CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX ET ENTRETIEN DES OUVRAGES MARITIMES ET INSTALLATIONS FLOTTANTES

Travaux et entretien des ouvrages maritimes et installations flottantes. Ports de Commerce d’Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio et Propriano

Chambre de commerce et d'industrie de Corse

Rue Adolphe Landry- CS 10210 - 20293 BASTIA CEDEX

Tél. 04.95.51.55.55 (AJACCIO)

Table des matières

1.	OBJET DU MARCHE :	4

2.	DISPOSITIONS OBLIGATOIRES	4

3.	CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION	4

4.	PREVENTION DES DOMMAGES AUX EXISTANTS	4

5.	PROTECTION DES PERSONNELS	5

6.	BRANCHEMENTS DE CHANTIER	5

7.	PROPRETE DE CHANTIER	5

8.	INCIDENTS D'EXECUTION	5

9.	CONTRAINTES DE SITE	6

10.	DESCRIPTIF DE PRESTATIONS A REALISER	7

Travaux sous-marins - Comblement d’affouillement par coffrage, béton PM C35/45	8

Travaux de reprise de quai - Travaux de bétonnage, béton PM C35/45	9

Pontons flottants pour opération en rade	10

Description des travaux	10

Pontons	11

Plateformes et rampes	11

Bollards et taquets	13

Défenses	14

Garde-corps et portillons	14

Barnum	14

Signalisation / Visibilité	14

Organisation de la préparation du chantier	15

Dispositions générales et liste des documents à fourni	15

VISA des documents	17

Exigences sur les documents	17

Etablissement du programme	18

Programme des études d’exécution	18

Mise à jour du programme	19

Rapport d’avancement	19

Jalons intermédiaires	20

Données météo-océaniques	20

Tolérances dynamiques	20

Dimensions extérieures	21

Accostage / Amarrage	22

Fabrication du ponton	23

Stabilité et compartimentage	23

Structure	24

Peinture	25

Protection cathodique	25

Aménagement, accès aux caissons et accastillage	26

Equipements de débarquement	27

Livraison à pied d’œuvre	27

Dossier de recollement de l’ouvrage	28

Plan de contrôle et bureau de contrôle extérieur	28

LES MOYENS NAUTIQUES LEGERS ET LOURDS SUR PLAN D’EAU	29

Contrôle de QUAIS et rapport d'inspection	30

Visites annuelles et contrôles des coffres d’amarrage	31

TRAVAUX SPECIFIQUES LIES A LA SECURISATION DE PASSERELLES EN BETON	32

11.	CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS	33

12.	INTERVENTION DIMANCHE ET JOURS FERIES	34

13.	DIVERS :	35

# OBJET DU MARCHE :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse souhaite, en tant que maître d’ouvrage,

Lancer un marché à bons de commande de travaux maritime et de prestations d’’installations flottantes. Ce marché fait suite à la non reconduction du marché « 2019-AOO-058 Installations flottantes - Lot 2 ». Il comprend des prestations supplémentaires nécessaires au bon entretien des ouvrages portuaires et qui n’avaient pas été intégré au marché initial.

Le marché à bons de commande concerne les ports suivants : ports de Commerce d’Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio et Propriano

# DISPOSITIONS OBLIGATOIRES

- L'entreprise devra s’adapter aux contraintes d'exploitation, la date d’intervention est à définir impérativement avec les Services Portuaires.

- Le candidat doit se conformer à la réglementation en vigueur dans le cadre de l’ensemble de sa prestation et notamment aux normes environnementales.

- L’Entreprise doit mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires en termes de protection et de sécurité des travailleurs et du public pendant toute la durée de son intervention dans l’enceinte portuaire. Si nécessaire une signalisation destinée à assurer la sécurité et l’accès aux infrastructures portuaires est à prévoir pendant toute la durée des travaux.

L’entreprise doit avoir, avant la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des éléments utiles à la réalisation de la prestation.

- Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution de la prestation et s’être parfaitement et totalement rendu compte de sa nature et de son importance.

- Apprécié la complexité du projet.

- Toutes les prestations permettant d’assurer au mieux les fonctionnalités demandées sont à la charge de l’Entrepreneur.

# CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION

Le prestataire est censé connaître la situation du site et toutes les sujétions qui en résultent. Considérant que les études de reconnaissance de sols sont susceptibles d'être engagées avant que ne commencent les travaux de démolition et de terrassement, dont le phasage sera décidé par la maitrise d’œuvre.

Les autorisations d’usage du domaine public, si cela s’avère nécessaire, seront sollicitées par le candidat qui fera son affaire de leur obtention auprès des différentes autorités ou services publics intéressés.

Il appartiendra au prestataire de remettre les lieux de son intervention en parfait état conformément à celui où il les a trouvés préalablement à l’exécution de sa mission. Les forages devront être rebouchés ; les terres déblayées devront être remises en place et tassées.

# PREVENTION DES DOMMAGES AUX EXISTANTS

Le prestataire devra faire les enquêtes nécessaires pour définir la présence éventuelle de canalisations existantes ou autres existants dans le terrain et proposer au Maître d’ouvrage et à ses représentants une implantation des sondages.

Il appartient au prestataire de procéder à tous les repérages nécessaires, notamment des réseaux, câbles et galeries au droit des éventuels sondages. L’ensemble des forages à réaliser devra être précédé d’avant trous pour reconnaissance des réseaux enterrés.

Le prestataire devra veiller à la parfaite conservation des ouvrages publics ou privés, existants sur et à proximité du site. En cas de dommage, il a la charge de toutes les remises en état.

# PROTECTION DES PERSONNELS

Il appartient au prestataire de garantir la sécurité de ses personnels lors de l’exécution des missions confiées. Il lui appartient de mettre en œuvre tous dispositifs et moyens pour respecter les dispositions édictées par le Code du Travail et notamment de réaliser une visite préalable afin d’avoir parfaite connaissance des lieux d’interventions et des contraintes associées.

# BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Le prestataire fera son affaire personnelle des branchements provisoires (eaux...) de chantier. Le prestataire devra prévoir dans son offre les matériels nécessaires à son raccordement en eau et électrique (GE, Bacs, …). Aucune alimentation ne sera fournie par le MOA. Le prestataire devra prévoir le nettoyage du chantier

# PROPRETE DE CHANTIER

Le prestataire évitera sur le chantier, y compris les aires de stockage, les accumulations de détritus, de matériaux ou de matériels détériorés.

Il laissera, à la fin du chantier, les lieux nets de tous outils, échafaudages, matériels et matériaux qui ne seraient pas la propriété du Maître d'Ouvrage. Les abords du chantier devront toujours être maintenus en état d’extrême propreté.

Le nettoyage systématique des voies autour du chantier sali par le passage des engins doit être prévu par le prestataire, à sa charge, pendant toute la durée d’intervention sur le site. Il devra mettre en place un poste de nettoyage des roues et prévoir le personnel nécessaire à son fonctionnement, pendant toute la phase des travaux, ainsi que sa dépose en fin de chantier.

# INCIDENTS D'EXECUTION

Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, le géotechnicien (le prestataire) devra communiquer au Maître d'Ouvrage toutes constatations de nature à modifier les prévisions ou les prescriptions du marché.

# CONTRAINTES DE SITE

L’entreprise devra également :

-	L’entreprise est censée prendre connaissance des contraintes techniques de tous ordres imposés par l’environnement existant sur les infrastructures et les bâtiments ainsi que dans les zones d’intervention, notamment des rotations de navire sur le Port de Commerce et d’en tenir compte dans l’établissement de son offre

-	De façon permanente lors des travaux, respecter les conditions d’accès portuaires (badges d’accès aux zones d’accès restreintes ZAR)

-	Tout sera organisé de manière à ce que les travaux se déroulent dans une parfaite continuité, néanmoins la continuité d’exploitation est un principe à maintenir sur le port, il est donc possible qu’à titre exceptionnel les travaux soient interrompus pour la mise à quai de navires (condition météorologique, trafic exceptionnel, navire en détresse etc). L’entreprise devra inclure cette contrainte dans son offre et ne pourra prétendre à des rémunérations complémentaires pour cause d’interruption de chantier.

# DESCRIPTIF DE PRESTATIONS A REALISER

Le titulaire assure l’entretien et/ou la remise en état des installations suivant les règles de l’art et conformément aux normes et règles en vigueur édictées par le maître d’ouvrage.

Le mémoire technique présenté par le titulaire de la présente prestation sera contractuel et engage ce dernier à en respecter les prescriptions.

Les descriptifs des prestations nécessaires au bon fonctionnement des installations sont communiqués et détaillées dans le bordereau des prix unitaires.

## Travaux sous-marins - Comblement d’affouillement par coffrage, béton PM C35/45

Le titulaire prévoit dans son offre les éléments nécessaires pour la réalisation de ce type de travaux à la mer.

- Installation de chantier, amenée et repli du personnel et du matériel sur site

- Nettoyage, régalage fond de forme et nivellement des fonds

- Mise en œuvre des panneaux de coffrage sous-marin comprenant :

- Acheminement des panneaux

- Ancrages aciers

- Matériels hydrauliques de forage

- Carottage et perçages

- Toute sujétion de mise en œuvre

- Réalisation d'une semelle béton prise mer comprenant :

- Amené jusqu'à pied d'œuvre du béton nécessaire aux travaux

## Travaux de reprise de quai - Travaux de bétonnage, béton PM C35/45

Le titulaire devra dans son offre,

L’Installation de chantier comprenant :

- Mobilisation et démobilisation du matériel comprenant :

  - Mise en place d’une barge de travail

  - Travail sur corde ou mise en place d’un échafaudage ponctuel sur le chantier

  - Nettoyage de fin de chantier

  - Y compris toutes sujétions de mise en œuvre

  - - Mise en place d'une bâche de récupération des débris

- Mise à disposition d’un barrage anti MES

Les travaux de ragréage comprenant :

- Meulage, ébavurage, égrenage et dépoussiérage soigné.

- Lavage HP avec Nettoyant Multi-usage ou similaire ; ou lavage vapeur selon la nature des salissures. Rinçage ; séchage.

- Élimination des micro-organismes

- Reprise des éclats de maçonnerie provoqués par la corrosion des fers à béton : piquage des parties éclatées ou soufflées, dégagement et brossage/dérouillage des armatures, repoussage ou coupage à 1 cm minimum de la surface (si fer en bout et non structurel),

- Reconstitution des parties éliminées par un produit de ragréage adaptée à l’environnement des travaux (zone de marnage)

- Repoussage, désoxydation et passivation des fers

- Traitement des fissures en maçonnerie (grattage, rebouchage et marouflage par produits adaptés)

- L’évacuation des produits vers une décharge contrôlée

- Le nettoyage

- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre

Les travaux de bétonnage comprenant :

- Meulage, ébavurage, égrenage et dépoussiérage soigné.

- Lavage HP avec Nettoyant Multi-usage ou similaire ; ou lavage vapeur selon la nature des salissures. Rinçage ; séchage.

- Élimination des micro-organismes

- Coffrage soigné des parties à rependre

- Bétonnage

  - Béton prise mer adaptée à l’environnement des travaux (zone de marnage)

- Décoffrage soigné

- L’évacuation des produits vers une décharge contrôlée

- Le nettoyage

- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre

## Pontons flottants pour opération en rade

### Description des travaux

Le présent chapitre décrit les besoins, exigences et objectifs souhaités par la chambre de commerce et d’industrie de la Corse pour la fabrication et la fourniture à pied d’oeuvre d’un ponton de débarquement qui sera utilisé pour les opérations de débarquement/embarquement de certains navires de croisière.

Lieu de stockage envisagé = dans la zone du margonago au niveau des coffres, mouillage.

Les travaux consistent à fabriquer et amener à pied d’œuvre (port de commerce d’Ajaccio) un ponton répondant aux spécifications du présent marché, ainsi que tous les équipements associés.

Les travaux consistent à fabriquer un ponton et les équipements associés nécessaires aux opérations de débarquement/embarquement des croisiéristes en rade.

Les dimensions suivantes ont été retenues :

Longueur = 19,70m ;

Largeur = 6,00m ;

Franc-bord = 0,50m ;

Plateforme d’accueil = 6,00m x 2,00m à +2,63m/eau ;

Rampes 12%

Plateforme intermédiaire = 3,00m x 2,00m à +1,35m/eau.

Figure : Ponton de débarquement

Les plateformes intermédiaires et les rampes seraient des éléments démontables, mis en œuvre ou non pour les bateaux qui le nécessitent

### Pontons

- Il a été défini le recours à un ponton métallique de type caisson avec une architecture métallique interne, lui permettant de répondre aux fortes contraintes auxquelles il sera soumis.

Figure : ponton source Transmetal

- Le recours à un ponton « léger » en aluminium est exclu.

- Ce ponton sera utilisé pour le débarquement et embarquement des passagers, il sera accosté parallèlement au bateau de croisière d’un côté et au bateau de transbordement de l’autre côté.

### Plateformes et rampes

Les plateformes et rampes permettent de recevoir les coupées des bateaux et de faire cheminer les passagers sur le ponton.

Elles seront métalliques, en acier galvanisé. Les éléments structurels seront de type profilés du commerce assemblés en usine par soudage ou boulonnage. Les éléments de platelage seront de type caillebotis.

Les plateformes et les rampes devront être démontable du ponton dans le but d’avoir un ouvrage modulable. Pour ce faire, des réservations seront disposées en attente sur le platelage du ponton. Ces réservations accueilleront les pieds des structures supérieures. Un système de boulons permettra de solidariser l’ensemble.

- Cette solution démontable permet de multiplier par trois la possibilité de desservir les navires.

Figure: Utilisation des deux plateformes

Figure: Utilisation de la plateforme intermédiaire

Figure: ponton seul

A Cannes, il a également été rajouté un élément métallique constitué de quelques marches, permettant de rattraper des seuils se trouvant à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la plateforme d’accueil.

Figure: Exemple d'escalier supplémentaire

Les plateformes et rampes devront également être manutentionnable au moyen d’engins de levage de type grue mobile. Pour cela, les éléments seront équipés d’oreilles de levage correctement dimensionnées dans lesquelles pourront s’insérer des apparaux de levage.

L’ouvrage en soi sera également dimensionné pour répondre aux sollicitations de levage.

### Bollards et taquets

- Le ponton sera équipé de plusieurs organes d’amarrage qui permettront :

D’amarrer le ponton au port quand il ne sera pas utilisé

D’amarrer le ponton au bateau accosté (par le biais des taquets existants sur les bateaux, présents de part et d’autre de chaque porte)

De tracter le navire au moyen des navettes.

- Ces éléments seront donc dimensionnés pour répondre aux sollicitations climatiques et mécaniques associées aux contextes précités. En première approche, des bollards de 5 à 10 tonnes de capacité sont suffisants. Il faut prévoir à minima :

Des taquets tous les 2m sur toutes les faces du ponton

Des bollards de 5/10 T tous les 10m sur les faces longitudinales.

### Défenses

Le ponton sera soumis sur ses deux grands côtés aux accostages :

Contre le bateau de croisière

Contre la navette

Contre le quai où il sera stationné.

- A cet effet, il faut prévoir sur les deux grands côtés des défenses linéaires ou ponctuelles.

Figure: Défense de ponton source Plastimo

Figure: défense de quai Delta

Il est impératif de prévoir des défenses souples ne pouvant entrainer des dégradations sur les coques des bateaux de croisière et les bateaux de transbordement.

### Garde-corps et portillons

Des garde-corps doivent être mis en place sur le contour du ponton et des plateformes. Ces garde-corps doivent être facilement démontables et s’adapter aux bateaux accueillis. Pour cela, il est judicieux de prévoir des potelets démontables, et des câbles métalliques ou des lisses tubulaires démontables

### Barnum

Un barnum peut être mis en place sur le ponton pour le confort des voyageurs.

### Signalisation / Visibilité

Le ras-débordoir sera équipé de 4 éclairages règlementaires de feu de mouillage, alimentés par énergie solaires. Il conviendra également de prévoir les supports sur la structure

### Organisation de la préparation du chantier

L'entrepreneur soumet à l'acceptation du maître d'œuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent CCTP.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements de l'ouvrage, en phase de travaux comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties de justifications correspondantes, telles que notices, mémoires, rapports d'organismes de certification ou de laboratoires agréés, procès-verbaux d'essais, etc.

Tous les documents remis par l'entrepreneur à la maîtrise d'œuvre doivent être rédigés en français.

### Dispositions générales et liste des documents à fourni

L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur est soumis au visa du maître d'œuvre, excepté :

les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé,

les documents relatifs aux ouvrages provisoires,

les documents de suivi du contrôle intérieur dont seul le cadre est soumis à son acceptation,

L'entrepreneur ne pourra apporter aucune modification au projet, sans, au préalable, en avoir averti le Maître d'Œuvre et avoir reçu son accord dûment formalisé par écrit. L’entrepreneur s'engage pendant la durée du chantier :

à la réfection des ouvrages défectueux constatés au cours de l’exécution, ou à la réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service, ou sur le procès-verbal de réunion de chantier. Aucune réfection démolition ne devra être entreprise par l’Entrepreneur avant l’obtention d’un accord formalisé par le maître d’œuvre.

à la mise hors chantier immédiate des matériaux ou fourniture défectueux ou refusés par le Maître d'Œuvre.

à respecter les sujétions dues à la présence d'autres corps d'état sur le chantier

à évacuer les déchets et matériaux et fournitures impropres dans une décharge autorisée. Une attestation de décharge devra être fournie par l'entrepreneur.

La consistance des études d’exécution est précisée ci-dessous, la liste définitive des livrables sera précisée au cours de la période de préparation.

Dans tous les cas, le titulaire prend note du fait que les études d’exécution demandées au CCTP puis par le Maître d’ouvrage et/ou d’œuvre constituent un point d’arrêt à l’avancement des travaux.

L'ensemble des documents à fournir par l'entrepreneur, soit pendant la période de préparation des travaux, soit pendant l’exécution, est regroupé ci-après :

Pendant la période de préparation :

le programme d’établissement de tous les documents de préparation

le Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

le Plan de Respect de l'Environnement (PRE),

le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets (SOSED),

les DICT à exploiter : reporter les réponses obtenues, et procéder à la concertation avec les concessionnaires, services publics, etc. pour obtenir toutes les autorisations nécessaires aux travaux (y compris arrêtés de circulation)

les plans des installations de chantier, des zones de stockage provisoire, des accès et des circulations piétonnes et véhicules,

le plan de circulation des véhicules et le plan de signalisation provisoire

les études d’exécution et les procédures d’exécution indiquant les méthodes de réalisation les plus appropriées pour chaque phase de travaux,

les notes d’hypothèses préalables aux notes de calculs des ouvrages

les notes de calcul de tous les ouvrages (provisoires hors 2ème catégorie ou définitifs)

les plans d'exécution de tous les ouvrages définitifs (plans de masse, profils,etc.)

les fiches techniques de l’intégralité des matériaux, éléments et équipements à mettre en œuvre sous la forme de demandes d’agrément,

les études de formulation du béton,

un programme d’exécution détaillé avec un planning prévisionnel détaillé des travaux, un phasage précis des travaux et plans de phasage associés, précisant le nombre d’ateliers et d’équipes travaillant pour chaque phase

tous les documents relatifs à la sécurité et demandé par le CSPS, notamment l’établissement des PPSPS de chaque entreprise intervenant sur le chantier et des plans de prévention, et leur actualisation en cours de travaux

des fiches d’amélioration ou de modification pour chaque modification proposée par le titulaire par rapport au marché initial

la note d’organisation du chantier (organigramme, astreintes, etc.)

la maquette du panneau de chantier (dont le modèle sera fourni par le maitre d’ouvrage),

En cours de travaux

Outre l’actualisation et la mise à jour régulière des documents établis lors de la période de préparation, le titulaire établit en cours de travaux :

les documents de suivi d’exécution et les documents de levée de points d’arrêt,

les résultats des essais de convenance,

les résultats du contrôle intérieur,

le journal de chantier,

les fiches d’amélioration ou de modification pour chaque adaptation proposée par le titulaire par rapport au marché initial,

la mise à jour des métrés avec une fréquence mensuelle

### VISA des documents

- Les documents d’exécution sont transmis par le titulaire aux intervenants suivants :

au maître d’œuvre de façon systématique,

au contrôleur technique ou au CSPS, lorsque les documents les concernent,

- Les documents font l’objet d’un VISA par le maître d’œuvre, ou d’un avis par les autres intervenants.

- La mission de VISA du maître d’œuvre consiste à attribuer l’un des trois statuts suivants :

VAR (VISA à resoumettre) : le titulaire doit transmettre une nouvelle version du document d’exécution tenant compte des remarques émises (les travaux ne peuvent être réalisés)

VAO (VISA avec observations) : le titulaire doit transmettre une nouvelle version du document d’exécution tenant compte des remarques émises et les travaux de cette partie d’ouvrage peuvent démarrer en tenant compte des remarques émises

VSO (VISA sans observation) : le titulaire peut démarrer les travaux de cette partie d’ouvrage.

- Le titulaire doit tenir compte des délais de VISA du maître d’œuvre (10 jours) et des autres intervenants dans son programme

### Exigences sur les documents

- Les plans seront réalisés sur support informatique compatible AUTOCAD.

- Les notes de calculs doivent être claires et structurées, de manière à permettre une consultation ultérieure aisée à toute personne non initiée au projet. Devront clairement y être présentés et justifiés : les hypothèses, les règles des calculs, les référentiels techniques, les formules utilisées…

- Dans le cas où le titulaire fait établir, par des moyens de calcul automatique, tout ou partie des calculs, il joint une notice indiquant de façon complète les hypothèses des calculs, leur processus, les formules employées, les notations, un tableau récapitulatif des résultats pouvant être obtenus à l'aide des différents "listings".

- Les « sorties » de tout programme de calcul utilisé doivent être suffisamment nombreuses et comporter :

les données numériques introduites dans le calcul,

des résultats intermédiaires permettant de suivre le cheminement du calcul et mettre en évidence les différentes hypothèses de base et les résultats qui en découlent.

- Si le calcul des contraintes dans les ouvrages est effectué par un programme automatique, ce programme doit fournir les valeurs de ces contraintes dans toutes les sections correspondant au découpage physique de la structure conformément à son mode de construction. Le découpage doit apparaître clairement et être soumis à l'approbation du Maître d’œuvre.

- Si les programmes employés ne correspondent pas à ces caractéristiques, le titulaire est tenu, sur demande du Maître d’œuvre, de fournir toutes les justifications manuelles nécessaires. Au cas où le Maître d’œuvre jugerait ces justifications insuffisantes, il demandera au titulaire de faire établir à ses frais, une note de calcul conforme aux prescriptions.

- L’ensemble des ouvrages en béton armé et ouvrages métalliques fait l’objet de notes de calcul pour la justification des épaisseurs de béton, du ferraillage, de l’enrobage et des ancrages.

- Par ailleurs, le titulaire transmet tout au long des travaux, au Maître d’Œuvre, toutes les mises à jour et adaptations des documents d’exécuti

### Etablissement du programme

- Ce programme met en évidence :

le calendrier prévisionnel d’exécution, tenant compte des délais d’études, d’approbation des documents, de fourniture, de la levée des points d’arrêt du PAQ et des intempéries prévisibles. Il fait apparaître l’enchaînement des phases d’exécution, leur durée et s’il y a lieu les délais à respecter entre celles-ci,

les tâches à accomplir pour exécuter les travaux définis au présent CCTP ainsi que l'enchaînement de ces tâches,

pour chaque tâche la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour son exécution,

les tâches qui conditionnent le délai d'exécution de l'ensemble des travaux (tâches critiques).

- Le programme qui couvre la totalité du délai d'exécution doit être accompagné du détail des études et des

- calculs ayant permis de l'établir. Il tient compte :

des délais d'approvisionnement des matériaux et produits,

des contraintes particulières imposées au chantier.

- En l’absence du programme d’exécution ou si celui-ci est incomplet, les travaux ne pourront pas démarrer

### Programme des études d’exécution

- Le programme des études d'exécution comprend la liste des documents d'exécution à fournir et le calendrier prévisionnel des études d'exécution. Ce dernier est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

- L'entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions résultant des travaux pour la mise au point des dessins ou plans de détail et il devra prévoir toutes les dispositions devant permettre une mise en exploitation normale des ouvrages à réaliser.

- Il ne pourra prendre prétexte des omissions, contradictions ou erreurs constatées pour éluder sa responsabilité qui demeure pleine et entière, quant aux études d'exécution

### Mise à jour du programme

- Il est procédé hebdomadairement à l'examen et à la mise au point éventuelle du programme dans les mêmes conditions que celles qui ont présidé à son élaboration.

Le programme général d'exécution est affiché au bureau de chantier du titulaire, et est mis à jour toutes les semaines préalablement aux réunions de chantier qui ont lieu en principe à cette fréquence.

La mise à jour de ce programme doit faire apparaître :

la description précise des phases d’exécution avec les moyens utilisés et les consignes à respecter,

l’avancement des tâches, les avances ou les retards constatés,

l’indice et la date de révision,

le nombre cumulé de jours d’intempéries ouvrant droit à une prolongation du délai contractuel suivant les modalités prévues à l’article du CCAP.

- Le phasage doit être révisé au cours du chantier en fonction de la météo et des conditions hydriques. La suspension d’activité liée à la commande des fournitures est réputée incluse dans le prix global du marché. Le titulaire ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire : ces contraintes doivent être analysées au stade de l’offre

### Rapport d’avancement

Pendant la période d’intervention sur le site, le titulaire est tenu de fournir au Maître d’œuvre des rapports d’avancement hebdomadaires. Le rapport d’avancement hebdomadaire est un rapport de synthèse présenté le premier jour de la semaine suivante. Il indique :

l’état d’avancement des travaux,

les travaux exécutés au cours de la semaine écoulée,

les prévisions d’exécution pour la semaine suivante,

les modifications constatées ou à prévoir par rapport aux prévisions antérieures.

Le planning devra être transmis en format MS Project ou format compatible. Le planning des travaux devra faire apparaître à la fois le planning prévisionnel et le planning réalisé, comme par exemple sur l’illustration ci-dessous.

### Jalons intermédiaires

L’ordonnancement des tâches lors de la période de préparation, a un impact capital pour la bonne réussite de l’opération. En effet les commandes de matériel et/ou matériau et leur délai d’acheminement sur Mayotte se situent, dès notification de la période de préparation, sur le chemin critique en termes de planning.

A ce titre-là, l’entrepreneur sera soumis à 2 jalons intermédiaires clés :

Jalon n°1 « Planning des études d’exécution » : la remise du planning des études d’exécution aura lieu 1 semaine calendaire après démarrage de la période de préparation et fera ressortir de manière claire l’indentification des documents d’Exécution débouchant sur une commande de matériel et/ou matériaux de provenance ultramarines,

Jalon n°2 « Obtention du VISA du MOE », l’obtention du VISA du MOE dans les états « Validé Avec Observations » ou bien « Validé Sans Observations » permettant l’ensemble des commandes.

- Il est à noter que les paiements des études d’exécution seront débloqués à validation (VSO) des premiers documents

### Données météo-océaniques

- Les données météo-océaniques sont explicitées au travers du rapport Actimar-POC-1876-Rapport-V1.0

### Tolérances dynamiques

Le ponton sera dimensionné pour répondre aux exigences suivantes (à pleine charge) :

Tangage et roulis limités à 5°

Enfoncement limité à 10cm (40cm de franc-bord résiduel)

### Dimensions extérieures

Une analyse des portes des bateaux concernées a été réalisée. Les solutions retenues ne prenaient pas en compte de manière précise les altimétries des seuils de ces portes. En effet, il est impossible de proposer une solution fixe pouvant répondre à toutes les altimétries des seuils. L’étude était basée sur le principe que les croisiéristes savaient adapter les pentes et les longueurs des coupées.

L’analyse a donc été centrée sur les portes des bateaux des compagnies MSC et VIRGIN.

Les navires concernés sont donc :

| Navire | Compagnie |
| --- | --- |
| Europa | MSC |
| Europa | MSC |
| Europa | MSC |
| Fantasia | MSC |
| Fantasia | MSC |
| Fantasia | MSC |
| Meravigila | MSC |
| Meravigila | MSC |
| Meravigila | MSC |
| Seashore | MSC |
| Seashore | MSC |
| Seashore | MSC |
| Seaview | MSC |
| Seaview | MSC |
| Armonia | MSC |
| Armonia | MSC |
| Armonia | MSC |
| Armonia | MSC |
| ScarletLady | VIRGIN |
| ScarletLady | VIRGIN |
| ScarletLady | VIRGIN |

### Accostage / Amarrage

Le ponton sera utilisé pour les bateaux définis ci-avant.

La méthodologie d’amarrage du ponton sera la suivante :

Tractage du ponton par la navette de débarquement

Mise en contact du ponton contre le bateau de croisière

Amarrage du ponton au bateau de croisière

Figure : Débarquement Cannes

- Dans cette méthodologie, le ponton est poussé par la navette contre le bateau de croisière. Il devra donc être dimensionné pour répondre à ce type de sollicitation.

- Lors du débarquement / embarquement des passagers, des mesures de sécurité limitent le nombre de passagers sur le ponton. Toutefois, il convient de prendre en compte une situation dans laquelle le débarquement / embarquement serait bloqué entraînant la présence de 300 personnes sur le ponton, c’est-à-dire, la capacité d’une navette de transbordement

### Fabrication du ponton

Le ponton est une structure en acier, composée de caissons étanches, chaque caisson étant accessible par le pont par une ou deux trappes de visite. Le ras est compartimenté pour permettre une flottabilité sans immersion en plein charge avec des compartiments envahis.

Le ponton intègre toutes les sujétions nécessaires à son entretien courant et à sa mise hors d’eau périodique (oreilles de levage).

L’ensemble devra être conçu et construit dans le respect des règles de l’art.

Les dimensions requises sont les suivantes :

Longueur = 19,70m ;

Largeur = 6,00m ;

Franc-bord = 0,50m ;

Tirant d’eau à définir

Plateforme d’accueil = 6,00m x 2,00m à +2,63m/eau ;

Rampes 12%

Plateforme intermédiaire = 3,00m x 2,00m à +1,35m/eau.

### Stabilité et compartimentage

Une étude de stabilité succincte sera réalisée à l’état intact et après avaries, précisant le résiduel acceptable en cas d’envahissement d’un compartiment étanche du ras.

Le franc bord des ras sans surcharge doit être compris entre 140cm et 145cm.

Des relevés de franc-bord seront réalisés à chaque angle. Les écarts relevés sur l’ensemble de ces mesures ne devront pas excéder 5cm.

Les ras seront constitués au minimum de 3 compartiments. En cas de détérioration d’un compartiment, la flottabilité et la stabilité doivent être garanties et le franc-bord ne doit pas être inférieur au résiduel acceptable tel que présenté dans l’étude de stabilité.

- Le ponton sera cloisonné transversalement afin de compartimenter le flotteur en cas d’avarie majeure

### Structure

La coque sera entièrement construite en acier de nuance minimale équivalente au grade A ; elle sera entièrement soudée. Les tôles entrant dans la construction auront des caractéristiques et qualités conformes à la réglementation applicable et pourront être réceptionnés par le représentant du maître d’ouvrage avant installation.

Les angles de la coque seront arrondis.

Le pont sera en tôles soudées. Il présentera un bouge de façon à éviter toute accumulation d’eau sur le pont.

Le pont sera doté d’un revêtement antidérapant, la solution retenue par le titulaire sera soumise au maître d’ouvrage. Les particularités qui présenteraient un risque de trébuchement inévitable porteront un marquage d’une couleur contrastante. Les zones de frottement seront renforcées par une tôle supplémentaire.

L’usage de profilés est à éviter. Si des profilés toutefois sont proposés, ils devront être disposés de façon à éviter toute accumulation et stagnation d’eau. Des anguillers seront alors prévus.

Un soin particulier sera apporté aux finitions des surfaces usinées, oxycoupées, meulées… Un ébavurage systématique est notamment requis.

Les cloisons étanches seront installées du fond jusqu’au pont et seront entièrement soudées sur les deux faces.

Les plans de tôles devront respecter une planéité de L/100 en maille.

L’échantillonnage et la construction de la structure du flotteur sera en accord avec le règlement NR-600 du Bureau Véritas, ou autre référentiel d’une société de classification membre de l’IACS.

Une surépaisseur de 20% sera ajoutée à l’échantillonnage retenu afin de garantir dans le temps la tenue à la corrosion. Cette surépaisseur devra apparaître en tant que tel sur le plan validé par la so-ciété de classification.

La charge d’échantillonnage du pont sera de 10 kN/m².

Toutes les tôles et profilés aciers utilisés sont grenaillés prépeint époxy (15 microns minium).

Les tôles, profilés et procédés de soudure sont conformes au règlement du Bureau Veritas NR216, ou autre référentiel d’une société de classification membre de l’IACS.

- Un suivi de construction et l’examen des plans de structure sont inclus au marché de construction du ponton. Cette mission sera réalisée par une société de classification membre de l’IACS

### Peinture

Toutes les peintures et systèmes de protection utilisés sont d’une qualité marine reconnue.

Leur application devra être conforme aux recommandations du fabriquant.

Notamment, ces travaux de peintures seront exécutés à l’abri et lorsque les conditions climatiques ne risquent pas d’entraîner de la condensation sur les surfaces à peindre. Les conditions à proscrire sont une humidité relative supérieure à 90%, une température de l'air inférieure à 3°C au-dessus du point de rosée, une période pluvieuse moins de deux heures après la mise en œuvre du revêtement.

Le système de peinture appliqué sur les œuvres vives doit être certifié ACQPA IM2 NI575 ou équivalent, les couches suivantes sont appliquées selon les spécifications du fabricant de peinture :

primaire pur époxy compatible avec le primaire riche en zinc des tôles prépeintes ;

peinture époxydique à haut extrait sec avec résistance supérieure à l'abrasion et renforcement de type glassflake.

L'épaisseur de film du système complet après séchage ne doit pas être inférieure à 400μm.

Le système de peinture des œuvres mortes est le même que celui des œuvres vives additionné d’une couche de finition résistante.

En accord avec les spécifications du fabricant, les couches suivantes seront prévues :

Primaire pur époxy compatible avec le primaire riche en zinc des tôles prépeintes ;

Peinture époxydique à haut extrait sec avec résistance supérieure à l'abrasion et renforcement de type glassflake ;

Couche de finition époxydique à haut extrait sec semi-brillante RAL 7004 (à confirmer) ;

L'épaisseur de film du système complet après séchage ne doit pas être inférieure à 400μm à l’exception du pont où l’épaisseur ne devra pas être inférieur à 800μm ;

- Le système appliqué à l’intérieur des compartiments sera de type époxydique, l’épaisseur de film du système complet après séchage ne sera pas inférieure à 300μm

### Protection cathodique

La protection cathodique est assurée par anodes sacrificielles boulonnées sur plaques doublantes soudées à la coque. La protection cathodique est prévue pour une durabilité de 5 ans.

Les anodes sont fabriquées en zinc, fixées par vis acier inoxydable A4 et remplaçables ponton à flot.

Le titulaire recherchera la cohérence des dispositions relatives à la protection vis à vis de celles prévues pour les ouvrages métalliques.

- Par ailleurs, on évitera les montages qui mettraient en présence des matières différentes, susceptibles d'entraîner des couplages électrolytiques. A défaut, le titulaire prendra les mesures nécessaires pour éviter toute corrosion prématurée

### Aménagement, accès aux caissons et accastillage

Les équipements de pont suivant sont prévus :

6 bittes d’amarrage – Type B – DN 250 selon norme ISO 13705. La structure sous pont est renforcée en conséquence au droit de chacun des apparaux ;

6 bouchons de trou d’homme sont prévus pour l’accès à chacun des 3 compartiments. (2 par compartiment) ;

6 échelles verticales intérieures sont prévues à l’aplomb de chaque bouchon de trou d’homme ;

Les bordés de muraille bâbord et tribord sont protégés au niveau du pont par une ligne de défense en polyéthylène haute densité (PEHD), dimension 200 x 200mm, ou équivalent. Ces défenses devront être d’une épaisseur maximale de 50mm, biseautées sur les côtés pour empêcher l’accrochage des pare-battages cylindriques de type grande plaisance fragiles, les défenses seront fixées par des vis en acier inoxydable de nuance A4 dont la tête sera en retrait d’au moins 5 mm par rapport à la face externe des défenses.

Le montage de ces défenses est réalisé par brochage vertical sur plats horizontaux 80 x 8 soudés à la coque de boulons en acier inoxydable. L’extrémité des défenses est elle-même protégée par un déflecteur en acier soudé. La partie inférieure des défenses sera biseautée pour éviter le blocage des pare-battages gonflables des navires.

L’accès à chaque caisson se fera du pont par l’intermédiaire de deux trous d’homme, un pour le passage du matériel de maintenance de clair minimum de 400x300mm et un pour le personnel de clair minimum de 500x700mm. Il appartiendra au titulaire de proposer au maître d’ouvrage un système d’étanchéité des trous d’hommes. L’ensemble de la boulonnerie sera réalisé en inox nuance A4 avec des écrous borgnes.

Des bittes doubles d’amarrage en acier laminé sont disposées sur le pont. Elles seront soudées sur une tôle de renfort qui sera elle-même soudée sur le pont. Un plan de détail de construction de ces équipements fera partie de l’étude à réaliser avant fabrication pour vérification par l’AMO.

Chacune des bittes devra tenir à une traction minimum de 10 tonnes.

2 échelles de sécurité extérieures devront être positionnées :

à chaque extrémité du raz (1 à chaque extrémité) ;

de sorte à ne pas gêner les manœuvres des navires.

Ces échelles devront être en matériau composite et d’une couleur vive. Elles doivent permettre à une personne ayant chuté à la mer de remonter sur le ras.

- Des bouées de sécurité (bouées couronnes, lignes de jet et support) sont déjà présentes au niveau de l’extrémité de la passerelle d’accès (côté ras)

### Equipements de débarquement

Figure : Plan ponton

Les plateformes et rampes permettront de faciliter les opérations de débarquement et d’embarquement en adaptant au mieux le ponton au bateau accueilli. L’ensemble des équipements doit être démontable et facilement remontable.

Les systèmes de fixation seront soumis au VISA du MOA. Ils seront de type goupilles ou boulons.

Le ponton pourra être utilisé dans plusieurs configurations :

Configuration 1 : Ponton nu

Configuration 2 : Rampe 1 et Plateforme 2

Configuration 3 : Rampes 1 et 2 + plateformes 1 et 2

Configuration 4 : Rajout escalier

Les structures de ces équipements seront des tubes métalliques en acier inoxydable de nuance XX. Elles feront l’objet d’une note de calcul soumise au VISA du maître d’œuvre. Le titulaire intègrera toutes les sujétions de contreventement nécessaires à rigidifier la structure.

L’ensemble des structures sera dimensionné pour pouvoir être levé au moyen d’une grue. Les structures intègreront à ce titre des oreilles de levage.

Il est donc attendu la fabrication des éléments suivants :

2 rampes

2 plateformes

1 escalier

### Livraison à pied d’œuvre

- Le titulaire prend en compte dans son offre la livraison dans l’enceinte du port de commerce d’Ajaccio du ponton.

- Il prendra attache auprès des autorités portuaires pour organiser la livraison du ponton en prenant en compte les contraintes d’exploitation du port de commerce (trafic croisières, ferries, disponibilité pilotage…).

### Dossier de recollement de l’ouvrage

Le titulaire remettra lors de la réception des travaux le DOE comprenant :

L’ensemble du dossier d’exécution (NDC, plans, PAQ…)

Le dossier d’entretien et de maintenance du ponton explicitant les mesures à mettre en œuvre pour assurer l’entretien et la maintenance du ponton

### Plan de contrôle et bureau de contrôle extérieur

- Le titulaire devra prévoir dans son offre la mise en place d’un plan de contrôle spécifique faisant intervenir en usine le contrôleur technique. Le ponton devra être réceptionné par le CT avant mise à flot.

## LES MOYENS NAUTIQUES LEGERS ET LOURDS SUR PLAN D’EAU

Le titulaire devra proposer dans son offre les moyens nautiques demandées dans le cadre du marché. Il devra fournit des plans et caractéristiques de ces éléments dans le cadre de son offre.

Le candidat devra renseigner dans son offre les conditions météorologiques impliquant l’arrêt des chantiers.

ACTIVITE PORTUARE : les plannings des travaux seront faits en étroite collaboration avec le MOA, les travaux se caleront donc sur l’activité des navires et les mises à quais sécuritaires primeront donc sur les travaux. De ce fait, les seules immobilisations de chantier imputables au MOA seront celles dues à la mise à quai non prévues et planifiées d’un navire.

INTEMPERIES : l’entreprise ne pourra pas prétendre à une rémunération supplémentaire pour cause d’intempéries.

TEMPS DE PREPARATION CHANTIER : les temps de préparation, mobilisation, démobilisation de chantier ne sont pas pris en compte comme des journées d’utilisation des barges. Seules les effectivement travaillées sont intégrées dans le calcul des journées de mise à disposition.

## Contrôle de QUAIS et rapport d'inspection

- Préparation technique

- Préparation organisationnelle

- Préparation sécurité

- Examen de la structure, des équipements et de la zone d’influence de l’ouvrage

- Relevé exhaustif et caractérisation des anomalies

- Rédaction du rapport d’inspection comprenant les différentes solutions et travaux à envisager

- Restitution et remise du rapport

## Visites annuelles et contrôles des coffres d’amarrage

- Préparation technique

- Préparation organisationnelle

- Préparation sécurité

- Examen de la structure, des équipements et de la zone d’influence de l’ouvrage

- Relevé exhaustif et caractérisation des anomalies

- Rédaction du rapport d’inspection comprenant les différentes solutions et travaux à envisager

- Restitution et remise du rapport

## TRAVAUX SPECIFIQUES LIES A LA SECURISATION DE PASSERELLES EN BETON

Le titulaire devra prévoir dans son offre :

L’Installation de chantier comprenant :

- Mobilisation et démobilisation du matériel comprenant :

  - Mise en place d’une barge de travail

  - Travail sur corde ou mise en place d’un échafaudage ponctuel sur le chantier

  - Nettoyage de fin de chantier

  - Y compris toutes sujétions de mise en œuvre

  - Mise en place d'une bâche de récupération des débris

- Mise à disposition d’un barrage anti MES

Les travaux de mise en place de l’ossature métallique :

- Nettoyage des zones de travail

- Élimination des micro-organismes

- Fourniture et amené à pied d’œuvre des éléments métalliques détaillés dans l’annexe fourni au DCE :

  - Corbeau

  - Poutre métal

  - Chevilles

  - Platines traverses ou équivalent

- La pose, fixation de l’ensemble de ces éléments

- Les carottages, percements et scellement nécessaire à leur fixation

- Y compris toutes sujétions de mise en œuvre

Un plan type est fourni en annexe du CCTP.

Le candidat devra baser son offre de prix sur le plan type ainsi fourni.

Tous les détails dimensionnels sont fournis dans le plan annexé au DCE

# CONDITIONS DE REALISATION DES PRESTATIONS

Le présent marché est un marché à bon de commande.

Plusieurs Procédures à considérer :

- Intervention à la demande du Maître d’Ouvrage :

Le détail des interventions à réaliser sera consigné sur un bon de commande détaillé (feuille Excel) qui parviendra par email au titulaire du marché ce qui déclenchera le décompte du délai prévu au présent contrat quel que soit le type d’intervention.

A la fin de chaque intervention journalière, le prestataire remplira la fiche d’intervention qui servira de support et de validation du devis définitif correspondant à la prestation effectuée.

Un état des lieux aérien contradictoire de l’intervention journalière réalisée sera fait entre les 2 parties (CCI / Prestataire).

Le devis définitif et la fiche d’intervention seront par la suite transmis à la Direction Plaisance qui la transmettra au référent du Département Travaux ce qui permettra d’éditer un bon WEB (logiciel interne) pour la mise en paiement de la prestation.

- Intervention à réaliser suite à un constat du titulaire du marché :

Par exemple lors d’une opération de contrôle, d’une intervention ou d’une visite de site le titulaire pourra être amené à proposer des remises en état au Maître d’Ouvrage par email avec le détail de l’intervention préconisé et le devis correspondant à la prestation préconisée.

Un rapport détaillé de la préconisation à envisager sera alors établi par le titulaire et soumis au Maître d’Ouvrage (accompagné de photos si les interventions à réaliser sont en milieu aquatique) qui décidera de la pertinence des travaux à réaliser, ce qui génèrera le déclenchement d’une commande.

- Intervention d’urgence nécessitant éventuellement des mises en sécurité :

Lorsque les conditions météorologiques provoquent des dégâts sur les installations, le Maître d’Ouvrage pourra mobiliser par email, message ou appel téléphonique, une intervention d’urgence du prestataire afin qu’il procède aux opérations de sécurisation à titre conservatoire.

Un constat contradictoire des mises en sécurité sera réalisé par la suite entre le titulaire et le Maître d’Ouvrage, ce qui génèrera l’établissement d’un bon de commande de la dite l’intervention.

# INTERVENTION DIMANCHE ET JOURS FERIES

(Le samedi étant considéré comme un jour de semaine)

L’entreprise sera joignable 24h/24h et 7j/7j, les dimanches et jours fériés uniquement pour toutes interventions d’urgence, un numéro d’astreinte et email seront communiqués dans l’offre.

L’entreprise communiquera au bordereau de prix, un prix forfaitaire d’intervention, qui s’ajoutera à la prestation réalisée, pour toute intervention en dimanche ou jour fériés.

Les délais sont imposés par le maître d’ouvrage :

Pour rappel, Le détail des interventions à réaliser sera consigné sur un bon de commande détaillé (feuille Excel) qui parviendra par email au titulaire du marché ce qui déclenchera le décompte du délai prévu au présent contrat quel que soit le type d’intervention.

A la fin de chaque intervention journalière, le prestataire remplira la fiche d’intervention qui servira de support et de validation du devis définitif correspondant à la prestation effectuée.

Un état des lieux aérien contradictoire de l’intervention journalière réalisée sera fait entre les 2 parties (CCI / Prestataire).

Délai d’intervention d’urgence pour sécurisation des installations suite à appel téléphonique et email qui fera office de bon de commande pour la prestation et déclenchera le délai d’intervention :

- 1 heure pour être opérationnel sur site

Délai d’intervention pour réparation « courantes » suite au email (HB) qui fera office de bon de commande avec les pièces issues du stock obligatoire permanent :

- 24 Heures pour être opérationnel sur site

Délai d’intervention pour réparation « courantes » suite à l’email qui fera office de bon de commande avec les pièces issues du stock opérationnel

- 48 heures pour être opérationnel sur site

Délai d’intervention pour toutes autres réparations nécessitant une commande de pièces « lourdes » délais maximum de 5 semaines pour approvisionnement

- 1 semaine pour la réalisation de la prestation

Le bon de commande daté émis par le prestataire au fournisseur de matériels devra être fourni mentionnant les délais de livraison.

# DIVERS :

Afin que le titulaire puisse mieux appréhender la prestation à réaliser, les DOE de certaines parties d’ouvrages sont communiquées en annexe.