Remise aux normes des aires de carénage des ports de la Baule-le Pouliguen, Piriac-sur-Mer et Pornic (44) Lot 1 : Ports de La Baule-le Pouliguen, Piriac-sur-Mer Lot 2 : Port de Pornic Cahier des clauses Techniques Particulières – Lot 1 et lot 2 LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME

|  | ARTELIA / MAI 2023 / 4513933-4514149 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| VERSION | DESCRIPTION | Établi(e) par | ApprouvÉ(e) par | date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Version initiale | FXV | SDS | 08/06/23 |
| ARTELIA – Direction Région Ouest 2 Impasse Claude Nougaro - 44800 SAINT HERBLAIN – TEL : 02.28.09.18.00 |  |  |  |  |

Sommaire

1.	Indications générales	8

1.1.	Intervenants	8

1.2.	Limites de prestation – Allotissement du marché	8

1.3.	Prescriptions générales	8

1.4.	Références documentaires applicables au marché	9

1.4.1.	Fascicules	9

1.4.2.	Textes réglementaires pour le calcul des ouvrages	9

1.4.2.1.	Bases de calcul des structures	9

1.4.2.2.	Actions sur les structures	10

1.4.2.3.	Dimensionnement des structures en béton	10

1.4.2.4.	Dimensionnement des ouvrages géotechniques	10

1.4.3.	Mention générale	10

1.5.	Documents particuliers joints au dossier de consultation	10

1.6.	Altimétrie	11

2.	Localisation du projet	11

2.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	11

2.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	11

2.3.	Port de Pornic (44)	12

3.	Description de l’existant	13

3.1.	Généralités – activités sur l’aire de carénage	13

3.1.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	13

3.1.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	14

3.1.3.	Port de Pornic (44)	14

3.2.	Réseau de collecte et unité de traitement existants	15

3.2.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	15

3.2.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	16

3.2.3.	Port de Pornic (44)	16

3.3.	Utilités existantes	16

4.	Le projet	16

4.1.	Contexte et descriptif général du projet	16

4.1.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	17

4.1.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	17

4.1.3.	Port de Pornic (44)	17

4.2.	Contraintes urbanistiques	17

4.2.1.	Document d’urbanisme	17

4.2.1.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	17

4.2.1.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	17

4.2.1.3.	Port de Pornic (44)	18

4.2.2.	Contraintes environnementales au titre de la Loi sur l’Eau	18

4.2.3.	Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)	18

4.2.3.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	18

4.2.3.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	18

4.2.3.3.	Port de Pornic (44)	18

4.3.	Données techniques	19

4.3.1.	Activité de l’aire de carénage	19

4.3.2.	Domaine de traitement garantie	19

4.3.2.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	19

4.3.2.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	19

4.3.2.3.	Port de Pornic (44)	20

4.3.3.	Normes de rejet	20

4.3.4.	Gestion des eaux pluviales	21

4.3.5.	Exigences générales de conception	21

4.3.5.1.	Principes d’implantation des ouvrages	22

4.3.5.2.	Principe d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages	22

4.3.6.	Hypothèses de calculs et hypothèses Génie-Civil	22

4.3.6.1.	Hypothèses géotechniques	22

4.3.6.2.	Niveaux marins	23

4.3.6.3.	Hypothèses hydrogéologiques	23

4.3.6.4.	Hypothèses sismologiques	23

4.3.6.5.	Ouverture des fissures	23

4.3.6.6.	Enrobage minimal des bétons	23

4.3.6.7.	Surcharges	24

4.3.6.8.	Stabilité des ouvrages vis-à-vis des sous-pressions	25

4.3.6.9.	Environnement des ouvrages à créer	25

4.4.	Prestations confiées à le Titulaire	27

4.4.1.	Etendue des prestations	27

4.4.2.	Documents à fournir par le Titulaire	28

4.4.2.1.	Liste des documents attendus a minima	28

4.4.2.2.	Précisions sur la forme des documents et la gestion documentaire	29

4.4.2.3.	Cadre du VISA exercé par la Maitrise d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage	30

4.5.	Ouvrages et travaux à réaliser par le Titulaire	30

4.5.1.	Réseau de collecte, aménagement du bassin versant	30

4.5.1.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	31

4.5.1.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	31

4.5.1.3.	Port de Pornic (44)	31

4.5.2.	Dévoiements de réseaux existants	31

4.5.2.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	32

4.5.2.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	32

4.5.2.3.	Port de Pornic (44)	32

4.5.3.	Grille de captage/regard d’entrée	32

4.5.3.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	32

4.5.3.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	32

4.5.3.3.	Port de Pornic (44)	33

4.5.4.	Regard de dégrillage et de by-pass	33

4.5.5.	Séparateur à hydrocarbure	34

4.5.5.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	34

4.5.5.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	34

4.5.5.3.	Port de Pornic (44)	34

4.5.6.	Cuve tampon	34

4.5.6.1.	Partie cuve	34

4.5.6.2.	Partie poste de relevage intégré	36

4.5.7.	Unité de traitement	36

4.5.7.1.	Prescriptions générales	36

4.5.7.2.	Décantation lamellaire	37

4.5.7.3.	Filtre à sable	38

4.5.7.4.	Filtre bi-couche zéolithe-charbon actif	38

4.5.7.5.	Filtre à résine	39

4.5.8.	Rejet en mer	39

4.5.9.	Utilités	39

4.5.9.1.	Electricité	40

4.5.9.2.	Eau de ville	40

4.5.10.	Réactifs	40

4.5.11.	Armoire électrique, commande, électro mécanisme, supervision	40

4.5.11.1.	Port de La Baule-Le Pouliguen	41

4.5.12.	Suivi de l’installation/ autosurveillance réglementaire	41

4.5.13.	Prise en compte d’une future évolution possible du traitement avec REUSE	42

4.5.14.	Local d’exploitation	42

4.5.14.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	43

4.5.14.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	43

4.5.14.3.	Port de Pornic (44)	43

4.5.15.	Clôture	43

4.5.15.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	43

4.5.15.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	44

4.5.15.3.	Port de Pornic (44)	44

4.5.16.	Intégration architecturale de la filière de traitement	44

4.5.16.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	44

4.5.16.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	44

4.5.16.3.	Port de Pornic (44)	44

4.5.17.	Voirie/ espace verts	44

4.5.18.	Signalisation/ éléments de communication	45

4.5.18.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	45

4.5.18.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	45

4.5.18.3.	Port de Pornic (44)	45

4.5.19.	Devenir de la filière de traitement existante	45

4.5.19.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	45

4.5.19.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	45

4.5.19.3.	Port de Pornic (44)	46

4.5.20.	Autres travaux annexes	46

4.5.20.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	46

4.5.20.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	46

4.5.20.3.	Port de Pornic (44)	46

5.	Execution des travaux	46

5.1.	Terrains mis à la disposition du titulaire, signalisation et installations de chantier	46

5.1.1.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	47

5.1.1.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	47

5.1.1.3.	Port de Pornic (44)	48

5.2.	Panneau de chantier	48

5.3.	Clôture de chantier	48

5.4.	Protections provisoires	48

5.5.	Circulation – Propreté des voiries – Accès au chantier	49

5.6.	Alimentation électrique en phase chantier	49

5.7.	Alimentation en eau potable en phase chantier	49

5.8.	Coordinations des travaux, Co-activité	49

5.9.	Géotechnique	49

5.10.	Risque Amiante/HAP	50

5.10.1.	Diagnostic de l’existant	50

5.10.2.	Exigences générales en cas de découverte d’éléments amiantés en cours d’exécution des travaux	50

5.11.	Terrassements	51

5.12.	Gestion environnementale du chantier	51

5.12.1.	Mesures relatives aux installations de chantier	51

5.12.2.	Mesures relatives aux terrassements et déblais	51

5.12.3.	Mesures relatives aux engins de chantier	51

5.12.4.	Protection vis-à-vis des crues/ des submersions marines	52

5.12.5.	Mesures relatives à la continuité de service du traitement	52

5.12.5.1.	Port de La Baule-le Pouliguen (44)	52

5.12.5.2.	Port de Piriac-sur-Mer (44)	52

5.12.5.3.	Port de Pornic (44)	52

5.13.	Travaux préparatoires	52

5.14.	Mise en route – Formation – période d’observation – réception	53

5.14.1.	Constat de fin des travaux de construction	53

5.14.2.	Période de mise au point	53

5.14.3.	Formation du personnel	54

5.14.4.	Période d’observation	54

5.14.5.	Epreuves préalables à la réception	55

5.14.5.1.	Essais de performance	55

5.14.5.2.	Essais de fonctionnement	55

5.14.6.	Réception des installations	56

5.14.7.	Prolongation de la période d’observation	56

5.15.	Prestation pendant la période de garantie de Parfait achèvement	57

5.15.1.	Vérifications des performances globales – essais de garantie globaux	57

5.15.2.	Prestations pendant la période de garantie	57

6.	Provenance, nature, qualité et conditions d’emploi des matériaux et matériels	57

6.1.	Provenance des sables, gravillons, cailloux, ciments, fers, aciers	58

6.2.	Nature et qualité des ciments	58

6.3.	Aciers pour béton armé	58

6.4.	Plomb, cuivre, métaux divers	58

6.5.	Prescriptions générales relatives aux matériels et appareils	58

6.6.	Enduits et mortiers	58

6.7.	Scellements	59

6.8.	Eau à employer dans la fabrication des mortiers et bétons	59

6.9.	Canalisations et ouvrages d’assainissement	59

6.9.1.	Canalisation en PVC (Polychlorure de Vinyle)	59

6.9.2.	Canalisation PVC (Polychlorure de Vinyle) pression :	59

6.9.3.	Canalisation en PEHD	59

6.9.4.	Canalisations Fonte	60

6.9.5.	Regard de visite	60

7.	Prestation supplémentaire éventuelle PSE : Exploitation maintenance de l’installation	60

# Indications générales

## Intervenants

| Maitrise d’ouvrage | Loire Atlantique Nautisme |
| --- | --- |
| Maîtrise d’œuvre | ARTELIA |
| BET Géotechnique (mission G2 PRO) | Hydrogéotechnique |
| CSPS | En cours de consultation |
| Contrôleur technique | - En cours de consultation Les missions normalisées confiées sont : L : Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables, LE : Solidité des constructions existantes, AV : Stabilité des avoisinants STI : Sécurité des personnes dans les locaux tertiaires ou industriels, F : fonctionnement des installations |

## Limites de prestation – Allotissement du marché

Le présent marché fait l’objet de 2 lots délimités par leur périmètre géographique :

- Lot 1 – Mise aux normes des aires de Carénage des ports de La Baule-Le Pouliguen et de Piriac-sur-Mer.

- Lot 2 – Mise aux normes du port de Pornic.

Dans la suite du présent document, toute mention qui n’est pas reliée spécifiquement et explicitement à l’un des 3 ports susmentionnés doit être interprétée comme étant une prescription commune aux 2 lots.

## Prescriptions générales

Le Titulaire sera responsable du comportement des ouvrages provisoires et définitifs pendant et après les phases de construction et ce jusqu’à la fin de la période de garantie. Il devra prévoir tous les dispositifs, accessoires et toutes les modalités d’exécution nécessaires pour limiter les sollicitations afin que la stabilité des structures ne soit pas compromise et que les contraintes et déformations restent admissibles.

Le Titulaire est réputé par le fait d’avoir remis son offre :

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installations de chantier, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations ;

- avoir pris connaissance de l’ensemble des contraintes prévues dans les pièces du DCE ;

- avoir pris connaissance de toutes les pièces contractuelles du présent dossier et notamment les pièces techniques relatives à l’exécution des travaux.

Les renseignements concernant l'état des lieux en surface comme en sous-sol ne sont donnés qu'à titre indicatif dans les pièces fournies et ne constituent que des éléments d'information qu'il appartiendra à le Titulaire de compléter sous sa responsabilité. Ces renseignements n'engagent pas le Maître d’Ouvrage et, donc, ne peuvent donner lieu à réclamation de la part du Titulaire.

Le Titulaire devra effectuer toutes investigations nécessaires pour déterminer le taux de travail du sol qu'il admet dans ses notes de calcul.

Le Titulaire a d'autre part, à sa charge, la reconnaissance de la nature du milieu extérieur en vue de la conservation de son ouvrage dont il est également responsable.

Il est tenu, par conséquent, de prévoir dans ses dépenses, tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une réalisation au forfait et dans les règles de l'art des travaux demandés.

## Références documentaires applicables au marché

### Fascicules

Tous les fascicules du CCTG et des DTU sont applicables au marché et en particulier les suivants :

- n° 81, titre 1er Construction d’installation de pompage pour le relèvement ou le refoulement d’eaux usées,

- n° 70 :	Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes,

- n° 74 :	Construction de réservoirs en béton,

- n° 2 (M) : Terrassements généraux,

- n° 63	Exécution et mise en œuvre de béton non armé,

- n° 65 A : Exécution des ouvrages de Génie Civil en BA ou BP,

- n° 68 :	Fondation des ouvrages de Génie Civil.

### Textes réglementaires pour le calcul des ouvrages

Le dimensionnement des ouvrages est établi conformément aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur, et notamment :

#### Bases de calcul des structures

- NF EN 1990 : Eurocode 0 et annexes nationales

#### Actions sur les structures

- NF EN 1991 : Eurocode 1 - Actions sur les structures et annexes nationales et en particulier:

- partie 1 : actions générales (feu, vent, neige, thermiques, en cours d’exécution, accidentelle…),

- partie 3 : actions induites par les appareils de levage et les machines,

- partie 4 : actions sur les silos et réservoirs.

#### Dimensionnement des structures en béton

- NF EN 1992 : Calcul des structures en béton et annexes nationales :

- partie 1 : « Règles générales »,

- partie 3 : Ouvrages en béton, silos et réservoirs.

#### Dimensionnement des ouvrages géotechniques

- NF EN 1997 : Eurocode 7 et annexes nationales :

- partie 1 : « Règles générales »,

- partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais.

- Fascicule 62 titre V du CCTG et note d’information N° 30 du SETRA relative à l’utilisation du fascicule 62 Titre V en cohérence avec l’EC7.

### Mention générale

Tout ce qui n’est pas précisé dans le CCTP est soumis aux prescriptions des documents suivants :

- Les avis techniques, les documents techniques unifiés et les normes en vigueur.

- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur.

## Documents particuliers joints au dossier de consultation

Les éléments techniques suivants sont fournis à l’appui du DCE :

- Dossier de plans du projet

- Documents disponibles sur l’existant

- DT,

- Investigations complémentaires réseaux (IC),

- Diagnostic Amiante/HAP (à venir en cours de consultation),

- Rapport géotechnique G2 AVP-PRO (à venir en cours de consultation),

- Arrêtés d’autorisation (à venir en cours de consultation).

## Altimétrie

Toutes les cotes de niveau figurant dans les documents du présent dossier sont rapportées à l’IGN 69 et données à titre indicatif. Elles devront être vérifiées par le Titulaire avant tout commencement des travaux et ceci sous sa responsabilité.

# Localisation du projet

## Port de La Baule-le Pouliguen (44)

| Coordonnées LAMBERT 93 |  |
| --- | --- |
| X | 290237 |
| Y | 6700895 |

En rouge : limite de l’aire de carénage

En jaune : implantation de la future unité de traitement

## Port de Piriac-sur-Mer (44)

| Coordonnées LAMBERT 93 |  |
| --- | --- |
| X | 282115 |
| Y | 6712550 |

En rouge : limite de l’aire de carénage

En jaune : implantation de la future unité de traitement

## Port de Pornic (44)

| Coordonnées LAMBERT 93 |  |
| --- | --- |
| X | 312724 |
| Y | 6680318 |

En rouge : limite de l’aire de carénage

En jaune : implantation de la future unité de traitement

# Description de l’existant

## Généralités – activités sur l’aire de carénage

### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

| Surface de carénage | 980 m2 |
| --- | --- |
| Taille du bassin versant rattaché au système de collecte de l’aire de carénage | 980 m2, la zone de collecte est en béton avec pentes dirigées vers les grilles de collecte. |
| Type d’opérations de carénage | Lavage HP, nettoyage des moteurs hors-bords |
| Remarques | L’exploitant fait remarquer que les eaux collectées sur l’aire de carénage sont très souvent fortement chargées en macrodéchets (moules entre-autre) qui bouchent les grilles et conduites de collecte sur l’aire. |
| Période de carénage | Pic de carénage de mars à avril. On constate une période creuse entre mi-novembre et mi-février. |
| Distribution d’eau sur l’aire | 1 borne fixe avec 2 kasher à disposition, en libre-service. 1 point d’eau utilisé pour le nettoyage et le rinçage des moteurs hors-bord. |
| Nombre de bateaux carénés par an | 250 |
| Nombre de bateaux pouvant être carénés en même temps | 2 en raison deux uniques karchers disponibles |
| Nombre de bateaux pouvant être carénés par jour | 7 |
| Type de bateaux | Vedettes moteur |
| Durée moyenne d’un carénage | 30 min par bateau |
| Débit des karchers utilisés | 900 L/h |

### Port de Piriac-sur-Mer (44)

| Surface de carénage | 880 m2 |
| --- | --- |
| Taille du bassin versant rattaché au système de collecte de l’aire de carénage | 880 m2, la zone de collecte est en enrobé avec pentes dirigées vers les grilles de collecte. |
| Type d’opérations de carénage | Lavage HP et pose d’antifouling |
| Période de carénage | Pics de carénage entre mars et juin et entre octobre et novembre. On constate une période creuse sur décembre et janvier. |
| Distribution d’eau sur l’aire | 2 sorties d’eau avec au total 5 branchements possibles |
| Nombre de bateaux carénés par an | 475 |
| Nombre de bateaux pouvant être carénés simultanément | 3 |
| Nombre de bateaux pouvant être carénés par jour | 7 |
| Type de bateaux | 50% vedettes moteurs 50% petits voiliers plaisance |
| Durée moyenne d’un carénage | 30 min par bateau |
| Débit des karchers utilisés | 900 L/h |

### Port de Pornic (44)

| Surface de carénage | 2 050 m2 environ |
| --- | --- |
| Surface du bassin versant | 2 050 m² environ |
| Type d’opérations de carénage | Lavage HP |
| Activités pratiquées sur l’aire de carénage, en dehors d’activités de carénage | Dépotage de carburant pour bateaux (gazoil, sans plomb) |
| Période de carénage | Pic de carénage d’avril à août. Le carénage a lieu en continu en dehors de cette période. |
| Distribution d’eau sur l’aire | 10 bornes d’alimentation en eau potable Dispositif de distribution d’eau pluviale (surélévation de cuves de stockage avec un engin de levage) |
| Nombre de bateaux carénés par an | 600 environ |
| Nombre de bateaux pouvant être carénés en même temps | 2-3 |
| Nombre de bateaux pouvant être carénés par jour | 10 |
| Type de bateaux | 10% bateaux de pêche 90% plaisance |
| Durée moyenne d’un carénage | 30 min – 1h |

## Réseau de collecte et unité de traitement existants

Les documents disponibles sur les ouvrages et réseaux existants sont joints en annexe du présent document.

### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

L’installation de collecte et de traitement est constituée des ouvrages suivants d’après l’expertise de St Dizier Environnement de 2017 :

- 3 grilles centrées sur l’aire et une conduite de DN200,

- Un compartiment de relevage équipé de 2 pompes,

- Un compartiment de coagulation avec agitation, le réactif qui n’est plus utilisé depuis plusieurs années était l’Aqualenc,

- Un compartiment de décantation,

- Un compartiment de filtration sur substrat,

- Une conduite de rejet en DN200 avec un clapet anti-retour retiré.

Le volume d’ensemble de l’ouvrage de traitement existant est estimé à 50 m3.

### Port de Piriac-sur-Mer (44)

L’installation de collecte et de traitement est constituée des ouvrages suivants :

- 1 caniveau à grille centré sur l’aire et une conduite de DN150,

- Un séparateur d’hydrocarbures 10 L/s d’environ 10 m3,

- Une conduite de rejet en mer de DN200.

### Port de Pornic (44)

L’installation de collecte et de traitement de l’aire de carénage est constituée de caniveaux et de deux unités de traitement :

- Un traitement principal constitué de deux ouvrages de traitement enterrés :

  - Un débourbeur de 2400 L ;

  - Un séparateur à hydrocarbure de capacité 10L/s avec compartiment débourbeur de volume 1 m3 avec dégrilleur et un compartiment séparateur de 200 L.

- Un traitement annexe constitué de :

  - 2 grilles de collecte sur l’extérieur de l’aire de dépotage associé à un séparateur de 1,5 L/s avec compartiment débourbeur de volume 150 L avec dégrilleur et un compartiment séparateur de 90 L (référence Hydromac HGK-01-PAMCH)

  - Un point de rejet commun avec l’aire de dépotage

L’installation de collecte et traitement de l’aire de dépotage (carburant pour bateaux) est organisé avec 1 grille de collecte sur l’aire de dépotage associé à un séparateur de 10L/s

Les points de rejet ne disposent de clapet anti-retour.

## Utilités existantes

Pour les points de distribution d’eau potable disponibles pour le carénage : voir §3.1.

Les points de raccordement électrique et eau potable envisagés pour les besoins du projet sont indiqués sur le dossier de plan projet disponible en annexe.

# Le projet

## Contexte et descriptif général du projet

### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le projet vise à mettre en place une unité de traitement des effluents de carénage adaptée aux normes de rejet en lieu et place de l’installation existante.

Le système de collecte des effluents existant et le point de rejet ne sont pas modifiés.

### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le projet vise à mettre en place une unité de traitement des effluents de carénage adaptée aux normes de rejet en remplacement de l’installation existante.

Le séparateur à hydrocarbure existant sera mis hors service.

Le système de collecte des effluents existant et le point de rejet ne sont pas modifiés.

### Port de Pornic (44)

Le projet vise à mettre en place une unité de traitement des effluents de carénage adaptée aux normes de rejet en lieu et place de l’installation de traitement principale existante.

Le dispositif de collecte des eaux existant sera adapté pour que le bassin versant raccordé à la nouvelle installation corresponde à la surface réservée aux activité de carénage.

Le point de rejet de l’installation principale existant est conservé pour la nouvelle installation.

L’installation de traitement secondaire ainsi que celle de l’aire dépotage de carburant ne sont pas modifiées.

## Contraintes urbanistiques

### Document d’urbanisme

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

D’après le zonage du PLU, les aires de carénage se situent en zone Npo.

La zone N présente un caractère naturel et le secteur Npo, en particulier, correspond au Domaine Public Portuaire. Le PLU n’interdit pas la réalisation des travaux de mise aux normes de l’aire de carénage.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

D’après le zonage du PLU, l’aire de carénage se situe en zone Uip.

La zone Uip est destinée à recevoir les établissements dont l’activité est liée à la pêche en mer et à la navigation de plaisance.

Seuls les équipements d'infrastructure, de superstructure et les installations nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation du port sont autorisés sur cette zone.

#### Port de Pornic (44)

Le port se trouve en zone UPa dans le Plan Local d’Urbanisme de Pornic, terrains correspondant au terre-plein, parking et parties bâties du port.

Le règlement associé à la zone UPa ne comporte de prescriptions particulières susceptibles d’impacter le projet, si ce n’est des dispositions générales quant à l’aspect générales des constructions (émergences).

### Contraintes environnementales au titre de la Loi sur l’Eau

Le projet est soumis sur chaque site à déclaration vis-à-vis de la Loi sur l’Eau. Celui-ci concerne l'article R214-1 du Code de l’Environnement, qui réglemente notamment les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 dans la rubrique référence :

- «2.2.3.0» certains rejets dans les eaux de surface, dans le cas d’un paramètre étant supérieur ou égal au niveau de référence R1  DECLARATION

- «4.1.2.0» sur les travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu, d'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros  DECLARATION

Les arrêtés d’exploitation sont en cours de rédaction à date de diffusion du présent dossier. Ils seront transmis en cours de consultation. Le Titulaire devra s’y conformer

### Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le port de La Baule est soumis au Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Presqu’Ile Guérandaise – Saint Nazaire.

Selon le plan de zonage, l’aire de carénage est rattachée à la zone v100.

Le règlement associé à cette zone prescript la prise en compte de la cote Xynthia +60cm dans la conception des projets (4,6 m IGN 69).

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le port de Piriac est soumis au Plan de Prévention des Risques Littoraux de la baie de Pont Mahé/ Traict de Pen Be

Selon le plan de zonage, l’aire de carénage est rattachée à la zone v100.

Le règlement associé à cette zone prescript la prise en compte de la cote Xynthia +60cm dans la conception des projets (4,6 m IGN 69).

#### Port de Pornic (44)

Le port Pornic est soumis au Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord.

Selon le plan de zonage, l’aire de carénage est rattachée aux zones B100 et v100.

Le règlement associé à ces zones prescript la prise en compte de la cote Xynthia +60cm dans la conception des projets (4,95 m IGN 69).

## Données techniques

### Activité de l’aire de carénage

Se reporter au §3.1.

### Domaine de traitement garantie

La qualité (avant traitement) et la quantité d’effluents de carénage (hors eaux pluviales) à considérer sur le projet sont les suivants :

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

| Paramètre | Valeur minimale | Valeur maximale |
| --- | --- | --- |
| pH | 7 | 8 |
| Matières en suspension (mg/L) | 10 | 400 |
| DCO (mg/L O2) | 30 | 500 |
| Arsenic (µg/L) | 0 | 30 |
| Plomb et composés (µg/L) | 0 | 200 |
| Zinc et composés (µg/L) | 590 | 30 000 |
| Nickel (µg/L) | 5 | 110 |
| Cuivre et composés (µg/L) | 250 | 12 000 |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 46 |
| Hydrocarbures totaux (mg/L) | 1 | 200 |
| Mercure (mg/L) | 0 | 0.001 |
| Fer + Aluminium (mg/L) | 0.7 | 2 |
| Etain (µg/L) | 0 | 260 |
| Chrome VI (µg/l) | 0 | 5 |
| TBT et composés de dégradation (µg/L) | 0 | 34 |
| Pesticides totaux (irgarol, diuron, isoproturon, simazine, lindane) | 0 | 40 |

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Débit de pointe (m3/h) | 1.8 |
| Volume journalier maximal (m3) | 3.5 |

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

| Paramètre | Valeur minimale | Valeur maximale |
| --- | --- | --- |
| pH | 7 | 8 |
| Matières en suspension (mg/L) | 10 | 400 |
| DCO (mg/L O2) | 30 | 500 |
| Arsenic (µg/L) | 0 | 30 |
| Plomb et composés (µg/L) | 0 | 200 |
| Zinc et composés (µg/L) | 590 | 30 000 |
| Nickel (µg/L) | 5 | 110 |
| Cuivre et composés (µg/L) | 250 | 12 000 |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 46 |
| Hydrocarbures totaux (mg/L) | 1 | 200 |
| Mercure (mg/L) | 0 | 0.001 |
| Fer + Aluminium (mg/L) | 0.7 | 2 |
| Etain (µg/L) | 0 | 260 |
| Chrome VI (µg/l) | 0 | 5 |
| TBT et composés de dégradation (µg/L) | 0 | 34 |
| Pesticides totaux (irgarol, diuron, isoproturon, simazine, lindane) | 0 | 40 |

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Débit de pointe (m3/h) | 2.7 |
| Volume journalier maximal (m3) | 4.5 |

#### Port de Pornic (44)

| Paramètre | Valeur minimale | Valeur maximale |
| --- | --- | --- |
| pH | 7 | 8 |
| Matières en suspension (mg/L) | 10 | 400 |
| DCO (mg/L O2) | 30 | 500 |
| Arsenic (µg/L) | 0 | 30 |
| Plomb et composés (µg/L) | 0 | 200 |
| Zinc et composés (µg/L) | 590 | 30 000 |
| Nickel (µg/L) | 5 | 110 |
| Cuivre et composés (µg/L) | 250 | 12 000 |
| Cadmium (µg/L) | 0 | 46 |
| Hydrocarbures totaux (mg/L) | 1 | 200 |
| Mercure (mg/L) | 0 | 0.001 |
| Fer + Aluminium (mg/L) | 0.7 | 2 |
| Etain (µg/L) | 0 | 260 |
| Chrome VI (µg/l) | 0 | 5 |
| TBT et composés de dégradation (µg/L) | 0 | 34 |
| Pesticides totaux (irgarol, diuron, isoproturon, simazine, lindane) | 0 | 40 |

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Débit de pointe (m3/h) | 2.1 |
| Volume journalier maximal (m3) | 4 |

### Normes de rejet

Les normes de rejet applicables au projet sont les suivantes :

| Paramètre | Valeur maximale | Abattement |
| --- | --- | --- |
| pH | Entre 5,5 et 9 | - |
| Température de l’eau | 25°C |  |
| MES | 35 mg/l | - |
| DCO | 125 mg/L | - |
| Plomb et composés | 0,2 mg/l | - |
| Cuivre et composés | 0,5 mg/l | - |
| Nickel | 0,1 mg/l | - |
| Zinc et composés | 2 mg/l | - |
| Cadmium | 30 µg/l | - |
| Arsenic | 25 µg/l | - |
| Mercure | 0.01 mg/l | - |
| Etain | 1 mg/l | - |
| Chrome hexavalent | 0.05 mg/l | - |
| Hydrocarbures totaux | 5 mg/l | - |
| TBT et ses composés de dégradation | LQI* | 85% |
| Pesticides totaux | 2,5 µg/l (irgarol, diuron, isoproturon, simazine, lindane) | - |

*LQI : Limite Quantitative Inférieure

Ne doivent pas être observées :

- des matières surnageantes ;

- des substances capables d’entraîner l’altération ou des mortalités dans le milieu récepteur ;

- des substances de nature à favoriser la manifestation d’odeur(s) ;

- une coloration inhabituelle du milieu récepteur imputable au rejet.

DCO : il est pris en compte que les analyses sur ce paramètre peuvent amener à des résultats incohérents en cas présence de chlorures.

### Gestion des eaux pluviales

La capacité hydraulique de l’installation devra être dimensionnée en fonction de la surface du bassin versant raccordé à l’installation.

Ce bassin versant devra au minimum correspondre à la surface nécessaire aux activités de carénage.

L’installation devra garantir la conformité aux normes de rejets susmentionnées pour la pluie de référence mentionnée ci-après.

La pluie de référence sera déterminée à partir de la station Météo France la plus proche du site, sur des données les plus actualisées à date de signature du marché.

L’installation devra garantir la conformité aux normes de rejets susmentionnées pour le flux correspondant aux dix (10) premières minutes de la pluie décennale.

### Exigences générales de conception

L’installation sera conforme à la réglementation, en particulier au code du travail et aux prescriptions de l’INRS, aux normes en vigueur et à l’état de l’art.

L’installation sera conçue pour être facile à exploiter : maintenance simple et limitée, coût d’exploitation minimisé, conception ergonomique.

Dans la mesure des contraintes techniques et réglementaires du projet, le Titulaire du lot 1 s’attachera à concevoir des installations harmonisées entre les ports de La Baule et de Piriac, dans le but de faciliter l’exploitation mutualisée des 2 sites : similitude des équipements, des consommables, des modes de fonctionnements, du repérage/ de l’étiquetage, des interfaces IHM, du plan de maintenance prévisionnel…

#### Principes d’implantation des ouvrages

L’implantation des ouvrages et équipements du projet doit satisfaire aux exigences suivantes :

- Cohérence avec le point d’entrée de l’unité de traitement existante et son point de rejet ;

- Compacité : la place disponible sur l’aire de carénage est limitée ; le Maitre d’Ouvrage cherche à minimiser l’emprise de l’unité de traitement ;

- Cohérence d’intégration par rapport aux activités sur l’aire de carénage :

  - Positionnements des équipements existants sur l’aire : station carburant, point déchets, …

  - Circulation de la grue/ du travel lift le cas échéant

  - Espace(s) réservé(s) au stockage des bateaux

  - Espace dédié au carénage des bateaux

- Prise en compte des besoins potentiels liés à la mise en place ultérieur d’un dispositif de réutilisation des eaux traitées pour limiter la consommation d’eau potable pour le carénage.

- Prise compte des éventuelles sujétions structurelles au regard des avoisinants.

#### Principe d’intégration architecturale et paysagère des ouvrages

Se reporter au §4.5.16. pour la définition des exigences détaillées sur ce sujet.

##### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

L’installation fera l’objet d’une intégration architecturale soignée.

##### Port de Piriac-sur-Mer (44)

L’installation fera l’objet d’une intégration architecturale soignée.

##### Port de Pornic (44)

L’installation ne fera pas l’objet d’un traitement architectural particulier. Le titulaire sera néanmoins vigilant à réaliser une installation harmonieuse vis-à-vis de l’environnement immédiat.

### Hypothèses de calculs et hypothèses Génie-Civil

#### Hypothèses géotechniques

Se reporter au §5.9.

#### Niveaux marins

Les niveaux caractéristiques de marée et les niveaux extrêmes de pleines et basses mers sont fournis à titre indicatif dans le plan de coupe intégré au dossier de plan en annexe.

Il appartient au Titulaire de les vérifier et d’en tenir compte dans la conception de son installation, notamment vis-à-vis des risques d’entrée d’eau mer dans l’installation.

##### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Les installations sensibles à la submersion (armoire électrique, armoire de contrôle commande, préleveur automatique ou autre) devront être implantées au-dessus de la cote prescrite par le PPRL (voir §4.2.3. ).

##### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Les installations sensibles à la submersion (armoire électrique, armoire de contrôle commande, préleveur automatique ou autre) être implantées au-dessus de la cote prescrite par le PPRL (voir §4.2.3. ).

##### Port de Pornic (44)

Les installations sensibles à la submersion (armoire électrique, armoire de contrôle commande, préleveur automatique ou autre) devront être implantées au-dessus de la cote prescrite par le PPRL (voir §4.2.3. ).

#### Hypothèses hydrogéologiques

Les valeurs suivantes sont à considérer :

| Cote des Plus Hautes Eaux | Cote du terrain naturel |
| --- | --- |
| Cotes des Plus Basses Eaux | Niveau bas du radier des ouvrages |

#### Hypothèses sismologiques

L’emprise des travaux se situe dans une zone de sismicité à risque modéré.

Aucune exigence concernant le calcul parasismique n’est requise.

#### Ouverture des fissures

Ouvrages ou partie d’ouvrages en contact direct avec des effluents ou des eaux de nappe (radiers, poteaux, voile, fondations,…) ou exposés aux condensations (dalle de couverture, poutres) : 0.15 mm.

Locaux techniques hors sol, hors eau : 0.3 mm.

#### Enrobage minimal des bétons

| Ouvrages/Parties d’ouvrages | Enrobage minimal c min,dur | Tolérance d’exécution cdev | Enrobage nominal c nom |
| --- | --- | --- | --- |
| Ouvrages en contact avec les eaux (effluents/nappe) ; ou exposés aux condensations (dalle haute, poutre,…) | 4 cm | 1 cm | 5 cm |
| Locaux techniques | 4 cm | 1 cm | 5 cm |
| Micropieux | 5 cm | 1 cm | 6 cm |

#### Surcharges

##### Surcharges d’exploitation

Hors besoins particuliers liés à la maintenance (intervention d’un engin par exemple) à définir le cas échéant par le Titulaire, les surcharges minimales d’exploitation à considérer sur les ouvrages sont les suivantes :

###### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

| Ouvrages du projet | Type de charge | Valeur minimale |
| --- | --- | --- |
| Tous | Charge uniforme | 2 T/m² |

###### Port de Piriac-sur-Mer (44)

| Ouvrages du projet | Type de charge | Valeur minimale |
| --- | --- | --- |
| Ouvrages enterrés y compris regard et réseaux | Charge roulante (bateau sur berceau roulant) | 15 T |
| Autre | Charge uniforme | 2 T/m² |

###### Port de Pornic (44)

| Ouvrages du projet | Type de charge | Valeur minimale |
| --- | --- | --- |
| Ouvrages enterrés y compris regard et réseaux | Charge roulante (Travel lift) | 70 T |
| Autre | Charge uniforme | 2 T/m² |

##### Surcharges chantier

Surcharge chantier : 2 T/m² ou suivant les moyens, méthodes utilisées et l’organisation du chantier par le Titulaire.

##### Poids volumiques

- Effluents : 1.05 T/m3

- Eau de la nappe : 1 T/m3

- Remblai : 2 T/m3

- Remblai déjaugé : 1.1 T/m3

- Béton armé : 2.5 T/m3

- Béton brut : 2.2 T/m3

- Acier : 7.85 T/m3

#### Stabilité des ouvrages vis-à-vis des sous-pressions

Tous les ouvrages seront dimensionnés pour être stables à vide avec un coefficient de sécurité de 1.05.

La stabilité à vide des ouvrages sera assurée soit par leur poids propre, soit par le lestage ou les ancrages de type micro-pieux. L’utilisation de micro-pieux de type 1 est proscrite. Tous les ouvrages seront stables à vide, avec un niveau des plus hautes eaux égal au Terrain Fini.

##### Matériaux (pour les postes en béton)

| Ouvrages/Parties d’ouvrages | Classe d’environnement | Classe de résistance minimale | Rapport E/C maximal | Dosage en ciment (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste de relevage, regard. | XA3 | C40/50 | 0.45 | 385 |
| Micropieux |  | C25/30 | 0.5 | 1200 |
| Béton de blocage/propreté |  | C16/20 |  | 160 |

#### Environnement des ouvrages à créer

##### Nuisances sonores

Performances minimales

Les ouvrages et équipements ne produiront aucune nuisance sonore susceptible de gêner le voisinage en limite de propriété.

D’une manière générale, les installations sont réalisées dans l’objectif du respect du décret du 18 Avril 1995 n° 95-408 qui fixe les limites de bruit admissibles en limite de propriété des tiers en période diurne comme en période nocturne, à savoir :

- une émergence de 5 dBA en période diurne (de 7 h à 22 h),

- une émergence de 3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h).

Bruits

Au voisinage extérieur des installations ainsi que dans les locaux où le personnel est susceptible de séjourner pour exécuter des travaux d’exploitation ou d’entretien, les niveaux sonores des organes en fonctionnement doivent être facilement supportables.

Il est fait référence au décret n° 88-405 du 21 avril 1988 portant modification du code du Travail et à l’arrêté du 22 avril 1988.

Il est fait référence aux Arrêtés du 02 février 1998 et du 23 janvier 1997 relatifs à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, applicables aux installations classées de type A.

Exposition sonore des travailleurs

Il est fait référence au Décret n° 88.405 du 21 avril 1988 portant modification du Code du Travail et à l’Arrêté du 22 avril 1988.

A l’intérieur des bâtiments, le niveau sonore pour les personnes qui côtoient quotidiennement les appareillages doit être en tout état de cause inférieur à la cote d’alerte de 85 dB (A) fixée par la réglementation française, quel que soit le lieu de mesure.

Correction acoustique des bâtiments

Il est fait référence à l’Arrêté du 30 Août 1990 pris en application de l’article R 235-2.11 du Code du Travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail et à la circulaire DRT n° 93-25 du 19 novembre 1993 relative à l’insonorisation des locaux.

Un traitement acoustique est proposé dès que le niveau sonore dépasse 75 dB (A) dans les locaux, quelle que soit la durée réelle d’exposition des travailleurs. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 45 dB(A) pour les locaux où séjourne le personnel (local technique).

Le Titulaire doit fournir avant réalisation les P.V. d’essais acoustiques, la puissance acoustique des équipements, l’indice d’affaiblissement des parois et les dispositifs d’insonorisation.

##### Vibrations mécaniques vis à vis de la protection de l’environnement

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

##### Nuisances olfactives

ll est impératif que le système ne produise aucune odeur susceptible de gêner le voisinage en limite de d’aire de carénage. La dilution naturelle au-dessus des ouvrages non traités doit permettre d'obtenir des concentrations inférieures aux seuils olfactifs précisés au tableau ci-dessous.

SEUILS OLFACTIFS ET LIMITES D'EXPOSITION
(Source INRS)

| Famille | Nom | Formule | Odeur | Tension vapeur atm 20°C | Températ. ébullition °C | Seuil olfactif mg/Nm3 d'air | VLE mg/Nm3 | VME mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZOTES | Ammoniac Méthylamine Diméthylamine Indole Scatole | NH3 CH-NH2 (CH3)2-NH2 C8H6-NH CH3C8H5-NH | Irritant Poisson Poisson avarié Fécale Fécale | 0,016 2 2 0,001 0,001 | - 33 - 7 7 254 266 | 33 0,021 0,050 0,047 0,0008 | 36 12 18 - - | 18 - - - - |
| SOUFRES | Hydrogène sulfuré Méthylmercaptan Diméthylsulfure Diméthyldisulfure | H2S CH3-SH (CH3)2-S (CH3)2-2S | Oeuf pourri Chou pourri Légume avarié Putréfaction | 20 2 0,530 0,078 | - 60,2 8 3,7 109 | 0,00066 0,00055 0,00250 0,003 | 14 - - - | 7 1 - - |
| ALDHYDES | Acétaldéhyde Formaldéhyde Isovaléraldéhyde | CH3-CHO H-CHO (CH3)2-CH-CH2-CHO | Fruit Acre Fruit | 1 1 - | 21 - 19 92 | 0,040 0,033 0,072 | (90) (0,5) (10) | - - - |
| ESTERS | Acétate de méthyle Acétate d'éthyle Acétate de n-buthyle Acétate d'isopropyle | CH3-COOCH3 CH3-COOC2H5 CH3-COO(CH2)3-CH3 CH3-COOCH(CH3)2 | Irritant Irritant Irritant Irritant | 0,264 0,132 0,020 0,079 | 57,8 77 126 88,8 | 610 175 71 114 | 760 - 940 1 140 | 610 1 400 710 950 |
| CETONE | Acétone | (CH3)2-CO | Fruit âcre | 0,260 | 56 | 1,1 | - | 1 800 |
| ACIDES | Acétique Butyrique Valérique | CH3-COOH C3H7-COOH C4H9-COOH | Vinaigre Rance Sueur | 0,001 0,001 0,001 | 118 163 186 | 0,025 0,0004 0,0008 | 25 - - | - 180 175 |

Les ouvrages respecteront la législation en vigueur en ce qui concerne la qualité de l’air à l’intérieur des locaux fermés.

##### Température dans le local d’exploitation

La température minimale ci-après est exigible pour une température extérieure de - 10 °C et la température maximum ci-après est exigible pour une température extérieure de + 35°C.

| Type de locaux | Température minimum (°C) | Température maximum (°C) |
| --- | --- | --- |
| Local électrique | 5 | 35 |

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les condensations sur parois froides (ventilation, chauffage, isolation).

## Prestations confiées à le Titulaire

### Etendue des prestations

Sont à la charge de l’entreprise :

- Les études de réalisation et les documents justificatifs,

- Les diagnostics, relevés ou investigations complémentaires nécessaire à la réalisation de ses études d’exécution (topographie, reconnaissance de l’existant…).

- Les études et les plans de fabrication,

- Le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériels sur le chantier,

- La vidange, la gestion des boues et la dépose/le comblement des éléments de l’installation de traitement existante non réutilisés le cas échéant.

- Le dévoiement des réseaux impactés par l’opération,

- Les soutènements spéciaux,

- La réalisation des ouvrages décrits ci-après dans le dossier,

- La protection des matériaux pour éviter toute détérioration de tout ce qui se trouve dans les locaux et équipements concernés par le chantier, au cours des travaux,

- Les percements et les calfeutrements avec des matériaux compatibles avec ceux des parois.

- Toutes les matières consommables nécessaires à la mise en œuvre des fournitures,

- Toutes les matières consommables nécessaires au fonctionnement du système pendant un an (pour les réactifs : mise à niveau des cuves).

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées,

- La réalisation des analyses en phase d’observation,

- La réalisation des analyses lors de la réception,

- L’assistance aux réglages, essais, mises au point et à la réception des installations,

La prestation attendue de la part du Titulaire sur les travaux est une prestation globale qui comprend toutes les sujétions nécessaires à la réalisation d’une installation fonctionnelle et conforme au regard des données techniques du projet (sauf limite de prestation explicite dans le présent dossier).

Les travaux concernant les ouvrages et les équipements comprennent toutes les sujétions liées à la fourniture, à la pose, à leur raccordement, à leur mise en service.

### Documents à fournir par le Titulaire

#### Liste des documents attendus a minima

Avant les travaux :

Avant le début des travaux :

- Le plan de l’installation du chantier,

- La liste détaillée des documents d’exécution qui vont être diffusés par le Titulaire et le planning prévisionnel de diffusion associé,

- Le planning prévisionnel d’exécution des travaux,

- Le plan de prévention

- Le plan d’assurance qualité (PAQ) détaillant en particulier les contrôles internes et externes prévues en cours de chantier jusqu’à la Réception.

Période de préparation :

Le Titulaire sera tenu de remettre :

- Le rapport de mission géotechnique G3,

- Le PID de l’installation,

- Les plans d’exécution des ouvrages,

- Les notes de calculs associées aux documents d’exécution (hydraulique, GC,…),

- Les fiches techniques de l’ensemble des fournitures,

- Tous les croquis détaillés de montage, cotes des socles, des supports, schémas de toutes les protections électriques, y compris ceux de protection, de contrôle / commande,

- Les plans de réservation,

- Le planning d’exécution,

L’entreprise transmettra les plans des ouvrages et aménagements prévus pour information et observation éventuelles au service chargé de la police de l’eau 15 jours au moins avant le démarrage des travaux.

Le Titulaire est entièrement responsable des plans et cotes qu’il doit vérifier ou fournir lui-même.

A la fin de la période de mise au point :

Le Titulaire sera tenu de remettre :

- Un manuel de fonctionnement complet sur l’installation,

- Un carnet d’entretien indiquant, pour chaque partie de l’installation réalisée, le mode d’entretien et les précautions à prendre.

- Les plans de récolement.

- Les différents procès-verbaux de contrôle et d’essais internes et externes.

- Les résultats des analyses de mise en route.

A la fin de la période d’observation :

Le Titulaire sera tenu de remettre :

- Les résultats des analyses des eaux en entrée de la filière de traitement, en sortie de la décantation et au rejet,

- Le DOE et le DIUO,

- Le Bon de garantie,

- Les notices des appareils.

Les documents à fournir à la fin de la période de mise au point et à la fin de la période d’observation seront à remettre :

- en format papier (1 exemplaire) au Maitre d’Ouvrage

- en format informatique (format natif et format pdf) sur disque dur externe (1 disque) pour le Maitre d’Ouvrage et via un dispositif de transfert de gros fichiers pour le Maitre d’œuvre.

#### Précisions sur la forme des documents et la gestion documentaire

Hors précision mentionnée ci-avant, l’ensemble des documents du projet sera adressé simultanément au Maître d’ouvrage et à ARTELIA par voie électronique.

Les documents seront fournis au format pdf et au format natif.

Les documents seront établis avec un cartouche identifiant :

- L’opération, les participants avec noms et logos (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’œuvre, Titulaire)

- Auteur du document, date de diffusion

- Indice et son objet

- L’échelle du document

Tous les documents doivent être complets et indélébiles, établis d’une façon parfaitement lisible. Les plans et dessins doivent être entièrement cotés et dressés à une échelle suffisante pour une parfaite compréhension ; ils doivent porter les indications permettant une identification rapide et sûre de leur objet.

Les documents concernant des matériels étrangers doivent être entièrement libellés en français.

#### Cadre du VISA exercé par la Maitrise d’œuvre et le Maitre d’Ouvrage

L’agrément du matériel autre que celui prévu au projet ne sera possible que si le Titulaire informe en temps utile le maître d’ouvrage et son maitre d’œuvre pour en obtenir leur approbation. Dans le cas contraire, le Titulaire s’exposerait à refaire, à ses frais, les ouvrages non acceptés et prendrait de, de ce fait, à sa charge, toutes les sujétions entrainées par ses modifications.

Les dessins d'exécution accompagnés des notes de calculs et, au besoin, de notices explicatives, les fiches techniques des équipements sont remis au Maître d’Œuvre en temps utile par le Titulaire au moins QUINZE jours (15 jours) avant la mise en chantier des parties d'ouvrage intéressées afin que le Maître d'Œuvre dispose du délai nécessaire pour contrôler et vérifier, s'il y a lieu, ces documents avant d'y apposer son visa d'acceptation.

Pas plus que ce visa, la communication des calculs n'atténue en rien la responsabilité du Titulaire dans toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des dessins d'exécution et dans ses calculs, ni dans les erreurs ultérieures qui pourraient être commises dans l'exécution.

Toutes modifications prescrites par le Maître d'Ouvrage ou son Maître d’Œuvre ne peuvent diminuer en rien la responsabilité du Titulaire si celui-ci n'a pas présenté en temps utile des objections écrites et motivées.

Si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments d'études que nécessite leur mise au point entraîne un retard dans l'exécution des travaux, le Titulaire en assume l'entière responsabilité.

Avant de commencer un travail, le Titulaire s'assure sur place de l'exactitude des côtes et indications des plans et détails et de la possibilité de les suivre dans l'exécution.

Les modifications entre indice d’un même document produit par le Titulaire seront clairement identifiées (mention sur le cartouche, bullage). Le Titulaire sera tenu responsable en cas de modification non clairement identifiée entre 2 indices d’un même document. Le Maitre d’œuvre se réserve la possibilité de refuser d’émettre son visa le cas échéant au frais et risques du Titulaire.

## Ouvrages et travaux à réaliser par le Titulaire

### Réseau de collecte, aménagement du bassin versant

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le bassin versant et les réseaux amonts associés au regard d’entrée de l’unité existante ne sont pas modifiés.

Le réseau de collecte, les regards existants conservés dans le cadre du projet devront être hydrocurés avant Réception.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le bassin versant et les réseaux amonts associés au regard d’entrée de l’unité existante ne sont pas modifiés.

Le réseau de collecte, les regards existants conservés dans le cadre du projet devront être hydrocurés avant Réception.

#### Port de Pornic (44)

Le bassin versant de l’aire de carénage sera réaménagée de manière à satisfaire aux objectifs suivants :

- Limiter la collecte des eaux pluviales à la surface effective dédiée aux activités de carénage ;

- Collecter les effluents de carénage vers un point unique, à savoir la nouvelle unité de traitement.

A ce titre, les travaux suivants sont à réaliser :

- Pose d’une bordure en pied de clôture existante, depuis l’accès véhicule Ouest jusqu’à la clôture Est en passant par le Nord.

- Traitement du pied de la clôture amovible de l’aire située au Nord par un seuil franchissable

- Rechargement de la surface de voirie au coin Nord Ouest de l’aire de carénage pour assurer l’écoulement des eaux vers le caniveau existant à prolonger

- Prolongement du caniveau existant vers le Nord

- Création d’un réseau depuis la grille de captage de l’unité de traitement secondaire existante vers le regard d’entrée à créer pour la nouvelle unité avec les sujétions suivantes :

  - Conduite PVC ou équivalent, minimum DN200

  - Contournement à prévoir du chemin de roulement du Travel Lift

  - Mise en œuvre de regards de visite à chaque changement de direction de la conduite.

  - Enrobage en béton de la conduite ou dispositif équivalent pour garantir la reprise de charge du Travel lift

La surface de bassin versant collectée par l’unité de traitement telle qu’indiquée au §3.1.3. tient compte de ces aménagements.

Les principes d’aménagement envisagés au stade conception sont présentés dans le dossier de plan joint. Il appartient au Titulaire d’adapter si nécessaire ces aménagements pour garantir les objectifs énoncés ci-avant.

Le réseau de collecte, les regards existants conservés dans le cadre du projet en liaison avec la nouvelle unité de traitement devront être hydrocurés avant Réception.

### Dévoiements de réseaux existants

Les DT sont fournies en annexe du présent dossier.

Pour mémoire, la réglementation DICT s’applique au présent projet.

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Les réseaux existants sont identifiés dans l’emprise des travaux :

| Exploitant | Type de réseau | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Marie de la Baule | Eau pluviale DN200 | Voir DT |
| Loire Atlantique Nautisme | 2 fourreaux TBT | Voir plan projet |
| Inconnu | Inconnu | Réseau identifié dans le cadre des IC. |

Le dévoiement de ces réseaux est hors prestation du Titulaire.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Les réseaux existants sont identifiés dans l’emprise des travaux :

| Exploitant | Type de réseau | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| Inconnu | Inconnu | Réseau identifié dans le cadre des IC. |
| Loire Atlantique Nautisme | Eau potable | Réseau identifié dans le cadre des IC. |

Le dévoiement de ces réseaux est hors prestation du Titulaire.

#### Port de Pornic (44)

Les réseaux existants sont identifiés dans l’emprise des travaux :

| Exploitant | Type de réseau |
| --- | --- |
| Loire Atlantique Nautisme | Eau potable |
| Loire Atlantique Nautisme | BT |

Le dévoiement de ces réseaux est hors prestation du Titulaire.

### Grille de captage/regard d’entrée

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le regard d’entrée de l’unité existante est conservé.

La conduite PVC DN200 existante départ vers l’unité existante sera adaptée ou remplacée si nécessaire par le Titulaire pour assurer le raccordement vers le regard de dégrillage à créer.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le regard d’entrée de l’unité existante est modifié comme suit :

- Création d’un nouveau départ vers la nouvelle unité de traitement (conduite PVC ou équivalent, minimum DN200).

- Obturation du départ vers l’unité existante.

#### Port de Pornic (44)

La grille de captage de l’unité de traitement principal existante est modifiée comme suit :

- Création d’un nouveau départ vers le regard d’entrée à créer de la nouvelle unité de traitement (conduite PVC ou équivalent, minimum DN200)

- Obturation du départ vers l’unité existante.

### Regard de dégrillage et de by-pass

Un système de dégrillage avec panier à relevage manuel sera intégré au regard sur le départ vers la filière de traitement en aval. L’entrefer devra être de 5 mm.

Le Titulaire vérifiera que le système de collecte au niveau de l’aire de carénage est équipé en tout point de grilles permettant d’assurer l’équivalent d’un dégrillage de 10 à 20 mm en amont du regard.

Le système de dégrillage (panier inclus) sera conçu pour résister à un environnement agressif marin avec une présence de matériaux abrasifs (sables) dans les effluents.

Le regard comprendra également un dispositif de by-pass de l’unité de traitement permettant son délestage en cas de débit supérieur au débit de dimensionnement de l’installation.

Ce dispositif reposera sur un principe de déversoir calé sur la cote hydraulique maximale admissible en aval du regard sur le séparateur à hydrocarbure (éviter son lessivage) et/ou sur la cuve tampon (ne pas dépasser la cote max admissible dans la cuve).

Afin de faciliter l’ajustement de la cote du déversoir, il est prévu un principe de déversoir mobile constitué d’éléments de batardeau à insérer dans une glissière.

Le regard sera équipé d’un point de prélèvement pour le préleveur automatique de l’unité de traitement (cf §4.5.12. ).

Le regard sera équipé de 2 tampons d’accès en fonte :

- 1 accès dédié pour le contrôle et le relevage du panier dégrilleur ;

- 1 accès dédié au contrôle et à l’ajustement si nécessaire du déversoir mobile.

Au moins un des 2 accès devra permettre la descente en fond de regard en toute sécurité (barreaudage ou crinoline selon la configuration du regard).

Les accès devront être équipés de barreaux antichute sous tampon dès lors que la profondeur du regard est supérieure ou égale à 1 m.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Dimension du regard et justification

- Spécification technique du dispositif de dégrillage

- Modalités d’accès au regard et à ses équipements

- Modalités de vidange du panier

### Séparateur à hydrocarbure

Un dispositif de séparation des huiles et hydrocarbure sera mis en place.

Ce dispositif pourra être une cuve distincte de la cuve tampon ou intégré directement dans la cuve tampon (au choix du Titulaire).

Selon la configuration retenue par le Titulaire, un trop-plein sera prévu.

Ce dispositif sera équipé d’une sonde de détection d’hydrocarbure associée à une alarme.

Les accès nécessaires à la vidange de l’installation sont prévus, avec barreaux antichute en cas de profondeur supérieur ou égale à 1 m.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Justification du dimensionnement retenu

- Matériau de la cuve

- Accès

- Procédure de vidange

- Dispositif de suivi.

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le séparateur sera dimensionné pour un débit minimal de 3 L/s.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le séparateur sera dimensionné pour un débit minimal de 3 L/s.

#### Port de Pornic (44)

Le séparateur sera dimensionné pour un débit minimal de 3 L/s.

### Cuve tampon

La cuve tampon intégrera un poste de relevage.

#### Partie cuve

La cuve tampon pourra être de type préfabriqué et sera constitué de matériaux résistants à l’eau de mer.

En cas de dysfonctionnement des pompes, le trop-plein de la cuve tampon sera évacué par le regard de by-pass via le déversoir.

Les travaux comprennent la conception et la réalisation du bassin/cuve tampon :

- Soutènement selon préconisation de l’étude de sol en annexe et à confirmer par le Titulaire dans le cadre de la mission géotechnique G3.

- Terrassement en pleine masse, évacuation des terres supplémentaires et remblaiement,

- Système permettant la stabilité de l’ouvrage à vide et aux tassements selon préconisation de l’étude de sol,

- Fourniture et pose de l’ouvrage préfabriqué ou réalisation du bassin.

L’installation devra prévoir a minima deux trappes d’accès DN800 min avec couvercle en fonte et barres antichute dont :

- un accès dédié au poste de relevage (cf partie ci-après).

- Un accès équipé d’une échelle à crinoline fixe pour garantir l’accès à l’ensemble du fond de cuve.

L’installation sera équipée à minima d’une sonde de détection boues associée à une alarme.

Implantation de l’ouvrage : L’ouvrage enterré de stockage sera mis en place dans le périmètre prévu à cet effet sur le plan joint en annexe.

Ancrage stabilité de l’ouvrage : L’ouvrage ne devra pas subir de mouvement à l’état plein comme à l’état vide (majorité des cas). Le Titulaire devra prévoir à sa charge un système d’ancrage et de fixation. Il sera considéré que le niveau de la nappe peut atteindre le niveau du terrain naturel.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Dimension du stockage (total et utile), justification du dimensionnement retenu

- Mode de fabrication, matériau de la cuve ou du bassin

- Accès

- Procédure de vidange

- Dispositif de suivi.

##### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

La cuve tampon présentera un volume utile minimal de rétention de 20 m3 (volume calculé à partir du niveau bas d’arrêt de la pompe de relevage).

L’installation enterrée devra supporter la charge du filtre bicouche zéolithe/ Charbon actif et du décanteur lamellaire.

##### Port de Piriac-sur-Mer (44)

La cuve tampon présentera un volume utile minimal de rétention de 20 m3 (volume calculé à partir du niveau bas d’arrêt de la pompe de relevage).

L’installation enterrée devra supporter la charge du filtre bicouche zéolithe/ Charbon actif et du décanteur lamellaire et être dimensionnée pour supporter une charge roulante de 15 T.

##### Port de Pornic (44)

La cuve tampon présentera un volume utile minimal de rétention de 25 m3 (volume calculé à partir du niveau bas d’arrêt de la pompe de relevage).

L’installation enterrée devra supporter la charge roulante d'une grue de 70 tonnes.

#### Partie poste de relevage intégré

Le poste de relevage sera composé de deux pompes (1 pompe + 1 en secours).

Les pompes seront en permanence sous le niveau bas d’arrêt de celles-ci de manière à les faire barboter régulièrement en cas de temps sec prolongé.

Les pompes seront résistantes à l’abrasion du sable et résistantes à l’ambiance marine.

Leur système d’implantation et de pose devra permettre leur extraction et leur repose de manière aisée en cas de panne.

La fourniture et pose de ces équipements inclus notamment :

- Conduite de refoulement.

- Raccordement de la pompe à la filière de traitement des eaux.

- Armoire de commande / commande dans le local technique.

- Raccordement et mise au point du contrôle / commande, raccordement électrique des pompes et de l’ensemble des équipements.

Le poste de relevage disposera a minima de deux poires de niveau :

- Une poire a double fonction : niveau haut actionnant le démarrage de la pompe et niveau bas pour l’arrêt

- Une poire de niveau très haut (disposé au-dessus du niveau haut mais en dessous de la cote de trop plein). Cette poire sera reliée au contrôle / commande pour déclenchement du dispositif d’alarme.

Un dispositif de décompte du temps de fonctionnement de la pompe sera mis en œuvre dans l'armoire de commande de l'installation.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Fiche technique des pompes : type, matériau, débit, HMT, puissance

- Justification de leur dimensionnement

- Accès, modalités de maintenance du poste de relevage

- Instrumentation associée.

##### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le poste de relevage sera dimensionné pour un débit de refoulement minimum de 2 m3/h.

##### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le poste de relevage sera dimensionné pour un débit de refoulement minimum de 2 m3/h.

##### Port de Pornic (44)

Le poste de relevage sera dimensionné pour un débit de refoulement minimum de 2 m3/h.

### Unité de traitement

#### Prescriptions générales

Les éléments décrits ci-après pour les différentes étapes de traitement ne constituent que des prescriptions minimales. Le Titulaire intègre dans son offre toutes les sujétions nécessaires à l’atteinte globale des performances requises sur l’installation en cohérence avec les données techniques du projet.

Les travaux décrits s’entendent :

- fourniture et pose des équipements nécessaires ;

- fourniture et montage des éléments de supportage nécessaires

- fourniture et montage de toute la tuyauterie, vantellerie, du pompage de reprise nécessaire

- Raccordement hydraulique, électrique de l’ensemble de l’installation et de ses équipements

- Fourniture, raccordement et mise au point du contrôle / commande associé.

#### Décantation lamellaire

Un dispositif de décantation lamellaire hors sol sera mis en place en aval de la cuve tampon.

L’ouvrage pourra être de type cuve préfabriquée et sera constitué de matériaux résistants à l’eau de mer.

Le type de décantation lamellaire (simple ou physico-chimique) et le dimensionnement du système de décantation sont laissés à l’appréciation du Titulaire.

La qualité de l’eau sortie décanteur fera l’objet d’un suivi particulier en phase d’observation en plus du plan d’autocontrôle attendu de la part du Titulaire  – voir §5.14.4.

Le dispositif d’alimentation du décanteur devra permettre de limiter les à-coups hydrauliques liés au poste de relevage en amont.

Si le dispositif nécessite un trop-plein, celui-ci sera dirigé vers la cuve tampon.

Le système de décantation lamellaire intégrera un dispositif type « chambre à boues » isolé du flux hydraulique pour éviter les phénomènes de relargage de boues.

Les accès nécessaires seront prévus pour accéder de manière aisée et sécurisée :

- Aux lamelles pour permettre leur nettoyage et leur remplacement le cas échéant ;

- A la chambre à boues pour permettre sa vidange par un camion hydrocureur.

- Aux équipements électromécaniques pour permettre leur extraction en cas de panne (pompes de reprise, agitateurs,… suivant solution mise en place par le Titulaire).

L’unité de décantation comprendra toute l’instrumentation nécessaire à son fonctionnement ; elle comprendra en particulier une sonde pour suivre le niveau de boues décantées.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Dimensionnement retenu et justification. Notamment vitesse au miroir et vitesse de Hazen.

- Type de décantation retenu (simple ou physico-chimique) et justification au regard de la pollution à traiter.

- Accessibilité des équipements, des lamelles pour contrôle et nettoyage.

- Mode de vidange

- Dispositif de suivi

##### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le système de décantation sera de type « horizontal » pour limiter la hauteur d’émergence du dispositif et favoriser son intégration architecturale.

##### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le système de décantation sera de type « horizontal » pour limiter la hauteur d’émergence du dispositif et favoriser son intégration architecturale.

##### Port de Pornic (44)

Le système de décantation sera de type « horizontal » pour limiter la hauteur d’émergence du dispositif et favoriser son intégration architecturale.

#### Filtre à sable

Un dispositif de filtration par sable sera mis en place en aval de la décantation lamellaire.

Il sera implanté dans le local d’exploitation pour être en condition hors gel.

Il sera équipé d’un dispositif de contre-lavage automatique. Les eaux issues du lavage seront rejetées en amont de la décantation lamellaire.

Le type de dispositif de lavage est laissé à l’appréciation du Titulaire.

Le filtre à sable sera équipé d’un accès pour un changement aisé et sécurisé du sable.

Le dimensionnement du filtre à sable est laissé à l’appréciation du Titulaire. Le choix du Titulaire devra être détaillé et justifié. Il devra être cohérent avec les données techniques du projet, et garantir notamment le respect de la norme de rejet.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Vitesse de filtration et / ou quantité de MES retenues par cycle de filtration et justification par rapport aux objectifs de traitement ;

- Spécification du sable : taille effective nominale (TEN) et coefficient d’uniformité (CU) ;

- Procédure de lavage du filtre ;

- Dispositif de suivi et d’alerte de l’encrassement du filtre.

#### Filtre bi-couche zéolithe-charbon actif

Un dispositif de filtration bicouche zéolithe/ charbon actif en grain sera mis en place en aval de la filtration sur sable.

Il sera implanté en extérieur sur dalle béton.

Il sera équipé d’un accès pour un changement aisé et sécurisé du média.

Le dimensionnement du filtre et le type et la qualité des médias sont laissés à l’appréciation du Titulaire. Le choix du Titulaire devra être détaillé et justifié. Il devra être cohérent avec les données techniques du projet, et garantir notamment le respect de la norme de rejet.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Spécification des 2 types de média ; justification par rapport aux objectifs de traitement

- Quantité de chacun des 2 types de média et justification par rapport à la pollution à retenir

- Durée de vie prévisionnelle de chacun des 2 types de médias

- Dispositif de suivi et d’alerte de saturation des médias.

#### Filtre à résine

Un dispositif de filtration sur résine échangeuse d’ion sera mis en place en aval de la filtration bi-couche en vue de piéger spécifiquement le TBT.

Il sera implanté dans le local d’exploitation pour être en condition hors gel.

Il sera équipé d’un accès pour un changement aisé et sécurisé du média.

Le dimensionnement du filtre est laissé à l’appréciation du Titulaire. Le choix du Titulaire devra être détaillé et justifié. Il devra être cohérent avec les données techniques du projet, et garantir notamment le respect de la norme de rejet.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Quantité de média et justification par rapport à la quantité de polluant à retenir

- Durée de vie prévisionnelle du média

- Spécification de la résine ; en particulier : spécificité vis-à-vis du TBT, sensibilité par rapport aux autres ions, notamment les chlorures

- Dispositif de suivi et d’alerte de saturation du filtre.

### Rejet en mer

Le point de rejet final en mer de l’installation existante sera réutilisé.

Le Titulaire prendra les dispositions nécessaires pour garantir la protection de l’installation contre les retours de marée via le point de rejet (prise compte du niveau terrain fini au point le plus bas de l’installation de traitement – du regard d’entrée jusqu’à l’aval des filtres à résine), l’objectif étant d’interdire l’introduction d’eau de mer dans l’installation autre que par un tampon de l’installation (cas d’une submersion de la plateforme d’implantation du disposition de traitement).

Ces dispositions passeront par la mise en place d’un dispositif de clapet anti-retour avant rejet (1 clapet en cas de point commun avec le by-pass de l’installation ; 2 clapets en cas de points distincts).

Ce dispositif sera installé dans un regard, avec toutes les sujétions nécessaires pour garantir contrôle visuel, un accès et une maintenance aisée sur le clapet, celui-ci étant considéré comme un équipement sensible vis-à-vis de la corrosion et du macrofooling : barreaudage ou échelle d’accès fixe si la profondeur du regard le nécessite, dispositif aisée de montage/démontage du clapet, ergonomie d’intervention dans le regard,…

Le regard sera équipé d’un tampon fonte en DN800 a minima, avec barreaux antichute sous tampon dès lors que la profondeur du regard est supérieure ou égale à 1 m.

La présence éventuelle d’un clapet existant sur le point de rejet n’exonère pas le Titulaire des travaux susmentionnés, celui-ci étant généralement non fonctionnel et/ou peu accessible.

### Utilités

#### Electricité

Le Maitre d’Ouvrage garantit la puissance nécessaire au fonctionnement de l’installation sur la base du bilan de puissance fournit par le Titulaire dans son offre et précisé dans ses études d’EXE.

Le Titulaire assure le câblage depuis le point d’alimentation.

L’amenée jusqu’au local technique de l’installation est assurée par fourreaux TPC enterrés.

Le point d’alimentation prévu pour l’installation est identifié sur le dossier de plan en annexe.

#### Eau de ville

Le Titulaire assure le raccordement de l’installation depuis le point d’alimentation avec une canalisation PEHD enterrée jusqu’à l’installation.

Le point d’alimentation prévu pour l’installation est identifié sur le dossier de plan en annexe.

### Réactifs

En cas de mise en œuvre de réactifs sur l’installation (choix d’une décantation lamellaire physico-chimique) : les installations de dépotage, stockage, préparation et transfert de réactifs seront conçues pour garantir une exploitation des installations en toute sécurité du point de vue des personnes et de l’environnement, et dans le strict respect des normes et réglementation applicables sur le sujet.

Les matériaux employés pour les cuves, tuyauteries, éléments de vantellerie, corps de pompe, seront compatibles avec la nature du réactif.

Si nécessaire au vu de la nature du réactif :

- Les cuves de stockage seront en double peau ou disposées sur rétention dimensionnée sur la totalité du volume de stockage ;

- Les canalisations seront en double-peau.

Un dispositif d’alarme de niveau bas du stockage sera prévu.

Le cas échéant, l’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Spécification technique des réactifs mis en œuvre

- Matériau mis en œuvre sur les équipements de stockage et de distribution

- Modalités de dépotage, stockage, distribution

- Volume de stockage

- Instrumention associée.

### Armoire électrique, commande, électro mécanisme, supervision

L’armoire électrique et l’armoire de commandes des équipements électromécaniques de l’ensemble de l’installation seront disposées dans le local technique.

L’appareillage sera adapté à l’atmosphère humide et marine du site.

Les armoires électriques et de commande seront étanches et seront implantées hors d’eau (voir prescription au §4.3.6.2. 4.3.6.2. ).

Elles possèderont 50% d’emplacement libre. L’ensemble des alimentations électriques partira de ce tableau électrique.

L’ensemble de l’installation devra disposer des capteurs et arrêts d’urgence permettant d’assurer son bon fonctionnement en toute sécurité. Toutes les alarmes nécessaires à la bonne exploitation seront renvoyées vers l’armoire de commande.

Les dispositifs de décompte des temps de fonctionnement des pompes seront mis en œuvre à l'intérieur de l'armoire de commande.

L’installation permettra également la visualisation et l’historisation des informations de débits de rejet de l’installation.

Un dispositif de supervision sera fourni et installé par le Titulaire, y compris les sujétions de liaison filaire ou non filaire entre l’unité de traitement et la poste de supervision. Le logiciel sera installé et mis en service sur un poste informatique détenu par la Maitrise d’Ouvrage au niveau de la Capitainerie.

La supervision disposera d’une interface claire et ergonomique.

La supervision permettra de :

- Visualiser les valeurs mesurées, les défauts, les alarmes.

- Réaliser les actions de téléréglage (consignes de fonctionnement, temporisation) ou de télécommande nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.

- Historiser les évènements, générer des courbes sur les valeurs mesurées, générer des rapports (débit de rejet notamment).

Des prises de courant seront prévues sur l’installation en cohérence avec les besoins d’exploitation et de maintenance.

L’offre du Titulaire précisera le bilan de puissance de l’installation, les équipements prévus pour le contrôle-commande.

#### Port de La Baule-Le Pouliguen

L’attention du Titulaire est attirée sur le faire que la capitainerie du Port de la Baule-Le Pouliguen se trouve au niveau de l’avant-port, donc éloigné d’environ 1 km de l’unité de traitement. Une liaison sans fil adaptée sera à prévoir et fournir dans le cadre de la mise en place du dispositif de supervision.

### Suivi de l’installation/ autosurveillance réglementaire

Un dispositif de débitmétrie sera installé en aval de l’unité de traitement et avant rejet.

L’installation intégrera un dispositif de prélèvement automatique avec les caractéristiques suivantes :

- asservissement au débit

- disposant d’un point de prélèvement en amont du séparateur à hydrocarbure et d’un point de prélèvement au niveau du rejet

- permettant la réalisation d’échantillons moyens sur une période et une fréquence modulable par l’exploitant

- le dispositif d’échantillonnage sera réfrigéré.

L’armoire de prélèvement sera implantée dans le local d’exploitation hors d’eau (voir prescription au §4.3.6.2. ).

Des prises d’échantillonnage seront prévues en amont et en aval de chaque étape de l’unité de traitement pour permettre des prélèvements manuels.

### Prise en compte d’une future évolution possible du traitement avec REUSE

Le Maitre d’Ouvrage envisage la mise en place future (hors du présent marché) d’un dispositif de réutilisation de l’eau traitée afin d’économiser l’usage de l’eau potable pour les besoins de carénage.

Ce dispositif envisagé serait composé :

d’une cuve de stockage enterrée ou hors sol (dite « cuve eau traitée ») d’un volume équivalent au besoin d’une journée de carénage.

d’un dispositif de relevage en amont (cas d’une cuve hors sol) ou de mise en surpression de l’eau en aval (cas d’une cuve enterrée).

d’un dispositif d’injection contrôlé de désinfectant type chlore dans la cuve eau traitée.

Dans le cadre de ses études d’exécution, le Titulaire devra tenir compte de ses futures installations en y faisant figurer les mesures conservatoires qui auront été mises en place et l’implantation prévisionnelle de ces ouvrages/équipements.

A ce titre, il est demandé au Titulaire de mettre en place les mesures conservatoires suivantes :

fourniture et mise en place 2 connexions hydrauliques en attente en aval du filtre à résine et en amont du débitmètre de suivi du rejet, avec vanne manuelle d’isolement en regard béton (future alimentation de la cuve eau traitée) :

  - 1 dédiée à la future alimentation de la cuve « eau traitée »

  - 1 dédiée à la vidange/ au trop plein de la cuve « eau traitée »

réserve suffisante dans l’armoire électrique/ de contrôle commande pour la mise en place du dispositif de relevage additionnel, le système de gestion du dosage du désinfection (cf exigence de réserve fixée au §4.5.11. ).

Réserve pour prise en compte des futurs éventuels équipements au niveau du dispositif de supervision

réserve de place nécessaire dans le local technique pour la mise en place d’une cuve de désinfectant avec pompe doseuse et système d’injection (prévoir 1 m² pour le stockage + 1 ml au mur pour skid de dosage)

mise en place de 2 fourreaux TPC aiguillés diam 40 en attente avec bouchons amovibles entre le local d’exploitation et l’implantation prévisionnel du futur poste de relevage et de la cuve en vue d’assurer le futur passage des câbles et canalisations de réactifs.

### Local d’exploitation

Un local fermé sera construit pour mettre à l’abris les équipements suivants :

Filtre à sable

Filtre à résine

Armoire électrique/ armoire de contrôle commande.

Cuves de stockage de réactifs si mise en place d’une décantation de type physico-chimique

Réserve de place nécessaire pour les sujétions liées à potentielle mise en place du dispositif de réutilisation de l’eau traitée – voir §4.5.13. .

La conception du local et son aménagement intérieur seront déterminées par le Titulaire cohérence avec les fonctions précisées ci-dessus, des prescriptions du Titulaire concernant les besoins d’exploitation et les contraintes d’une ambiance marine (choix des matériaux).

Le local sera chauffé et ventilé pour assurer :

- Une température conforme aux exigences du §4.3.6.9.4.

- Un taux de renouvellement de l’air conforme à la réglementation et en adéquation le cas échéant avec les équipements/ produits hébergés dans le local.

L’isolation des façades du bâtiment sera traitée par la mise en place d’une ITE minimal de 10 cm.

Le local sera éclairé. Le nombre et la disposition des points d’éclairage sera définie par le Titulaire en cohérence avec la disposition des équipements et les besoins en termes d’exploitation.

L’accès au local sera assuré par une porte fermée à clé. La largeur de passage sera définie par les besoins d’exploitation et de maintenance.

L’offre du Titulaire devra préciser en particulier les éléments suivants :

- Surface du local

- Matériaux mise en œuvre

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le local d’exploitation est soumis à déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme. Sa surface totale devra être inférieure ou égale à 20 m².

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le local d’exploitation est soumis à déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme. Sa surface totale devra être inférieure ou égale à 20 m².

#### Port de Pornic (44)

Le local d’exploitation est soumis à déclaration préalable au titre du Code de l’Urbanisme. Sa surface totale devra être inférieure ou égale à 20 m².

### Clôture

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

L’unité de traitement sera partiellement clôturée de façon se raccorder à la clôture existante de l’aire de carénage.

La clôture posée par le Titulaire sera identique à la clôture existante.

La prestation comprend la dépose et l’évacuation d’une partie de la clôture existante pour assurer l’accès à la nouvelle unité de traitement depuis l’aire de carénage.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Sans objet. Pas clôture prévue autour de l’unité de traitement.

#### Port de Pornic (44)

Sans objet. Pas clôture prévue autour de l’unité de traitement.

### Intégration architecturale de la filière de traitement

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Le Titulaire prévoira un habillage type bardage bois pour le local technique.

Pour le reste de l’installation, le Titulaire s’attachera à proposer une intégration en harmonie avec l’environnement immédiat du site (notamment : couleur des cuves, tuyauteries).

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le Titulaire prévoira un habillage en acier corten pour le local technique, en harmonie avec celui des équipements existants avoisinants :

Pour le reste de l’installation, le Titulaire s’attachera à proposer une intégration en harmonie avec l’environnement immédiat du site (notamment : couleur des cuves, tuyauteries).

#### Port de Pornic (44)

Le Titulaire prévoira un habillage type bardage bois pour le local technique.

Pour le reste de l’installation, le Titulaire s’attachera à proposer une intégration en harmonie avec l’environnement immédiat du site (notamment : couleur des cuves, tuyauteries).

### Voirie/ espace verts

La voirie et/ou les espaces verts seront refaits à l’identique de l’existant après travaux.

La réfection des chaussées sera réalisée selon les recommandations du guide technique « LCPC / SETRA : Remblaiement des tranchées et réfection des chaussées » de mai 1994 complété par la note d’information de juin 2007.

Concernant les espaces verts, la prestation comprend la mise en place de terre végétale et le réengazonnement. Le réengazonnement devra être assuré en période compatible avec une bonne réussite des semis.

### Signalisation/ éléments de communication

Le Titulaire se chargera de la fourniture et de la pose de toute la signalisation technique, sécuritaire et réglementaire nécessaire sur l’installation de traitement : identification des équipements, des câbles et des conduites, affichage nécessaire à l’exploitation en toute sécurité de l’installation, affichage réglementaire.

La mise en place d’éléments de communication à destination du grand public/ des usagers de l’aire de carénage est à la charge du Maitre d’Ouvrage.

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Sans objet supplémentaire.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Sans objet supplémentaire.

#### Port de Pornic (44)

Le Titulaire devra réaliser un marquage au sol pour délimiter de manière explicite la surface réservée au carénage, en cohérence avec le bassin versant capté par la nouvelle unité de traitement.

Le marquage sera de type peinture de signalisation routière.

Le marquage pourra être complété par de l’affichage vertical. Les panneaux devront être conçus et fixés pour être durables, et protégés des risques de chocs ou d’arrachage en lien avec les manœuvres d’engins sur l’aire de carénage.

### Devenir de la filière de traitement existante

Les caractéristiques connues des ouvrages existants sont indiquées pour mémoire au §3.2. Un dossier avec l’ensemble de la documentation technique disponible est également annexé au DCE.

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

L’unité existante sera décâblée, vidangée puis déposée et évacuée en filière agrée par le Titulaire. Les bordereaux de traitement des déchets devront être fournis par le Titulaire.

Le volume de boues à vidanger est estimé à environ 15 m3.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Le débourbeur/séparateur existant sera décâblé, vidangé, déconnecté hydrauliquement du réseau existant puis comblé par le Titulaire avec des matériaux inertes.

Le volume de boues à vidanger est estimé à environ 1 m3 (hypothèse ouvrage à moitié plein).

#### Port de Pornic (44)

Les 2 cuves constituant l’unité de traitement principale de l’aire de carénage seront vidangées puis déposées et évacuées en filière agrée par le Titulaire. Les bordereaux de traitement des déchets devront être fournis par le Titulaire.

Les cuves constituant l’unité de traitement secondaire seront vidangées, déconnectées hydrauliquement du réseau existant puis comblées par le Titulaire avec des matériaux inertes.

### Autres travaux annexes

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

L’armoire électrique existante sur l’emprise de la nouvelle unité de traitement sera à déposer et à évacuer par le Titulaire dans une filière agréé. Les bordereaux de traitement des déchets devront être fournis par le Titulaire.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

Sans objet.

#### Port de Pornic (44)

Sans objet.

# Execution des travaux

## Terrains mis à la disposition du titulaire, signalisation et installations de chantier

Le Titulaire disposera des terrains désignés par le Maître d'Œuvre. Il devra lui soumettre le projet de ses installations de chantier en même temps que les dessins d'exécution des ouvrages.

Le Titulaire prendra toutes mesures d'ordre, de sécurité et de police étant entendu que les dépenses afférentes à l'installation des barrages, clôtures d'efficacité suffisante, signaux à établir ou à éclairer rentrent dans les faux frais de l'Entreprise et sont compris dans les prix.

Les chantiers situés sur la voie publique devront être éclairés toute la nuit pendant la durée des travaux. La signalisation sera conforme aux prescriptions des textes officiels en vigueur lors de l'exécution des travaux.

Le Titulaire sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir du fait des travaux ou de l'imprudence de ses ouvriers et de tous les dommages pouvant en résulter, tant pour les voies publiques ou privées que pour les bâtiments voisins. Il fera établir à ses frais un constat des lieux par huissier avant travaux et réglera les dommages éventuels sans l'intervention de la Collectivité. Les dégâts apportés aux bâtiments voisins devront faire l’objet d’une réparation immédiate et sans délai.

Le schéma ci-après pré-identifie les zones qui pouvant être mises à disposition, l’accès prévisionnel à la zone de travaux et les éventuelles contraintes de maintien de la circulation pendant la durée du chantier (données non contractuelles - uniquement à valeur indicative – seront précisées en période de préparation des travaux) :

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

#### Port de Pornic (44)

## Panneau de chantier

Le Titulaire inclut dans sa prestation les frais inhérents à la fourniture et la pose du panneau de chantier. Ce panneau comprend :

- l’affichage du permis de construire ou de la Déclaration Préalable de Travaux selon le cas, conformément aux dispositions des articles R 421-39 et 421-7 du Code de l’Urbanisme.

- l’affichage du nom des entreprises travaillant sur chantier, conformément aux dispositions des articles R 324-1 et R326-5 du Code de l’Urbanisme.

## Clôture de chantier

Le Titulaire prend toutes les mesures pour isoler le chantier des zones d’exploitation et de l’extérieur à l’aide d’une clôture provisoire de 2.00 m en grillage à maille rigide.

Ces prescriptions sont minimales : le Titulaire est seul juge de la nécessité de renforcer la clôture de ses chantiers.

## Protections provisoires

Le Titulaire installe toutes les protections provisoires (garde-corps, filets, clôtures…) sur les ouvrages le nécessitant dans l’attente de la mise en place des dispositifs définitifs. Ces installations sont conformes à la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs et aux dispositions imposées dans les documents établis par le coordonnateur SPS.

## Circulation – Propreté des voiries – Accès au chantier

Une signalisation pour la circulation sera mise en place pendant la phase travaux en coordination avec les services chargés de la sécurité routière.

Les circulations d’engins devront être limitées dans la mesure où la gestion le permet aux heures de travail de la journée, et n’intervenir la nuit qu’en cas de besoin particulier.

De façon générale, les activités ponctuelles bruyantes (chargement, déchargement, etc.) devront être réservées aux heures diurnes (période de 7 à 20 heures les jours ouvrables).

Par ailleurs, durant la totalité du chantier, le Titulaire garantira la propreté de l’ensemble des voiries d’accès aux sites.

Le Titulaire réalise les voiries nécessaires à l’accès au chantier et a à sa charge la remise en l’état des accès existants.

## Alimentation électrique en phase chantier

Le Maitre d’Ouvrage mettra à disposition gracieusement un point d’alimentation électrique, dans la mesure des besoins raisonnablement requis pour le chantier.

Si le Titulaire juge que ce point d’alimentation est insuffisant, le Titulaire prend à sa charge le raccordement provisoire au réseau ENEDIS (inclus câble d’amenée et la fourniture d’un coffret d’alimentation provisoire) et / ou la mise à disposition d’un groupe électrogène. Les consommations électriques et/ou les frais relatifs au fonctionnement du ou des groupes électrogènes nécessaires à la réalisation des travaux sont à la charge du Titulaire.

## Alimentation en eau potable en phase chantier

Le Maitre d’Ouvrage mettra à disposition gracieusement un point d’alimentation en eau potable, dans la mesure des besoins raisonnablement requis pour le chantier.

Si le Titulaire juge que ce point d’alimentation est insuffisant, le Titulaire prend à sa charge le raccordement provisoire au réseau d’eau potable. Dans ce cadre les frais relatifs au fonctionnement sont à la charge du Titulaire.

## Coordinations des travaux, Co-activité

Les travaux pourront se dérouleront à proximité immédiate de zones en activité (carénage éventuel, manutention de bateaux,…).

Le Titulaire se pliera à toutes les exigences nécessaires pour éviter la co-activité ou maximiser la sécurité des personnes si celle-ci ne peut être évité.

Ces mesures pourront être édictées par le Maitre d’Ouvrage, le CSPS ou le Maitre d’œuvre.

## Géotechnique

Une étude G2 AVP-PRO a été missionnée par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre du présent projet.

Le rapport est annexé au présent dossier.

Le Titulaire devra fournir une étude de niveau G3 conforme à la norme NF P 94-500 dans le cadre de ses études d’exécution.

## Risque Amiante/HAP

### Diagnostic de l’existant

Un diagnostic Amiante/HAP a été diligenté par le Maitre d’Ouvrage sur les enrobés concernés par la zone du projet.

Le rapport de diagnostic est joint en annexe du présent dossier.

### Exigences générales en cas de découverte d’éléments amiantés en cours d’exécution des travaux

En cas de découverte d’éléments contenant de l’amiante et/ou des HAP, le Titulaire sera chargé des prestations suivantes (qui feront si nécessaire l’objet d’une rémunération complémentaire sur la base d’un devis justificatif) :

La dépose des éléments amiantés sera réalisée dans le respect du cadre règlementaire et de la législation en vigueur.

Ces travaux sont considérés à risques et sont donc soumis aux différents codes, textes officiels, recommandations et normes concernant le désamiantage et les risques d’exposition à l’amiante, en vigueur à la date du présent marché, et notamment :

- Le décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 relatif à la protection de la population et des travailleurs contre les risques sanitaires liés à l’amiante

- Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant sur la création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

- Le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante

- L’arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages.

Afin de pouvoir effectuer les travaux de désamiantage, l’entreprise devra fournir la certification de qualification QUALIBAT. Les certifications 1512 « Traitement de l’amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers» et 1513 «Traitement de l’amiante en place concernant les matériaux et produits friables» sont remplacées par la nouvelle certification 1552 « « Traitement de l’amiante »

L’entreprise soumettra un plan de retrait à l’inspection du travail dès la période de préparation, et mettra en place le personnel habilité pour ces travaux.

Elle appliquera les prescriptions du Guide ED6091 de l’INRS et la recommandation R376 modifiée adoptée au Comité national du bâtiment et des travaux publics le 4 juin 1998.

Pendant toute la durée des opérations de retrait de l’amiante, les accès aux zones devront être visiblement balisées et interdites physiquement à toutes personnes autres que celles habilitées.

Après dépose des éléments amiantés, ceux-ci seront chargées sur palette avec une double protection par films plastiques et transportés en décharge homologuée suivant la réglementation en vigueur. Les bons de suivi des déchets, attestant la prise en charge définitive par l’entreprise de traitement des déchets amiantés, seront remis au Maître d’Ouvrage.

## Terrassements

Les terrassements seront exécutés avec une pente des talus maxi de 1/1, protégés par un géotextile (sauf stipulation contraire du rapport géotechnique) ou à défaut protégés par un rideau de palplanches. Une bande de 50 cm minimum devra être respectée entre le pied du talus et l’ouvrage.

## Gestion environnementale du chantier

### Mesures relatives aux installations de chantier

Dans le cadre du Marché, Le Titulaire mettra en œuvre l’ensemble des dispositions nécessaires pour éviter toutes pollutions accidentelles du milieu durant le chantier. Hormis le rejet des eaux pluviales, aucun autre rejet vers les cours d’eau ou le milieu naturel ne sera autorisé sur le chantier.

Le Titulaire doit un prévoir un WC autonome (sans rejet).

La cuve à carburant pour les engins doit être en cuve double-peau.

### Mesures relatives aux terrassements et déblais

L’exutoire du traitement existant sera bien isolé du chantier pendant toute la durée des travaux pour éviter tout rejet vers le milieu naturel.

Les travaux de terrassement seront réalisés préférentiellement hors période de pluviométrie pour éviter le transfert de sédiments vers le milieu naturel.

Les matériaux de déblais non réutilisés seront évacués au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

### Mesures relatives aux engins de chantier

L’emploi d’engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Afin d’éviter toute pollution accidentelle :

- Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique,

- Les vidanges d’engins sont réalisées sur aire étanche,

- Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accident en zone sensible,

- Les huiles usagées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches sur rétention et évacuées pour être dans le cas échéant recyclées,

- De manière générale, tout produit toxique pour l’environnement sera sur rétention

- Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état.

- Des produits absorbants (sciure de bois, boudins et feuilles d’absorbant) seront stockés sur le chantier. Ils devront permettre de contenir toute pollution accidentelle de petite à moyenne importance (jusqu’à 200 litres).

### Protection vis-à-vis des crues/ des submersions marines

Les mesures suivantes seront prises pour minimiser les risques en période de pluviométrie intense et/ou tempête :

- Limiter au maximum la durée de l’ensemble des interventions,

- Programmer les travaux lorsque les probabilités d’occurrence de crues/de submersion marine et d’événements pluviométriques sont minimales.

Le Titulaire devra prévoir une veille météorologique.

### Mesures relatives à la continuité de service du traitement

#### Port de La Baule-le Pouliguen (44)

Les activités de carénage seront interdites pendant la durée des travaux. Il n’est pas prévu la mise en place d’une unité de traitement provisoire en attendant la mise en service de la nouvelle unité.

#### Port de Piriac-sur-Mer (44)

La continuité de service de l’installation de traitement existante devra être assurée par le Titulaire durant toute la durée d’exécution des travaux.

Les travaux de connexion au réseau de collecte et de rejet en mer ainsi que la mise hors service du traitement devront être réalisés en fin de chantier.

#### Port de Pornic (44)

Les activités de carénage seront interdites pendant la durée des travaux. Il n’est pas prévu la mise en place d’une unité de traitement provisoire en attendant la mise en service de la nouvelle unité.

## Travaux préparatoires

Le Titulaire a à sa charge :

- Le nettoyage préalable de l’aire de carénage au jet d’eau pour éviter tout transfert de pollution à la mer en période de travaux.

- La vidange des installations du traitement existant.

- La réalisation d’une étude géotechnique G3 avec la réalisation d’investigations supplémentaires si le Titulaire le juge nécessaire au regard des travaux à effectuer (coûts réputés inclus dans son offre).

## Mise en route – Formation – période d’observation – réception

### Constat de fin des travaux de construction

Le Titulaire informe en parallèle le Maitre d’Ouvrage et son Maître d'œuvre, par lettre recommandée, de l’achèvement de la construction. Il est alors procédé, dans un délai de quinze jours, a une visite des installations en vue de vérifier leur bonne exécution et leur conformité au marché.

Il est procédé à un inventaire permettant de vérifier que tous les matériels et équipements prévus au marché ont bien été livrés et mis en place, qu’ils sont conformes aux spécifications qui en ont été données et sont en état de marche.

Le cas échéant, celui-ci mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées.

A l’issue de cette visite, il est dressé un constat d’achèvement de la construction.

Dans un délai maximum de 10 jours suivant l’établissement du constat contradictoire de fin de travaux, le Maitre d’œuvre porte à la connaissance du Titulaire par voie d’OS son acceptation ou son refus de passage à la phase de mise au point et de mise en eau de l’installation.

En cas d’acceptation, l’ordre de service prescrit le délai dans lequel le Titulaire est tenu d’exécuter ou de terminer les travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons.

Au sens du présent article, l’achèvement de la construction n’est pas l’achèvement des travaux visé à l’article 41.1 du CCAG travaux.

### Période de mise au point

Le début de la période de mise au point correspondra au début de la période de carénage des bateaux des usagers sur l'aire technique. Il pourra ainsi y avoir un décalage dans le temps entre le constat des fins des travaux de construction et le début de la période de mise au point.

Le délai de la période de mise au point est précisé à l’Acte d’Engagement.

Pendant cette période de mise au point, le Titulaire assurera la mise au point de tous les équipements électromécaniques, alarmes et de l'installation dans son ensemble.

Le Titulaire peut arrêter le matériel ou le mettre en marche à divers régimes, dans le but d’effectuer les réglages nécessaires et de s’assurer de son bon fonctionnement. Il veillera cependant à prévenir tout rejet direct des effluents bruts de carénage dans les eaux du port.

Le Titulaire mettra en œuvre le plan d’analyse prévu dans son offre (cf. SOPAQ). Les résultats des analyses seront communiquées au Maitre d’Œuvre.

Pendant la période de mise au point :

- La conduite de l’installation est assurée sous l’autorité et la responsabilité du Titulaire ; toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et à ses frais ;

- Les consommables (charbon actif, filtres, etc.) nécessaires au fonctionnement de l'unité de traitement de finition sont à la charge du Titulaire,

- La main d’œuvre d’exploitation et l’évacuation des déchets sont à la charge du Titulaire,

- L’énergie, l'eau potable sont fournis par le Maitre d’Ouvrage en quantités limitées à celles nécessaires au fonctionnement de l’installation pendant cette période.

### Formation du personnel

Dès la période de mise au point le Titulaire forme le personnel qui sera chargé de l'exploitation de l'installation et l'instruit :

- Des consignes relatives à sa bonne marche et à son entretien.

- Les prescriptions relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel.

- Des conditions de maintenance.

Le Titulaire remet à l'exploitant les documents nécessaires à la conduite et à la maintenance de l’installation.

### Période d’observation

Le délai de la période d’observation est précisé dans l’Acte d’Engagement, il court à compter de la date de notification au maître d'ouvrage de la fin de la période de mise au point par lettre recommandée du Titulaire.

La période d’observation a pour but de constater que l’installation fonctionne en période de carénage des bateaux des usagers, sans révéler aucune défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique, et sans présenter des difficultés d’exploitation.

Le Titulaire demande par écrit que la mise en observation de l’installation soit prononcée lorsqu’il estime que sont simultanément remplies les quatre conditions suivantes :

- L’installation fonctionne en régime permanent sans révéler de défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique, sans présenter de difficultés d’exploitation et dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité,

- Les documents nécessaires à la conduite et à la maintenance de l’installation sont complets, à jour et ont été remis à l'exploitant,

- L’instruction du personnel devant assurer la conduite de l’installation et la maintenance a été effectuée,

- Les prescriptions relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel sont respectées.

Si ces quatre conditions sont effectivement remplies, le Maitre d’Ouvrage dans le délai de sept jours qui suit la demande du Titulaire prononce la mise en observation, laquelle donne lieu séance tenante à un procès-verbal. La date de mise en observation est la date de signature de ce procès-verbal.

Le Titulaire conserve, jusqu’à la réception, la faculté de procéder à ses frais aux ultimes modifications, mises au point ou réglages qu’il juge encore nécessaires, eu égard toutefois aux nécessités de l’exploitation.

Pendant la période d’observation :

- La conduite de l’installation est assurée sous l’autorité et la responsabilité du Titulaire ; toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et à ses frais ;

- Les consommables (charbon actif, filtres, etc.) nécessaires au fonctionnement de l'unité de traitement de finition sont à la charge du Titulaire,

- La main d’œuvre d’exploitation, l’énergie, l’eau et l’évacuation des déchets sont fournis par le Maitre d’ouvrage en quantités limitées à celles nécessaires au fonctionnement de l’installation pendant cette période,

- Le Titulaire assure une astreinte téléphonique de 9h00 à 18h00 et 7 jours sur 7. Il s’engage à intervenir dans un délai de 24h sur site si nécessaire.

Analyses d'eau :

Dans un délai de trois semaines après le début de la période d'observation et après avoir averti le maître d'œuvre, le Titulaire assurera trois prélèvements représentatifs des effluents, un en amont de l’ensemble de l’installation, un en aval du décanteur et un autre en aval de l'installation de traitement. Les échantillons seront envoyés dans un laboratoire agréé pour y mesurer les paramètres visés dans l’arrêté préfectoral.

Ces analyses sont complémentaires à celles prévues par le Titulaire et exposées dans le SOPAQ pour les besoins de mise en route de l’installation.

### Epreuves préalables à la réception

#### Essais de performance

En fin de période d'observation, des essais de performance seront entrepris afin de vérifier le respect des normes de rejet et des débits de traitement de l'installation.

Ces essais seront réalisés à la charge du Titulaire. Ils sont distincts des essais mentionnés ci-avant au §5.14.4.

L'entreprise confiera à un organisme extérieur qui devra être validé par le Maître d'Ouvrage. Ces essais devront être conformes au  "Cahier des charges pour la réalisation des mesures de pollution des chantiers de carénage" (Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Version 7. 15 janvier 2015).

Ces essais se dérouleront sur une journée entière de carénage et auront pour objet :

- De réaliser deux prélèvements moyens représentatifs en amont et en sortie de l'installation, au moyen du préleveur automatique fournit avec l’installation. Les prélèvements seront asservis à la mesure de débit.

- De mesurer les débits et le volume journalier au niveau du regard de prélèvement.

- Les prélèvements seront envoyés pour analyse dans un laboratoire agréé. Tous les paramètres de la norme de rejet de l'aire de carénage seront analysés.

Les essais de performance donneront lieu à un rapport d’essais élaboré par l'organisme extérieur, indispensable à la réception des installations.

Les essais de performances seront jugés concluants si les valeurs mesurées respectent les normes de rejet.

En cas de doute sur les performances autres que celles mentionnées ci-dessus sur l’installation, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de diligenter la réalisation d’essais ou d’analyses supplémentaires. Si les résultats s’avèrent conformes aux attendus (marché, normes, réglementation,…), le Maitre d’Ouvrage prendra en charge les frais de réalisation de cette prestation. Dans le cas contraire, le Titulaire devra en supporter le coût et faire le nécessaire avant la Réception pour corriger les non-conformités.

#### Essais de fonctionnement

En cours de travaux, à chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des périodes de mise au point et d'observation, le Maître d’œuvre procédera aux opérations de contrôle en vue de la réception en présence du Titulaire.

Ces opérations auront pour objet la vérification de la conformité de l’exécution aux prescriptions des pièces du marché.

Cette vérification porte sur :

- La Conformité des fournitures et matériels au cahier des charges, au CCTG, aux normes et aux prescriptions légales et réglementaires ;

- La qualité du matériel et de l’appareillage,

- Conformité de la mise en œuvre ;

- Fonctionnement ;

- Performances individuelles de chaque matériel ;

- Aptitude à la fonction ;

- Ergonomie, exploitabilité de l’installation.

Les résultats seront consignés dans un document remis aux différents intervenants avant la demande de constat d'achèvement des travaux.

### Réception des installations

La date d’achèvement des travaux est fixée à la fin de la période d’observation sous réserve d’un fonctionnement continu pendant toute la durée de la période d’observation.

La réception est prononcée après constatation :

- Du respect des normes de rejet d'après le rapport des essais de performance de l'installation ;

- De la conformité des installations au projet ;

- D’un fonctionnement ne révélant ni défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou électrique, ni difficulté d’exploitation, ni nuisances anormales constatées ;

- De la remise de l’ensemble des documents attendus avant Réception.

La personne responsable du marché prononce la réception. Elle fixe la date d’achèvement des travaux. Cette date ne peut être antérieure à celle correspondant au dernier jour de cette période d’observation continue.

La réception est prononcée le cas échéant sous réserve de l’exécution concluante des essais de fonctionnement et des essais de performance et sous réserve de la réalisation de certaines finitions ou améliorations dans un délai à fixer. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.

A partir de la notification de la décision du Maitre d’Ouvrage fixant la date d’achèvement des travaux, ce dernier prend la responsabilité de la conduite et de l’entretien de l’installation et le Titulaire peut alors retirer son personnel sous condition, jusqu’a la fin du délai de garantie, de son retour immédiat sur demande motivée du Maitre d’Ouvrage.

Avant réception, le Titulaire est tenu de

- signaler au Maitre d’Ouvrage tous les vices connus de lui, concernant l’installation ;

- remplir à ses frais au niveau le plus haut les éventuelles cuves de réactifs ou autres consommables associées à l’installation.

- Fournir le stock de pièces de rechanges nécessaires pour le fonctionnement normal de l’installation sur une durée d’un an.

Les consommables et pièces de rechanges prévus sont à détailler dans l’offre du Titulaire

### Prolongation de la période d’observation

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de prolonger la période d’observation,

- Si à l’issue de cette période, tout ou partie des contrôles ci-dessus (essais de fonctionnement et de performance) ne respectent pas les engagements de l’Entreprise et les exigences du cahier des charges ; dans ce cas, l’Entreprise devra remédier, a ses frais aux dysfonctionnements responsables des insuffisances ou des nuisances constatées, et reprendre, également à ses frais les essais de performance ;

- Si, indépendamment du respect des engagements de l’Entreprise et des exigences du cahier des charges en matière de qualité d’effluent traité, certains ouvrages ou parties d’ouvrages ne peuvent être gérés dans des conditions normales d’exploitation (accessibilité, stabilité de fonctionnement,...) ; dans ce cas l’Entreprise aura à remédier à ses frais aux malfaçons jusqu’à obtention de conditions d’exploitation acceptables et conformes au marché.

## Prestation pendant la période de garantie de Parfait achèvement

### Vérifications des performances globales – essais de garantie globaux

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer durant la période de garantie de parfait achèvement, à sa charge, toute essai / contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement de l'installation et le respect des garanties et des normes de rejet sur les performances contractuelles de l’Entreprise.

En cas de résultat non-conforme obtenu sur ces contrôles / essais, l’Entreprise est immédiatement alertée sur la nature de l’essai non concluant et est destinataire des documents inhérents à cette démarche.

L’Entreprise, doit alors, dans un délai de 15 jours, entreprendre les démarches visant à :

- Confirmer ou refuser les conclusions des essais considérés comme non-conformes par le Maître d’Ouvrage,

- Argumenter sur cette position,

- Présenter les solutions mises en œuvre pour remédier à ce dysfonctionnement,

- Exécuter les travaux nécessaires de la solution retenue par le Maître d’Ouvrage.

Ces prestations et travaux sont considérés comme inclus dans la rémunération de l’Entreprise. Toute participation à des réunions, tout déplacement sur site, toute démarche,… ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

### Prestations pendant la période de garantie

Durant la période de garantie, Le Titulaire devra intervenir sur toute demande du maître d’ouvrage.

Durant la période de garantie, le Titulaire devra participer à première demande à toute réunion de travail ou de visite sur le site qui aura pour but d'examiner un désordre et de définir le mode opératoire pour le réparer.

# Provenance, nature, qualité et conditions d’emploi des matériaux et matériels

Les matériaux et équipements proposés par le titulaire devront être adaptés à l’environnement marin du site (site soumis aux embruns, présence de chlorure dans les sols…).

## Provenance des sables, gravillons, cailloux, ciments, fers, aciers

| Sable pour remblai : | sable tout venant non argileux |
| --- | --- |
| Sable pour béton et mortier : | sable de Loire ou équivalent |
| Gravillons et cailloux pour béton : | carrières de la Région agréées par la Collectivité |
| Ciments, fers, aciers pour béton armé : | Usines françaises agréées par la Collectivité |

## Nature et qualité des ciments

La nature et les conditions d'emploi des ciments seront précisées par l'Entreprise. Elles seront soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre.

## Aciers pour béton armé

La nuance des aciers employés sera précisée par l’Entreprise.

## Plomb, cuivre, métaux divers

Ils devront satisfaire aux prescriptions techniques visées dans les pièces générales du marché, normes et fascicules applicables au marché.

## Prescriptions générales relatives aux matériels et appareils

La qualité des matériaux et du matériel et les procédés de construction prévus pour l'exécution des installations à établir seront conformes aux stipulations du C.C.T.G. (articles 8 à 28 du fascicule 81), aux prescriptions du présent Cahier et, le cas échéant, aux normes françaises légalement en vigueur au moment de la signature du marché. En cas de contradiction entre ces documents, l'interprétation donnée par le Maître d'Œuvre prévaudra.

Les matériaux proposés seront compatibles avec un environnement marin.

Les concurrents formuleront d'une façon précise et complète, les dispositions particulières que comportent leurs projets. Ils spécifieront toutes les conditions de qualité, de façon et de réception se rapportant à ceux des matériaux, matériels ou ouvrages proposés par eux, dont l'emploi ou le mode d'exécution ne serait pas prévu par le C.C.T.G., les normes homologuées ou les prescriptions du présent Cahier.

## Enduits et mortiers

Le Titulaire ayant la responsabilité de l'étanchéité de ses ouvrages aura la faculté, s'il le juge utile, d'augmenter le dosage des enduits étant entendu qu'aucune plus-value ne saurait lui être accordée de ce fait. Tous les angles rentrants ou saillants des enduits étanches seront arrondis suivant une courbe de 0,02 m au moins de rayon.

## Scellements

L'étanchéité des scellements devra être absolue pour toutes les parois d'ouvrages devant être étanches elles-mêmes. Les pièces à sceller et les réservations seront préparées en conséquence.

Toutes les fois qu'il sera possible, les pièces à sceller seront mises en place avant la coulée du béton ou l'exécution des maçonneries ; A défaut et dans la mesure du possible également, les trous de scellement seront obtenus par la mise en place de coffrages appropriés dont tous les éléments devront être soigneusement retirés avant l'exécution des scellements.

Tout élément de pièce à sceller destiné à rester engagé dans le scellement devra avoir, au préalable, sa surface complètement débarrassée de toute trace de graisse, goudron, coaltar, rouille ou peinture quelconque.

Les colliers de scellements seront toujours en deux pièces afin de permettre le démontage des pièces maintenus. Ceux-ci seront galvanisés.

## Eau à employer dans la fabrication des mortiers et bétons

La fourniture de l’eau est à la charge du Titulaire (eau de ville).

## Canalisations et ouvrages d’assainissement

Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisations seront conformes à la norme NFP 16.100 (NF EN 476 de Novembre 1997).

### Canalisation en PVC (Polychlorure de Vinyle)

Les tuyaux circulaires préfabriqués pour les ouvrages à écoulement libre (collecteurs et branchements) seront en PVC CR16 (classe de rigidité 16 kN/m2) à joints caoutchouc conforme à la norme NFP 16.352 (NF EN 1401-1 de Août 1998). Les tuyaux seront à manchons à butée caoutchouc et joints anneaux de caoutchouc conforme à la norme NFT 47.305 (NF EN 681-1 de Février 2003). Les pièces de raccord éventuellement nécessaires sur les branchements seront des mêmes séries et joints.

### Canalisation PVC (Polychlorure de Vinyle) pression :

Les tuyaux seront en PVC à joints conforme à la norme NFT 54-016 (NF EN 1452), série 10 bar.

### Canalisation en PEHD

Les conduites seront en polyéthylène haute densité conforme aux normes NF 114 et NF T 54-063 (NF EN 13244) série 10 bar.

### Canalisations Fonte

Les canalisations en fonte respecteront la norme NF EN 545 / NF EN 542. Le revêtement sera adapté à l’environnement marin.

### Regard de visite

Les regards de visite en béton seront conformes à la norme NFP 16.342 de Novembre 1990.

# Prestation supplémentaire éventuelle PSE : Exploitation maintenance de l’installation

Le marché comprend une PSE définit comme l’exploitation-maintenance de l’installation pour une durée de 3 ans.

La prestation démarre à compter de la date de Réception de l’installation.

La prestation comprend toutes les sujétions nécessaires suivi, maintien en état et bon fonctionnement de l’installation.

La prestation comprend notamment (liste non exhaustive) :

- L’entretien, la maintenance de l’installation conformément aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation et aux prescriptions du manuel d’exploitation de l’installation remis dans le cadre du DOE.

- Une astreinte sous 48h pour intervention sur l’installation en cas d’alarme/ défaut.

- La fourniture, le remplacement des consommables.

- La vidange, le changement des médias de filtration, la gestion des déchets générés par l’installation

- La fourniture d’un rapport annuel d’activité comprenant :

  - Compilation et analyses des données de fonctionnement de l’installation durant la période écoulée

  - Liste et descriptions des défauts rencontrés sur l’installation

  - Liste et des descriptions des interventions menées sur l’installation.

- Le suivi de l’installation au titre de l’autosurveillance prescrite dans l’arrêté d’autorisation, y compris :

  - Fourniture et mise en forme des données issues de la supervision de l’installation

  - Réalisation des analyses en laboratoires au titre de l’autosurveillance

  - Rédaction du rapport d’autosurveillance

  - Accompagnement du Maitre d’Ouvrage en cas d’audit de l’installation par la Police de l’Eau.

La fourniture de l’électricité et l’eau potable nécessaire au fonctionnement normal de l’installation est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage.

Au terme de la période de 3 ans, le Titulaire devra remettre une installation nettoyée, en parfait état de marche, disposant du stock de pièces de rechange à jour, les cuves vidangées et les médias des filtres renouvelés selon nécessité.