| Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) | Marché fournitures courantes et services Marché n° 2023 010 D A 10 003 5 Lot n° 5 Prestations de collecte des déchets intermédiaires pour les besoins de l’hôpital Bicêtre |
| --- | --- |

SOMMAIRE

ARTICLE 1.	OBJET DU MARCHE	3

ARTICLE 2.	DESCRIPTION DES PRESTATIONS	4

2.1.	Volumétrie	4

2.2.	ETENDUE DE LA PRESTATION	4

2.2.1.	Périmetre	4

2.2.2.	Conditions logistiques / plateformes	6

2.2.3.	Conditions de réalisation de la collecte interne des déchets	6

2.2.4.	Matériels mis à disposition par le prestataire	10

2.2.5.	Matériels et locaux mis à disposition du prestataire par l’hôpital	11

2.2.6.	Conditions de transfert des déchets sur les zones d’entreposage	13

2.2.7.	Gestion des DASRI :	13

2.2.8.	Gestion des DMA :	14

2.2.9.	Conditions de nettoyage de la plateforme, des conteneurs et des autres matériels, des zones de stockage des déchets et du local pour le personnel	15

2.3.	Prestations specifiques et obligatoires	17

2.3.1.	Journée(s) de collecte interne ponctuelle sur demande expresse de l'hôpital :	17

2.3.2.	Mise à disposition d’un appareil de pesée et d’un système de suivi informatisé des déchets	17

2.3.3.	Mise à disposition d’un système de suivi informatisé de suivi des déchets	18

ARTICLE 3.	LES HORAIRES D’INTERVENTION	19

ARTICLE 4.	SPECIFICATIONS GENRALES RELATIVES AUX PERSONNELS	20

4.1	Plages horaires d’intervention	20

4.2.	Continuite de service	21

4.3.	Encadrement – Responsable de site	21

4.4.	Badges/ Tenues	22

4.5.	Formation des personnels	22

ARTICLE 5.	SECURITE	22

5.1.	Analyse des risques professionnels (document unique)	22

5.2.	Formation a la securite	23

5.3.	Plan de prevention	23

5.4.	Habilitation et formation sécurité	23

5.5.	Signalement d’anomalies	24

ARTICLE 6.	CONTRÔLE – SUIVI DE MARCHE – TRAITEMENT DES NON CONFORMITES	24

6.1.	Demarrage	24

6.2.	Document de liaison	25

6.3.	Suivi de la prestation	25

6.3.1.	Réunion mensuelle	25

6.3.2.	 Rapport annuel	26

ARTICLE 7.	MISE A DISPOSITION DE CONSOMMABLES, MATERIEL ET D’EQUIPEMENTS - MAINTENANCE PAR LE TITULAIRE	26

7.1.	Les consommables	27

7.2.	Mise a disposition de materiels par le titulaire	27

ARTICLE 8 .	OBLIGATIONS DU GROUPE HOSPITALIER	27

# OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet des prestations de collecte des déchets intermédiaires de l’hôpital Bicêtre rattaché au GHU Université Paris Saclay.

Le lieu d’exécution de la prestation est situé au 74 avenue Général Leclerc au Kremlin Bicêtre (94270).

# DESCRIPTION DES PRESTATIONS

## Volumétrie

| Données estimatives basées sur l’année 2022 |  |
| --- | --- |
| Tonnage déchets DMA | 1322 tonnes |
| Tonnage déchets DASRI | 290 tonnes |
| Tonnage carton | 131 tonnes |
| Nombre de points de collecte externes | 35 / + 2 points de regroupement |
| Nombre de points de collecte internes | 35 |
| Matériels - collecte déchets | bacs et GRV (mis à disposition par l’hôpital) |

## ETENDUE DE LA PRESTATION

### Périmetre

L’ hôpital Bicêtre

Adresse principale : 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre Autres structures inclues : - Centre de formation aux techniques ouvrières (CFTO) - Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) : bâtiment Maurice Arnoult - Cité des archives : bâtiment Broca, niveau -5 - Comité médical pour les exilés (COMEDE) - Établissement français des greffes : bâtiment Paul Langevin Structures exclues : - Faculté de médecine - Établissement français du sang : Bâtiment Martine Pricoulny - Les INSERM - Les entreprises privées : sociétés de travaux, etc. -

Déchets à collecter pour le parc à déchets et autres plateformes de regroupement Sibérie et Morgagni : - DMA, cartons à partir du quai de livraison et papiers valorisables - Biodéchets - Déchets à gérer sur les zones de stockage - DIB - Déchets verts à la demande - Gravats le cas échéant - Déchets à collecter pour regroupement sur la plateforme déchets dans le module DASRI

Déchets exclus de la prestation : - Les déchets chimiques dangereux des laboratoires - Les déchets verts (la collecte est réalisée par les jardiniers) - Les tubes et néons - Les piles, accumulateurs et batteries - Les films radiographiques - Une partie des matériels électriques et informatiques - Les consommables bureautiques et informatiques

La prestation comprend : - La collecte interne de tous les services de l’hôpital Bicêtre suivant la liste de tous les PCE et PCI jointe en annexe. - Gestion et entretien des plateformes à déchets - Mise à disposition et maintenance des matériels : Mise à disposition d’une Borne de détection radioactive pour les conteneurs ; Possibilité de mise à disposition d’une deuxième borne. - Une balance de pesée mobile avec affichage (besoin ponctuel 1 à 2 fois par an, pendant 1 mois) - Matériel de tractage - Équipement de manutention adapté de type chariot roulant pour la collecte des fûts DASRI et du papier - Équipement de lavage des bacs

Prestations exclues : - La location et la maintenance des conteneurs L’enlèvement, le transport et le traitement des déchets

### Conditions logistiques / plateformes

Contraintes de circulation spécifiques à l’hôpital

Circulation des véhicules : l’hôpital dispose d’un plan de circulation, qui est mis à disposition du prestataire.

1 Plateforme de regroupement

La plateforme déchets : une enceinte clôturée fermée comprenant : - Regroupement pour les DMA - Regroupement pour les encombrants - Regroupement pour les végétaux - Une zone de stockage des conteneurs - Une arrivée d’eau - Un compteur électrique de 63 ampères à l’arrivée avec 3 sorties de 25 ampères Regroupement centralisé des DASRI – Sur la plateforme déchets dans un module Les conteneurs de DASRI collectés seront centralisés dans module DASRI équipé d’une porte à digicode

Les enlèvements sont réalisés suivant les horaires définis par l’hôpital avec le ou les titulaires des lots de marchés globaux de l’AP HP d’enlèvement des DMA, des DASRI et des cartons et des autres déchets gérés par le prestataire.

### Conditions de réalisation de la collecte interne des déchets

|  | POINTS DE COLLECTE DES DÉCHETS PARTIE EXTÉRIEURE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SECTEUR BLEU |  |  |
|  | SERVICE TECHNIQUE | 3 | portes 94-96-98 |
|  | AZUR | 1 | portes 107-108 |
|  | MARINE | 1 | porte 106 |
|  | JEAN BAPTISTE PUSSIN | 4 | porte 102-103-104 |
|  | PORTAIL DE CHAMPS | 1 | portes 72 à 75 |
|  | LASJAUNIAS | 1 | portes 88 à 90 |
|  | LES FRIPOUNETS | 1 | porte 109 |
|  | SECTEUR JAUNE |  |  |
|  | MORGAGNI | 1 | portes 63 à 66 |
|  | IFSI | 1 | porte 67 |
|  | GRAND RESERVOIR | 1 |  |
|  | LOGEMENT PERSONNEL | 1 |  |
|  | SECTEUR MARRON |  |  |
|  | LA FORCE | 2 | portes 56 à 61 |
|  | A. SCHWEITZER | 1 | portes 49 à 52 |
|  | LOUISE MICHEL | 1 | portes 53-54 |
|  | LOGEMENT PERSONNEL | 1 | COUR MARCE-COUR DE MASSACRE |
|  | SALLE DE GARDE | 1 | porte 48 |
|  | G. FERRUS | 1 | portes 43-44 |
|  | LOGEMENT PERSONNEL | 1 | << DIRECTEUR>> |
|  | SECTEUR VERT |  |  |
|  | M. SAUZADE | 1 | porte 14 |
|  | M. PRIGOULNY | 1 | porte 11 |
|  | P. BROCA | 2 | portes 1 et 4 |
|  | PCSI | 1 | porte 5 |
|  | SECTEUR VIOLET |  |  |
|  | D.M. BOURNEVILLE | 2 | portes 19-20 et portes 21-22 |
|  | FRANCOIS LEURET | 2 | portes 31 et 34 |
|  | SECTEUR ORANGE |  |  |
|  | M. JABOULAY | 1 | portes 35-36 |
|  | FRANCOISE BARRE-SINOUSSI | 1 | porte 38 (Résidence) |
|  | TOTAL DES POINTS DE COLLECTE |  |  |
|  | DES DÉCHETS-PARTIE EXTÉRIEURE | 35 |  |

POINTS DE COLLECTE DES DÉCHETS PARTIE INTÉRIEURE – LOCAUX INTERMÉDIAIRES

|  | SECTEUR BLEU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LASJAUNIAS | 2 | portes 85-100 et 101 |
|  | SECTEUR VERT |  |  |
|  | PAUL BROCA | 6 | niveau 06au niveau 01 |
|  |  | 4 | niveau rdc |
|  |  | 2 | niveau S01 |
|  |  | 1 | niveau S04 |
|  |  | 1 | Niveau S05 |
|  | SECTEUR VERT |  |  |
|  | PIERRE TESTAS | 2 | porte 6 |
|  | DANIEL ALAGILLE | 4 | porte 7 |
|  | ANAPATH | 1 | Près de la porte 4 |
|  | SECTEUR VIOLET |  |  |
|  | MATERNITE | 11 | portes 25-26 et 29 |
|  | SECTEUR ORANGE |  |  |
|  | FRANCOISE BARRE-SINOUSSI | 1 | porte 37 |
|  | TOTAL DES POINTS DE COLLECTE |  |  |
|  | DES DÉCHETS-PARTIE INTERIEURE | 35 |  |

| POINTS DE REGROUPEMENT DES DÉCHETS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL DES POINTS DE |  |  |
|  | REGROUPEMENT DES DÉCHETS | 1 |  |

La prestation de collecte interne consiste en :

- L’acheminement de l’ensemble des conteneurs et GRV de déchets provenant des des points de collecte intérieurs jusqu’aux plateformes de regroupement des déchets où ils sont stockés avant enlèvement (GRV, bennes compacteurs monoblocs)

- Le retour des différents conteneurs et GRV aux points initiaux de stockage

Le titulaire veille à respecter la disposition et le nombre de conteneurs et GRV par points de collecte définis par l’hôpital.

L’optimisation des tournées de collecte des conteneurs et des GRV est primordiale.

Aucun sac ne doit être trouvé au sol.

Le processus d’organisation de gestion des flux est en cohérence avec :

- Les surfaces dédiées dans l’hôpital pour le stockage intermédiaire et le stockage centralisé.

- Les horaires d’enlèvement des GRV et autres matériels de stockage pour traitement

- Les contraintes logistiques générales du site, comme l’utilisation des ascenseurs.

Le principe général consiste en l’échange des bacs vides contre des bacs pleins.

Tout processus autre, sur proposition du prestataire et validation par le référent désigné par l’hôpital, respectant les plages horaires, peut être instauré.

Le prestataire respecte le tri des sacs par nature de déchets et respecte les règles de bonnes pratiques.

Il complète le tri si nécessaire.

Le tractage des conteneurs à déchets est réalisé avec un matériel adapté permettant l’acheminement de tous les types de déchets décrits en respectant les règles de sécurité et d’hygiène.

La collecte s’effectue obligatoirement avec des conteneurs aux couvercles fermés.

Le matériel nécessaire à cette collecte est fourni par le prestataire.

Les agents chargés du ramassage lors de chaque tournée ne peuvent tracter ensemble plus de 5 conteneurs de 660 L, 1000 L ou 1180 L.

Le chauffeur doit respecter le règlement de circulation interne de l’hôpital.

Il possède un carnet de bord, à jour du tracteur, ainsi que son volet d’entretien.

Le titulaire doit faire respecter à son personnel les consignes visant à limiter le bruit lié au fonctionnement de la plateforme en raison de la proximité de patients

Le titulaire respecte le planning des enlèvements pour solliciter le prestataire chargé de l’enlèvement des GRV.

Le prestataire chargé de l’enlèvement et du traitement des DASRI assure l’enlèvement des GRV 660 L sur la plateforme déchets

### Matériels mis à disposition par le prestataire

Le titulaire met à disposition :

Des moyens de tractage électrique adaptés aux conditions du site : ils sont mis à disposition par le titulaire. Un emplacement est réservé au branchement des chargeurs dans le local de rangement du moyen de tractage.

Les tracteurs devront avoir leur vitesse bridée à 11 km/h. Le titulaire fournira les certificats de conformité et de maintenance au responsable gestionnaire des filières déchets de l’hôpital à sa demande en cours de marché.

Lors du transport des conteneurs par tractage, l’agent met les dispositifs de signalisation en fonctionnement et respecte les consignes de sécurité et de circulation propre à l’hôpital.

Un équipement de manutention adapté de type chariot élévateur pour la collecte des fûts DASRI.

- Le matériel de nettoyage :

Un appareil de nettoyage est fourni pour le nettoyage de la plateforme et des conteneurs de collecte interne.

Le prestataire choisit un équipement de puissance et de technologie adaptée à la prestation et selon les contraintes matérielles et opérationnelles pour procéder au lavage.

Cette liste est non exhaustive, tout matériel complémentaire, jugé utile pour le bon fonctionnement du circuit de collecte interne des déchets est proposé par le titulaire.

Le choix du matériel, en nombre et en qualité est adapté aux contraintes de la prestation.

### Matériels et locaux mis à disposition du prestataire par l’hôpital

- Matériels mis à disposition du prestataire par l’hôpital :

- Une borne de détection radioactive pour les conteneurs et GRV (DASRI DMA et papiers-cartons).

- Possibilité d’installation d’une deuxième borne.

Plusieurs équipements spécifiques sont mis à la disposition du titulaire. Celui-ci s’assure de leur bonne utilisation. L’hôpital en assure la maintenance en conditions normales d’utilisation. En cas de détérioration, vol ou perte imputable au personnel du prestataire utilisant ce matériel, les frais occasionnés seront pris en charge par le titulaire.

Un parc de bacs en chaque point de collecte et dans les locaux de stockage de l’hôpital, pour chaque type de déchets (DASRI, DMA, et papiers/cartons d’emballage).

Tous les matériels sont identifiés à l’aide d’un autocollant indiquant la nature du déchet qu’il contient. Les autocollants sont placés sur la face avant de la cuve et sur le couvercle.

Équipements mis à disposition pour la collecte des DASRI :

- 120 GRV de 660 L

- 6 bacs jaunes de 340

Équipements mis à disposition pour la collecte des DMA et cartons :

- 5 bacs de 340 L

- 145 bacs de 660 L

- 25 bacs de 1000 L

Équipements mis à disposition pour le stockage des DMA et des cartons :

- 1 benne de 20m3 avec compacteur monobloc et releveur basculeur destinée aux DMA (plateforme à déchets)

- 1 benne de 20m3 avec compacteur monobloc et releveur basculeur destinée aux cartons recyclables

- 1 benne 15 m3 destinée aux déchets verts

- 1 benne 30 m3 pour multi-matériaux

- 1 benne de 20 m3 avec compacteur monobloc et releveur basculeur destinée aux papiers confidentiels

Dès lors que les agents de l’équipe de collecte observent qu’un équipement mis à disposition par l’hôpital nécessite de la maintenance préventive et curative, un signalement est fait la personne chargée de la gestion des déchets sur l’hôpital qui a la charge de l’organisation de l’intervention de maintenance.

Le titulaire propose à la mise en place du marché une procédure en cas de renversement des conteneurs lors du transport.

Moyens logistiques utilisables :

- Les ascenseurs utilisés lors des collectes des déchets sont les montes charges logistiques dédiés sauf exception validée avec le référent du site

Contraintes logistiques particulières :

| Lieux | N° bâtiment (sur plan) | Hauteur | Largeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Pierre Lajaunias | 1 | 5 m | 2m50 |
|  | 2 | 3 m | 2m20 |
|  | 3 | 3m20 | 2m50 |
|  | 4 | 2m90 | 2m50 |
|  | 5 | 2m20 | 2m20 |

Le chauffeur doit impérativement respecter le règlement de circulation intérieure du CHU de Bicêtre.

Local réservé au personnel du titulaire :

L’hôpital met à la disposition du titulaire un local équipé d’un espace bureau, équipé de douches, vestiaires. Les pièces ne sont pas équipées de mobilier.

Le local est alimenté en eau et en électricité. Le local comprend un poste téléphonique permettant les communications internes, ainsi que d’une ligne de fax.

Si le prestataire souhaite disposer d’une ligne téléphonique permettant l’accès extérieur, les dépenses sont à sa charge.

Le prestataire assure le reste de l’aménagement de ce local en fournissant le matériel interne utile à son personnel : téléphone, fax, vestiaires complémentaires, réfrigérateurs, micro-ondes mobilier, ainsi que les consommables bureautiques…

Le prestataire fournit les produits de toilette d’hygiène des mains et d’hygiène corporelle quotidien ne nécessaires à ses agents.

Un plan de nettoyage du local devra être fourni à l’hôpital.

L’hôpital se réserve le droit de contrôler inopinément la propreté des locaux.

Le titulaire tient compte des contraintes de sécurité électrique liées à l’environnement hospitalier.

### Conditions de transfert des déchets sur les zones d’entreposage

Le remplissage des GRV et le rangement des conteneurs appropriés sont effectués par les personnels chargés de la collecte interne. Sur la plateforme à déchets, le titulaire respecte le tri des déchets déjà effectué en amont par les agents des services de l’hôpital.

Aucune manipulation manuelle directe des déchets DMA et DASRI ne doit avoir lieu pendant ces phases de transfert.

Le titulaire respecte le planning des enlèvements pour solliciter le prestataire chargé de l’enlèvement des GRV et le rangement des GRV.

Il prévient le responsable de la filière déchets du site pour une demande d’enlèvement ponctuel lorsque les bennes sont pleines.

Les enlèvements à destination du traitement, sont réalisés suivant les heures définies par l’hôpital en liaison avec les titulaires des marchés d’enlèvement de chaque catégorie de déchets.

Il prévient le responsable de la filière déchets du site pour une demande d’enlèvement ponctuel lorsque les bennes sont pleines.

### Gestion des DASRI :

Les conteneurs et GRV de DASRI sont regroupés sur la plateforme déchets dans le module   DASRI de l’hôpital.

Le prestataire est vigilant sur l’optimisation du leur remplissage dans le cas du transfert des emballages contenant les DASRI dans un GRV.

Les GRV sont remplis au maximum de leur capacité avant enlèvement.

Tout transfert manuel des emballages utilisés pour le conditionnement des déchets doit être limité au maximum.

Aucune manutention directe des DASRI ne devra avoir lieu pendant les phases de déversement.

Le nettoyage des GRV est à la charge du titulaire du marché des DASRI.

Au retour des GRV du centre de traitement, le gestionnaire de la plateforme contrôle leur propreté et informe le responsable de la filière déchets de l’hôpital des dysfonctionnements éventuels.

Les emballages DASRI collectés dans les bacs de 340 L en interne, ainsi que les fûts, sont transférés sans releveur basculeur dans les GRV destinés à l’enlèvement

Contrôle de la détection de la radioactivité :

Les conteneurs de DASRI et DMA sont contrôlés à l’aide de la borne de détection de la radioactivité avant d’être versés dans les GRV pour les DASRI et le compacteur pour les DMA.

En cas de mise en alerte de la borne de contrôle de radioactivité, le titulaire prévient le responsable désigné par l’hôpital et dirige le conteneur détecté dans le secteur de mise en décroissance prévu à cet effet suivant la procédure jointe en annexe « Procédures en cas de déclenchement des balises de détection de radioactivité ».

### Gestion des DMA :

Ils sont collectés depuis les différents points de collecte dans des conteneurs spécifiques. Le titulaire regroupe et compacte les DMA dans le compacteur monobloc dédié. Le déversement des DMA est obligatoirement effectué dans la benne compacteur prévue à cet effet à l’aide du releveur basculeur

Gestion des cartons :

Les cartons sont récupérés à chaque point de collecte, dans des conteneurs spécifiques, transportés puis gérés sur la plateforme à déchets.

Le titulaire procède au déversement dans le compacteur prévu à cet effet.

L’enlèvement est exclusivement demandé lorsqu’il est plein. Les enlèvements sont réalisés suivant les heures définies par l’hôpital en liaison avec les titulaires des marchés d’enlèvement.

Les cartons sont descendus dans des bacs par les agents de l’hôpital sur le lieu appelé « quai de livraison ».

La collecte de ces bacs de stockage est à la charge du prestataire pour le bâtiment Broca Parot et à partir des points de collecte pour les points extérieurs.

Ils sont tractés jusqu'à la plateforme dédiée pour être relevés et basculés dans les bennes.

Gestion des papiers :

Les papiers valorisables sont récupérés à chaque point de collecte dans des collecteurs spécifiques (contenant carton ou corbeille) positionnés dans les bureaux par les agents du prestataire chargé du bio-nettoyage

Les papiers sont transportés puis gérés sur la plateforme à déchets. Ils sont descendus avec un moyen adapté par les agents du prestataire.

Le titulaire procède au déversement dans la benne fermée prévu à cet effet.

L’enlèvement est exclusivement demandé lorsqu’elle est pleine. Les enlèvements sont réalisés suivant les heures définies par l’hôpital en liaison avec les titulaires des marchés d’enlèvement.

Gestion des DIB :

Au retour des bennes du centre de traitement des DIB, les agents du prestataire intervenant sur la plateforme déchets à déchets veillent à leur propreté.

Les agents du prestataire intervenant sur la plateforme déchets orientent et aident les personnels de l’hôpital au dépôt des déchets dans la benne pour veiller à l’optimisation du remplissage et à la conformité du tri.

### Conditions de nettoyage de la plateforme, des conteneurs et des autres matériels, des zones de stockage des déchets et du local pour le personnel

- Nettoyage des zones déchets, du local du personnel, des conteneurs et autres matériels :

La zone à proximité des compacteurs devra rester dans un état de propreté permanent.

La plateforme doit être tenue dans un état de propreté acceptable tout au long de la journée (pas de détritus, feuilles, débris divers…).

Le prestataire est chargé de maintenir dans un état de propreté permanente la plateforme afin de garantir les mesures d’hygiène et de sécurité de l’environnement de ce lieu et de l’hôpital.

Nettoyage de la plateforme à déchets deux fois par jour en fin de matinée et fin de journée. Nettoyage du local d’entreposage centralisé des DASRI : 1 fois par jour

- Nettoyage du local pour le personnel :

Le prestataire est chargé de maintenir dans un état de propreté permanente le local réservé à son personnel afin de garantir les mesures d’hygiène et de sécurité de l’environnement de ce lieu et de l’hôpital.

Les matériels nécessaires au lavage sont fournis par le titulaire à son personnel. Le tuyau d’arrosage, le pistolet et le poste de prise de produits automatique (nettoyant, désinfectant, neutralisant d’odeurs) sont fournis par le titulaire.

Les produits d’entretien (nettoyant, désinfectant, neutralisant d’odeurs) sont fournis par le titulaire. Les fiches techniques des produits d’entretien et les fiches de données de sécurité seront validées par l’équipe opérationnelle d’hygiène ainsi que la procédure d’entretien des conteneurs. Les fiches sont transmises au groupe d’experts désigné par l’hôpital dans les 15 jours suivant la mise en place du marché.

L’eau pour le nettoyage est fournie par l’hôpital.

Le prestataire a la possibilité d’avoir un branchement électrique pour l’utilisation de nettoyeur sous pression.

L’hôpital peut exiger du prestataire un nettoyage immédiat des lieux d’entreposage à déchets et du local réservé pour le personnel du titulaire s’il juge que les conditions de propreté ne sont pas respectées.

- Nettoyage des conteneurs et autres matériels

Les procédures de désinfection utilisées pour les différents matériels sont remises au responsable hygiène de l’hôpital pour être validées.

Le prestataire est chargé de maintenir dans un état de propreté permanent l’ensemble du matériel qu’il utilise afin de garantir les mesures d’hygiène, de sécurité et de l’environnement de l’hôpital.

Les matériels utilisés par le titulaire sont nettoyés sur la zone déchets.

Le nettoyage et la désinfection du matériel sont à sa charge. L’organisation proposée et les systèmes afférents doivent dans tous les cas permettre de disposer, notamment dans les services d’hospitalisation, de matériel en parfait état de propreté.

L’eau pour le nettoyage est fournie par l’hôpital ainsi qu’une possibilité de branchement électrique pour l’utilisation de nettoyeur sous pression (lieu de lavage situé au niveau de la zone déchetterie DMA).

Le titulaire procède après chaque vidage et avant l’entreposage dans les PCE, PCI et paliers logistiques, au lavage (nettoyage et désinfection) des matériels utilisés pour la collecte interne des déchets (conteneurs DMA, cartons et papiers).

En cas de souillures : le lavage (nettoyage et désinfection) est réalisé autant de fois que nécessaire.

Toutes les faces des conteneurs sont nettoyées.

Les conteneurs sont remontés dans les locaux en ayant pris soin de vérifier que les bouchons de vidange et de lavage sont présents et qu’ils sont en position fermée.

Dans tous les cas, après constat d’une dégradation des conditions de propreté et d’hygiène du matériel placé dans les services ou en des points d’entreposage extérieurs, le directeur adjoint, le chargé d’environnement ou son représentant, le cadre hygiéniste, peuvent demander au titulaire le lavage et la désinfection immédiate dudit matériel. L’hôpital n’aura en aucun cas à supporter le surcoût d’une telle demande.

Le nettoyage des locaux à déchets (dans les services et dans les points de collectes externes) est assuré par une entreprise extérieure de nettoyage. La prestation de nettoyage est assurée une fois par jour après le passage du titulaire chargé de la collecte interne.

## Prestations specifiques et obligatoires

### Journée(s) de collecte interne ponctuelle sur demande expresse de l'hôpital :

Le titulaire effectuera ponctuellement, à la demande expresse de l’hôpital, des prestations supplémentaires, sous forme d’unités journée / agent, d’une durée de 7 heures de prestation effective, pour réaliser des interventions complémentaires de collecte interne, du fait de transferts d’activités sur l’hôpital, d’ouverture ou fermeture de services, d’augmentation occasionnelle de la production de certains types de déchets, de campagne de pesée (non exhaustif).

Cette prestation exclut les demandes de déménagement de mobilier.

Cette demande sera assortie d’un bon de commande et d’un suivi financier spécifique.

### Mise à disposition d’un appareil de pesée et d’un système de suivi informatisé des déchets

A la demande du site, le titulaire doit proposer la mise à disposition, permanente ou périodique, d’un équipement mobile permettant la pesée des bacs de DASRI, des DMA et des Papiers/cartons, par service producteur, et le suivi informatisé de la production. Les demandes périodiques ou permanentes sont précisées pour chaque lot et site dans les chapitres correspondants.

La mise à disposition périodique de ces équipements comprend également

•	La pose, le branchement et la mise en marche.

•	La dépose, la mise hors service et l’enlèvement de l’équipement.

La prestation permanente, comportant le matériel et personnel pour assurer le suivi permanent, sera intégrée dans l’organisation et l’offre du prestataire.

L’hôpital aura recours à la prestation périodique, à son libre choix et à sa demande expresse pour des prestations de pesée programmées, conjointement à la demande de journées de prestation de collecte estimées nécessaires.

À titre indicatif, la mise à disposition ponctuelle est d’une à deux fois par an.

Cette demande périodique sera assortie de commandes et d’un suivi financier spécifiques.

Temps de mise en place : 15 jours ouvrables à partir de l’émission du bon de commande.

L’équipement sera du type transpalette peseur industriel, ou équivalent, permettant la pesée des bacs DMA, des cartons, et GRV de DASRI, la balance pouvant recevoir tout type de conteneurs, avec une capacité minimum de 200 kg

Il peut recevoir tout type de conteneurs et GRV, avec afficheur à LED au minimum, et homologuée.

Ces équipements font l’objet de précisions relatives aux conditions techniques de mise en place le matériel. Elles concernent les branchements et puissance électrique requise, état et qualité des sols, protections, etc. (Liste non exhaustive). Ces précisions sont transmises au site, à chaque demande.

### Mise à disposition d’un système de suivi informatisé de suivi des déchets

Sur demande du site, le candidat doit proposer un outil de gestion informatisée des flux de la production des DASRI, des DMA et du Papiers/cartons conjointement au système de pesée (lecteur code barre ou RFID), et le cas échéant utiliser le système de traçabilité en place sur le site (traçabilité des passages de collecte et des codes-barres ou puces RFID implantées sur les bacs

L’objectif de la gestion informatisée des flux est de permettre une traçabilité des déchets à partir des services de production de déchets avec un regroupement des données.

Ce système informatisé permettra, pour l’hôpital, d’intégrer le coût réel, dans un budget de service, l’élimination des déchets, par service producteur.

Le système informatique enregistre le tonnage des déchets collectés à partir des services collectés.

Les fonctionnalités précisent par service producteur et par jour :

	la nature du déchet, (DASRI, DMA et du Papiers/cartons)

	le poids des déchets,

	le lieu de collecte,

	l’heure de la collecte.

	Le nombre de conteneurs collecté

	Les déchets entreposés en décroissance

La présentation du tableau permet d’extraire la production par secteur d’activité (bloc opératoire, services cliniques…) ainsi que des ratios de production et de coût par lit/service.

Deux types de tableaux sont attendus :

-	Un tableau récapitulatif mensuel des poids et pourcentages des DASRI des DMA et du Papiers/cartons produits par point de collecte. Un cumul est à fournir au responsable des filières déchets de l’hôpital en début de chaque mois au plus tard le 5 sur CD, ou par mail.

-	Un relevé de production des DASRI, des DMA et du Papiers/cartons d’un point de collecte précis sur demande.

Une montée en charge est éventuellement mise en place, le système proposé devant être opérationnel dans le premier trimestre du marché.

# LES HORAIRES D’INTERVENTION

| La collecte interne des déchets peut être effectuée de 2 façons : - A fréquence régulière : La collecte interne des déchets DMA, DASRI, Papiers/cartons et autres déchets concernés est effectuée de manière régulière vers la zone de stockage à déchets. Cette collecte est réalisée selon les tableaux d’organisation des collectes des locaux à déchets et des points de collecte extérieurs joints en annexe. - A fréquence occasionnelle suivant le niveau de remplissage des conteneurs ou des bennes ou à la demande du responsable des filières déchets. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amplitude horaire : Les horaires sont : 6h à 20h00 du lundi au vendredi 7h à 17h00 le samedi, dimanche et jours fériés Toutefois, un agent pourra être présent à 5h du lundi au vendredi pour l’enlèvement des GRV de DASRI. En cas de nouvelle organisation de la collecte externe. |  |  |
| Secteurs de collecte | Fréquences de collecte | Remarques |
| Partie extérieure | 2 passages Matin 2 passages Après-midi | Possibilité de demande de collectes supplémentaires |
| Partie intérieure (locaux intermédiaires | 2 passages Matin 2 passages Après-midi |  |
| Services Bâtiment Paul Broca - Du 6ème au RDC - Bloc - SAU Adultes Bâtiment maternité - Bloc - Salles de naissances | 3 passages Matin 3 passages Après-midi |  |

# ARTICLE 4.	SPECIFICATIONS GENRALES RELATIVES AUX PERSONNELS

- 4.1	Plages horaires d’intervention

Le titulaire du marché devra s’assurer que le personnel affecté dans les différentes zones possède les prérequis nécessaires et notamment la compréhension des observations qui peuvent leur être faites ainsi que la connaissance de précautions à prendre dans l’exécution des tâches.

Le personnel recevra ses directives uniquement du personnel d'encadrement du titulaire.

- 4.2.	Continuite de service

En cas de remplacement du personnel du titulaire désigné à l’exécution des prestations de collecte par un personnel intérimaire, le titulaire est tenu d’informer le GH de sa planification et de fournir les justificatifs attestant de la bonne formation de ses employés aux prestations à exécuter. Toute absence et tout remplacement, même de courte durée, devront être impérativement et promptement signalés à l’établissement soit avant le départ de l’agent dans

L’hypothèse de congés programmés ou le jour même en cas de maladie, d’absences imprévues.

En cas d’absence d’un agent d’exécution, et pour quelque motif que ce soit, il sera remplacé par un agent de qualification équivalente ou ayant acquis la formation des procédures dans les secteurs de son affectation.

Le référent désigné par le directeur de l’hôpital, en charge de cette prestation, devra être informé par écrit par le responsable de site :

- 48 heures avant pour une absence prévue

- Dans un maximum de 2 heures pour une absence constatée à la prise de poste.

- L’hôpital doit être informé dans les 2 heures suivant le dépôt de préavis de grève.

- En cas d’arrêt du travail pour faits de grèves de salariés de l’entreprise affectés à l’entretien des locaux hospitaliers, le titulaire du marché sera tenu d’exécuter obligatoirement un service minimum. Le service minimum fait l’objet d’une définition préalable dans le plan de continuité de l’activité élaboré par le prestataire. Cette définition est précisée et validée par le référent désigné par la direction de l’hôpital.

- Les moyens d’organisation de ce service minimum sont présentés à la Direction de l’hôpital, dans les meilleurs délais (6 heures maximum) suivant le dépôt du préavis de grève, elle se réserve le droit d’apporter des modifications qui permettent de garantir au mieux l’exécution de la prestation du marché.

- Au-delà du délai susvisé imparti au prestataire et en cas d’impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter intégralement les prestations dûes au titre du contrat, le pouvoir adjudicateur y pourvoira par tous les moyens qu’il jugera utiles aux frais, risques et périls de l’entreprise afin d’assurer lui-même un service minimum. Les mesures, qui seront prises dans ce cas, seront applicables pendant toute la durée du mouvement de grève.

- Le prestataire et le représentant de l’hôpital doivent ensemble dans ce cas définir les activités qui rentrent dans la composition du service minimum.

- Les sommes dues à ce titre seront recouvrées par l’Administration par tous moyens de droit sauf lorsque leur montant pourra être retenu sur les factures mensuelles restant dues.

- 4.3.	Encadrement – Responsable de site

Il est demandé au prestataire de désigner un encadrement non œuvrant avec un adjoint non œuvrant si nécessaire. Celui-ci veille particulièrement, notamment :

- Aux conditions d’hygiène et de sécurité dans l’exécution de toute la prestation. Il veille notamment au respect des procédures et du port des « EPI » par son personnel.

- Au respect du planning et fréquences d’interventions, de l’organisation du travail

- Au respect des procédures de travail

A cette encadrement, il devra être désigné des chefs d’équipes.

L’encadrement devra être joignable sur le chantier durant les plages horaires d’intervention par téléphone, bip ou alphapage dont le numéro sera communiqué aux sites de 6h30 à 20h. Par ailleurs, les postes téléphoniques de l’encadrement sur le site devront être équipés de répondeur.

### L’encadrement devra pouvoir organiser une intervention urgente et immédiate à la demande de l’AP-H

- 4.4.	Badges/ Tenues

Le titulaire s'engage à fournir à son personnel une tenue vestimentaire en adéquation avec l'activité d'entretien propreté en milieu hospitalier, les exigences de sécurité (y compris pour les prestations de vitrerie) et les règles indispensables à la qualité d’hygiène.

La tenue devra obligatoirement être de type manche longues (sauf cas contraire indiqué par l’établissement hospitalier), comporter des chaussures de travail, et ne pourra être assimilée à celle du personnel de l’établissement.

Cette tenue sera identifiée par le logo du titulaire.

La fourniture, le nettoyage et l’entretien des tenues vestimentaires des agents de service du titulaire sont à la charge du titulaire.

Aucun agent ne sera admis s’il n’est pas revêtu de sa tenue de travail et s’il ne porte pas son badge.

Il est rappelé que le principe de laïcité et son corollaire l’obligation de neutralité, applicable aux agents publics et salariés d'une entreprise privée en charge d'une mission de service public fait interdiction aux agents du titulaire de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires

- 4.5.	Formation des personnels

Elle concerne tous les agents mis à disposition par le titulaire.

Elle doit être adaptée au poste occupé par l’agent et lui permettre de maîtriser les procédures de nettoyage et de bio-nettoyage au regard du secteur considéré.

Le titulaire du lot devra fournir un plan de formation annuelle et veiller à ce que le personnel encadrant et non encadrant soit formé.

Le personnel du titulaire sera tenu d’assister chaque année aux sessions de formation de sécurité-incendie organisées par le site où est située la structure de formation ou par la structure de formation même.

# ARTICLE 5.	SECURITE

## 5.1.	Analyse des risques professionnels (document unique)

Le titulaire s’engage à avoir réalisé l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs conformément à l’article R. 4121-1 du Code du travail, pour son personnel, en incluant l’analyse des risques chimiques (risques liés au stockage, au reconditionnement et à l’utilisation suivant la nature du produit).

Plus généralement, le Titulaire se conforme à l’ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé du personnel affecté à l’exécution du marché.

## 5.2.	Formation a la securite

Le titulaire est réputé employer du personnel formé à la sécurité en fonction de la spécificité des prestations objet du présent marché et respecte l’ensemble des obligations légales et réglementaires en la matière.

## 5.3.	Plan de prevention

Une visite d’inspection commune préalable devra être effectuée conformément à l’article R. 4511-1 du Code du travail.

Le plan de prévention sera rédigé conjointement entre le gestionnaire du marché de l’établissement et le titulaire. Le non-respect de cette obligation entraînera après mise en demeure, la résiliation du marché au tort du titulaire.

Le titulaire tiendra, sur site, à disposition de l’établissement, et sur simple demande verbale :

- les fiches de données sécurité des produits utilisés,

-les fiches de mise en sécurité des opérations spécifiques, reprenant les dispositions préalables à l'exécution de l'opération et les mesures de prévention pendant l'exécution de l'opération.

- la liste nominative des agents de service

- le nombre d’heures annuelles des prestations

Le titulaire prendra à ses frais et sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour garantir la protection des usagers, de l'environnement de son personnel.

Le titulaire devra donner les consignes de sécurité et de secours à ses salariés.

## 5.4.	Habilitation et formation sécurité

Le titulaire s'engage à ce que son personnel soit habilité pour la pratique professionnelle d'opérations spécifiques à son activité, notamment pour les interventions de mise en propreté dans les chambres où les patients sont en isolement.

Le titulaire réalisera à ses frais des formations permettant de professionnaliser son personnel aux procédés mis en place, à l'utilisation des protections individuelles et aux risques figurant sur le plan de prévention.

Sur demande de l’établissement, le titulaire devra fournir les plans de formation et attestations nominatives de formation de son personnel.

Nota : le titulaire sera amené à intervenir dans des locaux comprenant des dossiers patients. Par conséquent, le personnel du titulaire (et remplaçants) sera soumis à confidentialité.

- 5.5.	Signalement d’anomalies

L'entreprise devra informer l’établissement de toutes les difficultés dans l'exécution des prestations.

Elle signale par écrit et quotidiennement par le cahier de liaison au responsable du site de l’écologie toutes les anomalies constatées.

Ces anomalies peuvent être, notamment au niveau des sanitaires :

- défaut de fonctionnement des équipements

- dégradations diverses nécessitant l'intervention de la maintenance

- défaut d'éclairage

- défaut de vitrages

- fuites et bouchages éventuels

- vols

- dégradations

- pannes…

L'écrit de signalement mentionnera le secteur concerné, la localisation de la zone affectée, le type d'anomalie constatée.

# ARTICLE 6.	CONTRÔLE – SUIVI DE MARCHE – TRAITEMENT DES NON CONFORMITES

- 6.1.	Demarrage

Le démarrage de la prestation s’effectuera de la façon suivante : une réunion préparatoire sera organisée par l’hôpital avant le démarrage de la prestation, en présence des représentants de l’hôpital et de l’encadrement du titulaire. Elle permettra d’analyser le planning d’organisation des postes de travail ainsi que les fiches de poste de tous les agents y compris de l’encadrement.

Dès le début de l’exécution du marché, l’établissement procédera ou fera procéder à des évaluations mensuelles suivant les dispositions décrites le CCTP afin d’évaluer le niveau de qualité fourni.

Durant les trois premiers mois d’exécution du marché, période de mise en route du marché, les non-conformités relevées au moment des évaluations, devront faire l'objet d'actions correctives concertées entre l’établissement et le titulaire du marché avec une mise en application suivant un planning convenu entre les deux parties lors des réunions mensuelles. Aucune pénalité liée au résultat des évaluations ne sera attribuée durant cette période.

Dès la fin de la période de « mise en route », soit 3 mois à compter de la notification du marché, les prestations devront être conformes au niveau de qualité requis. Dans le cas où les prestations ne seraient pas conformes, des pénalités seront appliquées au titulaire selon les modalités précisées au CCAP.

- 6.2.	Document de liaison

Le prestataire devra tenir un document de liaison journalier pour permettre les transmissions avec les représentants de l’hôpital. Ce document permet également d’assurer la traçabilité des dysfonctionnements rencontrés et les solutions apportées par le prestataire. Ce document sera établi de préférence sur support informatique, consultable en temps réel sur extranet ou transmis par courriel.

- 6.3.	Suivi de la prestation

Afin d’assurer la coordination sur les différents sites, ces derniers organiseront avec le titulaire au moins tous les trois mois, des inspections et réunions périodiques. En l’absence de réunion ou d’inspection, l’entreprise aura la possibilité de demander au représentant du site d’organiser de telles réunions ou inspection, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la sécurité de son personnel.

Le suivi du marché sera assuré tout au long de la semaine par des entretiens informels tenus entre les représentants de l’hôpital et celui du titulaire.

### 6.3.1.	Réunion mensuelle

Une rencontre mensuelle entre le représentant de l’hôpital, le représentant du titulaire et le chef de site sera organisée afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels. Sa programmation et sa durée seront fixées par les deux parties concernées dès le début de l’exécution du marché subséquent.

Au cours de cette réunion, le titulaire devra présenter à l’établissement adhérent, son rapport mensuel écrit.

Le rapport comportera :

-le nombre de personnes affectées sur le site durant le mois et sa correspondance en équivalent temps plein

-le nombre d’heures total effectuées dans le mois

-le nombre d’heures total effectuées les dimanches et jours fériés dans le mois

-la masse salariale (charges et avantages en nature compris) consacrée au personnel sur le site dans le mois

Dans la gestion d’un plan de progrès permanent d’autres rubriques au rapport pourront être définies en cours d’exécution du marché. Le plan de progrès intègrera le suivi des engagements du titulaire défini dans son mémoire technique.

### 6.3.2.	 Rapport annuel

Dans une démarche de progrès permanent, le Titulaire proposera chaque année à l’établissement un plan de progrès organisationnel, social, qualitatif et environnemental.

Le titulaire précisera les axes de progrès possibles, les indicateurs de mesure, une quantification des gains potentiels, ainsi qu’un planning de mise en œuvre des actions pouvant engendrer ces progrès.

De manière générale, le titulaire s’engage :

- A accroître la satisfaction de l’établissement

- A fournir des prestations de qualité permanente dans le respect du service attendu par l’établissement

- A améliorer en permanence les aspects sécurité, qualité et environnement liés à la réalisation des prestations

- A faire profiter l’établissement adhérent de tous les progrès de la technique, ainsi que de toutes les améliorations possibles en termes de méthodes, d’organisation, de matériaux et d’outillages mis en oeuvre lors de l’exécution des prestations

# ARTICLE 7.	MISE A DISPOSITION DE CONSOMMABLES, MATERIEL ET D’EQUIPEMENTS - MAINTENANCE PAR LE TITULAIRE

- 7.1.	Les consommables

L’approvisionnement en consommables nécessaires aux différentes tâches d’entretien est à la charge du prestataire.

- 7.2.	Mise a disposition de materiels par le titulaire

Le titulaire s'engage à mettre en place en temps voulu, le matériel nécessaire à la bonne exécution du présent marché.

Ce matériel sera adapté à la mise en place du marché ou reconditionné à neuf.

Le titulaire établira la liste des matériels utilisés et la transmettra à l’établissement.

Cette liste devra être accompagnée :

- d'une notice technique en français, précisant notamment la provenance de ces matériels et leur conformité aux normes de sécurité

- des références d'utilisation

- la date d’achat

- le protocole d’entretien.

Ces matériels devront être en parfait état de fonctionnements, propres et conformes à la législation en vigueur. La copie du certificat de conformité devra être fournie à l’établissement adhérent.

A ce titre, le titulaire devra présenter les matériels sur simple demande verbale de l’établissement, pour vérification de conformité avec les normes et règlements de sécurité. Tout matériel défectueux devra être mis hors service et remplacé immédiatement par le titulaire, à ses frais. Le titulaire s'engagera à réaliser la vérification périodique de ses matériels conformément à la législation en vigueur.

De plus, l’établissement se réserve le droit d’interdire les matériels dont l’utilisation serait susceptible de provoquer des dégradations ou manquements aux règles d'hygiène

# ARTICLE 8.	OBLIGATIONS DU GROUPE HOSPITALIER

Le Groupe Hospitalier communique au Titulaire, toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien, en particulier le détail des surfaces par secteur et par local ainsi que le planning des plages horaires autorisées pour les interventions.

L’hôpital devra s’assurer de l’accessibilité des locaux devant être traités par le titulaire du marché.

Les prestataires disposeront, contre émargement et en quantité suffisante, d’un trousseau de clés leur donnant accès à l’ensemble des locaux spécifiés dans le présent CCTP, ainsi que de DECT. En cas de perte ou de vol le titulaire s’engage à en informer l’administration dans les meilleurs délais et sera financièrement responsable des pertes. Les agents devront respecter la procédure prévue par l’hôpital en matière de gestion des clefs.

L’hôpital devra mettre à disposition du prestataire des locaux adaptés dans la mesure du possible.