##### École Nationale Supérieure de Techniques Avancées

##### 828, boulevard des Maréchaux

91762 PALAISEAU CEDEX

ANNEXE 1.A

LISTE DES MATERIELS

LOT  1 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

MARCHÉ FORMALISÉ N° MA 2023 003

Centre de l’Yvette

Maintenance préventive et corrective

des installations techniques

Table des matières

1.	ELECTRICITE	3

1.1.	Poste de livraison EDF	3

1.2.	Poste de transformation	7

1.3.	Poste de transformation opération quadriennale	19

1.4.	Tableau Général Basse Tension (TGBT)	20

1.5.	Tableaux divisionnaires	21

1.6.	Contrôle périodique	21

# ELECTRICITE

## Poste de livraison EDF

- Plaque signalétique des cellules de gauche à droite

## Poste de transformation

- Partie Haute Tension 20 000 V

- Plaque signalétique des cellules de gauche à droite

- Partie transformation

|  | TNC | TNC 1 | TNS |
| --- | --- | --- | --- |
| marque | GEC Alsthom | Alsthom | GEC Alsthom |
|  |  | 631755 --1208135 |  |
| ref | 872999A | 282959 | 125256 |
| transformateur triphasé | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| type | harmony | harmony | UTHA |
| année | 1993 | 2003 | 1992 |
| conforme à | CEI 726 | NFC 52-726 | NF C 52 113 |
| niveau d'isolement | 50/125 | 125/50-2 |  |
| puissance | 630 KVA | 630 KVA | 630 KVA |
| echauf enroulement | 100K | 100K |  |
| température isolation | 155°C | 155°C |  |
| classe de température | F | F |  |
| niveau de protection enveloppe | 313 | IP31 |  |
| masse Kg transfo | 1795 | 1690 |  |
| masse Kg enveloppe | 246 | 215 |  |
| masse totale kg | 2041 | 1905 | 1537 |
| Couplage | Dyn 11 | Dyn 11 |  |
| tension primaire 1 | 21000 V | 21000 V |  |
| tension primaire 2 | 20500 V | 20500 V | 20500 V |
| tension primaire 3 | 20000 V | 20000 V | 20000 V |
| tension primaire 4 | 19500 V | 19500 V | 19500 V |
| tension primaire 5 | 19000 V | 19000 V |  |
| Courant primaire | 18,19A | 18,2 | 18,2 |
| tension secondaire 3 | 410V | 410V | 410V |
| Courant secondaire | 887,1 A | 887,1A | 887,1 |
| Ucc | 6% | 6,21% | 4% |
| classe |  | C2-E2-F1 |  |
| nature câble |  |  | aluminium |
| nature isolant | sec | sec | huile Q1 314 |
| refroidissement |  |  | ONAN |
| ICC |  | 14,3 |  |

Plaque signalétique transformateur TNS

Plaque signalétique transformateur TNC

Plaque signalétique transformateur TNC

- Partie basse tension

Départ TNC-1

Départ TNS

Départ TNC

## Poste de transformation opération quadriennale

Idem que 1.2

## Tableau Général Basse Tension (TGBT)

Le TGBT situé local L.0.07 est constitue de 8 cellules et d’une armoire.

Cellules TNS

Cellules TNC

Armoire éclairage extérieur

## Tableaux divisionnaires

Tableau récapitulatif des armoires électriques :

- annexe 1-d liste des tableaux divisionnaires au 01/09/2023, c’est cette liste qui est à prendre en compte pour la réalisation de l’offre

- annexe 1-j et annexe 1-g  plans implantation des Tableaux électriques en cours de mise à jour

## Contrôle périodique

Ensemble des installations, l’intervention se déroules sur 4 jours.

Les normes en vigueur pendant la durée du marché des matériels à maintenir.