Service d’infrastructure

de la Défense

ÉTABLISSEMENT DU SERVICE

D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE LYON

ESID DE LYON / DI / PCO - MRE

CARPIAGNE (13) - Quartier MDL KECK – 1er RE Adaptation de l’espace Equestre de la Section équestre Militaire - SEM

COSI-443054

Analyse réglementaire

et logigramme de l’opération

ANNEXES 1 à 6

TABLE DES MATIERES

1.	Exigences réglementaires	3

1.1.	Classement ERP	3

1.2.	Réglementation applicable contre les risques d’incendie et de panique	3

1.3.	Accessibilité PMR	5

1.4.	Règlementation spécifique aux établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés	6

2.	REGLES D’URBANISME APPLICABLES :	9

2.1.	PLUi de Marseille	9

2.2.	PPRIF – plan de Prévention des Risques d’Incendie de forêt	19

3.	Environnement	21

3.1.	STOCKAGE FUMIER ET FOURRAGE	21

3.2.	Fumière :	21

4.	BESOINS detailles	23

4.1.	: manege couvert	23

4.2.	: Réfection du bâtiment 070	25

4.3.	Conception d'un box	28

5.	CARACTÉRISTIQUES DU SITE	31

5.1.	Gonflement des argiles	31

5.2.	TERMITES	31

6.	EXIGENCES techniques DU PROGRAMME	34

6.1.	Exigences relatives au ERP 5° catégorie	34

6.2.	Exigences relatives aux installations destinées aux équidés	37

Exigences réglementaires

## Classement ERP

Type d’ERP :

Références réglementaires :

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à GA 49)

Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux (Articles PA 1 à GA 49)

- Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air (Articles PA 1 à PA 14)

Article PA 2 - Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V) : Calcul de l'effectif

- § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) Terrains de sports et stades :

- 1 personne pour 10 m² d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

b) Pistes de patinage

c) Bassins de natation

d) Autres activités :

- effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur les sièges ;

- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'1 personne par 0,50 mètre ;

- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes/m² ou 5 personnes par mètre linéaire.

## Réglementation applicable contre les risques d’incendie et de panique

Références réglementaire en matière de sécurité incendie :

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à GA 49)

Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux (Articles PA 1 à GA 49)

- Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air (Articles PA 1 à PA 14)

Article PA 3 - Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V) : Implantation

Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations "classées" d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.

Article PA 4 (abrogé)  - Abrogé par Arrêté du 10 novembre 1994 (V) - Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V) : Règles parasismiques

Les dispositions de l'article CO 11 (§ 4) sont applicables aux établissements n'ayant pas un caractère provisoire.

Article PA 6 - Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V) : Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

- les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

- les locaux de stockage de combustible ;

- les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF 1H des portes PF 1/2 heure munies de ferme-porte.

Article PA 8 - Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init. : Ouverture des accès

§ 1. Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières, etc.) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d'ouverture soit placé en permanence sous la garde d'un préposé.

§ 2. Pour permettre, en cas d'évacuation exceptionnelle, l'accès à l'aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d'ouverture est placé en permanence sous la garde d'un préposé doivent être aménagées. Elles doivent desservir la totalité des secteurs du stade délimité par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs.

Article PA 10 - Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init. : Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées aux articles EL 1 à EL 23.

Article PA 11 - Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init. : Eclairage

§ 1. S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, paragraphe 5, et EC 6, paragraphe 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.

§ 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7, paragraphe 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

Article PA 12 - Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V) : Moyens d'extinction

Des moyens d'extinction peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

## Accessibilité PMR

Réalisation d’un DIAG accessibilité en 2016. ANNEXE 1.3 - L160 – Marseille Carpiagne– Club hippique

N° ERP L160 - Désignation : CLUB HIPPIQUE - Numéro du bâtiment : 70

Adresse 1er REC – CARPIAGNE – Camp de Carpiagne – 13009 MARSEILLE

Classement ERP TYPE PA - 5ème Catégorie

Le bâtiment comporte 1 niveau : Rez de chaussée :

o	Salle d’accueil et de convivialité o Des sanitaires (lavabo, WC,) mixte

o	Bureau privé

o	Terrasse extérieure

Pour se rendre au bâtiment il faut stationner son véhicule devant l’accès sur un parking dédié. L’ensemble des locaux du rez de chaussée est accessible au public. Les ranchs et boxes avoisinants ne sont pas accessibles au public. Les chevaux sont amenés par le personnel au pied de l’accueil.

CHEMINEMENTS EXTERIEURS :

Le cheminement extérieur comporte des ressauts et le sol meuble n'est pas accessible aux PMR. L'éclairage est non réglementaire.

- Création d'une rampe donnant l'accès au bâtiment et reprise du sol selon les normes PMR. Pose d'un éclairage le long du cheminement accessible.

Grilles au sol non conformes. Obstaces pour les cannes

- Remplacement des grilles existantes part une grille avec des petits trous modèle adapté.

STATIONNEMENT :

Absence de place réservée et adaptée aux PMR.

- Création d'une place de stationnement adaptée sur le cheminement accessible aux PMR y compris tous les accessoires

RELEVES INTERIEURS

REVETEMENTS : Tapis : dureté (obstacle à la roue) et/ou présence de ressaut

DISPOSITIFS D'ACCEUIL EQUIPEMENT ET COMMANDES

Absence de tablette PMR sur le bar d'accueil et d'une boucle magnétique d'information.

- Modification de la banque d'accueil avec tablette adaptée aux PMR et installation d'un appareillage pour boucle magnétique.

PORTES PORTIQUES ET SAS :

La largeur de la porte double n'est pas réglementaire (74 cm) et les portes vitrées ne sont pas repérées

- Modification de la porte double pour assurer un passage réglementaire et pose de bandes de repérage de vitrage sur les portes vitrées non réglementaire.

SANITAIRES

Absence de sanitaires adaptés

Installation d'un sanitaire adapté comprenant WC et lavabo. Y compris mise à hauteur des accessoires.

EVACUATION

Pour l'évacuation des personnes en situation d'handicap, il est préconisé une évacuation directe par les cheminements rampe à créer et les dégagements extérieurs pour le rdc surélevé, les personnes peuvent se rendre sur la terrasse extérieure existante.

- Le diagnostic réalisé devra être mis à jour dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre en phase conception.

## Règlementation spécifique aux établissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés

Le Code du sport défini :

L’article A322-116 (c. sport) définit le champ d'application.
Les articles A322-117 à 119 (c. sport) précisent les conditions de pratique.
Les articles A322-120 à 122 (c. sport) précisent les conditions relatives aux équipements de protection individuelle.
Les articles A322-123 à 125 (c. sport) définissent les dispositions relatives aux installations.

Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A112-0 à A429-1)

LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE (Articles A312-1 à A331-42)

TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES (Articles A322-1 à A322-177)

Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité (Articles A322-1 à A322-177)

Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés (Articles A322-116 à A322-125)

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations (Articles A322-123 à A322-125)

- Article A322-123 - Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

Ces installations doivent être maintenues en bon état.

- Article A322-124 - Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.

- Article A322-125 - Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.

► CEE/Réglementation Directive 98/58/CE du conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages –

Annexe, point 8 : les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les emplacements et les équipements, avec lesquels les animaux peuvent être en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

►FR/Arrêté ministériel Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux –

Annexe I, Chap. 1er, point 1, a) 1er alinéa : les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

ITEM 1.6: QUALITÉ ET ENTRETIEN DES SOLS ET DES LITIÈRES

Annexe I Chap. 1 er , point 1, c : les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avec une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets.

► Objectif : Le sol doit permettre l'évacuation des déchets ou doit être compatible avec un système d'évacuation des déchets manuel ou automatique. Sols durs et imperméables de type dalle béton ou pavage évitant l'infiltration des déchets dans le sol. Le sol doit être nettoyé pour limiter les problèmes d'hygiène et les risques d'accident.

► Attendu : Sol permettant un raclage efficace (pas d'obstacles, marches, trous...) et d'une inclinaison suffisante pour permettre l'évacuation des liquides. Absence d'accidents et d'aspérités, de fentes ou de joints dégradés sur le sol. Propreté des sols des zones d'accès, de circulation et des boxes vides. Curage complet des boxes au moins hebdomadaire.

ITEM 1.7 : CIRCULATION DE L'AIR, CONCENTRATION DE GAZ, TAUX DE POUSSIÈRE

► CEE/Réglementation Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages –

Annexe, point 10 : la circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

► FR/Arrêté ministériel Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux –

Annexe I, Chap. 1er, point 1, d) : la circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. Avis d’experts

► Objectif : La circulation de l'air doit permettre le renouvellement de l'air ambiant dans les bâtiments tout en étant maintenue dans des limites qui ne nuisent pas aux chevaux. La concentration de gaz et le taux de poussière en suspension dans l'air ambiant des bâtiments d'élevage doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux chevaux.

► Attendu : Renouvellement satisfaisant de l'air. Une ventilation trop importante entraîne des courants d'air qui sont néfastes pour les animaux. Une ventilation trop faible ne permet pas l'évacuation des gaz nuisibles et de l'humidité.

ITEM 1.8: TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT

► Méthodologie : Contrôle des températures dans les bâtiments, si nécessaire. À l'intérieur des bâtiments, les animaux ne doivent pas être exposés à des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 30°C. Lors de canicule, ce point ne sera pas jugé non conforme si le détenteur des chevaux a mis en œuvre tous les moyens visant à atténuer l'effet de fortes températures pour préserver l'état des animaux : ventilation et aspersion d'eau sur les chevaux.

ITEM 1.9 : TAUX D'HUMIDITÉ

► Méthodologie : Paramètre difficile à apprécier, dans l'attente de la fixation de couples température/humidité. Rechercher les causes principales à l'origine d'une humidité élevée : densité trop importante d'animaux, élimination insuffisante, ventilation insuffisante, infiltration d'eau de pluie, fuites d'eau (tuyau, abreuvoirs).

ITEM 1.10 : ÉCLAIREMENT ET ÉCLAIRAGE

► CEE/Réglementation Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages –

Annexe, point 3 : un éclairage approprié (fixe ou mobile) est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des chevaux. - Annexe, point 11 : les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés sans interruption appropriée à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, un éclairage artificiel approprié doit être prévu.

► FR/Arrêté ministériel Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux –

Annexe I, Chap. 1er, point 1, e) : les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux. Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux –

Annexe I, Chap. 1er, point 3, c) 2nd alinéa : un éclairage approprié est disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

► Objectif : Les chevaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité ni être exposés à une lumière artificielle de façon permanente. Lors de régime artificiel d'éclairage, il doit suivre un rythme de 24 heures et comprendre des périodes ininterrompues d'obscurité et de lumière d'au moins 8 heures. Durant les périodes d'éclairement, la luminosité dans les écuries doit se rapprocher de la luminosité naturelle en condition diurne de manière à permettre aux animaux de pouvoir se voir et entretenir des rapports sociaux avec leurs congénères. Un éclairage approprié fixe ou mobile doit être disponible pour permettre à tout moment une inspection approfondie des animaux.

ITEM 1.15: SURFACE DISPONIBLE POUR LES ANIMAUX

► Attendu : Les dimensions minimales requises pour un cheval de format moyen sont de : - 3 m par 3 m pour les boxes (optimum : 3 m par 4 m) ; - 1,6 m par 3 m pour les stalles si aucune autre solution n'est envisageable.

ITEM : 2.2: SI VENTILATION ARTIFICIELLE, FONCTIONNALITÉ, PRÉSENCE D'UN SYSTÈME D'ALARME ET D'UN SYSTÈME DE SECOURS

► Pour information : Il existe 2 systèmes de ventilation : a) ventilation statique : la ventilation est assurée par des volets ou filets réglables, ou un bardage à claires voies ou des tôles perforées ; b) ventilation dynamique : lorsque l'emplacement du bâtiment ne permet pas une ventilation naturelle efficace, il convient d'avoir recours à des extracteurs d'air situés sur le toit dans des cheminées.

ITEM : 2.3: DISPOSITIFS ALIMENTATION/ABREUVEMENT ÉVITANT TOUTE CONTAMINATION ET ASSURANT UN ACCÈS SUFFISANT POUR LIMITER TOUTE COMPÉTITION

► FR/Arrêté ministériel Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux –

Annexe I, Chap. 1er, point 1, g) : les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.

► Objectif : Les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçus de manière à éviter la contamination des aliments et de l'eau de boisson par les déjections ou tout autre contaminant. L'accès à l'alimentation et la boisson doit être suffisant de manière à limiter les effets de la compétition.

► Attendu : Les mangeoires et les abreuvoirs doivent être placés à une hauteur suffisante pour limiter la souillure de la nourriture et de l'eau par la litière et les pattes des animaux. Les dispositifs d'abreuvement doivent permettre soit une vidange régulière afin de limiter le croupissement de l'eau, soit un nettoyage régulier afin d'éliminer toute souillure. Il ne doit pas y avoir de déjections séchées ou d'accumulation de souillures dans les dispositifs d'abreuvement. Les mangeoires, les sources d'eau ou les abreuvoirs doivent être en nombre suffisant ou de taille adaptée de manière à éviter une compétition en raison d'une capacité insuffisante. Chaque box doit être équipé d'au moins un abreuvoir

ITEM : 2.4: PROPRETÉ, USURE DU MATÉRIEL PANSAGE/SELLERIE/HARNACHEMENT

► FR/Arrêté ministériel Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux –

Annexe I, Chap 1er, point1, a) a) Les matériaux à utiliser par la construction des locaux de stabulation et notamment par les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.

REGLES D’URBANISME APPLICABLES :

## PLUi de Marseille

Opération soumise à permis de construire, en UQG : Zones Urbaines dédiées aux activités de la Défense nationale

QUARTIER MDL KECK

ZONE EQUESTRE

AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS EN ZONE UQG

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

- Les constructions nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;

- Les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().

Zone UGC : Les équipements d’intérêt collectifs et services publics, sous destination : Etablissement d’enseignement et Equipements sportifs, sont admis sous conditions Article 1n,

Autres activités : Admises sous conditions de l’Article 1. N : En UQG, toutes constructions, toutes activités, tous usages ou toutes affectations des sols qui ne sont pas interdits sont admis à condition qu’ils soient liés à l’exercice d’une activité relevant de l’autorité militaire.

Article 2 – Évolution des constructions existantes

Les travaux sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont :

- Autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;

- Interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi :

o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ;

o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;

- Admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas :

o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;

o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…

Extension d’une construction

Agrandissement d’une construction légale* qui peut se traduire, par exemple, par une augmentation de l’emprise au sol (extension horizontale) et/ou par une surélévation (extension verticale).

Une extension doit :

- Être contiguë, c’est-à-dire attenante à une construction existante sur le même terrain* ;

- Présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (il faut, par exemple, une porte entre la construction existante et son extension) ;

- Avoir une surface de plancher et/ou une emprise au sol dont les dimensions ne dépassent pas:

  - 100 % de la surface de plancher et/ou 100 % de l’emprise au sol de la construction existante ;

  - Ou, dans le cas d’une extension limitée, les seuils définis par le règlement de la zone concernée et qui sont significativement inférieurs à 100 % de la surface de plancher et/ou à 100 % de l’emprise au sol de la construction existante.

Doivent donc être considérés comme des constructions nouvelles et non comme des extensions :

- L’agrandissement d’une construction qui n’est pas légale au sens du présent PLUi ;

- L’agrandissement d’une construction qui conduit à augmenter la surface de plancher et/ou l’emprise au sol initiale de plus de 100 % ;

- L’édification d’une construction non attenante à une construction existante…

Modalités de calcul

La surface de plancher totale des extensions se calcule à compter de la date d’approbation du PLUi.

VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

- les clôtures ;

- les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Article 4 – Emprise au sol des constructions

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Article 5 – Hauteur des constructions

a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique

(par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions est inférieure ou égale à :

- pour les constructions des sous-destinations « Logement* » et « Exploitation agricole* »,

7 mètres ;

- pour les constructions des autres destinations ou sous-destinations :

o en UQG, 16 mètres ;

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un

polygone constructible), la hauteur totale* des constructions projetée est inférieure ou égale à

la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

H < ou = h + 3 m

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

- les constructions ou parties de constructions enterrées ;

- les saillies* de moins de 0,20 m (débords de toiture par exemple)

- les clôtures ;

- les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;

- les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

a) En UQG, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont implantées :

- à la limite des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures,;

- ou à une distance, mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a

Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques* ou des voies* plus faibles (conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

 pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;

 et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou des voies* ;

 et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou voies*.

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article 9 – Qualité des constructions

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Travaux sur les constructions existantes

b) Les travaux sur constructions légales* existantes doivent respecter au mieux les caractéristiques de la construction concernée (matériaux, composition, modénatures …).

Constructions nouvelles

Murs pignons et retours de façade

c) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

Coloris

d) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales.

Installations techniques

e) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

f) Les installations techniques* prenant place sur une toiture en pente doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

- Pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;

- Pour les autres installations techniques*, intégrées de manière harmonieuse au volume de la couverture.

Clôtures

DIMENSION

g) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres.

h) En limite des emprises publiques* ou voies* , les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre.

i) En limite des emprises publiques* ou voies* , sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

TRAITEMENT

j) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

k) En limite des emprises publiques* ou voies* , sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

l) En limite des emprises publiques* ou voies* , les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

m) En limite des emprises publiques* ou voies* , les clôtures doivent :

- Être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;

- S’intégrer au site environnant;

- Et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

n) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9g à 9n

En UQG, une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour respecter des prescriptions des autorités militaires.

Article 10 – Qualité des espaces libres

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10b) et suivants.

Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

Surface des espaces libres et des espaces de pleine terre

b) En UQP et UQM, la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale à

15 % de la surface du terrain.

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

d) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige, arbre dont la hauteur, à terme, est supérieure ou égale à 3 mètres, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 300 m², sauf impératif lié à l’exercice de l’activité relevant de l’autorité militaires en UQG. Dans ce dénombrement :

- Sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;

- Ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

e) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

f) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques* ou voies* sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

Article 11 – Stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

- les destinations et sous-destinations des constructions ;

- et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre minimal de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve, sans pour autant être supérieur aux plafonds définis par le présent règlement.

MODALITÉS D’APPLICATION :

- Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.

- Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.

- Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche :

o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :

• Partie logements : 1 place par tranche de 70m²

590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places

• Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²

290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

- Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

- Artisanat et commerce de détail*

- Commerce de gros*

- Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle*

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*

c) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige* à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article 12 – Desserte par les voies publiques ou privées : Sans objet

Article 13 – Desserte par les réseaux

Eau potable

a) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13b

Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

- Que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est :

o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;

o et conforme à la réglementation en vigueur ;

- Et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

c) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

d) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Eaux pluviales

f) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 », cartographie ci-après, dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau en suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations générées par l’édification :

- De constructions nouvelles ;

- D’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont l’emprise au sol au sens du présent

PLUi* est supérieure ou égale à 40 m² à la date d’approbation du PLUi.

Cartographie ci-après

Le projet est situé en Zone pluvial 2

g) L’infiltration doit être la technique à privilégier pour la vidange du volume de rétention si elle est techniquement réalisable.

h) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.

i) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie

j) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz sont installés en souterrain.

En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Communications numériques

k) Les branchements aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain ; en cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

l) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouches-du-Rhône (RDDECI 13).

Quartier MDL KECL

PPRIF – plan de Prévention des Risques d’Incendie de forêt

Approuvé le 22/05/2018

LE REGLEMENT

Le règlement détermine, eu égard aux risques, les conditions d'occupation, d'utilisation ou d’exploitation du sol dans les zones rouges (« R ») et Zones Bleues (B1 et B2).

Suivant la cartographie du PPRIF, le Quartier MDL KECK est situé en zones Bleues, et le projet en zone Bleue B1. Zone déjà urbanisée, défendable, avec un aléa fort

Centre Equestre

B1 et B2 : Quartier MDL KECk

L'aléa dans ces zones est de niveau moyen à fort. Elles sont donc susceptibles d'être parcourues par des feux intenses.

Néanmoins, le niveau satisfaisant des équipements de défense permet aux services de secours d'intervenir en cas d'incendie. Les constructions nouvelles ne devront pas nuire à la qualité des équipements existants. C’est pourquoi le règlement prévoit un certain nombre de prescriptions à respecter dans le cadre des projets nouveaux.

Le classement en zone B1 traduit la nécessité tout comme en zone rouge de mettre en oeuvre les mesures sur l’existant pour les biens résidentiels (y compris les obligations faites aux particuliers dont le respect des obligations légales de débroussaillement autour des habitations) pour garantir la possibilité de défendre les habitations et leurs occupants en cas de sinistre.

- Les interdictions et autorisations

Zone bleue déclinée en « B1 »: secteur exposé à un aléa faible à fort, dans lesquelles des moyens de défense permettent de limiter le risque. La zone bleue est une zone constructible avec des prescriptions particulières en fonction du niveau de l’aléa.

- Les prescriptions

Elles sont réalisées par le propriétaire du bâtiment ou de l'installation. Elles concernent l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d'approbation du PPRIF et susceptibles de subir ou d’aggraver le risque.

Une mesure de protection importante consiste en l'enfouissement ou la mise en protection des citernes de gaz. D'autres mesures de protection également prescrites sont efficaces et peu coûteuses comme le nettoyage régulier des gouttières, l'enlèvement de matériaux inflammables près de l'habitation, l’interdiction de planter des végétaux très combustibles ;

Des travaux de réduction de la vulnérabilité définis par un auto-diagnostic de l’habitation devront être mis en œuvre. Dans le cas d'un bien existant, leur coût ne peut pas dépasser 10 % de la valeur vénale du bien concerné à la date d'approbation du PPRIF ;

- Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Elles ne sont pas directement liées à un projet, et relèvent de la responsabilité de la collectivité ou d’une personne privée ;

Elles sont relatives à la gestion du risque (réalisation d'un Plan Communal de Sauvegarde, information des habitants) et peuvent consister si nécessaire en la réalisation de travaux d'amélioration des moyens de protection contre l'incendie (voirie, poteaux incendie...).

Environnement

## STOCKAGE FUMIER ET FOURRAGE

Le REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTALE _ RSD défini les distances à respecter par rapport une distance d’implantation des bâtiments renfermant des animaux vis-à-vis

- Des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers,

- Sources, cours d’eau…

Et précise les dispositions concernant les modes de stockage des fourrages et des fumiers.

## Fumière :

Article 78 : Fumiers

Les fumiers provenant des écuries, …sont évacués aussi souvent qu’il est nécessaire.

Leurs dépôts ne doivent en aucun cas être établis sur les terrains compris dans le périmètre de protection des sources et des captages d’eau ou à proximité du littoral maritime, à moins de 20 mètres des aqueducs utilisés pour le transport des eaux potables et à moins de 35 mètres des puits et citernes.

Ils doivent être également établis à une distance d’au moins 35 mètres des voies publiques, des établissements publics et des habitations. Dans ce cas, cette distance pourra être réduite à moins de 35 mètres, en restant toutefois supérieure à 5 mètres, si les fumiers sont déposés sur des aires étanches convenablement aménagés pour permettre l’évacuation des purins, soit dans des fosses appropriées, soit aux conduits d’évacuation des eaux usées de la collectivité.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes.

Tout dépôt de fumier, quelle qu’en soit l’importance, sera supprimé s’il est reconnu susceptible de nuire à la santé publique.

L’arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles précise les bonnes pratiques d'épandage et de stockage des fertilisants ainsi que celles relatives à la gestion des terres et de l'irrigation. Les fertilisants y sont définis comme toute substance contenant un ou des composés azotés épandus sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus d'élevage piscicoles et les boues d'épuration.

Fertilisants du type I, contenant de l'azote organique et à C/N élevé (supérieur à 8) : déjections avec litière (exemple: fumier)

Article 5. CAPACITE ET MODE DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE STOCKAGE DES EFFLUENTS D'ELEVAGE

Bases du code.

Il convient d'éviter les rejets directs dans le milieu naturel de liquides contenant des déjections animales ou des effluents d'origine végétale à partir des bâtiments d'élevage et de leurs annexes, de façon à éviter la pollution des eaux par ruissellement et infiltration dans le sol ou écoulement vers les eaux de surface.

L'évaluation des volumes à stocker:

- cas des déjections: le volume de stockage devrait permettre de contenir au minimum les effluents d'élevage produits pendant la période où l'épandage est inapproprié (cf. rubrique 1) et, si la fosse n'est pas couverte, les eaux pluviales (cela s'applique aux déjections liquides et aux eaux souillées éventuelles). Cependant, pour une période donnée, ce volume varie en fonction de nombreux paramètres: type d'animaux, mode d'alimentation, conduite de l'élevage, etc. Il est donc nécessaire de bien évaluer les quantités produites. Une marge de sécurité peut être prise pour éviter d'éventuels débordements;

- cas des eaux souillées (lavage, fuites d'abreuvoirs, déjections diluées): pour éviter la manipulation de volumes très importants, la production de ces rejets doit être limitée au minimum. Ils sont de préférence dirigés vers des installations de traitement adaptées (filtration, décantation, fosses, lagunes, etc.). S'il n'y a pas de traitement, ils sont collectés dans un ouvrage de stockage qui leur est propre ou, à défaut, dans celui des déjections. Il faut éviter leur rejet direct dans le milieu naturel.

La qualité de la collecte: il convient de contrôler, sur l'ensemble de l'exploitation, la collecte des effluents d'origine animale (déjections liquides ou solides, eaux souillées) et des jus d'ensilage. A cet effet, les aires d'exercice et d'attente et leurs réseaux d'évacuation doivent être étanches, la dilution (par les eaux pluviales ou les eaux de lavage) doit être évitée (aménagement des toitures). Les eaux pluviales non souillées peuvent être évacuées directement dans le milieu naturel.

La qualité du stockage: dans tous les cas, les ouvrages de stockage doivent être étanches de façon à éviter tout rejet direct dans le milieu naturel. Le lieu d'implantation ainsi que le choix du type de stockage dépendent de nombreux facteurs (relief du terrain, nature du sol, conditions climatiques, etc.). Les fosses de stockage des produits liquides doivent être étanches.

Les ouvrages de stockage des fumiers et ensilages doivent avoir un point bas de collecte des liquides d'égouttage (purins, jus d'ensilage) qui peuvent être ensuite dirigés vers l'ouvrage de stockage des liquides.

Cas particuliers des animaux à l'extérieur: on évitera de laisser séjourner les animaux en densité importante sur des surfaces non étanches. En période d'hivernage extérieur, il est souhaitable de déplacer régulièrement l'aire d'affouragement au pré. Si l'affouragement est réalisé en permanence au même endroit, le sol doit y être stabilisé.

2. Recommandations du code.

Dans la mesure du possible et là où c'est nécessaire, il est recommandé que toutes les aires d'attentes et d'exercice, notamment extérieures, accessibles aux animaux et toutes les installations d'évacuation ou de stockage de l'élevage soient maintenues imperméables. La pente des sols des installations où séjournent les animaux doit permettre l'écoulement des effluents qui sont évacués vers les ouvrages de stockage.

Il est recommandé de collecter les eaux de nettoyage par un réseau étanche et de les diriger vers des installations de stockage (spécifiques si possible) ou de traitement des effluents.

Les ouvrages de stockage doivent être étanches. Il est recommandé de stocker les déjections solides sur une aire étanche munie d'un point bas de façon à collecter les liquides d'égouttage et à les évacuer vers les installations de stockage ou de traitement des effluents. Outre le respect de la réglementation, il est recommandé de disposer au minimum d'une capacité de stockage suffisante pour couvrir les périodes où l'épandage est inapproprié (cf. rubrique 1). Cela sera précisé localement.

Il est recommandé de collecter séparément les eaux pluviales des toitures et de les évacuer directement dans le milieu naturel.

BESOINS detailles

## : manege couvert

Les dimensions minimums de la piste doivent être : 20 m x 50 m de large, hors pare bottes,

Soit 22x 52 = 1 144 m2

Manège type « JAMES »

L’emplacement : Zone 0086

Le manège doit être installé dans un endroit calme pour éviter aux équidés de ressentir stress, peur ou énervement. Il convient donc de positionner le manège le plus loin possible des routes fréquentées celles-ci générant des nuisances sonores qui peuvent effrayer les chevaux (Klaxon, coup de frein, vrombissement de moteur…).

Bâtiment 070

Manège couvert

La hauteur libre sous plafond sera de 4,00m minimum.

Les dimensions sont 20 m de large minimum et 50 m de long, hors encombrements des pare bottes.

Un accueil et des sanitaires, seront créés.

Un auvent pour les camions de transport de chevaux sera prévu.

Des pare-bottes de hauteur 1 ,50m seront installés sans interruption sur le pourtour du manège.

Accueil du public et sanitaires

Le manège comportera un espace d’accueil composé d’une banque d’accueil accessible aux PMR. Il donnera accès à des sanitaires publics :

1 sanitaire Homme : 1 WC + 1 urinoir + 1 lavabo, PMR

1 sanitaire femme : 1 WC + 1 lavabo, PMR

Les portes du manège

Deux portes ouvrant vers l'extérieur sont nécessaires :

Une porte de 4mx4m sera placée proche de la voie d'accès permettant l'entretien du sol du manège, l'entrée d'engins,

L’autre porte, destinée à l’entrée des cavaliers montés, mesure 2 x 3 m, elle est placée en fonction de la situation des écuries, si possible près d’un angle de manège.

Cette zone d’entrée ou de sortie comme pour toutes les autres aires d’évolution est particulièrement accidentogène. Les portes d’un manège sont une opportunité de fuite pour les équidés évoluant dans le manège qui souhaiteraient écourter la séance ou s’échapper en réaction à un bruit ou un évènement quelconque occasionnant de la peur. C’est aussi par cet espace que les équidés et cavaliers pénètrent dans l’enceinte du manège. Un cheval peut être surpris par un de ces congénères qui pénètre dans le manège devant lui.

L’idéal sera donc d’installer les portes dans les angles. En effet, cette disposition permet au cheval au travail de voir de loin son congénère et donc d’éviter le phénomène de surprise qui pourrait provoquer un écart et donc une chute éventuelle. Elles doivent être, en capacité de contenir un cheval « en liberté » à l’intérieur du manège.

Pour que le manège soit fonctionnel et sécuritaire prévoir une ouverture intérieure/extérieure des portes est indispensable.

Les pare-bottes

Le pare-bottes est destiné à éloigner le cheval du mur, afin que la jambe du cavalier ne soit pas coincée entre le cheval et le mur.
Classiquement les pare-bottes mesurent de 1,35 à 1,50 m de haut (par rapport au sol fini) et 45 à 60 cm de largeur au niveau de la piste, ce qui correspond à un angle d’environ 15° par rapport à la verticale.

Un manège étant normalement équipé d’un système d’arrosage, le matériau constituant le pare-bottes doit résister à l’eau : contre-plaqué multiplis traité pour résister à l’humidité, panneaux de plastique recyclé imputrescible. Les panneaux de particules (même de qualité CTBH) sont à éviter absolument car leur résistance est insuffisante.

Le pare-bottes suspendu permet de préserver sa partie inférieure de l’humidité du sol et facilite aussi le passage d’un outil pour l’entretien de la piste. En revanche il n’est pas toujours adapté pour les reprises de petits poneys.

Enfin, le pare-bottes ne doit pas comporter d’angles vifs, ni en partie basse, ni en partie haute.

Le sol

Contrairement à une piste de carrière, celle d’un manège n’est pas soumise aux aléas météorologiques. La piste est en général très sollicitée à cause d’une surface limitée et d’une intense utilisation l’hiver, lorsque la carrière est impraticable pour cause de gel, ou tout simplement pour une question de confort.

La qualité du sol est essentiellement fonction de la nature de la couche de surface dite «couche de travail». Cependant, la qualité et la fréquence de l’entretien sont capitales pour préserver le sol et tirer le meilleur parti de la solution technique mise en place. La mise à disposition d’un matériel adéquat est donc capitale.

L’arrosage

Besoins en eau

Le sol du manège nécessite d’être maintenu humide afin que la tension superficielle de l’eau lui apporte de la cohésion et limite la poussière. Le sable (surtout les sables très fins) nécessite plus d’arrosage.

L’arrosage automatique programmable est une solution qui apporte confort et performance.

L’évaporation dans un manège étant limitée, il est nécessaire d’arroser régulièrement mais par petites quantités.

Choix du matériel

La solution la moins onéreuse pour les petites surfaces ne demande que l’installation de bouches d’arrosage sur lesquels on branche un arroseur à batteur alimenté par un tuyau souple, déplacé manuellement. Cette solution est exigeante en main-d’oeuvre et occasionne des flaques d’eau à l’emplacement des arroseurs.

Une solution intermédiaire réside dans l’emploi d’un petit arroseur automoteur sur tuyau souple. Cette solution ne nécessite que peu de main d’œuvre.

Les formules les plus souples font appel à des installations d’arrosage fixes.

Implantation des arroseurs

La règle générale est que l’écartement entre deux arroseurs ne doit pas excéder 60 % du diamètre d’aspersion. Chaque appareil est fourni avec un descriptif sur lequel le fabricant indique les écartements maximum admissibles. Il est impératif de les respecter, car plus le recoupement des jets est important plus l’arrosage est uniforme.

Commande des arroseurs

Il existe deux façons de commander les arroseurs :

- Commande manuelle : par vanne 1/4 de tour.

- Commande automatique programmable : les arroseurs sont commandés par des vannes électriques, elles-mêmes asservies à un programmateur électronique. Une fois lancé, le programme d’arrosage se déroule automatiquement. Ce dispositif est naturellement un peu plus coûteux que le système manuel mais il assure un arrosage plus homogène.

L’éclairage

La vision du cheval est très différente de celle de l’homme, précision, couleurs, vue panoramique etc… . Sa vitesse d’accommodation aux variations lumineuses est très nettement inférieure à la nôtre il lui faut plusieurs secondes pour s’adapter. C’est donc une source de stress pour lui. Par exemple, s’il arrive de l’extérieur où brille un grand soleil et qu’il doit pénétrer dans un van ou un box sombre, pour lui c’est très compliqué car il ne voit rien. Il est donc important de prendre en considération cette spécificité de la vision du cheval.

Eviter les zones d’ombre et veiller à obtenir un éclairage homogène permettra aux équidés d’évoluer sur toute la surface du manège beaucoup plus sereinement, sans appréhension particulière. Il est également acquis qu’un bon éclairage de votre manège le rendra plus agréable et accueillant pour les usagers.

## : Réfection du bâtiment 070

Année de construction: 1965

Surface utile bâtiment: 559,00m2 ; surface utile club house: 115,00m2

Le bâtiment 0070 est formé de plusieurs bâtiments, construits autour de deux cours intérieurs. Il est constitué de l'espace box et de l'espace du club house du centre équestre.

Etat existant - Club House:

Maçonnerie

Le bâtiment est construit en maçonnerie.

Des fers à béton sont corrodés essentiellement façade Nord.

Toiture

La toiture du bâtiment 0070 est composée d'une toiture traditionnelle en tuiles canal et plates sur la partie Ouest du bâtiment, en plaques fibrociment sur la partie Est du bâtiment (voir plan en annexe).

Le club house du bâtiment 0070 présente des défauts d'étanchéité en toiture, entrainant des écoulements d'eau, traces de moisissures et microfissuration de certains murs dans les locaux.

Isolation

L'isolation thermique est inexistante sur ce bâtiment.

Menuiseries

Les menuiseries extérieures du centre équestre sont en pvc et en bon état. Les portes des boxes sont en acier galvanisé et de qualité moyenne.

Le passage libre de certaines portes n'est pas suffisant au regard de l'accessibilité PMR (minimum 83cm).

Ventilation

L'espace équestre possède aucune ventilation, ni naturelle ni mécanique.

Réseaux

Les réseaux d'eau potable et d'eau usée posent plusieurs problèmes : ils sont non isolés et entrainent le gel des canalisations en période hivernale les rendant inutilisables.

Il manque de pression dans le réseau d'eau potable, certains abreuvoirs ne disposent pas d'eau en fin de circuit. Le même problème se trouve dans la douche de la chambre de la permanence.

L'installation du réseau d'eau est obsolète.

il n'existe aucun réseau de drainage autour du bâtiment, aussi le terrain présente une végétation dense, et une déclivité notable. Aussi des inondations sont constatées régulièrement dans les écuries situées en point bas lors de pluies.

Électricité

L'installation électrique est très vétuste et est à reprendre dans son ensemble. Chauffage

Le centre équestre est chauffé par des émetteurs électrique très vétustes; o Il existe une cheminée dans la salle commune.

Sanitaires

Il existe actuellement un sanitaire pour le personnel et le public extérieur ;

Une douche se trouve dans la chambre de permanence :

Nota, Bâtiment 070 classé ERP 5° catégorie, réputés sans locaux à sommeil ; or le local vestiaire est occupé par une chambre de permanence.

Si la fonction est confirmée, un détecteur de fumées sera mis en œuvre, et les volumes de renouvellement d’air recalculés en conséquence.

Sol

Le dallage des boxes a été rénové en 2014

Le dallage de la cour est vétuste,

Le chaulage des écuries est vétuste.

Réfection accueil et bureaux

La partie accueil et bureaux existante présente de nombreuses défectuosité au niveau de la toiture, entrainant des fuites et moisissures dans les locaux.

Surface club-house: 95, 00 m2;

Travaux divers

Maçonnerie

Reprise des différentes épaufrures façade Nord.

Rebouchage des fissures dans les locaux.

Toiture

Désamiantage et retrait des plaques fibrociment en partie Est.

Réfection de la toiture dans son ensemble

Reprise des faux plafonds et des fissures sur les murs.

Isolation

Mise en place d'une isolation thermique intérieure du club house.

Menuiseries

Remplacement des portes des boxes.

Les portes dont le passage est inférieur à 83cm seront remplacées par des portes de passage de 93cm.

Ventilation

Installation d'une VMC simple flux, bouches d'entrées d'air sur les menuiseries et détalonnage des portes,

Réseaux

AEP : Mise en place d'un surpresseur ou un ballon tampon + vannes d'arrêt et de vidange

Isolation des réseaux d'eau.

Électricité

Reprise de l'électricité dans sa globalité : courant fort + courant faible + éclairage + prises électriques extérieures pour véhicules d'intervention.

Chauffage

Remplacement des chauffages électriques.

Sols

Mise en place d'une noue d'infiltration avec évacuation des eaux pluviales (EP) vers le réseau d'EP.

Réfection du dallage de la cour.

Reprise du chaulage des écuries.

Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Installation de rampes (pente 50/0 largeur 90cm) pour accès PMR.

Matérialisation d'une place de stationnement PMR.

Mises aux normes des sanitaires nécessaires au regard de la réglementation ;

Références juridiques

- Code du travail - Version en vigueur au 05 juillet 2022

Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1) - Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail (Articles R4211-1 à R4231-4)

Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (Articles R4221-1 à R4228-37)

Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement (Articles R4228-1 à R4228-37)

- Section 1 : Installations sanitaires (Articles R4228-1 à R4228-18)

Et en particulier l’Article R4228-10

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.

Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin

de 1 à 19 femmes : 1 cabinet d’aisance ; 1 WC + 1 lavabo

de 1 à 19 hommes : 1 cabinet d’aisance ; 1 WC + 1 urinoir + 1 lavabo

- Règlement sanitaire départementale - Article 68 : Equipement sanitaire des locaux de sport

Les installations sanitaires annexées aux locaux de sport comprennent au moins deux w-c, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.

Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d’hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant.

- Nombre de cabinets obligatoires dans un ERP :

Conformément aux dispositions du RSD type, il est notamment obligatoire d’aménager en nombre suffisant, des cabinets d'aisances et des urinoirs. Aucune disposition ne précise toutefois d’une manière générale le nombre de cabinets à prévoir, à l’exception :

- Des locaux de sports, qui doivent comprendre dans leurs installations sanitaires annexes au moins 2 cabinets et 2 urinoirs ;

- Des salles de spectacle

Pour les autres ERP, la réglementation n’apporte aucune précision concernant le nombre de cabinets à aménager et ne prévoit par ailleurs aucune obligation de dissocier les toilettes des salariés de ceux du public.

## Conception d'un box

La bonne conception d’un box est essentielle, pour la sécurité du cheval comme des personnes, ainsi que pour rendre son utilisation pratique et agréable.

Dimensions

Les dimensions minimales requises pour un cheval de format moyen sont de :

- 3 m par 3 m pour les boxes (optimum : 3 m par 4 m) ;

- 1,6 m par 3 m pour les stalles si aucune autre solution n'est envisageable.

Le besoin d’espace est à adapter selon le gabarit du cheval ou du poney. Les recommandations suivantes permettent néanmoins de loger correctement tous types de chevaux :

- Surface intérieure : 9 à 12 m² en général.

- Hauteur minimum sous bas de pente: 3 m. En dessous de 2,50 m un plafond est considéré comme dangereux. La hauteur doit permettre de placer les ouvertures au-dessus du cheval (minimum 1,80 m). Les ouvertures doivent être munies d’une protection en dessous de cette hauteur.

- Volume : La hauteur du box doit être suffisante pour offrir un volume d’environ 40 m3 (27 m3 minimum).

Les séparations entre boxes doivent avoir une hauteur totale d’au moins 2,40 m. Leur partie pleine doit avoir une hauteur d’environ 1,30 m.

Façades

Les façades pleines sont à éviter car elles engendrent souvent une ambiance triste : il est préférable de réaliser un habillage côté couloir de la cloison en béton avec des plateaux de bois par exemple.

La porte peut être centrée sur la façade mais ce n’est pas une obligation. En cas de boxes extérieurs, le fait de placer la porte sur un bord de la façade, donne au cheval un plus grand volume calme à l’abri du vent ou des intempéries quand le vantail haut reste ouvert, ce qui est conseillé.

Séparations

La partie basse doit être suffisamment solide pour résister aux coups des sabots ainsi qu’au nettoyage haute pression.

Pour des écuries en barn, les séparations surmontées de barreaudage permettent au cheval de voir ses voisins et satisfont ainsi son besoin de sociabilité. Elles facilitent également la ventilation et contribuent à une atmosphère intérieure plus lumineuse.

Des séparations pleines jusqu’au plafond réduisent les risques de contamination par contact nasal et de courant d’air. Elles sont nécessaires en cas de boxes extérieurs (précisément pour ces raisons de courant d’air). Une solution intermédiaire consiste à prévoir une séparation pleine tous les deux boxes et partiellement barreaudé le reste des boxes.

Barreaudage

Il doit être assez serré pour éviter qu’un cheval en se cabrant ne puisse se coincer un membre : barreaux verticaux, d’entraxe 8 cm (un barreaudage horizontal qui favorise le tic à l’appui est proscrit).

Portes

La porte du box doit être de 1,20 x 2,40 m, en laissant un jeu de 5 mm sur le pourtour et 2,5 cm maximum entre le sol du box et le bas de la porte, pour éviter qu’un sabot de cheval ou un fer ne puisse s’y coincer. Il est important que l’embrasure de la porte ne présente aucune partie saillante contre laquelle un cheval puisse se blesser.

Toutes les portes battantes doivent être prévues ouvrant vers l’extérieur du box et pouvant se rabattre complètement. Dans tous les cas, le sens d’ouverture des portes doit faciliter l’évacuation des chevaux en cas d’incendie.

Il est surprenant de constater le nombre de portes de boxes que les chevaux parviennent à ouvrir, avec toutes les conséquences graves qui peuvent en résulter. Il est donc conseillé de choisir un système de fermeture :

- Qui puisse résister à des poussées violentes et répétées des années durant, ou qu’un cheval malin ne parvienne pas à manoeuvrer.

- Qui soit en outre d’une utilisation aisée pour le personnel qui n’a le plus souvent qu’une main de libre : une porte doit pouvoir s’ouvrir facilement.

Pour éviter que la porte ne se voile sous l’effet de la poussée des pieds et des genoux du cheval, il est recommandé d’adopter deux points de fixation, le verrou du bas étant manoeuvrable avec le pied (sinon il restera ouvert les 3/4 du temps) ou couplé sur le verrou du haut.

Mangeoires

Position de la mangeoire

On préconise souvent de placer la mangeoire côté couloir dans l’angle à gauche en entrant. Le cheval ayant en effet tendance à se tenir devant sa mangeoire, cette disposition permet au personnel d’aborder le cheval du côté habituel, c’est-à-dire par sa gauche, ce qui peut grandement faciliter les choses lorsqu’il s’agit de passer un licol à un cheval qui ne se laisse pas facilement attraper.

Hauteur de pose

On recommande souvent de poser la mangeoire entre 1 et 1,30 m de haut pour éviter qu’un cheval ne puisse y poser un pied. Les Anglo-Saxons optent pour une position plus basse (entre 0,60 et 0,90 m de hauteur), qui permet au cheval de manger dans une attitude plus proche de l’attitude naturelle, qui réduit également le risque qu’un cheval surpris ne heurte la tête s’il était en train de rechercher les grains tombés sous la mangeoire...

Types de mangeoires

Les mangeoires sont le plus souvent fixes, parfois pivotantes. Il convient de choisir un modèle incassable anti gaspillage d’une capacité de 16 à 25 l environ, muni d’un bouchon de vidange autorisant un nettoyage à grande eau. Il existe des mangeoires conçues pour être posées dans un angle, d’autres le long du mur.

Trappes pour mangeoires

Un système de trappe permet de distribuer le grain sans pénétrer dans le box, dans le cas de mangeoires placées côté couloir. On trouve aussi dans le commerce des mangeoires d’angle pivotantes, que l’on peut également remplir depuis l’extérieur. La pose d’un volet pour obstruer la trappe n’est pas indispensable.

Certaines personnes sont très hostiles au système de trappe, avec l’argument de dire qu’en diminuant le nombre de fois où l’homme pénètre dans le box, les contacts entre celui-ci et le cheval en sont diminués d’autant, qu’une occasion de contact privilégiée (à chaque repas) se trouve ainsi perdue.

Abreuvoirs

Position de l’abreuvoir

On gagne de la place en plaçant l’abreuvoir dans un angle du box. La hauteur de pose recommandée est de 1 à 1,30 m.

Alimentation en eau des abreuvoirs

Les recommandations importantes et incontournables sont peu nombreuses :

- Donner au réseau d’alimentation une pente générale vers une purge générale facile d’emploi.

- Munir chaque abreuvoir d’une vanne d’arrêt individuelle (quart de tour). Ainsi, pour un surcoût très limité, on n’est pas contraint de priver d’eau une écurie complète en cas de fuite sur un seul abreuvoir (incident relativement fréquent).

Systèmes antigel

Des systèmes réellement antigel existent, les plus simples étant constitués d’une résistance enroulée autour de la canalisation. Les abreuvoirs peuvent aussi être protégés par une résistance intégrée. Malheureusement ces systèmes sont coûteux et assez fragiles.

Une solution peu coûteuse consiste à équiper l’installation d’une sonde et d’une alarme qui se déclenche quand la température descend en dessous d’une température donnée (1 ou 2 °C par exemple) : elle suppose alors l’intervention adéquate du personnel.

Types d’abreuvoirs automatiques

- Abreuvoir à palette ou à palpeur : le cheval actionne une palette ou un palpeur qui déclenche l’arrivée d’eau. C’est un excellent système mais qui peut demander un certain temps d’apprentissage aux chevaux. Son utilisation est donc à réserver aux écuries où les chevaux séjournent longtemps.

- Abreuvoir à niveau constant : un flotteur accessible par démontage d’un capot protecteur gère automatiquement l’arrivée d’eau.

Pour ces deux types d’abreuvoir, un nettoyage régulier est nécessaire, facilité par un bouchon de vidange.

Protection de l’abreuvoir

En principe, les modèles incassables ne nécessitent pas de protection particulière. Néanmoins, un simple tube coudé qui épouse la forme de l’abreuvoir (sans laisser d’espace où un pied puisse être pris) constitue une bonne précaution.

Anneaux d’attache

On n’en prévoit jamais assez. Un anneau par box constitue un minimum, deux anneaux sont préférables. En fait, il est utile de pouvoir attacher les chevaux :

- A côté de la mangeoire

- Sur le mur du fond (par exemple pendant le curage du box)

- A l’extérieur pour effectuer le pansage ou le ferrage hors du box

Des anneaux placés trop bas favorisent les prises de longe, il est donc conseillé de les placer à 1,30 m minimum. Les anglais préconisant une hauteur encore supérieure (1,60 m) mais il faut penser aux utilisateurs, particulièrement aux enfants dans les poneys clubs.

Classiquement on utilise des anneaux constitués d’acier rond galvanisé, le diamètre extérieur de l’anneau étant d’environ 70 mm. La fixation des anneaux doit résister à des tractions importantes. Un anneau qui cède peut causer un accident grave

CARACTÉRISTIQUES DU SITE

## Gonflement des argiles

Phénomène de retrait / gonflement des argiles, PPR ci-joint

Centre Equestre

- Zone faiblement à moyennement exposée

## TERMITES

Le département a été déclaré totalement termité par l'arrêté préfectoral du 19/07/2001 (avec arrêté modificatif du 10/08/2001). Pour tout le département, les conséquences sont :

•	en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un état du bâtiment relatif à la présence de termites est joint au dossier de diagnostic technique à la vente ;

•	en cas de construction ou d'aménagement neuf, des mesures relatives à la protection contre les termites s'appliquent.

Le PPRX est joint ci-après

EXIGENCES techniques DU PROGRAMME

## Exigences relatives au ERP 5° catégorie

Outre les prescriptions relatives à l’hébergement d’équidés, les installations répondront aux DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ERP DE LA 5e CATEGORIE

PE 22 - Traitement d'air et ventilation

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).

§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.

En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.

§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.

§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.

§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.

Le fonctionnement des clapets est auto-commandé par un déclencheur thermique à 70° C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

PE 27 - Alarme, alerte,

§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :

a) l'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs.

b) le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation.

Réglementation Eclairage de sécurité pour type X

EC 7 - Conception générale

L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.

L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement.

En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins.

Il comporte :

- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires.

- soit des blocs autonomes.

§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol.

EC 9 - Eclairage d'évacuation

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés à proximité.

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.

§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

EC 10 - Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement.

§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

EC 11 - Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs

§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).

§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.

§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d'un nombre ne suffisant de points de détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.

§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.

§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l'article EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article EL 15.

§ 6. Aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.

§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.

§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est conforme à la norme NF EN 50171 (septembre 2001).

La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs est compatible avec la tension nominale des lampes.

§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

EC 12 - Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en œuvre du présent arrêté.

§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.

§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :

- permanent à fluorescence ; ou

- à incandescence ; ou

- non permanent à fluorescence équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) ; ou

- à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d'un système SATI.

Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).

§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.

§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC

§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres, conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.

§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

Installations électriques,

PE 24 - Installations électriques

§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.

Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.

L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

§ 3. Les installations électriques

- des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article PE 9, à l'exclusion des locaux renfermant des matériels électriques dont l'accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels,

- des grandes cuisines telles que définies à l'article PE 15, § 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l'article PE 18, doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2). ».

## Exigences relatives aux installations destinées aux équidés

Nature d’un sol équestre

POUR LA CREATION DE SOLS ÉQUESTRES:
– choix techniques sur la base d’une analyse géotechnique et d’un relevé topographique
– Sol équestre (sol en sable)

Le sable: prérequis

Quel que soit le sable choisi, de deux paramètres découlent de la réalisation d’une infrastructure adéquate : ces sont la portance du sol et son drainage.

La portance est l’aptitude du terrain à supporter les charges. Elle résulte de la qualité du travail de fondation. Il est recommandé une portance de 30MPa pour tous les sols à usage équestre.

Le drainage se raisonne en fonction des caractéristiques du sable. En dehors des microsables, l’eau traverse le sable plus vite qu’elle ne s’écoule sur leur surface. Un dispositif drainant doit donc être installé sous couche de travail. Pour les microsables, c’est par la pente que l’eau est évacuée vers la périphérie de l’aire d’évolution, où l’on installe un dispositif d’évacuation, voire de récupération de l’eau qui pourra alors servir à l’arrosage.

Les sables qui conviennent en sol équestre :

Les paramètres suivants sont observés pour choisir les meilleurs sables pour le sol équestre.

- Granulométrie : plus elle est fine, plus le sable sera apprécié pour le sport. Si les écoles d’équitation tournées vers l’initiation et le loisir se contenteront d’un 0/2 lavé, les structures plus exigeantes rechercheront des sables plus fins de type 0/1 (parfois appelé « sables à lapins »). Ils ne sont pas normalisés mais certains donnent des résultats qui conviennent à une utilisation club. L’appellation microsable n’a rien de normalisée mais définit généralement une granulométrie < 400 µm

- extra-siliceux : teneur en silice > 90 %. Elle détermine la résistance à l’usure du sable.

- pauvre en argiles : aux alentours de 5%

- grains ronds à sub-anguleux

- couche de 12 à 15 cm d’épaisseur

Sans sable équestre :

Le sable est le revêtement traditionnel des carrières et manèges mais avec l’avènement de nouvelles alternatives, ce n’est plus systématiquement le plus pertinent.

En fonction des activités pratiquées, de nouveaux choix sont possibles. Composé exclusivement de feutre, certains produits, type l’Amortisol, ne demandent pas d’arrosage et sa texture est souple et amortissante. Ces caractéristiques conviennent aux aires d’évolution destinées à l’enseignement, au travail sur le plat, à l’initiation à l’obstacle, au spectacle etc. Les chevaux de club qui travaillent beaucoup et principalement avec des cavaliers de faible niveau qui « se tapent les fesses » préservent ainsi leurs membres. Les cavaliers débutants craignent moins la chute, se décontractent et progressent d’autant plus vite. De nombreuses écuries de dressage allemandes ont déjà opté pour cette solution.

-------------------------------------------------