DESCRIPTIF DES TERRASSES DES BATIMENTS A, B, C, D, E, F, G

Bâtiment A	Surface : 523 m2

- Etanchéité sur support béton

- mono couche SBS à joint auto

- pare-vapeur

- isolant laine de roche épaisseur 60 mm

- bicouche élastomère L3 soudé en plein de chez SIPLAST

- gravillons

- 3 Skydome

- armoire de BOUYGUES TLECOM

- équipée d’un garde-corps

Bâtiment B	Surface : 920 m2

- Etanchéité sur support béton

- mono couche SBS à joint auto

- pare-vapeur

- isolant laine de roche épaisseur 60 mm

- bicouche élastomère L3 soudé en plein de chez SIPLAST

- gravillons

- 2 Skydome

- équipée d’un garde-corps

Bâtiment C	 Surface : 259 m²

- Etanchéité sur support béton

- Pare-vapeur

- isolant laine de roche épaisseur 60 mm

- bicouche élastomère L3 soudé en plein de chez SIPLAST

- gravillons

- 1 Skydome

- équipée d’un garde-corps

Bâtiment D	 Surface : 356 m²

- Bac de couverture TODESCO C295 GALDA

- Isolation par vapeur CECEAL

- Panneau toit épaisseur 100 mm

- Etanchéité couche parodienne AC3R3

- 2 couches vert-cuivre SBS vieilli

- relevé périphérique vert-cuivre

- acrotères de 50 cm et de 70 cm

- partie en zinc pré patiné 125 m2

- tôle acier sur pourtour

- garde corps sur la périphérie de la terrasse

DESCRIPTIF DES TERRASSES DES BATIMENTS A, B, C, D, E, F, G

Bâtiment E	Surface : 1201 m²

- Terrasses sur support béton

- Ecran d’indépendance

- Pare-vapeur

- Isolant thermique de 90mm

- Complexe bicouche

- Bitume élastomère

- Plots pvc

- Dalle béton 0.60X0.60X0.05

- 11 Skydome

- Ligne de vie existante sur le milieu de la terrasse

Bâtiment F	Surface :874m2 dont 300 m2 de terrasses

- Toiture en zinc quartz

- Backs en zink

- Terrasse sur support béton

- Composition

- Ecran d’indépendance

- Pare-vapeur

- Isolant thermique de 90mm

- Complexe bicouche

- Bitume élastomère

- Gravillons

- 4 Skydome

Bâtiment G	Surface : 1112 m2

- Terrasse sur support béton

- Composition

- Ecran d’indépendance

- Pare-vapeur

- Isolant thermique de 90mm

- Complexe bicouche

- Bitume élastomère

- Gravillons

- 5 Skydome

- Equipée de garde-corps

DESCRIPTIF DES TERRASSES DES BATIMENTS A, B, C, D, E, F, G

Terrasses jardin	311m2

- Etanchéité sur support béton

- Pare-vapeur isolant thermique 90mm

- Ecran d’indépendance

- Complexe bicouche

- Bitume élastomère

- Terre végétale

Coursive passerelle	184m2

- Dalles ardoises

- Support d’indépendance

- Complexe bicouche

- Bitume élastomère

- Plots PVC