CAHIER DES CHARGES

- Informations générales

| - Intitulé de la mission | Travaux de construction d’infrastructures de collecte et stockage d’eau à des fins agricoles dans les CRDE |
| --- | --- |
| - Bénéficiaire(s) | Projet AFIDEV ; Partenaires |
| - Pays | Union des Comores |
| - Durée totale des jours prévus | - 30 jours |

- Contexte et justification du besoin

Le projet AFIDEV (Appui aux Filières d’Exportation et au Développement Rural) s’inscrit dans le cadre du Plan de développement France-Comores (PDFC), financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture de la Pêche, de l’Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat (MAPETA) de l’Union des Comores.

Dans le cadre des activités du projet AFIDEV, il est prévu de lancer des travaux de construction d’infrastructure de collecte et stockage d’eau à des fins agricoles dans les CRDE.

- Objectifs

  - Objectif général

L’objectif principal de ce marché est de lancer des travaux de construction d’infrastructure de collecte et stockage d’eau à des fins agricoles dans les CRDE.

  - Modalités d’exécution du marché

  - Période de mise en œuvre :  05 mois

- Description technique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

- Le présent marché concerne les travaux de construction d’infrastructures de collecte et stockage d’eau à des fins agricoles dans les CRDE

1.2.	MARQUES ET REFERENCES

Les Entrepreneurs peuvent proposer des marques de leur choix à condition que les matériaux soient de qualité au moins équivalente à celle donnée comme référence de base. Tous produits ou matériaux ne possédant pas au moins les mêmes caractéristiques de qualité et de définition seront refusées par le Consultant chargé de la supervision des travaux.

1.3. 	COMMANDES - LIVRAISONS SUR CHANTIER

Avant le démarrage de quelconques travaux, les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront être soumis à l’ingénieur chargé du contrôle des travaux et être approuvés par lui.

Ainsi tout matériau ne répondant pas parfaitement aux caractéristiques décrites au présent document et qui n’aurait pas été préalablement approuvé par l’Ingénieur chargé du contrôle des travaux avant passation de commande chez un fabriquant ou un fournisseur, sera refusé.

1.4.	ABSENCE DE DESCRIPTION

Au cas où aucune description particulière ou standard ne serait pas précisée dans les chapitres suivants, l’Entrepreneur devra fournir les matériaux de la meilleure qualité requise pour ce type de travaux et ceux-ci devront avoir reçu l’approbation de l’Ingénieur chargé du contrôle.

Les matériaux et les équipements qui n’ont pas reçu d’approbation en cas de modification, seront refusés et remplacés par l’Entrepreneur, à ses frais.

1.5.	ESSAIS - ANALYSES ET CONTROLES GRANULOMETRIQUE

A tout moment, l’Ingénieur pourra demander tous essais de résistance, contrôles granulométriques, vérifications de dosage et autres essais et analyses qu’il jugera utiles sur les matériaux mis en œuvre. Ces essais et analyses seront à la charge de l’Entrepreneur.

ARTICLE 2 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1.  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- la construction des citernes de 10citernes, de dimensions respectives voir le tableau suivant. Toutes les constructions seront de forme rectangulaire avec des parois en maçonnerie des poteaux et chainage  en béton, un radier en béton de 20 cm. Toutes ces constructions seront recouvertes de tôle et équipées des conduites galvanisées encastrées en partie dans les parois. Les fonds et parois intérieurs et extérieurs seront recouverts  respectivement de chape et d’enduit ( voir détails sur les plans).

- L’aménagement des aires de captage (voire dimensions sur les plans)

| CRDE | LOCALITES | SITES OU TERROIRS | TRAVAUX | Capacité | Nombre | Dimensions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAMBAO MTSANGA | Bambao Mtsanga | Marovojo | Captage sur la rivière Tratringa à réhabiliter (Curage et consolidation), Canalisation et citerne |  |  | Volume (m3) | Aire (m2) | Longueur (m) | Largeur(m) | Hauteur (m) |
|  |  |  |  | 150m3 | 1 | 150 | 60 | 10 | 6 | 2,5 |
|  | Koni, Gégé et Domoni | Kitarini | Captage sur le point d’eau « Al HAÏ », canalisation et citerne | 150m3 | 1 | 150 | 60 | 10 | 6 | 2,5 |
| DOMONI | Limbi Domoni | Hacharifou | Captage à Bweladze Canalisation et citerne | 100m3 | 1 | 100 | 50 | 8 | 5 | 2,5 |
|  | Domoni | Mahindrini | Captage sur la rivière de Jomani à Hapira, canalisation et citerne | 150m3 | 1 | 150 | 60 | 10 | 6 | 2,5 |
| MREMANI | Daji | Patsouhani, Kokogoni et Hamora | Captage sur la rivière Hamora, canalisation et Citerne | 100m3 | 1 | 100 | 50 | 8 | 5 | 2,5 |
| BANDRAMAJI | Shaweni | Tilidjou et Angognobe | Citerne et captage sur une canalisation | 100m3 | 1 | 100 | 50 | 8 | 5 | 2,5 |
| SEREHINI | Chouani | Chouani | Citerne à réhabiliter et citerne à construire | 100m3 | 1 | 100 | 50 | 8 | 5 | 2,5 |
|  | Mvouni et Mkazi | Mvouni (Derrière l’Université) | Citerne et canalisation | 150m3 | 1 | 150 | 60 | 10 | 6 | 2,5 |
| DZAHADJOU | Sambabodoni Dimadju Wellah Dzahani II | Mlima wa Irihabwe | Citerne et canalisation | 100m3 | 1 | 100 | 50 | 8 | 5 | 2,5 |
|  | Vanadju Milevani Mvounabadani | Itsoundzou - Badradju | Citerne et canalisation | 100m3 | 1 | 100 | 50 | 8 | 5 | 2,5 |

2.2. STRUCTURES A REALISER

Les structures à réaliser comprennent notamment :

- Les fondations en béton à 350 kg supportant  les soubassements en maçonnerie.

- L’ossature (poteaux,) en béton armé à 350 kg, les parois en maçonneries,  protégées par un enduit deux couches,

- Les chainages en béton armé à 350 kg,

- Le radier  en béton armé  dosé à 350 kg /m3.

- Les toitures en bac alu,

- Les traverses en tubes carré de 40

2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de dix (10) jours suivant la date de notification de son marché, l’Entrepreneur devra présenter à l’approbation du maître d’Ouvrage le calendrier d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre à cet effet.

Il précisera notamment les matériels et méthodes qui seront utilisés ainsi que les effectifs en personnel qui seront employés, avec l’échelonnement de ces utilisations et de ces emplois dans le temps, pour les diverses parties d’ouvrages.

2.4. PRESENTATION DU PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur fournira au Maître de l’Ouvrage, dans un délai de dix (10) jours suivant la date de l’approbation de son Marché, le projet de ses installations de chantier.

Il devra se procurer, à ses frais risques et périls, les terrains dont il aura besoin pour l’installation de ses chantiers, le stationnement de son matériel et le dépôt provisoire des matériaux.

2.5.	CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

a) - Particularités des aménagements à réaliser

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l’état des lieux et apprécié toutes les sujétions du projet à réaliser.

b) - Contraintes extérieures à respecter

Tous les cheminements et les écoulements devront être maintenus pendant la réalisation des travaux, ainsi que le maintien des divers réseaux (conduite d’eau potable etc.).

ARTICLE 3 - IMPLANTATION - CONNAISSANCE DES TRAVAUX

L’implantation sera réalisée sur la base des structures existantes. Le niveau 0,00 de référence correspond à l’altitude du sol fini.

L’Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du terrain et des aménagements prévus dans le cadre du projet. Il devra prévoir notamment, à sa charge, tous les sondages, études, reconnaissances et vérifications nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages demandés. Il devra prendre connaissance des prescriptions relatives aux différents corps d’état et ne pourra en aucun cas invoquer une méconnaissance du projet pour demander une majoration de prix.

L’Entrepreneur devra réaliser ses travaux dans les règles de l’Art, selon les normes et les règlements en vigueur; Il assurera avec les autres lots éventuels une bonne coordination, afin d’éviter les mauvaises intersections ou raccordements aux structures existantes.

Avant tout commencement des travaux, les implantations, les niveaux et le positionnement des aménagements à réaliser seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

ARTICLE 4 - TERRASSEMENTS - FOUILLES

Toutes les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol et à une profondeur minimale de 0,50 m.

L’extraction et l’enlèvement des éléments rocheux ou massifs maçonnés rencontrés au cours des fouilles ne pourront donner lieu à une plus-value.

Avant commencement des travaux de fouilles seront soumis à l’agrément de l’Ingénieur.

ARTICLE 5 - GROS ŒUVRE

Les travaux de gros œuvres comprennent principalement :

5.1. - Béton de propreté à 150 kg, (épaisseur minimal 0,05m) mis en place en fond de fondations, sans coffrages, avec débordement de 0,05 cm de chacune des faces des ouvrages.

OBJET : - sous tous les ouvrages en béton en contact avec le sol.

5.2. - Béton à 350 kg pour fondation et radier, à toutes profondeurs, y compris vibration, réservation, trémies et saignées pour passages de canalisations et fourreaux, feuillures de toutes sections.

OBJET : - massifs sous poteaux et massifs isolés

-radiers

- parties enterrées de la structure B.A.

- massifs de fondation.

5.3. - Béton à 350 kg pour structures en élévation, destiné aux structures réalisées à toutes hauteurs au-dessus des sols, compris vibration, réservations, trémies, et saignées pour passages de canalisations et fourreaux, feuillures de toutes natures, joints creux, etc...

OBJET : - voiles

- poteaux - raidisseurs

- chaînages des maçonneries

ARTICLE  6 - QUALITE DES MATERIAUX

6.1.	GENERALITES

Avant tout emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, à la vérification ou à  l’acceptation provisoire de l’Ingénieur.

Les matériaux soumis à essais ne pourront être utilisés à condition que les résultats des essais aient permis de les accepter.

L’Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la durée des essais s’insère entre l’approvisionnement d’un matériau et sa mise en œuvre.

- SABLES

L’utilisation de sable corallien est formellement interdite.

- AGREGATS POUR BETON

Ils seront nettoyés par lavage ou dépoussiérage avant l’emploi. Les matériaux de concassage devront être débarrassés de leur pellicule de poussière par soufflage ou tout autre procédé.

Les granularités seront les suivantes :

- béton maigre et béton dosé à 200 kg de ciment			12/25

- béton dosé à plus de 250 kg de ciment				  8/25

- EAU DE GACHAGE

L’utilisation de l’eau de mer est interdite.

L’eau de gâchage sera fournie par l’Entrepreneur et ne doit pas contenir plus de deux grammes par litres de sel dissous.

- LIANTS HYDRAULIQUES

La fourniture de liants hydrauliques fait partie des prestations de l’Entreprise. La nature des liants hydrauliques dont l’emploi est prescrit est définie ci-après : les liants utilisés doivent être obligatoirement ensachés en usine et livrés en sacs.

Toute utilisation de ciment ré-ensaché est interdite.

- ARMATURES POUR BETON ARME

Définies suivant les règles du BAEL 99 elles présenteront les caractéristiques suivantes :

- limite d’élasticité :			. Acier doux FE E24	=	235 M.PA

. Aciertor     FE E40	=	400 M.PA

- effort de longue durée		. FE E24 - FE/CS	=	204 M.PA

. FE E40 - FE/CS	=	348 M.PA

- PROFILES METALLIQUES

Les pièces métalliques seront brossées et recevront, avant la pose, une couche de peinture antirouille à liant glycérophtalique modifié vinylique, associé à des pigments inhibiteurs (épaisseur du film sec 70 microns).

ARTICLE 7 - MACONNERIES ET BETON

7.1.	BETON

Les armatures seront maintenues en place durant le bétonnage par des cales en béton.

Les faces verticales pourront être décoffrées 48 heures après leur mise en œuvre, les faces horizontales 21 jours au plus tôt après leur mise en œuvre.

Pendant les trois (3) jours qui suivront sa mise en œuvre, le béton devra être protégé du soleil et arrosé abondamment plusieurs fois par jour.

L’Entrepreneur devra le nettoyage de toutes les bavures et de tous les ragréments nécessaires au bon aspect de l’ouvrage.

  - MACONNERIE D’AGGLOMERES

Les agglomérés devront être dosés à 300 kg de ciment, comprimés et vibrés.

Leurs différentes faces devront être planes; celles destinées à être enduites seront suffisamment rugueuses pour assurer l’adhérence de l’enduit.

Les agglomérés seront posés par assises réglées horizontales à joints croisés. Ils seront posés à bain mortier dosé à 300 kg de ciment et assujettis avec un maillet, de manière à ce que le mortier reflue de toutes parts.

Tout aggloméré cassé ou fendu pendant la pose sera rejeté. Les joints auront six à douze millimètres de largeur.

  - MACONNERIE DES MOELLONS

Les matériaux pour protection en enrochement ou gabions et les moellons pour perrés et maçonnerie proviendront des carrières agréées par le Contrôle. Ils ne devront craindre ni l’eau ni l’humidité. Ils devront rendre un son clair sous le choc d’un marteau. Ceux qui rendraient un son sourd et qui contiendraient des parties tendres ou qui s’écraseraient sont à rejeter. La valeur maximum du coefficient obtenu selon la méthode de Los Angeles pour mesurer la résistance de la pierre à l’usure et aux chocs est fixée à 30.

Pour les perrés, la plus petite dimension des blocs utilisés ne devra pas être inférieure à 20 cm, la longueur minimum de queue étant de 25 cm.

Pour les gabions, les blocs de remplissage ne doivent passer en aucun sens à travers les mailles du treillis et celles en contact avec des mailles doivent avoir, dans tous les sens, une grandeur au moins égale à 2 fois la grosseur des mailles, soit 16 cm.

La dimension minimale des blocs pour enrochements est fixée à 20 cm. Le poids spécifique minimum des enrochements est de 2,4 tonnes par mètre - cube. Pour les enrochements arrangés à la main, 80 % des blocs auront un poids compris entre 30 et 70 kg.

Ces matériaux pourront provenir soit de dépôts de rivières soit de matériaux de carrières concassés. L’emplacement des carrières n’est pas indiqué, il est laissé au choix du Titulaire qui devra avant exploitation les faire agréer par le Contrôle. Il est formellement stipulé que cette acceptation n’engage en rien l’Administration, tant en ce qui concerne les droits des tiers qu’en ce qui a trait à la réception ultérieure des matériaux.

Les agrégats pierreux devront être durs, denses, stables, exempts des gangues d’argile ou terreuse et purgés des débris végétaux.

Le pourcentage d’ensemble des matières impropres, de quelque nature qu’elles soient, ne devra pas être supérieur à 3 % en poids des agrégats pierreux.

  - ENDUITS

Les murs et cloisons en agglomérés seront enduits au mortier dosé à 500 kg de ciment. Avant l’application de l’enduit, les maçonneries à recouvrir seront grattées, brossées et lavées à grande eau. le produit SIKA doit être ajouté à  la préparation du mélange et la mise en œuvre de l’enduit étanche.

Les enduits seront exécutés en deux couches ; la première étant projetée à la truelle pour dégrossissage, la seconde étant appliquée avant que la première ne soit complètement sèche. Elle sera réglée et finement talochée.

Le lissage sera renouvelé à plusieurs reprises en ayant soin de ne pas mouiller la surface jusqu’à ce que le retrait occasionné par la dessiccation ne donne plus lieu à aucune gerçure.

Après l’achèvement, l’enduit devra être homogène, d’un aspect régulier, sans gerçure ni soufflure et, en appliquant une règle sur sa surface en tout sens, on ne devra y remarquer ni bosse, ni creux sensibles. Les saillies et arêtes seront vives et bien dégagées, sans aucune épaufrure, les enduits devront être parfaitement adhérents et ne sonneront pas creux au choc de marteau.

L’épaisseur totale de l’enduit terminé devra être au moins égale à quinze (15) millimètres.

7.5	COFFRAGES - PAREMENTS

Les coffrages devront avoir leurs faces, en contact avec le béton, parfaitement dressées et nivelées. Ils seront rigides pour éviter toutes déformations et étanches pour prévenir toute perte de laitance.

Les bourrages en papier sont strictement interdits.

L’Entrepreneur devra, avant tout commencement d’exécution, soumettre les dispositions détaillées des coffrages à l’agrément de l’Ingénieur ou de son représentant.

La limite de tolérance est fixée à 5 millimètres.

7.6.	CHAPES

Les chapes, au mortier de ciment dosé à 600 kg/m3, auront 2 centimètres d’épaisseur minimum.

A cet effet, et avant que le mortier ait cessé d’être plastique, on y marquera les joints à l’aide d’une règle et d’une lame de fer.

La couche de mortier sera fortement comprimée et la surface bouchardée ou lissée. L’exécution aura lieu sur toute l’épaisseur à la fois et, pour éviter des fissures, par bandes parallèles larges d’un mètre maximum.

Les chapes seront exécutées sans interruption entre les joints. En cas de suspension forcée, la surface des dernières parties posées sera piquée et mouillée de façon à rendre parfaite l’adhérence avec les parties suivantes.

La surface de la chape sera réglée avec soin, horizontalement dans les pièces.

Jusqu’à prise complète, la chape devra être protégée efficacement contre toutes les dégradations, de quelque nature qu’elles soient.

7.7.	MORTIER ET MICRO-BETON

- – Destination

Les mortiers et micro-bétons seront normalement utilisés pour le scellement des platines d’ancrage des dispositifs de sécurité métalliques (barrières, garde -  corps,  etc.), des platines d’ancrage ou des supports de panneaux solaires et autres installations.

Les mortiers seront remplacés par des mortiers spéciaux, prêts à l’emploi lorsque les plans de détail le précisent, en particulier, dans le cas de scellement d’armatures passives dans les structures déjà réalisées.

b) - Résistance

La résistance des mortiers et micro-bétons sera au moins égale à celle des bétons environnants. Ils devront être parfaitement compacts et imperméables.

- - Prescriptions particulières

Les ciments utilisés dans la composition des mortiers et micro-bétons seront identiques à ceux employés pour les bétons environnants.

ARTICLE 8 - CHARPENTE – COUVERTURE

8.1.	Généralités

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer la méconnaissance de la consistance ou des prescriptions relatives aux autres lots, pour exécuter les travaux, suivant les règlements en vigueur, les règles de l’Art et en accord avec le projet. En outre, il sera censé connaître parfaitement les conditions climatiques dans lesquelles s’exécute le projet, et toutes les contraintes et sujétions d’exécution qui s’y rapportent.

Tous les matériaux utilisés seront toujours de première qualité et l’Entrepreneur devra indiquer dès la soumission, les origines, références, caractéristiques, procès-verbaux d’essai, avis technique et garanties des échantillons dont il envisage l’emploi.

Il devra par la suite, avant tout commencement de travaux soumettre les échantillons correspondants accompagnés des notices techniques de pose et prescriptions des fournisseurs, au Maître d’Œuvre qui se réserve la possibilité de faire exécuter tous essais complémentaires ou contrôles aux frais de l’Entrepreneur avant de donner son accord, ainsi que tous essais en cours de travaux pour contrôler les conditions de pose

8.2    Couverture

La couverture sera en bacs aluminiums auto-portants à 99,5% d’une épaisseur minimum de 0,7 mm (1,89kg/m²). L’entrepreneur se conformera obligatoirement lors de l’exécution aux prescriptions techniques du DTU N° 40-42 de juin 1965.

Les crochets de fixation seront en acier galvanisé, un cavalier de répartition sera obligatoirement mis en place avant le serrage. Les rondelles d’étanchéité seront métalliques renforcées des joints en plastique, une feuille de papier bitumineux sera interposée entre les pannes et les éléments de couverture.

8.3. : charpente métallique

Le dimensionnement des différents éléments du treillis sera établi pour résister à un vent de 150 km/h. Le taux de travail des aciers est limité à 16 kg/mm².

Il sera intervenu dans le calcul de la charpente les éléments suivants :

  - poids propres :

- couverture ;

- pannes ;

- surcharges climatiques (règles N.V. 65-67).

L’entrepreneur se conformera obligatoirement aux prescriptions techniques définies dans le D.T.U. 32-1 dans son édition la plus récente.

Tous éléments métalliques seront traités contre la rouille avant la pose. Il est expressément défendu de faire usage de cales ou de mastic pour dissimuler les imperfections des assemblages.

Les menuiseries seront posées avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait avec leurs emplacements exacts.

Avant tout commencement de travaux, l’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’Œuvre les échantillons de matériaux dont il envisage l’emploi.

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit de faire exécuter tous essais ou contrôles aux frais de l’Entrepreneur, pour vérification de la qualité et de la conformité des matériaux proposés avant d’arrêter son choix.

ARTICLE 10 :	CALCULS DES INSTALLATIONS

Quel que soit le système employé, les installations doivent être étudiées et réalisées en vue d’un minimum d’entretien. Ces installations doivent également être étudiées et réalisées en vue de l’élimination des bruits de toutes natures : remplissage, vidanges, vitesses des fluides, transmission de bruits divers etc... Les canalisations, conduites, pièces de raccordement, robinetterie et appareils de toutes natures nécessaires aux installations, faisant l’objet des présents lots, seront dimensionnés par l’Entreprise sous son entière responsabilité.

ARTICLE 11 :	GARANTIE ET RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

Le Soumissionnaire, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques, est encouragé à visiter et à examiner le Site des travaux ainsi que les environs et à réunir toutes les informations nécessaires à la préparation de son offre et à l’exécution des travaux de construction. Le Soumissionnaire assumera tous les frais relatifs à la visite du site.

Le Soumissionnaire,  est seul responsable des désordres pouvant provenir soit de l’emploi de matériaux ou appareils défectueux, soit d’un mauvais montage, en conséquence, si, en cours de travaux, des vices de construction ou de mise en œuvre étaient constatés, l’Entrepreneur procéderait immédiatement au démontage et à la remise en place correcte des ouvrages.

L’Entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer la conservation intacte des travaux et les protéger contre toutes avaries jusqu’à réception, il devra à cet effet se prémunir contre tout accident en contractant à ses frais toutes assurances nécessaires. Si, en cours d’essais, ou lors de la mise en service, les installations se révélaient bruyantes, l’Entrepreneur procéderait immédiatement aux modifications nécessaires.

11.1. OBLIGATIONS DIVERSES

Les trous de passage et de fixation des différentes canalisations dans les ouvrages de gros œuvre, sont à la charge et seront exécutés par l’Entrepreneur du lot gros œuvre. Il est spécifié que l’Entrepreneur d’un ou de plusieurs lots devra fournir en temps utile au maçon les renseignements concernant les trous, passages, trémies et tasseaux nécessaires à l’exécution des travaux de plomberie.

En cas d’omission de la part de l’Entrepreneur d’un des présents lots, les percements ou tailles de réservation qui en résulteraient seraient à sa charge.

11.2. EPREUVES

Les matériaux et appareils feront l’objet de contrôle et essais conformes aux normes. Les installations seront essayées et réglées, toutes les malfaçons seront réparées, les prestations omises seront complétées, les prestations contraires aux normes seront remplacées.

11.3.	OPERATIONS DE CONTROLE ET D’ESSAIS

11.3.1. – Essais

Les défauts de conformité seront constatés au moyen des opérations suivantes: vérification à vue, essais simples sur le chantier, essais en cours de travaux.

11.3.2. – Robinetterie

Les robinets sont essayés sous une pression de 20 kg/cm². Les robinets d’arrêt sont essayés pendant une minute en position ouverte et fermée.

11.3.3. – Distribution

Les canalisations d’eau installées sont mises en charge sous une pression supérieure de 5 kg, à la pression de service, sans dépasser en aucun point la pression d’épreuve de chaque matériau.

Cette pression est maintenue pendant 4 heures au moins, aucune fuite ne doit se révéler.

11.3.4. - Evacuation des eaux usées

Essai par cartouche fumigène, à la pression de l’air, sous une pression de service de 3,5 kg et 4,5 kg/cm².

11.6. FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE

11.6.1 - Canalisations en acier galvanisé et PEHD

Les tubes en acier galvanisé seront conformes aux normes, soudés par rapprochement, assemblés par filetage et manchonnages.

Les canalisations comprendront tous les raccords filetés, coudes, tés, réductions etc. Nécessaires, en fonte malléable, galvanisée et toutes sujétions. Les coupes seront soignées.

L’installation devra être facilement démontable, en acier cadmié ou galvanisé, à scellement ou à vis, suivant le cas et avec rosaces.

Les changements de diamètre seront obligatoirement exécutés par manchons de réductions et les coudes cintrés, préférés aux coudes du commerce.

Toutes les canalisations seront posées avec une pente régulière et les purges seront placées à tous les points bas de manière à ce que la vidange puisse être faite de façon complète.

Toutes les traversées horizontales entre joints de dilatation, les fourreaux seront exécutés en deux parties et laisseront une très libre dilatation des tuyauteries.

Le diamètre intérieur sera supérieur de 0,010 m au diamètre extérieur du tube qu’il protège.

Les tuyaux en PEHD., ainsi que la mise en place seront conformes aux normes.

Les joints seront exécutés suivant les instructions du fabricant.

Les colliers de fixation seront en acier galvanisé démontables à deux boulons et à tige à scellement.

ARTICLE 12 : 	PLANS ET SCHEMAS

L’Entreprise devra la fourniture des plans et schémas avant toute exécution pour approbation par le Maître de l’Ouvrage. Après exécution, l’Entreprise fournira au Maître de l’Ouvrage les plans mis à jour, un contre-calque de chaque plan et trois tirages, comportant la position exacte des canalisations. La réception ne pourra être faite qu’après la remise de ces documents et l’apurement des comptes.

ARTICLE 13.	RECEPTION DES TRAVAUX

La réception officielle des travaux aura lieu suivant le planning de tous corps d’état et après achèvement complet des travaux. Cependant, avant de prononcer cette réception, il sera effectué une pré-réception provisoire.

L’Entreprise devra tous les frais de réception et de pré-réception de l’installation, ainsi que la mise à disposition de tous les appareils de mesures indispensables aux essais des installations.