Manuel d'inspection

Version 1.0 FR (July 31, 2026)

© Copyright Seaflex AB 2004

PORT……………………………………………………………………………………...

PONTON……………………………………………………………………………………

L'inspection du système d'amarrage Seaflex est recommandée selon le calendrier suivant:

| Années après l'installation | Type d'inspection | Date à effectuer ( théorique) | Date effectuée ( réel) |
| --- | --- | --- | --- |
| Juste après installation | 1 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 3 | 2 |  |  |
| 4 | 2 |  |  |
| 5 | 1 |  |  |
| 6 | 2 |  |  |
| 7 | 2 |  |  |
| 8 | 2 |  |  |
| 9 | 1 |  |  |
| 10 | 2 |  |  |

Ce programme d'inspection doit être répété en permanence.

De plus, une inspection de surface de type 2 doit être effectuée après chaque tempête majeure.

Pour chaque amarrage Seaflex, une copie de la fiche 1 doit être complétée.

Si la spécification nécessite une mesure, la valeur mesurée doit être écrite dans la colonne de commentaire.

Si la spécification de la tâche nécessite uniquement un contrôle visuel, "ok" doit être écrit dans la colonne de commentaire, à condition que l'élément soit correct. Sinon, des commentaires doivent être faits.

Si la spécification nécessite un ajustement quelconque, "ok" doit être écrit dans la colonne de commentaires lorsque l'item est correct et que la tâche requise a été effectuée.

Pour la inspection général la fiche 2 sera utilisée.

| Fiche d'inspection de l'amarrage Seaflex | Type d'inspection 1 Inspection de plongée | Feuille 1(2) |
| --- | --- | --- |

| Élément à inspecter | spécification | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Numéro d'amarrage |  |  |
| Type de Seaflex | Seaflex…………………………………. Doit être vérifié lors de la première inspection directement après l'installation. |  |
| Position des blocs de béton | Doit être vérifié lors de la première inspection directement après l'installation. |  |
| 1. Organeau du bloc béton | Inspection visuelle et mesure de l'usure. Au pire des cas, l'usure ne doit pas dépasser 20% de l'épaisseur d'origine. Pas lors de la première inspection directement après l'installation. Epaisseur d'origine……………….mm |  |
| 2. Manille integrée au Seaflex | Inspection visuelle et mesure de l'usure. Au pire des cas, l'usure ne doit pas dépasser 20% de l'épaisseur d'origine. Pas lors de la première inspection directement après l'installation. Epaisseur d'origine……………….mm |  |
| 3. Haussière en caoutchouc | Contrôle visuel de la prétension, de l'usure et de la longueur du caoutchouc visible. Doit être vérifié lors de la première inspection directement après l'installation. Faire attention spécialement aux frictions aux points de croix. Niveau d'eau à l'inspection…………….. |  |
| 4. Fixation de la corde au Seaflex | Inspection visuelle de l'usure. En cas d'usure, celle-ci doit être décrite sur une feuille séparée et une photo doit être prise. |  |
| 5. Corde en polyester | Inspection visuelle et mesure de l'usure. Au pire des cas, l'usure ne doit pas dépasser 10% du diamètre d'origine. Faire attention spécialement aux frictions aux points de croix. Diamètre d'origine…………………mm |  |
| 6. Organeau du ponton béton | Inspection visuelle et mesure de l'usure. Au pire des cas, l'usure ne doit pas dépasser 20% de l'épaisseur d'origine. Epaisseur d'origine……………………………mm |  |

Date:	_____________________________________________

Société:	_____________________________________________

Control:	____________________________________________

Signature: 	_____________________________________________

| Fiche d'inspection de l'amarrage Seaflex | Type d'inspection 1 Inspection de plongée | Feuille 2(2) |
| --- | --- | --- |

Commentaires:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Date:	______________________________________________

Société:	______________________________________________

Control:	______________________________________________

Signature:	______________________________________________

| Fiche d'inspection de l'amarrage Seaflex | Type d'inspection 2 Inspection de surface | Feuille 1(2) |
| --- | --- | --- |

Ce type d'inspection doit être effectué à partir du ponton au niveau marée le plus bas possible.

Chaque mouillage Seaflex doit être tiré à la main et vérifier qu'il est en tension.

La position du ponton par rapport à l'environnement et la disposition d'origine doivent être déterminées.

Si l'un des amarres Seaflex n'est pas sous tension ou si la position du ponton a été modifiée, une inspection de type 1 doit être effectuée sur les amarrages concernés.

Commentaires:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Date:	______________________________________________

Société:	______________________________________________

Control:	______________________________________________

Signature:	______________________________________________