Présence d’Amiante

- Présence d’amiante dans les existants

- 1) Evaluation initiale des risques des entreprises de travaux

Pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, conformément à l’article R. 4412-97 du Code du Travail, les documents suivants doivent être joints aux documents de consultation des entreprises par le donneur d’ordre.

|  | Travaux impactant directement ou indirectement |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produits et matériaux visibles et accessibles de la Liste A | Produits et matériaux visibles et accessibles des listes A et B |  |  | Tout produits et matériau Liste C et tout autre réputé contenir de l’amiante | Tout produit ou matériau tableau A.1 norme NFX 46-020 |
| Périmètre de repérage | Parties privatives habitation collective | Parties communes d'habitation | Tertiaire | Parties privatives habitation | Tout bâtiment |  |
| Document joint | DAPP | DTA |  | Vente | Repérage avant démolition | Repérage avant travaux |

En fonction des travaux prévus, si les documents utiles à l’évaluation du risque amiante n’ont pas été communiqués, il convient de les faire réaliser et d’interdire toute intervention sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.

- 2) Programmes de repérage

    - Liste A de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique = visible et accessible (DAPP, DTA)

    - Listez B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique = visible et accessible (DTA)

    - Liste C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique = destructif sur tout le bâtiment (Demol)

    - Tableau A.1 de la norme NFX 46-020 (Travaux, dont démol)

- 3) Méthodologie des repérages

Elle est définie par :

    - Liste A : arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par arrêté du 26 juin 2013,

    - Liste B : arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que du contenu du rapport de repérage, modifié par arrêté du 26 juin 2013,

    - Liste C : arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits  de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage (JO du 6 juillet 2013),

    - Liste norme NFX 46-020

En fonction du programme et du périmètre de repérage, la méthodologie du repérage est la suivante :

    - recherche des matériaux et produits du programme considéré :

examen exhaustif des parties de l’immeuble bâti visées par le périmètre de repérage

détermination des zones présentant des similitudes d’ouvrage,

détermination des zones homogènes pour les listes A et B pour les repérages DAPP, DTA, TRANSA

    - identification et localisation des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante :

visibles et accessibles pour les missions DAPP, DTA, TRANSA

produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble pour la mission DEMOL

produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec les parties de l’immeuble impactées directement et indirectement par les travaux prévus pour la mission TRAVAUX.

    - détermination de la présence ou de l’absence d’amiante :

analyse par un laboratoire accrédité COFRAC ou similaire,

marquage

document consulté

absence d’amiante par nature

présence d’amiante par décision de l’opérateur (uniquement pour liste B),

    - évaluation de l’état de conservation des MPCA des listes A et B pour les repérages DAPP, DTA, TRANSA

- 4) Contenu des rapports de repérage

Au minimum :

    - Les conclusions relatives à l’évaluation de l’état de conservation pour les missions de la liste A et B (rappelées en début de rapport) :

Obligations liste A (DAPP, DTA, TRANSA)

Recommandations liste B (DTA, TRANSA)

Investigations restant à réaliser

    - Intervenants

    - Identification de l’immeuble

    - Dates de commande, réalisation, signature

    - Dates, références, conclusions des rapports précédemment effectués

    - Plans ou croquis

    - Liste des parties visitées

    - Liste des parties non visitées :

Motifs

Mention que les obligations réglementaires ne sont pas respectées

Moyens à mettre en œuvre (conseillé)

Liste de tout local ou volume non visité (plénum, doublage…)

    - Liste et localisation des MPSCA

Absence d’amiante

Présence d’amiante

Critères retenus pour conclure

    - Analyses :

Rapports

Localisation

Identification et n° d’accréditation du laboratoire

    - Plans ou croquis (localisation prélèvements, MPCA)

Pour les repérages avant travaux, y compris de démolition, un pré- rapport ne permet pas d’effectuer les  travaux sur les locaux, parties de bâtiments, volumes, ouvrages et parties d’ouvrages n’ayant pas été visés et/ou devant faire l’objet d’investigations approfondies.

Les investigations approfondies destructives et démontages nécessaires sont déterminés par l’opérateur de repérage qui les réalise ou les fait réaliser par le donneur d’ordre.

Selon la norme NFX 46-020, Le donneur d’ordre est tenu :

    - de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.) et en définit les conditions d’utilisation ;

    - en fonction de la mission, de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l’opérateur de repérage ;

    - de préciser par écrit, dans le cadre d’une mission «Travaux», les zones dans lesquelles seront réalisées ces derniers, leur nature et, si elles sont connues, les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) qui seront utilisées.

- 5) Dispositions communes aux Interventions ponctuelles, retrait ou encapsulage de produit ou matériau contenant de l’amiante

L’entreprise de travaux doit se conformer aux dispositions des sous sections 2 et 4 de la section 3 « Risques d’exposition à l’amiante » du Code du Travail :

    - Evaluation initiale des risques :

Estimer le niveau d’empoussièrement pour chaque processus de travail (niveaux 1, 2, 3),

Respect de la valeur limite d’exposition professionnelle de 10 f/l pour 8h de travail,

Communication des conditions et résultats des contrôles au médecin du travail, CHSCT ou délégués du personnel et mise à disposition à l’inspection du travail, médecin inspecteur du travail, agents des services de prévention,

    - Principes et moyens de prévention :

Information au donneur d’ordre de toute découverte d’amiante en cours de travaux

Réduction au plus bas de la durée et le niveau d’exposition des travailleurs et garantir l’absence de pollution des bâtiments (réduction de l’empoussièrement, confinement, décontamination)

Mise en œuvre de moyens de protection collective adaptés

Mise en œuvre d’équipements de protection individuelle adaptés

Maintien en état et renouvellement des MPC et EPI

Signalisation et inaccessibilité de la zone aux personnes non concernées par les opérations

Suspension des opérations si dépassement des niveaux d’empoussièrement estimés

    - Notice de poste pour information des travailleurs

    - Formation des travailleurs selon arrêté du 23 février 2012 modifiant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amentifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87, et R. 4412-98.

La formation est renouvelée régulièrement conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

    - Suivi de l’exposition par fiche d’exposition à l’amiante

    - Traitement des déchets :

Conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer l’émission de poussière

Déchets ramassés au fur et à mesure

Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés

Evacués après décontamination au plus tôt

Transportés conformément à la législation en vigueur

Suivi des déchets par BSDA

- 6) Dispositions spécifiques aux travaux d’encapsulage et de retraitI

Entreprise de retrait et d’encapsulage :

    - Evaluation des risques et mesures d’empoussièrement :

Détermination du niveau d’empoussièrement de chaque processus (chantier test, contrôle périodique)

Contrôle initial du niveau d’empoussièrement avant démarrage des travaux de retrait ou d’encapsulage

Respect de la valeur limite de 5f/l dans l’environnement du chantier durant les travaux

    - Champ de certification des entreprises selon les activités décrites dans leur DUER

    - Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage (PDRE) :

Contient les 18 points décrits par l’article R. 4412-133 du Code du Travail

Tenu à disposition sur le chantier

Est déposé un mois avant le début des travaux à l’inspection du travail et à la CARSAT (en cas d’urgence 8 jours)

Transmis pour validation en cas d’avenant

    - Fin de travaux :

Etablissement d’un rapport de fin de travaux (RFT)

Autocontrôle

Nettoyage approfondi

Mesure d’empoussièrement libératoire

Fixation des fibres résiduelles

Propriétaire (art. R. 1334-29-3 du CSP) :

    - Fait réaliser l’examen visuel pour les matériaux et produits des listes A et B avant toute restitution des locaux

    - Fait réaliser la mesure de seconde restitution après démantèlement du confinement et après réalisation des travaux TCE

Points de suivi des travaux :

    - Organisation de réunions hebdomadaires, rédaction et diffusion de procès-verbaux,

    - Préalablement à l’opération de traitement des MPCA :

  - marquage des MPCA, enlèvement du mobilier, démontage des équipements, obturation les réseaux de ventilation des locaux qui en sont pourvus, réseaux consignés,

  - balisage et délimitation de la zone d’intervention : zone de travail, locaux d’accueil et d’hygiène, stockage des déchets,

  - installation des réseaux d’alimentation et de rejet pour la zone des travaux : puissance du réseau électrique suffisant (extracteurs, éclairage, chauffage, outils), alimentation et évacuation d’eau (douche, nettoyage, imprégnation, aspersion), compresseurs de production d’air si nécessaire, avec réalisation d’un plan d’installation.

    - Installation des équipements du chantier :

  - présence des équipements et des moyens de protection collectifs et individuels tels que prévus dans le PDRE et le MO, et conformes à l’arrêté du 8 avril 2013 en fonction des niveaux d’empoussièrement attendus (1-2-3),

  - vérification de la présence de fenêtres de visualisation ou de caméras afin de permettre de visualiser le chantier,

    - Mesures et contrôles à effectuer :

  - présence du MOE lors du test fumée,

  - contrôle de la réalisation et des rapports des stratégies d’échantillonnage et mesures d’empoussièrement : état initial, zone environnant le chantier, poste de travail, eaux rejetées, 1ère restitution,

    - Gestion des aléas :

  - découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante : de par la bonne réalisation des études préalables, cet aléa est exclu, sauf en cas de destruction accidentelle d’un composant de la construction non concerné par les travaux. Dans ce cas, il convient de stopper les travaux, faire réaliser des prélèvements et analyses complémentaires pour lever le doute, et, en cas de présence avérée d’amiante, reprendre la démarche d’évaluation du risque,

  - dépassement des seuils d’empoussièrement : de par la bonne réalisation des études préalables, cet aléa est exclu, sauf en cas de non-respect des processus par l’entreprise de retrait. Dans ce cas : arrêt des travaux, mise en place d’actions correctrices en lien avec les organismes de prévention.

Points de suivi de la réception du chantier de retrait :

    - avant le repli des installations, et pour le compte du MO, seront programmées les deux étapes d’examen visuel (avant et après confinement) afin de s’assurer que les travaux sont correctement réalisés et que l’entreprise rend des locaux propres à la poursuite des travaux TCE.

    - contrôle du repli des installations,

    - contrôle de l’analyse atmosphérique de fin de chantier après déconfinement, non obligatoire mais qui permet aux entreprises TCE d’effectuer leur analyse de risque, et de prouver leur responsabilité si la mesure de 2de restitution montre une concentration d’amiante au-delà du seuil réglementaire de 5 fibres/litres,

    - inventaire contradictoire de restitution de chantier,

    - pour les travaux relevant de la sous-section 3 du CT, contrôle du rapport de fin d’intervention (RFI) préalablement défini dans le C.C.T.P., qui sera transmis au MO, CSPS et CHSCT,

    - intégration du RFI au DOE,

  - à la remise du chantier T.C.E., faire réaliser pour le compte du MO, par un laboratoire autre que celui de l’entreprise, la mesure atmosphérique de 2de restitution, qui conditionne la restitution des locaux aux occupants.

- 7) Dispositions spécifiques aux interventions ponctuelles sur matériaux et produits contenant de l’amiante

    - Mode opératoire pour chaque processus mis en œuvre :

Validé par mesure d’empoussièrement sur opérateur

Préalablement soumis à l’inspection du travail et CHSCT

    - Transmission à l’inspection du travail et à la CARSAT des éléments définis par l’article R. 4412-148 du CT si intervention de plus de 5 jours

    - Chaque mode opératoire contient :

Nature de l’intervention

Matériaux concernés

Fréquence et modalités du contrôle du niveau d’empoussièrement et du respect de la VLEP

Descriptif des méthodes de travail et des moyens techniques mis en œuvre

Notices de poste

Caractéristiques des MPC et des EPI utilisés

Procédures de décontamination

Procédures de gestion des déchets

Durée des temps de travail