MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) AU PROJET DE RENOVATION DU SIEGE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM)

DES BOUCHES-DU-RHONE

Marché n°24.970.01

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ANNEXE 1 : PRE PROGRAMME

Table des matières

1	CONTEXTE DE L’OPERATION	4

1.1	Présentation de la CPAM 13	4

1.1.1	Statut et missions :	4

1.1.2	- Instances Nationales	4

1.2	Présentation de l’opération immobilière projetée	5

1.2.1	– Présentation du site	5

1.2.2	– Présentation des bâtiments	6

1.2.2.1	Composition et description générale des bâtiments	6

1.2.2.2	Les surfaces utiles brutes des bâtiments A, B, C et D	9

1.2.2.3	Les surfaces brutes du bâtiment du CEIR	9

1.3	Occupation des bâtiments	10

1.3.1	CPAM :	10

1.3.1.1	Présidence et Direction générale	11

1.3.1.2	Direction de la production et du service	15

1.3.1.3	Direction comptable et financière	16

1.3.1.4	Direction de la gestion du risque et du contrôle contentieux	18

1.3.1.5	Direction des ressources	21

1.3.2	Partenaires hébergés :	26

1.3.2.1	Service médical	26

1.3.2.2	Centre technique informatique	28

2	PRESENTATION DU PROJET	30

2.1	Historique et évolution du projet	30

2.2	Projets constituant l’ensemble de l’opération de rénovation du CAV	30

2.3	Les objectifs particuliers du Maître d’Ouvrage	31

2.3.1	La qualité environnementale	31

2.3.2	Performances du futur bâtiment	31

2.3.3	Maintenabilité du futur bâtiment	31

2.3.4	Economie, et exploitation du futur bâtiment	31

2.3.5	La mise en œuvre du Building Information Modeling (BIM)	32

3	LES ENJEUX	32

3.1	Enjeux patrimoniaux	32

3.2	Enjeux fonctionnels	32

3.3	Les enjeux de rationalisation des surfaces et rendement	33

3.4	Les enjeux de gestion du patrimoine	33

4	RECENSEMENT DES BESOINS	33

4.1	Nécessités fonctionnelles	33

4.1.1	Télétravail et fréquentation	34

4.1.2	Occupation théorique, et ratio d’occupation	34

4.2	Surfaces – Dimensionnement des besoins – Eléments de programmation	35

4.2.1	Etude capacitaire CPAM 13	35

4.2.2	Etude capacitaire DRSM	36

4.2.3	Etude capacitaire autres activités	36

4.2.4	CTI	37

4.2.5	Synthèse	37

5	LES AXES D’EVOLUTION TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES	37

5.1	Réflexion sur la performance des enveloppes	37

5.2	La définition et l’optimisation des surfaces	38

5.3	Les accès et la circulation dans les bâtiments	38

5.4	Des modules pour accueillir les différents collectifs	39

5.5	Espaces de travail	40

5.6	Aménagements	40

5.7	Espace partagé, bureau partagé	40

5.8	L’irrigation informatique du bâtiment	41

5.9	Automatismes	41

5.10	Espaces d’évènementiel	42

5.11	Espaces de formation – Institut 4.10	43

5.12	Intégration d’une Agence	44

5.13	Les espaces du CE	44

6	NATURE DES TRAVAUX A ENVISAGER	45

7	LES POSSIBILITES OPERATIONNELLES	45

7.1	Les possibilités de bureaux tiroirs	45

8	ENVELOPPE BUDGETAIRE	46

9	ANNEXES	46

## CONTEXTE DE L’OPERATION

Dans le cadre du plan national immobilier, la CPAM envisage la requalification de son site administratif principal de Marseille. Il s’agit de mettre en œuvre une l’adaptation de l’infrastructure bâtiment aux nouveaux modes de travail post crise sanitaire, ou les principes de conception et la technologie devront servir une utilisation raisonnée des surfaces.

### Présentation de la CPAM 13

#### Statut et missions :

La CPAM des Bouches du Rhône est un Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Son action s’exerce dans le département des Bouches du Rhône.

Elle assure des relations de proximité avec les publics de l’Assurance Maladie et ses missions principales sont :

- L’affiliation des assurés sociaux et la gestion de leurs droits à l’assurance maladie

- Le traitement des feuilles de soins et des prestations d’assurance maladie : remboursement des soins, paiement des indemnités journalières ou encore avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la CSS

- Le traitement des demandes de pensions d’invalidité et leur versement ;

- L’instruction des déclarations d’accident du travail ou de maladies professionnelles - en lien avec le service médical de l’Assurance Maladie – et l’indemnisation des victimes ou de leur ayants-droits (soins médicaux, indemnités journalières ou rentes en cas d‘incapacité) ;

- L’application d’un plan d’action annuel sur la gestion du risque, en relation avec les professionnels de santé ;

- Le développement d’une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, etc.);

- La mise en œuvre d’une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés - en collaboration avec le service social des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) - et des aides collectives au profit d'associations ;

- L’organisation des visites des délégués de l’Assurance Maladie chez les professionnels de santé ;

- Réguler les dépenses et s’assurer de la qualité des soins en encourageant les bonnes pratiques, en favorisant la coordination des acteurs de santé et en luttant contre les abus et les fraudes.

- Le développement d’actions pour prévenir la désinsertion professionnelle à travers des cellules pluridisciplinaires regroupant les compétences des différents organismes (CPAM, Carsat, ELSM/DRSM) : service social, médical, prestations, etc.

Chiffres-clés :

- 2 100 000 assurés protégés

- 21000 professionnels de santé accompagnés

- 9 300 000 000€ de prestation versées annuellement

#### - Instances Nationales

La CPCAM 13, pour le développement de son projet de rénovation du CAV est accompagnée par:

- Le Département de l’Immobilier et de l’Environnement de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) qui valide l’ensemble des étapes du financement de l’opération. L’opération est inscrite dans la Convention d’Objectifs et de gestion 2023-2027 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Le DIE accompagne la CPCAM 13 dans le montage et le financement du projet de rénovation du CAV.

- La Direction de l’expertise des Opérations Immobilières de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS), accompagne la CPAM pour la partie technique du projet de rénovation du CAV.

Le Programme Technique Détaillé de cette opération sera finalisé par le pôle immobilier de l’UCANSS sur la base du présent document de pré-programmation de la CPAM 13.

L’expertise de ce pôle spécialisé de l’UCANSS pourra également être sollicitée pour superviser d’autres composantes du projet et notamment les marchés de prestations de services et de travaux, ainsi que dans le suivi de l’avancement des études.

### Présentation de l’opération immobilière projetée

#### – Présentation du site

Située au cœur du 9° arrondissement, au pied des ensembles immobiliers de Valmante, l’unité foncière est composée de la parcelle cadastrée 849 I 157, pour une surface de 29 949m².

La parcelle se situe en zone UC2 du PLUi, et bordée d’espaces verts protégés et d’un espace boisé classé.

Les bâtiments existants et annexes constituent une emprise au sol de :

      - 3463 m² pour le siège de la CPAM 13 (Bâtiments A, B, C, D)

      - 1027 m² pour le CTI (CEIR Sud)

      - 40 m² pour la guérite

      - 96 m² pour le local technique des PAC

Soit une emprise totale de 4626 m².Les 5 bâtiments et annexes constituent un ensemble immobilier tertiaire bâti en 1978 par l’architecte Roland Carta.

Le style architectural de ces immeubles administratifs est marqué par l’époque avec l’emploi systématique de panneaux de façade préfabriqués en béton, appliqués sur une structure poteaux-poutres.

Cet ensemble de bâtiments est classé en ERT, et est susceptible d’accueillir un ERP 5ème catégorie (antenne de réception du public).

#### – Présentation des bâtiments

##### Composition et description générale des bâtiments

N

CEIR Sud

Les bâtiments A, B, C et D ainsi que les annexes sont occupés actuellement par la CPAM 13 et ses partenaires (DRSM et ELSM)

- Le bâtiment A est composé de 6 niveaux, du sous-sol au niveau 4.

- Le bâtiment B est composé de 9 niveaux, du sous-sol au niveau 7.

- Le bâtiment C est composé de 4 niveaux, du sous-sol au niveau 2.

- Le bâtiment D est composé de 2 niveaux, du rez-de-chaussée au niveau 1.

Bâtiment D

2 niveaux

Bâtiment C

4 niveaux

Bâtiment CEIR

2 niveaux

Bâtiment A

6 niveaux

Bâtiment B

9 niveaux

Le CEIR SUD rattaché au CTI de la région PACAC comprend 2 niveaux (sous bassement et étage). Les enveloppes de cet édifice seront revues dans le cadre du projet de rénovation, pendant que parallèlement, l’outil industriel du CTI sera adapté à de nouveaux besoins.

Les surfaces hors œuvre brutes des bâtiments A, B, C et D

La surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction et prend en compte l’épaisseur de tous les murs.  La surface des toitures terrasses est aussi incluse dans le calcul de la SHOB mais pas les surfaces des escaliers, ascenseurs, marches et rampes d’accès.

Les surfaces hors œuvre brutes constituent les surfaces bâties réelles, et permettent de juger de l’ampleur de l’opération et des interventions sur les bâtiments.

C

B

A

D

##### Les surfaces utiles brutes des bâtiments A, B, C et D

La surface utile est un outil essentiel de la démarche de programmation. Elle représente la surface des locaux étant nécessaires à l’exercice des activités.

Elle comprend les surfaces telles que les bureaux, circulations, archives, réfectoires… et mêmes les sanitaires. Mais elle ne comprend pas les surfaces des éléments structurels : murs, cloisons… ainsi que les locaux techniques et surfaces extérieures tels que les toitures terrasses.

|  | Niveaux | Surface bât.A,B,C | Surface bât. D | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sous-sol | 2174 |  |  |  |
|  | Rez de chaussée | 2175 | 281 |  |  |
|  | Etage 1 | 2102 | 536 |  |  |
|  | Etage 2 | 2027 |  |  |  |
|  | Etage 3 | 786 |  |  |  |
|  | Etage 4 | 810 |  |  |  |
|  | Etage 5 | 572 |  |  |  |
|  | Etage 6 | 561 |  |  |  |
|  | Etage 7 | 570 |  |  |  |
|  |  | 11777 | 817 | 12594 |  |
| A | B |  |  |  |  |
|  |  |  | C | D |  |

##### Les surfaces brutes du bâtiment du CEIR

La surface hors œuvre brute est de 2600m²

La surface utile brute est de 1560m²

### Occupation des bâtiments

#### CPAM :

Les bâtiments sont actuellement occupés principalement par des équipes administratives : la Direction générale, la Présidence, la Sous-Direction du contrôle contentieux, la Direction de la production et des services, La Direction des ressources (incluant la sous-direction infrastructures et services, et la sous-direction RH Budget Achats, la Direction comptable et financière, la sous-direction du pilotage stratégique, et la Direction de la gestion du risque et du contrôle contentieux.

Le service Médical, partenaire hébergé par la CPAM occupe le 4° étage (Direction régionale et Echelon Local) ainsi qu’une partie du 6ème étage au sein de la cellule médico-administrative de coordination régionale de la gestion du risque.

Le CTI PACA Corse occupe un bâtiment dédié à son activité d’éditique nationale.

##### Présidence et Direction générale

La CPAM est un organisme à gestion paritaire, qui comprend un collège de conseillers, et un président. – 8 représentants des assurés sociaux ; – 8 représentants des employeurs ; – 2 représentants de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ; – 5 représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie

Les services liés à la présidence regroupent les locaux affectés au président et à son cabinet, ainsi qu’une salle utilisée par les conseillers. L’ensemble est actuellement situé au 7° étage.

Les services liés à la Direction générale regroupent les locaux affectés au Directeur Général et à son cabinet, ainsi que la Direction de la coordination de la Gestion du Risque. L’ensemble est actuellement situé au 6° étage.

Rattaché à la Direction générale, la SDPS est située au 1er étage

|  |  |  |  | Effectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Directeur général | 1 |
|  |  |  | Président du Conseil | 1 |
| Direction | Rattachement | Service |  |  |
| DG | 510 DG | 4510 | Cabinet du Directeur Général | 5 |
| DG | 510 DG | 4691 | Cabinet du président | 8 |
| DG | 515 SDPS | 4514 | Marketing et partenariats | 9 |
| DG | 515 SDPS | 4515 | SDPS | 2 |
| DG | 515 SDPS | 4516 | Département Numérique, Marketing et Com | 1 |
| DG | 515 SDPS | 4518 | E-santé | 5 |
| DG | 515 SDPS | 4522 | Pilotage de la performance | 6 |
| DG | 515 SDPS | 4523 | Pilotage organisation et processus | 4 |
| DG | 515 SDPS | 4524 | Pilotage projets stratégiques et audits | 9 |
| DG | 515 SDPS | 4701 | Communication et médias | 6 |
| DG | 526 DCRGR | 4527 |  | 0 |
|  |  |  |  | 57 |

Synthèse

La Direction Générale, avec un effectif de 6 personnes (4.725rés), occupe 216.30m² SUB (36.05m² SUB par agent, ou encore 45.77m² SUB/rés)

144m² de surface utile brute au 6°étage (38% des surfaces occupées)

38% des 191.25 m² de surfaces communes, soit 72.3m²

La Présidence, avec un effectif de 9 personnes (6.3 rés), occupe 209.75m² SUB,

(23.30m² SUB par agent, ou encore 32.29m² SUB/rés)

144.77m² de surface utile brute au 7°étage (37% des surfaces occupées)

37% des 176.93 m² de surfaces communes, soit 64.98m²

La SDPS, avec un effectif de 42 personnes, occupe 849.68m² SUB (hors archives), (20.23m² SUB par agent, ou encore 25.74m² SUB/rés)

39.95 m² de surface utile brute au rdc

562.58 m² de surface utile brute au 1°étage

59% des 417.54 m² de surfaces communes du 1er étage du bâtiment C, soit 247.05m²

##### Direction de la production et du service

Les services liés à la DPS regroupent les locaux affectés au Directeur Adjoint en charge de la DPS,  la sous-direction des Prestations, la sous-direction de l’accompagnement en santé, ainsi que la sous-direction de la relation clients. L’ensemble est actuellement situé aux 1er et 5° étage.

##### Direction comptable et financière

Les services liés à la Direction comptable et financière regroupent les locaux affectés au DCF, au département de la Maîtrise des risques, et au département comptable et financier.

L’ensemble est actuellement situé au 1er étage.

Effectifs

Synthèse

La Direction comptable et financière, avec un effectif de 68 personnes (53.55rés), occupe 1066.97m² SUB (15.69m² SUB par agent, ou encore 20.92m² SUB/rés)

164 m² de surface utile brute au 1°étage du bâtiment B (hors salle de réunion mutualisée)

100% des 90.67 m² de surfaces communes du 1er étage du bâtiment A, soit 90.67 m²

361.79 m² de surface utile brute au 1°étage du bâtiment B

100% des 244.06 m² de surfaces communes du 1er étage du bâtiment B, soit 244.06m²

139.86 m² de surface utile brute au 1°étage du bâtiment C

16% des 417.54 m² de surfaces communes du 1er étage du bâtiment C, soit 66.59m²

##### Direction de la gestion du risque et du contrôle contentieux

Les services liés à la DDR regroupent la SDIS, la SDRH-BA. L’ensemble est actuellement réparti entre le rdc, le 1er  étage et l e7° étage..

Effectifs

La Direction de la gestion du risque et du contrôle contentieux, avec un effectif de 62 personnes (49rés), occupe 671.08m² SUB hors archives (11.00m² SUB par agent, ou encore 13.70m² SUB/rés)

82.92 m² de surface utile brute au 7°étage du bâtiment B

21% des 176.93 m² de surfaces communes du 7° étage du bâtiment B, soit 37.15m²

66.08 m² de surface utile brute au 1°étage du bâtiment B

322.09 m² de surface utile brute au rdc du bâtiment C

39% des 417.54 m² de surfaces communes du rdc du bâtiment C, soit 162.84m²

##### Direction des ressources

Les services liés à la DDR regroupent la SDIS, la SDRH-BA. L’ensemble est actuellement réparti entre le sous-sol, le rdc, le 2° et le 3° étage..

#### Partenaires hébergés :

Le service Médical, et le CTI sont également installés sur le site de la CPAM.

##### Service médical

La direction régionale du Service Médical, et l’échelon local sont actuellement situés au 4° étage et occupe 885m² SUB pour 62 personnels (48.9rés) soit un ratio d’occupation de 14.27m²SB/ETP, ou 18.17m²SUB/résident

##### Centre technique informatique

Le CTI PACA Corse occupe un bâtiment dédié à son activité d’éditique nationale.

Le CTI occupe 1560m² SUB pour 11 personnels (8.7rés) soit un ratio d’occupation de 141.8m²/ETP, ou 179.31m²SUB/résident

Dans le cas du CTI et compte tenu de l’activité d’éditique industrielle installée sur le site, les ratio d’utilisation des surfaces rapportées aux ETP ou au nombre de résident ne sont pas pertinent. Les éléments de conception devront s’appuyer sur les matériels, l’organisation des lignes de production et l’ergonomie générale des activités exercées.

## PRESENTATION DU PROJET

### Historique et évolution du projet

En janvier 2018, la CPAM 13 lance un projet de réhabilitation globale de l’ensemble des bâtiments de son siège social. Une première ébauche est établie et l’opportunité de projet est approfondie jusqu’en 2020/21. L’étude de faisabilité a permis à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie de prendre une décision dès la fin 2020 afin d’intégrer le projet de rénovation du CAV au le Plan Immobilier National 2024 – 2027.

Cependant, il apparait au sortir de la crise sanitaire qu’émergent de nouveaux usages au travail, et que cet épisode a mis en lumière des nécessités inattendues pour un organisme comme la CPAM 13. En 2021, les fondements programmatiques d’une opération comme la rénovation d’un centre administratif sont à revoir intégralement.

Le recours pérenne au télétravail comme mode d’exercice courant amène à se poser la question de l’utilisation et de la mutualisation des surfaces. En Juin 2023, de nouvelles prescriptions pour l’utilisation des surfaces sont émises par l’Etat, et transmises par la CNAM.

La sobriété énergétique est devenue un axe principal des projets de rénovation ou de construction, et tend à prédominer dans l’ensemble des objectifs environnementaux, avec les données issues du bilan carbone sur la durée de vie du bâtiment.

S’il s’agit de mettre au centre des objectifs de projet la sobriété globale, énergétique ou dimensionnelle, la crise du Covid nous a également enseigné la nécessité de conserver des lieux mobilisables en cas de crise. Ainsi, certains éléments de programme doivent posséder cette flexibilité permettant de passer par exemple, de locaux d’enseignement ou de communication à des locaux permettant d’héberger des activités comme le contact-tracing.

Ainsi, le prochain CAV sera-t-il adapté aux nouveaux usages, performant sur le plan de son occupation comme sur celui de sa gestion, devra satisfaire aux objectifs environnementaux de notre société.

### Projets constituant l’ensemble de l’opération de rénovation du CAV

La présentation et le dimensionnement de l’opération de rénovation du CAV comprend les éléments sous-ensembles suivants :

- Projet « performance des enveloppes, structure des bâtiments et infrastructures techniques »

- Projet « Infrastructures et réseau informatique »

- Projet « Rénovation et industrialisation du CEIR »

- Projet « Aménagement des espaces de travail de la CPAM13 et densification »

- Projet « Aménagement des espaces de travail du service médical »

- Projet « Création d’une agence d’accueil du public »

- Projet « Création d’un centre évènementiel mutualisé »

- Projet « Création d’un centre de formation mutualisé et intégration de l’institut 4.10 »

- Projet « Création d’une centrale photovoltaïque »

### Les objectifs particuliers du Maître d’Ouvrage

#### La qualité environnementale

La CPAM 13 n’a pas de choix arrêté sur un label particulier dans le cadre de ce futur projet mais vise un certain nombre d’objectifs :

- Appliquer la règlementation environnementale (RT globale en vigueur),

- Écoconstruction, éco-gestion, confort et santé.

- L’utilisateur devra être au cœur de la labellisation entre le volet environnemental et la qualité de vie,

L’AMO devra aider le Maître d’Ouvrage à sélectionner le système d’évaluation qui correspondra le mieux à la philosophie voulue en termes de développement durable.

#### Performances du futur bâtiment

La CPAM souhaite que ses bâtiments intègrent les objectifs environnementaux en termes de sobriété énergétique, y compris sur le long terme, et en terme de décarbonation.

Les enveloppes présentent des surfaces de façades et de couvertures considérables, qui sont le siège principal de déperditions énergétiques et source d’inconfort. La conception des enveloppes devra être de nature à réduire au maximum les nécessités d’apport de chauffage, de climatisation et d’éclairage. Les concepts techniques devront privilégier la mise en œuvre de systèmes passifs (matériaux, composition, convection naturelle, protection solaire, inertie…), et l’utilisation de systèmes actifs pour une optimisation maximale de l’énergie qui sera nécessaire au confort des bâtiments (récupération de chaleur, free cooling, production photovoltaïque…)

Le bilan carbone est un entrant primordial du projet de conception de ces enveloppes. A cette fin, il convient à la fois de considérer les aspects liés à la déconstruction sélective, au réemploi, à la valorisation des produits de déconstruction, et à l’utilisation de produits bio-sourcés, issus de filières décarbonées et parfaitement recyclables à terme. Il s’agit d’inscrire les bâtiments du CAV dans les objectifs 2050 du décret tertiaire.

#### Maintenabilité du futur bâtiment

La facilité de maintenance et d’exploitation (nettoyage) est également un objectif de premier rang. Dès la phase conception, la CPAM 13 souhaite que la maintenabilité des installations fasse l’objet d’une attention particulière et notamment :

      - Sur l’accessibilité des installations et composants,

      - Le démontage possible des éléments sans détérioration,

      - Le repérage des installations de répartition et de coupure des fluides et énergie,

      - L’interchangeabilité des composants et des consommables,

      - La standardisation évitant la constitution de stocks,

      - La sécurité d’intervention,

#### Economie, et exploitation du futur bâtiment

Dans le développement du projet, il conviendra de mettre en place des stratégies d’exploitation et d’utilisation du bâtiment performantes. Une définition modulaire, flexible et réversible devra être privilégié, en tenant compte des temps et coûts nécessaires pour passer d’un état à l’autre, pour tenir compte de la vie du bâtiment sur le long terme.

#### La mise en œuvre du Building Information Modeling (BIM)

La CPAM 13 souhaiterait disposer à terme d’une gestion patrimoniale en BIM de ses implantations. La mise en œuvre serait conduite à l’occasion d’opérations de réhabilitation lourde de travaux de réaménagements, ou de mise à niveau.

La conversion en BIM du patrimoine doit permettre à terme la gestion et l’exploitation au travers de jumeaux numériques, par site, associant données paramétriques issues du BIM et exploitation au travers de la supervision et de l’administration d’un réseau de capteurs, et d’actionneurs.

En ce qui concerne le futur projet, la CPAM 13 souhaiterait donc réaliser son projet en BIM à vocation Gestion Exploitation Maintenance. La Caisse Nationale d’Assurance maladie a défini une Charte BIM. Il appartiendra à l’AMO d’en inclure les concepts et recommandations dans la rédaction des pièces des différentes consultations qu’il aura à suivre.

## LES ENJEUX

Le Schéma Directeur Immobilier Local a inscrit le projet de restructuration de l’unité existante permettant d’envisager l’évolution des objectifs fonctionnels et immobiliers pour les prochaines années.

Les enjeux et objectifs du schéma directeur immobilier local de la CPCAM des Bouches du Rhône pour 2023-2028, seront la continuité du plan CPAM 2018-2022. Celui-ci comprend plusieurs axes.

### Enjeux patrimoniaux

L’établissement du projet d’aménagement devra explorer les potentialités du site, en termes de logique urbaine, de densification, et d’opportunité de reconfiguration.

- Définir les grandes options du programme, qui permettront d’intégrer les besoins de la CPAM, et ceux des partenaires hébergés (Service médical) -  Relocalisation des effectifs du Cabot, de l’agence Marseille 9°, du CE, intégration de l’institut 4.10…

- Définition des modalités d’accès et statut de nos voies de dessertes. Le CAV doit-il rester dans un Parc, ou devenir un immeuble urbain – Définition des voiries et des objectifs.

- Devenir de la partie supérieure de la parcelle – Faut-il conserver une telle surface non utilisée (valorisable à hauteur de 7000k€, y compris les pks qui nous seraient nécessaires, équipés en IRVE)

- Vente du site du Cabot

- Vente du site de La Capelette (prévue au SDIL)

- Vente du site des Caillols

### Enjeux fonctionnels

Le projet d’aménagement proposé s’appuie principalement sur cinq intentions :

- Définir des espaces de travail qui pourront héberger les différentes activités, sans les conditionner. Ces typologies d’espaces pourront être différenciées en fonction des ambiances recherchées pour un confort maximum dans l’exécution des tâches, en recherchant un équilibre entre les espaces d’usage individuel et collectif. APPROCHE PAR L’USAGE ET L’ACTIVITÉ

- Favoriser une flexibilité et une adaptabilité maximale des locaux, compte tenu des nouveaux usages hybrides issus de la crise sanitaire

- Apporter des services complémentaires, qui faciliteraient la réalisation des missions, et auraient un impact sur la qualité de vie au travail APPROCHE DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AU SENS LARGE

- Renforcer les aspects collectifs et transverses des différentes activités (direction, pilotage, projets…) APPROCHE PAR LA DÉFINITION DU COLLECTIF

- Favoriser l’aspect social du travail, et le collectif « corporate » LA RENCONTRE ET L’INTERACTION

La réussite du projet sera matérialisée par la capacité du bâtiment à s’adapter aisément à de nouveaux besoins notamment par les choix constructifs et architecturaux permettant une variété des aménagements et des fonctionnalités mises en œuvre ou à mettre en œuvre.

### Les enjeux de rationalisation des surfaces et rendement

- La poursuite de la rationalisation des surfaces sur la base avec un objectif de 18 m²SUB  par résident.

- La définition de modes d’occupation qui tiendront compte des nouveaux modes d’exercice, (espaces partagés, mutualisés…)

### Les enjeux de gestion du patrimoine

- Une conception qui développera un mode quotidien d’écologie urbaine, en valorisant les démarches tendant à rendre le bâtiment passif, en réduisant l’impact environnemental des bâtiments de manière drastique, en valorisant la place de la nature dans l’environnement de travail

- La flexibilité et éventuellement la réversibilité à long terme des usages (troisième vie du bâtiment)

- Les coûts d’exploitation réduits au maximum, et une maintenance rendue aisée et fluide par une conception adaptée, associée aux outils de gestions informatique évolués (maquettes dynamiques, algorithmes prédictifs…)

- La sécurité des personnes et des biens au regard de l'évolution réglementaire.

- La supervision générale, et l’automatisation et le contrôle en temps réel des fonctions techniques du bâtiment

## RECENSEMENT DES BESOINS

### Nécessités fonctionnelles

Le site de Valmante regroupe les directions suivantes :

- Direction générale et présidence

- Direction comptable et financière

- Direction de la production et du service

- Direction de la gestion du risque et contrôle contentieux

- Direction des ressources

- Direction de la Coordination régionale de la Gestion Du risque

L’ensemble du cadre d’organisation regroupe 480 personnels à fin 2023.

A ces effectifs ils convient d’ajouter ceux des partenaires hébergés de la CPAM 13 :

- Le service médical (59 agents actuellement basés au CAV, 95 à ajouter à terme)

- Le CTI (10 agents, et un outil éditique industriel)

Ainsi que de futurs partenaires, le cas échéant

#### Télétravail et fréquentation

Depuis 2022, et la sortie de la crise sanitaire, le télétravail est devenu un mode d’exercice standard, et est parfaitement entré dans les usages à la CPAM13, et devenu une norme. En effet, sur les 480 salariés de la CPAM, rattachés au site de Valmante, 451 sont télétravailleurs, sous un format fixe (1, 2 ou 3j), ou au forfait (40 ou 80 jours par an), soit 94% de l’effectif rattaché au CAV. Une étude de fréquentation a été réalisée à l’automne 2023 pour évaluer la répartition des effectifs de télétravailleurs ayant recours au télétravail au cours de la semaine

NB : Lors de ce test (réalisé sur 2 mois), 64 agents au forfait n’ont pas posé de jours de télétravail.

Nous observons une utilisation du télétravail maximum le Vendredi, de 260 agents (57%), relativement importante le Mercredi (39.5%) et mesurée les 3 autres jours (24.5% à 30%) et des effectifs présents sur site de 190 à 340.

La correction des agents qui n’ont pas utilisé de jours de télétravail est établie ainsi : nous établissons 2 jours moyens de plus sur le mois, soit 0.5/semaine/ agent (soit 32j), répartis sur les 4 semaines de l’étude (soit 8j/sem), le lundi (6) et le mardi(2).

La fréquentation serait établie entre 334 le Lundi, 332 le Mardi, 272 le Mercredi, 315 le Jeudi et 191 le Vendredi. Si nous parvenions à homogénéiser les écarts de fréquentation (lundi et mercredi, notamment, nous pourrions nous approcher d’un effectif présent courant de 290 personnes.

#### Occupation théorique, et ratio d’occupation

Depuis la LR-DDO-93-2023, la caisse nationale a précisé les concepts nécessaires pour atteindre des objectifs de rationalisation des surfaces en tenant compte des usages issus du télétravail.

L’usage est désormais de considérer les résidents, « soit un nombre de personnes, salariés ou non, exerçant une activité régulière pérenne dans le bâtiment à l’échelle d’une année ».

Ainsi, à l’effectif en ETP, il convient d’appliquer un coefficient de minoration de 0.75, au titre de l’absentéisme courant, et un coefficient de majoration de 1.05.

Ainsi, pour l’effectif actuel rattaché au CAV :

480x0.75x1.05= 378 résidents pour la CPAM

59x0.75x1.05= 47 résidents pour le service médical

Impact du télétravail

Pour tenir compte du télétravail, il conviendrait d’appliquer un coefficient de 0.6 à 1, en fonction de la nature de l’activité et de la proportion effective de télétravail.

Pour les 29 agents CPAM (23 résidents) non concernés par le télétravail (support, maintenance…), le coefficient est de 1.

Par défaut, et en moyenne, nous appliquerons un coefficient de 0.8 aux 355 autres résidents, soit 284 résidents parmi les télétravailleurs.

Ainsi, le total des résident actuels affectés à Valmante à prendre en compte pour tenir compte du télétravail serait de 306 res pour la CPAM et 38 pour le Service médical.

NB : Il apparait que la fréquentation actuelle ne correspond pas un coefficient de 0.8, mais plutôt de 0.7 au titre de la minoration TW.

### Surfaces – Dimensionnement des besoins – Eléments de programmation

#### Etude capacitaire CPAM 13

Le CAV héberge plusieurs types d’activités :

      - Activités administrative, situées du Rdc au R+7, avec des typologies de bureaux traditionnelles.

      - Activités techniques spécifiques : Imprimerie, Ateliers, Logistiques, Stockage, Archives, situés dans des locaux semi enterrés ou aux sous-sols, ou encore dans le bâtiment du CEIR

Le dimensionnement du programme est conditionné par les activités existantes ou futures, et par les directives de la CNAM, en termes de rationalisation des surfaces.

Nous disposons au CAV de 12 594m² SUB dans les bâtiments A, B, C et D (Hors CEIR), dont 2455m² de sous-sol.

Cette étude considère les 10 139m² de SUB comme pouvant héberger nos activités administratives.

L’application d’un ratio de surface de 18m²SUB/résident est la recommandation de la CNAM pour une réhabilitation. Sans tenir compte des usages de télétravail, notre besoin de SUB se quantifie comme suit :

Effectif présent au CAV de 480 agents CPAM (378 résidents)

Pour la CPAM, un des objectifs du projet étant d’optimiser l’occupation des locaux, il faut considérer la réintégration des activités de production hébergées sur les sites du Cabot et de Saint Barnabé, soit les effectifs suivants :

- Pôle de 35 agents du Cabot (28 résidents)

- Pôle DSI de 9 agents du Cabot (7 résidents)

- Pôle invalidité (Burel) après 2030 de 18 agents (14 résidents)

- Pôle précarité (La Rose) après 2030 de 30 agents (24 résidents)

- Pôle SRU (Patio) de 23 agents (18 résidents)

- DAC de 7 agents (6 résidents)

- Accompagnement PS de 11 agents (9 résidents)

- Promotion de la santé de15 agents (12 résidents)

- Service des détachés et secrétaires d’audience de 27 agents (21 résidents)

Soit un total de 517 résident pour la CPAM

#### Etude capacitaire DRSM

Effectif présent au CAV de 59 agents DRSM (47 résidents)

Réintégration des services supports de la DRSM : 97 agents (77 résidents)

Soit un total de 124 résident pour la DRSM

#### Etude capacitaire autres activités

- Activités de formation

Le besoin en espaces dédiés à la formation professionnel est devenu prégnant, et est un sujet de mutualisation fort, compte tenu des surfaces en jeu. Ainsi, nous proposons d’intégrer sur Valmante les activités de formation de l’institut 4.10, actuellement hébergé sur le site des Caillols pour 873m² SUB. La définition d’un centre de formation permettra, outre l’utilisation de l’institut 4.10 devenu résident, la mutualisation avec nos partenaires institutionnels habituels, et éventuellement avec d’autres.

L’ensemble comprendrait :

Soit un total pour les espaces de formation de 475m²SUB

- Réunions mutualisées, multimodales

Le besoin en espaces dédiés au travail transversal, et aux évènements dans l’entreprise est toujours présent, avec une offre qui s’est réduit suite à la crise sanitaire. Il y a une grande nécessité à retrouver du lien entre les salariés qui télétravaillent jusqu’à 3j par semaine. Pour la CPAM se pose également le problème de conserver des espaces qui pourraient être facilement reconfigurés dans le cas de la survenance d’une nouvelle crise sanitaire qui nous mènerait à déployer rapidement des moyens importants pour y faire face. Ainsi, nous proposons de mettre en place un centre de réception et de réunion, qui pourra être mutualisé avec nos partenaires institutionnels habituels, et éventuellement avec d’autres, et qui permettra de conserver une réserve de surfaces à déployer en cas de crise sanitaire.

Au-delà de ces considérations, les activités de formation de l’institut 4.10 se déploierait également sur cet équipement, en complément des espaces de formation dédiés.

L’ensemble comprendrait :

SUB Amphithéatre :	245m²

Espaces annexes dédiés (foyer, vestiaire, sanitaires, régie)	145m²

Salles de réunion flexibles (20p) modulaires – 2 unités	120m²

Salles de réunion pour 10p – 2 unités	50m²

Soit au total	560m²

#### CTI

Compte tenu du faible nombre d’agent, et du besoin de surface important spécifique à l’activité du CTI, il n’est pas fait application du ratio d’occupation de 18m² par résident. Le bâtiment du CEIR est affecté par hypothèse au CTI exclusivement.

#### Synthèse

L’installation de 517 résidents CPAM nécessite 9306m² SUB

L’installation de 124 résidents DRSM nécessite 2232m² SUB

Les surfaces nécessaires aux activités de l’institut 4.10 (753m²SUB occupés à ce jour sur le site des Caillols) sont proposée à 1035m²SUB en intégrant l’espaces évènementiel.

Pour l’ensemble immobilier de Valmante, en excluant le CEIR, le besoin théorique de surface brute est donc établi à :

11538+475+560=12573m²SUB pour 12595m²SUB existant

L’ensemble immobilier du CAV couvre donc exactement les besoins de la CPAM et de ses partenaires, une fois les opérations de densification opérées.

## LES AXES D’EVOLUTION TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

### Réflexion sur la performance des enveloppes

Le CAV expose des surfaces de façades et de couvertures considérables, qui sont aujourd’hui le siège principal de déperditions énergétiques, et source d’inconfort. La conception des enveloppes devra être de nature à réduire au maximum les nécessités d’apport de chauffage, de climatisation et d’éclairage. La réflexion technique qui présidera à la conception devra privilégier la mise en œuvre de systèmes passifs (matériaux, composition, convection naturelle, protection solaire, inertie…), et l’utilisation de systèmes actifs pour une optimisation maximale de l’énergie qui sera nécessaire au confort des bâtiments (récupération de chaleur, free cooling, production photovoltaïque…)

La facilité de maintenance et d’exploitation (nettoyage) est également un objectif de premier rang. Enfin, le bilan carbone, composante essentielle de la nouvelle RT2020, est également un entrant primordial du projet de conception de ces enveloppes. A cette fin, il convient à la fois de considérer les aspects liés à la déconstruction sélective, au réemploi, à la valorisation des produits de déconstruction, et à l’utilisation de produits bio-sourcés, issus de filières décarbonées et parfaitement recyclables à terme.

### La définition et l’optimisation des surfaces

Dans sa définition actuelle, le CAV est organisé à partir de circulations longitudinales desservant des espaces de travail de part et d’autre. Cette organisation conduit à une définition d’espace à échelle contrainte, de profondeur n’excédant jamais 4,50m. De ce fait, le rapport SUN/SUB est aujourd’hui établi à 51%, ce qui est très faible. Pour simplifier, seule 51% des surfaces maintenues, exploitées, sont utilisée pour exercer nos activités.

Il est proposé aux concepteurs de mener leurs études avec l’objectif de rapprocher au maximum les surfaces dédiées au espaces de travail des surfaces exploitées. On considère actuellement qu’un ratio performant s’établi entre 65 et 75%. Notre SUN devrait donc pouvoir se situer entre 8200m² et  9500m², soit un gain de 1800m² à 3000m² de SUN.

Nous imaginons une réflexion par plateaux défini en fonction d’un collectif identifié. Des discussions préalables avec les membres du Codir, il ressort que des différents collectifs identifiés, celui du département serait le plus représentatif et fédérateur. Ainsi, nous proposons une réflexion de macro-zoning à partir de plateaux fonctionnels de 250m² à 350m² SUB, à l’intérieurs desquels la différentes configurations spatiales pourront être proposées, en fonction des typologies d’activités qui devront être hébergées. Un élément découlant de cette considération sera la définition des interfaces et des transitions. Ces interfaces pourront intégrer des espaces mutualisés, des espaces de rencontre, des espaces techniques d’exploitation…La figure sociale de la transition est « d’aller chez son voisin, son correspondant, en partageant un espace commun »

A l’intérieur de ces plateaux seront proposés des espaces individuels et collectifs définis en accord avec les occupants. Il sera donné un cadre commun, qui pourra âtre personnalisé en fonction des activités hébergées et des souhaits d’organisation des occupants.

Enfin, une grande attention devra être portée aux micro-espaces (poste de travail par exemple) en termes d’usage et d’ergonomie, pour rendre acceptable les changements d’environnement de travail.

### Les accès et la circulation dans les bâtiments

La définition des accès permet de gérer des flux de personnes ayant des objectifs différentiés dans le bâtiment. Il faudra imaginer ces accès adossés à des espaces d’orientation et des carrefours.

Un premier accueil pourra recevoir les salariés venus travailler sur site, ainsi que des participants à une formation, ou à une réunion, ou encore à une session de travail nomade. Cet accueil dirigera également les visiteurs attendus par les occupants du bâtiment.

Un second accès et son espace d’orientation permettra d’accueillir les assurés se rendant à l’agence, les participants à un évènement inter ou intra entreprise, ou encore des élus du personnels et leurs correspondants.

Les circulations actuelles sont des espaces à vocation unique, de déplacement d’un point à un autre. Au-delà des espaces d’orientation et d’interfaces décrits supra, Il faudra reconsidérer les circulations comme des espaces sociaux, de rencontre, ou de représentation. Ainsi, le thème d’une « rue », espace commun social (autour desquels s’organiseraient les activités d’accueil, de rencontre avec des correspondants extérieurs, des activités de services…) pourrait être développé en Rdc, sur toute la longueur des bâtiments, et pourrait relier l’ensemble des accès (ABC) existants ou à créer. Les circulations verticales pourraient alors fonctionner comme des « pieds d’immeubles desservant plusieurs niveaux »

À chaque niveau, la circulation verticale serait également l’occasion d’implantations d’espaces collectifs, communs, à vocation d’échanges…Au-delà, il s’agit d’espaces devenus « privés », à l’échelle des collectifs hébergés…

### Des modules pour accueillir les différents collectifs

A partir des circulations verticales, chaque niveau reçoit des modules répondant aux caractéristiques des collectifs identifiés lors des travaux menés début 2023, avec les agents de direction.

Desservis directement par les circulations verticales, 2 par 2, ces espaces ont vocation à former des figures d’appartements juxtaposés occupés par des voisins. Deux modules juxtaposés seront séparés par un module de transition, qui comprendra des éléments techniques et fonctionnels commun aux 2 (Système de CVC, tisanerie, sanitaires...). Il sera possible de passer l’un « appartement » à l’autre par cette interface.

Ces « appartements » constituent une grille de composition pour chaque aménagement voulus par le collectif. Dans cet espace libre, le collectif sera assisté pour concevoir son espace de travail à partir d’une règle. Plusieurs éléments pourront être utilisés en fonction du besoin (différentes catégories de volumes fermés, d’écrans et de mobiliers seront proposées pour structurer l’espace et permettre son appropriation), avec une surface définie en fonction du nombre de résident et du ratio de surface défini.

### Espaces de travail

Il conviendra d’intégrer dans les études les besoins complémentaires de chacun des collectifs au sein de l’immeuble Valmante. Une équipe interne CPAM13 en mode projet devra être constituée pour identifier ces besoins éventuels, les intégrer aux réflexions des différents collectifs, et les partager.

### Aménagements

Les travaux d’aménagement devront mettre l’accent sur le décloisonnement et la création de lieux de rencontre avec notamment des espaces de coworking.

Ces espaces de « bureaux partagés » devront être vivants, évolutifs, changeants et devront offrir plusieurs fonctionnalités et une plus grande flexibilité. Ils devront permettre et faciliter les rencontres et la collaboration entre les personnes, en ayant une infrastructure commune pour faire émerger les projets collectifs.

Il devra également offrir des espaces de travail aux personnels nomades. Mais aussi une « phone box », qui grâce à son isolation phonique, permettra d’avoir des conversations téléphoniques sans perturber la tranquillité du lieu.

Il faudra mixer les bureaux fermés et les bureaux ouverts, créer différentes zones et séparer les espaces. Optimiser la luminosité, et avoir une attention particulière au confort acoustique.

Il y aura également un espace détente, avec distributeur de boissons chaudes et froides.

Il faudra opter pour un mobilier modulable et ergonomique pour :

- Les espaces d’attente

- Les bureaux fermés individuels ou collectifs

- Les petits espaces de réunion, formels ou informels

- Les zones de détentes,

Partout, les éléments de connectique seront intégrés afin que les agents puissent en permanence accéder à leurs applications et dossiers hébergés. Chacun sera libre de s’installer où il veut, près des autres ou dans un box isolé, selon les tâches qu’il doit accomplir.

### Espace partagé, bureau partagé

Ces espaces pourront fonctionner en espaces partagés. Il permettra aux salariés n’ayant pas d’espace de travail attitré, de s’installer sur un poste qui corresponde à leur humeur et la mission du jour.

En effet, l’objectif est que le salarié choisisse l’espace de travail le mieux adapté à ses besoins. La multiplication des espaces communs et collaboratifs favorise les échanges entre équipes transverses, et facilite le travail en mode projet.

Choisir son espace de travail et s’y sentir à l’aise est un vecteur significatif d’amélioration de la qualité de vie au travail, et pourra avoir un impact direct sur l’amélioration de la productivité.

Ce mode de fonctionnement permettra de réduire les coûts notamment grâce à la réduction des postes de travail et donc des surfaces.

Il faudra avoir une attention particulière pour :

- Préserver la cohérence fonctionnelle des équipes en redécoupant les surfaces en unités spatiales à taille humaine

- Dimensionner les espaces de façon à assurer une place assise à chaque collaborateur à tout moment de l’année

- Réduire la taille de chaque poste de travail et tenir compte de la miniaturisation postes de travail

- Proposer un casier individuel et fermé à chaque collaborateur pour ses affaires personnelles

- Diffuser/Favoriser une culture du clean desk et du respect mutuel nécessaire au partage de bureaux

- Encourager une personnalisation collective des différents espaces

- Accompagner le changement auprès des managers et des collaborateurs à l’aide d’ateliers, de formations

- Anticiper et prendre en compte les exceptions et les populations spécifiques (travailleurs en situation de handicap notamment).

### L’irrigation informatique du bâtiment

Le corolaire à la flexibilité des espaces est bien que chaque utilisateur puisse trouver ou qu’il se trouve l’accès aux réseaux informatiques et flux de données qui lui sont nécessaires. Ainsi, il conviendra de définir une architecture globale des réseaux CFA qui, à partir de répartiteurs (1 par bâtiment) permettra la meilleure irrigation, et la plus grande flexibilité d’usage.

Exemple :

1 répartiteur central bat – 1 sous répartiteur par niveau – 1 armoire de brassage active par plateau défini. Les répartiteurs et sous répartiteurs pourrons être bouclés au moyen de rocades FO, afin de permettre une parfaite continuité de service, y compris lorsqu’un des organes clés est en arrêt.

Les armoires de brassage active devront desservir tous les espaces et sous espaces qui auront été définis lors de la conception, et permettre les réaménagements ultérieurs le cas échéant.

### Automatismes

Le centre administratif de Valmante dispose à ce jour d’un système de supervision GTC limité. Celui-ci existant devrait évoluer vers un système de supervision global.

L’objectif est que les données de fonctionnement de nos immeubles soient transmises et gérées en temps réel, et automatisé au maximum. Cette interface permettra de surveiller, contrôler et modifier le comportement des équipements techniques du bâtiment tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, la sécurité... La mutation d'un bâtiment en entité administrable "électroniquement" s'effectue par l'installation de capteurs et d'actionneurs connectés. Les informations provenant de ces objets sont relayées en temps réel via les réseaux de communication, généralement internet même si d'autres types de réseaux peuvent être utilisés. Les données sont surveillées et contrôlées via une interface, le plus souvent une application web.

La mise en œuvre de ce système a pour objectif d'optimiser le confort, l'efficacité énergétique et la sécurité d'un bâtiment. Elle apporte aux gestionnaires une analyse précise des performances d'un bâtiment. Des actions ponctuelles ou des planifications peuvent ainsi être réalisées ou programmées afin d'optimiser le fonctionnement de l'éclairage, du chauffage, des systèmes de sécurité, etc.

Les données peuvent aussi être exploitées pour la sécurité. Une alerte peut être envoyée si une fenêtre est ouverte après les horaires d'ouverture d'un bâtiment. Si le taux de monoxyde de carbone augmente anormalement, une alerte sera envoyée aux équipes en charge de la sécurité.

Les trois axes suivants permettent d'établir l'analyse fonctionnelle des besoins :

- La supervision

Signifie qu'un bâtiment doit être suivi et/ou piloté selon les besoins définis.

- La surveillance

Fait référence notamment aux alarmes, qui doivent être efficaces.

- L'analyse, l’action, l’optimisation

Doit permettre de déterminer les besoins et les coûts réels de l'ouvrage.

L'acquisition de données de consommation est indispensable pour mesurer les performances et contrôler si les objectifs définis par le maître d'ouvrage ont été atteints. Il s’agira de cadrer l'ensemble des fonctions du bâtiment et de mettre en œuvre des systèmes de régulation optimisant la performance globale de notre bâtiment.

### Espaces d’évènementiel

Le centre administratif de Valmante ne dispose pas d’espaces qui permettraient d’accueillir de séminaires ou de réunions importantes. Il est demandé aux concepteurs d’implanter dans le bâtiment, un espace pouvant accueillir une réunion de 200 personnes, ainsi que les espaces de services associés (traiteur, communication) Cet espace pourra être parfaitement identifié, ou résulter de la flexibilité d’espaces adjacents.

SUB Amphithéatre :	245m²

Espaces annexes dédiés (foyer, vestiaire, sanitaires, régie)	145m²

Salles de réunion flexibles (20p) modulaires – 2 unités	120m²

Salles de réunion pour 10p – 2 unités	50m²

Soit au total	560m²

### Espaces de formation – Institut 4.10

Le centre administratif pourra disposer d’un ensemble de salles de formation permettant de couvrir toutes les catégories de besoins en termes de formation professionnelle. Cet ensemble sera utilisé par l’institut 4.10, actuellement logé sur le site des Caillols.

### Intégration d’une Agence

L’agence du Cabot pourrait prendre place en rdc du bâtiment C, pour 200m².

### Les espaces du CE

Les locaux du CE pourrait être intégrés en rdc du bâtiment C, pour 400m²

## NATURE DES TRAVAUX A ENVISAGER

Cette étude constitue la préparation à l’opération de réhabilitation complète de ce site et vise à prévoir programmer les travaux principaux ci-dessous.

Par conséquent, les principaux objectifs de l’opération consistent à réaliser une rénovation énergétique complète de l’immeuble, en l’adaptant à ses utilisateurs.

- Le traitement complet des enveloppes, en visant le plus haut niveau de performance (structure, isolation, menuiseries extérieures, étanchéité, protections solaire, inertie…

- Installation d’un système solaire complémentaire au système électrique général : pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasses

- Réalisation de démolition partielle des espaces de cloisonnement et reconstruction des espaces de travail (second œuvre)

- Réalisation d’une réfection complète des installations de distributions électriques horizontales Courants Forts, Courants Faibles et pré câblage informatique

- Réalisation d’une réfection complète des installations de distributions de pré câblage informatique

- Réfection complète du réseau de distribution verticale et horizontale des installations CVC, et des systèmes terminaux

- Extension de la supervision CVC existante pour le contrôle total sur les points d’ouverture des enveloppes (coupure clim, free cooling)

- Réalisation d’une réfection complète des réseaux de ventilation de confort et pollution spécifique

- Réalisation d’une réfection complète des réseaux d’évacuation eaux de pluie et eaux usées

- Réalisation d’une réfection complète des réseaux d’alimentation en eaux potables et arrosage des espaces verts

- Réfection et mise à niveau des espaces extérieurs, extérieurs ou intégrés aux bâtiments

- Création d’un abri vélo et espace recharge de véhicules IRVE

- Réalisation d’une réfection complète des sanitaires existants pour les rendre en totalités sanitaires accessibles PMR.

## LES POSSIBILITES OPERATIONNELLES

### Les possibilités de bureaux tiroirs

Compte tenu des impacts du télétravail sur nos modes d’organisation, les solutions tiroir viennent en appui pour nos activités spécifiques ou pours nos partenaires hébergés.

Afin de mener à bien les différents travaux, il sera nécessaire de travailler en « opération tiroir », avec nos partenaires hébergés et pour certaines activités spécifiques. Parmi toutes options, nous disposons de surfaces qui pourraient être utilisées en fonction des besoins.

Exemple du Patio :

La CPAM, propriétaire de l’immeuble, loue un plateau de à la Maif, aux termes d’un bail qui s’achèvera fin Novembre 2025.

Ce plateau est d’une superficie de 1128m², et situé au premier étage.

Il pourrait accueillir 70 résidents. Des travaux de reconditionnement sont à prévoir pour une utilisation en espace tampon.

## ENVELOPPE BUDGETAIRE

Le coût d’objectif des travaux tel qu’estimé par la CPAM est fixé provisoirement à environ 24 millions d’euros HT. L’ensemble de ces investissements est réparti sur plusieurs COG.

Ce budget ne prend pas en compte les résultats des études préalables sur l’état de conservation des panneaux de façades en béton préfabriqué, non réalisées à ce jour et qui pourraient avoir un impact sur le coût prévisionnel du futur projet.

## ANNEXES

- Dossier géomètre

- Etudes et audit des structures de béton armé, et des éléments préfabriqués

- Audit des infrastructures informatiques existantes