Centre Hospitalier Régional

Direction des Travaux, du Biomédical et de la Maintenance

1 allée du château

CS 45001

# 57085 METZ CEDEX 3

Téléphone : 03.87.55.78.98

Télécopie : 03.87.55.89.19

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C. C. T. P.)

OBJET  :

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DES INSTRUMENTS DE MESURE de marque APVL AU CHR METZ THIONVILLE

Marché Négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence

# OBJET DE LA CONSULTATION

Cette consultation a pour objet la maintenance des équipements de dosimétrie opérationnelle, radiamètre et détecteur au CHR Metz-Thionville.

Ce marché comprend un seul lot.

# NORMES ET REGLEMENTATION

Les pièces détachées et échanges standard devront être conformes aux normes du constructeur.

Maintenance à l’attachement : le Titulaire du Marché devra effectuer au minimum les recommandations du constructeur vis à vis de la maintenance des équipements considérés (Référence au Marquage CE).

Vérification : le Titulaire du Marché devra effectuer les vérifications des instruments de mesure selon le respect de l’article R4451-48 du code du travail et aux dispositions de l’Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants modifié par l’arrêté du 12 novembre 2021

# DEFINITION DES PRESTATIONS

Maintenance préventive et curative sur site

- Acquisition par forfait de prestations de maintenance préventive et curative des dosimètres, et bornes de lecture.

- Acquisition par forfait des prestations de maintenance curative par envoi du matériel défectueux.

- Acquisition par bon de commande de pièces détachées ou d’échange standard (sans main d’œuvre et sans déplacement)

Les dispositifs médicaux donnant lieu à la présente consultation s’entendent comme un tout. Ainsi, les accessoires, les dispositifs annexes et périphériques nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs de tous les lots sont inclus dans la consultation.

Les prestations sont décomposées en modules ainsi définis :

Maintenance préventive systématique et contrôle de bon fonctionnement

Les interventions de maintenance préventives ont pour but de réduire les risques de pannes et le maintien dans le temps des performances des équipements à un niveau proche de celui des performances d’origine.

La vérification : le Titulaire du Marché devra effectuer au minimum les opérations répondant aux exigences de l’arrêté du 23 octobre 2020 modifié par l’arrêté du 12 novembre 2021.

La prestation comprend :  main d’œuvre + déplacement + fourniture des pièces détachées préconisées par le constructeur

Au cours de ces visites, il sera notamment procédé à un ensemble d’opérations minimum et obligatoires, conformes aux recommandations du constructeur :

- Remplacement des pièces d’usure (kit constructeur)

- Vérification de l’état général du système,

- Entretien spécifique des parties mécaniques,

- Réglages et étalonnages nécessaires,

- Nettoyages nécessaires

- Essais de fonctionnement, etc....

En cas de dérive des paramètres, les réglages adéquats seront effectués.

À l’issue de ces opérations un contrôle des performances de l’appareil sera réalisé

Le fournisseur remettra un rapport de vérification périodique de l’étalonnage des instruments de mesure et un rapport d’intervention pour les bornes de lecture.

Maintenance corrective forfaitaire

Les opérations de maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d’une défaillance. Ces interventions seront déclenchées à la demande du CRP et avec envoi du matériel défectueux. Le titulaire du marché sera tenu au respect des délais d’intervention du présent CCTP.

La prestation comprend : Les coûts de main d’œuvre et pièces détachées.

Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées par le constructeur.

Rapports d’intervention

Systématiquement à chaque intervention, le titulaire est tenu de renseigner le formulaire type « Rapport d’intervention » du CHR Metz-Thionville disponible dans chaque service ou auprès des ateliers Biomédicaux. Un rapport d’intervention propre à la société pourra être utilisé si celui-ci contient au minimum les rubriques se trouvant dans le « Rapport d’intervention » du CHR Metz-Thionville. Ce compte rendu signale le type d’intervention réalisée, les pièces réparées ou échangées, la date et l’heure d’appel du CHR, les heures de début et de fin d’intervention, le nombre d’heures techniciens effectivement réalisées.

Il comporte, s’il y a lieu, des observations telles que :

- anomalies constatées,

- usure anormale de certains organes,

- risque de détérioration,

- état du matériel après intervention,

- intervention supplémentaire à réaliser

- tarifs.

Immédiatement après l’intervention, un exemplaire du rapport sera remis au technicien biomédical du CHR.

Les comptes-rendus d’interventions constitueront les pièces justificatives d’achèvement de la prestation. En l’absence de ces documents, la facture ne sera pas acquittée par le CHR.

Remarque :	* Le titulaire doit impérativement signaler toute non-conformité des équipements à la réglementation en vigueur.

* En cas de modification des appareils ou équipements, la documentation technique devra être remise à jour.

Pièces détachées et échanges standards sur bon de commande

Acquisition par bon de commande de pièces détachées et d’échange standard.

La prestation comprend :

- La fourniture, la livraison ou expédition de pièces détachées ou échange standard (sans main d’œuvre et sans déplacement)

- Les caractéristiques techniques des pièces de rechange seront identiques à celles préconisées par le constructeur.

- Le respect des délais d’intervention du présent CCTP.

Délais

Délai d’intervention pour la maintenance curative :

Les interventions ont lieu tous les jours et heures ouvrées : du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

Délai d’approvisionnement en pièces détachées et échange standard :

Ce délai ne devra pas excéder :

- 16 heures ouvrées pour les pièces détachées et échanges standard relevant de la maintenance corrective

- 3 semaines pour les pièces détachées et échanges standard relevant de la maintenance préventive.

Le délai est calculé à compter de l’envoi du bon de commande, son non-respect pourra donner lieu à des pénalités au titulaire du marché.

Télémaintenance

La prestation comprend l’accès à la télémaintenance avec prise du contrôle d’un ordinateur à distance.

La mise à jour des logiciels pourra être effectuée par télémaintenance.

Hotline :

Le prestataire donnera accès à une Hotline.

Obligation du Titulaire

Le titulaire du marché devra informer le CHR Metz-Thionville de toute incapacité à fournir des pièces détachées nécessaires à la maintenance des équipements considérés, et cela une année avant la fin de fourniture.

Si le CHR n’est pas informé de cet arrêt de fourniture et qu’un dépannage est impossible par manque de pièces : le titulaire prendra à sa charge et à ses frais la fourniture d’un appareil de remplacement, de caractéristiques équivalentes.

# EVOLUTION QUANTITATIVE DES EQUIPEMENTS

La liste du matériel est donnée à titre exhaustif, à la date de la publication. Elle est susceptible de varier en fonction d'éventuelles intégrations ou réforme de matériel.

Les mises à jour du parc d’équipements (matériel nouveau ou réformé) pourront être réalisées, par voie d’avenant, sur la base des devis détaillés joints à l’offre.

# NETTOYAGE, DECONTAMINATION ET DESINFECTION

L’équipement devra être laissé dans un état de propreté au moins équivalent à celui précédent toute maintenance.

# MATERIOVIGILANCE

Lors d’une modification de l’équipement liée à la matériovigilance, le Titulaire du Marché devra assister à la mise à niveau de l’appareil par le constructeur et prendre en compte ces modifications lors des opérations de maintenance.

# QUESTIONNAIRES ET BORDEREAUX.

Les candidats renseigneront obligatoirement les Annexes  I, II, III.

Variantes : Les offres variantes sont autorisées.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats pourront s’adresser à :

Mme BARILLARO-NENNIG Sophie 	Ingénieur biomédical

s.nennig@chr-metz-thionville.fr	Tél : 03 87 55 79 10

ou M. FRAMONT-TERRASSE Pierre : Conseiller en Radioprotection

pierre.framont-terrasse@chr-metz-thionville.fr au 03 87 17 99 02

Directeur des Travaux, Patrimoine,

Biomédical, Maintenance et Sécurité

Christophe DORIGNAC

ANNEXE I

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE SAV

|  | Réponse du Candidat |
| --- | --- |
| Société |  |
| Siège National |  |
| Certification ISO 9002 |  |
| Références (fournir une liste) |  |
| Adresse de la succursale rattachée au CHR Metz-Thionville |  |
| Numéro de Téléphone |  |
| Numéro de Télécopie |  |
| Nom et qualité du Responsable technique |  |
| Effectif compétent de la succursale pour les équipements du lot Qualification et habilitations des techniciens (joindre attestations constructeurs) Niveau de formation |  |
| Horaires de réception des appels |  |
| Horaires de la couverture technique |  |
| Existe t il un stock de pièces à la succursale Si oui, préciser pour quels équipements |  |
| Délais d’approvisionnement des pièces non disponibles à la succursale |  |
| Durée minimale de fourniture des pièces à partir de la date de fin de commercialisation des équipements du lot |  |
| Durée de garantie des pièces détachées |  |

ANNEXE II : QUESTIONNAIRE RELATIF A LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Matériel : modèle ……………………………………..

| Détail et nature des opérations de maintenance préventive et de contrôle qualité | Durée d’intervention pour chaque item | Détail des pièces échangées | Coût des pièces échangées (à détailler) |
| --- | --- | --- | --- |

- ANNEXE III : BORDEREAU DE PRIX

Cf BPU joint

Le candidat joindra une description de sa prestation.

Forfait déplacement (TTC)		:

Prix horaire Main d'œuvre (TTC)	:

- Pièces détachées : taux de remise sur tarif client en vigueur pour la fourniture des pièces pour maintenance à l’attachement