Marché n°

………………………………………………………………………….

Cadre réservé à l’administration

Direction du Patrimoine et de la Logistique

Service Patrimoine

Marchés publics de travaux

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

| Maître d’ouvrage : | Université d’Artois 9 rue du Temple B. P. 10665 62030 ARRAS CEDEX |
| --- | --- |
| Conduite d’opération : Suivi administratif : Suivi technique : | Direction du Patrimoine et de la Logistique Sylvie Coilliot -  : 03.21.60.37.89 - Mail: sylvie.coilliot@univ-artois.fr Laurent LINCK -  : 03.21.60.37.65 - Mail: laurent.linck@univ-artois.fr |

Ces coordonnées ne devront pas être utilisées lors de la phase de passation du marché pendant laquelle les échanges s’effectueront uniquement via le profil acheteur

OBJET DU MARCHE :

Travaux de désamiantage sur différents sites de l’Université d’Artois

Le présent CCTP contient 30 pages numérotées de 1 à 30

SOMMAIRE

1 - GENERALITES	4

1.1. Périmètre	4

1.2. Objet du marché	4

1.3. Règlements, normes, références	4

1.3.1 Principaux textes législatifs réglementaires	4

1.3.2. Normes et guides	6

2 – CONDITIONS D’INTERVENTION	7

2.1. Les moyens du Titulaire sur site	7

2.2. Qualifications du Titulaire, habilitation et formation de son personnel	8

2.3. Travail en hauteur	8

2.4. Renseignement de la DTAtheque	8

2.5. Plan de prévention	9

3 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE	9

3.1. Prestations techniques et organisationnelles	9

3.2. Démarches et autorisations	10

3.3. Groupe électrogène	10

3.4. Protection des ouvrages existants	10

3.5. Nettoyage de chantier	10

3.6. Remise en état des lieux	11

4 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE	11

4.1. Obligations de résultats	11

4.2. Obligation de formation des travailleurs	11

4.3. Travaux interdits à certaines catégories de salariés	12

4.4. Obligation d’Evaluation des Risques	12

4.5. Obligation de Moyens de Prévention	13

4.6. Obligation de contrôle et de respect de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle	13

4.7. Obligation de protection de l'environnement du chantier	13

4.8. Obligation de traitement des déchets	14

4.9. Obligations en phase préparatoire du chantier	14

5-OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE SPECIFIQUES AUX INTERVENTIONS EN SS3	14

5.1. Obligation de mesurages du niveau d’empoussièrement	14

5.2. Obligation de mise à disposition des documents	14

6 – MODALITES D’EXECUTION	15

6.1. Signalisation et condition d’accès sur chantier	15

6.1.1. - Signalisation	15

6.1.2. - Conditions d’accès	15

6.2. Approvisionnement et rangement des matériaux	15

6.3. Responsabilité du Titulaire	15

6.4. Moteurs et appareils mécaniques – niveau sonore	16

7 – PRESTATIONS ECHAFAUDAGES ET LOCATION D’ENGINS	16

7.1. Echafaudages de pied	16

7.2. Echafaudage roulant	16

7.3. Location d’engin d’accès	16

8 – PHASE DE PREPARATION AVANT TRAVAUX	17

8.1. Plan de retrait (BPU ligne 15)	17

8.1.1.	Etablissement d’un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE) (spécifique interventions en SS3)	17

8.2. Travaux préliminaires	17

8.2.1	Installation de la base de vie sanitaire de chantier ou cantonnement de chantier (BPU Ligne 16)	17

8.2.2.	Installation du chantier (BPU ligne 17)	18

8.2.3.	Immobilisation de chantier (BPU ligne 18)	19

8.2.4.	Protection des sols (sol souple) (BPU ligne 19)	19

8.3.	Travaux de confinement	19

8.3.1.	Opérations réalisées en milieu intérieur	19

8.3.2.	 Opérations réalisées en milieu extérieur	20

8.3.3.	Dispositions concernant les équipements de travail et installations	20

Installations électriques	20

Installations et équipements d'aération, d'assainissement et d'aspiration des poussières	20

Installations de production et de distribution d'air respirable	20

8.3.4. Dispositions concernant les installations de décontamination	21

8.3.5. Dispositions concernant les dispositifs de contrôle spécifiques aux travaux SS3	21

9 – TRAVAUX DE RETRAIT DE L’AMIANTE	22

9.1. Traitement de matériaux contenant de l’amiante	23

9.1.1. Dépose de dalles thermoplastiques seuls (BPU lignes 28 à 31)	23

9.1.2. Dépose de dalles thermoplastiques et colle amiantée sous-jacente (BPU lignes 32 à 35)	23

9.1.3. Dépose des revêtements durs (carrelage, faïence et plinthes) et colle amiantée sous-jacente (BPU lignes 36 à 39)	23

9.1.4. Retrait ragréages toutes couches supérieures tous types et colles BPU lignes 40 à 43)	23

9.1.5. Dépose de nez de marches (BPU ligne 44)	24

9.1.6. Dépose de conduits en amiante-ciment (lignes 45 et 46)	24

9.1.7. Dépose de clapets, volets coupe-feu et rebouchages (BPU ligne 47)	24

9.1.9.	Dépose des faux plafonds et panneaux fixés au plafond (BPU lignes 51 à 53)	24

9.1.10.	Dépose des cloisons sèches et doublage de tout type (BPU lignes 54 à 56)	25

9.1.11.	Dépose de cloisons en matériaux durs (BPU lignes 57 à 59)	25

9.1.12.	Dépose de flocages ou enduit mur (BPU lignes 60 à 62)	25

9.1.13.	Dépose de flocages ou enduit plafond (BPU lignes 63 à 65)	25

9.1.14.	Dépose de flocages gaines et charpentes (BPU ligne 66)	25

9.1.15.	Dépose de calorifugeages y compris l'enveloppe (BPU ligne 67)	26

9.1.16.	Dépose d'éléments divers (BPU ligne 68)	26

9.1.17.	Dépose d’autres matériaux d'étanchéité et câble électrique (BPU lignes 69 à 73)	26

9.1.18.	Dépose d'autres matériaux contenant de l'amiante (BPU lignes 74 à 77)	26

9.2.	Retrait de matériaux pollués par l’amiante	27

9.2.1 – Laine minérale artificielle (BPU ligne 78)	27

9.2.2 – Bois (BPU ligne 79)	27

9.2.3 – Faux-plafonds non décontaminables (BPU ligne 80)	27

10 – TRANSPORT ET GESTION DES DECHETS (BPU ligne 81)	27

10.1. Mise en décharge des déchets inertes	27

10.2. Gestion des déchets amiantés issus des travaux (inclus dans les prix du bordereau)	28

11 – CONTROLES (BPU ligne 82)	28

11.1. Contrôle d’empoussièrement atmosphérique	28

11.2. Analyse d’eau	29

11.3. Traçabilité des contrôles	29

12 – DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES	30

13 – TAUX HORAIRES (BPU lignes 83 et 84)	30

- 1 - GENERALITES

- 1.1. Périmètre

L’université d’Artois possède 7 pôles répartis sur 5 sites (Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin). Elle possède un patrimoine immobilier incluant des bâtiments administratifs, culturels, sportifs, d’enseignement et de recherche. Ce patrimoine comprend, à ce jour, 45 bâtiments pour une surface SUB de 96 866m².

Seuls 25 bâtiments pour une surface SUB de 70 614m² sont concernés par une possibilité de présence d’amiante.

- 1.2. Objet du marché

Le marché a pour objet la réalisation des travaux de traitement de l’amiante, suivant rapports de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, au sein du patrimoine immobilier dans les bâtiments, hors travaux de démolition structurelle.

- 1.3. Règlements, normes, références

Le Titulaire, veillera à ce que les prestations relatives au présent marché soient réalisées conformément aux normes, aux DTU, au CCTG approuvé, aux règlements Français et Européens en vigueur et applicables en France, à la date de signature du marché.

Toutefois si ces normes et règlements venaient à changer lors du marché, celles-ci seraient applicables sans modification de prix.

- 1.3.1 Principaux textes législatifs réglementaires

Le Titulaire réalise les prestations concernées par le présent marché dans le respect des textes règlementaires, et notamment (liste non exhaustive) :

- Code de la Construction et de l’habitation tant sur l’aspect légal que réglementaire notamment, la conformité aux règles de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public : articles R 123-1 à R 123-55, articles R 152-1 et suivant.

- Règlement sécurité incendie, la conformité au règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié),

- Aux différents textes réglementaires (décret, arrêté et circulaire) concernant l’amiante,

- Aux différents textes réglementaires (décret, arrêté et circulaire) relatif à l’accessibilité,

- Au Code du travail,

- Au REEF,

- Aux règles du BAEL,

- Aux prescriptions techniques ou recommandations acceptées par l’AFAC,

- Aux Textes relatifs à l'hygiène et la sécurité sur les chantiers,

- Au Règlement sanitaire départemental et/ou national,

- Aux Textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l'environnement,

- Aux Textes concernant la limitation des bruits de chantier,

- A la Législation sur les conditions de travail et l'emploi de la main d’œuvre,

- Aux Règlements municipaux et/ou de polices relatives à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux abords du chantier,

- A Tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l'urbanisme, à la sécurité, et autre,

- Au NRA. Nouvelle réglementation acoustique,

- Aux Arrêtés du 30 Juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique

SANTE PUBLIQUE ET MESURES

- Code de la santé publique art R.1334-14 à R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011)

- Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis

- Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis

- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits

- Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

- Code du travail art R.4412-94 à R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013)

- Code du travail, articles L 4121-1 et suivants et R 4412-94 à R 4412-148

- Code du travail, article D 4153-28 et article D 4154-1

- Code du travail, articles D 4121-6 à -9 et arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante fixant le modèle de l'attestation d'exposition à remplir par l'employeur et le médecin du travail

- Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés concernés

- Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante et le décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante

- Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

- Arrêté du 22 février 2007 modifié le 13 octobre 2009 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante

- Décret n°2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

- Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante

- Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant

- Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante

- Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

- Décret n°2013-594 du 05 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

- Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

CONSTRUCTION ET HABITAT

- Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (R 111-43 à 48)

- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiment

TRANSPORT

- Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

- Règlement ADR : accord européen relatif aux transports internationaux des marchandises dangereuses par route

- Règlement RID : règlement européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie ferrée

- Règlement ADN : accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, le Titulaire devra assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

Le Titulaire devra réaliser un permis feu si nécessaire et en transmettra la copie au maitre d’ouvrage avant début exécution.

GESTION DES DECHETS

- Loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux

- Décret du 19 août 1977 sur les déchets générateurs de nuisances

- Loi n° 88.1261 du 30 décembre 1988 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux

- Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrêtés préfectoraux sur Etude Déchets

- Loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement

- Loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement

- Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

- Règlement sanitaire départemental

Réglementation européenne

- Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2004 portant sur la coordination du système de sécurité sociale

- Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

- Circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadre d'une prestation de services

- 1.3.2. Normes et guides

- NF X 46-010 : Travaux de traitement de l'amiante - Référentiel technique pour la certification des entreprises - Exigences générales - Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante

- Guide d'application GA X46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air

- Guide d'application FD X46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air

- NF X 46-011 Travaux de traitement de l’amiante. ― Modalités d’attribution et de suivi des certificats des entreprises

- NF X 46-020 Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie

- NF X 46-021 Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante.

- NF X 43-050 Qualité de l'air - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique a transmission - Méthode indirecte

- NF X 43-269 Qualité de l'air, air des lieux de travail, détermination de la concentration en nombres de fibres d'amiante par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META – Comptage par MOCP

- NF EN 136 Appareils de protection respiratoire. Masques complets

- NF EN 140 Appareils de protection respiratoire. Demi-masques et Quarts de masques.

- NF EN 529 Appareils de protection respiratoire. Choix, utilisation, maintenance

- NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033 relatif à la stratégie d'échantillonnage

- NF EN 1822 Filtres à air à haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) (indice de classement : X 44-014)

- NF EN 12021, Appareils de protection respiratoire — Air comprimé pour appareil de protection respiratoire isolant (indice de classement : S 76-006)

- NF EN 12941, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-034)

- NF EN 12942, Appareils de protection respiratoire — Appareils filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de masques — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-035)

- NF EN 14593-1, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé avec soupape à la demande — Partie 1 : Appareil avec masque complet — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-057-1)

- NF EN 14593-2, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé avec soupape à la demande — Partie 2 : Appareil avec demi-masque à pression positive — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-058)

- NF EN 14594, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé à débit continu — Exigences, essais, marquage (indice de classement : S 76-057-1)

- NF EN ISO 16000-7, Air intérieur — Partie 7 : Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air (indice de classement : X 43-404-7)

- Guide ED 6091, Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante — Guide de prévention, INRS

- Guide ED 6028, Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets — Guide de prévention, INRS

- Guide ND 2137 :2000, Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante, INRS

- Guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage de déchets Inertes du BTP – édition de juin 2004

- Recommandation T2 2000 relative à l’obligation des maîtres d’œuvre.

Nota : Cette énumération de la réglementation n’est donnée qu’à titre d’information. Elle ne peut constituer une énumération limitative. Le Titulaire devra se référer à tous les règlements communautaires, lois, décrets, arrêtés circulaires et autre, à venir au cours de l’accomplissement du présent marché afférents à sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés.

- 2 – CONDITIONS D’INTERVENTION

- 2.1. Les moyens du Titulaire sur site

Pour l’exécution du marché, le Titulaire s’engage à mettre à disposition le personnel nécessaire à la bonne conduite des interventions demandées par le maitre d’œuvre.

L’ensemble du personnel intervenant sur le chantier devra disposer de qualifications et attestations de compétences dans le domaine de l’amiante délivrées par un organisme de formation certifié par un organisme accrédité.

Le Titulaire s’engage à désigner un conducteur ou des conducteurs de travaux pour la préparation des chantiers, le suivi et la réception des travaux. Le conducteur de travaux devra être présent à toutes les réunions de chantier auxquelles le maitre d’œuvre et/ou maitre d’ouvrage l’aura convié.

Le Titulaire est réputé être un professionnel des travaux de traitement de l’amiante et d’en maîtriser parfaitement la mise en œuvre et les normes et réglementations en vigueur.

Le Titulaire devra disposer en permanence, des moyens humains et techniques conformes aux interventions de toutes natures y compris le travail en hauteur (au-delà de 3,00 m et pouvant nécessiter l’utilisation d’un échafaudage ou d’une nacelle motorisée) destinés à répondre aux demandes de la collectivité.

Les personnels sont formés, habilités et équipés obligatoirement des matériels suivants :

- D’un matériel spécifique à l’activité du traitement de l’amiante

- De protections individuelles et collectives adaptées à l’activité

- D’outil de communication,

- Moyen d’élévation permettant l’accès jusqu’à 3,00m

- 2.2. Qualifications du Titulaire, habilitation et formation de son personnel

Compte tenu du périmètre des installations faisant l’objet du présent CCTP dont la particularité est d’agir pour la sécurité des personnes et des biens, les équipes d’intervention doivent compter des techniciens compétents, et participer régulièrement à des stages de mises à niveau.

Dès lors, le Titulaire sera obligatoirement spécialisé dans les travaux de traitement de l’amiante. Il possèdera une certification Traitement de l’amiante à jour délivrée par un organisme certificateur accrédité, des références de réalisations au moins équivalentes et du personnel formé et certifié.

La norme NF X46-011 « Travaux de traitement de l’amiante-Modalités d’attribution et de suivi des certificats des entreprises » d’août 2012 définit les critères d’attribution de la certification. Le personnel intervenant doit disposer de certificats individuels de compétences valides.

- 2.3. Travail en hauteur

Les nouvelles dispositions relatives au travail en hauteur sont apparues dans le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, modifiant le code du travail et abrogeant l'ancien décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

La plus importante des modifications porte sur la définition du travail en hauteur, initialement fixée à 3 mètres et qui a tout simplement disparue.

Le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. » (Article R.4323-58).

Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).

Le Titulaire devra la mise en place d’équipements conforme aux réglementations, type échafaudages, plates formes élévatrices, plate-forme individuelle roulante Gazelle.

Ces équipements font l’objet de dispositions spécifiques au Code du travail.

Par ailleurs, le Code du travail interdit de façon générale l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail et limite les dérogations possibles (article R. 4323-63).

Il interdit également de façon générale le recours aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.

- 2.4. Renseignement de la DTAtheque

Le Titulaire contractant du marché devra renseigner la DTAtheque de l’Université à toutes les étapes de son intervention sans que cela n’engage un surcoût.

Le rapport devra être saisi sur la plateforme « DTAtheque de SOGELINK » à travers l'interface dédiée. Une assistance technique fournie par SOGELINK est prévue en cas de difficulté.

Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible d'intégrer les rapports directement sur la plateforme via une « passerelle API », en exploitant la solution DTAtheque. Cette méthode requiert un accès spécifique via l'API.

Si l'intégration via API n'est pas envisagée, une alternative est proposée grâce à un « import de fichiers CSV ». SOGELINK met à disposition des fichiers standardisés pour faciliter la collecte des données. Dans ce cas, si des bâtiments sont déjà enregistrés dans la solution, le titulaire devra, après l'importation, positionner graphiquement les repérages sur les plans disponibles pour finaliser sa mission.

Cette approche permet d’adapter les modalités de gestion des rapports aux préférences et aux outils des sociétés tout en garantissant une intégration efficace des données dans la solution DTAtheque.

- 2.5. Plan de prévention

Tous les bâtiments concernés par le présent marché qui comprennent de nombreux locaux, nécessitent la prise en compte de contraintes pour ne pas perturber le fonctionnement normal des services et les occupants.

Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont appliquées conformément au code du travail en vigueur.

Le Maître d’Ouvrage établira avec le titulaire et un responsable du site concerné un plan de prévention pour ses prestations dans les bâtiments. Ce dernier comprendra :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des travaux. Il explicite en particulier les moyens de prévention concernant, d'une part, les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part, les circulations verticales et horizontales d'engins.

- Les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

- Les mesures concernant éventuellement les travaux en hauteur.

- Les mesures liées à la circulation dans l’enceinte du site et dans les bâtiments.

- 3 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

- 3.1. Prestations techniques et organisationnelles

Dans le cadre de l'exécution de son marché, le Titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et sans surcout :

- L’établissement des plans de réservation et des plans d'exécution ;

- Les études, les notes de calcul justificatives, le calcul du nombre de mesures d’empoussièrement de fibres d’amiante, la stratégie d'échantillonnage ;

- La diffusion aux autorités du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage "PDRE", ou du mode opératoire en cas de travaux en SS4 ;

- La fourniture, le transport, le déchargement, le stockage, la distribution sur le chantier et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché ;

- La fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- Le repérage et l’identification de tous les réseaux non consignés situés sur ou dans les sols, parois, plafonds ou de tous les équipements concernés par l’opération ;

- La mise en place des réseaux d’alimentation et de rejets spécifiques adaptés aux besoins de l’opération ;

- L’installation de l’éclairage de la zone de travail et des circulations ;

- Lors de la phase de préparation de l’opération, l’employeur met en œuvre les mesures de protection collectives et individuelles adaptés aux risques liés à cette phase ;

- Le raccordement aux réseaux y compris les dispositifs de protections et coupures, les essais et les consignations ;

- L’enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et le nettoyage après travaux, le tri des déchets (hors déchets amiantés et inertes) et les transports dans les décharges appropriées et les nettoyages après travaux ;

- Les travaux de désamiantage supplémentaires nécessaires dans le cas de non-conformité des examens visuel avant la première restitution (1ère étape) ;

- L’évacuation des déchets, de toute nature, y compris en cas d’un chantier sur un site présentant des contraintes d’accès ;

- La remise en place du confinement et les travaux de désamiantage supplémentaires nécessaires dans le cas de non-conformité de l’examen visuel après la première restitution (2e étape) ;

- Le rebouchage soigné, le retrait des agrafes, du scotch et du ruban adhésif double face ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux tels que frais de personnel, de secrétariat, frais de matériel nécessaire à la mission, frais de transport, frais d'intégration des données informatiques recueillies tout au long du marché, etc. (liste non exhaustive).

- 3.2. Démarches et autorisations

Il appartiendra au Titulaire d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront être transmises au maître de l'ouvrage.

- 3.3. Groupe électrogène

Le Titulaire du présent marché, devra la fourniture de groupes électrogènes de puissance suffisante pour lui permettre de réaliser son chantier dans le cas d’impossibilité de disposer de l’électricité ou dans le cas où le Titulaire aurait besoin de se prémunir des coupures d’alimentations d’électricité.

De ce fait, les groupes électrogènes seront à la charge du Titulaire et non à la charge du maitre d’ouvrage.

- 3.4. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions y compris le constat préalable d’un huissier si nécessaire et toutes les précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés à proximité, y compris dans les locaux utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Toutes ces protections devront être efficaces et devront être maintenues pendant toute la durée nécessaire de travaux. Le Maître d’Ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par le Titulaire lui semblent insuffisantes en fonction de l’évaluation commune des risques, d'imposer des mesures de protection complémentaires sans supplément de prix (hormis la protection par sol souple prévue dans le Bordereau des Prix Unitaires).

En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants conservés puissent être restitués en fin de chantier dans le même état que lors de la mise à disposition du Titulaire en début de travaux.

Dans le cas contraire, le Titulaire aura à sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

- 3.5. Nettoyage de chantier

Le Titulaire du marché devra procéder au nettoyage du chantier définitif après travaux et le nettoyage général des emprises, abords et voies de circulation et repliement. Le Titulaire devra apporter un soin particulier aux finitions et notamment éliminer toutes traces de résidus de colle issus du confinement après son retrait par un moyen approprié, tel que le nettoyage chimique.

Tous les frais de nettoyage resteront à la charge du Titulaire y compris le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d’œuvre et/ou le maître d'ouvrage pourra à tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par le Titulaire en cause.

- 3.6. Remise en état des lieux

En fin de chantier, le Titulaire enlèvera ses propres installations, matériels et matériaux en excèdent ainsi que tous autres gravois et décombres, et remettra les emplacements correspondants en état à ses frais. En cas de percement ou de carottage, les trous seront rebouchés correctement mais la remise en peinture ne sera pas demandée. Toutes les traces d’adhésifs devront être éliminées.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

II est, d'autre part, stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition du Titulaire ne seront pas démontées et les lieux remis en état, le Titulaire restera seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Le Titulaire devra procéder à la réparation des dégâts éventuellement occasionnés aux voiries internes, clôtures, murs, etc... Le Titulaire sera seul responsable de tous désordres, dégâts et dommages.

- 4 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE

Ces obligations communes s'appliquent lors des travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant, et lors des interventions sur des MCA, y compris dans le cas de démolition.

- 4.1. Obligations de résultats

Le Titulaire du marché est lié contractuellement, et est également tenu vis à vis du Maître d’Ouvrage par l’obligation globale de résultat (qualité des prestations et délais de réalisation).

Des mesures de vérification et de contrôle, à charge du Titulaire, seront effectuées en cours et fin de chantier. L’obligation de résultat implique pour le Titulaire d’avoir la parfaite connaissance des corps d’états traités et sous-traités et la maîtrise des techniques d’exécution.

D’une manière générale, le Titulaire est tenu avant de quitter le site, de faire vérifier en présence des responsables des lieux ou du Maître d’Ouvrage la remise en état de propreté, la bonne finition et le bon fonctionnement des ouvrages exécutés.

Le Titulaire garantit lui-même la surveillance des travaux et l’encadrement de sa main d’œuvre et de ce fait le contrôle quotidien de la mise en œuvre conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art.

Est stipulé ici que la responsabilité du maitre d’ouvrage ne peut être engagée en cas de désordres et litiges qui résultent d’une mauvaise mise en œuvre ou d’une mise en œuvre de matériaux défectueux ou non conformes aux normes.

Cette responsabilité incombe complètement au Titulaire.

- 4.2. Obligation de formation des travailleurs

Les personnes intervenant pour le compte du Titulaire devront être formées sur les risques liés à l'amiante et formés à la prévention de ces risques, conformément à l’arrêté du 23 février 2012 modifié :

- Formation préalable, suivie par tout salarié, avant toute 1ère intervention susceptible de l’exposer à l’amiante ;

- Formation de 1er recyclage, à l’issue de la période de validité de la formation préalable, fixée à 3 ans ;

- Formation de recyclage suivie à l’issue de la période de validité de la 1re formation de recyclage, permettant une mise à jour des connaissances en tenant compte notamment de l’évolution des techniques et de la réglementation ;

- Formation de mise à niveau, pour les salariés formés avant le 8 mars 2012 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté).

Les formations devront avoir été assurées par des organismes certifiés (arrêté du 23 février 2012). Les attestations de compétences devront être délivrées par l'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation.

Avant la formation, le Titulaire aura présenté à l'organisme de formation l'aptitude médicale du travailleur au poste de travail, délivrée par le médecin du travail.

Les encadrants mis à disposition pour l’exécution du présent marché devront avoir bénéficié des prescriptions minimales de formation pour le personnel d'encadrement technique.

- 4.3. Travaux interdits à certaines catégories de salariés

L’ensemble des travaux (confinement, dépose des éléments amiantifères, emballage, décontamination …) sera obligatoirement réalisé par du personnel habilité amiante et salarié de l’entreprise.

En effet, Le Titulaire pour des interventions exposant au risque amiante, n’emploiera pas de jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1,2 et 3 définis à l’articlebR.4412-98 ; des dérogations peuvent être établies suivant les articles R.4153-38 à 49, et des salariés en CDD ou temporaires aux opérations d’entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages et aux travaux de confinement, de retrait ou/ et de démolition ; des dérogations peuvent être établies suivant les articles D.4154-3 à 6 et R.4154-5.

- 4.4. Obligation d’Evaluation des Risques

Pour réaliser son analyse de risques, le Titulaire s’appuie sur le repérage avant travaux adapté à la nature et au périmètre des travaux envisagés, réalisé par le Donneur d’Ordre.

Le Titulaire décrit chacun des processus qu’il emploie, estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :

- Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;

- Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;

- Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

Ce classement déterminera :

- La mise en œuvre des Moyens de Protection Collectives et des Equipements de Protection Individuelle. Selon le niveau d’empoussièrement le Titulaire définit les mesures préventives correspondant (obligations de moyens).

- L’organisation de travail. Le Titulaire consulte le médecin du travail, la F3SCT et établit :

  - La durée de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, la durée maximale d'une vacation étant de 2 h 30 et la durée maximale quotidienne étant de 6 heures ;

  - Le temps des pauses après chaque vacation ;

  - La durée des opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination.

- La formation et l’information des travailleurs. Suite à l'évaluation des risques, le Titulaire :

  - Etablit les notices de postes et les transmet pour avis au médecin du travail ; cet avis est transmis à la F3SCT ;

  - Organise la formation de ses salariés portant sur les MCA, les modalités de travail ainsi que le rôle et le port des EPI ;

  - Valide cette formation (attestation de compétence remise au salarié).

A l’issue de son évaluation des risques, le Titulaire établit :

- Un Plan de Retrait, de Démolition ou d’Encapsulage dans le cas d’intervention en SS3 ;

- Un Mode Opératoire dans le cas d’intervention en SS4.

- 4.5. Obligation de Moyens de Prévention

Le Titulaire met en œuvre les moyens de prévention dans le respect des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Le Titulaire garantit notamment :

- La mise en place des techniques et modes opératoires de réduction de l'empoussièrement ;

- La mise en place de mesures de confinement et limitation de diffusion des fibres à l'extérieur de la zone des opérations (décontamination) ;

- La mise en place, durant la préparation de l'opération, de moyens de protection collective (EPC) : abattage des poussières, aspiration à la source, sédimentation des fibres dans l'air, décontamination ;

- La mise en place, selon les niveaux d'empoussièrement, des équipements de protection individuelle (EPI) ;

- Le maintien en état et renouvellement des EPC et EPI.

- 4.6. Obligation de contrôle et de respect de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle

Selon le code du travail (Article R4412-100 version en vigueur depuis le 01 juillet 2012 modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 - art.1), La concentration moyenne ne doit pas dépasser 10 fibres par litre d'air inhalé sur une journée de 8 heures de travail (analyse en microscopie électronique à transmission analytique).

Le Titulaire contrôle le respect de la VLEP :

- Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.

- La stratégie d'échantillonnage, les prélèvements et les analyses, sont confiés à un même organisme accrédité, désigné par le Titulaire. La stratégie de prélèvement est déterminée après avis du médecin du travail, de la F3SCT.

Selon les résultats des contrôles, le Titulaire met en œuvre les actions adéquates :

- Si le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le DUER et que le respect de la VLEP n'est plus garanti :

- Le Titulaire suspend les opérations et met en œuvre des mesures remédiant à la situation ;

- Le Titulaire procède à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.

- Si le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au 3° niveau, le Titulaire : suspend les opérations ;

- Le Titulaire alerte les donneurs d'ordre, Inspection du travail, Cram ou Carsat ;

- Le Titulaire met en œuvre les moyens pour réduire le niveau d'empoussièrement.

Le contrôle du respect de la VLEP est à la charge du Titulaire.

- 4.7. Obligation de protection de l'environnement du chantier

Pour la protection de l'environnement du chantier, le Titulaire :

- Arrête les opérations, dans le cas de dépassement du seuil de 5 f/1 (art. R.1334-29-3 du Code de la santé publique) dans les bâtiments, équipements, installations, structures de l'opération et de son environnement ;

- Met en place les mesures correctrices et préventives pour respecter ce seuil ;

- Informe le donneur d'ordre et le préfet du dépassement, des causes et des mesures prises.

- 4.8. Obligation de traitement des déchets

Les déchets sont par le Titulaire :

- Ramassés au fur et à mesure de leur production

- Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses

- - Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

- 4.9. Obligations en phase préparatoire du chantier

Le Titulaire mettra en œuvre :

- La détermination du niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail par la mise en place d'un programme de mesures ;

- Le repérage et l’identification de tous les réseaux non consignés situés sur ou dans les sols, parois, plafonds ou de tous les équipements concernés par l’opération

- La dépollution par aspiration des surfaces et équipements du local à traiter ;

- Le confinement du chantier ;

- La neutralisation des dispositifs de ventilation ;

- L’obstruction des ouvertures ;

- La construction d'une enveloppe étanche maintenue en dépression avec accès par tunnel de décontamination.

- 5-OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE SPECIFIQUES AUX INTERVENTIONS EN SS3

- 5.1. Obligation de mesurages du niveau d’empoussièrement

Le Titulaire détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail, par un programme de mesures en deux phases ;

-	phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement, faite sur le chantier.

-	phase de validation de cette évaluation, par contrôle périodique sur le chantier.

Avant travaux, le Titulaire procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante (art. R.1334-25 du Code de la santé publique).

Le Titulaire vérifie le respect du seuil de 5 f/1 (art. R.1334- 29-3 du Code de la santé publique) dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents par des mesures d'empoussièrement.

Conformément au guide FDX 46-033, ces mesures sont les suivantes :

- Mesure environnementale pour la protection du public ;

- Mesure environnementale chantier ;

- Dans la zone d'approche de la zone de travail :

  - En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

  - A proximité des extracteurs dans la zone de rejet ;

  - En limite de périmètre du site des travaux si ceux-ci sont effectués à l'extérieur.

- 5.2. Obligation de mise à disposition des documents

Le Titulaire tient à disposition de la maitrise d’Ouvrage sur le chantier :

- Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage ;

- Les plans d'installation de chantier ;

- Les repérages avant travaux ;

- Les notices d'utilisation des matériels ;

- Les registres de vérification des installations et matériels ;

- Les procès-verbaux de consignation ;

- Les fiches de données de sécurité (FOS) des produits utilisés ;

- Le registre du personnel et des visiteurs ;

- Les copies des certificats de non-contre-indication médicale des salariés ;

- Les copies des attestations de formation des salariés ;

- Le registre d'affectation et d'entretien des EPI respiratoires ;

- Le registre de contrôle du confinement ;

- Le registre des contrôles d'empoussièrement ;

- Le registre des déchets.

- 6 – MODALITES D’EXECUTION

- 6.1. Signalisation et condition d’accès sur chantier

- 6.1.1. - Signalisation

La zone de travaux sera interdite à toute personne étrangère au chantier. Un balisage et une signalétique spécifique seront mis en place en périphérie des zones de travail et en accord avec la réglementation actuellement en vigueur sur la signalisation des chantiers de travaux de traitement de l'amiante.

- 6.1.2. - Conditions d’accès

Les locaux à traiter seront condamnés durant les travaux notamment vis à vis de toute personne étrangère aux travaux. Leur accès sera réglementé et contrôlé en permanence par le Titulaire. En dehors des horaires de travail de l’entreprise, tous les accès seront condamnés et fermés. Le titulaire prendra toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l’opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

Cette signalétique mentionne notamment le niveau d’empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires

Pour des raisons de sécurité, toute personne intervenant sur un chantier doit porter une carte professionnelle obligatoire depuis le 1er Octobre 2017 pour les salariés du BTP.

En période de chantier, tout intervenant autorisé (Maître d’Ouvrage, Autorités compétentes) devra être muni d’une protection respiratoire de type TMP3 ainsi que toute la panoplie de protection individuelle qui sera fournie par le Titulaire.

- 6.2. Approvisionnement et rangement des matériaux

Le Titulaire doit occuper le site uniquement aux endroits indiqués par le Maître d’ouvrage et dans les limites qui lui seront indiquées.

Si les dépôts sont faits en dehors des indications, la responsabilité personnelle du Titulaire en cas d’accident, peut être recherchée. Il est en outre pourvu d’office et sans délai au transport et au rangement des matériaux et le montant des dépenses est déduit du compte du Titulaire.

- 6.3. Responsabilité du Titulaire

Le Titulaire devra se rendre compte personnellement et exactement de l’état des lieux et des difficultés des travaux à exécuter. Il devra vérifier et compléter sur place, sous son entière responsabilité les documents, plans et dessins qui lui auront été remis, il ne pourra rejeter aucune part de sa responsabilité du fait des plans en sa possession.

D’une manière générale, la responsabilité du Titulaire sera engagée au cas où des désordres, dégradations ou préjudices seraient occasionnés par les travaux aux biens, meubles et bâtiments de toute nature ainsi que dans les cas où des dommages seraient causés aux personnes.

Le Titulaire ne pourra dégager sa responsabilité en tout ou partie qu’autant qu’il apportera la preuve que les dommages visés à l’alinéa précédent résultent d’une manière impérative des dispositions du marché ou d’ordres de service du Maître d’ouvrage maintenus malgré les réserves écrites et précises qu’il aura faites dans les délais prévus.

- 6.4. Moteurs et appareils mécaniques – niveau sonore

Le fonctionnement des moteurs et appareils devra impérativement être réalisé de manière à réduire au minimum la gêne imposée aux usagers. Les travaux de nuit sont interdits sauf autorisation spéciale.

Toutes mesures seront prises pour limiter le bruit produit par les moteurs, outils et appareils employés sur le chantier. En particulier, le niveau sonore des moto-compresseurs et moteurs d’engins devra être conforme à la réglementation en vigueur.

Le Maître d’ouvrage pourra prescrire au Titulaire soit le remplacement ou la modification des moteurs ou appareils dont le fonctionnement sera trop bruyant, soit si cette mesure se révèle insuffisante, l’emploi de matériels spécialement insonorisés, notamment en ce qui concerne les compresseurs et marteaux piqueurs.

Le Titulaire n’aura droit à aucune indemnité ou relèvement de prix ni à aucun délai supplémentaire du fait des mesures prises en exécution du présent article.

- 7 – PRESTATIONS ECHAFAUDAGES ET LOCATION D’ENGINS

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions afin d’être conforme aux prescriptions du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie ; Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Pour rappel, le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. » (Article R.4323-58).

Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).

Le Titulaire devra donc réaliser la mise en place d’équipements type échafaudages, plates-formes élévatrices, plate-forme individuelle roulante Gazelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces équipements font l’objet de dispositions spécifiques au Code du travail.

Par ailleurs, le Code du travail interdit de façon générale l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail et limite les dérogations possibles (article R. 4323-63).

Nota : Les échafaudages fixes ou mobiles ne seront facturés que si le ou les MPCA se trouvent à plus de 3,00m de hauteur au-dessus du sol ou d'un plancher et devront être contrôlés par un bureau de contrôle.

- 7.1. Echafaudages de pied

Fourniture et mise en place d'un échafaudage de pied suivant les réglementations en vigueur.

Le Titulaire devra calculer les échafaudages au mètre carré selon la surface et la hauteur des travaux à effectuer, vides non déduits, leur hauteur étant mesurée depuis la base (BPU lignes 1 à 4).

- 7.2. Echafaudage roulant

Fourniture et mise en place d'échafaudage roulant conforme à la norme NF HD 1004 et comprenant les gardes corps, les poteaux, les longerons de diagonales, les contrevents, les planchers réglables de travail renforcés par longerons, le ou les plateaux intermédiaires, les barres de pieds stabilisatrices.

Le Titulaire devra calculer les échafaudages au forfait selon la hauteur des travaux à effectuer (BPU lignes 5 à 8).

- 7.3. Location d’engin d’accès

Fourniture d’engins d’accès (nacelles, chariot télescopique) y compris la livraison, le chauffeur, l’énergie et toutes sujétions de fonctionnement.

Le titulaire devra veiller à la conformité du matériel, ce dernier sera utilisé par du personnel apte, détenteur du CACES correspondant.

La rémunération des locations se fera à la journée (BPU lignes 9 à 14)

- 8 – PHASE DE PREPARATION AVANT TRAVAUX

- 8.1. Plan de retrait (BPU ligne 15)

- 8.1.1.	Etablissement d’un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE) (spécifique interventions en SS3)

Conformément à l’article R4412-133 du Code du travail, en fonction de l'évaluation des risques, le Titulaire établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (PDRE) qui est tenu à disposition sur le lieu des travaux.

Un exemplaire téléchargeable du PDRE devra être adressé au Maitre d’Ouvrage.

Dans son PDRE, le Titulaire devra :

- Décrire ses méthodes et moyens mis en œuvre pour recueillir et formaliser les informations, notamment toutes les contraintes liées aux matériaux, aux sites, aux travaux, aux procédés, etc. ;

- Indiquer les démarches à mettre en œuvre pour analyser et évaluer, à partir des données recueillies, les risques inhérents aux travaux incluant, le cas échéant, les niveaux d'empoussièrement à prendre en compte ;

- Préciser les règles de choix des dispositions préventives à mettre en œuvre.

Le Titulaire prendra également en compte les moyens de prévention contre les risques autres (circulation, hauteur, risques électriques ou chimiques, manutention, etc.) qui peuvent modifier les contraintes liées aux processus prévus.

Ce plan est établi en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond et devra mettre en œuvre un processus garantissant le non-dépassement du seuil maximal d’empoussièrement. Son contenu sera conforme à l’article R4412-133 du Code

Au-delà de ces exigences réglementaires, il conviendra d’énoncer et de décrire clairement les procédures d’appel, d’accès et d’intervention des secours qui seront soumis à approbation de la sécurité civile.

Les prix s’expriment en forfait et comprennent la rédaction, la diffusion, et la reproduction aux administrations compétentes ainsi qu’à la maîtrise d’ouvrage du dit plan de retrait, qui concerne l’ensemble des travaux sur matériaux amiantés dont le Titulaire à la charge. Ils intègrent les éventuelles corrections (additif) jusqu’à son approbation par le maître d’ouvrage ou son représentant.

- 8.2. Travaux préliminaires

- 8.2.1	Installation de la base de vie sanitaire de chantier ou cantonnement de chantier (BPU Ligne 16)

L’entreprise a en charge la réalisation des installations nécessaires au chantier dans le cadre des règles d’hygiène et de sécurité (Vestiaires, réfectoire, sanitaires). L’approvisionnement en eau et électricité est à la charge du Titulaire qu’il soit fourni ou non par le maitre d’ouvrage.

La ligne « installation de la base vie »  est utilisable uniquement si le Maitre d’Ouvrage ne met pas suffisamment de locaux à disposition du Titulaire pour l’installation de sa base de vie et comprend : la mise en place d’un ensemble de locaux destinés aux vestiaires, réfectoires, lavabos, WC, urinoirs et douches, salle de réunion, réfectoire mis à la disposition de l'ensemble des travailleurs présents sur le chantier, y compris leur entretien hebdomadaire, leur repliement et évacuation en fin de chantier.

Le Titulaire devra fournir ses procédures et instructions de gestion et de vérification de son organisation de chantier ainsi que les documents d'enregistrement associés portant notamment, en fonction de ses activités amiante, sur les points suivants :

1.	le cantonnement de chantier ;

2.	la zone ou l'installation, où s'effectuent les opérations d'habillage, de décontamination et de déshabillage ;

3.	la circulation sur le site des personnes et le circuit des déchets ;

4.	la signalisation, le balisage et la protection de la zone à traiter ;

5.	la communication entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;

6.	l'accès et la sortie de la zone à traiter :

1.	pour les personnels et les visiteurs (auditeurs, préventeurs, etc.) ;

2.	pour les matériaux et produits ;

3.	pour les matériels ;

7.	le contrôle des accès pour que la zone d'intervention ne soit accessible qu'aux seules personnes autorisées ;

8.	les dispositifs anti-intrusion ;

9.	 le cas échéant, l'installation électrique comprenant un dispositif nécessaire au maintien en fonctionnement des installations de sécurité de la zone de traitement ;

10.	 le cas échéant, la protection incendie ;

11.	 la zone de stockage des déchets ;

12.	 les secours de personnes en zone confinée ou polluée, en cas de :

1.	blessé léger soigné sur site ;

2.	blessé nécessitant les secours extérieurs.

Décontamination des surfaces dans le cadre des travaux préliminaires

Article applicable sur demande du MO, comprenant l'aspiration de manière soignée en filtration absolue THE les sols, murs, équipements non démontables désignés comme contaminés par les fibres d’amiante.

L’embout d’aspiration devra s’adapter à la nature du support à décontaminer et aux conditions d’accrochage des fibres d’amiante (surface à condensation, surface grasse, surface électrostatique...).

Article ne pouvant en aucun cas être utilisé pour rémunérer la décontamination des surfaces réalisée dans le cadre des travaux de traitement de l’amiante, prestation inclue aux prix du bordereau.

Mode de métré : au M2 de surface décontaminée

- 8.2.2.	Installation du chantier (BPU ligne 17)

Les forfaits prévus au présent titre intègrent les points suivants, quel que soit le niveau de processus :

Clôture du chantier

Le chantier devra être clos et indépendant. Le périmètre est déterminé de manière à réserver dans l’emprise toutes les surfaces nécessaires à l’ensemble des activités du chantier.

Cette enceinte est délimitée par une palissade de 2,00 mètres de hauteur en éléments tubulaires galvanisés, avec mailles 10 x 10 cm montés dans des plots béton et restant amovibles. Les éléments composant cette palissade sont solidarisés au moyen de dispositifs adéquats boulonnés.

Le plan d’installation définit par ailleurs la zone de stockage dont le Titulaire est totalement responsable. Elle doit en assurer le nettoyage, le balisage, la sécurité, afin d’éviter le basculement ou l’effondrement de sa clôture et la protection contre les intempéries (vent, pluie, neige, …).

Les accès au site doivent pouvoir être fermés à clé en dehors des heures ouvrées sur le chantier.

Le Titulaire veillera notamment :

-	A la mise en place de signalisations adaptées, et validées par le Maître d’Ouvrage,

-	En cas de détérioration de la clôture en cours de chantier, à sa réparation immédiate,

-	A prévoir les entrées en conséquence.

Le chantier ne sera considéré comme complètement achevé qu’après enlèvement de la clôture.

Installation électrique et eau

Les postes décrits ci-dessous intègrent les opérations de contrôle et de vérification de conformité des installations par un organisme agréé.

Installation électrique :

L’ensemble de l’installation devra être effectué conformément à la réglementation en vigueur et notamment :

- Le décret 2010-1018- du 30/08/2010 relatif à la prévention des risques électriques

- Les règles techniques d’installation électrique consignées dans la norme NFC15-100

L’installation électrique, à la charge du Titulaire peut comprendre si nécessaire :

- La mise en place et le raccordement d’une armoire électrique provisoire protégée au niveau de l’utilisation par des disjoncteurs différentiels à haute sensibilité

- La mise en place d’un circuit de chantier

- L’installation d’un groupe électrogène. L’éclairage de la zone de vie et du chantier sera à la charge du Titulaire.

Installation d’eau :

La prestation intègre la mise en place des conduites nécessaires pour l’alimentation de la zone de travail.

Vestiaire d'approche :

Le vestiaire d’approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé. Il se situe dans le prolongement immédiat de l'installation de décontamination sauf si la configuration du chantier ne le permet pas (par exemple, exiguïté). Il comporte un nombre suffisant de sièges et de patères (au moins un par travailleurs appelés à entrer en zone confinée).

Zone de récupération :

La zone de récupération est convenablement aérée, éclairée, suffisamment chauffée et située, dans la mesure du possible, à proximité du vestiaire d'approche. Elle comprend au minimum des sièges en nombre suffisant, une table et les moyens permettant de prendre une boisson fraiche ou chaude.

- 8.2.3.	Immobilisation de chantier (BPU ligne 18)

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante en cours de travaux, il conviendra de stopper les travaux et faire réaliser des prélèvements complémentaires pour lever le doute. Le Titulaire informera le Donneur d’ordre de toute présence d’amiante mise en évidence lors de l’opération.

Dans ce cas de figure, l’arrêt des travaux sera rémunéré avec un forfait par jour d’immobilisation.

- 8.2.4.	Protection des sols (sol souple) (BPU ligne 19)

Cet article rémunère la fourniture et la mise en place d’un sol souple dans le but de protéger les sols à conserver, situés dans une zone concernée par l’opération. Cette protection devra être efficace et devra être maintenue pendant toute la durée nécessaire de travaux.

Cet article pourra être utilisé uniquement à la demande expresse du Maitre d’Ouvrage.

- 8.3.	Travaux de confinement

Le Titulaire réalise ces opérations dans le respect de la règlementation. Ces prix intègrent l’ensemble des dispositions détaillées au présent titre.

- 8.3.1.	Opérations réalisées en milieu intérieur

Le Titulaire assure la protection des surfaces en fonction du niveau d’empoussièrement généré par la technique ou le mode opératoire :

- Empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre

Le Titulaire appose, dans la zone de travail, un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) sur les surfaces, les structures et les équipements présents non concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'être pollués. L'employeur décrit dans son document unique les types de protection de surface mises en place pour chaque processus.

- Empoussièrement de deuxième ou de troisième niveau :

Le Titulaire met en place un confinement qui répond aux caractéristiques suivantes :

a) Isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur. Le Titulaire s'assure de la présence d'une séparation physique, étanche au passage de l'air et de l'eau. A défaut d'une telle séparation, il la met en place.

La séparation créée est réalisée à l'aide d'un matériau approprié à la nature des contraintes qu'elle est susceptible de subir ;

b) Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou de tous autres systèmes et ouvertures pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone de travail ;

c) Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n'est elle-même pas décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que les surfaces, les structures et les équipements non décontaminables restant dans la zone de travail mais non concernés par les opérations sont protégés par un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté).

Pour les empoussièrements de troisième niveau, cette protection est doublée.

Si les parois de cette séparation sont décontaminables, celles-ci sont protégées par un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) pour les empoussièrements de troisième niveau ;

d) Fenêtres, aménagées dans le confinement de la zone de travail permettant de visualiser le chantier depuis l'extérieur sauf si la configuration du chantier ne le permet pas

e) Création d'un flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de l'extérieur vers l'intérieur de la zone de travail ;

f) Mise en place d'un ou plusieurs extracteurs d'air, chacun équipés à minima de filtres à THE de type HEPA minimum H. Ils assurent un débit d'air permettant d'obtenir un renouvellement de l'air de la zone de travail, qui ne doit, en aucun cas, être inférieur à :

- 6 Volumes par heure pour un empoussièrement de 100 fibres et inférieur à 3300 fibres

- 15 Volumes par heure pour un empoussièrement de 3300 fibres et inférieur à 6000 fibres

- 20 Volumes minimum par heure pour un empoussièrement de 6000 fibres et inférieur à 25 000 fibres

Le Titulaire s'assure de l'homogénéité du renouvellement d'air de la zone de travail par une bonne répartition des entrées d'air et leur positionnement par rapport aux extracteurs.

Le niveau de la dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur ne doit en aucun cas être inférieur à 10 Pa en niveau 2 et en niveau 3, en fonctionnement normal et doit faire l'objet d'une surveillance pendant toute la durée de l'opération.

L'installation comprend, selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de secours.

Les extracteurs sont alimentés par un système électrique équipé d'un dispositif de secours.

Lorsque la configuration du chantier ou la nature de l'opération ne permet pas le respect des dispositions précitées au f, Le Titulaire met en place des moyens de prévention adaptés permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent à celui atteint en application des dispositions prévues au f.

De tels moyens peuvent également être mis en place, au vu de l’évaluation des risques du Titulaire, lors d’opérations de courte durée. Il justifie de ces spécificités en conséquence dans le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage ou dans le mode opératoire.

- 8.3.2.	 Opérations réalisées en milieu extérieur

Le Titulaire met en place des moyens de prévention adaptés à la nature de l'opération permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent à celui atteint en application des dispositions prévues au titre 8.3.1.

- 8.3.3.	Dispositions concernant les équipements de travail et installations

- Installations électriques

Les installation électriques mises en place par le Titulaire devront répondre aux exigences des articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du Code du Travail en matière d’installations électriques temporaires.

- Installations et équipements d'aération, d'assainissement et d'aspiration des poussières

Les extracteurs et les équipements d'aspiration des poussières installés par Le Titulaire seront vérifiés et équipés de filtres très haute efficacité (THE) de type HEPA a minima H 13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010.

Les équipements d'aspiration des poussières seront également équipés de sacs ou d'un système d'ensachage permettant d'éviter la dispersion de fibres.

- Installations de production et de distribution d'air respirable

Les installations de production et de distribution d'air respirable mises en place par le Titulaire devront répondre à minima aux caractéristiques suivantes :

a) L'installation est dimensionnée en fonction des besoins de l'opération et du nombre de personnes autorisées à pénétrer simultanément en zone confinée ;

b) L'installation est conçue de façon à permettre le raccordement de l'appareil de protection respiratoire en tout point de la zone de travail, durant la phase de décontamination et jusqu'à l'entrée dans la douche d'hygiène ;

c) La qualité de l'air respirable est conforme en permanence aux prescriptions décrites en annexe de l’arrêté du 8 avril 2013 ;

d) L'installation comporte un système d'alerte des situations anormales de débit et de pression d'air permettant l'arrêt immédiat des opérations et la sortie organisée des travailleurs de la zone de travail.

- 8.3.4. Dispositions concernant les installations de décontamination

Les installations de décontamination des travailleurs sont distinctes de celles des équipements de travail et des déchets. Elles constituent les seules voies de sortie depuis la zone de travail vers l'extérieur, à l'exception de manœuvre de secours.

Un balayage d'air non pollué assure la ventilation des installations de décontamination afin d'assurer la salubrité et empêcher tout transfert de pollution en dehors de la zone de travail.

Dispositions relatives aux installations de décontamination des travailleurs :

Les installations de décontamination comportent au moins trois compartiments, dont deux douches permettant d'assurer successivement la décontamination et la douche d'hygiène.

Par exception, pour les processus dont l'empoussièrement estimé est de premier niveau, les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE de type HEPA a minima H 13 (selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l'eau. Ces installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche d'hygiène que l'intervenant utilisera à la suite de la pré décontamination.

Ces installations sont éclairées et comprennent notamment un vestiaire d'approche et une zone de récupération comme définis ci-après :

a) Le vestiaire situé dans le prolongement immédiat de l'installation de décontamination ;

b) La zone de récupération ;

Dans les installations de décontamination des travailleurs, le taux de renouvellement du volume de la douche est à minima de deux fois son volume par minute ;

Dispositions relatives aux installations de décontamination des déchets :

Pour les travaux générant un empoussièrement de premier niveau, l'employeur met en œuvre les moyens de décontamination des déchets adaptés à la nature des travaux.

Pour les travaux générant un empoussièrement de deuxièmes et troisièmes niveaux, les installations de décontamination des déchets doivent être compartimentées de façon à assurer la douche de décontamination, les compléments de conditionnement et les transferts. La vitesse moyenne de l'air est de 0,5 mètre par seconde sur toute sa section.

- 8.3.5. Dispositions concernant les dispositifs de contrôle spécifiques aux travaux SS3

En cours de travaux, le Titulaire met en œuvre une surveillance des rejets d'eau et de la qualité de l'air respirable pendant toute la durée du chantier.

Lorsque l'empoussièrement attendu est de deuxième ou de troisième niveau, l'employeur met également en œuvre :

- Un dispositif équipé d'un système d'alerte ;

- Un test à l'aide d'un générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et après tout incident de nature à affecter l'aéraulique de la zone ;

- Un bilan aéraulique prévisionnel validé par des mesures de vitesse d'air à l'anémomètre avant le début des travaux ;

- Une surveillance de l'intégrité du confinement.

En fin de travaux, le Titulaire met en œuvre les contrôles suivants l’examen visuel et les mesures de restitution.

8.3.6. Mode de rémunération (BPU lignes 20 à 27)

La rémunération des missions « Travaux de confinement » dépend en premier lieu du type de confinement : confinement statique et confinement dynamique.

Le confinement statique correspond à la mise en place d’une enveloppe étanche à l’air et à l’eau et l’obturation des ouvertures. Le confinement dynamique comprend en plus, la mise en place d’une ventilation contrôlée, constituée d’extracteurs, d’entrées d’air de compensation maîtrisée et d’entrées d’air de réglage.

La rémunération des prestations « travaux de confinement statique » dépend du niveau d’empoussièrement attendu et de la surface au sol de la zone de travaux. Deux tranches de surfaces permettent de définir la rémunération :

- Surface au sol de la zone de travaux inférieure ou égale à 120 m² :

  - Confinement statique NIVEAU 1 jusqu'à 120M²

  - Confinement statique NIVEAU 2 jusqu'à 120M²

  - Confinement statique NIVEAU 3 jusqu'à 120M²

- Surface au sol de la zone de travaux supérieure à 120 m² :

  - Confinement statique NIVEAU 1 au-delà de 120M²

  - Confinement statique NIVEAU 2 au-delà de 120M²

  - Confinement statique NIVEAU 3 au-delà de 120M²

La définition de la tranche de surface applicable pour le calcul du prix se fait en fonction de la surface totale de la zone confinée.

La rémunération des prestations « travaux de confinement dynamique » dépend du niveau d’empoussièrement attendu et du volume du confinement.

- 9 – TRAVAUX DE RETRAIT DE L’AMIANTE

Le Titulaire devra proposer le processus le moins émissif possible techniquement en termes de libération de fibre d’amiante et le plus approprié pour réduire la pénibilité du travail.

Sont compris dans les articles du présent chapitre (hormis pour les articles concernant l’encapsulage) :

- La fourniture de tous les moyens matériels nécessaires à une exécution conforme des prestations,

- Les vacations de travaux (y compris le nettoyage,)

- La projection de produit fixateur sur la surface traitée),

- La gestion des déchets de chantier (ramassage, conditionnement, stockage, le nettoyage régulier du chantier, chargement, transport et enfouissement conformes à la réglementation)

- Le repli des installations de chantier.

Pour les matériaux dont les travaux de retrait/encapsulage sont rémunérés à la surface, la définition de la tranche de surface applicable pour le calcul des honoraires se fait en fonction de la surface totale du matériau traité dans la zone de travaux. En cas de retrait d’un matériau réparti à plusieurs endroits d’une même zone de travaux, la tranche de surface applicable pour le calcul des honoraires sera définie après addition de toutes les zones traitées.

Une seule tranche de surface sera retenue, par mission (articles non cumulatifs entre eux).

Définition de la tranche de surface

Quatre tranches maximums de surfaces permettent de définir la rémunération :

- Traitement d’une surface inférieure ou égale à 50 m² ;

- Traitement d’une surface comprise entre 51 et 200 m² ;

- Traitement d’une surface comprise entre 201 et 500 m² ;

- Traitement d’une surface supérieure à 501 m².

- 9.1. Traitement de matériaux contenant de l’amiante

- 9.1.1. Dépose de dalles thermoplastiques seuls (BPU lignes 28 à 31)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l'eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose des dalles,

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement).

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

- 9.1.2. Dépose de dalles thermoplastiques et colle amiantée sous-jacente (BPU lignes 32 à 35)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l'eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose des dalles et de la colle sous-jacente, y compris mise à disposition de contrôleur de dépression, aspirateur THE, Brumisateur, burineur et autres matériels nécessaires,

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse…) si le support le permet,

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement),

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

- 9.1.3. Dépose des revêtements durs (carrelage, faïence et plinthes) et colle amiantée sous-jacente (BPU lignes 36 à 39)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l'eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose des carreaux et de la colle sous-jacente, y compris mise à disposition de contrôleur de dépression, aspirateur THE, Brumisateur, burineur et autres matériels nécessaires,

- La dépose de la colle manuellement ou bien mécaniquement (grenailleuse, ponceuse…) si le support le permet,

- La libération de la zone (aspiration THE de la surface de la zone de traitement),

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

- 9.1.4. Retrait ragréages toutes couches supérieures tous types et colles BPU lignes 40 à 43)

Quel que soit le type de sol, mis à part le retrait des revêtements et de leur colle, il peut s’avérer nécessaire d’enlever les ragréages dans lesquels il aurait été diagnostiqué la présence d’amiante.

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l'eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose des différentes couches de revêtement amiantés ou contaminées par l’amiante y compris le ragréage, après surfactage et sous aspiration THE. La dépose s’effectuera par burinage ou ponçage y compris la mise à disposition de contrôleur de pression, d’aspirateurs THE, brumisateur,

- Le nettoyage des éléments restants,

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier

- 9.1.5. Dépose de nez de marches (BPU ligne 44)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l'eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose des différentes couches de revêtement amiantés ou contaminées par l’amiante y compris le ragréage, après surfactage et sous aspiration THE. La dépose s’effectuera par burinage ou ponçage y compris la mise à disposition de contrôleur de pression, d’aspirateurs THE, brumisateur,

- Le nettoyage des éléments restants,

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

- 9.1.6. Dépose de conduits en amiante-ciment (lignes 45 et 46)

La séquence de travail décrite ci-dessous progressera étage par étage, de haut en bas des bâtiments. La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le dé jointement des éléments de conduite au niveau des planchers,

- La dépose des éléments de conduite avec abattage des poussières à la source (surfactage par eau savonneuse ou similaire),

- Le nettoyage et aspiration en filtration absolue de l’aire de travail,

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

En cas de bris accidentels d’un élément en amiante ciment, les débris seront pulvérisés d’un surfactant notamment au niveau de leur tranche, afin d’abattre les fibres éventuellement libérables. Tous les débris et poussières seront soigneusement récoltés par aspiration THE et chiffonnage à l’humide et conditionné pour évacuation.

- 9.1.7. Dépose de clapets, volets coupe-feu et rebouchages (BPU ligne 47)

La prestation comprend, de manière non exhaustive

- La dépose des éléments avec abattage des poussières à la source (surfactage par eau savonneuse ou similaire),

- Le nettoyage et aspiration en filtration absolue de l’aire de travail,

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

9.1.8. Dépose d'éléments en béton dans coffrage (BPU lignes 48 à 50

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage au niveau de la zone de dépose avec de l’eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose des éléments sous aspiration THE,

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose des faux plafonds et panneaux fixés au plafond (BPU lignes 51 à 53)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- La dépose des dalles

- L’aspiration THE et le chiffonnage à l’humide des suspentes et structures métalliques restant en place ou la dépose selon la demande du maître d’ouvrage,

- Le conditionnement des déchets non destructif, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose des cloisons sèches et doublage de tout type (BPU lignes 54 à 56)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le démontage des panneaux (y compris tout revêtement de tout nature d’épaisseur < 2mm),

- L’aspiration THE et le chiffonnage à l’humide du support,

- Le conditionnement des déchets non destructif, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose de cloisons en matériaux durs (BPU lignes 57 à 59)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- La dépose de la cloison (y compris tout revêtement de tout nature d’épaisseur < 2mm), avec abattage des poussières à la source (surfactage par eau savonneuse ou similaire),

- Le nettoyage et aspiration en filtration absolue de l’aire de travail,

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose de flocages ou enduit mur (BPU lignes 60 à 62)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l’eau savonneuse ou un produit adapté,

- Imprégnation à cœur,

- La dépose du flocage et de son primaire d’accrochage ou de l’enduit,

- Le ponçage du support,

- Le nettoyage par aspiration THE et chiffonnage humide du support,

- Le transport et le conditionnement non destructifs des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose de flocages ou enduit plafond (BPU lignes 63 à 65)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l’eau savonneuse ou un produit adapté,

- Imprégnation à cœur (Art 4412-108),

- La dépose du flocage et de son primaire d’accrochage ou de l’enduit,

- Le ponçage du support,

- Le nettoyage par aspiration THE et chiffonnage humide du support,

- Le transport et le conditionnement non destructifs des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose de flocages gaines et charpentes (BPU ligne 66)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le nettoyage et la décontamination de toute surface,

- La dépose destructive du flocage ou assimilé de type « vermifibre » quelle que soit l’épaisseur et de son primaire d’accrochage,

- Le nettoyage par aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de traitement,

- Le transport et le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose de calorifugeages y compris l'enveloppe (BPU ligne 67)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le nettoyage et la décontamination de toute surface,

- La dépose destructive des calorifugeages quelle que soit l’épaisseur,

- Le nettoyage par aspiration THE et chiffonnage humide des canalisations métalliques et de la surface de la zone de traitement,

- Le transport et le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose d'éléments divers (BPU ligne 68)

La prestation concerne divers éléments de type chaudières, ascenseurs, étuves, trémies, groupes électrogènes, aérothermes, convecteurs, radiateurs, fours, ballons etc., ou tous types de machineries comprenant du calorifuge, des joints ou des tresses amiantées. Elle comprend, de manière non exhaustive :

- La dépose et l’enlèvement de l’équipement complet démantelé sur place et le transport non destructif jusqu’à leur lieu de stockage provisoire sur chantier,

- - Le nettoyage par une aspiration THE et chiffonnage humide de la zone de retrait si nécessaire,

- Le nettoyage des éléments restants,

- Le transport et le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

Le dispositif permettant la pesée contradictoire des éléments déposés est à la charge de l'entreprise Titulaire (par exemple peson avec le camion grue venant charger les big bag sur site).

    - Dépose d’autres matériaux d'étanchéité et câble électrique (BPU lignes 69 à 73)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- Le surfactage de la zone de dépose avec de l’eau savonneuse ou un produit adapté,

- La dépose du matériau,

- Le nettoyage par aspiration THE et chiffonnage humide du support,

- Le transport et le conditionnement non destructifs des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

    - Dépose d'autres matériaux contenant de l'amiante (BPU lignes 74 à 77)

Le Titulaire assurera la dépose des matériaux suivants (non exhaustif) :

- Peinture : dépose par ponçage ;

- Enrobés : retrait du revêtement à l’aide d’un engin adapté, par exemple du type raboteux équipée de jupes latérales et travaillant sous arrosage et/ou brumisation d’eau pour rabattre les poussières émises et équipée d’une cabine en surpression alimentée en air filtré par un filtre THE. La collecte des déchets et gros agrégats pourra se faire par tapis convoyeur protégé capoté si nécessaire avec évacuation à l’avancement vers une benne après les avoir humidifiés puis bâché la benne avant transport ;

- Terre : Evacuation avec le moyen adéquat, qui peut être une pelle avec cabine en surpression alimentée en air filtré par un filtre THE avec conducteur formé, et le transport non destructif jusqu’à leur lieu de stockage provisoire sur chantier.

La prestation comprend également :

- Le nettoyage par aspiration THE de la zone de retrait si nécessaire,

- Le transport et le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire,

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets,

- Le repli des installations de chantier.

Le dispositif permettant la pesée contradictoire des éléments dont la dépose est rémunérée au poids est à la charge de l'entreprise Titulaire (par exemple peson avec le camion grue venant charger les big-bags sur site).

  - Retrait de matériaux pollués par l’amiante

- 9.2.1 – Laine minérale artificielle (BPU ligne 78)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- La dépose de laine minérale artificielle

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire.

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets

- 9.2.2 – Bois (BPU ligne 79)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- La dépose du bois

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire.

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets

- 9.2.3 – Faux-plafonds non décontaminables (BPU ligne 80)

La prestation comprend, de manière non exhaustive :

- La dépose non destructive plaque par plaque

- L’aspiration THE et le chiffonnage à l’humide des suspentes et structures métalliques restant en place ou la dépose selon la demande du maître d’ouvrage

- Le conditionnement des déchets, leur sortie de zone et leur regroupement en aire de stockage provisoire.

- Le transport et l’enfouissement règlementaire des déchets

- 10 – TRANSPORT ET GESTION DES DECHETS (BPU ligne 81)

- 10.1. Mise en décharge des déchets inertes

Ce poste rémunère le stockage sur site, la prise en charge et le transport par véhicule des déchets inertes produits à l'issue de différentes phases de préparation du chantier de désamiantage, ainsi que la mise en décharge selon les contraintes réglementaires en vigueur de tri.

Ces gravats et déchets inertes seront stockés sur le chantier, en benne, dans une zone préalablement définie avec le maître d'œuvre.

Le Titulaire devra mettre en place une ou plusieurs bennes selon besoins, pour recevoir les gravois. Cette ou ces bennes devront être remplacées au fur et à mesure de leur remplissage. Tous les frais consécutifs à cette ou ces bennes resteront à la charge du Titulaire.

Le dispositif permettant la pesée contradictoire des déchets inertes mis en décharge est à la charge du Titulaire (par exemple peson avec le camion grue venant charger les big-bags sur site.

Il est entendu que les déchets divers liés à l’activité du chantier tels que les emballages, les plastiques, cartons ou autres devront être collectés par une société agréée et une filière d’élimination adaptée, tout ceci à la charge du Titulaire.

- 10.2. Gestion des déchets amiantés issus des travaux (inclus dans les prix du bordereau)

Les matériaux amiantés seront éliminés par enfouissement.

Avant d’entreprendre tous travaux, le Titulaire devra s’assurer des conditions d’acceptation des déchets par les centres : le certificat d’acceptation préalable des déchets doit être demandé au centre.

L’utilisation par le titulaire de l’application TRACKDECHETS est obligatoire. Le Titulaire aura la charge de créer et de renseigner le BSDA sur TRACKDECHETS avant de le porter à la signature du Maitre d’Ouvrage. Cette mission est incluse dans les prix du bordereau.

Le Titulaire devra respecter la réglementation en tout point pour la gestion et le traitement des déchets y compris ses évolutions en cours d’exécution du présent marché.

Les déchets ne s'accumulent pas en zone de traitement de l'amiante : en tout état de cause, le Titulaire ne devra pas stocker les déchets plus de 48 heures sur le chantier sous peine de pénalités, et devra respecter les dispositions suivantes :

- Le conditionnement en premier sac douché dans le compartiment matériel puis deuxième sac thermogravé « AMIANTE » translucide. Les sacs seront stockés avant transport dans un container cadenassé dans l’enceinte du chantier et étiquetés de manière réglementaire. Les déchets emballés seront sortis de la zone de traitement de l'amiante au fur et à mesure de l'avancement des travaux, au plus tard à la dernière vacation journalière ;

- L’entreposage temporaire sur le site se fait en toute sécurité et l'évacuation est engagée dès qu'une unité de transport est constituée vers les installations de stockage ou de traitement, et au plus tard à la fin du chantier pour les quantités inférieures à une unité de transport ;

- Le transport est exécuté par le Titulaire ou un prestataire dans les conditions respectant les règles applicables au transport des déchets et des marchandises dangereuses ;

- L’élimination est programmée selon les modalités convenues avec un prestataire agréé, avec notamment des acceptations préalables formalisées pour chaque chantier ;

- L’entreposage provisoire des déchets dans les locaux du Titulaire n’est pas autorisé.

Le Titulaire assure l’identification de tous les conditionnements :

-	Adresse de l’entreprise en charge des travaux,

-	Adresse du site d’élimination,

-	Numéro de certificat d’acceptation préalable (CAP).

Les conditionnements de déchets contenant de l’amiante devront être fermés au moyen de scellé numéroté, portant le N° de SIRET de l’entreprise ayant emballé le ou les déchets, ainsi un numéro univoque reporté sur le bordereau de suivi des déchets amiantés (BDSA).

- 11 – CONTROLES (BPU ligne 82)

L’ensemble des contrôles réglementaires avant, pendant, après les travaux et à la charge du Titulaire du marché devront être réalisés pour l’ensemble des chantiers SS3 dont le Titulaire à la charge, selon les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 8 avril 2013.

- 11.1. Contrôle d’empoussièrement atmosphérique

Dans le cadre de la réalisation des travaux, le Titulaire devra effectuer l’ensemble des contrôles d’empoussièrement, conformément aux normes et règlements en vigueur.

La stratégie de prélèvement relative aux mesures en META (hors mesures sur opérateur) du chantier sera élaborée par un laboratoire accrédité, choisit et mandaté par le titulaire du marché (prestation incluse aux prix du bordereau). Elle sera obligatoirement transmise au Maitre d’Ouvrage avant le commencement des travaux.

Les mesures d’empoussièrement rémunérées via l’article du Bordereau de Prix sont les mesures d'empoussièrement environnementales prévues au Code du Travail, et mentionnées dans la stratégie établie par le laboratoire. Sont compris dans cet article :

- Le déplacement aller-retour de l'opérateur,

- Le transport du matériel,

- La mesure META statique (1 mesure par pompe), y compris l’utilisation d'une batterie autonome si nécessaire,

- L’analyse et la restitution des résultats : le Titulaire remettra en fin de chantier un tableau récapitulatif des mesures environnementales réalisées sur le chantier,

- Toutes sujétions.

Préalablement aux travaux, le Titulaire procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique (Art. R. 4412-127).

Ce prélèvement d’air et comptage de fibres d’amiante au microscope électronique à transmission analytique (META) sera effectué selon la norme NF X43-050 et selon les spécifications du programme 144 du COFRAC.

Les organismes établissant la stratégie de prélèvement et réalisant le prélèvement de fibres d'amiante dans l'air et/ou les analyses et comptages de ces fibres d'amiante au titre du Code de la Santé Publique sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Le Titulaire prévoira et proposera un programme de contrôle d’empoussièrement atmosphérique au droit des zones de traitement afin de s'assurer d'une restitution des locaux à un taux inférieur à celui de 5 fibres/litre. Une analyse libératoire au minimum sera donc à prévoir.

Ces prélèvements seront effectués selon la norme NF X 43-050 de janvier 1996 et soumis à analyse pour comptage des fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission analytique (META) selon la même norme, et éventuellement corrélés avec un comptage en microscopie optique à contraste de phase (MOCP) selon la norme NF X 43-269.

Le résultat favorable (< 5 fibres/litre) de ces analyses sera seul garant de la restitution finale de la zone traitée.

En cas de contrôle indiquant un taux d'empoussièrement supérieur à 5 fibres/litre pour la restitution des locaux, le Titulaire fera procéder à des contrôles complémentaires après une nouvelle phase de décontamination jusqu'à obtention d'un taux inférieur à 5 fibres/litre.

La réception définitive s'effectuera uniquement après contrôle d'empoussièrement favorable mais, également, uniquement après réception du feuillet de prise en charge des déchets par l'opérateur de traitement, libérant le Maître d'ouvrage de ses responsabilités.

Aucun repliement des installations de chantier ne pourra avoir lieu, et aucune réception ne pourra être prononcée avant examen visuel ou réception des résultats (inférieur au seuil défini au Code de la Santé Publique) de la ou des mesures d’empoussièrement dîtes de « fin de chantier amiante » à la charge du Titulaire (cf. GAX 46-030 et NFX 46-033).

A noter que les mesures de deuxième restitution avec examen visuel (EV2) et mesures d’empoussièrement avant restitution sont à la charge du Maître d'Ouvrage, et feront l’objet de commandes dans le cadre du marché de contrôle afférent et non pas du présent marché.

- 11.2. Analyse d’eau

Dans le cas d’utilisation de sas ou d’une UMD, les effluents de rejet de chantier après leur filtration sur 2 étages (25 m et 5 m) seront analysés afin de valider le système de filtration.

Le contrôle comprend le prélèvement et conditionnement d’un échantillon représentatif, l’analyse des matières en suspension totale (MST) selon la norme NF T 90-105.

Toutes les analyses d’eau sont à la charge du Titulaire.

- 11.3. Traçabilité des contrôles

Le Titulaire assure la traçabilité des contrôles dans le respect des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

Le Titulaire consigne les résultats des contrôles dans le logiciel dédié.

Celui-ci comporte, en outre, en fonction des caractéristiques de l'opération :

- Les dates et les résultats des mesurages d’empoussièrement ;

- Les justificatifs du maintien en état et du renouvellement des moyens de protection ;

- Le cas échéant, les dates de changements des filtres et préfiltres des équipements de protection collective et des installations de filtration de l'eau ;

- La consignation des paramètres de surveillance du chantier tels que, s'il y a lieu, le niveau de la dépression, la vérification de l'état des dispositifs de protection et du confinement, les résultats des tests de fumée et du bilan aéraulique ;

- Les attestations de consignation des réseaux ;

- Les rapports des installations et des équipements soumis à vérification périodique ;

- 12 – DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

Le rapport de fin de chantier comprendra notamment :

- Le rapport de fin de chantier prévu par le Code du travail (article R4412-139)

- Le plan de retrait ou d’encapsulage et ses annexes

- Les résultats des mesures d’empoussièrement

- Les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA)

- Le certificat d’acceptation préalable des déchets amiantés délivrés par le centre d’enfouissement

- Les plans de localisation de l’amiante déposée

- Les fiches techniques (encapsulage)

- Les photos avant, pendant et après travaux

- 13 – TAUX HORAIRES (BPU lignes 83 et 84)

Ces taux horaires ne pourront être utilisés que dans le cadre d’un seul et même bon de commande comportant, en plus de ces taux, un ou des articles du BPU.

Date et signature