Procédure 25.14.002 LOT 1 : FOURNITURE D’UN BANC D’ESSAI EN COMBUSTION NEUF (PROJET ERC SAFE H2 WP3) POUR LE COMPTE DE L’IMFT-CNRS

ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) n°23012 CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT) LOT 1

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du candidat et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché.

Mode d’emploi :

La colonne « Réponse du candidat » est à compléter.

PRÉAMBULE

L’offre technique du candidat en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer la conformité de l’offre ainsi que sa qualité au regard des critères énoncés dans la lettre de consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du candidat et d’en organiser la présentation. Le candidat y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le candidat peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question, l’absence d’un document dont la production est souhaitée dans le CRT ou une réponse incomplète pourra être considérée comme une absence d’engagements du candidat sur l’item concerné et pourra pénaliser la note attribuée à son offre.

Identification de l’opérateur économique

Nom commercial : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Adresse électronique : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Numéro de SIRET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

| N° de l’article du CCTP 23012 concerné | Délai global d’exécution | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 4 | Quel est le délai global d’exécution sur lequel vous vous engagez (délai contractuel) ? Le délai global d’exécution doit être au maximum de 8 mois. | Délai global d’exécution : …………….. Délai d’exécution de la phase n° 1 : Etude de conception : …………….. Délai d’exécuiton de la phase n° 2 Fabrication du banc et de son chassis : ……………. Délai d’exécution de la phase n° 3 Livraison, mise en service, réalisation des opérations de vérification sur site de l’IMFT-CNRS, formation à l’utilisation du banc à combustion et de son châssis : ……………. |
|  | Le Règlement de la consultation n° 25010 en son article II prévoit d’une part que le candidat peut remettre une offre pour un lot ou tous les lots, et d’autre part la consultation ne prévoit pas un nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même candidat. Dans le cas où vous candidatez aux deux (2) lots, veuillez présenter l’organisation mise en place pour respecter les délais sur lesquels vous vous engagez pour chaque lot |  |

| Réf articles du CCTP 23012 | Modalités d’installation | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| article 6 | Installation de l’équipement (banc d’essai et son châssis) conformément aux spécificités de la salle dédiée à l’IMFT. | Le candidat doit démontrer que l’équipement fourni est bien compatible avec la salle dédiée : |

| Réf articles du CCTP 23012 | Fonctionnalités générales du banc | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| article 7.1 | Les dimensions du banc d’essai à respecter sont celles du plan de la Error: Reference source not found. Le banc est un système permettant l’étude d’explosions en milieu semi-confiné. Il se compose d’une chambre de combustion de section carrée placée à la verticale sur une base fermée et dont l’extrémité supérieure est ouverte. Le volume intérieur de la chambre est de 0.625l. | Le candidat fournit un (1) schéma de principe de l’équipement banc d’essai et son châssis. Le candidat présente les piquages prévus dans le schéma de principe du banc d’essai et de son châssis. |
| article 7.2 | Le fonctionnement du banc d’essai se décompose en deux grands modes de tests. |  |
| Article 7.2.1 | Mode sans injection Dans le mode MSI, les tests sont réalisés dans des conditions initiales où le gaz à bruler est immobile et parfaitement pré mélangé au moment de l'allumage. Pendant la phase de remplissage, le gaz sera contenu dans la chambre par un film plastique appliqué en sortie. Au moment de l’allumage, la flamme se propage et le film se brise sous la pression pour permettre l’évacuation des gaz brulés. L’IMFT dispose des films plastiques. La chambre doit accueillir une arrivée de gaz localisée dans sa base. Le banc doit permettre de faire une purge pour nettoyer la chambre et éliminer les résidus d’une précédente combustion. | Réponse du candidat sur le MSI : |
| Article 7.2.2 | Mode avec injection Les tests sont réalisés dans des conditions initiales où l'écoulement est maintenu, soit pour l'hydrogène, soit pour l'air, soit pour les deux. Dans ce mode de fonctionnement, la chambre ne doit pas être fermée : les gaz à bruler sont mobiles et non parfaitement mélangés au moment de l'allumage. La chambre doit accueillir une arrivée des gaz localisée dans sa base et avoir la possibilité d’en accueillir d’autres au niveau de piquages prévus dans la longueur de la chambre. Le banc doit permettre de faire une purge pour nettoyer la chambre et éliminer les résidus d’une précédente combustion. | Réponse du candidat sur le MAI : |
| Article 7.2.3 | Dans les deux modes, l'allumage doit pouvoir être produit : - Par une bougie standard ou des électrodes d’allumage introduite à travers un piquage ET - Par un laser traversant par un des hublots (cf. section Error: Reference source not found du CCTP). Le laser n’est pas à fournir par le titulaire, il est fourni par l'IMFT. | Réponse du candidat : |

| Réf articles du CCTP 23012 | Spécificités détaillées sur la zone d’installation | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 7.3 | L’installation de l’équipement est prévue dans une salle d’essai de l’IMFT dédiée à l’étude de la combustion hydrogène dans des conditions atmosphériques et pressurisées. L’équipement (banc et son châssis) livré par le titulaire doit être compatible avec la salle. Elle comprend des raccordements en gaz, une extraction d’air et des dispositifs de sécurité dédiés. Le contrôle de l’essai se fait depuis l’extérieur de la salle via un poste de pilotage. Cf Error: Reference source not found. | Réponse du candidat : |
| Article 7.3.1 | La salle est alimentée par six (6) fluides : - H2, CH4, N2 et propane via des bouteilles stockées à l’extérieur du bâtiment. - Gaz naturel, air comprimé et eau via les piquages réseaux à l’extérieur de la salle. | Réponse du candidat : |
| Article 7.3.2 | La salle est ventilée en continu. Une aspiration d’essai est raccordée à un moteur d’extraction d’un débit de 1900m3/h respectant la directive ATEX 2014/34/UE. | Réponse du candidat : |
| Article 7.3.3 | La salle existante dispose d’automates de contrôle/commande couplés aux systèmes de détection et aux électrovannes. - Un automate gère les capteurs au niveau de l’essai et pilote les électrovannes associées à l’expérimentation. - Un automate général gère les capteurs gaz de la salle et pilote les électrovannes à l’extérieur de la salle. La salle dispose de plusieurs capteurs gaz : - En partie haute du mur et dans le faux plafond permettant de détecter les émissions des gaz à faibles densité - En partie basse du mur permettant de détecter les émissions des gaz lourds. Une centrale de détection gaz est située à l’extérieur de la salle et reçoit l’information des capteurs gaz pour ensuite renvoyer les signaux aux automates de sécurité. Le banc d’essai ne peut pas fonctionner sans mise sous tension de l’automate et une pression de ventilation associé à un seuil programmé. De plus, un asservissement de la porte au système d’électrovanne assure la sécurisation de l’accès. Le banc doit pouvoir s’intégrer à l’emplacement prévu sans dégrader les conditions de sécurité de la salle. | Réponse du candidat : |

| Réf articles du CCTP 23012 | Spécifications du banc d’essai | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 8.1.1.1 | Chambre à combustion Résistance à la pression : La combustion de l’hydrogène peut provoquer des hausses de pression localisées. Compte tenu de l'ouverture de la section de sortie à l'allumage, ces pressions resteront relativement faibles. Néanmoins, les éléments de la chambre doivent être dimensionnés pour pouvoir résister à une surpression maximum à six (6) bars (PAbsolue = 7 bars). | Réponse du candidat : |
| Article 8.1.1.2 | Chambre à combustion Etanchéité : L’étanchéité doit être assurée entre les différentes parties de la structure. Aucune fuite de gaz ne doit se produire sur les parties inférieures et latérales. Tous les gaz doivent être évacués par la partie ouverte supérieure. L’étanchéité doit être assurée jusqu’à la pression maximum de 7 bar et une température pouvant aller jusqu’à 100°C. De plus, l’étanchéité doit être compatible avec des opérations répétées sur la structure (montage, démontage, manipulation des obstacles, etc…) afin d’éviter une dégradation rapide. | Réponse du candidat : |
| Article 8.1.2 | Chambre à combustion Les dimensions de la zone de combustion sont fixes et définies dans la section Error: Reference source not found.du CCTP | Réponse du candidat : |
| Article 8.1.3 | Chambre à combustion Obstacles : Les dimensions et la position des différents obstacles dans la chambre sont fixes et définies dans la section Error: Reference source not found du CCTP. Cependant, ils doivent pouvoir être retirés et être interchangeables afin de permettre plusieurs configurations d’essai Leur utilisation ou non lors de l’essai, ne doit pas influer sur les dimensions de la zone de combustion autrement que par le blocage prévu. | Réponse du candidat : |
| Article 8.1.4 | Chambre à combustion Parois : Les parois comprennent les zones latérales externes entourant la zone de combustion. Les parois peuvent comprendre des hublots et/ou des piquages d’instrumentation. Le nombre de pièces ou de zones que composent les parois est laissé au choix du titulaire afin de répondre aux spécifications techniques. | Réponse du candidat : |
| Article 8.1.4.1 | Chambre à combustion Parois – Piquage instrumentation La chambre doit permettre de coupler des instrumentations IMFT et/ou de modifier les arrivées de gaz. Il est donc demandé de munir la chambre de piquages permettant de servir : 1/ soit d'alimentation en gaz 2/ soit de point de mesure (Pression et température) 3/ soit de passage d'un allumeur (Bougie, électrode, etc...) Un piquage correspond à un trou simple débouchant dans la chambre. Il sert de support pour des pièces adaptatrices permettant le branchement de différentes instrumentations. L’instrumentation prévue comprend des diamètres allant de 2 à 15 mm. Le diamètre des piquages doit donc prendre en compte ces diamètres. Si besoin, plusieurs diamètres de piquage peuvent être proposées. Un « bouchon » doit être fourni pour chaque piquage afin de le combler entièrement s’il n’est pas utilisé. Il doit maintenir l’étanchéité de la structure et ne pas modifier les dimensions interne de la zone de combustion. La solution de fixation pour les bouchons doit également pouvoir servir à la fixation des pièces adaptatrices. Les piquages sont répartis en plusieurs sections de mesures sur toute la longueur de la zone de combustion. Chaque section de mesure doit comprendre au minimum trois piquages. Le maximum de sections de mesure est demandé avec un minimum d’une section entre chaque obstacle et deux sections entre l’obstacle centrale et la sortie supérieure (Minimum 6 sections). | Réponse du candidat : Le candidat présente notamment une solution de fixation pour les bouchons. Le candidat présente les piquages prévus dans le schéma de principe du banc d’essai et de son châssis. |
| Article 8.1.4.2 | Chambre à combustion Parois – accès optique (hublots) Des accès optiques (hublots) sont intégrés aux parois pour permettre des observations avec caméra optique (fournie par l’IMFT) de la zone de combustion et dans le cadre de l’utilisation de lasers (également fournis par l’IMFT). Au moins trois parois doivent présenter des accès optiques : - Deux parois opposées pour un accès optique traversant pour les lasers. - Une troisième paroi orthogonale aux deux autres pour les études avec caméra optique. Pour l’accès optique dédié à la visualisation par caméra, La paroi choisie est de préférence perpendiculaire aux obstacles. L'ensemble de la zone de combustion doit être observable (L : 50mm X H : 250mm), au travers d’un grand hublot ou de deux (2) hublots l'un au-dessus de l'autre. Dans le cas d’une solution à deux hublots, ils doivent être séparés par un montant métallique. Pour les accès optiques dédiés aux lasers, L’accès optique est de préférence sur toute la longueur de la zone de combustion et avec une largeur la plus grande possible (Minimum : 20 mm). Dans la largeur, un positionnement central du hublot est préféré. Pour tous les accès optiques, Les assemblages multicouches sont interdits pour limiter les effets de diffraction. De plus, il est nécessaire d’assurer le parallélisme entre les faces des hublots et la paroi d’accueil. Les hublots doivent être rectangulaires sans usinage ni biseautage des coins. Les matériaux des hublots sont de préférence en quartz. La qualité utilisé doit être transparent dans les gammes visible et UV (longueurs d’onde de 260 à 700 nm) et présenter une aspérité de surface inférieure ou égale à ʎmin/10. Un autre matériau peut être proposé, à conditions qu’il présente des propriétés optiques équivalentes. Les quartz ne doivent pas être en contact direct avec les parties métalliques. Ils doivent également être remplaçables en cas de besoin (fissures, etc…). Le titulaire fournit les hublots en quartz ainsi qu'un jeu de remplacement. De plus, deux jeux de hublots en verre standard doivent être fournis. Le titulaire doit fournir un descriptif de la méthode d'installation de ces hublots sur le banc. | Réponse du candidat sur l’accès optique dont la méthode d’installation des hublots : |
| Article 8.1.4.3 | Chambre à combustion Modularité La solution d’intégration des parois doit prendre en compte la possibilité de les retirer et de les remplacer facilement. Deux parois supplémentaires, Il est demandé au titulaire de fournir deux parois supplémentaires métalliques. Ces deux parois devront pouvoir remplacer les parois avec les accès optique dédiés aux lasers. Contrairement aux parois de base, elles ne présentent pas de hublots mais intègrent des piquages d’instrumentation supplémentaires. Ces piquages ont de dimensions et un positionnement similaire à ceux présentés dans la section Error: Reference source not found du CCTP. | Réponse du candidat : |
| Article 8.1.5 | Chambre à combustion Ouverture supérieure : La dimension de l’ouverture supérieure doit être identique (ou très proche) de la section de la zone de combustion, soit, 50 mm x 50 mm. Comme décrit dans la section Error: Reference source not found, la zone de combustion est fermée par un film plastique lors du remplissage de la chambre en mode MSI. Le film plastique ferme de manière étanche la zone de combustion et peut être remplacé entre chaque essai. La solution d’intégration est laissée au choix du titulaire. | Réponse du candidat : |
| Article 8.2 | Système d’injection des gaz : Le système d’injection correspond à la partie sur laquelle repose et est fixé l’ensemble des composantes de la chambre de combustion. Elle intègre également le système général d’arrivées des gaz. Une solution modulaire est attendue. C’est-à-dire, qu’il peut se composer de différents modules interchangeables selon le mode d’essai réalisé | Réponse du candidat : |
| Article 8.2.1 | MSI En mode MSI, l’injection des gaz est effectuée directement au niveau de la base de la zone de combustion. Pour cela, le système d’injection comprend au moins un raccord hydraulique traversant permettant de fixer un tuyau d’arrivé aux dimensions OD : 8 mm. La sortie de tuyau correspond à la base de la zone de combustion. De plus, deux (2) piquages instrumentation sont souhaités pour des mesures au niveau de la base de la zone de combustion. | Réponse du candidat : |
| Article 8.2.2 | MAI En mode MAI, le mélange des gaz passe par un module d’injection avant d’être injecté dans la zone de combustion. Ce module correspond à une chambre de section interne carrée. Sa section de sortie doit être identique (ou très proche) de la section de la zone de combustion, soit, 50 mm x 50 mm. Il accueille les raccords gaz. Prévoir quatre (4) perçages centrés pouvant accueillir des raccords hydrauliques de dimensions tube OD 8mm → ISO gaz. De plus, deux (2) piquages instrumentation sont souhaités pour des mesures dans le module d’injection. Pour permettre l’homogénéisation du mélange, un poreux ou une plaque perforée est fixée à l’interface entre le module d’injection et la zone de combustion. La sortie de la plaque correspond à la base de la zone de combustion. Elle doit pouvoir être fixée et remplacée facilement. Le poreux est une plaque en acier inoxydable fritté d’épaisseur 3mm. La plaque perforée a une épaisseur identique. Elle est constituée de trous de 0.5 mm de diamètre et présente une porosité totale de 4%. La planéité de la plaque perforée doit être assurée. Le titulaire proposera une solution d’intégration des plaques et fournira une plaque de poreux et une plaque perforée. Comme pour la chambre de combustion, le module d’injection doit pouvoir tenir une pression maximum de 7 bars Dans le mode MAI, l’injection de gaz peut également être réalisée via les piquages prévus dans les parois extérieures. | Réponse du candidat : |
| Article 8.2.3 | Système d’injection des gaz Bridage Toutes les composantes doivent être solidaires entre elles. La solution de bridage est proposée par le titulaire. Cette solution peut comprendre un support/base faisant l’interface entre le système d’injection et la chambre de combustion. La solution proposée doit garantir, - La verticalité et le parallélisme des parois. - L’intégration des modules d’injection indépendamment du mode d’essai. L’étanchéité de la structure jusqu’à 7 bars | Réponse du candidat : |
| Article 8.3 | Châssis : L’ensemble des éléments décrits précédemment sont fixés sur un châssis. Il assure la stabilité, l’atténuation des vibrations et la sécurité en fonctionnement. De plus, il doit être suffisamment accessible et modulaire pour permettre les opérations de montage/démontage de l’essai et la mise en place d’instrumentation supplémentaire. | Réponse du candidat : |
| Article 8.3.1 | Chassis Zones accessibles La zone autour de la chambre de combustion doit être accessible à l’expérimentateur pour la manipulation des différentes composantes du banc et l’installation des équipements annexes (lasers, caméras, débitmètres, etc…). La zone sous la chambre est également accessible et suffisamment haute pour permettre l’installation de la tuyauterie des différentes arrivées de gaz. Prévoir 90 à 100 cm de hauteur. | Réponse du candidat : |
| Article 8.3.2 | Chassis Translations L’alignement des caméras et/ou des lasers avec la zone d’observation peut s’avérer complexe. De ce fait, il est préférable que le positionnement spatial de la chambre de combustion présente une certaine flexibilité. Pour cela, l’ensemble chambre de combustion et système d’injection est installé sur un support de type support motorisé ou une autre solution équivalente permettant des translations sur les trois axes. La solution choisie sera celle du titulaire. |  |
| Article 8.3.3 | Chassis mobilité L’IFMT-CNRS doit pouvoir être en mesure de déplacer l’ensemble banc et châssis. | Réponse du candidat : |

| Réf articles du CCTP 23012 | Sécurité et conformité | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 8.4 | Le banc d’essai doit être conforme aux normes européennes. Le banc doit pouvoir s’intégrer dans la zone d’essai sans présenter un risque pour l’expérimentateur et sans dégrader les conditions de sécurité de la salle. De plus, le titulaire fournit une évaluation des risques de l’équipement en prenant en compte les solutions techniques intégrées dans l’équipement. Cette évaluation doit mettre en évidence les risques liés à cet équipement et les mesures de protection associées. | Réponse du candidat : |

| Réf articles du CCTP 23012 | Formation à l’utilisation | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 10 | A l’issue de la réalisation du protocole de tests, le titulaire dispense une formation aux utilisateurs de l’équipement. La formation doit consister en une présentation détaillée de l’équipement notamment : En une introduction aux principes techniques, montage / démontage, au fonctionnement pratique du banc d’essai afin de garantir que le personnel formé puisse utiliser l’équipement de manière autonome. | Réponse du candidat sur la formation : |

| Réf articles du CCTP 23012 | Garantie / Service après-vente | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Article 11.2 | Garantie minimale d’un an | Durée de garantie proposée par le candidat : |
| Article 11.4 | Mission de conseils – accompagnement : Tout au long de la durée du marché, le titulaire a l’obligation d’assurer auprès du pouvoir adjudicateur une mission de conseils et d’accompagnement dans l’utilisation de l’équipement. Le Titulaire s’engage à constituer et maintenir une équipe ayant une excellente connaissance de ce type de prestations. Le Titulaire définit seul, sous sa responsabilité, le nombre de membres de son personnel qui seront chargés de la réalisation de ses obligations au titre du marché. Le Titulaire s’engage à ce que les membres de son équipe possèdent la compétence, l’expérience et les qualités de probité et de confiance nécessaires à la bonne exécution de ses obligations. Les éventuels coûts de formation des membres de l’équipe du Titulaire, pour la réalisation des prestations, seront à la charge exclusive du Titulaire. | Réponse du candidat : |
| Article 11.6 | Le service après-vente du Titulaire inclut un support technique (y compris sur les logiciels) gratuit et illimité pendant 5 ans et les jours ouvrés. L’assistance technique à distance aux utilisateurs se fait par messagerie électronique, téléphone, etc.. Le Titulaire s’engage sur un délai de réponse inférieur à 48H (ouvrés). Si, suite à la réponse rendue par le Titulaire dans le cadre du support technique, l’anomalie / panne persiste, le Titulaire doit se déplacer sur site pour procéder à la réparation | Présentation par le candidat du support technique (à préciser coordonnées du support technique et du SAV, horaires et jours d’ouverture, conditions d’assistance) : |
| Article 11.7 | Délai d’intervention de dépannage et de remplacement des pièces détachées |  |

| Démarche environnementale prise en compte lors de la conception/fabrication du banc et de son châssis | Réponse du candidat |
| --- | --- |
| Le candidat décrit les mesures prises pour maîtriser et ou limiter les consommations électriques et/ou de fluides en cours d’utilisation de l’équipement. Pour se faire, le soumissionnaire pourra illustrer ses récentes avancées, en fournissant des données comparatives entre d'anciens modèles d'instruments et des modèles d'instruments récents (caractéristiques, qualité et provenance des constituants, etc.). |  |
| Le candidat précise les mesures prises pour limiter l’utilisation de matériaux polluants et toxiques |  |
| Le candidat présente l’évaluation de l’empreinte carbone associée à la fabrication de l’équipement. |  |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE