Compte-rendu de visite sur site du 11/05/22

# Participants

- IPMI ARBET – Responsable SAES – Service Infrastructure de la Défense (SID)

- ITPE HUMEN – Programmiste – Service Infrastructure de la Défense (SID)

- SLT ALLIBERT – Ingénieur Réserviste - Service Infrastructure de la Défense (SID)

- Patrick SAINT-JACQUES – Responsable Travaux tiers – SNCF Réseau

- M TIROUVANGADEME, remplacé par M CHAUDEUR – Régie Infrastructure

# Observations et échanges sur site

## Préambule

Par PV de délimitation de la propriété des personnes publiques, du 28/10/21, il est évoqué que la propriété du mur mitoyen entre le 7ème RMAT et les voies ferrées SNCF Réseau relève intégralement du ministère des Armées.

Pour la suite du compte-rendu, il est important de préciser que la délimitation entre le 7ème RMAT et les voies ferrées est réalisée au moyen d’un mur sur la partie Sud de l’enceinte, puis de pignons de bâtiments en partie Nord de l’enceinte. Pignons de bâtiment et murs ne présentent pas les mêmes pathologies et il a été choisi de les décrire séparément.

Secteur Sud – Mur

Secteur Nord – Mur

Secteur Nord – Pignons de bâtiments

## Visite des pignons de bâtiments

Vu depuis les voies ferrées, le bâtiment 12 semble globalement sain et ne présente que des désordres ponctuels, dont une pierre en saillie qui menace de chuter sur les abords des voies ferrées.

Au niveau du bâtiment 13, il est observé que la partie supérieure du mur, réalisée en mâchefer est davantage détériorée que le voile inférieur. La couverture de l’ensemble du bâtiment 13 semble structurellement reliée aux bâtiments 12 et 14, et le mur de mâchefer ne participe donc pas à la tenue structurelle de la charpente. Vu depuis les voies ferrées, le voile supérieur du mur du bâtiment est très détérioré.

| Voile supérieur du bâtiment 13 côté MinArm | Voile supérieur du bâtiment 13 côté SNCF |
| --- | --- |

Vu depuis les voies ferrées, le bâtiment 14 présente de nombreuses traces d’humidité en voile supérieur, réalisé en mâchefer. Il n’est pas connu si ces voiles participent à la stabilité du bâtiment.

Voile supérieur du bâtiment 14 côté SNCF

Au niveau du bâtiment 15, il est échangé en premier lieu :

- Que de multiples chutes verticales de tuiles ont eu lieu dans l’ensemble des travées de ce bâtiment,

- Que des travaux de reprise des tuiles ont eu lieu, qui n’ont pas permis de réduire le risque de chutes de tuiles,

- Que le bâtiment sert d’entrepôt et que son usage est de plus en plus réduit afin de réduire le risque de chutes de tuiles sur du personnel et/ou du matériel entreposé.

Vu depuis les voies ferrées, l’enduit des pignons du bâtiment 15 s’effrite de manière générale dans les zones où l’humidité est la plus présente. Cela laisse apparaitre les pierres calcaires mais ne semble pas entrainer de risque structurel.

Vu de l’intérieur, il a été observé quelques traces d’humidité, sans que les désordres n’aient d’incidences structurelles. L’entretien de toiture est réalisé dans la limite de l’état de vétusté de la structure, qui rend l’accès toiture difficile.

| Pignon du bâtiment 15 en travée 14 Vue d’ensemble des pignons des bâtiments 12 à 15 | Pignon du bâtiment 15 entre travées |
| --- | --- |

L’intégralité des pignons mur étant en propriété du MinArm, le dépassé de couverture est rendu impossible. Aussi, toute rénovation ou remise à neuf du système d’étanchéité engendrera une récurrence du sinistre à l’avenir.

## Inspection du mur

| De manière générale, le mur de délimitation entre le 7ème RMAT et les voies ferrées exploitées est visuellement en état correct de part et d’autre. Des désordres réguliers de type faïençage des enduits sont observés en tête du mur au niveau des joints de couvertines et de rupture de la goutte côté MinArm, mais ces défauts ne sont pas structurels. Il est observé qu’une goutte en PVC a été insérée de manière ultérieure dans les couvertines de ce mur, qui a pu être la cause de certaines formes de dégradation (par mauvaise mise en œuvre). Des défauts ponctuels et de la végétation sont également observés, sans qu’il n’y ait d’incidence structurelle. | Faïençage et goutte PVC |
| --- | --- |

| Au niveau des signaux ferroviaires liés à l’embranchement dans le 7ème RMAT, il est observé que de multiples câbles (signalisation ferroviaire à priori) pénètrent dans le mur d’enceinte du 7ème RMAT, par un carottage de 15 à 20 cm de diamètre. Côté MinArm, ces câbles, qui doivent être reliés au signal de sortie du site, ne sont pas protégés. Il est évoqué de mettre une rehausse de regard afin d’éviter toute détérioration de ces câbles lors de leur retombée. | Sortie de câbles côté MinArm |
| --- | --- |

Côté SNCF, sur les 60 premiers mètres du mur (côté Rue Challemel-Lacourt), il est observé :

- L’appui structurel d’un appentis, dont la structure est ancrée dans le mur,

- D’importantes fissures structurelles au sein du mur qui n’engendrent pas de risques sur la voie ferrée,

- La présence d’un panneau publicitaire qui présente des risques pour la sécurité du site.

Ces désordres sont en partie structurels et remettent en cause la pérennité du mur, ainsi que la sécurisation du site face aux intrusions.

Fissures au sein du mur Appui de l’appentis sur le mur Panneau publicitaire en surplomb du mur d’enceinte

## Organisation des diagnostics en interface avec l’exploitation ferroviaire

| Descriptifs | Responsable(s) & Echéance(s) |
| --- | --- |
| Parmi les diagnostics projetés, il est évoqué avec M Saint-Jacques les contraintes, sites et outils prévus pour réaliser les prestations à proximité des voies ferrées. L’accès aux abords des voies ferrées pour réaliser les diagnostics sera soumis aux conditions suivantes : - Présence d’un agent de sécurité ferroviaire, à priori mandaté par la SNCF Réseau, - Respect des règles de sécurité ferroviaire définies au sein de sa consigne de sécurité ferroviaire, dont la rédaction sera réalisée par la SNCF Réseau, - Réalisation des diagnostics à hauteur d’homme sans moyen de levage, - Accès unique aux abords des voies depuis la Rue Saint-Jean-de-Dieu. Hors visite : Il sera à définir le régime de prévention (plan de prévention ou PGC) à utiliser pour cadrer l’intervention en sécurité des entreprises au sein de la propriété SNCF. Pour la programmation de ces diagnostics, il est évoqué que l’ensemble des interventions peuvent être groupées sur une semaine. La programmation de ces prestations ne pourra être arrêtée qu’après accord sur le mode de financement du personnel de sécurité ferroviaire et selon la disponibilité d’agents SNCF (il est évoqué qu’il n’y aura que peu de disponibilité durant les vacances estivales – les opportunités seront plus importantes avant et après ces vacances). Initialement proposée à titre gracieux par la SNCF Réseau, la mise en place de personnel de sécurité ferroviaire devrait faire l’objet d’un contrat entre le Ministère des Armées et la SNCF Réseau. Le Ministère des Armées transmettra un mail à la SNCF pour demande officielle de prise en charge gracieuse de la sécurisation ferroviaire des interventions. En réponse, SNCF Réseau précisera l’éventuelle contractualisation nécessaire. Le Ministère des Armées souhaiterait une prise de position sur différentes semaines de disponibilités de la SNCF d’ici l’été afin de figer la programmation des différents diagnostics sur une seule et même semaine. Les diagnostics prévus pour l’opération, pilotés par l’ESID, sont : - Relevé topographique (GEOFIT Expert) : 1,5j d’intervention avec traversées très ponctuelles des 2 voies ferrées contigües pour bornage ponctuel de part et d’autre des voies / Utilisation de station GPS et stations robotisées manuportables, - Diagnostic Amiante/plomb (Veritas) : 0,5j d’intervention avec cheminement le long de la voie ferrée sans traversée / Utilisation d’outils de prélèvement de type marteau et burin, - Mise à jour d’un diagnostic structure du mur (Ginger CEBTP) : 0,5 à 1j d’intervention avec cheminement de long de la voie ferrée sans traversée / Utilisation d’outils légers (marteau, appareil photo), - Relevé des réseaux : 2j d’intervention avec cheminement le long de la voie ferrée sans traversée / Utilisation d’outils manuportables (géoradar, matériel de repérage…). Des sondages géotechniques seront également à prévoir, dont l’intervention pourra être contenue du seul côté du MinArm. | SNCF ESID / SNCF ESID - 18/05/22 SNCF SNCF ESID |

# Annexes

- Plan de situation et prises de vues réalisées lors de la visite

- Sectorisation des observations faites lors de la visite