CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Maintenance préventive et curative de la partie châssis des VIM du service RFFS de l’aéroport Figari Sud Corse

CCTP commun aux lots 1, 2 et 3

Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX

Tél :04.95.51.55.55 (AJACCIO)

- objet de la consultation :

L’objet de cette consultation est d’établir un contrat, sous forme d’un marché à bon de commande pour chaque lot, défissant les conditions techniques, administratives, commerciales et financières dans lequells seront assurées la maintenance tant préventive que curative de la partie chassis des véhicules incendies.

Le présent Cahier des Clauses techniques particulière a pour objectif de fixer le programme d’entretien préventif annuel  et bisannuel ,ainsi que les maintenance curative de la partie chassis  des VIM du servcei RFFS, de l’aéroports  Figari Sud Corse .

Les véhicules indiqués dans ce marché ont pour vocation à assurer la sécurité incendie des aéronefs sur  l’ aéroport.

Le prestataire demeura responsable de toutes les interventions y compris les opérations sous- traités par tiers et plus particulièrement, sur les circuits pneumatiques, hydrauliques,  informatiques et méanique équipant les véhicules. Le prestataire devra rendre le véhicule opérationnelle et reste seul responsable des dégats qu’il aura occasionné pendant son intervention.

- Mémoire technique:

Le candidat présentera dans son offre un mémoire technique démontrant sa capacité à assurer la prestation telle que décrite dans ce cahier des charges. Le candidat devra fournir dans son mémoire :

- Le descriptif des moyen humains et techniques dédiés. Le CV des techniciens pouvant réaliser les intervention en précisant leurs qualifications professionnelles

- L’organisation mis en place pour la réalisation de la prestation ;

- Le temps dédié  à la réalisation de la prestation.

- Le listing des points vérifés et demandé par lot annexe 1 (le prestatire peut proposer, sur justification, des vérifications supplémentaires s’il le juge utile). Dans ce cas celles-ci devrint apparaitre dans le listing des vérification effectuées.

- Les contrôles effectués concernant les performances des véhicules annexe 2 ;

- Les raisons de la non réalisation des points de vérifications listés demandés.

- Contenue de la prestation

La prestation portera sur la maintenance  préventive, mais également  curative de la partie chassis , en raison de l’importance de disposer  de  véhicules opérationnels afin d’assurer le niveau de protection incendie de aéroport, en se conformément à minima aux annexes 1 et 2 :

- decomposition en lots :

- Lot n°1 : VIM 60 P 2.5 (RENAULT - THOMAS)  Chassis + moteur principal

- Lot n°2 : VIM 90 P 2.5 (ROSENBAUER) Chassis + moteur principal

- Lot n°3 : VIM 90 P2.5 (MAN) Chassis + moteur principal

- conditions d’interventions

  - Maintenance préventive

Prestation à prix forfaitaire effectuée exclusivement en heures et jours ouvrés, elle est réalisée  1 fois par an.

Le prestataire s’engage  à proposé une solution sur tout problème ou dysfonctionnement qu’il aura constaté pendant son intervention.

Cette prestation forfaitaire comprend :

- la main d’œuvre

- la réalisation des tâches de maintenance  listées par lot

- la fourniture de l’outillage et des moyens nécessaires à l’exécution des prestations

- les essais en  fin de maintenance

- les frais de déplacement dans son ensemble

-l’établissement et fourniture du compte rendu d’intervention et du contrôle des performances du ou des véhicules dont il a la charge.

Ainsi que la fourniture des ingrédients suivants :

- les pièces nécessaires à l’exécution de la maintenance préventive

- les huiles (quantités correspondantes aux vidanges) et lubrifiants

- les graisses

- les éléments de filtrations

- les joints

- les petites fournitures, consommables et matériels nécessaires à la réalisation de l’entretien

Le prestatire devra également prévoir le recyclage de l’ensemble des fournitures remplacées pendant son intervention.

  - Oganisation de la maintenance préventive

Le prestataire réalisara lors de la 1er année de maintenance,  les opérations bisannuelles, afin de partir sur une date précise. Celles-ci seront ensuite réalisées tous les deux ans, comme indiqué dans ce CCTP.

Le prestataire  indiquera le temps nécessaire à la réalisation de la maintenance de chaque lot.

La date de la maintenance sera  fixée lors de la première année du contrat et renouvelée d’une année sur l’autre avec une possibilité de décalage d’un mois, maximum, sur la date d’intervention de l’année précédente.

Celle-ci devra intervenir, avant la fin du 1er trimestre de chaque année en raison de l’augmentation de l’activité opérationnelle les mois suivants

La société prestataire devra réaliser la maintenance de la totalité des véhicules, des lot dont il est  titullaire, dans la continuité de son déplacement.

Le prestataire devra renseigner obligatoirement et parapher le listing des vérifications, fourni  pour chaque lot. Ce document fera office de certificat de service rendu (CSR), et est  paraphé par le technicient ayant réalisé cette maintenance avant son départ ou au plus tard 48h après intervention.

Il  établira une attestation contrôle des performances du ou des véhicules,dont il a la charge.

Les interventions  devront avoir été programmées, au moins 30 jours ouvrés, avant la date d’intervention, par le titulaire et en accord avec le service.

Pour des besoins de sureté, le titulaire devra fournir le nom du technicien se rendant sur site, la date de visite programmée.

Le technicien devra également  renseigner le formulaire d’accès qui lui sera remis avant son intervention et de le renvoyer au minimum 48h avant celle-ci accompagné des documents nécessaire.

Lors de son déplacement, le technicien devra être muni d’une pièce  d’identité en cour de validité.

    - Contrôles préventifs

Le prestataire devra obligatoirement réaliser les opérations détaillées dans le Plan de maintenance de chaque lot (annexe1), et consigner l'ensemble des opérations intervenues dans le cadre de son intervention dans le CSR du véhicule concerné .

De plus il réalisera un  relevé de performamence du véhicule (annexe 2). Les résultats seront consignés dans le même document, faisant office de compte rendu.

Le prestataire du marché pourra proposer des contrôles supplémentaires à réaliser. Ceux-ci devront apparaitre dans le mémoire technique du ainsi que dans le document faisant office de CSR.

  - Validation de la maintenance préventive

À l’issue de cette maintenance, le titulaire et le représentant du service  complètent et signent un certificat de service rendu (CSR) pour chaque véhicule reprenant l’ensemble des points listés dans le  ou les  lots dont il est titulaire.

Le rapport d’intervention comporte, aminima, les inforamtions suivantes :

- La date de l’intervention (préventive ou curative)

- Le nom des techniciens ;

- Les contrôles et vérifications, effectués

- Les anomalies constatées ;

- Les travaux réalisées ;

- Les anomalies constatées ;

- Les préconisation suites au contrôles et anomalies constatés ;

- Les travaux à accomplir (proposition de devis suivant BPU au besoin) ;

- Les nettoyages réalisés ;

- Toutes observation éventuelles ;

- Etc.

Le compte rendu de la maintenance préventive devra être réalisé sur la base du listing de l’annexe 1.

Le compte rendu du contrôle des peformamnces devra être réalisé sur la base de l’annexe 2.

Tous contrôles ou taches non réalisées, devront être indiqués dans le compte rendu.

Un exemplaire signé par les deux partie devra être remis au responsable du service pour achivage dans le dossier des véhicules.

Les  solutions sur les  problèmes ou dysfonctionnement constatés devront apparaitre sur le rapport d’intervention ainsi que si possible les références des pièces à remplacer.

- MAINTENANCE CURATIVE

Le titulaire du marché assure la maintenance curative des véhicules du ou des lots attribués, conformément aux normes techniques du constructeur.

Les interventions curatives peuvent être déclenchées en cas d’immobilisation du véhicule entrainant un impact sur la sécurité aéronautique suite à une anomalie de fonctionnement ou pour une détection de panne. Le prestataire indiquera s’il dispose d’une Hot Line, ainsi que les delais d’intervention pour le ou les lots dont il est titulaire.

Les interventions curatives sur site consistent à effectuer un diagnostic de panne ou  un dépannage nécessaire chaque fois que le fonctionnement d'un élément du système a été signalé comme défectueux.

Ces interventions pourront avoir lieu en heures ouvrables ou non, en fonction des contraintes opérationnelles.

Néanmoins les interventions  de remise en état  ne pourront  être effectuées qu’après acceptation du devis  par le responsable du service. Ce devis devra être conforme au bordereau des prix unitaires (BPU) du présent marché (pièces et main d’oeuvre). Le soumissionnaire devra renseigner et compléter de manière la plus exhaustive possible le BPU.

Pour des dépannages réalisés avec des pièces non comprises au BPU, elles seront facturées sur présentation de la facture d’achat avec un pourcentage de frais sur achat.

  - Modalités d’intervention  dans le cadre d’une maintenance curative

    - Diagnostic de panne

Les interventions de diagnostic de panne  seront facturées sur la base des prix figurant au BPU (main d’oeuvre, déplacement, hébergement).

      - Délai d’intervention

Le prestataire indiquera en combien de jour il est suceptible d’intervenir , dans le cadre d’une demande de maintenance curative concernant un diagnostic de panne, déclencher par un appel d’un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires, confirmé par courrier, télécopie ou e-mail.

Néanmoins, le titulaire du marché devra intervenir pour des raisons de contraintes opérationnelles et d’obligation de service, dans un délai inférieure à 7 jours ouvrés.

    - Dépannage du véhicule

La liste des pièces n’étant pas exhaustive pour certains  dépannages du véhicule, un devis sera  établi  pour tout remplacement de pièce nécessaire au dépannage du véhicule.

Dans ce cas la main d’œuvre, le déplacement et l’hébergement seront facturées sur la base du BPU.

Le coefficient de remise est défini par le titulaire lors de la remise des offres  et appliqué sur la fourniture des pièces indiqués dans le devis.

Le titulaire dispose d’un délai de 7 jours ouvrables, après son intervention,pour faire parvenir un devis détaillé

      - Délai d’intervention

Le prestataire indiquera en combien de jour il est suceptible d’intervenir, dans le cadre d’une demande de maintenance curative condernant le dépannage du véhcule suite à validation du devis proposé .

Sauf pour des contraintes liées à la commande des pièce nécessaires à la réalisation du dépannage du véhicule, le delai d’ntervention, devra pour des raisons de contraintes opérationnelles et d’exploitation de l’aéroport, être inférieure à 10 jours ouvrés.

  - Rapport d’intervention

À l’issue de cette maintenance curative, un rapport d’intervention sera réalisé et comporter, aminima, les inforamtions suivantes :

- La date de l’intervention

- Le nom des techniciens ;

- Les anomalies constatées ;

- Les travaux réalisées ;

- Les anomalies constatées et laou les  causes possibles de celles-ci ;

- Les travaux à accomplir;

- Les nettoyages réalisés ;

- Toutes observation éventuelles ;

- Etc.

Un exempaire du compte rendu d’intervention signé par les deux partie devra être remis au responsable du service pour achivage dans le dossier des véhicules.

- CONDITION D’EXECUTION

Dans le cadre de ses prestations, l’entreprise pourra sous-traiter une partie de la réalisation des travaux. Néanmoins, l’utilisation de la sous-traitance fera l’objet d’une validation préalable de la CCI de Corse.

En aucun cas, les prestations confiées à la sous-traitance ne permettront à l’entreprise titulaire du marché de dégager sa responsabilité notamment en ce qui concerne la garantie. L’entreprise doit s’assurer que la réalisation des prestations confiées à un sous-traitant est faite dans les règles de l’art.

  - Plan de prévention des risques

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R237-8 du code du travail, un plan de prévention sera établi par écrit, avant le commencement des travaux entre la personne publique et le titulaire et, le cas échéant, les entreprises sous-traitantes auxquelles celui-ci peut faire appel.

Le titulaire veillera à ce que ses préposés respectent les consignes de sécurité données par la personne publique.

  - Obligation de sûretés et de sécurité

Les obligations du titulaire concernant les obligations sûretés et sécurités sont présentés dans les annexes sûreté et sécurité jointes à ce C.C.T.P.

- CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

  - Assurances

Le titulaire du marché doit être couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent marché.

Il doit produire, à toute demande de la personne responsable des marchés, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de garantie.

Le titulaire du marché s’engage à informer expressément la personne responsable du marché de toute modification de son contrat d’assurance.

  - Responsabilités

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations prévues au présent marché.

En conséquence, il est responsable des dommages que la mauvaise exécution des prestations peut causer :

- À son personnel, aux agents de la Direction des Concessions Aéroportuaires  ou à des tiers ;

- À ses biens, aux biens appartenant à la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers.

Il ne peut être tenu responsable des conséquences d’instructions données directement à son personnel par un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires.

  - Durée de contrat - Reconduction

Le présent marché est conclu pour une période de un (1) an reconductible 4 fois.

  - Clause résolutoire

Nonobstant les stipulations du chapitre 4.3, en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations et s’il n’y est pas remédié dans un délai de trente (30) jours à compter d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié.

  - Clauses financières

Le contrat est consenti moyennant une redevance annuelle.

- Les factures du titulaire seront établies en double exemplaire et présentées par semestre en début de chaque période contractuelle, et transmises via CHORUS exclusivement.

- Les prestations complémentaires d’interventions ou de dépannages hors contrat (travaux demandés par la CCI de Corse etc.) seront formalisées par l’établissement d’un bon de commande en adéquation avec le Bordereau des Prix Unitaires.

  - Contenu des prix

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les dépenses, de quelque nature que ce soit, résultant des clauses et charges du présent marché et celles imposées par la complète et entière réalisation des prestations suivant les directives des documents contractuels, les règles de l’art et la réglementation en vigueur.

  - Révision des prix

Se référer au CCAP.Obligation de confidentialité

Le titulaire du marché qui, à l’occasion de l’exécution du présent marché, a reçu de la personne responsable du marché communication, renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée à cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de l’exécution du présent marché ou pourrait parvenir à sa connaissance à l’occasion de celui-ci.

Il doit sans délai avertir la personne responsable du marché de toute violation de l’obligation de confidentialité ci-dessus décrite.

La responsabilité du titulaire du marché peut être recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de son personnel en matière de contrôle de sorties de documents de toute nature, objet, matériels ou marchandises par ces mêmes personnes. Elle peut être également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article, la personne responsable du marché peut résilier le marché, sans parler du droit à dommages et intérêts pour préjudice éventuellement subi.

ANNEXE 1

Lot n° 1 : Véhicule VIM 60 P2,5 CAMIVA, chassis renault truck, thomas

Plan de maintenance annuelle (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle ou bisannuelle)

| VIM 60 P 2,5 CAMIVA Chassis Renault Truck/Thomas | A effectuer par le prestataire |
| --- | --- |
| MOTEUR PRINCIPAL |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’huile moteur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit de carburant |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit de refroidissement |  |
| Contrôle de l’état extérieur du radiateur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’air |  |
| Inspection de la ligne d’échappement |  |
| Contrôle de la pompe injection |  |
| Contrôle du niveau d’eau des batteries, et complément si de besoin |  |
| Contrôle de charge des batteries |  |
| Contrôle des connexions des batteries |  |
| Graissage si de besoin des bornes de connexion des batteries |  |
| Contrôle connexions de l’alternateur |  |
| Contrôle connexions du démarreur |  |
| Contrôle du bon fonctionnement et état du circuit ventilateur moteur |  |
| Contrôle de l’état et de la tension des courroies +réglage si de besoin |  |
| Etat des tuyaux et des raccords huile, gasoil, eau |  |
| Contrôle visuel fuite, jeux, usure anormale |  |
| Contrôle des instruments du tableau de bord |  |
| Vérification du niveau du liquide de refroidissement et complèment si de besoin |  |
| Niveau d’huile moteur |  |
| Remplacement du filtre à huile |  |
| Vidange et remplacement huile moteur |  |
| Remplacement du filtre dessicateur |  |
| Remplacement du filtre à gasoil |  |
| Remplacement du pré filtre à gasoil |  |
| Remplacement du filtre à air |  |
| Réalisation d’un traitement anti bactérien du réservoir de gasoil de 250 l |  |
| Essai moteur |  |
| CHASSIS-CABINE |  |
| Nettoyage et vérification de tous les reniflards |  |
| Niveau du circuit hydraulique d’assistance de direction |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’assistance hydraulique de direction |  |
| Graissage de tous les points de graissage du chassis |  |
| Contrôle du niveau du graissage centralisé (euro 4) et complément si de besoin |  |
| Purge du réservoir d’eau carburant |  |
| Vérification du fonctionnement du moteur et du circuit lave glace |  |
| Contrôle de l’ensemble des éclairages |  |
| Contrôle visuel fuite, jeux, usure anormale |  |
| Remplacement des balais d’essuie glace |  |
| Vérification et resserage éventuel des écrous de roue |  |
| Contrôle du niveau de la boite de vitesse |  |
| Contrôle du niveau du pont avant (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont intermédiaire (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont arrière (fuite) |  |
| Contrôle du niveau des réducteurs (fuite) |  |
| Contrôle du niveau de la boite de transfert (fuite) |  |
| Contrôle du niveau des pivots de suspension (fuite) |  |
| CONTRÔLES CONFORMES A LA LISTE DES MINES |  |
| Contrôle complet des freins |  |
| Réglage des freins |  |
| CONTRÔLES BISANNUELS REALISES EN PLUS DES CONTRÔLES ANNUELS |  |
| Vidange boite de vitesse |  |
| Vidange du pont avant |  |
| Vidange du pont intermédiaire |  |
| Vidange du pont arrière |  |
| Vidange réducteurs |  |
| Vidange de la boite de transfert |  |
| Vidange des pivots de suspension |  |

Lot n°2  : Véhicule VIM 90 P2,5 SIDES, chassis MAN

Plan de maintenance annuelle (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle ou bisannuelle)

| VIM 90 P 2,5 SIDES Châssis MAN | A effectuer par le prestataire |
| --- | --- |
| MOTEUR PRINCIPAL |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’huile moteur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit de carburant |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit de refroidissement |  |
| Contrôle de l’état extérieur du radiateur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’air |  |
| Inspection de la ligne d’échappement |  |
| Contrôle de la pompe injection |  |
| Contrôle du niveau d’eau des batteries, et complément si de besoin |  |
| Contrôle de charge des batteries |  |
| Contrôle des connexions des batteries |  |
| Graissage si de besoin des bornes de connexion des batteries |  |
| Contrôle connexions de l’alternateur |  |
| Contrôle connexions du démarreur |  |
| Contrôle du bon fonctionnement et état du circuit ventilateur moteur |  |
| Contrôle de l’état et de la tension des courroies +réglage si de besoin |  |
| Etat des tuyaux et des raccords huile, gasoil, eau |  |
| Contrôle visuel fuite, jeux, usure anormale |  |
| Contrôle des instruments du tableau de bord |  |
| Vérification du niveau du liquide de refroidissement et complèment si de besoin |  |
| Niveau d’huile moteur (fuite) |  |
| Remplacement du filtre à huile |  |
| Vidange et remplacement huile moteur |  |
| Remplacement du filtre dessicateur |  |
| Remplacement du filtre à gasoil |  |
| Remplacement du pré filtre à gasoil |  |
| Remplacer joint près filtre a gasoil |  |
| Remplacement du filtre à air |  |
| Réalisation d’un traitement anti bactérien du réservoir de gasoil de 250 l |  |
| Essai moteur |  |
| CHASSIS-CABINE |  |
| Niveau du circuit hydraulique d’assistance de direction |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’assistance hydraulique de direction |  |
| Graissage de tous les points de graissage du chassis |  |
| Contrôle du niveau du graissage centralisé (euro 4) et complément si de besoin |  |
| Purge du réservoir d’eau carburant |  |
| Vérification du fonctionnement du moteur et du circuit lave glace |  |
| Contrôle de l’ensemble des éclairages |  |
| Contrôle visuel fuite, jeux, usure anormale |  |
| Remplacement des balais d’essuie glace |  |
| Vérification et resserage éventuel des écrous de roue |  |
| Nettoyage reniflard de la boite de vitesse |  |
| Contrôle du niveau de la boite de vitesse (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont avant (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont intermédiaire (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont arrière (fuite) |  |
| Contrôle du niveau des réducteurs (fuite) |  |
| Contrôle du niveau de la boite de transfert (fuite) |  |
| Contrôle du niveau des pivots de suspension (fuite) |  |
| CONTRÔLES CONFORMES A LA LISTE DES MINES |  |
| Contrôle complet des freins |  |
| Réglage des freins |  |
| CONTRÔLES BISANNUELS REALISES EN PLUS DES CONTRÔLES ANNUELS |  |
| Remplacer filte circuit de direction |  |
| Remplacer reniflards de ponts /filtre |  |
| Contrôle/recharge climatisation |  |
| Remplacer filtre habitacle/climatisation |  |
| Remplacer filtre circuit de direction |  |
| Vidanger huile circuit de direction |  |
| Vidanger l’huile du circuit de relevage des coffre/panneaux lateraux |  |
| Vidange du pont avant |  |
| Vidange du pont intermédiaire |  |
| Vidange du pont arrière |  |
| Vidange réducteurs |  |
| Vidange de la boite de transfert |  |
| Vidange des pivots de suspension |  |
| Vidange liquide de refroidissement |  |
| Reglage soupapes |  |
| Contrôle injecteurs |  |
| Changer filtre de la boite de vitesse |  |
| Vidange de la boite de vitesse |  |

Lot n° 3 : Véhicule VIM 90 P2,5 RAUSENBAUER, Chassis Rausenbauer/volvo

Plan de maintenance annuelle (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle ou bisannuelle)

| VIM 90 P 2,5 Rosenbauer Chassis Rosenbauer/Volvo | A effectuer par le prestataire |
| --- | --- |
| MOTEUR PRINCIPAL |  |
| Niveau d’huile moteur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’huile moteur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit de carburant |  |
| Vérification du niveau du liquide de refroidissement et complèment si de besoin |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit de refroidissement |  |
| Contrôle de l’état extérieur du radiateur |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’air |  |
| Contrôle de l’ensemble du circuit d’échappement |  |
| Contrôle de la pompe injection |  |
| Contrôle du niveau d’eau des batteries, et complément si de besoin |  |
| Contrôle de charge des batteries |  |
| Contrôle des connexions des batteries |  |
| Graissage si de besoin des bornes de connexion des batteries |  |
| Contrôle connexions de l’alternateur |  |
| Contrôle connexions du démarreur |  |
| Contrôle du bon fonctionnement et état du circuit ventilateur moteur |  |
| Contrôle de l’état et de la tension des courroies +réglage si de besoin |  |
| Etat des tuyaux et des raccords huile, gasoil, eau |  |
| Contrôle visuel fuite, jeux, usure anormale |  |
| Contrôle des instruments du tableau de bord |  |
| Remplacement du filtre dessicateur |  |
| Remplacement du filtre à gasoil |  |
| Remplacement du pré filtre à gasoil |  |
| Vidange et remplacement huile moteur |  |
| Remplacement du filtre à huile |  |
| Remplacement du filtre à air |  |
| Réalisation d’un traitement anti bactérien du réservoir de gasoil de 260 l |  |
| Essai moteur |  |
| CHASSIS |  |
| Contrôle du niveau de la boite de vitesse (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont avant (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont intermédiaire (fuite) |  |
| Contrôle du niveau du pont arrière (fuite) |  |
| Contrôle du niveau des réducteurs (fuite) |  |
| Contrôle du niveau de la boite de transfert (fuite) |  |
| Contrôle du niveau des pivots de suspension (fuite) |  |
| Nettoyage et vérification de tous les reniflards |  |
| Niveau du circuit hydraulique d’assistance de direction |  |
| Contrôle de l’étanchéité du circuit d’assistance hydraulique de direction |  |
| Graissage de tous les points de graissage du chassis |  |
| Contrôle di niveau du graissage centralisé (euro 4) et complément si de besoin |  |
| Purge du réservoir d’eau carburant |  |
| Vérification du fonctionnement du moteur et du circuit lave glace |  |
| Remplacement des éssuis glace |  |
| Contrôle de l’ensemble des éclairages |  |
| Contrôle visuel fuite, jeux, usure anormale |  |
| CONTRÔLES CONFORMES A LA LISTE DES MINES |  |
| Contrôle complet des freins |  |
| Réglage des freins |  |
| CONTRÔLES BISANNUELS REALISES EN PLUS DES CONTRÔLES ANNUELS |  |
| Remplacement ressort et pièces caoutchouc des freins à tambours |  |
| Réglage des soupapes (tous les deux ans) |  |
| Nettoyage du système de refroidisseur d’air |  |
| Contrôle/recharge climatisation |  |
| Remplacer filtre habitacle/climatisation |  |
| Remplacer filtre circuit de direction |  |
| Vidanger huile circuit d direction |  |
| Vidanger liquide du système de refroidissement |  |
| Contrôle et inspection du turbo |  |
| Contrôle et inspection de la pompe à eau moteur |  |
| Remplacement filtre AD-Blue et tamis AD-Blue |  |
| Remplacement courroie d’entrainement ventilateur /pompe à eau |  |
| Remplacement courroie entrainement du ventilateur |  |
| Remplacement courroie d’alternateur/compresseur de climatisation |  |
| Changer filtre de la boite de vitesse |  |
| Vidange de la boite de vitesse |  |
| Vidange huile des engrenages planétaires |  |
| Vidange du pont avant |  |
| Vidange du pont intermédiaire |  |
| Vidange interplanétaire essieu intermédiaire |  |
| Vidange du pont arrière |  |
| Vidange réducteurs |  |
| Vidange de la boite de transfert |  |
| Vidange des pivots de suspension |  |
| Remplacement filtre servodirection |  |

ANNEXE 2

Lot n° 1 : Véhicule VIM 60 P2,5 CAMIVA, chassis renault truck, thomas

Contrôle des performance du véhicule (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

Type de matériel

Référence constructeur :

Marque et type de châssis :

N° de série :

Kilométrage ;

Heures de fonctionnement :

| Contrôle dynamique / Performances routières Les essais sont réalisés cuves eau et émulseur pleines |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valeur | Observation |
| De 0 à 80 Km /h |  |  |
| De 0 à 100 Km/h |  |  |
| 1000 m départ arrêté |  |  |
| Distance de freinage à - 50 km/h - 100 km/h |  |  |

Lot n°2  : Véhicule VIM 90 P2,5 SIDES, chassis MAN

Contrôle des performance du véhicule (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

Type de matériel

Référence constructeur :

Marque et type de châssis :

N° de série :

Kilométrage ;

Heures de fonctionnement :

| Contrôle dynamique / Performances routières Les essais sont réalisés cuves eau et émulseur pleines |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valeur | Observation |
| De 0 à 80 Km /h |  |  |
| De 0 à 100 Km/h |  |  |
| 1000 m départ arrêté |  |  |
| Distance de freinage à - 50 km/h - 100 km/h |  |  |

Lot n° 3 : Véhicule VIM 90 P2,5 RAUSENBAUER, Chassis Rausenbauer/volvo

Contrôle des performance du véhicule (Listing  des contrôles à effectuer lors de la visite annuelle)

Type de matériel

Référence constructeur :

Marque et type de châssis :

N° de série :

Kilométrage ;

Heures de fonctionnement :

| Contrôle dynamique / Performances routières Les essais sont réalisés cuves eau et émulseur pleines |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valeur | Observation |
| De 0 à 80 Km /h |  |  |
| De 0 à 100 Km/h |  |  |
| 1000 m départ arrêté |  |  |
| Distance de freinage à - 50 km/h - 100 km/h |  |  |