CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Maintenance préventive et curative des moyens et des réseaux de radiocommunication VHF et UHF de l’Aéroport Figari Sud Corse

Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX

Tél :04.95.51.55.55 (AJACCIO)

- objet de la consultation :

L’objet de cette consultation est d’établir un contrat, sous forme d’un marché à bon de commande, défissant les conditions techniques, administratives, commerciales et financières dans laquelle sera assurée la maintenance préventive et curative de l’ensemble des moyens et des réseaux de radiocommunication UHF et VHF de l’aéroport deFigari Sud Corse, mis en place pour permettre les échanges d’informations, entre le gestionnaire, le service de la navigation aérienne, ainsi qu’avec les aéronefs, utilisant la plate forme aéronautique.

Le prestataire demeura responsable de toutes les interventions y compris les opérations sous- traités par tiers. Le prestataire devra rendre l’ensemble du matériel opérationnel et reste seul responsable des dégats qu’il aura occasionné pendant son intervention.

- Mémoire technique:

Les candidats fourniront un mémoire technique dans lequel ils devront  inclure :

- Les compétences de la société dans le domaine des radiocommunications ;

- Les réfences de la socité concernant la maintenance du matériel  radiotélécommunication ;

- Les moyens matériels et humains  mis en œuvre pour la réalisation de la maintenance préventive ;

- Un listing des contrôles, opérations et tests divers réalisés, sur les différents modèles de poste radios ;

- Un listing des contrôles et tests divers, réalisés sur les différents réseaux radios ;

- Les compétences des techniciens appelé pour réaliser ces maintenances ;

- Le délai d’intervention curatives, sur site ;

- Les modalités de prêt eventuel de postes radios portatifs ou mobiles UHF ou VHF ;

- Le temps estimé pour la réalisation de la maintenance ;

- Un catalogue des matériels pouvant être proposés par la société.

- Contenue de la prestation

La prestation portera sur la maintenance  préventive annuelle, mais également  curative de l’ensemble des moyens et des réseaux  de radiocommunication VHF et UHF de l’aéroport , en raison de l’importance de disposer  de moyens de radiocommucations fiables et performants entre les différents services pour la gestion du trafic aérien, mais également en cas de déclenchement du plan d’urgence de l’aéroport.

Deux  bandes de fréquence sont utilisées:

- VFH pour les liaisons entre le gestionnaire , le service de la navigation aérienne et les aéronefs

- UHF pour les liaison interservice du gestionnaire, mais également avec le service de la navigation aérienne et les aéroenfs, en mode numérique.

Un  contrôle préventif des deux réseaux radios sera également réalisé

- Matériel à vérifier

Les deux réseaux sont constitués de postes radios portatifs et mobiles listés en annexe 1, de divers accéssoires des deux réseaux radios, constitués d’antennes, de transformateur 24/12 v, d’ alimentation 220/12V, de  relais, principalement  pour le réseau UHF numérique,  mais également de casque de communication, et de mictro déporté.

Le prestataire assurera également la maintenance des accéssoires non répertorier, mais contriubuant au bon fonctionnement des différents réseaux de radioccomunication

- particulArites

Certains postes radios portaifs du réseau UHF numérique sont équipés de dispositifs particuliers tels que :

- Carte de téléphonie,

- Dispositf pour travailleur isolé,

- Postes ATEX

- maintenance preventive

Prestation à prix forfaitaire effectuée exclusivement en heures et jours ouvrés.

Le prestataire s’engage à proposé une solution sur tout problème ou dysfonctionnement qu’il aura constaté pendant son intervention.

Cette prestation forfaitaire comprend :

- La main d’œuvre

- La réalisation des tâches de maintenance  listées dans le mémoire technique par le candidat

- La fourniture de l’outillage et des moyens nécessaires à l’exécution des prestations

- Les essais en  fin de maintenance

- Les frais de déplacement dans son ensemble

Une attestation de maintenance du matériel et des réseaux  vérifiés devra être établit par le prestataire. Celle-ci  faira apparaitre le n° de serie du matériel vérifié, le nom du  fabricant, le type de matériel, , l’état du matériel, les résultats des différents contrôles effectués, ainsi que les préconisation concernant  le matériel vérifié.

  - Organisation de la maintenance preventive

Elle est réalisée  1 fois par an directement sur l’aéroport Figari sud Corse.

Le prestataire  indiquera le temps nécessaire à la réalisation de la maintenance.

La date de la maintenance sera  fixée lors de la première année du contrat et renouvelée d’une année sur l’autre avec une possibilité de décalage d’un mois, maximum, sur la date d’intervention de l’année précédente.

Une  attestation contrôle des performances du matériel vérifié, devra être rédigée.

La maintenance préventive sera programmée, au moins 30 jours ouvrés, avant la date d’intervention, par le titulaire et en accord avec le service..

Pour des besoins de sureté, le titulaire devra fournir le nom du technicien se rendant sur site, la date de visite programmée.

Le technicient devra également  renseigner le formulaire d’accès qui lui sera remis avant son intervention et de le renvoyer au minimum 48h avant celle-ci accompagné des documents nécessaire.

Lors de son déplacement, le technicien devra être muni d’une pièce  d’identité en cour de validité.

Néamoins, en fonction des besoins, la maintenance d’un ou plusieurs postes radios pourra être réalisée dans les ateliers du prestataire. Dans ce cas le prix devra être conforme au bordereau des prix unitaire(BPU) du présent marché.

  - Validation de la maintenance préventive

À l’issue de toute maintenance, le titulaire et le représentant du service  complètent et signent les rapports d’intervention concernant le atériel vérifié.

Le rapport d’intervention comporte, aminima, les informations suivantes :

- La date de l’intervention (préventive ou curative)

- Le nom du ou des techniciens ;

- Les contrôles, tests  et vérifications, effectués

- Les anomalies constatées ;

- Les travaux réalisées ;

- Les préconisation suites au contrôles et/ou anomalies constatés ;

- Les travaux à accomplir (proposition de devis suivant BPU au besoin) ;

- Les nettoyages réalisés ;

- Toutes observation éventuelles ;

Un exemplaire signé par les deux parties devra être remis au service pour achivage .

Les  solutions sur les  problèmes ou dysfonctionnement constatés devront apparaitre sur le rapport d’intervention.

- Maintenance curative

Le titulaire du marché assure la maintenance curative des moyens de radiocommunications du ou des lots attribués.

Les interventions curatives peuvent être réalisées sur site en dans les ateliers du candidat.

Les interventions curatives consistent à effectuer un diagnostic de panne ou  un dépannage nécessaire chaque fois que le fonctionnement d'un élément d’un des deux  réseaux de radicommunication aura été signalé comme défectueux.

Néanmoins les interventions  de remise en état  ne pourront  être effectuées qu’après acceptation du devis  par le responsable du service. Ce devis devra être conforme au bordereau des prix unitaires (BPU) du présent marché (pièces et main d’oeuvre). Le soumissionnaire devra renseigner et compléter de manière la plus exhaustive possible le BPU.

Pour des dépannages réalisés avec des pièces non comprises au BPU, elles seront facturées sur présentation de la facture d’achat avec un pourcentage de frais sur achat.

  - Modalités d’intervention dans le cadre d’une maintenance curative

Les interventions de maintenance curatives seront facturées sur la base des prix figurant au BPU (main d’oeuvre, déplacement, hébergement).

    - Délai d’intervention

Le prestataire indiquera en combien de jour il est suceptible d’intervenir , dans le cadre d’une demande de maintenance curative concernant un diagnostic de panne, déclencher par un appel d’un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires, confirmé par courrier, télécopie ou e-mail.

Néanmoins, ce délai devra pour des raisons de contraintes opérationnelles et d’obligation de service, être inférieure à 10 jours ouvrés.

Sauf pour des contraintes liées à la commande des pièce nécessaires à la réalisation du dépannage, le delai d’ntervention, devra pour des raisons de contraintes opérationnelles, être inférieure à 10 jours ouvrés.

  - Plan de prévention des risques

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R237-8 du code du travail, un plan de prévention sera établi par écrit, avant le commencement des travaux entre la personne publique et le titulaire et, le cas échéant, les entreprises sous-traitantes auxquelles celui-ci peut faire appel.

Le titulaire veillera à ce que ses préposés respectent les consignes de sécurité données par la personne publique.

  - Obliagation de sûretés et de sécurité

Les obligations du titulaire concernant les obligations sûretés et sécurités sont présentés dans les annexes sûreté et sécurité jointes à ce C.C.T.P.

- CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

  - Assurances

Le titulaire du marché doit être couvert par un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés à l’occasion de l’exécution des prestations, objet du présent marché.

Il doit produire, à toute demande de la personne responsable des marchés, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de garantie.

Le titulaire du marché s’engage à informer expressément la personne responsable du marché de toute modification de son contrat d’assurance.

  - Responsabilités

Le titulaire du marché assume la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations prévues au présent marché.

En conséquence, il est responsable des dommages que la mauvaise exécution des prestations peut causer :

- À son personnel, aux agents de la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers ;

- À ses biens, aux biens appartenant à la Direction des Concessions Aéroportuaires ou à des tiers.

Il ne peut être tenu responsable des conséquences d’instructions données directement à son personnel par un responsable de la Direction des Concessions Aéroportuaires.

  - Durée de contrat - Reconduction

Le présent marché est conclu pour une période de un (1) an reconductible 4 fois.

  - Clause résolutoire

Nonobstant les stipulations du chapitre 4.3, en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations et s’il n’y est pas remédié dans un délai de trente (30) jours à compter d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié.

  - Clauses financières

Le contrat est consenti moyennant une redevance annuelle.

- Les factures du titulaire seront établies en double exemplaire et présentées par semestre en début de chaque période contractuelle, et transmises via CHORUS exclusivement.

- Les prestations complémentaires d’interventions ou de dépannages hors contrat (travaux demandés par la CCI de Corse etc.) seront formalisées par l’établissement d’un bon de commande en adéquation avec le Bordereau des Prix Unitaires.

  - Contenu des prix

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les dépenses, de quelque nature que ce soit, résultant des clauses et charges du présent marché et celles imposées par la complète et entière réalisation des prestations suivant les directives des documents contractuels, les règles de l’art et la réglementation en vigueur.

  - Révision des prix

Se référer au CCAP.Obligation de confidentialité

Le titulaire du marché qui, à l’occasion de l’exécution du présent marché, a reçu de la personne responsable du marché communication, renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité attachée à cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de l’exécution du présent marché ou pourrait parvenir à sa connaissance à l’occasion de celui-ci.

Il doit sans délai avertir la personne responsable du marché de toute violation de l’obligation de confidentialité ci-dessus décrite.

La responsabilité du titulaire du marché peut être recherchée en cas de manquement aux consignes de la part de son personnel en matière de contrôle de sorties de documents de toute nature, objet, matériels ou marchandises par ces mêmes personnes. Elle peut être également recherchée en cas de dissimulation, d’appréhension, de détournement ou de dissipation de toute information.

En cas de non-respect par le titulaire des obligations résultant du présent article, la personne responsable du marché peut résilier le marché, sans parler du droit à dommages et intérêts pour préjudice éventuellement subi.