ministère deS ARMEES

SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD OUEST POLE CONDUITE DES OPERATIONS d’ANGERS 5 rue des Petites Musses B.P. 14114 49 041 ANGERS CEDEX 01

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE

ROSNAY (36) – Centre de Transmission de la Marine Marché de missions géotechniques G1 PGC, G2 AVP, G2 PRO et relevés piézométriques

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

marche special France

marché avec détentions d’informations et supports en « diffusion restreinte »

- INTRODUCTION

- Contexte du marché

Dans le cadre de la réorganisation de son fonctionnement, le centre des transmissions de la Marine (CTM) de ROSNAY (36), va se voir doté de deux nouveaux bâtiments. Ces deux infrastructures seront des constructions neuves. L’opération globale comprend aussi l’aménagement d’un accès interne au site.

Le présent marché concerne uniquement les deux projets de construction neuves dénommées ci-après bâtiment accueil et bâtiment multi-usage.

- Localisation du projet

Le CTM est situé sur le territoire des communes de Rosnay et Migné, dans le département de l’Indre (36), en région Centre-Val de Loire (46° 42′ 06″ N 1° 12′ 55″ E).

Il se trouve à mi-chemin de Châtellerault et Châteauroux

Figure 1 : Situation macro du CTM

L’unique accès du CTM de Rosnay se situe au sud/ouest de l’emprise par la D27.

Figure 2 : Accès au CTM et emplacement des travaux

- Données concernant le projet

Au jour de la rédaction du présent descriptif le projet est en cours de validation de la phase APS. Les données qui peuvent être transmises au candidat dans le cadre du présent appel d’offre sont les suivantes :

Bâtiment multi-usage :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 550m² de surface de plancher

- Construction neuve sur un site vierge de construction

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site

- Projet soumis à l’Eurocode 8

- Calendrier prévisionnel

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

Bâtiment accueil :

- Bâtiment tertiaire en RDC sur environ 180m² de surface de plancher

- Construction neuve en remplacement d’une construction existante

- Existence d’une phase de démolition

- Aucun diagnostic préalable n’a été réalisé sur site

- Calendrier prévisionnel ;

  - APD : Mars 2025

  - PRO : Juillet 2025

  - Appel d’offre travaux : Septembre – Décembre 2025

  - Travaux : Juin 2026 – Juillet 2027

  - Livraison : Septembre 2027

- Allotissement du marché :

  - Lot unique TCE SID

  - Prestation SECPRO

    - Contrôle d’accès, …

  - Prestation DIRISI

    - Câblage courants faibles

- PRESENTATION DU MARCHE

  - Objet du marché

La mission confiée au titulaire dans le cadre de ce marché a pour objet de réaliser des missions géotechniques relatives à la construction de deux bâtiments au profit du CTM de ROSNAY (36) :

- Le bâtiment accueil ;

- Le bâtiment multi usage.

  - Prestations à réaliser

Pour l’ensemble du présent marché, les missions d’ingénierie géotechnique mentionnées (y compris les phases mission) s’entendent au sens défini dans les Tableaux 1 et 2 de la norme NF P 94-500.

Les rendus du titulaire devront impérativement présenter les informations mentionnés dans les tableaux cités précédemment.

La réalisation de chacune des missions et phases de missions demandées par le maître d’ouvrage fera l’objet d’un rapport.

Les prestations seront réalisées en quatre phases techniques, décrites ci-après.

    - Partie technique n°1 (PT1) : Mission G1 PGC

Dans le cadre de sa mission G1 PGC, le titulaire devra :

- Mener les investigations géotechniques nécessaires ;

- Exploiter les résultats de ces investigations ;

- Rédiger le rapport sanctionnant la mission.

Les investigations susmentionnées comprendront tous les essais que le titulaire jugera nécessaire pour obtenir une bonne connaissance des sols sur le site du chantier à savoir :

- Des essais destructifs ;

- Des essais non destructifs ;

- Des essais en laboratoire ;

- Tout autre essai jugé pertinent par le titulaire.

    - Partie technique n°2 (PT2) : Mission G2 AVP

Dans le cadre de sa mission G2 AVP, le titulaire devra :

- Mener les investigations géotechniques nécessaires ;

- Exploiter les résultats de ces investigations ;

- Affiner les principes généraux de construction établis à la mission G1 PGC ;

- Rédiger le rapport sanctionnant la mission.

Les investigations susmentionnées comprendront tous les essais que le titulaire jugera nécessaire pour obtenir une bonne connaissance des sols sur le site du chantier à savoir :

- Des essais destructifs ;

- Des essais non destructifs ;

- Des essais en laboratoire ;

- Mesures piézométriques ;

- Tout autre essai jugé pertinent par le titulaire.

    - Partie technique n°3 (PT3) : Mission G2 PRO

Dans le cadre de sa mission G2 PRO, le titulaire devra :

- Mener des investigations géotechniques complémentaires si nécessaire ;

- Exploiter les résultats de ces investigations le cas échéant ;

- Arrêter les choix constructifs des différents ouvrages géotechniques ;

- Etablir les notes de calcul relatives à chaque ouvrage ;

- Rédiger le rapport sanctionnant la mission.

    - Partie technique n°4 (PT4) : Mission de relevés piézométriques

La mission de relevés piézométriques du titulaire démarre dès l’ordre de service notifiant le démarrage des prestations.

Les appareils de mesure (dont le nombre et l’emplacement seront décidés ultérieurement conjointement entre le maître d’ouvrage et le titulaire) devront être posés au plus tôt et resteront en place jusqu’au démarrage de la période de préparation des marchés de travaux

Le titulaire devra l’ensemble des prestations nécessaires à la mise en place des capteurs, les relevés de ces derniers tels que définis précédemment et la rédaction de rapport de mesure pour chacune des zones concernées.

  - Déroulement et contenu des prestations

    - G1

Les missions G1 PGC demandées au titre du marché sont au nombre de 2, une par projet de construction. Le titulaire fournira au maître d’ouvrage un rapport de mission par projet de construction (bâtiment accueil et bâtiment multi usage).

Le rapport de mission a vocation à faire état des résultats des investigations menées, présenter les premières conclusions au regard des résultats précités et poser les premières hypothèses de fondation en vue de la suite des études.

Les altimétries seront exprimées en NGF.

    - G2

#### 2.3.2.1. G2 AVP

Les missions G2 AVP demandées au titre du marché sont au nombre de 2 soit une par projet de construction. Le titulaire fournira au maître d’ouvrage un rapport de mission par projet de construction (bâtiment accueil et bâtiment multi usage).

Le rapport de mission a vocation à faire état des résultats des investigations menées, présenter les premières conclusions au regard des résultats précités. Le rapport fera notamment apparaître un premier avis du géotechnicien concernant les principes de construction envisageables pour le projet (soutènement, type de fondation, drainage, amélioration des sols…).

Le rapport devra aussi présenter un premier dimensionnement par type d’ouvrage géotechnique.

Les altimétries seront exprimées en NGF.

#### 2.3.2.2. G2 PRO

Les missions G2 PRO demandées au titre du marché sont au nombre de 2 soit une par projet de construction. Le titulaire fournira au maître d’ouvrage un rapport de mission par projet de construction (bâtiment accueil et bâtiment multi usage).

Le rapport de mission devra présenter les conclusions des études de conception menées par le géotechnicien en rappelant les hypothèses prises ainsi que les résultats d’investigations et de calcul lui permettant de présenter ses conclusions.

Les altimétries seront exprimées en NGF.

    - Relevés piézométriques

Les campagnes de relevés piézométriques demandées au titre du marché sont au nombre de 2 soit une par projet de construction. Le titulaire fournira au maître d’ouvrage un rapport de mission par projet de construction (bâtiment accueil et bâtiment multi usage).

La fréquence d’envoi des rapports de mesure au maître d’ouvrage sera trimestrielle. Un dernier rapport compilant toutes les données sera fourni en fin de mission au maître d’ouvrage (au démarrage de la PP travaux).

Les rapports devront à minima comprendre :

- La retranscription cartographique de la surface de la nappe ;

- Les courbes isopièzes avec précision du sens et des vitesses d’écoulement ;

- Les niveaux des plus hautes eaux ;

- Les niveaux des plus basses eaux ;

- Les analyses des cycles de recharge et vidange de la nappe.

Les altimétries seront exprimées en NGF.

    - Réunions

Le titulaire devra se rendre présent en réunion sur convocation du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

Le titulaire prévoira au titre du marché au moins une réunion de 2h par partie technique.