MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Le pouvoir adjudicateur : CHU ROUEN NORMANDIE Direction des Travaux et des Services Techniques 1 rue de Germont 76031 ROUEN CEDEX 1 _______________________________________________________________________ Lot n°2 : mission Métrologie MOA MPCA et Plomb dans le cadre des travaux de Restructuration et surélévation du Bâtiment Central à l'Hôpital Charles Nicolle _______________________________________________________________________ Procédure adaptée Articles L2123-1 et R2123-1 à 8 du Code de la commande publique

SOMMAIRE

Article 1 -	NATURE DE L’OPERATION	3

Article 2 -	MISSION – MEtrologie mpca	4

2-1-	Locaux concernés par le retrait des MPCA	4

2-2-	Tâches à exécuter	4

2-2-1-	Stratégie d’échantillonnage MOA	4

2-2-2-	Mesures d'Air Etat Initial 1 MOA	5

2-2-3-	Mesures d'Air Etat Initial 2 MOA	5

2-2-4-	Mesure d'Air de Restitution MOA avant mise à disposition aux CES	5

Article 3 -	MISSION – METROLOGIE PLOMB	5

3-1-	Eléments concernés par le retrait de plomb	6

3-2-	Tâches à exécuter	6

3-2-1-	Etat Initial Plomb Locaux	6

3-2-2-	Restitution MOA avant remise des locaux aux CES	6

Article 4 -	Réactivité d’intervention	6

Article 5 -	DOCUMENTS FOURNIS & CALENDRIER PREVISIONNEL	6

# NATURE DE L’OPERATION

Les services de réanimations médicales et chirurgicales seront transférés des différents étages de l’hôpital Charles Nicolle au bâtiment CENTRAL. De ce fait le 1er étage sera restructuré et 2 étages seront créés sur ce bâtiment. Le 1er étage restructuré accueillera le service de réanimation médicale et l’unité de soins continus. Le 2ème étage qui sera construit accueillera les services de réanimation chirurgicales et le 3ème étage partiel sera consacré aux vestiaires et bureaux des services de réanimation chirurgicales.

Le projet est réalisé en site occupé avec la poursuite de l'activité sur tous les autres niveaux et les services contigus pendant toute la durée des travaux.

Les étages inférieurs seront impactés notamment pour les traversées et passages, des réseaux, des nouvelles gaines de ventilation et de désenfumage, les nouvelles trémies, des conduits ou des colonnes (vidanges ou alimentations), etc…

Les travaux de la restructuration du 1er étage consistent :

- La déconstruction des parois pleines ;

- La dépose des cloisons de distributions, y compris bloc-portes, châssis vitrés, gaines techniques ;

- La dépose des menuiseries intérieures, y compris vantaux, habillages divers, coffres, retombées diverses, façade de gaine ou autres, champlat, plinthes et accessoires divers ;

- La dépose des blocs-portes Coupe-Feu DAS ;

- La dépose des blocs-portes plombées ;

- La dépose des chapes ;

- La dépose des revêtements de sols PVC, moquettes, parquets, carrelages, y compris plinthes, fixateur, ragréage, colle, etc. ;

- La dépose de faïence, y compris, colle, etc. ;

- La dépose des supports muraux, y compris enduit, peinture, colle, revêtements et accessoires ;

- La dépose des faux-plafonds, y compris ossatures, suspentes, fixations, dalles, laines de verre, panneaux bois, habillages, retombées, soffites ;

- La dépose des mobiliers, y compris paillasses, armoires, placards, estrade, tableaux, habillages ;

- La dépose des conduits de désenfumage, y compris les volets, grilles et accessoires ;

- La dépose des anciens conduits de ventilation situés dans les gaines techniques ;

- Dépose des anciens conduits d’aspiration situés dans les plenums ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations CVC ;

- Dépose des alimentations, des terminaux et des appareillages des installations CFO/Cfa ;

- Dépose des alimentations, des terminaux et des appareillages des installations SSI ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations de Plomberie ;

- Dépose des réseaux, des terminaux et des appareillages des installations de Fluides-Médicaux ;

- Dépose pour remplacements des menuiseries extérieures ALU ;

- Création d’ouvertures verticales et horizontales dans les structures BA ;

- Liste non-exhaustive.

# MISSION – MEtrologie mpca

Le présent Cahier des Charges définit les prestations nécessaires pour la réalisation des prélèvements d’air pour recherche de fibres d’amiante et les analyses suivant les dispositions règlementaires (CSP, CDT, Code Environnement, Code Habitat) et les normes en vigueur au 1er aout 2024 ainsi que la documentation INRS relative à la problématique amiante s’y référant.

Le Prestataire est réputé disposer des compétences, des qualification et accréditation nécessaires pour réaliser les prélèvements d’air pour recherche de fibres d’amiante

Les travaux de désamiantage sont réalisés par une entreprise sous-traitante de l’Entreprise Générale Titulaire du marché de restructuration et surélévation du Bâtiment Central de l’Hôpital Charles Nicolle CHU ROUEN NORMANDIE.

L'extérieur de la périphérie de l'opération est en exploitation permanente 24h/24.

L’opération disposera d'une base vie et la gestion des entrées/ sortie des personnels et matériels sera assuré par l'Entreprise Générale

Ces missions seront réalisées en deux phases selon le planning prévisionnel ci-joint :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025

## Locaux concernés par le retrait des MPCA

La totalité du R+1 en deux phases : ZONE SUD – ZONE NORD avec 4 a 6 mois d’interruption entre les deux Phases ;

- Le hall d'entrée ;

- Les cages d'ascenseur (Nb 3) ;

- Les cages d'escalier (Nb 6) ;

- certaines parties des façades qui seront démontées sur toute la hauteur du bâtiment ;

- Les panneaux de façade et d'acrotères en périphérie de la Toiture-Terrasse et des patios qui seront déposés pour permettre la surélévation ;

- Les carottages et percements de trémies avec Compartiment et BAG dans les voiles et planchers.

## Tâches à exécuter

### Stratégie d’échantillonnage MOA

États initiaux – Mesures Environnementales - Restitutions.

- 1 pour Zone SUD avec cinq séquences (une séquence = 1 isolement/confinement en dynamique avec équipements) :

- 1 pour Zone NORD avec cinq séquences :

- 7 Cages d'Escalier ;

- 4 Cages Ascenseurs ;

- 1 Hall entrée :

- Compartiment (pour carottage / trémie avec BAG) :

- Tunnel de désamiantage acrotère en toiture

Nota : Pour le chiffrage des mesures environnementales celles-ci devront être triplés par rapport au Guide d'Application GAX 46-033 de Mars 2023.

C'est une mesure contractuelle relevant de la décision du MOA.

Prévoir dans la mission l'interface avec le Stratège du Sous-Traitant Chapitre 20 « Démolition-Désamiantage / Retrait du plomb » et la coordination de mise en place des mesures MOA afin qu’elle se complète avec celles de l’Entreprise Chapitre 20 et ne soient pas redondantes.

### Mesures d'Air Etat Initial 1 MOA

Dans les locaux du R+1 en périphérie avant l'enlèvement par le CHU des mobiliers.

### Mesures d'Air Etat Initial 2 MOA

Dans les locaux du R+1 en périphérie après l’enlèvement par le CHU des mobiliers et du nettoyage des sols.

### Mesure d'Air de Restitution MOA avant mise à disposition aux CES

- Chaque Séquence

- Chaque Cage d'escalier

- Chaque Cage d'ascenseur

- Chaque carottage/trémie dans Compartiment BAG

- Hall d'entrée

Il sera précisé dans la proposition ;

- Prix Unitaire d’un test surfacique + analyse (déplacement, exécution, analyse, rapport, diffusion).

- Prix Unitaire d’une mesure d’air  (déplacement, exécution, pose, dépose, analyse, rapport, diffusion).

L'opérateur de repérage annexera au document ses attestations de formation conformes à l’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.

Le Titulaire doit fournir dans l'offre son Evaluation des Risques, et les Fiches Mode Opératoire d'intervention en zone de chantier et en milieu occupé par l'Exploitant ainsi que les Notices de Poste article R4412-39 Cdt afférentes ainsi que la gestion des Déchets Dangereux ou susceptible d'être dangereux.

# MISSION – METROLOGIE PLOMB

Le présent Cahier des Charges définit les prestations nécessaires pour la réalisation des prélèvements d’air pour recherche de plomb et les analyses suivant les dispositions règlementaires (CSP, CDT, Code Environnement, Code Habitat) et les normes en vigueur au 1er aout 2024 ainsi que la documentation INRS relative à la problématique plomb s’y référant.

Le Prestataire est réputé disposer des compétences, des qualifications et accréditations nécessaires pour réaliser les prélèvements d’air pour recherche de plomb.

Les travaux de retrait de plomb sont réalisés par une entreprise sous-traitante de l’Entreprise Générale Titulaire du marché de restructuration et surélévation du Bâtiment Central de l’Hôpital Charles Nicolle CHU ROUEN NORMANDIE.

L'extérieur de la périphérie de l'opération est en exploitation permanente 24h/24.

L’opération disposera d'une base vie et la gestion des entrées/ sortie des personnels et matériels sera assuré par l'Entreprise Générale

Ces missions seront réalisées en deux phases selon le planning prévisionnel ci-joint :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025

## Eléments concernés par le retrait de plomb

- Culottes en plomb descente EP Toiture-Terrasse (Retrait In Situ) ;

- Plaques de plomb dans un local (Retrait In Situ de plaques de plomb environ 60 m2) ;

- Peintures au plomb d’éléments métalliques d’une galerie (Atelier de Déconstruction) ;

- Eléments métalliques/verre (Atelier de Déconstruction).

## Tâches à exécuter

### Etat Initial Plomb Locaux

Prélèvements surfaciques/analyse dans les locaux avec plaques de plomb

### Restitution MOA avant remise des locaux aux CES

Prélèvements surfaciques/analyse dans les locaux avec plaques de plomb

Nota :

Le prix doit comprendre le déplacement, le prélèvement, l’analyse, le rapport, la diffusion et l’administratif.

# Réactivité d’intervention

L’opérateur de prélèvement interviendra in situ sur demande du MOA et/ou du MOE :

- sur demande programmée, intervention de l’opérateur le jour prévu

- sur demande spéciale non programmée du MOA et/ou du MOE, intervention sous deux jours maximum

Les résultats des prélèvements sont exigés sous 3 jours ouvrés par voie électronique.

# DOCUMENTS FOURNIS & CALENDRIER PREVISIONNEL

Documents fournis pour la présente consultation :

- CCTP Chapitre 20 - DÉMOLITION DÉSAMIANTAGE / RETRAIT DE PLOMB et sa Note Technique Complémentaire (Annexe 1)

- PLANS Etats Existants tous niveaux

- PLANS DCE tous niveaux

- PGC

- Rapport amiante - C23032701 indice 3 - Zones A-B-C-D-E + Hall RDC - Toitures - Façades - Bâtiment Central CHU Rouen

- Rapport Plomb Avant Travaux n°C23032701 ind 1

Calendrier prévisionnel :

- Zone SUD – 1er étage : Mars 2025 à Mai 2025

- Zone NORD – 1er étage et toiture : Juin 2025 à Octobre 2025