MARCHE DE FOURNITURES

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D’UNE GRUE AUTOMOTRICE DE MANUTENTION HYDRAULIQUE À BRAS DE 7 TONNES À 17 M

10 T À 14 M MINIMUM SUR PNEUS

-----------------------------------

-----------------------------------

Cahier des clauses Techniques particulières

SOMMAIRE

Chapitre 1.	GENERALITES	5

Article 1.1	Objet du marché :	5

Article 1.2	Site	5

Article 1.3	Utilisation de la grue	6

Article 1.4	Limite des prestations	6

Article 1.5	Formation du personnel	7

Article 1.6	Etat des lieux	8

Article 1.7	Transports	8

Article 1.8	Montage	9

Article 1.9	Plans	10

Chapitre 2.	BASES DE CALCUL - ETUDES - DOCUMENTS	10

Article 2.1	Bases de calculs	10

Article 2.2	Classement des charpentes et mécanismes (FEM ou autre norme équivalente*)	10

Article 2.3	Produits mécaniques manufacturés	11

Article 2.4	Conditions de site	11

Article 2.5	Conditions de vents limites	11

Article 2.6	Documentation	12

Chapitre 3.	CARACtERISTIQUES GENERALES DE LA MACHINE	14

Article 3.1	Conception générale	14

Article 3.2	Force de levage - portée	14

Article 3.3	Vitesses	15

Article 3.4	Hauteurs de levage	15

Article 3.5	Châssis porteur	15

Article 3.6	Descentes de charge	15

Chapitre 4.	DESCRIPTION  DE LA MACHINE	16

Article 4.1	Descriptif général	16

Article 4.2	Châssis	16

Article 4.3	Mécanisme de translation	16

Article 4.4	Calage (variante sur pneumatiques)	17

Article 4.5	Groupe de puissance	18

Article 4.6	Superstructure	18

Article 4.7	Mécanisme d'orientation	19

Article 4.8	Mécanisme de variation de portée / levage	19

Article 4.9	Contrepoids	19

Article 4.10	Cabine de conduite	20

Article 4.11	Equipements électriques	22

Article 4.12	Accès	23

Article 4.13	Plaques	23

Chapitre 5.	SECURITES	24

Article 5.1	Généralités	24

Article 5.2	Translation	24

Article 5.3	Calage	24

Article 5.4	Système de Contrôle d'Etat de Charge (CEC)	24

Article 5.5	Courbes de charge	25

Article 5.6	Mécanisme de variation de portée / levage	25

Article 5.7	Système hydraulique	25

Article 5.8	Commandes	26

Article 5.9	Cabine de conduite	26

Article 5.10	Arrêts d'urgence	26

Article 5.11	Fonctionnement de la machine en défaillant (ou mode dégradé)	26

Chapitre 6.	MECANISMES	27

Article 6.1	Mécanismes - généralités	27

Article 6.2	Machines tournantes	27

Article 6.3	Couronne d'orientation	27

Article 6.4	Arbres - axes	28

Chapitre 7.	EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES - LUBRIFICATION	29

Article 7.1	Lubrification et graissage	29

Article 7.2	Equipements hydrauliques	30

Chapitre 8.	QUALITE - ORIGINE  -  PROVENANCE DES MATERIAUX	34

Article 8.1	Normalisation	34

Article 8.2	Standardisation	34

Article 8.3	Choix des matériaux	34

Article 8.4	Choix des principaux éléments	34

Article 8.5	Choix des aciers	35

Chapitre 9.	MODE  D'EXECUTION  ET PREPARATION DES  TRAVAUX	36

Article 9.1	Généralités de construction	36

Article 9.2	Assemblages boulonnés	37

Article 9.3	Peintures et protections	38

Chapitre 10.	CONTROLES, ESSAIS ET RECEPTION	39

Article 10.1	Contrôle des matériaux et matériels	39

Article 10.2	Contrôles et essais en usine	39

Article 10.3	Essais réalisés lors de la vérification d'aptitude au bon fonctionnement	40

Article 10.4	Mesures acoustiques	40

Article 10.5	Réception	41

Chapitre 11.	Garanties	41

Article 11.1	Garantie générale	41

Article 11.2	Garantie spécifique	41

Chapitre 12.	Service après vente	41

Chapitre 13.	OPTIONS	42

Article 13.1	Contrat entretien full service	42

Article 13.2	Benne matière haute densité	42

Article 13.3	Palonnier	42

Article 13.4	Grappin	42

Article 13.5	Pince à grumes	42

Article 13.6	Autres options :	43

# GENERALITES

## Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la fourniture et la mise en service d’une grue automotrice de manutention hydraulique à bras de 7 tonnes à 17 m ; 10 t à 14 m minimum sur pneus. Le présent marché concerne la fourniture d’une machine standard.

La machine est équipée de la manière suivante :

- dans l’offre de base :

- crochet tournant,

- système de changement rapide d’outils,

- benne preneuse pour la manutention de plaquette de bois (d = 0,3).

- l’adaptation des outils équipant une grue hydraulique MANTSINEN déjà présents au port d’Arles (grappin à ferraille, palonnier à bois scié, pince à bois).

- en option : cf. chapitre options

L’offre doit préciser les tares des outils afin de déterminer la capacité nette de levage de la grue.

Le candidat précisera dans son mémoire technique à remettre obligatoirement, les points sur lesquels l’offre s’écarte des spécifications des exigences et en justifie les raisons.

## Site

### Implantation

La grue sera mise en service au port fluvial d’ARLES

Port fluvial d’Arles

431, rue Jean Antoine de Barras de la Penne

13200 ARLES - FRANCE

### Configuration du quai

La grue doit être mise en exploitation sur un quai relativement plan avec surface en béton bitumineux et béton bitumineux. Toutefois, le candidat devra préciser les limites de pentes acceptables pour un usage de la grue calée à 100 % de ses capacités.

Conditions aux plus hautes eaux : haut de cale navire à + 2 m par rapport au quai ;

fond de cale navire à – 5 m par rapport au quai.

Conditions aux plus basses eaux : fond de cale à – 11 m par rapport au quai.

## Utilisation de la grue

La grue est destinée à être utilisée pour des opérations commerciales. De ce fait, elle est à usage portuaire avec cabine haute et tous les mouvements (exception faite de la translation) doivent pouvoir être commandés simultanément.

La machine est utilisée pour les chargements et déchargements de barges et navires de 3000 tdw. La grue sera utilisée pour des opérations sur différents types de marchandises conditionnées et en vrac. Les ambiances peuvent être de nature agressive (sel, engrais).

1/ Caractéristiques des navires :

Longueur totale hors tout = 100 m ; Largeur Hors tout = 16 m max. ; profondeur de cale = 7,25 m.

2/ Nature et conditionnement des marchandises (liste non exhaustive) :

- Bois scié en fardeaux de 3,75 tonnes à manutentionner par deux minimum ;

- Bobines de papier de 3 tonnes à manutentionner par deux minimum ;

- Big Bags de 0,5 à 1,5 tonnes par 4 minimum ;

- Palettes ;

- Sel en vrac ;

- Terre, sables et gravier

- Minéraux bruts en vrac ;

- Plaquette de bois en vrac ;

- Pneus broyés en vrac ;

## Limite des prestations

Outre la fourniture, le transport, le montage (tous les frais liés au montage sont compris dans le marché) et la mise en service de la machine et de ses accessoires à l’adresse du port d’Arles.

Font partie du marché :

- une prestation de formation à la conduite et à la maintenance,

- la notice d'instruction en langue française,

- la documentation « constructeur » et dossiers techniques indispensable pour exploiter et maintenir la grue remis pour la réception en langue française,

- la liste chiffrée des pièces de rechange, permettant la maintenance :

. de première urgence,

. pendant un an ou 2000 heures,

- les frais engagés pour les contrôles et réceptions (les outils doivent être essayés par le fournisseur – Procès-Verbaux d’essai et de conformité CE à remettre à la Personne Publique),

- les huiles et graisses de premier remplissage,

- les outillages spéciaux,

Ne font pas partie du marché :

- les frais de vacation des agents réceptionnaires,

- la fourniture des charges pour essais.

## Formation du personnel

### Conduite

Une formation à la conduite sera dispensée à six (6) conducteurs de la machine sur le site du port. Le candidat doit préciser dans son offre le programme et la durée prévue.

Cette formation leur permettra d'exploiter complètement l'outil de manière directement autonome et opérationnelle :

- Conduite de la grue et appropriation de la grue (performances, stabilité, sécurité) ;

- Utilisation de tous les accessoires en cabine (éclairage, avertisseurs, climatisation, etc…) ;

- Changement d’outils et exploitation ;

- Sécurités équipant la grue (Contrôleur d’Etat de Charge, arrêts d’urgence, etc..) ;

- Vérifications quotidiennes, (plein de gasoil, d’huile, etc.)

### Maintenance

La formation à la maintenance sera dispensée à deux (2) intervenants en maintenance sur le site du port. Le candidat doit préciser dans son offre le programme et la durée prévue.

Cette formation couvrira l'ensemble des niveaux (mécanique, électrique, électronique, hydraulique).

Les intervenants seront ainsi en mesure d'effectuer de manière indépendante et efficace les contrôles préventifs, l'entretien courant, le remplacement des pièces ou équipements, le dépannage et les réparations qu'il sera nécessaire d'effectuer au cours de la vie de l'outil :

- Cinématique de l’engin et fonctionnalités ;

- Conditions initiales, sécurité, réglages ;

- Utilisation de l’aide à la conduite, données de maintenance, appareils de mesure et indicateurs divers ;

- Découverte des composants utilisés et réglages possibles ;

- Détail des capteurs, CEC ;

- Accès à la programmation et au paramétrage ;

- Lecture des schémas électriques et hydrauliques, utilisation de la documentation fournie ;

- Analyse des programmes de maintenance (graissage, vidanges, etc.) ;

- Examen de toutes les sécurités installées ;

- Examen de la maintenance particulière du moteur diesel et des équipements principaux tels que les freins, réducteurs, composants hydrauliques, vérins, couronne d’orientation ;

- Utilisation de toute la documentation fournie.

### Assistance à l'exploitation et maintenance

Lors des escales de 2 navires (un vrac et un en bois scié) définies par les contraintes d'exploitation du Port, le Titulaire met à disposition du personnel compétent chargé d'assister les agents d’exploitation et de maintenance.

### Moyens

Les formations seront dispensées sur le site de livraison de la machine.

Le Titulaire précise :

- les moyens qu'il compte mettre en œuvre,

- les durées prévisionnelles en fonction des contraintes d'exploitation.

## Etat des lieux

Il appartient au Titulaire :

- de se rendre compte par lui-même et sous sa seule responsabilité de l'état des lieux, des voies et moyens d'accès au lieu de montage ou d'installation du matériel, à la présence d'autres chantiers en cours de réalisation,

- de maintenir sans interruption les circulations fluviale, routière et ferroviaire,

- de tenir compte des contraintes occasionnées par l'exploitation des installations et des quais,

- de tenir compte des surcharges admissibles sur les quais, les terre-pleins, les voies de roulement et voies d'accès,

- de tenir compte des contraintes occasionnées par l'existence des réseaux.

Aucune réclamation fondée sur une insuffisance de renseignements de la part du Maître d'Ouvrage ne pourra être prise en considération.

## Transports

Les démarches, formalités et frais relatifs aux expéditions et transports sont à la charge du Titulaire qui en est responsable.

Le Titulaire ne doit procéder à aucune expédition de matériel sans s'être au préalable mis d'accord avec le Maître d'Ouvrage sur la date prévue pour le commencement des expéditions.

Il doit lui remettre à cet effet :

- un état des colis, leur volume et leur poids,

- l'échelonnement probable des expéditions.

Le Titulaire doit reconnaître le matériel à son arrivée sur le site pour s'assurer de sa parfaite conservation pendant le transport, et, en cas d'avarie, tenir au courant le Maître d'Ouvrage de ses contestations et des réserves qu'il fait au transporteur.

## Montage

Le montage est dirigé par une personne spécialisée dans cette activité. Elle a à sa disposition tout le personnel compétent, les équipements et matériels nécessaires.

Les organigrammes des équipes de chantier sont communiqués au Maître d'Ouvrage avant le démarrage du chantier.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'exclure sans délai et en exigeant son remplacement immédiat toute personne dont la conduite ou la qualification s'avérerait ne pas convenir.

Le montage peut être confié partiellement à des sous-traitants après agrément du Maître d'Ouvrage. Ceci ne diminue en rien la responsabilité du Titulaire.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger le renforcement des équipes si des retards sont constatés.

Pour le montage, le Titulaire peut faire usage, dans la mesure des possibilités, des grues du port de commerce.

Dans ce cas, le Titulaire devra réclamer les conditions pour ces prestations

Tout incident survenu au montage devra être consigné et déclaré au Maître d’Ouvrage, y compris s’il est sans incidence.

## Plans

Le Titulaire fournira l’ensemble des plans de la grue et des outils en langue française.

# BASES DE CALCUL - ETUDES – DOCUMENTS

## Bases de calculs

Les calculs sont menés suivant les :

- règles de la Fédération Européenne de la Manutention - Section I (ou autre norme équivalente*).

calcul des appareils de levage - édition 10/01/1987

complétées par le cahier n°9 - édition 10/01/1998.

- L'EUROCODE 3 pour les éléments non explicites dans les règles FEM (ou autres équivalentes).

- Directives Européennes,

- Normes homologuées françaises (NF) ou Européennes (CE).

Le candidat indiquera dans son mémoire technique le classement de la machine au regard de ces règles et normes. Les notes de calcul seront demandées au titulaire du marché.

## Classement des charpentes et mécanismes (FEM ou autre norme équivalente*)

Les états de charge et de sollicitations à prendre en compte sont calculés à partir de la force de levage nominale maximale de l'engin.

### Charpentes

Le candidat devra indiquer le classement des charpentes de la grue au titre des règles FEM (Fédération Européenne de la Manutention ou autre norme équivalente*) :

Il est entendu que le niveau de classement sera un critère prépondérant de la valeur technique. (cf. Règlement de consultation)

### Mécanismes

Le candidat devra indiquer le classement des mécanismes de la grue au titre des règles FEM (Fédération Européenne de la Manutention ou autre norme équivalente*) :

Il est entendu que le niveau de classement sera un critère prépondérant de la valeur technique. (cf. Règlement de consultation)

Ce classement doit apparaître pour le levage, la variation de portée, orientation, translation. Les notes de calcul seront demandées.

## Produits mécaniques manufacturés

Pour la détermination et le choix des éléments mécaniques manufacturés tels que couronne, accouplements, réducteurs, etc., les sollicitations à prendre en considération sont celles définies par les FEM (ou autre norme équivalente) *.

* Le candidat devra fournir un mémoire technique justifiant de l’équivalence liée aux principes d’une utilisation dans la manutention portuaire.

## Conditions de site

- Site exposé aux ambiances agressives, hygrométrie supérieure à 70% ;

- Atmosphère fortement poussiéreuse, potentiellement chimiquement agressive ;

- Température variant de -10 à +45°C - Appareil en ou hors service.

## Conditions de vents limites

Les vitesses de vent à prendre en compte sont :

- vent limite de travail			23 m/s soit 90 km/h,

- vent limite de translation		27,7 m/s soit 100 km/h

## Documentation

### Généralités

Les documents fournis par le Titulaire deviendront la propriété du Maître de l'Ouvrage qui pourra en user comme bon lui semblera.

Tous les documents sont rédigés en français. Tout document fourni dans une autre langue sera considéré comme non fourni.

Seul le système métrique est employé.

Le nombre d'exemplaires de tous les documents à fournir est de 4 pour le Maître d'Ouvrage,

### Documents à fournir pour la réception

#### Guide de conduite

Le guide devra comprendre toutes les instructions nécessaires au conducteur pour opérer en toute sécurité sur la grue.

En particulier, sont inclus dans ce guide

- une analyse des risques,

- les consignes de sécurité applicables au conducteur sous forme détaillée et sous forme de consignes affichables,

- une explication très claire des manœuvres essentielles telles que :

. mise en service,

. arrêt,

. reprise en secours et tout usage en mode dégradé.

#### Dossier technique machine

Ce dossier concerne tous les équipements et comprend :

##### Guide de maintenance

Ce guide regroupe toutes les instructions nécessaires pour assurer l'entretien de l'engin, que cet entretien soit préventif ou curatif.

Il comprendra notamment :

- un plan d'entretien préventif,

- les procédures d'intervention correspondant au plan préventif,

- le dossier de graissage précisant les points à graisser, la nature, les lubrifiants, la capacité en huile des carters, la fréquence des appoints et vidanges en nombre d'heures de fonctionnement,

- les procédures de sécurité à respecter pour assurer la maintenance, notamment les procédures de consignations,

- les procédures d'aide au diagnostic des pannes.

##### Procédures particulières

Les procédures particulières suivantes sont fournies :

- remplacement couronne d'orientation,

- dépose et repose

. flèche,

. fléchette,

. contrepoids,

. partie tournante,

- montage des ensembles mécaniques (réducteurs, couronne, etc.) avec paramètres 		de réglages, jeux, etc.

##### Liste de pièces de rechange

Les pièces d'usure et de dépannage sont listées avec repères, références, nom et adresse des fabricants correspondants.

Cette liste est optimisée au vu de l'analyse de disponibilité.

##### Dossier de plans

Les plans sont indicés "tel que construit".

Les plans d'ensemble et sous-ensemble indiquent avec des repères les numéros des plans de détail afin de faciliter le travail de recherche et de repérage.

L'ensemble de ces plans est accompagné des nomenclatures détaillées.

##### Dossier schémas électriques

Ce dossier comporte :

- les schémas électriques avec

. les prescriptions nécessaires au dépannage,

. les nomenclatures,

- le carnet de câbles et des fiches de raccordement.

##### Dossier schémas hydrauliques, pneumatiques

Ce dossier comporte

- les schémas hydrauliques et pneumatiques avec

. le débit pour chaque tuyauterie

. les dimensions des canalisations

. les pressions de réglage des organes

. le point de prise d'échantillon de fluide pour contrôle physico-chimique

. les sécurités mises en œuvre (colmatage filtres, niveau bâche, température,)

. le repérage des composants pour identification rapide lors de l'entretien ou la 	recherche de panne. Ces mêmes repères seront mis en place sur l'installation.

. les points de prise de pression sur les circuits :

* haute pression

* basse pression

* gavage

* pilotage

* retour

* drain

- les prescriptions nécessaires au dépannage,

- les nomenclatures avec :

. les références des composants,

. les noms des fournisseurs et fabricants.

Dans le cas où les composants sont concernés par la réglementation régissant notamment les réservoirs à pression, le Titulaire fournit les certificats réglementaires.

# CARACtERISTIQUES GENERALES DE LA MACHINE

## Conception générale

La machine est conçue suivant les bases suivantes :

- automotrice sur pneus,

- mouvements hydrauliques,

- énergie fournie par groupe électrogène embarqué (moteur diesel),

- système flèche - fléchette,

- cabine réglable en hauteur avec conducteur à 7m et en déport vers l’avant.

## Force de levage - portée

Le nominal de la machine est de 7 t à 17 m ; 10 t à 14 m par rapport à l’axe de giration.

Le Titulaire fournit au Maître d'Ouvrage les courbes levage / portée au crochet et à la benne.

## Vitesses

Les vitesses minimum (pour l’ensemble des mouvements*) doivent être suffisantes pour assurer les cadences de déchargement suivantes :

- Hypothèse : déchargement d’un navire de 3000 tdw de sel (densité 1) avec mise à quai direct (orientation à 90 %) :

→ 600 t/heure minimum.

* levage, variation de portée, orientation, ouverture-fermeture de la benne.

## Hauteurs de levage

Le crochet est opérationnel de -9,00 m à +20,00 minimum par rapport au niveau du sol.

## Châssis porteur

Le Titulaire indique et soumet au Maître d'Ouvrage les conditions de circulation du porteur et de calage de la grue telles que :

- vitesses,

- pentes et dévers limites,

- rayon de braquage,

- charges,

- gabarits – encombrements,

- obstacles,

- essieux (nombre et écartements ...),

- roues (type de pneus, impacts, écartements ...),

- patins de grande surface (dimensions, nombre, écartements),

- etc.

## Descentes de charge

Le Constructeur indique les descentes de charges max :

- au roulage à vide

- en position travail

- pendant les essais statique et dynamique.

En position travail, les descentes de charges sont limitées à 5 bars.

Dans la version sur pneumatiques, les descentes de charges doivent se faire sur les 4 patins, même si en service, la machine peut travailler sur les patins + les roues.

# DESCRIPTION DE LA MACHINE

## Descriptif général

Le Titulaire fournit un descriptif détaillé de la machine.

La machine est équipée de base d’une benne preneuse pour la manutention de la plaquette de bois (d = 0,3) et d’un crochet omega. Le reste des outils est à proposer en option.

## Châssis

Le châssis est constitué de caissons en acier mécano-soudé, résistants à la torsion, conçus pour supporter les charges lourdes et résister aux chocs pouvant survenir lors du travail ou de la translation de la machine.

Des escaliers permettent d'accéder au châssis depuis le sol.

## Mécanisme de translation

a - Généralités

La machine se déplace, dotée de tous ses équipements et outils.

Les essieux moteurs sont reliés entre eux par des arbres à cardans universels.

L'énergie est fournie par un moteur hydraulique raccordé au différentiel du (ou des) essieu(x) moteur.

Des réducteurs logés dans les essieux assurent une répartition égale du moment de couple entre les essieux moteurs.

b - Essieux

Les essieux moteurs sont dotés de différentiels en leur milieu et de jeux de planétaires dans les moyeux des roues.

c - Suspension

La suspension est réalisée par des balanciers mécaniques permettant un mouvement vertical et individuel des roues. La répartition des charges se fait d'une manière parfaitement équilibrée entre tous les essieux.

L'espacement entre les essieux et les roues confère à la machine une stabilité maximale.

d - Direction

Le mouvement de direction est transmis simultanément à toutes les roues par l'intermédiaire des barres de liaison reliant tous les essieux.

La direction est commandée par le grutier depuis la cabine.

e - Freins

Le dispositif de freinage est intégré aux roues.

Les freins de service fonctionnent hydrauliquement.

Un frein de parking à ressort de type "toujours serré" supplémentaire se met en place automatiquement dès l'arrêt du mouvement de translation.

f - Commande de la translation

La commande de la translation est effectuée depuis la cabine.

Elle comprend la commande elle-même, la direction, le freinage, ainsi que le passage de la machine en position calée à la machine sur pneumatiques.

La translation est commandée sans palier jusqu'à la vitesse maximale en marche avant ou en marche arrière.

Un système de sécurité (type CEC) interdit tout mouvement provocant le basculement de la grue en position non calée.

## Calage (variante sur pneumatiques)

a - Dispositif de calage

La machine possède des bras de calage liés à la structure du châssis. Le mouvement des bras est effectué hydrauliquement.

Le mouvement des bras peut être commandé simultanément ou individuellement.

b - Commande

La commande de positionnement du calage est obtenue en actionnant des boutons-poussoirs se trouvant sur le pupitre de commande.

Des niveaux à bulle placés à proximité des dispositifs de commande permettent de contrôler l'horizontalité de la machine avec précision.

c - Plaques de calage

Ces plaques permettent de répartir les descentes de charge au sol.

Les plaques de calage sont reliées aux vérins par l'intermédiaire d'axes.

Elles peuvent être facilement déposées par retrait des axes de liaison.

Les plaques ont un profil permettant leur mise en place à n'importe quel endroit du quai, et ce, sur rails, caniveaux, etc…

Une variante de patins extra large est proposée.

## Groupe de puissance

En fonctionnement autonome, l'énergie nécessaire aux mécanismes de la machine est produite par un moteur diesel suffisamment puissant afin que toutes les fonctions de la machine puissent être effectuées simultanément et indépendamment à charge nominale de la machine.

Le moteur est doté d'un démarreur et d'un volant d'entraînement.

Il entraîne un alternateur et une centrale hydraulique.

Le groupe est équipé d'un boîtier de commande comprenant un interrupteur de démarrage et des voyants indiquant :

- la pression d'huile moteur

- la température d'huile moteur

- le niveau du carburant.

En raison de l'atmosphère poussiéreuse du site, le système de filtration de l'arrivée d'air du moteur thermique sera particulièrement étudiée et peut être complétée par un pré-filtre de type cyclone.

La capacité du réservoir de carburant permet une autonomie de fonctionnement de la machine de 48 heures minimum dans les conditions d'exploitation les plus sévères.

Le bouchon du réservoir sera muni d'une serrure à clé.

Le remplissage du réservoir de carburant se fait au moyen d’un dispositif de pompage de sorte que l’opérateur puisse approvisionner depuis une cuve au sol.

## Superstructure

La superstructure se compose d'une plate-forme en acier résistant à la torsion, garantissant un maximum de stabilité, apte à supporter tous les efforts exercés pendant le travail.

Elle supporte les mécanismes de variation des bras et d'orientation.

## Mécanisme d'orientation

a - Généralités

La rotation est possible en continu sur 360°.

b - Frein

La commande active un système de freinage hydraulique.

Sans commande, le frein s'active automatiquement après le dernier mouvement au bout de quelques secondes.

c - Commande de l'orientation

Les organes employés permettent un contrôle du mouvement précis, continu et sans à-coups.

d - verrouillage

Au repos, la partie tournante de la grue est immobilisée par un verrou robuste. Un système de sécurité interdit les mouvements d’orientation si une personne accède à la partie tournante depuis le sol.

## Mécanisme de variation de portée / levage

a - Généralités

La variation de portée maintient la flèche dans la position choisie.

b - Alimentation du mécanisme

Le mécanisme est alimenté par le groupe hydraulique.

c - Commande du mécanisme

La commande permet des mouvements précis, continus et sans à coup.

Le freinage se fait en réduisant le débit hydraulique.

## Contrepoids

Le contrepoids est situé sur la partie arrière de la superstructure.

Il n'est pas nécessaire de l'enlever lors des opérations de transport ou de translation de la machine.

## Cabine de conduite

### Généralités

La cabine de conduite

- répond aux exigences du Code du Travail,

- est solidaire de la partie tournante afin que le conducteur puisse suivre, à vue directe et en permanence, le mouvement du crochet ou de la benne,

- est réglable en positionnement pour permettre une bonne visibilité dans les cales des navires et sur l'aire de travail,

- est décalée par rapport à la flèche de sorte que la vue du conducteur ne soit pas masquée.

### Dimensionnement

La cabine est spacieuse.

Ses dimensions sont étudiées en fonction :

- des impératifs de positionnement des appareils de manœuvre,

- de la position du siège,

- de l'accès à la porte d'entrée.

- 2 vitres ouvrantes équipent les 2 côtés de la cabine.

Principe de construction

La cabine est construite :

- de façon rigide,

- en matériaux ininflammables et incombustibles,

- avec isolation phonique et thermique,

- sur des dispositifs limitant les vibrations.

Elle est revêtue :

- à l'extérieur de tôles en acier sablé, métallisé et peint,

- à l'intérieur de matériaux permettant un entretien aisé.

### Vitrages

Les vitrages sont :

- exécutés en verre feuilleté, anti-reflets, d'épaisseur mini 6 mm,

- agencés de manière à permettre leur nettoyage de l'extérieur ou de l'intérieur.

Les vitrages "avant" sont en verre "sécurit" teinté bronze dans la masse

- une face pour les vitres basses,

- deux faces pour les vitres supérieures.

- les 2 vitres latérales s’ouvrent.

La vitre inférieure (au niveau des pieds de l’opérateur) est large pour permettre une excellente visibilité vers le bas, elle est conçue pour supporter le poids d’un agent.

Les vitres supérieures sont équipées de barres anti-chutes.

### Description et équipement

La cabine est dotée des équipements suivants :

- siège confortable, réglable en hauteur et en position,

- buses de ventilation orientables,

- climatiseur,

- radiateur électrique,

- éclairage en 24 V,

- prise 24 V,

- klaxon électrique ;

- caméra arrière, caméra mât ;

- vitre ouvrante droite et gauche.

### Instruments de contrôle et de commande

Les instruments de contrôle et de commande pour toutes les fonctions de la grue sont regroupés sur le tableau de bord.

Les dispositifs de commande comprennent les combinateurs et les instruments de commande pour toutes les fonctions principales et auxiliaires de la grue ainsi que les interrupteurs lumineux.

Les instruments de contrôle comprennent :

- l'écran d'aide à la conduite indiquant

. la charge, la portée et la hauteur,

. les alarmes,

- les lampes-témoins de surveillance des fonctions activées,

- les lampes-témoins pour des dispositifs de sécurité ;

- l’écran de contrôle des caméras de recul (arrière) et de mât.

### Disposition des combinateurs

Les combinateurs sont munis

- d'un dispositif de "remise à zéro" automatique,

- d'un système "homme mort".

La disposition des combinateurs est la suivante :

a - Levage

situé à droite du grutier

poussé en avant : descente

tiré vers l'arrière : montée

En fonctionnement mode benne ou pince

inclinaison gauche : fermeture

inclinaison droite	: ouverture

Les combinaisons suivantes sont possibles :

montée - ouverture/fermeture

descente - ouverture/fermeture

b - Orientation / variation de portée

situé à gauche du grutier

inclinaison gauche : giration vers la gauche du grutier

inclinaison droite	: giration vers la droite du grutier

poussé en avant : descente flèche

tiré vers l'arrière : montée flèche

## Equipements électriques

### Généralités

Les équipements et installations électriques seront conformes

- au décret du 14/11/1988

- à la norme EN 60204-1,

- aux normes UTE - AFNOR,

- aux recommandations CEI - EN2

Une attention particulière est portée sur la qualité des câbles, faisceaux électriques de puissance et de commande. La protection est assurée et le gainage résiste dans le temps (durée de vie de la machine) aux produits agressifs, à l’huile hydraulique et moteur.

Un coupe circuit est disposé de manière accessible, soit de la cabine, soit dans une position directement accessible depuis le sol.

### Eclairage

Pour le travail de nuit, des projecteurs sont fixés sur la flèche et sur la tour ou sa cabine pour éclairer la zone de travail.

### Hora mètres

Des hora mètres enregistrent le nombre d'heures de travail du groupe électrogène.

## Accès

### Généralités

Les accès sont conformes aux normes et à la réglementation française en vigueur.

Les accès sont réalisés à tous les niveaux comportant des équipements à visiter et à entretenir. La visite des points à entretenir régulièrement est facilitée par des accès directs autour de la machinerie et des équipements électriques.

Un système de sécurité doit interdire l’accès depuis le sol à la partie tournante et les mouvements de translation et d’orientation en même temps.

### Escaliers - échelles

L'emploi le plus large possible des escaliers est recommandé.

Les échelles ne sont proposées que dans les cas où la mise en place d'escaliers poserait des difficultés.

## Plaques

### Généralités

La machine est pourvue de toutes les plaques signalétiques de firme et de consignes nécessaires et réglementaires.

Toutes les plaques sont réalisées en matériaux non dégradables et sont fixées par visserie inox.

La fixation des plaques ne doit pas être à l'origine de corrosion aux points de fixation ou derrière les plaques.

Les nombres, dimensions et emplacements des plaques de firme sont soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

### Plaques de consignes

Le Titulaire installe les plaques de consignes réglementaires partout ou nécessaire, conformément aux décrets et lois en vigueur et pour garantir lors de l'exploitation, l'entretien et le dépannage des équipements en toute sécurité.

### Logotype de la CCI

Le Titulaire fournit et pose de chaque côté de la machine un panneau représentant le logotype du Port d’Arles et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles.

La taille, les dispositions, et l'emplacement sont définis en accord avec la CCI.

# SECURITES

## Généralités

La conception et les dispositifs de sécurité répondent aux prescriptions définies par 	les normes NF et EN en vigueur.

Une analyse des risques est fournie par le Titulaire.

## Translation

La translation ne peut être actionnée que si les plaques de calage sont relevées.

La commande de la translation déclenche la marche d'un avertisseur sonore et d'un avertisseur lumineux clignotant de couleur orange.

L'avertisseur sonore, en l'absence de tout mouvement de translation, peut être actionné, à volonté, par le grutier.

En option, le candidat propose un dispositif de projection de rays lumineux au sol pour prévenir les piétons de la translation de la grue.

## Calage

Le dispositif de sécurité de position n’autorise le travail que si les bras sont correctement placés sur la base de calage autorisée.

## Système de Contrôle d'Etat de Charge (CEC)

Il est prévu un système de contrôle d'état de charge (CEC) qui reporte en cabine de conduite l'indication de la charge manutentionnée et la portée.

Une pré-alarme prévient la sortie de la courbe charge/portée.

En cas de coupure du mouvement, le CEC :

- permet les manœuvres de rentrée dans la courbe charge / portée

- interdit tout mouvement aggravant.

Les manœuvres autres que la translation comme le démâtage, l’orientation, le levage risquant de provoquer le basculement sont interdits lorsque la grue n’est pas calée.

## Courbes de charge

Les courbes de charges disponibles en cabine de conduite sont personnalisées aux 	différents outils.

## Mécanisme de variation de portée / levage

Le système est pourvu des dispositifs tels que clapets anti-retour ou vannes de sécurité en cas de rupture de flexible.

Les mouvements sont asservis à des

- limiteurs de course portée maximum et minimum,

- limiteurs de surcourse en portée maximum et minimum,

- fins de course ralentissement portée maximum et minimum,

- au calage correct de la machine (variante sur pneus).

## Système hydraulique

Le système hydraulique est conçu de manière à :

- maintenir la charge en cas de défaillance technique,

- avoir une sécurité permettant de ne pas appuyer sur la charge en fond de cale (type mise à flow).

- permettre d'évacuer les énergies potentielles en entretien.

Les canalisations électriques et hydrauliques sont :

- robustes et protégées contre les chocs

- équipées de détrompeurs aux raccordements outillages

- conçues pour avoir des rayons de courbures compatibles et correctes dans les positions extrêmes.

Les connections hydrauliques sont aisément accessibles et faciles à entretenir. Une attention particulière est portée sur le dispositif de changement d’outil.

## Commandes

Sont prévus les dispositions suivantes :

- protection contre les commandes involontaires,

- en cas d'immobilisation accidentelle de la charge, moyen manœuvrable par le grutier, permettant de l'abaisser et la poser lentement au sol.

Les commandes de calage sur patins :

- se font à partir de la cabine

- sont indépendantes par vérin,

- sont asservies par rapport au grutage.

## Cabine de conduite

La cabine de conduite est

- protégée contre les chutes de charges,

- insonorisée,

- réglage en hauteur à partir de la cabine :

Position haute max : conducteur à 6 m minimum

Position déport avant max : conducteur 6 m minimum

Dans le cas où le constructeur n’atteint pas ces dimensions, il explicite comment la disposition de la cabine permet au conducteur de voir entièrement la cale du bateau dans la configuration la plus défavorable.

## Arrêts d'urgence

Les arrêts d'urgence sont prévus en cabine et au sol sur chaque face de l’engin. Ils sont accessibles facilement.

Le réarmement d'un AU n'autorise pas le redémarrage du mouvement stoppé.

## Fonctionnement de la machine en défaillant (ou mode dégradé)

Le Constructeur définit le fonctionnement de la machine dans le cas :

- d'un mouvement bloqué en levage ou orientation,

- d'une défaillance d'un patin de calage (variante sur pneus).

# MECANISMES

## Mécanismes - généralités

La conception générale de tous les mécanismes est guidée par le souci primordial de supprimer au maximum les réparations in-situ pour n'effectuer que des substitutions d'ensembles monoblocs.

Ces ensembles possèdent les moyens nécessaires d'accrochage et de manutention.

Les pièces en mouvement normalement accessibles sont toutes protégées des contacts directs.

Les boulons décolletés, les boulons et vis à tête fraisée ou analogues sont interdits sans accord préalable du Maître d'Ouvrage.

L'utilisation d'ergots, de vis entre cuir et chair, de goupilles élastiques, de circlips, de clavettes à disque ou à talon est soumise à l'approbation du Maître d'Ouvrage.

Les mécanismes qui risquent de recevoir des chocs ou chutes de matériaux, sont protégés.

## Machines tournantes

Toutes les machines tournantes sont posées avec soin de telle sorte qu’elles soient parfaitement d'aplomb et que les arbres soient alignés.

La fixation des machines tournantes telles que pompes, moteurs, réducteurs, etc. , se fait sur un châssis robuste sur lequel sont disposées les machines menantes et menées.

La fixation des machines tournantes sur le châssis rectifié est assurée par les boulons correspondant aux diamètres de leurs trous de fixation. L'ensemble, après alignement et vérification du bon fonctionnement, est muni d'un dispositif de centrage permettant de régler et de retrouver sans difficulté la position initiale en cas de démontage.

## Couronne d'orientation

### Choix de la couronne

La couronne est déterminée en fonction de données techniques que le Titulaire doit impérativement préciser et qui sont pour l'essentiel :

- la nature de l'application

- la rotation en mouvement d'oscillation

- la vitesse d'orientation

- le nombre de cycles de travail demandé

- l'angle de travail

- le spectre des charges

- les charges dynamiques

- les charges statiques

- les caractéristiques des pignons du(es) groupe(s) d'entraînement.

Le fournisseur définit la couronne et engage sa garantie sur le service attendu aux conditions de fonctionnement citées.

### Plans de pose des portiques et châssis tournant

Les plans sont usinés.

Les tolérances sont définies par le fournisseur de la couronne.

### Montage de la couronne

Une vérification de rotondité de la couronne est effectuée avec mise au rond si nécessaire.

La fixation est réalisée par boulons HR à serrage contrôlé avec une longueur serrée supérieure ou égale à 5 d (d, diamètre des boulons) et à l'effort de précontrainte indiqué par le fabricant de la couronne.

Le serrage se fera par tendeur hydraulique ou système équivalent et sera exécuté suivant prescriptions du fournisseur.

## Arbres - axes

Les diamètres d'arbres sont pris dans la série normalisée.

Aucun arbre ne repose sur plus de 2 appuis.

La liaison entre arbres est réalisée obligatoirement par accouplements déformants.

Les dispositions nécessaires au démontage sont prévues et le processus figure au dossier de maintenance.

# EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES - LUBRIFICATION

## Lubrification et graissage

### Prescriptions générales

Les installations de graissage sont disposées de telle façon que :

- les opérations de graissage puissent se faire sans danger pour le personnel,

- elles ne soient pas une source de difficulté pour les démontages mécaniques,

- elles ne courent pas un risque de détérioration au cours des démontages.

Les points à graisser le sont au moyen de graisseurs individuels du type haute pression.

Les graisseurs sont placés directement sur l'organe à graisser.

### Lubrification des mécanismes sous carters étanches

Des dispositions sont prises pour obtenir une bonne lubrification des organes mécaniques lors du premier démarrage après un arrêt prolongé des mécanismes (pompe d'injection, réchauffage de l'huile...).

### Graissage centralisé

Le graissage se fait pendant un cycle de fonctionnement de la grue.

Le graissage du type centralisé et automatique asservi à un nombre d'heures de marche est équipé de pompes électriques avec compteur. Les pompes et les nourrices sont en nombre suffisant et placées en des endroits très accessibles, le plus près possible des points à alimenter. Elles sont conçues pour être étanches aux poussières et capotées pour éviter les chocs.

L'installation de graissage centralisé est équipée de dispositifs signalant le manque de lubrifiant dans les réserves et le mauvais fonctionnement des pompes.

Le type et l'emplacement du matériel, les réglages à opérer, figurent sur les schémas de graissage fournis par le Titulaire. Le niveau de lubrifiant dans les réserves est facilement vérifiable.

### Tuyauteries

Les tuyauteries sont en acier inoxydable (ou acier galvanisé à chaud et peint) solidement fixées sur des parties fixes non susceptibles d'être démontées et placées à l'abri des chocs.

Les supports de fixation sont antivibratoires et ne doivent pas provoquer la corrosion de la tuyauterie.

## Equipements hydrauliques

### Généralités

La conception de l'installation tient compte d'une utilisation dans un milieu extérieur soumis à des facteurs de corrosion marine avec pollution industrielle, et à des impératifs d'entretien et de dépannage rapide.

L'installation est conçue de telle sorte que, lors d'un incident influent, le ou les récepteurs hydrauliques soient maintenus verrouillés jusqu'à la pression correspondant au tarage des clapets de sécurité.

Le Titulaire communique au Maître d'Ouvrage les renseignements suivants :

- calcul de la transmission tant mécanique qu’hydraulique,

- calcul de la résistance des vérins et du flambement des tiges,

- vitesse et pression dans les récepteurs et les générateurs,

- calcul des couples moteurs et puissances,

- pression d'utilisation et de pointe,

- calcul du rendement global (mécanique et volumétrique) de l'installation ainsi que de 			la puissance installée,

- durée de vie des composants.

Le Titulaire précise également les caractéristiques et marques des composants qu'il propose ainsi que les coefficients de sécurité retenus pour le dimensionnement des équipements.

La quantité d'huile ainsi que toutes dispositions sont prises pour limiter l'échauffement de l'huile à la valeur compatible avec la qualité du fluide, et ce compte tenu des schémas de distribution et du spectre de travail.

### Normes de référence

Normes françaises, et recommandations CETOP.

### Centrales hydrauliques

La centrale groupe de façon aussi compacte que possible tous les éléments qui la composent, lesquels restent accessibles pour la maintenance, les réglages et contrôles.

Sur le réservoir un filtre à bain d'huile est prévu contre les poussières.

Les remplissages s'opèrent par l'intermédiaire d'un filtre dont la finesse est au moins égale à celle du filtre général.

La filtration est conforme à celle prescrite par les constructeurs des composants.

Les voyants de niveaux minimum sont installés d'une façon visible et à l'abri

des chocs.

La qualité de l'huile est déterminée par le Titulaire en accord avec les Fabricants des composants de l'installation et choisie parmi celles de fabrication courante et si possible dans la gamme de celles déjà utilisées par le Maître d'Ouvrage.

Le Titulaire fournit les tableaux d'équivalence des huiles et indique le degré de pollution de l'huile admis pour garantir le bon fonctionnement des matériels hydrauliques.

Les classes de pureté à retenir sont indiquées par le Titulaire en accord avec les Fabricants des composants de l'installation.

La périodicité de nettoyage et/ou de remplacement des filtres sont précisées par le Titulaire, de même que la périodicité de prise d'échantillons d'huile.

La fréquence des vidanges est indiquée dans les notices d'entretien.

Le Titulaire indique le degré de pollution de l'huile admissible pour garantir le bon fonctionnement des composants hydrauliques.

### Distribution

Les organes de distribution sont regroupés au maximum sur des systèmes de blocs forés pour éviter la prolifération des tuyauteries.

Les organes de distribution sont munis de voyants convenablement disposés indiquant leur état.

Le circuit comporte tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement, à la sécurité, à la protection des organes et au contrôle.

### Vérins

Les raccords sont du type PUSH PULL à visser ou équivalent.

Ces organes d'isolement permettent de remplacer les flexibles ou de déposer les vérins sans perte d'huile importante.

Les chambres sont munies de purges.

Les clapets anti-retours sont flasqués sur le corps du vérin.

Dans la mesure du possible, les vérins au repos sont tige rentrée.

### Tuyauteries

#### Raccords

Le type des raccords sera soumis à l'accord préalable du Maître d'Ouvrage

Les raccords des flexibles sont du type sertis.

Des prises pour manomètres sont installées pour faciliter les contrôles et notamment sur tous les récepteurs principaux

#### Supports

L'intervalle entre deux supports de fixation consécutifs est tel que toute vibration nuisible est évitée.

#### Tuyauteries flexibles

Eviter toute flexion ou torsion.

Lorsque le flexible est raccordé à des parties mobiles, il ne doit à aucun moment présenter un rayon de courbure inférieur à celui préconisé par le Fabricant.

Les rayons de cintrage sont au minimum égaux à 10 x Ø interne.

Les tuyauteries flexibles en caoutchouc à armatures métalliques nécessaires aux raccordements des vérins doivent présenter une pression d'éclatement à 2 fois mini la pression d'épreuve.

#### Tuyauteries acier

Les tuyaux acier sont du type sans soudure et subissent les opérations de décapage et nettoyage nécessaires avant montage.

Les tuyauteries sont en acier inoxydable 18/8 ou 316L (ou acier galvanisé à chaud et peint).

Les tuyauteries sont disposées en nappe.

L'écartement entre les tuyauteries est suffisant pour permettre l'entretien ultérieur (passage de la clé pour le démontage des raccords ou des colliers de fixation ainsi que d'un rouleau à peinture).

Si les tuyauteries sont préformées ou préfabriquées avant mise en place, toutes dispositions sont prises pour éviter l'introduction de corps étrangers (bouchons).

Avant leur raccordement aux appareils, il est impératif de débarrasser l'intérieur des tuyauteries des limailles, grattons de soudure et déchets de toutes sortes.

Les tuyauteries sont lavées puis lessivées (traitement chimique) et rincées en circulation.

Les circuits comportent des évents aux points hauts et des purges aux points bas.

### Appareils de réglage

Ils sont placés dans le circuit hydraulique en des points facilement accessibles pour permettre le réglage et le remplacement éventuel des pièces constitutives.

Le montage est effectué conformément aux spécifications du fabricant.

### Accumulateurs

Les accumulateurs d'un volume supérieur à 5 litres sont munis de membrane.

En cas de destruction de la membrane, un dispositif empêche toute pollution du circuit par les débris.

### Equipements complémentaires

Les principaux composants du groupe hydraulique sont isolés par une enceinte fermée accessible par des portes ou trappes.

Un bac de rétention équipé d'un robinet de vidange est placé sous l'ensemble du groupe hydraulique.

# QUALITE - ORIGINE -  PROVENANCE DES MATERIAUX

## Normalisation

Les matériels doivent satisfaire aux prescriptions des normes éditées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées ou normes européennes équivalentes à la date de la notification du marché au Titulaire.

En tout état de cause, cette référence est subordonnée à l'acceptation formelle préalable du Maître d'Ouvrage qui se réserve le droit d'exiger alors, le cas échéant, que les matériels proposés soient soumis aux contrôles, analyses, essais et/ou épreuves prescrits par les normes françaises.

## Standardisation

Le Titulaire s'efforce de réduire le plus possible dans chaque catégorie d'éléments constitutifs (boulonnerie, roulement à billes et à rouleaux, paliers, axes, arbres, accouplements, engrenages, réas et poulies, roues et galets, freins, moteurs, contacteurs, détecteurs d'état et de position, interrupteurs, témoins lumineux, etc.), la diversité des dits éléments afin de réduire de même l'importance du stock des pièces de rechange nécessaires pour la maintenance, le dépannage et la réparation de ces matériels.

## Choix des matériaux

Les matériaux sont neufs et exempts de tout défaut pouvant nuire à leur utilisation.

L'utilisation de matériaux autre que l'acier doit être prescrite dans l'offre avec les spécifications nécessaires et soumise à l'agrément préalable du Maître d'Ouvrage.

Les nuances des aciers et de tous les autres matériaux pour les parties mécaniques sont précisées sur les plans.

Le Maître d'Ouvrage peut demander au Titulaire des prélèvements sur tous les matériaux aux fins de contrôles et d'analyses complémentaires.

## Choix des principaux éléments

Le choix des principaux éléments manufacturés, ensemble et sous-ensembles est soumis à l'agrément préalable du Maître d'Ouvrage.

## Choix des aciers

### Généralités

Les matériaux de base entrant dans les constructions soudées, doivent satisfaire aux trois exigences minimales suivantes :

- être soudables dans des conditions normales,

- garantir du risque de rupture fragile,

- garantir du risque d'arrachement lamellaire.

Les aciers sont des aciers de construction dont les nuances sont rappelées dans les règles FEM (ou normes équivalentes).

### Autres particularités

L'épaisseur minimale des éléments de structures est de 6 mm.

L'utilisation d'épaisseur inférieure à 6 mm, pour les tubes ou profilés, est à soumettre à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

Les aciers destinés à la galvanisation doivent être réputés aptes à la galvanisation.

### Certificats matières

Les recettes sont assurées par l'usine productrice.

La nuance S235 est approvisionnée avec certificat de conformité.

Pour toutes les autres nuances, un CCPU est requis.

La traçabilité des matières autres que S235 doit être assurée avant, en cours et après mise en œuvre.

Les certificats matières de l’usine productrice devront être fournis.

# MODE D’EXECUTION  ET PREPARATION DES  TRAVAUX

## Généralités de construction

Sur un plan général, la conception des structures d'appareils est harmonieuse,

les lignes sont fluides.

Même si le calcul ne fait pas apparaître d'effet de fatigue, les raccordements à angles vifs et les changements de section brutaux sont proscrits.

Les règles de fabrication de la norme NF E 52-109 1 et 2 sont appliquées.

Toutes les soudures sont continues et les champs sont contournés. Seules les soudures, par exemple, à l'intérieur de caisson d'éléments raidisseurs comme des raidisseurs longitudinaux peuvent être exécutées en discontinu pour éviter les déformations excessives et pour autant que ces soudures ne soient pas situées dans des zones sollicitées en fatigue.

La fabrication est soignée. Les bavures des coupes et perçages sont éliminées. Les tranches oxycoupées sont meulées et de bel aspect.

Les trous percés au chalumeau sont interdits.

Les coupes au chalumeau sont soigneusement réparées.

Les soudures de pièces d'accostage sont éliminées exclusivement à la meule.

Les soudures d'angle d'un seul côté sont à éviter dans la mesure du possible (à proscrire dans le cas d'effort à transmettre important ou cyclique) et sont à justifier par calcul (prise en compte de la flexion due à l'excentration de l'effort).

Les découpes d'ouvertures dans les charpentes sont à angles arrondis et munies, si nécessaire, d'un renfort périphérique.

Un bouchon de contrôle d'étanchéité est placé au point bas des principaux éléments en caissons non visitables.

Dans la mesure du possible, et sauf pour les structures de faible importance, les profilés sont symétriques. Dans le cas contraire, il est tenu compte de l'excentration des efforts.

Tous les éléments de structure sont conçus de façon à permettre aisément les brossages et peintures périodiques. Ils sont spécialement étudiés, compte tenu des problèmes de corrosion (exemple : les cornières doublées aile contre aile sont à proscrire). Les zones de rétention d'eau sont à proscrire.

Les pièces pliées ou cintrées à froid sont formées exclusivement à la machine et doivent respecter les valeurs minimales prévues par les normes.

Toute tôle déchirée est remplacée, la réparation par soudure est interdite.

## Assemblages boulonnés

Les assemblages boulonnés sont définis et réalisés conformément aux règles FEM.

Le diamètre minimal des boulons est de 14 mm sauf en ce qui concerne les garde-corps, passerelles et cabines.

Les écrous des boulons sont maintenus freinés par un dispositif approuvé (Sauf pour boulonnerie HR).

La boulonnerie courante est galvanisée à chaud.

Les boulons en contact avec l'inox sont en inox.

Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour éliminer les risques de corrosion entre les éléments constitutifs des assemblages boulonnés (joint d'étanchéité, cordon de soudure d'étanchéité, etc) sauf joints à serrage contrôlé.

Les caissons étanches sont isolés par des cloisons disposées de part et d'autre des joints boulonnés. Une trappe de visite étanche est réalisée pour permettre la vérification du joint.

### Cahier de soudage

Le cahier de soudage est fourni au Maître d’Ouvrage.

Le cahier de soudage contient :

- le schéma de repérage des joints soudés en corrélation avec les QMOS,

- les séquences de soudage, ordre d'exécution des cordons, ordre d'exécution des passes par cordon, séquences particulières (fractions opposées, fractions alternées, pas de pèlerin, soudage symétrique ....),

- l'étendue des contrôles destructifs et non destructifs,

- la liste des soudeurs qualifiés,

- les certificats de qualification (QMOS et QS),

- nuances des aciers,

- les produits d'apport,

- etc.

## Peintures et protections

### Généralités

Toutes les surfaces en acier, à l'exception des parties usinées, sont protégées par un revêtement anticorrosion.

Les surfaces à peindre doivent être parfaitement accessibles après montage des différents éléments. Les zones inaccessibles seront protégées avant montage.

Les retouches nécessaires au moment des travaux de montage, sont effectuées de façon à reconstituer le revêtement contractuel.

### Système de peinture

Le système retenu doit être référencé dans le document ''Protection Anticorrosion des Structures Métalliques par Système de Peinture'' et certifié par l'Association pour la Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA ).

### Teintes de la dernière couche

A soumettre au Maître d'Ouvrage.

# CONTROLES, ESSAIS ET RECEPTION

## Contrôle des matériaux et matériels

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge utile en vue de surveiller la construction et notamment de vérifier par des essais la qualité des matériaux employés. En plus des essais faits en usine, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit, s'il le juge utile, de faire effectuer des essais sur site.

Pendant toute la durée des constructions, le Maître d'Ouvrage a toutes les facilités voulues pour suivre et contrôler dans les forges, les usines ou les ateliers, la préparation et la mise en œuvre des matériaux, et peut y faire effectuer toutes les épreuves qu'il juge nécessaire.

Le Titulaire fournit à ses frais la main d'œuvre, les matériaux et tous les appareils nécessaires aux épreuves.

En particulier, il peut être procédé à la pesée des parties d'ouvrages en usine en présence du Titulaire.

Tous les frais occasionnés par ces préparations sont à la charge du Titulaire.

## Contrôles et essais en usine

a - Le Titulaire doit communiquer avec préavis mini de 15 jours au Maître d'Ouvrage :

- la liste et les spécifications détaillées des contrôles et essais, pour les opérations de

fabrication, qu'il réalise ou qu'il impose à ses constructeurs ou sous-traitants,

- les dates d'exécution de ces contrôles et essais pour les sous-ensembles,

- les comptes-rendus de ces contrôles et essais qui constituent un mémoire joint aux documents définitifs remis au titre du marché.

b - Pour ce qui concerne le contrôle qualitatif et dimensionnel des sous-ensembles ou équipements réalisés en usine, le Titulaire devra laisser le libre accès sur les lieux de fabrication aux représentants du Maître d'Ouvrage ou organisme de contrôle mandaté par ses soins. Les agents de contrôle pourront demander tous contrôles qui s'avéreraient nécessaires soit en utilisant les moyens du Titulaire, soit en faisant intervenir des organismes extérieurs. Ces contrôles complémentaires seront à la charge du Titulaire s'ils sont la conséquence de défauts de construction ou de non-conformité aux exigences contractuelles.

## Essais réalisés lors de la vérification d'aptitude au bon fonctionnement

### Essais statiques et dynamiques

Conformément au Code du Travail, le Titulaire précise au Maître d'Ouvrage les modalités des essais statique et dynamique à effectuer sur le site.

Le coefficient de majoration sera égal à :

- 1,25 pour le statique

- 1,10 pour le dynamique.

### Essais à vide et en charge

Les différents essais comprenant notamment les points ci-après seront donc réalisés à vide et avec la charge nominale :

- vérification fonctionnelle de chaque mouvement,

- vérification des caractéristiques limites,

- vérification des cycles opératoires,

- contrôle des dispositifs de freinage,

- contrôle des pressions hydrauliques,

- contrôle des niveaux sonores,

- vérification des échauffements,

- vérification des performances.

### Essais des dispositifs de sécurité

Vérification du fonctionnement des dispositifs tels que :

- arrêts d'urgence,

- capteurs,

- etc ...

## Mesures acoustiques

Pendant les essais, le Titulaire effectue une mesure acoustique au niveau

de la couronne d'orientation.

Les enregistrements des spectres sont remis au Maître d'Ouvrage.

## Réception

La réception définitive par le maître d’ouvrage se fera après 50 heures d’utilisation de la grue.

# Garanties

## Garantie générale

Le titulaire garantit l’ensemble de la machine. Cette garantie est, d’au moins, un an pièce et main d’œuvre.

## Garantie spécifique

Le titulaire applique une garantie spécifique supérieure sur les organes importants de la machine. Parmi ces derniers sont concernés au moins les vérins, la centrale hydraulique, la pompe hydraulique, les ponts.

# Service après vente

Le candidat s’engage sur le délai d’intervention en cas de panne. Cette information constitue un critère de choix capital.

Par ailleurs, le candidat doit s’engager à posséder en magasin les pièces détachées nécessaires aux dépannages. En particulier les vérins, pompe hydraulique, centrale hydraulique, électronique embarquée, ponts. Le candidat précise sur quelle durée, il s’engage à disposer de ces pièces.

Le candidat désigne le représentant local sur lequel il s’appuie pour assurer le SAV de la machine au port d’Arles – 13200 Arles, France. Il apporte les éléments tangibles de sa capacité à assurer ce suivi (qualification du personnel, moyens techniques). Il s’engage sur les délais d’intervention.

Le candidat indique le prix horaire d’une intervention, déplacement compris.

# OPTIONS

## Contrat entretien full service

Le candidat présente une offre pour un contrat d’entretien full service avec engagement de délai d’intervention sur site.

## Benne matière haute densité

Le titulaire proposera une benne supplémentaire. La benne est à lèvres lisses pour les marchandises en vrac de forte densité et forte abrasion (ballast, gravier). Sa forme et sa conception sont prévues pour assurer une bonne pénétration dans le matériau. La tare de l’outil doit être précisée.

## Palonnier

Le palonnier est conçu pour la manutention des paquets de bois par deux. Les paquets sont d’un poids maximum de 4 tonnes unitaire. Le palonnier est équipé de crochets automatiques commandés par le grutier. La tare de l’outil doit être précisée.

## Grappin

Le grappin est conçu la manutention de la ferraille de type cisaillée (HMS). Il est de toute façon conçu en regard de la capacité de la grue et pour des marchandises de densité maximum de 1. La tare de l’outil doit être précisée.

## Pince à grumes

La pince à grumes permet la manutention de grumes de diverses essences et d’un diamètre max. d’1,5 mètre.

## Autres options :

- Dispositif de projection lumineuse au sol pour phases de translation (sécurité piétons) ;

- Film anti UV sur vitres cabine ;

Lu et accepté par le Titulaire

Soussigné pour être annexé à

l'Acte d'Engagement du

(Cachet et signature)