LOT 4

Réfection de routes forestières empierrées

en Forêt Domaniale de Monnaie Pontménard (dept. 49)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - T. BOUVET, Technicienne Forestière Territoriale

  - Tel : 06.13.75.76.13

  - H. GUIBERT, responsable adjointe d’unité territoriale

  - Tel : 06.25.39.80.73

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

### 2-Situation

RF Du LOROUX : 1000 mètres

Rf du Moulin Jasnot : 700 mètres

RF du Gué de NOUY : 500 mètres

### 3-Descriptif technique

Scarification sur les 3 routes et recharge granulaire type 0/31.5 calcaire sur 15 cm de moyenne :

Largeurs de chaussées :

RF du Loroux : 3.5 m de largeur sur 1000 m linéaire pour un volume de 525 m3

RF du moulin Jasnot : 3.5 m de largeur sur 700 m linéaire pour un volume de 368 m3

RF du Gué de Nouy : 4.0 m de largeur sur 500 m linéaire pour un volume de 400m3

Les déblais de scarification seront majoritairement réemployés sur le chantier si leur bon état le permet. La recharge en 0/31.5 est estimée à 20% du volume scarifié.

Sur le tronçon du Loroux :

- Réalisations de purges sur 200 m

- Dérasement d’accotement sur 2000m

- Fond de forme de chaussée (géotextile + 40 cm de 0/120) + 15 cm de 0/31.5 sur la surface)

- Curage de fossés sur 1500 m

Sur le tronçon du Moulin Jasnot :

- Réalisations de purges sur environ 50 m

- Dérasement d’accotement sur 1400 m

- Fond de forme de chaussée (géotextile + 40 cm de 0/120) + 15 cm de 0/31.5 sur la surface)

- Curage de fossés sur 1000m

Sur le tronçon du Gué de Nouy :

- Réalisations de purges sur environ 100 m

- Dérasement d’accotement sur environ 500m.

- Fond de forme de chaussée (géotextile + 40 cm de 0/120) + 15 cm de 0/31.5 sur la surface)

- Curage de fossés sur 500m

Les lieux de dépôts des déblais notamment de purges seront localisés à proximité de la parcelle 2 et les autres lieux seront communiqués au titulaire en cours de chantier.

- 4-Contraintes

La signalisation est à maintenir pendant toute la durée des chantiers ; l’entreprise veillera à son bon entretien et à sa parfaite visibilité.