LOT 6

Réfection généralisée d’une route forestière empierrée

en Forêt Domaniale de Sillé (dept. 72)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - G. DONNOT, Technicien Forestier Territorial

  - Tel : 06.12.78.80.28

  - H. DAVIAU, responsable d’unité territoriale

  - Tel : 06.11.13.15.35

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

### 2-Situation

RF DE SALVERT

### 3-Descriptif technique

Réfection de l’existant

- Fossés : reprofilage de fossé bordier (150ml) et création de fossé bordier (140ml). Raccordement aux fossés existants. Les déblais de terre seront déposés et nivelés en bordure immédiate du peuplement forestier

- Préparation de la surface, purge des parties comprenant trop de matériaux fin et enlèvement des quelques rochers gênant sur environ 0.40m d’épaisseur.

- Reprofilage de la structure de la route forestière,

  - Recharge avec granulat 0/31.5 secondaire pour égaliser la surface au niveau actuelle de la chaussée.

  - Nivellement, effectué à l’aide d’un matériel permettant d’obtenir un réglage régulier du fond de forme.

  - Compactage au cylindre vibrant 10t minimum.

  - Terrassement de revers d’eau.

Elargissement entrée RD5 :

- Décaissement du talus existant

- Décaissement de la zone à empierrer (100m²) sur 50cm de profondeur.

- Empierrement de la structure en 0/120 100m² sur 50cm de profondeur.

Réalisation de la couche de roulement (4750m²=3.5m*1300m + 2*100m²),

- Empierrement sur 10 cm d’épaisseur (épaisseur après compactage) de l’intégralité de l’ouvrage en granulat de calibre 0/31.5 secondaire avec un compactage au cylindre vibrant 10t minimum.

- 4-Contraintes

- Itinéraire de randonnée sur l’intégralité de l’ouvrage

- Raccordement au départementale RD 5 et RD 304 soumis à autorisation du département, autorisation de voirie à formuler par le Technicien forestier territorial référent du chantier.