LOT 3

Réfection généralisée d’une route forestière empierrée

en Forêt Domaniale de Détroit (dept. 85)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - G. DUTHOIT, Technicien Forestier Territorial

  - Tel : 06.34.47.55.92

  - A. VINET, Adjoint au responsable d’unité territoriale

  - Tel : 06.67.43.43.79

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

- 2-Descriptif technique

Les travaux sur route forestière de la Fontaine Moreau ont pour objectif de restaurer le réseau d’assainissement et la structure de la chaussée. Les principales opérations seront :

- Arasement du côté gauche et droit et bande centrale dans le fossé avant reprise en curage sur 1 570 ML

- Curage de fossé au trapèze et régalage sur les cotés sur 1200 ML

- Nettoyage de buses

- Création de fossé au godet trapèzoïdal et régalage des terres sur place ou évacuation sur site sur

- Création de passage busés béton en diamètre 400

- Remplacement de buse de diamètre 400

- Aménagement d’une place de retournement

- Réfection de surface de la route forestière en matériau 0/31.5

- Renforcement pour le passage de grumiers avec décapage sur 30cm et le régalage de terre sur place, la mise en place de GNT 0/120

Le sentier de 1000 ML sera reprofilé en surface avec la restauration des fossés et passages busés et aménagement de noues.

### 3-Situation

- 4-Contraintes

Le titulaire devra prendre les dispositions pour gérer le chantier à l’avancement comme la route forestière est sans issue.