LOT 7

Création d’une place de dépôt en Forêt Domaniale de Sillé (dept. 72)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - G. DONNOT, Technicien Forestier Territorial

  - Tel : 06.12.78.80.28

  - H. DAVIAU, responsable d’unité territoriale

  - Tel : 06.11.13.15.35

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

### 2-Situation

Les travaux prévus au présent C.C.T.P sont situés sur le territoire de l’Agence Pays de Loire, en forêt domaniale de Sillé (72), territoire communal de Mont St Jean, en bordure de la route départementale.

### 3-Descriptif technique

Sur la ligne séparative des parcelles 404 / 406, les besoins en travaux sont les suivants :

- Elargissement raccordement à la RD sur 25 m linéaire d’une route forestière déjà empierrée (106m²).

- Création d’une chaussée de 3.5m de large par 150 m de long (525 m²).

- Création d’une place de retournement pour un rayon de braquage de 18m (228 m²).

L’objectif est d’obtenir sur la surface roulante un EV2≥50MPa.

Les opérations à prévoir sont listées ci-dessous :

Terrassement :

- Arrachage des souches sur les surlargeurs de raccordement à la RD et la place de retournement (334m²) qui seront exportées sur des zones distantes de moins de 5km

- Décaissement de la zone à empierrer sur 0.40m de profondeur, nivellement et compactage du fond au cylindre vibrant (859m²). Les déblais seront régalés de part et d’autre de la chaussée avec un épaulement permettant le drainage de la chaussée et de la plate-forme :

-	Nivellement et compactage de la future zone de dépôt des bois (1200m²), sur environ 4m de part et d’autre de la chaussée sur. Le module de déformation à la plaque recherché pour le fond sera supérieur à 20 MPa. EV2 > 20 MPa

Reprofilage d’un fossé bordier :

Sur un linéaire de 200m, le reprofilage du fossé devra respecter un fil d’eau drainant les eaux vers le Nord (à l’opposé de la RD). Ce fossé ne sera pas relié au fossé de la RD.

Tous les déblais de terre serviront à niveler la zone de dépôt de bois, les excédents seront exportés sur des zones distantes de moins de 5km.

Pose et fourniture d’aqueducs (raccordement à la RD) :

Selon les prescriptions du service routier départemental (autorisation de voirie en cours d’instruction).

- Option 1 : Allongement du busage actuel, pose de 2 buses béton longueur 2.50 diamètre 300mm avec tête de sécurité (NF 98-490)

Ou

- Option 2 : Démontage et enlèvement du busage actuel. Fourniture et installation buse béton diamètre 400mm avec tête de sécurité (NF 98-490) 12m de long.

Empierrement

Les granulats employés correspondront à la norme NF P18 545. Ils auront les caractéristiques techniques minimales d’acceptation suivantes :

Essai Los Angeles (dureté) : LA≤40

Micro-Derval≤35

- Fondation (859m²) : fourniture de granulat 0/120 secondaire, sa mise en œuvre sur 0.40m d’épaisseur, nivellement, compactage au cylindre vibrant.

- Couche de roulement (1053m²) intégralité de l’ouvrage : La fourniture de granulat 0/31.5 secondaire, sa mise en œuvre sur 0.15m d’épaisseur, nivellement, compactage au cylindre vibrant.

- 4-Contraintes

Le titulaire prendra en charge la fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et de signalisation pendant toute la durée du chantier notamment pour :

- les dispositifs de fermeture physique des 3 accès, avec dispositifs rétro réfléchissants.

- les panneaux de fermeture au public aux divers points potentiels de passage de celui-ci (accès,

Sentiers, …)

Pour garantir la conformité de la signalisation du chantier, l’entrepreneur prendra contact avec le Service gestionnaire de la route du Conseil Départemental de la Sarthe.