LOT 8

Création de passages busés sur routes forestières

en Forêt Domaniale de Perseigne (dept. 72)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PARTICULIER DES TRAVAUX

## 1-Personne(s) responsable(s) du suivi de l’exécution des travaux

  - P. GOULET, Technicien Forestier Territorial

  - Tel : 06.12.78.80.50

  - H. DAVIAU, responsable d’unité territoriale

  - Tel : 06.11.13.15.35

  - C. LAUNAY, Chargé de travaux

  - Tel : 06.16.68.43.79

### 2-Situation

Les 11 passages busés se situent sur les parcelles 1 /4 , 5, 9 :

132, 133, 140, 155 :

195, 203/204, 270 :

### 3-Descriptif technique

Le marché prévoit la fourniture et la mise en place de buses armées de différents diamètres avec pour chacun d’entre eux 2 têtes de ponts à leur extrémité.

Voici le détail des réalisations :

- Busage parcelle 1/4 : 5 buses armées diamètre 500 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 5 : 3 buses armées diamètre 500 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 9 : 5 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes de sécurité sur la RF, longeant la RD 231 - 12 tonnes de couverture de fond de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300 et 12 tonnes de couverture de finition en granulat 0/31,5.

- Busage parcelle 132 : 3 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 133 : 3 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 140 : 3 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 155 : 3 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 157 : 3 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 195 : 3 buses armées diamètre 400 avec 2 têtes préfabriquées – 12 tonnes couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

- Busage parcelle 203/204 : 3 buses armées diamètre 800 avec 2 têtes préfabriquées – 24 tonnes de couverture de remblaiement en granulat 0/150 ou 0/300.

Pour l’ensemble des différents busages le compactage des matériaux de remblais sera réalisé par couches successives.  Un curage de fossés est à prévoir sur environ 10 m amont et 10 m aval du busage.

- 4-Contraintes

La fourniture et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité et de signalisation du chantier pendant toute la durée de celui-ci seront à la charge et sous la responsabilité de l’entrepreneur.