|  | annexe 1 |  |
| --- | --- | --- |
| CQGR | TRANSPORT DES PSL | PR/ Ce document concerne :  GCS  CH |

OBJET :

Cette procédure a pour objet  de décrire la méthodologie des transports des produits sanguins labiles entre l’EFS d’Agen et le PSV. Elle inclue la qualification du matériel de transport et des transporteurs, la préparation, la réception et la livraison des colis, la documentation afférente au transport.

DOMAINE D’APPLICATION :

Cette procédure s’applique au personnel de transport des PSL, au personnel du laboratoire du PSV, aux correspondants d’hémovigilance du PSV, à l’EFS  d’Agen.

CONTENU :

TRANSPORT ROUTIER :

Véhicules autorisés : VSL sans patient , taxis sans clients (ni personnes privées, ni produits sans lien avec le service public transfusionnel) , véhicules motorisés fermés et couverts. Sont interdits les véhicules de secours d’urgence et les ambulances.

Horaires des navettes : départ PSV

Semaine : 8h00 ;11h00 ;13h30 ; 16h30 ; 19h00

Samedis : 9h30 ; 15h 30

Dimanches et JF : 9h30 ; 17h30

La durée du trajet aller-retour ne doit pas excéder 1h45

MATERIEL A DISPOSITION :

Valisettes     Enregistreur de T° « PODS »      Pacs à -20°C    	  Chariot     		  Alkals

PREPARATION-RECEPTION COLIS :

Conditionnement valisette au départ du Laboratoire PSV :

- Valisette compléte : boite en polystyrene et couvercle

- Glisser un pain de glace à -20°C à droite et un à gauche

- Placer l’eutectique ( situé au frigo) à l’intérieur de la caisse en polystyrène

- Placer le Pods ( retiré du frigo)  sans l’activer dans la caisse en polystyrène

Chargement des PSL à l’EFS :

- Récupérer les PSL (jusqu’à 8) à l’EFS

- Les mettre dans la boite en polystyréne blanche

- Démarrage de l’enregistrement (au niveau de l’EFS) :

- Appui long au moins 5 secondes sur le bouton « Bluetooth » de l’enregistreur,  attendre le bip

- Le voyant clignote vert/rouge + 1 bip = ok l’enregistrement a commencé

Arrivée au laboratoire du PSV :

- Ouvrir l’application « Verigo » sur le « téléphone IPhone » à disposition au Laboratoire (code de déverrouillage du téléphone 0 0 0 0).

- Code d’accès à l’application déjà renseigné :

i.	EFSVSL

ii.	Efs47300

- Appui sur la touche « Pods à proximité » sur le téléphone

- Séléctionner sur écran la température « affichage vers connexion labo »

- Le « Pod » identifié s’affiche à l’écran

  - Vert tout est correct (température comprise entre 2°c et 10°c) Les PSL peuvent être délivrés !

  - Rouge les températures ne sont pas comprises dans la plage demandée

    - Envoi automatique d’un « SMS » et/ou d’un « Email » à la personne référente.

    - Prévenir par téléphone la personne référente :

      - Dr Guillaume DEPREUX :

    - Prévenir l’EFS  au 05 53 77 03 43 et le service du dysfonctionnement

    - NE PAS DELIVRER LE PSL

- Arrêt de l’enregistrement :

  - Appui sur la touche « arrêt » en bas à gauche de l’écran du téléphone

  - Appui sur le bouton « Bluetooth » de l’enregistreur de température (POD)

  - l’enregistreur détecté s’affiche, appui sur l’écran du téléphone

  - Confirmer l’arrêt en haut à droite de l’écran

  - L’enregistreur est éteint, le remettre au frigo avec les eutectiques

  - Remettre les pains de glace au congélateur.

- Faire tamponner le bordereau de transport :« Visa réception ES » par la technicienne du labo

Livraison dans les services de  soins :

- Remise des PSL au personnel habilité dans le service de soins demandeur

- Vérification par le personnel de soins de la conformité des produits, de la concordance entre l’identité du patient et du PSL.

- Signature, date et heure d’arrivée du PSL

VOUS DEVEZ RESTER TOUT LE TEMPS DES CONTROLES !

DOCUMENTS DE TRANSPORT :

Ordre de mission : à récupérer au Laboratoire du PSV avant le départ de chaque navette,  à la liste éditée par le labo

Bordereau de transport : remis par l’EFS, visé par l’EFS

Fiche de délivrance en 4 exemplaires : livré avec chaque PSL

NETTOYAGE DES VALISETTES :

Le nettoyage des valisettes est pris en charge par le personnel du laboratoire du PSV et effectué selon la procédure préconisé par le fabricant.

Une traçabilité est faite. Une procédure est mise en place au niveau du Laboratoire.

En cas d’anomalie constatée (usure, détérioration..) le signaler à :

Monsieur LABROUSSE : 05 53 72 22 51 ou  06 27 58 01 44

philippe.labrousse@psv47.fr

EQUIPEMENT DES VEHICULES DE TRANSPORT :

-Tous les véhicules de transport doivent être équipés d’un kit d’hygiène .

Le contrôle du kit d’hygiène est à faire tous les mois et doit être retranscrit sur la fiche de traçabilité annexée (Annexe 3)

-Tous les véhicules sont équipés d’une fiche de consignes plastifiée sur la conduite à tenir en cas d’exposition au sang.(Annexe 2)

KIT D’HYGIENE :	gants vinyles (taille M et XL)

2 ou 3 sacs poubelle

10 pacs de compresses stériles

Dakin en dosettes

Sérum physiologique en dosettes

Gel hydro alcoolique pour désinfection des mains

Papier absorbant

Elaboration et gestion des documents qualité

|  | Rédaction | Validation | Approbation |
| --- | --- | --- | --- |
| Noms - Fonctions |  |  | Michel MARSAND– Responsable Qualité et Gestion des Risques |
| Date |  |  |  |
| Visas |  |  |  |

| Historique des modifications |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice de révision | Date | Nature des modifications apportées |
| 01 |  | Création |

| Références |  |
| --- | --- |
| Règlementaire : Autres : | Documents internes associés : |

Enregistrements qualite de la procedure

| Désignation | Stockage | Accessibilité | Préservation | Durée de conservation | Elimination (qui et comment éventuellement) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’enregistrement | Où se trouve l’enregistrement ? Forme papier ou format informatique | Qui a accès à cet enregistrement ? | Comment l’exploitation et la lisibilité de l’enregistrement sont conservées ? | Correspond à une durée d’archivage du document | Qui a autorité pour le détruite ? |