CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Fourniture de panneaux de signalisation et  d’obligation  à LED , pièces détachées et accessoires

Table des matières

PANNEAUX DE GUIDAGE LUMINEUX A LED	3

1.1.	Description fonctionnelle	3

1.1.1.	Textes de référence	3

1.1.2.	Fonctionnalités prévues	3

1.1.3.	CLASSIFICATION DES LIBELES	3

1.1.3.1	TYPE	3

1.1.3.2	Taille de la légende	3

1.1.4.	panneaux	4

1.1.4.1	Panneaux d’obligation	4

1.1.4.2	Panneaux d’emplacement	4

1.1.4.3	Panneaux d’indication	4

1.1.5.	Garanties	5

1.1.5.1	Garantie de fonctionnement	5

1.1.5.2	Garanties de performances	5

1.1.6.	Réception des fournitures	5

1.1.6.1	Contenu de la fourniture	5

1.1.6.2	Réception du matériel	5

1.1.7.	Conditionnement et emballage	6

1.1.8.	Marquages	6

1.1.8.1	Marquage sur l'emballage individuel	6

1.1.8.2	Marquage sur le panneau	6

1.2.	Spécifications opérationnelles	6

1.2.1.	Photométrie opérationnelle minimale	6

1.2.2.	Photométrie nominale	6

1.2.3.	Colorimétrie	6

1.3.	Spécifications particulières	6

1.3.1.	Fixation du panneau	6

1.3.1.1	Panneaux	6

1.3.2.	donnée environnementales	7

1.3.3.	Contraintes mécaniques	7

1.3.3.1	Frangibilité	7

1.3.3.2	Frangibilité électrique	7

Tous les panneaux doivent posséder un dispositif de frangibilité électrique en cas de choc et d’arrachage le panneau doit se déconnecter	7

1.3.4.	Agents chimiques	7

1.3.4.1	Contraintes climatiques	7

1.3.4.2	Température interne du panneau	7

1.3.4.3	Vent et souffle des réacteurs	7

1.3.5.	Leds utilisées	8

1.3.6.	Raccordements électriques	8

1.4.	Spécifications de maintenance	8

1.4.1.	Généralités	8

1.4.1.1	Maintenance courante	8

1.4.1.2	Maintenance corrective	8

1.4.2.	Documents à fournir	8

1.5.	Dossier d'acceptation du matériel	9

1.5.1.	Fiche produit	9

1.5.2.	Documents à fournir avec le dossier d'acceptation	9

1.5.3.	Acceptation	9

1.5.4.	Frais du dossier d'acceptation du matériel	9

1.5.4.1	Modification du produit après passation du marché	9

- PANNEAUX DE GUIDAGE LUMINEUX A LED

## Description fonctionnelle

Les panneaux de guidage sont conçus pour être utilisés sur les voies de circulation et les pistes d’aéroport. Ils doivent  transmettre une instruction obligatoire, des informations sur un lieu ou une destination spécifique zone de mouvement ou pour fournir d’autres informations répondant aux exigences du mouvement de surface, orientation. Les panneaux  devront avoir reçu un agrément ou un certificat de conformité délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC). La liste des matériels agréés est disponible sur le site www.stac.aviation-civile.gouv.fr.

### Textes de référence

Les textes législatifs et réglementaires sont applicables:

- EASA - CS-ADR-DSN Aerodromes Design

- Arrêté du 14 mars 2007: Conditions d'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes (C.H.E.A.).

- Annexe 14 à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale,

- Manuel de conception des aérodromes:

- Partie 4 - Aide Visuelles,

- Partie 6 - Frangibilité

### Fonctionnalités prévues

- Les panneaux de guidage sont conçus pour être utilisés sur les voies de circulation et les pistes d’aéroport. Ils doivent  transmettre une instruction obligatoire, des informations sur un lieu ou une destination spécifique zone de mouvement ou pour fournir d’autres informations répondant aux exigences du mouvement de surface, orientation

- Les panneaux  proposés dans le cadre du présent marché seront des panneaux lumineux de technologie à LED pour des alimentations Basse Tension  240V 50Hz .

- Ils devront avoir sur le dessus des pointes anti oiseaux

### CLASSIFICATION DES LIBELES

#### TYPE

| Obligation | légende blanche sur fond rouge |
| --- | --- |
| Emplacement | légende jaune sur fond noir |
| Indication | (direction, destination, limite) légende noir sur fond jaune |

#### Taille de la légende

| Hauteur de la grande légende | 400mm |
| --- | --- |
| Hauteur de la légende | 300mm |

### panneaux

Les panneaux sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 volume 1 de l'OACI et au Chapter U - Colours for Aeronautical Ground Lights, Markings, Signs and Panels des CS–ADR-DSN - Aerodromes Design de l'EASA.

Ils  seront de technologie LED en 240v 50hz

#### Panneaux d’obligation

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Panneaux d’obligation led de 800 à 1000mm | PAN LED OBLI 800 |
| Panneaux d’obligation led de 1000 à 1200mm | PAN LED OBLI 1000 |
| Panneaux d’obligation led de 1200 à 1400mm | PAN LED OBLI 1200 |
| Panneaux d’obligation led de 1400 à 1600mm | PAN LED OBLI 1400 |
| Panneaux d’obligation led de 1600 à 1800mm | PAN LED OBLI 1600 |
| Panneaux d’obligation led de 1800 à 2000mm | PAN LED OBLI 1800 |
| Panneaux d’obligation led de 2000 à 2200mm | PAN LED OBLI 2000 |
| Panneaux d’obligation led de 2200à 2500mm | PAN LED OBLI 2200 |
| Panneaux d’obligation led de 2500 à 3000mm | PAN LED OBLI 2500 |
| Panneaux d’obligation led de 3000à 3500mm | PAN LED OBLI 3000 |

#### Panneaux d’emplacement

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Panneaux emplacement led de 800 à 1000mm | PAN LED EMPL 800 |
| Panneaux emplacement led de 1000 à 1200mm | PAN LED EMPL 1000 |
| Panneaux emplacement led de 1200 à 1400mm | PAN LED EMPL 1200 |
| Panneaux emplacement led de 1400 à 1600mm | PAN LED EMPL 1400 |
| Panneaux emplacement led de 1600 à 1800mm | PAN LED EMPL 1600 |
| Panneaux emplacement led de 1800 à 2000mm | PAN LED EMPL 1800 |
| Panneaux emplacement led de 2000 à 2200mm | PAN LED EMPL 2000 |
| Panneaux emplacement led de 2200 à 2500mm | PAN LED EMPL 2200 |
| Panneaux emplacement led de 2500 à 3000mm | PAN LED EMPL 2500 |
| Panneaux emplacement led de 3000 à 3500mm | PAN LED EMPL 3000 |

#### Panneaux d’indication

| DESIGNATION | DESIGNATION-AJA |
| --- | --- |
| Panneaux indication led de 800 à 1000mm | PAN LED INDI 800 |
| Panneaux indication led de 1000 à 1200mm | PAN LED INDI 1000 |
| Panneaux indication led de 1200 à 1400mm | PAN LED INDI 1200 |
| Panneaux indication led de 1400 à 1600mm | PAN LED INDI 1400 |
| Panneaux indication led de 1600 à 1800mm | PAN LED INDI 1600 |
| Panneaux indication led de 1800 à 2000mm | PAN LED INDI 1800 |
| Panneaux indication led de 2000 à 2200mm | PAN LED INDI 2000 |
| Panneaux indication led de 2200 à 2500mm | PAN LED INDI 2200 |
| Panneaux indication led de 2500 à 3000mm | PAN LED INDI 2500 |
| Panneaux indication led de 3000 à 3500mm | PAN LED INDI 3000 |

Le panneau est fourni avec un support frangible (équipé d'une bague cassante) à sa partie inférieure. Il est également fournit avec ses trépieds.

### Garanties

Conformément au document marché, le constructeur garantie le matériel de sa fourniture.

#### Garantie de fonctionnement

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de fonctionnement du fournisseur s'applique sans exclusive.

L’aéroport se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tous panneaux défectueux à sa mise en service;

- de tous les panneaux faisant partie du même lot de fourniture.

#### Garanties de performances

A l'intérieur du domaine défini par les spécifications particulières, et pour un usage normal, la garantie de performance du fournisseur s'applique sans exclusive.

L’aéroport se réserve le droit d'exiger le remplacement:

- de tout ou partie du panneau dont les essais, donneraient des résultats inférieurs aux minima indiqués au CCTP;

- de tous les panneaux faisant partie du même lot de fourniture.

Les performances garanties sont les suivantes :

- La photométrie du panneau;

- La durée de vie du panneau

- La colorimétrie du panneau.

La durée de vie d'un panneau est de 48 mois minimum sans disfonctionnement.

### Réception des fournitures

#### Contenu de la fourniture

Le Panneau est fourni complet et prêt à fonctionner. Il est protégé par un emballage permettant sa manutention et son stockage. Cet ensemble comprend notamment:

- La protection des faces avant;

- Trépied pour les panneaux;

- Câblage et connexion électrique nécessaire au fonctionnement du panneau.

#### Réception du matériel

Chaque panneau  fait l'objet d'une vérification de la qualité et des performances réalisées par le fournisseur.

Sont au minimum vérifiés :

- l'intensité lumineuse moyenne, en Cd;

- les caractéristiques dimensionnelles;

- la puissance électrique consommée, en w;

- l'isolement par rapport à la masse métallique du panneau;

- étanchéité à la pression et à la dépression.

Le fournisseur consigne les résultats de ces essais sur un Bulletin d'essais. Ce document doit parvenir au PCT de l’aéroport avant la livraison du matériel.

La réception du matériel n'est prononcée par le PCT de l’aéroport, qu'après l'examen des documents et vérification des quantités livrées.

Tout manquement peut entraîner le refus du lot de fourniture et son remplacement aux frais du fournisseur.

Le fournisseur peut assurer l’aéroport de son suivi qualité en proposant une démarche du type ISO 9000 par exemple.

Tous les documents permettant d'en juger, sont à joindre à l'offre.

### Conditionnement et emballage

Les Panneaux  sont livrés entièrement montés, prêts à être installés et raccordés au circuit. Ils doivent être également protégés efficacement par un emballage individuel.

### Marquages

#### Marquage sur l'emballage individuel

Sur l'emballage individuel est inscrite la référence du panneau. Cette référence permet au personnel chargé de la mise en place du panneau, de sélectionner le bon matériel par rapport aux plans et documents d'exécution.

#### Marquage sur le panneau

Le fournisseur fournit un marquage sur chaque panneau.

Le marquage permet d'identifier de façon certaine:

- le fabricant;

- l'année et le lot de fabrication (n° de série par exemple);

- le type du panneau;

- la puissance de la led à utiliser.

Le marquage est inamovible et indélébile.

## Spécifications opérationnelles

### Photométrie opérationnelle minimale

Elle décrit la performance minimale applicable dans tous les cas à un panneau neuf, ou à un panneau remis en état, installé en exploitation.

La photométrie opérationnelle minimale se définit en référence à l'annexe 14 OACI et en particulier elle tient compte de tous les diagrammes et valeurs. On se reportera utilement au chapitre 5.3 et à l'appendice 1 & 2 l'annexe 14 OACI et aux chapitres M et U des CS-ADR-DSN de l'EASA.

### Photométrie nominale

C'est la performance minimale exigible du panneau. Elle est établie pour tenir compte de la dispersion des performances réelles.

### Colorimétrie

La lumière émise par les panneaux doit satisfaire aux obligations et aux recommandations définies par:

- l'OACI dans l'annexe 14, appendice I, fig. : 1.1;

- L'EASA dans les CS-ADR-DSN, chapitre U930, fig. U.1

## Spécifications particulières

### Fixation du panneau

Les éléments de fixation ou d'immobilisation tels que la boulonnerie, ne fait pas partie de la fourniture des panneaux.

#### Panneaux

La fixation du panneau se fait sur une bague cassante fixé sur une platine qui sera fixé sur le sol de la dalle .

Le panneau est donc équipé d'une bague cassante,

Le panneau est fourni complet prêt à être monté avec son trépied et muni de la source lumineuse de technologie conforme à son homologation au STAC.

### donnée environnementales

| TEMPERATURE | -20 à +55 °C |
| --- | --- |
| Condition météorologique | Toutes conditions météorologiques, exposition à pluie battante, neige, givre, atmosphère saline, humidité relative de 5% à 95% |
| VENT | Exigence OACI 216 km/h exigence FAA 322km/k |

### Contraintes mécaniques

#### Frangibilité

Tous les panneaux doivent posséder un dispositif frangible.

Ce dispositif frangible doit être conforme à l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4 et notamment le chapitre 4.9.

Le fabriquant devra fournir les comptes rendues d'épreuve indiquant que le dispositif de rupture réponds aux spécifications du chapitre 4.9.2 de l'OACI partie 6: Frangibilité partie 4.

#### Frangibilité électrique

#### Tous les panneaux doivent posséder un dispositif de frangibilité électrique en cas de choc et d’arrachage le panneau doit se déconnecter

### Agents chimiques

Protection générale contre la corrosion.

Compte tenu des conditions de fonctionnement et d'installations de ces panneaux, le choix des matériaux entrant dans leur fabrication se porte impérativement sur des matériaux inoxydables, à l'exclusion de tout traitement de surface. le milieu d’utilisation de ces panneaux est un milieux salin

Toute la visserie est réalisée en acier inoxydable.

Toutes précautions sont prises, enfin, pour qu'aucun couple électrochimique ne puisse se former ni aucun blocage par infiltration de matière entraînant des difficultés d'extraction.

Les joints feront l'objet d'un traitement adapté pour résister aux agents chimiques Contraintes thermiques

#### Contraintes climatiques

La température extérieure est comprise entre : -20° et +55°C

L'humidité de l'air est comprise entre : 5% et 950%.

Le  panneau doit pouvoir délivrer sa photométrie dans toutes les conditions climatiques ainsi définies.

#### Température interne du panneau

La température interne du panneau ne devra pas dépasser 130° quelles que soient les conditions climatiques.

Aucune pièce métallique du panneau (interne ou externe) ne doit avoir une température dépassant 150°.

#### Vent et souffle des réacteurs

Les panneaux et leur fixation seront conçus de manière à pouvoir supporter des vents de 130km/h.

Afin d’éviter tout risque de projection lié au souffle des réacteurs, ils seront équipés d’un câble acier serti reliant le panneau au socle béton. Le câble sera de type acier inox de 6 mm2 de diamètre et 50 cm de longueur avec cosse à sertir pour boulon M10 côté socle. Cet équipement fait partie intégrante de la fourniture du panneau.

### Leds utilisées

La led ou les leds sont fournis avec le panneau. Elles sont identiques au type ayant servie à l'homologation du panneau auprès d'un laboratoire agréé.

Une spécification de ces sources lumineuses est fournie par le fabricant du panneau pour chaque type de panneau.

Sont notamment précisés pour chaque panneau:

- présenter un SDCM de 3 ou 4 (Standard Deviation Colour Matching), ellipses deMcAdam de 3 ou 4

- avoir un flux maintenu supérieur à 70% après 50’000 heures.

- avoir un taux de pannes inférieur à 20% après 50’000 heures.

- les raccordements électriques sont à préciser par le fabriquant en fonction de la fiche de maintenance.

### Raccordements électriques

Les panneaux doivent être conçus pour le raccordement sur une alimentation 230 VAC 50Hz. Les bornes de raccordement LNPE (Phase+ Neutre + Terre) type WAGO, WOERTZ ou équivalent sont à prévoir pour du câble de section de conducteurs souples de 1.5 à 4 mm2

Une déconnexion en cas d’arrachage accidentel du panneau est à prévoir : frangibilité électrique.

Les consommations électriques en W de chaque panneau seront indiquées dans l’offre du soumissionnaire.

Les panneaux doivent également disposer :

- d’un interrupteur permettant la coupure de l’alimentation

- d’une protection contre les surtensions et la foudre

## Spécifications de maintenance

### Généralités

Il est prévu deux types de maintenance:

#### Maintenance courante

La maintenance courante est limitée à un nettoyage extérieur du panneau, sans démontage.

#### Maintenance corrective

La maintenance corrective est réalisée en atelier et implique le démontage et le remontage du panneau sur son embase. Son but est de rendre au panneau un "état neuf".

Les travaux de maintenance, réalisés en atelier, comprennent notamment :

- Le remplacement de la LED ou de l'alimentation;

- Le remplacement des joints et de toutes les petites pièces (voir manuel de maintenance fabricant);

- Le changement des faces avant

Le fournisseur doit préciser de façon exhaustive tous les éléments nécessaires au bon déroulement de ces opérations.

### Documents à fournir

Une liste des constituants, une vue éclatée et une nomenclature précise des pièces avec leur coût (ajouté au bordereau des prix unitaires), est fournie, avec dessins et schémas.

Une notice d'installation et une notice d'entretien courant sont par ailleurs systématiquement fournies; à cette dernière notice est annexée une liste des pièces d'usure. La notice précise les données de recyclage ou d'élimination des pièces en rebut, y compris les peintures, joints et autres petites pièces.

Les documents sont écrits en Français. Ils sont fournis avec l'offre.

## Dossier d'acceptation du matériel

Le dossier d'acceptation pour chaque référence de panneau comporte les documents suivants:

- une fiche produit;

- le certificat d'agrément du STAC ou d'un autre organisme agréé.

Chaque panneau devra répondre aux spécifications de l'annexe 14 de l'OACI et aux Certification Spécifications de l'EASA.

Ce dossier est à joindre avec la réponse à l'appel d'offre. Les offres qui ne comprennent pas ce dossier complet ne peuvent être retenues.

### Fiche produit

Cette fiche reprend pour chaque panneau, les diverses données techniques, complétées impérativement par les caractéristiques données par le fournisseur.

Ces données sont à considérer comme des grandeurs garanties par le fournisseur.

### Documents à fournir avec le dossier d'acceptation

Avec le dossier d'acceptation du matériel, les documents suivants sont à fournir:

- Le diagramme iso candela du panneau (OACI);

- Vieillissement des caractéristiques photométriques et colorimétrique au cours du temps,

- Les conditions de pose, de manutention et de stockage;

- Le manuel de maintenance;

- La vue éclatée avec la nomenclature précise type SAV de toutes les pièces;

- La spécification des sources lumineuses est fournie par le fabricant de panneau pour chaque type de panneau.

### Acceptation

L'acceptation est obtenue par la remise du dossier d'acceptation complet prouvant la satisfaction à toutes les spécifications du C.C.T.P ainsi que par la communication de tous les essais de type pour l'ensemble de l'échantillon.

Tout défaut du dossier d'acceptation provoque le rejet du matériel proposé.

### Frais du dossier d'acceptation du matériel

Les frais entraînés par la réalisation du dossier acceptation sont entièrement à la charge du fournisseur.

L’aéroport se réserve la possibilité, au vu des résultats, de demander ou de faire procéder à des essais ou mesures complémentaires nécessaires.

#### Modification du produit après passation du marché

Toute modification du produit, à la demande du fournisseur ou de l’aéroport, doit faire l'objet d'un nouveau dossier d'acceptation et d'un ordre de service.

Ces frais de dossier sont à la charge du fournisseur lorsqu'il y a modification du produit postérieure à la remise du dossier d'acceptation, sauf si cette demande de modification émane de l’aéroport.