Pouvoir Adjudicateur

CHU TOULOUSE

2 Rue Viguerie

31000 TOULOUSE

Accord-cadre travaux pour les travaux d’entretien du CH Lavaur

C.C.T.P.

LOT 06  -  REVETEMENTS PVC SOLS ET MURS

CH LAVAUR

Maître d'ouvrage

Centre Hospitalier Lavaur

1 Place Vialas

81500 LAVAUR

| Indice | Date : | Rédacteurs : | Relecteur : |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 09/2024 | C. ARMAND | N. LIPIN |
|  | Etablissement du document |  |  |

SOMMAIRE

CHAPITRE 1.	Objet	3

CHAPITRE 2.	Note relative à l’utilisation du document	4

2.1	Note a l’attention des utilisateurs internes à l’établissement	4

2.2	Note a l’attention des titulaires de marches de travaux	4

CHAPITRE 3.	GENERALITES	5

3.1	DISPOSITIONS GENERALES	5

3.2	CONSISTANCE des travaux	5

3.3	DOCUMENTS DE REFERENCE	6

3.4	PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT	7

3.5	CLASSEMENT UPEC	8

3.6	RESISTANCE A LA GLISSANCE	8

3.7	SECURITE INCENDIE	8

CHAPITRE 4.	Prescriptions techniques des materiaux	9

4.1	GENERALITES	9

4.2	SOL RESILIENT	9

4.3	RESINE DE SOL	9

4.4	COLLE	9

4.5	ENDUIT DE JOINTS	10

4.6	ECHANTILLONS	10

CHAPITRE 5.	Prescriptions techniques de mise en œuvre	11

5.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX	11

5.2	CONTROLE DES LIVRAISONS	11

5.3	RECEPTION DES SUPPORTS	11

5.4	PREPARATIONS DEs SUPPORTs	11

5.5	CHAPE	12

5.6	POSE DE REVETEMENTS de sols	12

5.6.1	Pose collée	12

5.6.2	Pose coulée	12

5.6.3	Pose libre	13

5.7	REVETEMENT MURAL PVC	13

5.8	REVETEMENTS DE DOUCHE	13

5.9	TOLERANCES DE PLANEITE	13

5.10	Protection	13

5.11	POSE EN RECOUVREMENT DE SOLS AMIANTES	14

CHAPITRE 6.	SURCOUTS HORAIRES	15

6.1	Surcoût horaire de main d'oeuvre pour interventions en soirée, de nuit, & jours non ouvres	15

6.2	Coûts horaire de perte de productivité en cas d'intervention fractionnée	15

6.3	Travaux hors bordereau des prix unitaires listes supra	15

6.4	Surcoût pour intervention en sous-section 4	16

# Objet

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maître d’ouvrage dans la conception et la réalisation des travaux de revêtements PVC sols et murs sur les différents sites du CH LAVAUR

Les spécifications techniques décrites présentent les travaux à réaliser et ne comportent aucun caractère limitatif. A charge aux entreprises d’exécuter les travaux sans exception ni réserve, y compris les prestations indispensables au parfait achèvement des ouvrages quelles que soient les quantités d’ouvrages énoncées dans les offres.

# Note relative à l’utilisation du document

## Note a l’attention des utilisateurs internes à l’établissement

Le document établi est un guide de conception formulant des exigences à destination des équipes de maîtrise d’œuvre ou des titulaires des marchés subséquents ou à bons de commande ou de conception réalisation réalisant des projets de travaux. Ce descriptif concerne les projets de construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation de bâtiments existants.

## Note a l’attention des titulaires de marches de travaux

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par le CH LAVAUR pour la réalisation de travaux de revêtement PVC en sol et murs. Ce document est complété par la description des prestations à prévoir dans le cadre des différents marchés de travaux.

Le titulaire du marché de travaux (marché subséquent ou à bons de commande) se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Les contraintes du site à prendre en compte sont à minima :

- La continuité de l’activité de soins nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires adaptées

- La continuité de l’activité support nécessaire au fonctionnement de l’activité des soins

- Le maintien permanent des accès aux sites et aux bâtiments

- La non utilisation des parkings des patients et des personnels par les prestataires

- Les conditions d’accès aux ouvrages

- Les équipements de productions existants dans leur état,

- Les réseaux de distribution existants dans leur état

- Les récepteurs existants dans leur état

- Les équipements de contrôle, commande de régulation et de télémesures dans leur état

- L’environnement des équipements précités

- Les projets en cours de réalisation

- Les bases documentaires dans leur état

Toute intervention sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire l’objet d’un mode opératoire qui sera approuvé par l’exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la continuité de service seront à prévoir.

Les conditions de réalisation des prestations permettant un maintien de l’activité indispensable à la continuité des soins seront précisées par les titulaires au titre de chaque marché de travaux.

Il est précisé que, même si l’établissement mettra à disposition toutes les informations dont il dispose :

- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont pas toujours directement disponibles sur les équipements.

- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de calculs justificatifs de dimensionnement des installations existantes sont incomplètes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les éléments pour mener à bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme incluses dans les offres des candidats.

# GENERALITES

## DISPOSITIONS GENERALES

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.

L’entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance complète des sujétions consécutives à l’exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnaît avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ; ou tout au moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires à la maîtrise d’œuvre, et ce par écrit contre reçu dûment enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les pièces écrites et graphiques, les dispositions les plus contraignantes techniquement et financièrement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement l’engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre à quelque indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents qu’elle a fournis et qui lui ont été fournis.

L’entreprise devra assurer les études complètes et nécessaires à la conception et à la réalisation de ses ouvrages, tant en ce qui concerne la conception technique que la charge financière qui en résulte. Ces études comprennent les vérifications des côtes existantes indiquées sur plans, données seulement à titre indicatif.

Toutes les études devront être transmises à la, maîtrise d’œuvre pour validation avant commande ou mise en fabrication.

## CONSISTANCE des travaux

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de relevé état des lieux et ne présente aucun caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Les prestations comprendront principalement :

- Le curage des revêtements de sol existants.

- Les préparations de sol nécessaires à la bonne exécution des travaux.

- La mise en place de chape à base de liant hydraulique.

- La mise en œuvre de revêtements de sol souples (PVC, lino, caoutchouc) + revêtements PVC muraux

- La mise en œuvre de revêtements de sol coulés en place type résines époxydiques ou polyuréthanes.

- La mise en œuvre de tapis de sol encastrés.

- La mise en place de tous les accessoires assujettis (plinthes, profilés de transition, siphon, nez de marche, clous podotactiles, bande de guidages …)

- Le nettoyage complet en fin d’intervention.

- L’évacuation des matériaux, matériels et gravats en fin d’intervention.

## DOCUMENTS DE REFERENCE

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter l’ensemble des textes, lois, décrets, arrêtés, exemple de solutions, normes, DTU, avis techniques, certifications éditées par le REEF à la date de la signature du marché.

L’entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l’art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment :

Selon les DTU et plus particulièrement :

- DTU 26.2 (avril 2008) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. (Indice de classement : P14-201).

- DTU 53.2 (avril 2007) : Revêtements de sol plastiques collés. (Indice de classement : P62-203).

- Cahier 3170 : Guide pour la rénovation des revêtements de sol.

- NF EN 12466 : Revêtements de sol résilients – Vocabulaire. (Indice de classement : P62-000).

- NF EN 16776 : Revêtements de sol résilients – Revêtements homogènes et hétérogènes en polyuréthane – Spécifications. (Indice de classement : P62-009).

- NF EN 1816 : Revêtements de sol résilients – Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec semelle en mousse. (Indice de classement : P62-200).

- NF EN 1817 : Revêtements de sol résilients – Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse. (Indice de classement : P62-201).

- NF EN 12199 : Revêtements de sol résilients – Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief. (Indice de classement : P62-204).

- NF EN 650 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester avec envers de polychlorure de vinyle. Spécifications. (Indice de classement : P62-301).

- NF EN 651 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse. Spécifications. (Indice de classement : P62-302).

- NF EN 652 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support à base de liège. Spécifications. (Indice de classement : P62-303).

- NF EN ISO 26986 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol amortis à base de polychlorure de vinyle expansé – Spécifications. (Indice de classement : P62-304).

- NF EN ISO 1595 : Revêtements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en polychlorure de vinyle. Spécifications. (Indice de classement : P62-305).

- NF EN 13413 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur semelle en fibre minérale. Spécifications. (Indice de classement : P62-306).

- NF EN 13553 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle pour zones humides spéciales. Spécifications. (Indice de classement : P62-307).

- NF EN 13845 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol à base de chlorure de polyvinyle à résistance accrue au glissement. Spécifications. (Indice de classement : P62-308).

- NF EN 16511-A1 : Panneaux pour pose flottante – Panneaux de revêtements de sol semi-rigides, multicouches et modulaires (MMF) avec couche supérieure de résistance à l’usure. Spécifications. (Indice de classement : P62-311).

- NF EN ISO 10582 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle – Spécifications. (Indice de classement : P62-312).

- NF EN ISO 10581 : Revêtements de sol résilients – Revêtements de sol homogènes en polychlorure de vinyle – Spécifications. (Indice de classement : P62-313).

- NF EN 686 : Revêtements de sol résilients – Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-couche en mousse. (Indice de classement : P62-501).

- NF EN 687 : Revêtements de sol résilients – Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en composition de liège. (Indice de classement : P62-502).

- NF EN 688 : Revêtements de sol résilients – Spécifications pour le linoléum au liège. (Indice de classement : P62-503).

- NF EN 689 : Revêtements de sol résilients – Spécifications pour le linoléum uni et décoratif. (Indice de classement : P62-504).

- Cahier 2055-2 : Guide pour la rénovation de sols – Cas d’un nouveau revêtement plastique collé.

- Cahier 3634_V2 : Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol – Travaux neufs – Cahier des prescriptions techniques.

- Cahier 3635_V2 : Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol – Rénovation – Cahier des prescriptions techniques.

- NF ISO 10874 : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés – Classification. (Indice de classement : P62-133).

- NF EN 1534 : Détermination de la résistance au poinçonnement – Méthode d’essai. (Indice de classement : B53-646).

- Cahier du C.S.T.B n°3782_V2 (juin 2018) – Revêtements de sol – Notice et classement UPEC des locaux. Page 10 sur 77

- NF P05-011 (août 2019) : Revêtement de sol – Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance. (Indice de classement : P05-011).

- NF ISO 16000-9 : Air intérieur.

- Décret 2011 321 du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

- Normes accessibilités :

- NFP 98-352 : Cheminements – Bandes de guidage tactile au sol, à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes et des personnes ayant des difficultés d’orientation – Caractéristiques, essais et règles d’implantation des dispositifs podotactiles au sol d’éveil de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes. (Indice de classement : P98-352).

- NFP 98-351 : Cheminements – Insertion des handicapés – Eveil de vigilance – Caractéristiques, essais et règles d’implantation des dispositifs podotactiles au sol d’éveil de vigilance des personnes aveugles ou malvoyantes. (Indice de classement : P98-351).

- Cahier 3640 : Certification CERTIFIE CSTB CERTIFIED des enduits de sol – Document de référence.

- Toutes les certifications produits et services, et marquage CE pour les revêtements de sol, mortiers et enduits.

- Agrément ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels et intéressants selon le cas

- Recommandations professionnelles du SNFA pour la coordination des façades, cloisons, habillage et plafonds Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant à la tenue au choc et aux atmosphères humides ou agressives

- Les normes françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées.

## PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

- Pièces à fournir

L'entrepreneur doit, avant tout commencement d'exécution, réaliser une étude complète des ouvrages à réaliser soumise à l'approbation de l'Architecte, du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle.

Cette étude comprendra la vérification de l’état des lieux existant et la vérification des cotes indiquées sur plans.

En début de chantier :
- Plans de calepinage de principe des ouvrages.
- Besoins pour réservations éventuelles à fournir aux autres corps d'état.
- Référence, fiches techniques, qualité et provenance des produits et procès-verbaux

En cours de chantier :
- Plans de calepinage de principe des ouvrages pour validation du maître d’oeuvre.

En fin de travaux :
- Les plans de récolement.
- Pour la réception des travaux, l'entrepreneur doit fournir à la Maîtrise d'ouvrage l'ensemble des plans réellement exécutés avec la mention DOE.

L'entrepreneur doit fournir lors de son offre son devis quantitatif estimatif détaillant les éléments mis en œuvre et cela répondant au présent CCTP.
Lors de variante proposée, l'entrepreneur doit fournir les fiches techniques des matériaux variantés par rapport au CCTP.

- Plans d’exécution

L'entreprise devra fournir un dossier d'exécution complet à l'examen de la Maîtrise d'œuvre et du Bureau de Contrôle et ce, avant toute réalisation.
Ce n'est qu'après accord écrit pour la Maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle que l'entreprise pourra intervenir. Elle fournira la liste, les fiches techniques, les avis techniques CSTB et les Procès-verbaux d'essais des matériaux.

En fin de chantier l'entreprise fournira un dossier complet comprenant les plans de récolement et les notices d'entretien des matériels. Ce dossier sera remis Maître d'Ouvrage à la réception des travaux

## CLASSEMENT UPEC

Le classement UPEC des revêtements de sol sera conforme aux réglementations en vigueur. Les valeurs règlementaires seront déterminées suivant les cahiers 3781 (locaux hygiène), 3782_V2 et 3778_V3 (céramiques) et suivant la destination des revêtements de sols.

Tous les revêtements de sol feront l’objet d’une certification UPEC délivrée par le CSTB, qui sera transmise à la maîtrise d’œuvre.

## RESISTANCE A LA GLISSANCE

La résistance à la glissance des revêtements de sol sera conforme aux réglementations en vigueur. Les valeurs règlementaires seront déterminées suivant la NF P05-011 et suivant la destination des revêtements de sols.

Les revêtements de sol feront l’objet d’une classification à la glissance en pieds chaussés (R), et en pieds nus (A,B,C) suivant les destinations.

Les déclarations de performance des revêtements seront à transmettre à la maîtrise d’œuvre.

## SECURITE INCENDIE

Les revêtements de sol seront classés au maximum M4 ou DFL-S2 suivant a NF EN 13501-1+A1.

L'entrepreneur devra fournir les P.V. de réaction au feu en fonction des supports. Cette liste est un rapport mais n’est pas limitative

# Prescriptions techniques des materiaux

## GENERALITES

Les matériaux à utiliser sont définis dans le courant du présent CCTP, définissant la qualité à mettre en oeuvre.

La marque "X ou similaire" n'impose en aucune façon la marque prescrite, mais indique le niveau de qualité à respecter.

Le Maître d'Oeuvre demeurant juge en chaque cas d'espèce aura toute autorité et pouvoir de décision pour rejet d'une proposition de matériel ou matériau qu'il estimerait ne pas répondre aux définitions ou caractéristiques et en particulier faire état de critère d'ordre financier.

L'entreprise sera tenue de se soumettre au choix arrêté et de fournir dans le cadre de son marché les matériels ou matériaux retenus.

A l'appui de leurs propositions, les entreprises joindront obligatoirement sous peine de rejet des offres, la liste détaillée des références, marque et caractéristiques des matériaux proposés pour chaque type de revêtements en regard et suivant destination d'utilisation en fonction des différents services ou types de locaux considérés.

## SOL RESILIENT

Les produits seront en lés, en lames ou en dalles suivant les prescriptions du présent CCTP.

Les produits seront 100% recyclable.

Les produits seront certifiés 100% sans phtalate.

Les revêtements seront antistatiques.

Le taux d’émission dans l’air des composés organiques volatives (COV) sera conforme à la norme NF ISO 16000-9 « qualité de l’air ». Les produits seront classés A+ suivant le décret 2011 321 du 23 mars 2011.

Tous les revêtements seront certifiés UPEC, selon les cahiers 3781 ou 3782_V2 ou du CSTB.et classés suivant les classes d’usage de la NF ISO 10874.

Tous les revêtements seront classés à la glissance, selon la norme NF P05-011.

## RESINE DE SOL

Les systèmes seront en résine époxydique ou polyuréthane. Ils feront l’objet d’un avis technique.

La mise en œuvre sera conforme aux préconisations du fabricant.

La résine sera résistante aux UV, non jaunissante, avec un traitement de surface si nécessaire pour le traitement à la glissance.

Les systèmes seront certifiés UPEC, selon le 3782_V2, ou faire l’objet d’une déclaration de performance équivalente.

Le taux d’émission dans l’air des composés organiques volatiles (COV) sera conforme à la norme NF ISO 16000-9 « qualité de l’air ». Les produits seront classés A+ suivant le décret 2011 321 du 23 mars 2011.

## COLLE

Les colles utilisées pour la pose des revêtements seront de la qualité prescrite par les fabricants.

Elles seront adaptées au type de revêtement.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions techniques qui concernent la conservation et l'emploi de ces colles compte tenu de la qualité des supports.

Les enduits seront conformes à la norme NF EN 12004.

Leur taux d’émission de COV sera le plus bas possible, quel que soit le revêtement à coller.

Suivant demandes spécifiques, les colles permettront une mise en service des revêtements après 4h.

Les applications des colles se feront conformément aux avis techniques des produits, et prescriptions des fabricants.

## ENDUIT DE JOINTS

Les enduits pour la pose des revêtements seront de la qualité prescrite par les fabricants. Ils seront de haute résistance et hydrofuges.

Les colles seront conformes à la norme NF EN 12808 et NF EN 13388.

Leur taux d’émission de COV sera le plus bas possible.

Les coloris seront aux choix de l’architecte.

Les joints de carrelage seront d’une épaisseur de 4mm, et parfaitement rectilignes.

Les applications des enduits de joints se feront conformément aux avis techniques des produits, et prescriptions des fabricants.

Les joints des revêtements de sol résilients seront réalisés thermo soudés conformément aux préconisations du fabricant.

## ECHANTILLONS

Des échantillons des matériaux que se propose d'utiliser l'entrepreneur devront être soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Le choix définitif entre tous les échantillons sera arrêté par le Maître d'Oeuvre.

L'entrepreneur, par le seul fait de sa soumission, s'engage à fournir ces échantillons.

L'entrepreneur devra indiquer le lieu de provenance des matériaux et le nom de ses fournisseurs, les référence et garanties de ces derniers.

# Prescriptions techniques de mise en œuvre

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent document et aux plans, tant pour les positions et la qualité que pour la quantité des ouvrages à exécuter.

Il se conformera à toutes les sujétions des textes des prescriptions générales, techniques générales et particulières, dans la mesure où elles intéressent les ouvrages désignés au descriptif.

Les travaux comprendront :

Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires y compris toutes manutentions, stockage et sujétions.

La préparation des supports à la bonne exécution suivant les prescriptions techniques générales et particulières que ces travaux soient ou non précisés dans le descriptif.

La fourniture et la mise en œuvre des produits définis au descriptif, Suivant les teintes, nuances, motifs choisis par le Maître d'Ouvrage.

La fourniture des engins, appareils et bâches de protection nécessaire aux travaux, leur pose, déplacement, dépose et enlèvement.

Les nettoyages de toutes projections sur les parois verticales, sols, etc... ainsi que tous les déchets, emballages, etc... résultant des travaux et leur enlèvement aux décharges publiques.

Les retouches et reprises avant mise en service.

## CONTROLE DES LIVRAISONS

Les sols, colles et divers accessoires seront livrés en emballage d'origine clos par le fabricant.

Les contenants seront en parfait état. Tout emballage dont le contenu aura été altéré, susceptible de l'avoir été, ou desserti avant l'emploi, sera refusé.

Les divers produits porteront la marque du produit et la marque de conformité NF environnement, s'il en existe. Ils seront stockés à l'abri de l'humidité, du soleil et des intempéries.

Tous les produits et matériaux devront être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre et du Bureau de Contrôle avant utilisation.

Lors de l'application, le Maître d'œuvre se réserve le droit de solliciter quand il le jugera nécessaire, les conseils bénévoles du fabricant dont les produits auront été retenus. A cet effet, l'entrepreneur devra joindre à l'appui de sa soumission, une attestation du fabricant indiquant que ce dernier est, d'une part, en mesure de vérifier par analyse à sa charge que tout produit prélevé sur le chantier vient de ses usines et qu'il est conforme à la composition d'origine dispose, d'autre part, d'un représentant technique qualifié dans la région.

## RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute exécution, l’entreprise devra réceptionner les supports et ouvrages réalisés par les autres corps d’état. Cette réception fera l’objet d’un constant à soumettre au maître d’oeuvre avant le début des travaux.

A défaut, l’entrepreneur est réputé avoir accepté les supports des ouvrages sans réserve. Notamment, il devra vérifier que les ouvrages réalisés permettent l’exécution de ces travaux aux cotes prescrites aux plans.

L’entreprise a à sa charge la vérification de l’état d’avancement du chantier pour la faisabilité de ses travaux, ainsi que les liaisons indispensables avec les autres corps d’état en ce qui concerne les diverses interfaces.

## PREPARATIONS DEs SUPPORTs

Avant l'exécution des revêtements de sols, l'Entrepreneur doit effectuer un nettoyage des supports suivi d'un ragréage. Le support doit avoir été préalablement débarrassé de tous dépôts, déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre ou laitance, etc. Les fissures seront traitées avant application de l’enduit.

Le produit de ragréage mis en œuvre devra être compatible avec la nature du revêtement ainsi que la sollicitation des locaux.
Le produit utilisé devra bénéficier d'un Avis Technique et sa mise en œuvre de ce ragréage seront conformes aux prescriptions du fabricant et aux cahiers 3634_V2 (travaux neufs) ou 3635_V2 (rénovation) de mise en œuvre des enduits de sol.

## CHAPE

Avant l’exécution de la chape, l'Entrepreneur doit effectuer un nettoyage des supports suivi d'un ragréage. Le support doit avoir été préalablement débarrassé de tous dépôts, déchets, traces de peinture, pellicules de plâtre ou laitance, etc. Les fissures seront traitées avant application de l’enduit.

Dans le cas des supports neufs, l’entrepreneur se réfèrera aux exigences minimales d’âge du support avant réalisation de la chape.

L’entrepreneur vérifiera que la planéité du support est conforme aux exigences du DTU 26.2.

La chape sera désolidarisée du support et des parois verticales périphériques par polyane. Y compris huisserie, seuil …

L’entreprise prendra en compte dans sa mise en œuvre toutes les sujétions de réalisation de pente dans le cadre d’évacuation d’eau, ou de réalisation de rampe.

Les épaisseurs seront fonction des besoins du projet, sans dépasser les tolérances maximales du DTU 26.2.

Des mortiers de chape à prise rapide pourront être demandés dans le cas d’exigences spécifiques de mise en service anticipée. La réalisation des ouvrages se référera aux avis techniques des produits.

## POSE DE REVETEMENTS de sols

    - Pose collée

Les revêtements de sols devront être collés en plein sur un support plan, sec, rigide et propre.

Les planéités et états de surface des supports doivent être conformes à ceux indiqués dans la norme DTU, dans le CPT, dans les règles professionnelles ou l'Avis Technique 3 qui le concernent.
Dans le cas de supports neufs, l’entrepreneur se réfèrera aux exigences minimales des DTU concernés pour l’âge du support.

Les supports doivent être sains, exempts de souillures de toute nature (dépôts, déchets, peinture, pellicules de plâtre, plaques de laitance, etc.), mécaniquement résistants et soigneusement dépoussiérés

Les défauts localisés, jusqu'à 10 mm d'épaisseur, sont traités au moyen du mortier-colle à consistance normale la veille de la pose.

S'il s'agit d'un défaut généralisé, il est rattrapé au moyen d'un enduit de sol P3 minimum, dont les prescriptions générales sont indiquées article 5.4.

Le collage ne doit pas être effectué sur support gelé. La température du support et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C.

Sauf précaution préalable, la pose ne doit pas être faite sur un support chaud (c'est-à-dire dont la température est supérieure à 30 °C), ni sous forte chaleur.

L’encollage sera réalisé conformément aux préconisations du fabricant de colle. La colle devra être réparti uniformément sous le revêtement pour éviter les points de fragilité sur les carreaux.

Les revêtements présentant des défauts d’encollage, comme un carreaux sonnant « creux » devront être repris.

Les joints entre revêtement devront être parfaitement rectilignes.

Dans le cas de travaux de rénovation, l’exécution sera conforme

- Cahier 3529_V4 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – Pierres naturelles – En rénovation des sols intérieurs des locaux classés P3 au plus.

- Cahier 3530_V4 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – Pierres naturelles – En rénovation des sols intérieurs des locaux classés P4 et P4S – Cahier des prescriptions techniques d’exécution.

- Cahier 3170 : Guide pour la rénovation des revêtements de sol.

- Cahier 2055-2 : Guide pour la rénovation de sols – Cas d’un nouveau revêtement textile collé ou tendu.

- Cahier 2055-2 : Guide pour la rénovation de sols – Cas d’un nouveau revêtement plastique collé.

- Cahier 3635_V2 : Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol – Rénovation – Cahier des prescriptions techniques.

    - Pose coulée

Les locaux devront être clos et couverts.

Les supports à base de liants hydrauliques sont préparés mécaniquement à l'aide d'une grenailleuse, d'un rabot, par des projections abrasives ou par ponçage à sec avec aspiration à la source. Ces traitements sont suivis d'une élimination des particules détachées du support par aspiration intensive.

Ces traitements doivent éliminer les dépôts superficiels qui recouvrent le support et la laitance qui fragilise l'adhérence des systèmes de revêtement.

L’humidité résiduelle, la planéité et la résistance mécanique du support seront à contrôler. Les données devront se conformer aux valeurs du tableau de l’article 5.2 du DTU 54.1.

La température des locaux sera comprise entre 5 et 40°C, avec une HR inférieure ou égale à 85%.

La température du support devra être supérieure à 3°C au point de rosée.

Les fissures d’une largeur de plus de 3mm seront traitées à l’aide d’un mortier de résine, conformément aux préconisations du DTU 54.1.

Les traitements de points particuliers (joint de dilatation, caniveaux, joints d’arrêts …) seront réalisés conformément aux préconisations du DTU 54 .1.

La mise en œuvre des revêtements en résine sera réalisée suivant les avis techniques des produits, et prescriptions des fabricants, dans les conditions atmosphériques décrites.

Dans le cas de travaux de rénovation, l’exécution sera conforme

- Cahier 3716 : Exécution des revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse – Rénovation – Cahier des prescriptions techniques d’exécution.

    - Pose libre

Fourniture et pose de revêtement PVC hétérogène U3P3 en lés de type Excellence de chez Tarkett ou équivalent.
Le revêtement sera posé conformément à l’avis technique du CSTB et au guide de mise en œuvre du fabricant

## REVETEMENT MURAL PVC

Fourniture et pose de revêtement mural PVC de type ProtectWall de chez Tarket ou équivalent.

Le revêtement aura une épaisseur de 1.5mm

Couche d’usure : 0.35mm

Classement au feu B S2 d0 sur support non métallique A1 ou A2 S1 d0

Dureté : 92 sur l’échelle de shore A selon la norme NF ISO 868

100% recyclable

Classe A+

## REVETEMENTS DE DOUCHE

Fourniture et pose de revêtements PVC de type Système Douche de chez Tarket ou équivalent.

Les revêtements seront posés conformément à l’avis technique du CSTB et au guide de mise en œuvre du fabricant

## TOLERANCES DE PLANEITE

Les tolérances des revêtements finies sont celles énoncées dans les DTU des différents revêtements :

- DTU 51.2 (mai 2009) : Parquets collés. (Indice de classement : P63-202).

- DTU 52.2 (décembre 2009) : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles. (Indice de classement : P61-204).

- DTU 53.2 (avril 2007) : Revêtements de sol plastiques collés. (Indice de classement : P62-203).

- DTU 54.1 (février 2018) : Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse. (Indice de classement : P62-206).

## Protection

L'entrepreneur devra prévoir la protection de ses ouvrages, durant toute la durée de chantier. Les reprises diverses d’éléments dégradés seront effectuées avant la mise en service.

## POSE EN RECOUVREMENT DE SOLS AMIANTES

La prestation de pose sera effectuée par des intervenants formés et habilité à travailler en sous-section 4 et conformément au mode opératoire établi par l’encadrant technique du titulaire.

# SURCOUTS HORAIRES

## Surcoût horaire de main d'oeuvre pour interventions en soirée, de nuit, & jours non ouvres. - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 6h00 et 18h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). - Surcoût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce surcoût horaire s'ajoute à la main d'œuvre déjà incluse dans les articles du BPU). ## Coûts horaire de perte de productivité en cas d'intervention fractionnée (applicables par les seuls Maître d'ouvrage ou Maître d'oeuvre conformément à l'article 12 du CCAP). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 6h00 et 18h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 6h00 et 18h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 18h00 et 22h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention fractionnée en jours non-ouvrés entre 22h00 et 6h00 (ce prix horaire sera multiplié par le nombre d'heures de perte de productivité subies par le titulaire). ## Travaux hors bordereau des prix unitaires listes supra (Le titulaire fournira les factures fournisseur à l'appui de son devis et/ou de sa facture conformément à l'article 12 du CCAP). - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 18h00.. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 18h00 et 22h00. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés entre 22h00 et 6h00. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés, entre 6h00 et 18h00.. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 18h00 et 22h00. - Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés entre 22h00 et 6h00. - Coefficient de majoration applicable sur la part fourniture uniquement concernant les travaux hors bordereau des prix unitaires (ce coefficient ne peut dépasser 30% sous peine d'irrégularité de l'offre). ## Surcoût pour intervention en sous-section 4. Surcoût part forfaitaire à la demi-journée pour intervention en sous-section 4 suivant règlementation amiante (y compris matériel et accessoires pour intervention sous matériaux amiantés).