PROGRAMME CADRE

Directions Interrégionales et

Directions Territoriales

de la protection judiciaire de la jeunesse

1 - Programme fonctionnel

avril 2012

Sommaire

Introduction	3

Rôle du programme cadre	3

Les étapes de la programmation	5

Les responsabilités et prérogatives du maître d’ouvrage	6

Les études préalables	6

Calibrage	6

Acheter ou louer, construire ou réhabiliter	7

Le choix du terrain	8

Le choix d'un bâtiment	10

Lors de la recherche d’un bâtiment existant, deux cas de figure peuvent se présenter :	10

L’élaboration du programme	12

La méthode	12

Les intervenants dans un programme	12

Les éléments du programme d'une opération	13

Missions et fonctionnement des directions	15

Les structures administratives déconcentrées de la PJJ	16

Leurs missions	17

Les directions interrégionales de la P.J.J.	17

Les directions territoriales de la P.J.J.	17

Leur fonctionnement	17

Les directions interrégionales de la P.J.J.	18

Les directions territoriales de la P.J.J.	18

Les partenaires	19

Besoins et exigences	20

Les espaces à trouver dans une direction interrégionale ou territoriale	21

Les bureaux	21

Les locaux informatiques	21

Les salles de réunions	22

Les archives	22

Les locaux du personnel	22

Les sanitaires	23

L'atelier d’entretien (DT)	23

Les locaux de ménage	23

Le stationnement	24

L’organisation de ces espaces	24

Les surfaces	25

Surface suivant le type et la capacité des bureaux	25

Surface suivant l’importance de la direction ou du service	25

Estimation de la Surface de Plancher (SP)	26

Surface des stationnements	26

Descriptif détaillé des espaces	28

Les bureaux	29

Les autres espaces	29

Les circulations internes	31

## Introduction

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) assure la prise en charge des jeunes placés sous sa responsabilité par le juge. A ce titre, elle définit les programmes immobiliers des structures accueillant les mineurs et des structures administratives déconcentrées.

Le bureau du patrimoine de la direction de la PJJ, a souhaité se doter d’outils de définition propres à améliorer et harmoniser les équipements immobiliers de la direction ce qui l’a conduit notamment à créer les programmes cadres.

Le programme cadre doit être la référence pour l’ensemble des opérations de construction, de réutilisation, de réhabilitation et de restructuration des bâtiments, il servira en particulier à évaluer la faisabilité d’une opération et à évaluer le coût prévisionnel.

Il s'applique aux nouvelles implantations comme à la réutilisation de locaux déjà occupés par le ministère de la Justice.

Il a pour objectifs

- d’assurer la cohérence des équipements répartis sur le territoire national tout en maîtrisant les coûts ;

- d’homogénéiser les demandes présentées à la sous-direction du pilotage et de l’optimisation des moyens par les directions interrégionales ;

- d’accélérer et d’améliorer, dans le cadre budgétaire défini, la programmation de chaque opération par l’utilisation de référentiels fonctionnels et techniques validés par l’administration centrale et les représentants des utilisateurs.

Le présent programme cadre pour les directions interrégionales et territoriales de la PJJ est le fruit d’un travail de collaboration entre des représentants des directions centrales (DAGE et DPJJ), des directeurs interrégionaux de la PJJ, des directeurs de services ou établissements d’accueil, et des antennes régionales de l’équipement.

Les destinataires de ces programmes sont l’ensemble des personnes intervenant dans le cadre d’opérations immobilières spécifiques, à savoir,

- le maître d’ouvrage et ses représentants, notamment les DIR PJJ et les ARE,

- le rédacteur du programme particulier propre à l’opération,

- le mandataire ou le conducteur d'opération (DDE ou autres).

## Rôle du programme cadre

L’élaboration du programme est un préalable à toute opération immobilière, qu’il s’agisse de construire un bâtiment neuf ou de transformer un bâtiment existant libre ou déjà occupé, et ceci quelle que soit l’importance de la surface concernée.

Le programme cadre fixe les règles générales de l’opération, ce n’est pas un programme type. Il ne faut pas oublier que chaque construction ou restructuration est à considérer comme un cas particulier si l’on veut qu’elle soit bien adaptée à son lieu d’implantation et à sa destination.

Ce document présente, d’une part, la démarche méthodologique pour mener à bien la programmation d’une structure administrative, direction interrégionale ou direction territoriale, et, d’autre part, des données normatives pour la rédaction du programme particulier de l’opération.

Il précise les principales caractéristiques des besoins inhérents à l’accueil du personnel des structures administratives déconcentrées, afin que tous les partenaires concernés par l’opération immobilière disposent d’un cadre identique pour élaborer un programme particulier tenant compte du contexte local.

Le programme cadre doit être utilisé pour toute opération immobilière :

- restructuration, avec ou sans extension,

- recherche de locaux,

- construction sur terrain disponible ou terrain à trouver.

Le rôle du présent programme cadre est d’aider les responsables d’opération, non de se substituer à eux. C’est un outil qui doit servir à :

- estimer les besoins en surface ;

- définir les exigences d’organisation ;

- définir la nature de l’opération : restructuration, extension, construction neuve ;

- choisir le terrain d'implantation et/ou le bâtiment (ou la partie de bâtiment) qui pourrait l’accueillir ;

- estimer le budget prévisionnel de l’opération ;

- rédiger le programme particulier de l’opération ;

- dans le cas de l’intervention d'un architecte, transmettre à ce dernier, par le biais du programme particulier, l’ensemble des informations nécessaires à son travail de conception ; le programme particulier est intégré au dossier de consultation des concepteurs (DCC) et devient une pièce contractuelle ;

- obtenir, dans le cadre du budget, le meilleur niveau de prestation dans la perspective d’un coût maîtrisé, tant au niveau de l’investissement que du fonctionnement ultérieur de l’établissement.

Le document est organisé en trois parties.

- Une partie méthodologique : « comment entreprendre une opération immobilière ? » traitée dans le chapitre : les étapes de la programmation.

- Une partie descriptive de l’équipement : « qu’est ce qu’une direction interrégionale et une direction territoriale ? » traitée dans le chapitre : missions et fonctionnement d’une direction.

- Une partie normative : « sur quelles bases rédiger le programme particulier ? » traitée dans le chapitre : les besoins et les exigences.

# Les étapes de la programmation

## Les responsabilités et prérogatives du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage est présent tout au long du processus qui va de la prise de décision initiale à la mise en service. Tout au long de ce processus, il doit arrêter des choix et prendre des décisions. Pour ce faire, il doit s’appuyer sur des personnes et des services compétents, soit au sein même de son administration, soit en faisant appel à des prestataires extérieurs.

Parmi les décisions et choix primordiaux relevant du maître d'ouvrage, on trouve :

- la définition de l’importance et de la nature de l’opération ;

- le choix des personnes ou organismes qui assisteront le maître d'ouvrage, le conseilleront et prendront en charge certaines tâches : suivi administratif, technique et financier de l’opération, élaboration du programme, montage du dossier ;

- le choix entre agrandir, réhabiliter, construire, et le choix d’un terrain et/ou d’un bâtiment ;

- la validation du programme ;

- la définition de l’enveloppe financière ;

- le choix du concepteur et ensuite des entreprises.

Il appartient également au maître d’ouvrage de prendre l’attache des autorités administratives et des élus.

Le maître d’ouvrage peut déléguer tout ou partie de ses attributions, mais en aucun cas il ne peut déléguer la définition du programme ou celle de l’enveloppe financière.

Pour chaque opération immobilière, le maître d'ouvrage, représenté par le responsable d'opération, aura à prendre les décisions listées ci-dessus, et à élaborer ou faire élaborer un programme particulier sur la base du présent programme cadre.

La démarche de programmation s’organise en deux temps.

- Les études préalables

- L’élaboration du programme particulier

Ces deux étapes seront menées suivant la méthode décrite ci-dessous.

## Les études préalables

Toute opération doit s’inscrire dans un schéma directeur immobilier de la PJJ, quand il existe.

Les études préalables ont pour objectif principal de vérifier la faisabilité de l’opération et de déterminer ainsi les données de base de l’opération, indispensables pour la rédaction du programme particulier :

- la nature de l’opération : bâtiment existant, bâtiment neuf ;

- l'implantation ;

- la surface ;

- les exigences attendues en termes de fonctionnement et de prestations techniques.

Pour ce faire, il conviendra d’analyser l’opération au regard de l’ensemble des critères présentés dans ce chapitre.

Au stade des études préalables, il est vivement recommandé de ne se fermer aucune possibilité et de ne pas mettre de côté une solution sans l’avoir analysée sous tous ses aspects.

### Calibrage

Le calibrage de l'opération consiste à préciser par écrit, dans un document qui servira de référence tout au long de la démarche de programmation, la liste des locaux à prévoir et les impératifs de fonctionnement, pour évaluer la surface utile totale et en déduire la surface dans œuvre et la surface hors œuvre correspondante.

Seront également précisés les aménagements extérieurs et les contraintes de positionnement sur le terrain.

Dans le cas des directions, qu’elles soient interrégionales ou territoriales, la surface dépendra du nombre d’agents à accueillir et de leur répartition dans des services qui sont très différents d’une région à l’autre et d’un département à l’autre. Un travail avec le directeur du service sur la base de l’organigramme est indispensable.

Le calibrage sera établi dans le respect des recommandations du programme cadre (voir chapitre 3 : besoins et exigences). Il doit être effectué le plus objectivement possible comme « expression des besoins ».

### Acheter ou louer, construire ou réhabiliter

La personne responsable de l’installation d’une direction se trouve souvent devant plusieurs solutions :

- Agrandir les locaux existants

- Réhabiliter, rénover les locaux vétustes

- Adapter des locaux de bureaux (achetés ou loués)

- Transformer des locaux affectés à un autre usage

- Construire un bâtiment neuf

La politique actuelle de la direction de la PJJ est de privilégier la prise à bail des locaux destinés aux bâtiments administratifs, solution qui se révèle le plus souvent la moins onéreuse, la plus rapide et la plus souple. Toutefois, les autres solutions doivent être envisagées, notamment dans le cas où le ministère de la Justice dispose déjà d'un terrain, bâti ou non.

Il faut toujours avoir en mémoire que, dans le cas d'une prise à bail, l'Etat ne doit pas engager des dépenses disproportionnées par rapport aux droits et à la durée d'usage dont il dispose. Non seulement, il n'y a pas lieu d'engager de gros travaux pour un usage limité dans le temps, mais encore le propriétaire pourrait demander la remise dans l'état initial. S'il est possible par ailleurs de demander au propriétaire de faire des travaux, il ne faut pas oublier que le montant en sera répercuté dans le loyer. Or ce dernier est apprécié par France Domaine, par comparaison avec les prix habituels du marché.

Dans le cas d'une copropriété ou d'un lotissement, il faut en consulter attentivement le règlement avant d'acheter et/ou d'entreprendre des travaux.

##### Enjeux de l'alternative construire ou réhabiliter

Un bâtiment neuf, spécialement conçu pour sa fonction, est toujours plus fonctionnel qu'un bâtiment qui aura été adapté. Les exigences du programme peuvent être traduites plus aisément puisque aucun élément préexistant ne contraint l'architecte.

Une construction neuve permet aussi d'intégrer les ressources des techniques modernes dans le procédé de construction et les systèmes de régulation thermique, sans avoir à modifier des dispositions préexistantes. Elle permet enfin d'afficher une image architecturale adaptée à son époque.

Le premier argument en faveur de la réutilisation des bâtiments anciens est d'ordre économique : en l'absence de travaux de structure, le coût des travaux est généralement réduit. Cependant l'adaptation du bâtiment à sa nouvelle fonction peut, dans certains cas, se révéler presqu’aussi coûteuse qu'une construction.

En second lieu, il est séduisant de réutiliser un bâtiment dont on est déjà propriétaire, surtout s'il présente un intérêt architectural ou historique. Mais cette solution doit être appréciée également au regard de la localisation, des surfaces disponibles, de la fonctionnalité  et du coût global de l'opération.

Des solutions mixtes de rénovation avec adjonction d'une extension sont également envisageables.

Dans tous les cas, on procèdera donc à une analyse fine des différentes possibilités au moment des études préalables.

##### Les critères de choix

Le choix dépend de différents critères qu’il convient d’analyser avec soin.

- Critères d’ordre technique

Des diagnostics techniques (clos et couvert, sécurité, accessibilité handicapé, amiante, plomb, performances énergétiques) doivent être réalisés par des professionnels sur tout bâtiment susceptible de faire l’objet d’une opération (cf. infra, choix du bâtiment).

De même, un terrain à construire doit faire l’objet de pré-études pour s’assurer de sa constructibilité et de sa qualité (cf. infra, choix du terrain).

- Critères d’ordre fonctionnel

Dans le cas d’un bâtiment existant, il est indispensable de s’assurer que la trame de construction, et les locaux en général, sont bien adaptés (dimensions, caractéristiques, …) à des bureaux.

Il est impératif de disposer de plans et coupes, afin de pouvoir appréhender avec l’aide d’un spécialiste (ARE, programmiste, architecte conseil…) les possibilités offertes et l’importance des travaux à prévoir (cf. infra, choix du bâtiment).

Dans le cas d’une construction neuve ou d’un agrandissement, il faut vérifier que les contraintes réglementaires concernant le site ne s’opposent pas à la construction de m2 supplémentaires, que les façades pourront recevoir des baies principales (éclairement des locaux), que les accès seront aisés (cf. infra, choix du terrain), …

- Critères économiques

Une étude de faisabilité et la comparaison des différentes solutions ne peuvent être complètes sans ce critère.

Dans les cas les plus complexes, il est possible de faire appel à une personne qualifiée (économiste de la construction).

Il est important de rappeler ici qu'avant toute autre démarche, il faut se rapprocher des services de la préfecture (le responsable de la politique immobilière de l’Etat), qui assurent la cohérence des implantations de l'Etat dans le département et notamment vérifient s'il n'existe pas d'immeuble domanial susceptible de répondre aux besoins.

### Le choix du terrain

##### L'environnement

Le choix de la localisation devra se faire en priorité en fonction de la situation centrale et de la proximité des principaux partenaires de la direction (tribunal, préfecture, conseil général, …).

L'implantation en centre ville est en général une solution adéquate, en donnant la priorité aux quartiers d’activités administratives.

Il convient également de porter son attention sur :

- la facilité d’accès par les transports en commun,

- les possibilités de restauration pour le personnel à proximité (présence d’un restaurant administratif par exemple),

- les possibilités de stationnement pour les véhicules de service.

##### La surface du terrain

La surface nécessaire ne peut être estimée sans avoir au préalable effectué le calibrage de l’équipement. Au minimum, elle doit comprendre l’emprise au sol du bâtiment et les places de stationnement.

##### La desserte

Après avoir vérifié que les accès de sécurité seront ou pourront être assurés (pompiers, ambulances, …) il convient de prendre en compte

- la facilité d’accès pour les véhicules de service,

- la sécurité des piétons,

- l’accessibilité du chantier.

##### Les risques et nuisances

Il s’agit, par exemple,

- des risques d’inondations (voir le plan de prévention des risques d’inondation de la zone - PPRI),

- des risques industriels (proximité d’établissement classé à risque),

- mais aussi des nuisances sonores et des niveaux de protection acoustique induits par les voies à grande circulation, les voies ferroviaires (vérifier leur classement), les héliports, les aérodromes, les lignes à haute tension.

##### La morphologie du terrain

On évitera les terrains trop grands qui induiraient des frais d’entretien inutiles.

Dans les cas où il est envisagé de construire, on étudiera également

##### La nature du sol et du sous-sol

Le responsable de l’opération devra s’assurer de la qualité du sol, en faisant appel à des spécialistes, pour tenir compte

- de sa nature : étude géotechnique et sondage, éventuellement information auprès des services des carrières, pour prendre en compte dans le coût du bâtiment d’éventuelles fondations spéciales,

- d’un risque éventuel de pollution (ancien site industriel),

- de la présence éventuelle de vestiges archéologiques,

- de la présence éventuelle d’eau.

Il convient également de se renseigner sur le niveau de risque sismique et des incidences éventuelles sur la construction, ainsi que sur le classement du département en matière de radon.

##### Les contraintes d’urbanisme et les servitudes

Les services de l’urbanisme de la commune doivent être obligatoirement rencontrés, que ce soit pour une réhabilitation extension ou pour la construction d’un bâtiment.

Il en sera de même pour l’architecte des bâtiments de France (ABF) si l'on est dans le périmètre d’un monument historique ou dans un site protégé.

Il s’agit, entre autres, de vérifier

- la constructibilité, les hauteurs autorisées, les prospects,

- la possibilité d’ouvrir des fenêtres en cas de besoin,

- les servitudes plus ou moins contraignantes (droit de passage, droit de vue, …).

##### La viabilité du terrain

Il faut s’assurer que le terrain est bien desservi par l’ensemble des réseaux : eau, gaz, électricité, téléphone, égouts, …

Par exemple, le diamètre des canalisations doit pouvoir recevoir le futur débit d'évacuation.

Il est donc fortement recommandé de rencontrer les services techniques de la commune.

Dans le cas d’une division parcellaire, il faudra repérer les réseaux et s’assurer de leur indépendance sur les parcelles créées.

### Le choix d'un bâtiment

### Lors de la recherche d’un bâtiment existant, deux cas de figure peuvent se présenter :

- un bâtiment indépendant ;

- un plateau ou une surface dans un immeuble partagé avec d’autres occupants.

Dans ce dernier cas, du fait de l’activité essentiellement administrative des directions, il sera choisi de préférence un immeuble de bureaux ou un immeuble mixte. Il faut veiller cependant à la compatibilité du projet avec le règlement de copropriété.

La transformation de logements en bureaux est vivement déconseillée.

On tiendra compte également des possibilités de rapprochement avec d’autres services du ministère de la Justice en particulier et de l’État en général. Ceci afin de favoriser la mutualisation des locaux (salles de réunion, accueil, par exemple).

Il s’agira également de vérifier que la configuration et l'état du bâtiment sont adaptés aux besoins.

A cet effet, il est nécessaire de recueillir l'avis de personnes compétentes, (ARE, bureaux d’études techniques, programmistes, pompiers, …) et de disposer d’un calibrage de l’équipement et des premières exigences de fonctionnement (voir plus haut "calibrage").

L’analyse devra s’effectuer au regard des critères qui suivent.

##### Flexibilité du bâtiment

L'organisation des espaces sera conçue de manière à permettre différents modes de fonctionnement et offrir le plus de modularité possible. En effet, les effectifs sont amenés à évoluer, l’organisation aussi. De nouvelles missions peuvent être données aux directions à court ou moyen terme.

Il faut veiller par exemple à ce que :

- la trame du bâtiment soit adaptée à la taille des locaux, qui est généralement réduite. Ainsi, de grandes surfaces percées de peu de fenêtres ne peuvent convenir : il sera difficile de les cloisonner sans incidences sur l’éclairement des locaux ou sur la façade. On préférera une trame étroite, qui peut correspondre à une fenêtre tous les 2,5 m ou 3 m ;

- les couloirs de desserte des locaux soient le plus rectiligne possible, les escaliers bien répartis dans le bâtiment.

##### Réglementation handicapés

L'accueil des handicapés est une obligation légale. Toute personne doit pouvoir pénétrer dans l’installation, y circuler et en sortir dans des conditions normales, et doit pouvoir bénéficier de toutes les prestations.

L'aspect réglementaire de ce sujet est abordé dans le programme technique. Cependant, il convient, au moment de choisir un bâtiment, d'évaluer l’impact que pourrait avoir sa mise en conformité si elle s’avérait nécessaire.

Si un diagnostic technique a été effectué, il convient de se reporter aux conclusions du rapport.

Sans attendre de lancer des études, on évitera a priori les bâtiments qui présentent

- des circulations étroites,

- des emmarchements inadaptés aux personnes à mobilité réduite.

##### Réglementation sécurité incendie et sécurité des personnes

Les bâtiments abritant les DIR et DT relèvent des dispositions réglementaires du code du travail ; ce sont des ERT établissements recevant des travailleurs.

NB : lorsque la DIR est logée, par exemple, dans le même bâtiment qu’un pôle de formation territorial PTF, elle est classée comme établissement recevant du public (ERP), dont la catégorie peut être inférieure à la 5ème catégorie.

L'aspect réglementaire de ce sujet est abordé dans le programme technique. Cependant, il convient, au moment de choisir un bâtiment, d'évaluer l’impact que pourrait avoir sa mise en conformité.

Comme pour la réglementation relative à l’accessibilité des handicapés, on se reportera aux conclusions des diagnostics techniques.

##### La sûreté

Le degré de sûreté dépendra essentiellement du contexte local, du quartier et de l'installation dans un bâtiment collectif ou dans un bâtiment indépendant.

En principe, aucun dispositif particulier n’est à prévoir. Cependant, si l’on se trouve dans un quartier sensible, une situation en étage est préférable. En rez-de-chaussée, il est souhaitable de prendre des dispositions (barreaux aux fenêtres, volets et/ou vitrage anti-effraction).

Il convient d’apprécier le coût d’éventuels dispositifs anti-intrusion ou d’alarme au regard des risques encourus, mais aussi des moyens humains permettant d'assurer le suivi des alarmes déclenchées.

##### La qualité des espaces

La majorité du personnel d’une direction reste à son bureau toute la journée. Les locaux doivent offrir un cadre agréable tant du point de vue de l’éclairage naturel, que du confort thermique et acoustique.

On évitera, par exemple, les grandes baies vitrées à l’ouest ou au sud. On vérifiera que tous les bureaux sont éclairés naturellement, que les façades sont bien isolées par rapport aux bruits de la rue, que les cloisons assurent la confidentialité et la tranquillité dans chaque bureau. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d’apprécier l’importance des travaux à entreprendre pour disposer d’un niveau de confort raisonnable.

Par ailleurs, aujourd’hui, tout travail administratif exige l’outil informatique. Il est donc indispensable que tous les locaux soient susceptibles de l’accueillir dans ses derniers développements. Il conviendra donc de vérifier si les locaux sont déjà pré-câblés ou dans quelle mesure ils peuvent l’être.

##### L’image du bâtiment

Il convient de prendre en compte, dès le début de l'opération, l'image qu'offrira le bâtiment. On parle aussi de la symbolique du bâtiment.

La PJJ doit avoir une place significative et représentative dans la cité, sur l’ensemble du territoire national. Les DIR et les DT doivent être reconnues comme des bâtiments publics. Le fait de pouvoir disposer d’une entrée marquée sur la voie publique et de pouvoir apposer sur la façade la signalisation minimum et les drapeaux, est un critère à ne pas négliger.

Dans le cas d’un immeuble collectif de bureaux, il faut s’assurer qu’il sera possible d’apposer la plaque du ministère aux abords de la porte d’entrée et dans le hall, et vérifier que les activités des différents occupants sont compatibles avec l’exercice des missions de l’État et plus particulièrement celles de la PJJ.

Lors de la conception d’un bâtiment neuf, l'image relève du maître d'œuvre, mais c'est au maître d'ouvrage de donner des orientations dans le programme.

## L’élaboration du programme

Le programme est destiné au maître d'œuvre. Il doit être complet, précis et explicite dans l’expression des attentes du maître d’ouvrage. Il doit cependant permettre aux architectes de s’exprimer, afin d’offrir le choix entre plusieurs réponses architecturales différentes dans le cas d’un concours.

Le programme est à concevoir comme

- un document de référence commun à l’architecte et au responsable de l’opération,

- un support de dialogue entre les différents partenaires,

- un garant de la cohérence entre les objectifs de départ et la réalisation finale.

Dans tous les cas, le programme cadre fonctionnel doit être adapté à l'opération par la rédaction d'un programme particulier.

### La méthode

Rappelons qu'un programme guide le maître d'œuvre, mais ne doit pas se substituer à lui. Le programme particulier précise le programme cadre en termes d'objectifs à atteindre ou de contraintes à respecter, mais non en termes de moyens.

En principe, c'est la personne désignée comme responsable de l’opération au sein de la maîtrise d’ouvrage (chef de projet) qui assure la synthèse de l’ensemble des réflexions et des informations. Elle veille à ce que le recueil de l’information et des propositions s’effectue en cohérence avec le programme cadre et dans le respect des objectifs fixés au moment de la décision initiale.

L'élaboration du programme particulier peut se faire en interne ou être sous-traitée à un spécialiste.

Le programme particulier est validé par l'administration centrale, SDPOM.

### Les intervenants dans un programme

La concertation permet, en fonction de la compétence et de l’expérience des personnes consultées, de préciser les objectifs et les caractéristiques particulières à l’opération.

Compte tenu de la grande disparité des structures administratives de la PJJ, en effectif notamment, les données normatives du programme cadre ne peuvent être utilisées telles quelles (voir le chapitre calibrage).

Il est donc indispensable de travailler en étroite collaboration avec le directeur de service ou établissement (ou la personne qu’il aura chargée de cette mission) pour définir les besoins spécifiques. C'est au directeur d'organiser la concertation avec le personnel ou ses représentants.

Par ailleurs, tout au long de l’étude, sont ou pourront être consultés :

- les représentants du maître d’ouvrage, notamment l'antenne régionale de l’équipement (ARE),

- l’ensemble des services dont il a été fait mention dans le chapitre précédent, par exemple les services d'urbanisme et les services techniques de la commune,

- des bureaux d’études privés : bureau d’études techniques, économistes, bureau de contrôle, programmiste, …

### Les éléments du programme d'une opération

Le relogement des directions territoriales et interrégionales fait obligatoirement l’objet d’un programme particulier, pour les raisons évoquées plus haut.

Le programme particulier doit présenter l’ensemble des informations pour que le bâtiment soit bien adapté à sa destination, à sa fonction, à son lieu d’implantation. Il est donc essentiel qu’il contienne toutes les données relatives à l’opération.

Le programme particulier est constitué d’un programme fonctionnel et d’un programme technique.

##### Le programme fonctionnel particulier

Il comprend :

- La présentation générale de l’opération, qui décrit les objectifs, le contexte, la nature et le budget de l’opération.

- La description du site, qui présente l’ensemble des caractéristiques du terrain.

Ce chapitre, appelé "dossier de site", pourra faire l’objet d’un cahier séparé. Il vient en appui du programme fonctionnel et du programme technique (réseaux, géologie, …).

Le dossier de site rassemble les éléments suivants, notamment sous forme de documents graphiques

  - situation et localisation du terrain ;

  - structure foncière ;

  - servitudes ;

  - contraintes d'urbanisme ;

  - éléments topographiques ;

  - éléments géotechniques ;

  - réseaux disponibles (assainissements, adduction d'eau potable, gaz, réseau électrique, réseau téléphonique, etc.).

Dans le cas de la réutilisation d'un bâtiment existant, le dossier de site intègre la description détaillée du bâtiment :

  - diagnostics techniques ;

  - plans, coupes, façades ;

  - rapports d’expertises des divers organismes vérificateurs (amiante, plomb, etc.) ;

  - orientations déjà arrêtées par le maître d'ouvrage pour la restructuration.

- Une description de la direction dans ses objectifs, ses effectifs, son organisation en services. Les informations de base présentées dans le programme cadre doivent être précisées au regard des particularités de la structure concernée. La qualité des informations sur le fonctionnement et les missions de la direction sont une des conditions de la réussite du projet.

Il est indispensable de disposer de l’organigramme détaillé de la direction.

- Les besoins quantitatifs, qui présentent le type, le nombre, la dimension de chacun des espaces à trouver dans la structure, ainsi que les circulations et les locaux techniques, les espaces extérieurs ...

- Les exigences fonctionnelles, qui illustrent l’organisation des locaux par pôle fonctionnel et les relations qui doivent être privilégiées entre ces pôles, mais également entre chacun des locaux. Il convient aussi d’y intégrer l’ensemble des relations à prévoir entre le bâtiment et l’extérieur.

- La description détaillée des espaces, qui indique, pour chaque espace, sa fonction, les relations à privilégier, son niveau de qualité, ses équipements.

##### Le programme technique propre à l'opération

Le programme technique ne demande pas, contrairement au programme fonctionnel, la réécriture du programme cadre. Il s’agit de compléter le dossier des exigences techniques générales et détaillées par des informations spécifiques à l’opération, conformément aux informations présentées dans le document « guide à l’attention du responsable d’opération ».

Le programme technique comprend trois parties :

- une description de toutes les informations spécifiques à l’opération

- les exigences techniques générales et détaillées

- les fiches d’espace, qui indiquent pour chaque type de local ses exigences techniques particulières (acoustique, thermique, éclairage, surcharge, performances attendues au niveau de la qualité des revêtements de sol, des murs, équipements détaillés...)

Le programme doit être impérativement complété par le calendrier prévisionnel de l’opération et par une estimation financière à destination du maître d’ouvrage.

# Missions et fonctionnement des directions

## Les structures administratives déconcentrées de la PJJ

Elles sont de deux types :

- les directions interrégionales (DIR) présentes dans chacune des 15 régions (selon la carte ci-après)

- les directions territoriales (DT)

## Leurs missions

Le décret n°88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, fixe les missions respectives des directions interrégionales et territoriales de la PJJ.

### Les directions interrégionales de la P.J.J.

Les directions interrégionales sont chargées de :

- la définition des besoins ;

- la répartition des moyens ;

- le contrôle de la gestion des moyens par les directeurs territoriaux ;

- le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes, établissements et services (secteurs public et privé) concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse ;

- la coordination des actions des directeurs territoriaux et des interventions des secteurs public et privé ;

- l’habilitation des personnes privées concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, la tarification, le contrôle de leurs prestations (pour le compte des préfets de département) ;

- les relations avec les autorités judiciaires et administratives (collectivités locales, préfets, autres services de l’Etat, …),

- le contrôle et l’audit de l’activité de tous les services (publics et privés) du ressort.

### Les directions territoriales de la P.J.J.

Les directions territoriales sont chargées de :

- la gestion des moyens attribués par le directeur interrégional ;

- la prévision et l’exécution des dépenses de fonctionnement des établissements, services et unités du secteur public ;

- le contrôle de l’activité des personnels des établissements et services du secteur public.

Les directions territoriales assistent les directions interrégionales dans l’exercice de leurs missions. En outre, un directeur interrégional peut déléguer sa signature à un directeur territorial pour certaines de ses attributions. Ces deux éléments autorisent des configurations diverses d’une région à l’autre. Par exemple, une direction territoriale pourra se voir confier des responsabilités importantes par le directeur interrégional en matière d’équipement ou de relations avec le secteur associatif.

Enfin, le directeur territorial est l’interlocuteur du ou des préfet(s) dans le cadre de la participation de la DPJJ aux politiques publiques de prévention de la délinquance.

## Leur fonctionnement

Du fait de la disparité entre les régions de la PJJ et entre les départements français (nombre d’habitants, type de population), on constate une grande hétérogénéité des effectifs des structures administratives de la PJJ.

C’est pourquoi leur structuration peut être différente, soit départementale, soit interdépartementale soit régionale selon la réalité de la délinquance sur le territoire.

Dans l'état actuel des réflexions, le programme cadre s'appuie sur les principes d’organisation suivants.

### Les directions interrégionales de la P.J.J.

- Sous la responsabilité du DIR, les cadres de direction mettent en œuvre, dans leur domaine, une politique qu'ils déclinent et pilotent sur le territoire.

On peut distinguer :

- un pôle direction : directeur, directeur adjoint

- un secrétariat (1,2 voire 3 personnes suivant l’importance de la direction)

- un chauffeur

- 2 collaborateurs directs (tâches de secrétariat général et de chargé de la communication)

- 3 pôles fonctionnels :

- Pilotage et optimisation des moyens intégrant informatique et immobilier.

- Politiques éducatives et audit du secteur public (SP) et du secteur associatif habilité (SAH).

- Ressources humaines.

### Les directions territoriales de la P.J.J.

On peut distinguer :

- un pôle direction : directeur, directeur adjoint,

- un secrétariat (1,2 voire 3 personnes suivant l’importance de la direction)

- 2 pôles :

- animation des politiques éducatives (de 2 à 4 personnels directeurs et conseillers techniques)

- gestion et appui au pilotage (de 2 à 3 personnels, un cadre A et 1 à 2 cadres B)

- une équipe d’ouvriers professionnels (OP).

DIRECTION TERRITORIALE

DIRECTION

Pilotage et projet territorial

Relation avec les autorités judiciaires

Relations avec les partenaires - Représentation

Management interne - Organisation logistique – Communication

POLE ANIMATION DES POLITIQUES EDUCATIVES

Relations avec les partenaires

Politiques publiques-Représentation

Animation par dispositif (SP-SAH)

Evaluation

POLE GESTION & RESSOURCES HUMAINES

Gestion administrative et financière

Fonction immobilière

Suivi du secteur associatif habilité

Dialogue social – Formation

### Les partenaires

Les DIR et les DT sont en relation avec tous ceux qui ont affaire, de près ou de loin, avec la jeunesse en difficulté. Elle se trouve au carrefour de problématiques qui impliquent un travail en réseau et en synergie avec de nombreux organismes publics, parapublics et privés.

On trouve principalement :

- les cours et tribunaux ;

- la préfecture ;

- le conseil général ;

- les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation (rectorat, inspections académiques), de la jeunesse et des sports, de la santé et de l'action sociale, du travail ;

- la trésorerie générale.

Ce travail en synergie implique des réunions de travail fréquentes regroupant parfois un grand nombre de personnes.

Les directions n’ont pas vocation à recevoir les jeunes placés ni leur famille. En revanche, elles reçoivent des visiteurs comme toute administration et notamment dans le cas des directions interrégionales :,

- des candidats aux concours qui viennent se renseigner, récupérer des dossiers,

- des agents du ressort territorial de la DIR, lors des réunions de service, des rencontres avec la DRH ou la direction,

- les personnels du secteur associatif habilité, etc.

- A ce titre, elles sont classées comme des établissements recevant du public.

# Besoins et exigences

## Les espaces à trouver dans une direction interrégionale ou territoriale

L’effectif d'une structure est un élément prépondérant dans le calibrage en nombre et en surface des locaux d’une direction. Compte tenu de l’hétérogénéité des structures administratives, les surfaces seront donc différentes d’une structure à l’autre.

Le présent programme s’attache, d'une part, à lister les locaux susceptibles d’être nécessaires à une direction, d'autre part, à présenter un mode d’organisation et d’implantation des locaux.

La personne en charge de l’opération s'appuiera à la fois sur cette liste et sur sa connaissance de la structure pour établir le calibrage de l’équipement.

On trouve dans une direction essentiellement des bureaux, auxquels il faut adjoindre, selon les cas, des espaces spécifiques pour

- réunir les agents et recevoir les partenaires ;

- accueillir les candidats aux concours ;

- donner les moyens aux équipes d’entretien (OP) de travailler et intervenir efficacement ;

- réparer et stocker le matériel dont a la charge le centre informatique régional (CIR) ;

- offrir aux agents un lieu où faire une pause et même si besoin déjeuner.

Le nombre et le type de bureaux seront établis au regard des effectifs et de la fonction de chacun.

Les locaux seront regroupés en fonction de l’organisation spécifique de la direction.

Tous les locaux, même les espaces de réunions, doivent être câblés et pouvoir accepter un ou plusieurs postes informatiques

### Les bureaux

Le nombre et la surface de bureaux varient en fonction de l’effectif et de l’organisation des services. Il conviendra de travailler à partir de l’organigramme, en concertation étroite avec le directeur, pour déterminer le nombre de personnes exerçant les différentes fonctions, la manière de les installer dans des bureaux individuels et/ou collectifs, la manière de les regrouper par pôle selon leur mission.

- Il s’agira également

- de lister les bureaux susceptibles de recevoir régulièrement des visiteurs (par exemple le service concours) afin qu’ils soient placés au plus près de l’entrée,

- d'identifier le poste d’accueil, qui est souvent celui d’un secrétariat, afin de l’implanter à l’entrée de la direction.

Au sein du pôle de bureaux, il conviendra de prévoir un local d'archives vivantes et un local de reprographie, de préférence en position centrale pour faciliter les allées et venues.

Si la direction se déploie sur plusieurs étages, le photocopieur doit être placé au plus près des circulations verticales, à moins qu'il ne soit prévu d’en installer à chaque niveau.

### Les locaux informatiques

Il est prévu un local serveur dans chaque structure.

Dans les directions interrégionales, le correspondant informatique régional (CIR) devra disposer - en règle générale au sein de son espace de travail - d'un petit atelier pour les réparations et d’un lieu de stockage du matériel en cours d'installation ou de réparation ou en attente de remise à France domaine.

Le CIR peut être implanté au sein des autres bureaux, mais il est judicieux de le situer à proximité du local serveur.

### Les salles de réunions

Le nombre et la taille des salles de réunion dépendront principalement de l’effectif du collège de direction :

- Plus de 20 personnes : une grande salle modulable (30 personnes) séparable en deux par une cloison mobile isolante. Si la modularité n’est pas possible, on ajoutera une salle pour 10 personnes.

- Entre 10 et 20 personnes : une salle pour 20 personnes modulable, ou une de 20 et une petite.

- Moins de 10 personnes : une salle pour 10.

Les réunions occasionnelles rassemblant plus de participants seront organisées dans des salles prêtées ou louées.

Pour faciliter leur accès et préserver la tranquillité des services, les salles de réunion seront dans la mesure du possible regroupées et situées de manière à être directement accessibles depuis l’entrée principale. Une proximité avec les sanitaires et le local café est appréciable.

Il est rappelé ici que les salles accueillant 20 personnes ou plus - quelle que soit leur taille - doivent avoir deux issues.

### Les archives

On distingue les archives vivantes et intermédiaires des archives mortes.

Les archives vivantes sont stockées dans un local au sein du pôle bureau. Elles viennent en complément des dossiers classés dans les bureaux, qui comprendront 1 à 2 armoires par agent.

En revanche, les archives intermédiaires, conservées pendant toute la durée d'utilité administrative (DUA), mais consultées rarement, peuvent être situées en sous-sol, voire dans un autre bâtiment.

Les archives dites "mortes" sont remises chaque année au service des archives départementales après tri.

Pour assurer la conservation des documents et optimiser la surface occupée, ces locaux doivent être dédiés exclusivement à cette fonction et équipés avec du mobilier spécifique. Ils doivent, par ailleurs, ne présenter aucune trace d’humidité ni aucun risque d’inondation, offrir une bonne inertie hygrométrique et un plancher susceptible de recevoir une surcharge importante.

Le ratio des archives départementales est de 1m2 pour 5m de linéaires (équivalent à un double rayonnage standard de 2 x 5 tablettes de 35 cm de profondeur avec la dernière tablette à 1,80 m et des allées entre les rayonnages de 80 cm).

### Les locaux du personnel

##### Pause-café et restauration

Il sera prévu un espace pour que les agents puissent prendre un repas sur place, puisque le personnel se relaie pour assurer la continuité du service public. Il sera également possible d’y prendre une boisson chaude ou fraîche au cours de la journée.

##### Espace fumeurs

Conformément à la loi, il ne sera pas autorisé de fumer dans les locaux de la direction, y compris sur les terrasses quand il y en a.

### Les sanitaires

Les sanitaires seront regroupés pour faciliter l’entretien et situés de manière à être accessibles facilement par tous les agents.

Si les locaux sont installés sur plusieurs niveaux, il est préférable de prévoir des sanitaires à chaque niveau.

Leur nombre et leur conception seront conformes à la réglementation du travail à savoir :

« il doit y avoir un cabinet et un urinoir pour 20 hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau. » (extrait article R232-2-5 du code du travail).

Ils seront également conformes en surface, en quantité et du point de vue de leur équipement à la réglementation relative à l’accessibilité des personnes handicapées.

### L'atelier d’entretien (DT)

Quand les directions territoriales disposent d’une équipe d’ouvriers professionnels (OP) chargés de maintenir les bâtiments de la PJJ (petite maintenance électrique, plomberie, entretien des espaces verts, …), il conviendra de prévoir des locaux adaptés.

Les OP interviennent sur l’ensemble du parc immobilier du ou des département(s), en priorité sur les établissements de placement.

Les locaux nécessaires à l’équipe d’OP sont :

- un atelier dont la dimension dépendra du nombre d’ouvriers ;

- une réserve pour les matières premières (bois, peinture, ...) et le mobilier ou matériel en attente d’être remis à France domaine ;

- une réserve pour le matériel d’entretien des espaces verts ;

- un vestiaire séparé par sexe.

Ces locaux seront de plain-pied afin de faciliter la manutention entre les véhicules de service et l’atelier ou les locaux de stockage. Par ailleurs, le travail effectué est souvent bruyant et dégage de la poussière.

Ces contraintes ne sont pas toujours compatibles avec celles des locaux de bureaux, surtout si ces derniers sont installés en centre ville.

Il peut donc être envisagé, avec l’accord du directeur territorial, d’installer l’équipe dans des locaux séparés de ceux de la DT. Il convient cependant de pouvoir maintenir un contact quotidien et de choisir l'implantation en conséquence.

### Les locaux de ménage

Ces espaces ne sont pas à négliger, même si le ménage est effectué par une société de services.

Il convient de prévoir :

- un petit local fermé équipé d’un point d’eau sur vidoir et d’étagères pour les produits d’entretien. Ce local est souvent situé à proximité des toilettes. Il y en a un par étage ;

- un local plus grand, fermé également, pour entreposer les gros appareils et les stocks de produits d’entretien. C’est également là que pourra se changer le personnel ;

- un local poubelles, dimensionné pour accueillir plusieurs conteneurs pour répondre aux exigences du tri sélectif. Le transport des conteneurs sur la voie publique devra être facile. L'équipement de ces locaux est précisé dans le programme technique.

Quand les bureaux sont accueillis dans un immeuble collectif, le grand local de stockage et le local poubelles sont en principe communs à tout l'immeuble.

### Le stationnement

Le nombre de place de stationnement dépend :

- des possibilités offertes aux alentours pour le personnel et les visiteurs,

- des conditions de desserte du site par les transports en commun,

- des obligations réglementaires du plan local d'urbanisme (PLU), dans le cas d’une construction ou d'une extension,

- du nombre de véhicules de service.

La priorité est donnée au stationnement des véhicules de service. Il conviendra d’être vigilant et de bien distinguer les véhicules de service rattachés directement à la direction de ceux qui se trouvent sur d’autres sites.

## L’organisation de ces espaces

Si la conception d’un service de bureaux n’est que peu contrainte par des exigences fonctionnelles, l’organisation des bureaux d’une DT ou d’une DIR doit respecter malgré tout, autant que faire se peut :

- le marquage de l’entrée dans le bâtiment, cette dernière étant contrôlée par le bureau accueil ;

- le regroupement des bureaux par service ;

- l’implantation des bureaux recevant des visiteurs (concours, direction, salles de réunion …) au plus près de l’entrée ;

- l'implantation de la salle de réunion à proximité de l'entrée ou en position centrale, facilement accessible par les visiteurs sans avoir à traverser toute la direction;

- l'implantation du local repas détente le plus loin possible des cheminements des visiteurs;

- l’éloignement des bureaux de direction des circulations très fréquentées et notamment de l’entrée, tout en veillant à garder un accès aisé pour les visiteurs ;

- la position centrale du local de reprographie et du local archives vivantes ;

- le regroupement des sanitaires aux abords des salles de réunion.

##### Schéma de principe

## Les surfaces

Les surfaces présentées ici sont à respecter dans la mesure du possible. Cependant, il est possible de les adapter en cas de contraintes foncières, ou si la surface dans un bâtiment qu'il est opportun de réutiliser se révèle insuffisante.

Les surfaces présentées dans les deux tableaux suivants sont des surfaces utiles par locaux. Elles n’incluent ni les circulations, ni les petits locaux ou gaines techniques, ni l’épaisseur des murs.

### Surface suivant le type et la capacité des bureaux

| Type d’espace |  | capacité | surf. utile |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau direction |  |  |  |
|  | Directeur interrégional | 1 | 20 m2 |
|  | Directeur territorial | 1 | 15 m2 |
|  | Directeur adjoint | 1 | 12 m2 |
| Bureau chauffeur coursier |  | 2 | 8 m2 |
| Bureau accueil – secrétariat |  |  |  |
|  |  | 1 | 12 m2 |
|  |  | 2 | 14 m2 |
|  |  | 3 | 20 m2 |
| Bureau courant |  |  |  |
|  |  | 1 | 10 m2 |
|  |  | 2 | 12 m2 |
| Bureau atelier CIR |  |  |  |
|  |  | 1 | 12 m2 |
|  |  | 2 | 14 m2 |
|  |  | 3 | 20 m2 |

### Surface suivant l’importance de la direction ou du service

|  |  |  | Critères |  |  |  | Espaces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Locaux divers |  | effectif DIR/DT | eff service ou équipe | effectif collège |  | Qté | Surface utile |
| Reprographie fournitures |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | < 10 p |  |  |  | 1 | 4 m2 |
|  |  | 10p<-<20p |  |  |  | 1 | 6 m2 |
|  |  | 20p< |  |  |  | 2 | 4 m2 |
| Informatique |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local de stockage matériel | < 10 p |  |  |  | 1 | 4 m2 |
|  |  | 10p<-<20p |  |  |  | 1 | 6 m2 |
|  |  | 20p< |  |  |  | 2 | 4 m2 |
|  | Serveur |  |  |  |  | 1 | 10 m2 |
| Archives vivantes (hors armoires bureau) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | < 10 p |  |  |  | 1 | 6 m2 |
|  |  | 10p<-<20p |  |  |  | 1 | 8 m2 |
|  |  | 20p< |  |  |  | 1 | 10 m2 |
| Archives intermédiaires |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | < 10 p |  |  |  | 1 | 12 m2 |
|  |  | 10p<-<20p |  |  |  | 1 | 22 m2 |
|  |  | 20p< |  |  |  | 1 | + 1 m2 / agent |
| Réunions |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | <10 |  | 1 | <15 m2 |
|  |  |  |  | 10<-<20 |  | 1 | 15 à 30 m2 |
|  |  |  |  | > 20 p |  | 1 | >30 m2 |

|  |  |  | Critères |  |  |  | Espaces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | effectif DIR/DT | eff service ou équipe | effectif collège |  | Qté | Surface utile |
| Local pause-repas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <10 p |  |  |  | 1 | 10 m2 |
|  |  | 10<-<20 |  |  |  | 1 | 12 m2 |
|  |  | > 20 p |  |  |  | 1 | 12 m2 |
| Locaux équipe entretien |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier OP |  | ≤ 4 OP |  |  | 1 | 20 m2 |
|  |  |  | > 4 OP |  |  | 1 | 20 m2 + 5 m2/OP sup |
|  | Vestiaires OP |  | ≤ 4 OP |  |  | 1 | 3 m2 |
|  |  |  | > 4 OP |  |  | 1 | 8 m2 |
|  | Stockage |  | ≤ 4 OP |  |  | 1 | 10 m2 |
|  |  |  | > 4 OP |  |  | 1 | 20 m2 |
| Locaux ménage |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Local ménage |  |  |  |  | 1/ niveau | 2 m2 |
|  | Local poubelles |  |  |  |  | 1 | 8 m2 |

|  |  | Bloc Hommes |  |  | Bloc Femmes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanitaires |  | 0<effectif≤20 | 20<effectif<30 |  | 0<effectif≤20 | 20<effectif<30 |
| Type et quantité |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabinet d'aisance standard |  |  |  |  | 1 |
|  | Cabinet d'aisance adapté PMR | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Urinoirs |  | 1 |  |  |  |
|  | Lavabos | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| Surfaces utiles |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 m2 | 7,5 m2 |  | 4,5 m2 | 7,5 m2 |

Il a été choisi d'équiper immédiatement les cabines hommes et femmes pour les PMR et d'équiper le lavabo d'un miroir convenant à tous les utilisateurs.

Les surfaces sanitaires comprennent le sas intermédiaire (dans lequel est installé le lavabo quand il doit y en avoir un).

Pour un effectif < 10 personnes, le lavabo est compris dans le cabinet adapté PMR.

### Estimation de la Surface de Plancher (sp)

Il est important de rappeler que la somme de l’ensemble des surfaces utiles (SU) ne représente pas la surface totale du bâtiment. En effet, il convient de rajouter les couloirs, paliers, escaliers, les gaines et locaux techniques (chaufferie, local électrique, local informatique …), les cloisons.

Les places de stationnement ne sont pas incluses dans la surface de plancher.

Il est communément admis qu’il est possible d’appliquer le coefficient moyen de 1,3 à la SU pour obtenir la surface de plancher.

##### Exemple pour une direction de 500 m² SU.

| Total des surfaces utiles | 500 m2 |
| --- | --- |
| coefficient moyen | 1,3 |
| Estimation de la surface de plancher | 650 m2 |

### Surface des stationnements

On compte généralement 25 m2 pour la place d’un véhicule léger et son dégagement.

En revanche pour les utilitaires, il convient de compter 35 m2 voire 40 m2 par véhicule.

Pour les places réservées au PMR, la largeur de la place est augmentée d’une bande d’accès latéral d’au moins 0,80 cm, sans que la largeur totale de la place soit inférieure à 3,30 m. Les emplacements adaptés et réservés doivent être marqués. Par ailleurs, les commandes d’accès et l’éclairage doivent être accessibles à une personne en fauteuil roulant.

# Descriptif détaillé des espaces

## Les bureaux

##### Bureau de direction	12 à 20 m2

Bureau du directeur, de son adjoint et des directeurs fonctionnels.

C’est un bureau individuel offrant confort et fonctionnalité. Il accueille un bureau avec poste informatique, des rangements, un coin réunion.

Le traitement de l’espace est soigné (revêtements de sol, murs et plafonds de qualité).

Dans la mesure du possible, le bureau du directeur comprend deux accès, un direct sur une circulation, et un sur le secrétariat.

On prévoit 3 prises de courant faible, dont 2 informatiques, et 4 prises électriques par poste de travail.

##### Secrétariat – accueil (base 1 personne)	12 m2

Espace de type administratif comprenant un poste de travail. Dans certains cas, ce bureau peut être équipé d’une banque d’accueil. Son agencement doit être soigné car c’est un espace à lourd équipement informatique.

Le secrétariat comprend de préférence deux accès, l’un sur l’entrée et l’autre sur le bureau du directeur.

Le secrétariat contrôle et filtre les entrées dans le service. Les visiteurs doivent s’adresser naturellement au secrétariat avant d’aller plus avant dans les bureaux.

Une paroi vitrée entre ce bureau et le hall d’entrée facilitera le contrôle et le repérage des visiteurs.

Quand le bureau accueille 2 ou 3 personnes, il convient d’adapter la surface et l’équipement informatique et électrique. Pour les surfaces des bureaux accueillant plusieurs personnes, voir le chapitre "surfaces".

On prévoit 3 prises de courant faible, dont 2 informatiques, et 4 prises électriques par poste de travail.

##### Bureau standard (base 1 personne)	10 m2

Espace de type administratif comprenant un poste de travail.

Ce bureau est traité de la même manière que le bureau de direction.

La surface et l’équipement électrique et informatique doit évoluer avec le nombre de personne accueillie. Pour les surfaces des bureaux accueillant plusieurs personnes, voir chapitre surface.

On prévoit 3 prises de courant faible, dont 2 informatiques, et 4 prises électriques par poste de travail.

## Les autres espaces

##### Bureau du correspondant informatique régional (base 1 personne)	12 m2

Il comprend 2 parties :

- 1 partie bureau aménagée comme un bureau standard (suivant le nombre de personne),

- 1 zone de maintenance du matériel informatique, comprenant un établi et des rayonnages divers pour le rangement de petits outils (tournevis, fer à souder, pinces …) et de petits matériels informatiques.

Ce bureau est proche du stockage informatique et du local serveur.

Pour les surfaces des bureaux accueillant plusieurs personnes, voir le chapitre "surfaces".

On prévoit 3 prises de courant faible, dont 2 informatiques, et 4 prises électriques par poste de travail.

##### Stockage informatique	suivant la taille de la structure

C’est le lieu de stockage de matériel informatique (unités centrales, écrans, imprimantes …) sur des rayonnages.

L'espace de stockage est en communication avec le bureau CIR. Il peut être aveugle.

La protection de l’accès au local est renforcée. Si les fenêtres du local sont facilement accessibles, elles sont protégées (barreaudage, volet roulant …).

##### Local serveur informatique	10 m2

Ce local abrite le serveur informatique de la direction. De ce local partent les réseaux qui irriguent les bureaux.

Il est recouvert (mur, sol et plafond) d'une peinture anti-poussière.

La pièce est ventilée afin d’éviter l’échauffement, prévoir un renouvellement de 30m3/h.

Le local est de préférence aveugle. Il doit être sécurisé.

##### Salle de réunions	suivant l’effectif du collège de direction

Selon leur taille, les salles de réunions sont prévues pour accueillir 10, 20 ou 30 personnes.

Toutes les salles de réunion sont équipées de systèmes de projections vidéo, tableau mural, écran de projection, quelques prises informatiques et téléphone, et sont bien éclairées naturellement.

Dans la mesure du possible un système d’occultation totale des fenêtres est prévu.

Tout en étant accueillantes et confortables, les salles de réunions doivent être faciles à entretenir.

##### Archives vivantes	suivant la taille de la structure

Ce local est réservé au stockage des archives couramment consultées. Une situation proche des bureaux de direction et du secrétariat est souhaitable.

Le local est considéré comme un local à risque. Il peut être aveugle mais doit être correctement ventilé.

Il est équipé de rayonnages adaptés au format des boîtes archives (35 cm de profondeur sur 5 étagères), la hauteur de la dernière étagère ne doit pas excéder 1,80 m. La capacité de ce local est d’environ 20 à 24 m linéaires.

##### Archives intermédiaires	suivant la taille de la structure

Sont stockées ici les archives qui ne sont pas consultées fréquemment. Il est équipé comme le local archives vivantes mais offre plus de linéaires (environ 40 à 50 m linéaires). C’est un local à risque.

##### Salle pause-repas	suivant la taille de la structure

C’est la salle de détente mise à la disposition de l’ensemble des agents. Ils peuvent venir y une prendre un café ou une boisson fraîche, comme y déjeuner rapidement.

La salle est équipée d’un petit espace cuisine : évier, réfrigérateur, four à micro-ondes, table et chaises et éventuellement de distributeurs de boissons chaudes et fraîches.

##### Sanitaires		suivant effectif

La surface correspond aux besoins estimés pour les sanitaires du personnel à regrouper en position centrale. Dans le cas d’une installation sur plusieurs niveaux, il serait souhaitable de prévoir des sanitaires à chaque niveau.

Ils ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.

Ils doivent être conçus conformément à l’article R232-2-5 du code du travail.

##### L’atelier de l’équipe d’O.P. (direction territoriale)	de 15 à 25 m2

Cet atelier est utilisé par les ouvriers professionnels pour de petits travaux courants (menuiserie, électricité, etc.). Sa taille ainsi que le nombre d’établis varient suivant l’effectif de l’équipe.

Il doit être de plain-pied, bien éclairé et bien aéré.

Il est équipé de prises électriques en fonction du matériel accueilli, de placards de rangement pour l’outillage.

Une zone d’environ 4 m2 sera vitrée et accueillera un bureau avec un poste informatique.

Les accès et les circulations vers l’atelier sont largement dimensionnés pour permettre le passage de matériel encombrant.

##### Stockage de l'atelier	10 à 20 m2

Le local est utilisé pour le stockage des matériaux lourds ou encombrants qui ne peuvent être stockés directement dans l’atelier, ou pour le stockage de divers éléments en attente de réparation ou d’évacuation.

Le local de stockage est de plain-pied avec l’extérieur et communique si possible avec l’atelier.

##### Vestiaire de l'atelier 	3 à 8 m2

Ce vestiaire est dimensionné en fonction de l’effectif d’OP présents sur le site. Ne doivent pas être pris en compte les ouvriers affectés à un établissement de placement.

L’espace comprend une zone de sanitaires avec 1 lavabo, et une zone avec des armoires, des patères et un banc. La douche n’est pas obligatoire. PM il existe une douche réservée au personnel dans les structures d’hébergement. L’équipe d’entretien utilisera les sanitaires communs à l’ensemble de la direction, hormis si elle est installée sur un site différent. Dans ce dernier cas, il conviendra de prévoir des sanitaires en complément du vestiaire.

## Les circulations internes

Les circulations participent pleinement au fonctionnement d’un équipement. Elles ne doivent pas être négligées.

On attachera une attention particulière à leur conception, notamment aux revêtements des sols et des murs, qui doivent être robustes et facilement lessivables tout en offrant un aspect agréable.

S’il est important que les couloirs soient assez larges pour faciliter la circulation du personnel dans le bâtiment, il convient de rester raisonnable afin de ne pas sur-dimensionner le bâtiment, ce qui aurait des conséquences non négligeables sur son coût et sur son entretien.