PROGRAMME CADRE

Directions Interrégionales et

Directions Territoriales

de la protection judiciaire de la jeunesse

3 - Programme technique

Exigences générales et détaillées

Avril 2010

Sommaire

Exigences techniques générales	5

1.	Normes et règlements	6

2.	qualité environnementale	6

Préambule	6

Gestion de l’énergie	7

Confort hygrothermique	8

Gestion de l’eau	8

Chantier à faible nuisance	9

Entretien et maintenance	11

Confort acoustique	12

3.	Orientation des batiments et des locaux	13

4.	Flexibilité	13

5.	Accessibilité des personnes handicapées	14

6.	Sécurité incendie	14

7.	Sûreté des personnes	14

8.	Sûreté - intrusion	14

9.	Coût global	15

10.	Opérations Outre-mer	15

Prise en compte de l’environnement physique	15

Exigences techniques détaillées	18

1.	Travaux préparatoires	19

Déconstruction	19

Désamiantage	19

Retrait du plomb	19

2.	Gros-œuvre	19

Fondations - infrastructures	19

Charges d’exploitation	20

Hauteurs libres de locaux	20

Gaines techniques	20

Descentes des eaux pluviales, chéneaux	20

3.	Façades	21

Vitrages	21

Menuiseries extérieures - châssis	21

Stores et pare-soleils	22

4.	Toiture et étanchéité	22

5.	Menuiseries interieures	22

Portes intérieures	22

Aménagements menuisés	23

6.	Serrurerie et metallerie	23

Serrurerie	23

Métallerie	24

7.	Cloisonnement et doublage	24

Cloisonnement	24

Doublages	24

8.	Plafonds	25

9.	Revêtement des sols	25

10.	Revêtements muraux	25

11.	Signalétique	26

12.	Chauffage – ventilation - raffraichissement	26

Préalable	26

Architecture et thermique	26

Réglementation thermique	26

Conditions thermiques	27

Choix énergétique	27

Conception de l’installation	27

Ventilation	28

Régulation	28

Désenfumage	28

13.	Plomberie	28

Branchement	29

Production d’eau chaude sanitaire	29

Réseau de distribution	29

Evacuation des eaux usées et eaux pluviales	29

Equipements sanitaires	29

14.	Courants forts	30

Origine de l'alimentation	30

Distribution électrique	31

Eclairage du bâtiment	31

Eclairage de sécurité	31

Protection contre la foudre	32

15.	Courants faibles	32

Pré-câblage voix données images	32

Télédistribution	33

Système de sécurité incendie	33

Anti-intrusion – contrôle d'accès	33

16.	Appareil élévateur	33

17.	Aménagements extérieurs	34

Réseaux enterrés	34

Voiries	34

Murs et clôtures	35

Eclairage extérieur	35

Le principe d'un programme cadre approuvé par le ministère de la Justice s'impose à tous les intervenants, maîtres d'œuvre et bureaux d'études publics et privés appelés à travailler pour la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).

La définition des performances à atteindre vise à garantir un niveau de qualité minimum des constructions et des aménagements, à faciliter la maintenance des équipements et à limiter les coûts de fonctionnement.

Les résultats préconisés sont donc des minima à obtenir ; dans le respect du cahier des charges, le maître d'œuvre peut proposer les solutions qu'il juge adéquates pour les atteindre et peut proposer de meilleures performances.

Le présent document "Exigences techniques" est composé de deux chapitres :

- un premier chapitre "Exigences techniques générales" qui traite des exigences applicables à l'ensemble des corps d’état  et qui développe les thèmes transversaux à intégrer par le maître d'œuvre.

- le chapitre suivant "Exigences techniques détaillées" qui développe les attentes du maître de l'ouvrage par corps d'état.

Le cahier des fiches d'espaces, qui présentent de manière synthétique les caractéristiques fonctionnelles et techniques de chaque type de local, vient en complément de ces deux chapitres.

##### Cas des opérations de réhabilitation

Il est important de préciser que les exigences techniques présentées dans ce document correspondent aux attentes générales du maître d'ouvrage pour un bâtiment neuf.

Dans le cas d'une réhabilitation, le maître d’œuvre pourra se trouver dans l’obligation de pondérer et d’adapter ces exigences, en fonction du contexte spécifique de l'opération, de son environnement, des caractéristiques des bâtiments et de leurs équipements. Toutefois, toute dérogation aux exigences présentées dans le présent document devra être justifiée auprès du maître d’ouvrage.

Au vu des besoins intrinsèques de son projet et des caractéristiques des prestations et des équipements en place existants, le maître d'œuvre déterminera cas par cas les possibilités de récupération et de remploi des prestations et équipements et justifiera son choix de ne pas réutiliser certaines prestations ou équipements.

Cette analyse aura principalement pour but l'optimisation du coût global d'investissement, mais ne remettra pas en cause les principes du programme fonctionnel et technique ni bien évidemment celui des normes et règlements en vigueur.

Rappel :

Le maître d'œuvre se référera aux documents ci-dessous, annexés au programme de l’opération :

- un dossier de site,

- un diagnostic technique des bâtiments qui caractérise le bâti et ses équipements

- les plans des bâtiments ou des locaux concernés par la restructuration

- les éventuels rapports et diagnostics d’organismes vérificateurs

# Exigences techniques générales

Les exigences techniques générales s'imposent à l'ensemble des intervenants dans l'opération de construction. Elles présentent en particulier les exigences auxquelles le maître d'ouvrage est particulièrement attaché et rappellent certains éléments réglementaires incontournables.

## Normes et règlements

L’application des normes et des règlements est de la responsabilité du maître œuvre. Il se réfère, entre autres, aux réglementations et prescriptions techniques ci-après :

- codes des marchés publics, de la construction et de l’habitation, de l’urbanisme, de l’environnement, civil, du travail

- lois, décrets, arrêtés, circulaires

- réglementation technique :

  - cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

  - Reef (recueil des éléments utiles à l’établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiment)

  - DTU (documents techniques unifiés) ou avis techniques d’utilisation favorable

  - normes françaises homologuées par l’AFNOR et les normes C.E.

  - réglementation concernant les établissements recevant du public

  - dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite

  - règlement sanitaire départemental

Cette liste n’est pas exhaustive et il appartient au maître d’œuvre de la mettre à jour.

Le dimensionnement des structures sera conforme aux réglementations en vigueur, entre autres à la réglementation neige et vent en vigueur pour le département concerné.

Par ailleurs, sont applicables :

- les règles PS 92 – Norme Française Homologuée NF P 06.013 relatives aux dispositions parasismiques

- la norme NF X 35-102 relative à la conception ergonomique des espaces de travail en bureaux

- le cahier des clauses techniques particulières « Courants faibles – Courants forts » établi par le ministère de la Justice – DAGE. Ce document définit les caractéristiques générales des câblages informatiques qui seront réalisés dans les établissements du ministère de la Justice.

Sont également applicables toutes les réglementations particulières liées au site sur lequel sera construit l’ouvrage :

- règles d’urbanisme

- plan d’occupation du sol, ou plan local d’urbanisme le cas échéant

- servitudes éventuelles

- prescriptions des services publics prestataires (EDF, GDF, France Télécoms, …)

Si une disposition du programme diverge d’une norme, le maître d’œuvre respectera le texte le plus contraignant et en informera le maître d’ouvrage par écrit.

## qualité environnementale

### Préambule

Les conclusions du Grenelle de l’Environnement sur le domaine du bâtiment engagent l’Etat à un vaste programme de rénovation énergétique de son patrimoine existant et à une hausse très substantielle des performances énergétiques de ses constructions neuves afin d’obtenir une réduction massive de sa facture énergétique et des émissions des gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

Conformément à la stratégie nationale de développement durable adoptée dès juin 2003, le ministère de la Justice entreprend des actions permettant la réduction de sa consommation énergétique, d’eau et des émissions des gaz à effet de serre.

Pour les établissements administratifs, la DPJJ souhaite la meilleure prise en compte par le maître d’œuvre le plus en amont possible dans la conception les exigences suivantes :

- la création d’un environnement intérieur sain et confortable pour les usagers ;

- la maîtrise des impacts du bâtiment sur son environnement extérieur ;

- la préservation des ressources naturelles grâce à l’optimisation de leur utilisation ;

Par analogie avec la démarche de Haute Qualité Environnementale seront privilégiées :

- les économies d’énergie, le recours aux énergies renouvelables et la réduction des émissions des gaz à effet de serre et le confort hygrothermique

- la gestion de l’eau dans le bâtiment et sur la parcelle

- la facilité d’entretien et maintenance

- le confort acoustique

- le chantier à faible nuisance

Ces cibles sont données sans ordre d’importance hiérarchique entre elles.

Le maître d’œuvre précisera dans son offre les solutions retenues pour les atteindre.

Dans le cas d’une réhabilitation, ces cibles doivent être adaptées au cas par cas.

Les avantages économiques à long terme, en particulier la réduction des coûts de fonctionnement (chauffage, ventilation, rafraîchissement, éclairage, etc.) seront privilégiés.

Les cibles prioritaires du maître d’ouvrage citées ci-dessus ne sont pas limitatives. Le concepteur pourra également proposer des performances concernant d’autres cibles, par exemple le recours à des labels ou éco certifications pour les matières premières telles que le bois.

La rédaction des exigences techniques vise à sensibiliser le maître d’œuvre et à lui imposer de justifier ses choix architecturaux et techniques au regard de la protection de l'environnement.

### Gestion de l’énergie

La gestion de l’énergie vise à limiter d’une part la consommation d’énergie fossile, d’autre part les émissions polluantes et les déchets.

Les solutions passives seront privilégiées (isolation par l’extérieur, plantation d’arbres à feuilles caduques, ventilation par puits provençal, pompe à chaleur, etc.)

Le recours aux énergies renouvelables locales devra être étudié et est très fortement encouragé. Plus particulièrement seront nécessairement et systématiquement étudiés pour chaque site :

- le solaire thermique pour la production d’ECS ;

- le solaire photovoltaïque pour la production locale d’électricité et sa revente à RTE ;

- les pompes à chaleur géothermique ou autre pour chauffage et/ou production d’ECS ;

##### Chauffage – Emission de CO2 et de gaz à effet de serre

Le concepteur étudiera toutes les solutions énergétiques envisageables favorisant la réduction des consommations et les économies d’énergie.

Il proposera un traitement architectural qui favorise au maximum les apports gratuits solaires lors des périodes froides et la protection contre ces mêmes apports durant les périodes estivales.

Le concepteur justifiera l’ensemble de ses choix techniques (orientation et conception du bâtiment, système de production et de distribution de chauffage, production d’eau chaude sanitaire, …).

Pour les constructions neuves, la consommation d’énergie ne devra pas excéder 50kWhEP/m²/an. Pour les bâtiments existants réhabilités, la réduction de la consommation d’énergie primaire devra tendre au même objectif.

Le maître d’œuvre justifiera l’ensemble de ses choix techniques (orientation et conception du bâtiment, système de production et de distribution de chauffage, production d’eau chaude sanitaire, …). En phase APD, un prévisionnel de consommations sur une année sera fourni.

##### Electricité

Le concepteur proposera des appareils d’éclairage selon ses choix architecturaux, mais en tenant compte également des coûts d’exploitation (consommation d’énergie et maintenance). Des dispositifs de contrôle de présence seront installés afin de gérer l’éclairage au mieux.

Les matériels à faible consommation de type ampoules fluo-compactes, tube fluorescent haut rendement, détecteurs de présence a infrarouge sont privilégiés.

### Confort hygrothermique

En ce qui concerne la ventilation, un juste compromis devra être trouvé entre la nécessité de renouveler l’air et celle de maîtriser la consommation d’énergie.

Des systèmes de ventilation mécanique contrôlée, permettront d’ajuster le renouvellement d’air aux besoins réels. D’autre part, une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur très performant (90% de récupération de calories) permettra d’utiliser les calories de l’air extrait et par conséquent d’être plus économe.

Un système de régulation localisé doit être installé de manière à favoriser l’optimisation des conditions de confort des locaux.

### Gestion de l’eau

Véritable enjeu environnemental de société, la gestion de l’eau doit permettre de limiter l’épuisement de la ressource naturelle.

La gestion de l’eau dans une opération de construction signifie :

- l’exploitation rationnelle des ressources disponibles,

- l’optimisation de la quantité d’eau consommée pour les différents usages,

- la gestion des eaux pluviales à la parcelle,

- l’évacuation des eaux usées.

##### Exigences pour limiter la consommation d’eau potable

- Des actions seront proposées pour éviter les surconsommations, par exemple la mise en place de dispositifs économiseurs d’eau comme les réducteurs de pression en amont du réseau.

Un dispositif hydro-économe adapté aux sanitaires, aux lavabos sera envisagé.

Dans tous les cas, seront installés :

- des dispositifs de réduction de pression maximale de 3 bars,

- des dispositifs de temporisation des débits : robinets d’alimentation des lavabos, chasses pour cuvettes WC sans réservoir.

Des comptages d’eau distincts seront prévus pour la DIR et pour le PTF, par exemple.

##### Récupération des eaux pluviales

L’opportunité de récupérer les eaux pluviales pour des usages sanitaires (WC), l’arrosage et le lavage sera soigneusement étudiée.

L’analyse tiendra compte à la fois de l’économie de la ressource en eau et de la prévention des conséquences de l’imperméabilisation des sols, pour éviter de perturber les réseaux en aval ou de sur-dimensionner les dispositifs d’évacuation.

Les cibles prioritaires du maître d’ouvrage citées ci-dessus ne sont pas limitatives. Le concepteur pourra également proposer des performances concernant d’autres cibles, par exemple le recours à des labels ou éco certifications pour les matières premières telles que le bois.

### Chantier à faible nuisance

##### Sécurité des riverains et du personnel

Les prescriptions relatives à la sécurité sur la voie publique relèvent des textes en vigueur et seront strictement appliquées.

La délimitation et la sécurisation des zones de chantier seront particulièrement étudiées.

Le maître d’œuvre devra veiller à ce que dès le début des travaux, un plan général d’organisation de chantier avec implantation de la base vie et des circulations et accès soit établi et remis au maître de l’ouvrage pour accord.

Le positionnement des accès de chantier sera choisi pour perturber le moins possible la circulation.

##### Bruit

Les nuisances sonores seront prises en compte et il sera recherché des solutions et une organisation qui réduise le bruit de chantier.

Les engins de chantier devront être en bon état et des mesures d'insonorisation seront prises pour que leur utilisation ne génère pas de nuisance.

##### Poussières et boues

En période sèche, les travaux dégageant de la poussière devront être précédés d'un arrosage superficiel des surfaces concernées.

Les maîtres d’œuvre devront veiller particulièrement à la nécessité de conserver en parfait état de propreté les voies publiques situées à proximité du chantier. Pour ce faire, toutes dispositions utiles au nettoyage des pneus des camions et des voiries devront être imposées.

##### Réseaux

Les réseaux existants sur le terrain et situés au droit ou à proximité immédiate des ouvrages à réaliser devront être repérés et détournés.

Toutes les dispositions devront être prises afin que les coupures éventuelles d’amenée d’énergies ou les évacuations gênent le moins possible les usagers.

##### Gestion des déchets de chantier

Le traitement de cette cible Il concerne :

- la sécurité des riverains et des personnels,

- le bruit,

- les poussières et les boues,

- la perturbation des trafics dans les zones environnantes,

- les rejets ou déchets.

Cet enjeu est d’autant plus prioritaire quand le chantier se déroule en site occupé ou/et au cœur d’une zone fortement urbanisée.

Conformément à la loi du 13 juillet 1992, l’élimination des déchets est de la responsabilité du producteur ou du détenteur qui doit justifier la destination finale de ses déchets et leur mode d’élimination.

Il est rappelé qu’aucun matériau ne pourra être brûlé sur le site et que le tri des déchets doit être effectué sur le site.

Concernant les déchets issus d’une éventuelle déconstruction, le maître d’œuvre se référera au premier chapitre des exigences détaillées.

##### Protection contre les intrusions

Une surveillance du chantier devra être organisée nuit et jour, y compris les week-ends et jours fériés (risques de squat). La clôture du chantier devra être conçue pour dissuader et limiter les intrusions.

Une attention particulière sera portée à la possibilité d'accès aux bâtiments situés dans l'emprise du chantier ou limitrophes, notamment en étage par les échafaudages.

##### Chantier en site occupé

Lorsque le site reste en activité durant les travaux, le maître d’ouvrage attache une importance particulière à la maîtrise des nuisances.

Une coordination précise devra être conduite afin d’étudier et de mettre en place les dispositions provisoires les mieux adaptées au maintien du fonctionnement des parties conservées durant les travaux.

La réflexion portera entre autres sur :

- les circulations et constructions environnantes,

- les dévoiements éventuels des réseaux existants,

- les possibilités d’accès aux services restant en activité,

- les accords à obtenir avant d’entreprendre les travaux,

- les dispositions provisoires les mieux adaptées au maintien du fonctionnement des parties conservées ou restant en activité durant les travaux,

- la limitation des trafics lourds afin de réduire les nuisances, notamment pour les bâtiments les plus proches.

### Entretien et maintenance

##### Choix des solutions techniques et des matériaux

Le maître d’œuvre aura à préciser dans son offre ses choix en matière de matériaux, de techniques de construction et de prestations de second-œuvre et à les justifier au regard de leur  impact sur l’environnement.

Les prestations retenues par le maître d’œuvre répondront aux objectifs suivants, qui seront pris en considération dans le jugement des projets :

- fiabilité et simplicité des solutions techniques,

- grande sobriété, robustesse et fiabilité des matériaux et équipements employés,

- prestations traitées anti-vandalisme,

- facilité d'entretien, de maintenance et d’exploitation.

##### Dispositions particulières

Les parties de façades exposées comporteront un revêtement anti-graffitis, permettant un nettoyage aisé et répétitif.

L'irrigation en énergie et en fluides des différentes zones sera tramée et modulaire. Elle permettra l'exécution facile des travaux de maintenance et d’adaptation.

Des armoires ou locaux techniques spécifiques seront prévus pour les courants forts et faibles (répartiteurs ou sous-répartiteurs).

La maintenance et l'entretien courant des bâtiments ne devront imposer au personnel qu'un minimum de sujétions et devront être rendus aisés par des mesures permettant :

- la bonne accessibilité des organes techniques,

- l'isolement des éléments susceptibles d'être changés (vannes de sectionnement, repérages des circuits),

- la démontabilité des éléments le nécessitant (luminaires, faux plafonds,…),

- le repérage aisé des différents composants du bâtiment,

- la normalisation, qui garantit un niveau de qualité et la possibilité de trouver des pièces de rechange,

- la mise en œuvre de matériels et équipements courants tenus en stock.

D’une manière générale, les surfaces à nettoyer seront limitées au minimum. Dans tous les cas, des mesures d’accompagnement seront nécessaires:

- essuie-pieds dans les espaces en contact avec l’extérieur,

- minimisation de matériaux et équipements susceptibles de retenir la poussière,

- revêtements robustes et permettant systématiquement le lessivage (notamment dans le cas des sols et des parois),

- protection des parties basses des murs,

- répartition des points de lavage.

##### Dossier de fin d’opération (dossier des ouvrages exécutés et dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage)

Le maître d'œuvre remettra au maître d'ouvrage les plans d'exécution, les documents techniques et les modes d’emploi afin de constituer un dossier technique utilisable facilement.

Ce document sera complété par un guide de maintenance courante avec une liste cohérente des produits d’entretien adaptés et compatibles avec les matériaux installés.

### Confort acoustique

##### Réglementation de référence

En l'absence de seuils et d'exigences techniques normatives ou réglementaires spécifiques et applicables à la typologie des entités de ce programme, en dehors de celles du Code du travail, le maître d'œuvre retiendra par analogie les valeurs définies pour les locaux d’enseignement en matière de :

- isolement aux bruits aériens,

- isolement aux bruits d’impact,

- isolement aux bruits d’équipements,

- isolement aux bruits extérieurs,

- durée de réverbération

Dans le cas d'une réhabilitation, le maître d'œuvre s'efforcera de respecter ces seuils et valeurs. En cas de difficultés, il en avertira le maître de l'ouvrage par écrit.

##### Exigences particulières

Pour cette cible H.Q.E. importante, le  maître d'œuvre s’appliquera à :

- tenir compte de l’acoustique au niveau du plan masse et de la disposition des locaux,

- prévoir éventuellement des écrans naturels ou artificiels,

- renforcer en cas de besoin l’isolation acoustique des parois opaques  et vitrées,

- choisir des entrées d’air acoustiques ou installer une ventilation double flux lorsque le site est bruyant,

- limiter les phénomènes de réverbération (intelligibilité de la parole) dans les locaux,

- contrôler le niveau de pression acoustique des équipements et de leur mise en œuvre.

Le maître d’œuvre devra en phase APD fournir une note de calcul acoustique au maître de l’ouvrage explicitant les performances du projet en matière de :

- isolement aux bruits aériens,

- isolement aux bruits d’impact,

- isolement aux bruits d’équipements,

- isolement aux bruits extérieurs,

- durée de réverbération

##### Valeurs et seuils à respecter

Le tableau qui suit a été établi en s'inspirant de l'arrêté du 25 avril 2003 applicable aux établissements d’enseignement. Le type des locaux mentionnés correspond au programme des besoins.

1) isolement entre locaux : DnT,A (valeurs en dB)

(valeurs données pour T0 = 0,5 s à toutes les fréquences)

| Local d’émission -> | Administration Bureaux | Cuisine-repas Sanitaires Réunion | Cage d’escalier | Circulation horizontale Vestiaires fermés | Atelier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-Local de réception |  |  |  |  |  |
| Administration Bureaux Salle de réunion | 43 (1) | 53 | 43 | 30 | 55 |

(1) un isolement de 40 dB est admis s’il y a une ou plusieurs portes de communication

2) Bruits d’impact et d’équipements

La constitution des parois horizontales, y compris revêtements de sols, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L’n,Tw  du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés ne dépasse pas 60dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisés sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré.

Soit pour les bruits d’impact :	L’n,Tw < 60 dB dans le cas général

L’n,Tw < 45 dB si émission dans un local bruyant ou salle de sport

Pour les équipements internes :	Lp < 33 dBA si fonctionnement permanent

Lp < 38 dBA si fonctionnement intermittent

3) Isolement par rapport aux bruits extérieurs :

La valeur de l'isolation standardisée pondéré, DnT, A, tr est le même que celle imposée aux bâtiments d'habitation.

4) Durée de réverbération

Pour l'ensemble des locaux, le temps de réverbération devra être compris entre 0,4 < Tr < 0,8 s  dans les octaves centrées sur 500 – 1000 – 2000 Hz

## Orientation des batiments et des locaux

Tous les locaux occupés en permanence devront impérativement bénéficier de lumière naturelle. Sur les façades exposées au soleil, les locaux donnant sur l’extérieur bénéficieront d'un contrôle de la lumière naturelle par store ou tout autre dispositif afin de faciliter le travail sur informatique.

L’utilisation de la lumière naturelle sera privilégiée pour le confort visuel qu’elle procure aux utilisateurs (rendement lumineux, rendu des couleurs), pour les aspects psychologiques et physiologiques ainsi que pour des raisons d’économies énergétiques.

Les salles de réunions pourront être implantées dans des zones aveugles à défaut de pouvoir être éclairées naturellement.

Les dépôts et archives seront aveugles.

Le maître d’œuvre devra être attentif à l’orientation générale des bâtiments, en particulier par rapport aux vents dominants.

Il devra également être vigilant dans l’utilisation de grandes parois vitrées, sources potentielles d’inconfort : chaleur, froid, éblouissement, difficultés d’entretien, nécessité d’occultation, etc.

## Flexibilité

Des évolutions et adaptations en vue d’intégrer de nouveaux usages devront être envisageables à moindres frais grâce à la flexibilité des espaces. Cette flexibilité devra permettre l’intégration aisée de nouveaux équipements et technologies sans pour autant être contraint de reconsidérer et modifier profondément le bâtiment.

Dans ce but, les structures des bâtiments seront conçues selon une trame régulière facilitant les implantations de locaux de surfaces différentes.

Les plans architectes feront apparaître distinctement les éléments de structure, poteaux, voiles, maçonnerie afin d'apprécier l'adaptabilité des locaux. La localisation de points porteurs libérera au maximum les espaces afin d’en permettre une large souplesse d’aménagement.

Les gaines techniques, les chemins de câbles, les distributions terminales et les armoires de distribution générale seront surdimensionnés au minimum de 30 % dans toutes les parties des entités, afin de recevoir toute augmentation éventuelle de puissance ou de réseaux.

## Accessibilité des personnes handicapées

Conformément à la réglementation, toutes les dispositions architecturales et les aménagements devront être adaptés, afin que les locaux soient accessibles aux personnes handicapées.

Ces dispositions concernent non seulement l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, mais également aux personnes handicapées au sens de la loi 2005-102 du 11 février 2005.

## Sécurité incendie

Les directions départementales et régionales sont considérées comme des établissements recevant des travailleurs (ERT). Ces directions relèvent également des dispositions réglementaires du code du travail.

Le maître d'œuvre prendra contact avec les représentants de la commission de sécurité afin de valider le classement de l'ensemble du programme pour définir les dispositions à adopter en matière de sécurité incendie (extincteurs, RIA ou bornes incendie)

Le maître d'œuvre veillera à concevoir un projet permettant en cas de sinistre :

- l’évacuation rapide de la totalité des usagers dans les conditions de sécurité maximale,

- l’accès de l’extérieur et l’intervention des services de sécurité et de lutte contre l’incendie,

- la limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments,

- la réduction des pertes en biens, pertes directes par l'action du feu et pertes indirectes liées au sinistre.

## Sûreté des personnes

Les dispositions des lieux, les techniques de construction, les matériaux et équipements utilisés devront être conçus pour éviter tout préjudice corporel aux utilisateurs.

Les ouvrages de gros œuvre situés dans les circulations ne devront pas comporter d’angles vifs, ni de parties saillantes.

## Sûreté - intrusion

Pour des raisons de sécurité liées à la présence de matériels coûteux et de dossiers confidentiels les locaux seront conçus et équipés de manière à minimiser les risques de vandalisme notamment pour ce qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment.

Les systèmes de protection seront simples, efficaces et d’entretien facile. Ils seront de deux natures complémentaires :

##### Dispositifs de nature passive :

- enceinte extérieure grillagée en fonction du foncier et au minimum autour du parking

- entrée unique sur le site équipé de portail fermant à clé

- une entrée unique dans le bâtiment

- fenêtres en rez-de-chaussée équipées de volets roulants, avec vitrages retardateurs d'effraction et/ou barreaudage.

##### Dispositifs de nature active :

- serrure de sécurité sur organigramme ou lecteur de badges individuels

- interphone à l'entrée du site et à l'accès du bâtiment relié au bureau du secrétariat / accueil.

## Coût global

L'attention du maître d'œuvre est attirée sur l'importance que le maître d'ouvrage accorde à la notion de coût global de l’opération. Le maître d’œuvre devra prendre en compte le coût d’investissement mais également le coût d’exploitation et de maintenance.

Le projet devra être conçu en tenant compte de la vie future de l’ouvrage. Pour cela, il devra présenter des caractéristiques lui permettant d’être :

- adapté aux conditions d’utilisation,

- cohérent à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles,

- capable de maintenir dans le temps le même niveau de qualité,

- évolutif afin de pouvoir s'adapter sans lourdes contraintes.

D’une manière générale, la conception des locaux devra permettre d’assurer un bon niveau d’économie en termes de fonctionnement, d’entretien et de maintenance. Le concepteur sera donc particulièrement vigilant à l’égard des aspects suivants:

- maîtrise des consommations en énergie,

- maîtrise des dispositifs d'éclairage,

- coût de la conduite et du contrôle des équipements,

- coût des opérations de maintenance,

- coût des contrats d’exploitation et d’entretien,

- coût des opérations importantes liées au gros entretien.

Il sera notamment exigé en phase APD une note de calcul indiquant les consommations annuelles prévisibles pour tous les fluides et les énergies. En particulier les valeurs de l'Ubat seront fournies.

## Opérations Outre-mer

Le cadre réglementaire et législatif des départements, territoires et collectivités d’outre-mer peut être différent de celui de la métropole. Le maître d’œuvre se référera si besoin est aux dispositions locales.

### Prise en compte de l’environnement physique

Les départements et territoires d’outre-mer sont en majorité en zone subtropicale et présentent souvent des conditions physiques contraignantes pour les bâtiments :

- excès de chaleur et d’humidité, qui favorise la prolifération des champignons (moisissures), des insectes et des rongeurs ;

- cyclones, inondations, raz-de-marée ;

- séismes, éruptions volcaniques.

Les maîtres d’œuvre veilleront à ce que les bâtiments tiennent compte des caractéristiques propres à la région, dont les plus communes figurent ci-dessous à titre indicatif.

##### Conception générale des bâtiments

Les contraintes climatiques et les modes de vie peuvent amener à des choix spécifiques dans le choix de l’emplacement et la conception du bâtiment.

- Dans le choix du terrain, on tiendra compte des dangers ou des risques d’insalubrité spécifiques, en complément des risques généraux cités dans le programme fonctionnel : raz-de-marée ou fortes tempêtes à proximité de la mer, glissements de terrain ou éboulements, termites, ...

- On situera le plus possible les bâtiments dans des zones abritées des vents chargés d’humidité et de sel, et on orientera les façades de façon à les protéger de ces vents.

- On choisira les procédés de construction assurant la meilleure protection contre la pluie et l’humidité du sol, ainsi que la meilleure circulation d’air.

- On évitera dans la construction les matériaux conducteurs de la chaleur ou susceptibles d’être endommagés par l’humidité, les champignons ou les insectes.

- On assurera au mieux la protection contre l’excès de rayonnement solaire.

- La protection contre les termites, les séismes et les cyclones, fera l’objet, en tant que de besoin, de dispositions spéciales.

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et l’isolation thermique du bâtiment.

##### Climatisation, ventilation

La conception des bâtiments sera adaptée aux exigences climatiques locales. Une réflexion particulière devra être menée pour l’isolation thermique des murs et de la toiture.

Le maître d’œuvre devra privilégier, dans la mesure du possible, des systèmes simples tels que :

- une aération continue au moyen de fenêtres bien protégées contre la pluie et l’ensoleillement, et/ou de bouches d’aération judicieusement disposées,

- un minimum de filtrage de l’air au moyen de treillis métalliques ou composés de fils textiles synthétiques.

- Le système proposé devra être fiable, à haut rendement énergétique, facile à installer et à modifier en cas de réaménagement de locaux.

##### Champignons, bactéries et insectes

Les champignons prolifèrent au-dessus d’une température de 22°C et d’une humidité relative supérieure à 65%, avec une prédilection pour les lieux sombres et peu aérés ; les insectes affectionnent les lieux humides, chauds et obscurs.

Les termites, particulièrement dangereux en outre-mer, vivent dans le sol, dans le bois, partout où la chaleur, l’obscurité et la stagnation de l’air se trouvent associées à la présence d’un matériau cellulosique susceptible de leur servir de nourriture.

##### Matériaux et procédés de construction

Les quelques indications qui suivent n’ont pour but que d’attirer l’attention des maîtres d’œuvre sur quelques points essentiels propres aux pays tropicaux, étant bien entendu que, d’une façon générale, tous les matériaux de construction seront choisis en fonction de la protection contre les dangers climatiques et telluriques locaux.

Les murs et les toitures doivent être conçus pour une isolation thermique et hygrométrique maximales ; on choisira donc des matériaux et revêtements thermo-isolants et hydrofuges.

Les toitures seront spécialement étudiées pour résister aux vents violents (cyclones) et aux pluies tropicales ; les éléments de couverture (ardoises, plaques fibro-ciment, aluminium) seront fortement accrochés. Les toitures plates (terrasses) sont déconseillées en raison des risques d’infiltration en cas de fortes pluies.

Pour protéger le bâtiment, contre les pluies et le soleil, les toits débordants formant auvent sont traditionnels en pays tropicaux, avec des balcons ou galeries faisant écran en avant des façades vitrées.

Les ouvertures (portes et fenêtres) doivent être protégées contre l’impact solaire et contre les cyclones ; on pourra recourir à la galerie, ou balcon extérieur, à condition que la sûreté soit garantie. Des volets ou persiennes solides sont indispensables.

Une excellente protection thermique est assurée par une double toiture avec vide d’air intermédiaire ; il faut toutefois veiller à ce que cette solution ne soit pas mise en œuvre au détriment de la solidité d’ensemble, notamment en cas de cyclone. A défaut, une couche isolante sous la toiture est au moins recommandée. Cet espace sera rendu inaccessible aux animaux (chauve-souris, oiseaux, rongeurs).

##### Exigences de maintenance

Tous les équipements de second-œuvre et de sécurité nécessitant un entretien permanent ou une maintenance régulière devront tenir compte des disponibilités locales en matière d’approvisionnement et des capacités de maintenance des entreprises et fournisseurs locaux.

# Exigences techniques détaillées

## Travaux préparatoires

### Déconstruction

Les démolitions éventuelles des structures devront se dérouler avec toutes les mesures de sécurité nécessaires pour les usagers et les riverains. Toutes ces opérations devront être conduites de manière à ne pas endommager les ouvrages conservés et mitoyens.

Le maître d’œuvre s’assurera de la parfaite méthodologie des démolitions des parties de bâtiments non récupérables pour le présent programme. Les évacuations des déblais devront être effectuées dans le type de décharge adaptée aux matériaux concernés.

Les démontages soignés des aménagements intérieurs et des installations techniques qui  ne seront pas gardés (radiateurs, chaudières, robinetterie, …) devront être réalisés après sectionnement et isolement de tous les réseaux d’énergie.

### Désamiantage

Dans le cas d’une réhabilitation, le maître d’œuvre se réfèrera au rapport d’investigation spécifique, mené par le maître de l’ouvrage avant réalisation des travaux. Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante figure dans le dossier de site.

Le retrait de tous les matériaux amiantés devra respecter les règles définies par les règlements en vigueur. Ce retrait concerne le déflocage, le décalorifugeage, les matériaux avec amiante révélée après analyse.

Le coût du désamiantage fait partie du budget.

### Retrait du plomb

Dans le cas d’une réhabilitation, le maître d’œuvre se réfèrera au rapport d’investigation spécifique qui a été mené par le maître de l’ouvrage avant réalisation des travaux. Le rapport de repérage de la présence du plomb figure dans le dossier de site.

Le retrait des matériaux contenant du plomb respectera les règles définies par les règlements en vigueur.

Le coût du retrait du plomb fait partie du budget.

## Gros-œuvre

### Fondations - infrastructures

Le maître d'œuvre devra se référer à l'étude de faisabilité géotechnique incluse dans le dossier de site. Le maître d’œuvre prendra en compte les résultats de cette étude pour le pré dimensionnement des fondations.

Dès validation du projet, de son implantation de son volume, le maître d'œuvre communiquera au maître de l’ouvrage les besoins en matière de reconnaissance géotechnique afin que ce dernier fasse procéder à des investigations complémentaires.

Les dispositifs et systèmes constructifs seront tels qu’ils interdisent toute propagation d’humidité du sol dans les murs et protégeront les locaux contre les remontées d’infiltrations et d’humidité.

Si nécessaire, les dallages seront construits avec sous-couche drainante et système de drains, permettant une utilisation permanente des locaux.

### Charges d’exploitation

Les calculs de structure seront conduits en appliquant la norme NF P 06-001 homologuée en juin 1986 qui s’applique aux bâtiments publics et privés :

- hall et circulations générales : 	400 daN/m2

- bureaux individuels, réunions, cafétéria : 	250 daN/m2

- bureaux : 	250 daN/m2

- salles avec assistance debout : 	400 daN/m2

- salles de réunions, salles polyvalentes, bibliothèques : 	400 daN/m2

- vestiaires – sanitaires : 	150 daN/m2

- locaux de réserves, dépôts ou stockage : 	350 à 600 daN/m2

Cette norme définit les niveaux de charges nominales, hors charges linéiques relatives aux cloisons.

Pour les locaux techniques et les archives le maître d'œuvre déterminera la surcharge en fonction des équipements.

Dans le cas d'une réhabilitation, le maître d'œuvre vérifiera que l’état de charge général des constructions réhabilitées reste compatible avec les fondations existantes. Il devra vérifier également, la résistance des structures et des planchers existants et réhabilités vis-à-vis des normes en vigueur et notamment leur résistance à chaud.

### Hauteurs libres de locaux

La hauteur libre sous tout obstacle de génie civil (poutres et dalles) et sous tout équipement technique (gaines, chemins de câbles, réseaux de fluides) dans les  locaux ne devra pas être inférieure à 2,40m minimum.

Cette hauteur pourra être localement réduite dans les circulations ou les sanitaires.

Les grands locaux, tels que le hall d’accueil et salles de réunion pourront avantageusement offrir des hauteurs libres supérieures afin de mettre en valeur des espaces.

Pour les ateliers, cette hauteur devra être de l'ordre de 2,80m.

Un plénum de bonnes dimensions entre le faux plafond et la dalle devra être réservé pour le passage des installations de ventilation et des autres fluides.

### Gaines techniques

La distribution des fluides vers les étages et les évacuations sera rassemblée dans des gaines visitables, distinctes et largement dimensionnées afin de permettre une intervention sur une canalisation sans gêne pour les autres canalisations.

La continuité des degrés coupe feu et des coupures acoustiques sera assurée au droit des trémies.

### Descentes des eaux pluviales, chéneaux

Le nombre et les sections des descentes d'eau seront augmentés plutôt que limitées aux minima admissibles.

Il sera prévu, dans la mesure du possible des tuyaux de descente à l'extérieur des bâtiments réduisant ainsi les risques de fuites en gaine et les nuisances acoustiques.

La partie accessible des descentes d'eau sera protégée par dauphins en fonte sur une hauteur d'au moins 2 m.

## Façades

Toutes les solutions techniques sont admises pour façades et pignons sous réserve de :

- résister aux chocs et frottements courants,

- être facilement nettoyables,

- être garanti 10 ans au niveau des revêtements,

- éléments au RDC et au 1er étage non démontables de l'extérieur.

Le traitement des façades devra être conçu pour :

- homogénéiser le niveau d’éclairement dans les locaux

- dispenser un bon niveau d’éclairement permettant une autonomie d’éclairage naturel

- contrôler l’ensoleillement estival pour éviter les surchauffes.

Les revêtements de façade seront étanches et auto-lavables, et présenteront une résistance au temps suffisante pour garantir un aspect satisfaisant (homogénéité des matériaux, aspect architectural) sans ravalement pendant 10 ans.

En cas d’utilisation de matériaux poreux (bétons, enduits…), un vernis réticulé anti-graffiti sera appliqué sur toutes les parties de façades accessibles. Il formera une barrière entre le support et les agressions extérieures. Il permettra de résister aux nuisances liées aux graffitis et à l'affichage sauvage. Le revêtement résistera aux agressions de la pollution urbaine.

Toute disposition nécessitant de faire appel à des appareillages spécifiques (nacelles) pour l'entretien des surfaces vitrées sera à éviter.

Dans le cas où le maître d'œuvre envisagerait la mise en place de murs rideaux, un certificat d'essai par un organisme agréé serait à fournir (étanchéité eau et air). Toutefois, l'utilisation de murs-rideaux devra rester localisée.

Une platine d'accrochage des drapeaux sera à prévoir en façade.

Pour répondre aux exigences de BBC, le MO est favorable à une isolation par l'extérieur.

Pour les réhabilitations ou rénovations, il est demandé au maître d'œuvre de remédier aux désordres existants en façades : fissures, cloquages, affleurements des aciers, corniches et bandeaux abîmés, etc.

### Vitrages

L’épaisseur des vitrages sera adaptée aux exigences du classement acoustique et thermique des façades.

Le traitement des vitrages et le type de protection solaire devront favoriser le confort d’hiver et le confort d’été.

Les vitrages peu émissifs sont fortement souhaités.

Les vitrages retardateurs d'intrusion sont imposés pour l’ensemble du rez-de-chaussée.

Les éclairages zénithaux, quelle que soit leur hauteur, devront être facilement nettoyables sur leurs deux faces.

### Menuiseries extérieures - châssis

Les ouvrants et leurs dispositifs de manœuvre seront particulièrement robustes et simples d’emploi, ne se déformant pas. Ils ne comporteront pas de mécanismes complexes, comme l’oscillo-battant. Les châssis seront pourvus de système évitant les ponts thermiques.

Les menuiseries devront être conçues pour limiter les contraintes de maintenance et d’entretien par l’utilisation de matériaux inaltérables et faciliter le nettoyage des vitres depuis l’intérieur des bâtiments en assurant la sécurité des personnels.

### Stores et pare-soleils

Les surfaces vitrées et exposées au rayonnement solaire seront toutes pourvues de protections solaires fixes (type brise soleil) ou mobiles (volets roulants) anti-éblouissement afin de permettre le travail sur écran informatique. Le bois sera évité.

Les brises soleil extérieurs ne devront pas créer de nuisance sonore avec les agents atmosphériques, en particulier avec le vent. Ils seront solides et faciles d’entretien.

Aux niveaux accessibles de l'extérieur, les volets roulants seront à manœuvre électrique regroupée. Ils seront verrouillables en position fermée et à lames double peau.

Les stores de toile extérieurs ne seront pas admis.

## Toiture et étanchéité

Le concepteur prévoira le système d'étanchéité ou le principe de couverture le mieux adapté au projet, facile d'entretien et devant être garantis au minimum 10 ans.

Les toitures en pente à géométrie complexe seront évitées au profit de volumes simples limitant les noues.

Le ou les systèmes devront :

- être particulièrement adaptés à la zone climatique,

- permettre un entretien facile et sans danger (nettoyage des feuilles par exemple),

- résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation,

- durer 10 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien,

S'il existe des équipements techniques en toiture, des zones circulables seront créées autour de ces équipements et un accès aisé sera prévu. La conception des toitures et des étanchéités sera fiable et dans tous les cas l’accessibilité par le personnel d’entretien sera possible sans nécessiter de matériel particulier, hormis un équipement individuel de sécurité.

Les couvertures ne devront pas transmettre aux utilisateurs des niveaux inférieurs les nuisances acoustiques liées à la météorologie (pluie, grêle, vent…) et au matériel tournant installé en toiture (vibrations, ronflement…).

Dans le cas de systèmes d'éclairages zénithaux, des dispositions architecturales spécifiques permettront l'accès à ces ouvrages pour les opérations de nettoyage des vitres et l'entretien des parties mécaniques extérieures et intérieures. La sécurité antieffraction et la sûreté (risque de chute) seront soigneusement traitées.

Les concepteurs sont tenus de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter toute surchauffe des lieux par effet de serre dans le cas de réalisation de verrières. De même, les effets de condensation en sous-face devront être totalement éliminés.

## Menuiseries interieures

### Portes intérieures

Toutes les portes présenteront des dimensions conformes aux normes handicapées.

Elles auront un degré pare-flamme ou coupe-feu adapté aux exigences de la réglementation incendie de l'entité considérée.

Les portes coupe-feu à double battant seront équipées d’un système de maintien en position ouverte avec ventouse électromécanique asservie à la détection de fumée.

Les portes seront équipées de quatre paumelles renforcées dont deux en partie haute.

### Aménagements menuisés

Ces aménagements comprennent :

- les plinthes dans les locaux à revêtement souple,

- les tableaux d’affichage,

- les placards de rangement fixe,

- les gaines techniques et encoffrements des canalisations

Ces éléments sont en bois dur, ou en panneaux de particules non-feu ou faiblement inflammables.

Les plinthes droites (10 cm de haut) disposées à la périphérie des locaux revêtus de sols souples et les crémaillères disposées dans les escaliers seront en bois.

Il sera prévu des espaces d'affichage.

Des placards intégrés ainsi que des vestiaires fermant à clef seront prévus dans certains locaux signalés dans les fiches d’espace.

Ils seront à portes coulissantes et aménagés avec des étagères en stratifié fixées sur crémaillère. Un système de fermeture à clé sera mis en place.

Toutes les faces des gaines techniques sont fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux démontables. Les gaines techniques seront pourvues de portes de visite à fermeture.

Les canalisations E.U. et E.P. traversant un local sont dissimulées par un coffre de bois démontable toute hauteur et isolé du bruit.

## Serrurerie et metallerie

### Serrurerie

Toutes les portes extérieures et intérieures, en dehors de celles des sanitaires, seront pourvues d’une serrure à cylindre européen interchangeable avec combinaison sur organigramme à plusieurs niveaux, à définir avec le maître de l'ouvrage.

Ces fermetures seront du type haute sécurité à clé non reproductible.

Selon les cas, les portes d’accès au bâtiment pourront être équipées de lecteur de badges ou de digicodes en plus de l’ouverture à clé.

Les dispositifs de condamnation des portes des locaux sanitaires devront permettre une décondamnation rapide depuis l’extérieur du local.

Tous les équipements de portes devront être de bonne qualité et robustes. Ils devront pouvoir résister à un usage intensif. Les quincailleries devront porter un label de qualité S.N.F.Q. Il sera installé des butoirs.

### Métallerie

Selon les besoins, une boîte aux lettres extérieure devra être installée.

Le maître d’œuvre prévoira tous les ouvrages de serrurerie nécessaires à la bonne finition des ouvrages : rampes, garde-corps, mains courantes, barreaudage antieffraction, grilles, gratte-pieds, quincailleries diverses, ainsi que les portes métalliques de locaux techniques.

Les ouvrages extérieurs recevront une protection anticorrosion renforcée.

## Cloisonnement et doublage

### Cloisonnement

Le maître d'œuvre respectera les exigences de résistance au feu de parois, telles que spécifiées dans les règlements de sécurité, et les exigences acoustiques.

Le maître d'œuvre prévoira également le doublage thermique des murs extérieurs des bâtiments neufs et réhabilités.

Dans la mesure du possible, les cloisons entre espaces pouvant être reconfigurées seront indépendantes des réseaux de distribution électrique et des fluides.

Le système de fixation des cloisons sur les parties de façades ne doit pas entraîner de dégradation d’aspect en cas de dépose.

Dans les locaux fermés, les ponts phoniques seront soigneusement traités, par barrière acoustique, en particulier au droit des faux plafonds.

Ces cloisons devront pouvoir supporter les éléments suspendus ou fixés (étagères et rayonnages, panneaux, tableaux, appareils sanitaires…) et devront être facilement nettoyables et résistantes aux éraflures.

La construction des nouvelles cloisons ou le remplacement des anciennes cloisons se fera avec des cloisons constituées de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique (lisse haute et basses, montants verticaux, entretoises et raidisseurs) associés à une laine minérale afin de permettre l'isolation acoustique.

Dans les locaux à usage sollicité, tels que les halls et les circulations, les plaques employées auront une dureté superficielle renforcée par la densification du plâtre en vue d’éliminer la résistance aux chocs de corps durs. En particulier, tous les angles saillants seront protégés par une cornière.

Dans les locaux dits humides recevant un point d’eau et les sanitaires, les plaques employées bénéficieront de deux parements hydrofugés posés sur semelle étanche.

Des cloisons avec allège pleine et partie haute vitrée avec double vitrage systématiquement feuilleté, et store aluminium à lames orientables horizontales, seront mis en place entre certains locaux conformément aux indications des fiches d’espace.

### Doublages

Le maître d'œuvre prévoira le doublage thermique des murs extérieurs :

- pour les doublages intérieurs, il sera fait usage de plaques haute dureté

- pour les doublages thermiques réalisés en extérieur, les éléments employés devront résister aux sollicitations mécaniques en particulier au rez-de-chaussée.

## Plafonds

Dans tous les locaux le nécessitant, soit par leur spécificité, soit par la présence de fluides ou de chemins de câbles, soit pour des raisons de correction acoustique, il sera prévu des faux plafonds facilement démontables en particulier au droit des organes techniques et interchangeables.

Ceci sera le cas en particulier pour les bureaux, les circulations et les salles de réunions.

Les plafonds seront hydrofuges dans les locaux sanitaires.

Une coordination sera effectuée entre la modulation des éléments de faux plafonds et le tramage général (structures, cloisonnements, appareils d’éclairage, éléments de ventilation…). Les plans de calepinage seront validés par le maître d'œuvre.

Toutes les sujétions, telles que rives latérales, bandeaux en retombée, profils de raccordement et joints coupe-feu, seront prévues.

Dans les locaux non pourvus de faux plafonds, il sera prévu un enduit plâtre revêtu de peinture.

## Revêtement des sols

Les revêtements de sols respecteront le classement NF UPEC, les performances acoustiques et le classement au feu exigés par les réglementations en vigueur.

Les revêtements de sols devront correspondre à l’activité de chaque local pour assurer leur bonne durabilité et leur facilité d’entretien régulier. Toutefois, afin de faciliter la maintenance des locaux, le maître d'œuvre s’efforcera de limiter au maximum la diversité des revêtements.

Les performances attendues pour chaque revêtement de sol sont précisées dans les fiches d’espace.

Le maître d'œuvre prévoira également :

- les nez de marches antidérapants dans les escaliers,

- les siphons de sol dans les sanitaires et les locaux techniques,

- les tapis d’entrée dans les halls, montés sur ossature métallique.

Dans les zones à réhabiliter, le remplacement des revêtements de sol sera à envisager, selon l'ancienneté des revêtements et des traces inhérentes à la démolition du cloisonnement existant. Un ragréage très sérieux devra être effectué pour s'affranchir des différences d'altitude entre anciens locaux.

## Revêtements muraux

Les revêtements muraux participeront pleinement à l’ambiance des locaux grâce à l’utilisation judicieuse des matériaux, des textures et des couleurs.

Les revêtements muraux seront appropriés à la destination des locaux et leur performance attendue est précisée dans les fiches d’espace.

Les revêtements devront être particulièrement résistants aux chocs et éraflures.

Les murs des locaux techniques recevront une projection de peinture.

Les sanitaires recevront une faïence murale toute hauteur sur toute leur périphérie et seront équipés de plinthe à gorge.

## Signalétique

La signalisation comprend :

- l’orientation dans les bâtiments (hall, circulations, paliers, …)

- le repérage et l’identification de chaque local

- le repérage et l’identification des locaux techniques

- la signalisation liée à la sécurité et à l’évacuation

- la signalisation extérieure

- l'orientation dans les aires de stationnement.

La signalétique devra prendre en compte les personnes handicapées (malvoyants, malentendants et autres). Sonorisation des appareils élévateurs, écriture braille et autres appareillages seront prévus.

Tous ces éléments seront intégrés dans une réflexion globale esthétique et fonctionnelle afin de faciliter l’orientation et le repérage des espaces et des différents services et fonctions.

## Chauffage – ventilation - raffraichissement

### Préalable

L’objectif en matière de thermique portera sur la nécessité de garantir le confort de l’ensemble des usagers ainsi que la conservation du bâtiment et de ses équipements dans les meilleures conditions d’économie globale en termes d’investissement et d’exploitation.

Cet objectif sera assuré notamment par :

- un système de chauffage efficace,

- une bonne inertie thermique,

- une architecture bien adaptée aux conditions climatiques,

- une bonne isolation thermique, notamment au niveau des façades,

- la protection contre l’ensoleillement.

### Architecture et thermique

Le maître d'œuvre devra proposer un traitement architectural des existants et des parties créées qui favorise au maximum les apports gratuits solaires lors des périodes froides et de la protection contre ces mêmes apports durant les périodes estivales.

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et l’isolation thermique du bâtiment.

### Réglementation thermique

Outre le fait que les bâtiments neufs devront obtenir les performances des bâtiments basse consommation (BBC) et que les bâtiments réhabilités devront tendre à obtenir ces mêmes performances, le maître d'œuvre devra prendre comme référence, tant pour les bâtiments neufs que les réhabilitations, les prescriptions des textes suivants applicables aux bâtiments nouveaux :

- textes législatifs liés à la réglementation thermique ;

- textes relatifs aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et aux méthodes de calcul: Th-c, Th-e, Th-bat.

### Conditions thermiques

##### Conditions extérieures

Les calculs prendront pour base les valeurs climatiques du département concerné par l’opération.

##### Conditions intérieures

La température intérieure en hiver sera de :

- 19° C pour les bureaux et salles de réunion

- 16° C pour les sanitaires

- 16° C pour les ateliers

Les conditions climatiques à assurer tout au long de l’année dans le local destiné à accueillir les équipements informatiques sont les suivantes :

- température : entre 10 et 20°C

- humidité : entre 45 % et 70 %

La conception générale du bâtiment devra limiter au maximum le recours au rafraîchissement. Les bureaux ne seront pas rafraîchis.

La climatisation est proscrite.

Les solutions passives seront privilégiées (isolation par l’extérieur, plantation d’arbres à feuilles caduques, ventilation par puits provençal etc.)

### Choix énergétique

Dans son offre, le maître d'œuvre devra justifier ses choix techniques pour le système de production et de distribution, de chauffage, de rafraîchissement et de production d’eau chaude sanitaire.

Il s’attachera à proposer toutes les solutions énergétiques envisageables favorisant les économies d’énergie et respectera les préoccupations du maître d'ouvrage de bâtiment basse consommation.

Dans le cas d’une réhabilitation, le maître d'œuvre devra après examen des caractéristiques des équipements de production existants, proposer les possibilités de remploi envisageables.

Des dispositions pour récupérer l’énergie seront proposées.

### Conception de l’installation

L’ensemble de l’installation sera calculé avec une surpuissance d’environ 15 % permettant la remise en chauffe rapide ou des modifications de la configuration des locaux.

Le réseau de distribution se situera en gaines techniques ou en faux plafond à l’intérieur des locaux.

La diminution des charges d’entretien et de maintenance sera étudiée en limitant les interventions dans les locaux occupés et en concentrant les équipements dans les locaux techniques accessibles aisément à tout moment. Les organes de réglage, de sectionnement ou de vidange seront disposés de telle sorte que leur manœuvre et leur maintenance soient le plus aisées possible.

Les tuyauteries seront calorifugées afin d’assurer le minimum de déperditions et ne pas perturber l’environnement par une élévation de température partout ou le réseau ne participera pas au chauffage du lieu traversé.

##### Dans le cas d’un chauffage au gaz

L’installation sera évidemment effectuée conformément à la réglementation entre autres :

- conduite de distribution munie d’un robinet de barrage place sous verre dormant près de l’entrée principale

- gaz distribué depuis l’extérieur (acrotères, façades, percements au niveau de l’utilisation)

- robinet d’arrêt général dans chaque local desservi

Tous les éléments seront montés en vue de permettre leur accès facilement pour visite et entretien à hauteur d’homme.

Toutes installations de comptage nécessaires sont à intégrer dans l’opération.

### Ventilation

Une réflexion particulière sera menée à propos de la ventilation mécanique double flux, là où elle est nécessaire, avec prise en considération des performances requises et respect du confort thermique et acoustique (dimensionnement des gaines et vitesses de soufflage et d’extraction compatible avec la destination des locaux).

L’air neuf nécessaire aux locaux ventilés mécaniquement sera introduit selon les débits, soit en façade, soit par une centrale qui réglera le débit et assurera le préchauffage de l’air introduit.

Dans les salles de réunion, le traitement de l’air pourra être assuré par des centrales de traitement d’air et raccordées à des grilles de ventilation devant garantir de bonnes conditions de confort pour les usagers.

Le maître d'œuvre s’efforcera de réduire la dépense énergétique en mettant en œuvre des dispositifs très efficaces de récupération (90% des calories) sur l’air extrait.

### Régulation

Selon la taille des opérations, différentes zones de programmation de chauffage et rafraîchissement seront réparties en fonction des entités fonctionnelles, de leur exposition, du type d'installation et du temps d’occupation (utilisation intermittente des espaces).

La régulation devra permettre d’assurer les fonctionnalités suivantes :

- permettre une modularité par façade et par zone homogène aussi bien en hiver qu’en été dans le cas de locaux rafraîchis.

- permettre de piloter localement le système de distribution de chaleur ou de froid dans chaque bureau ou local à partir d’une programmation générale centralisée définissant les marges de réglage individuel.

- répondre aux exigences d’une utilisation intermittente des espaces, notamment par une remise en température rapide de chacun des espaces lors d’une relance.

- réagir de manière souple et décentralisée aux modifications de l’environnement.

- viser à optimiser la prise en compte des apports gratuits d’énergie (éclairage, ensoleillement, occupants).

### Désenfumage

Le système de désenfumage sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

## Plomberie

Le réseau de plomberie comprend :

- l’eau potable (froide et chaude)

- le réseau d’alimentation du chauffage

- l’évacuation des eaux pluviales

- l’évacuation des eaux usées/vannes

- la distribution de gaz éventuellement

### Branchement

Le maître d’œuvre devra prendre contact avec les concessionnaires pour définir les caractéristiques des branchements.

Selon l'analyse des eaux distribuées, un adoucisseur et un système anticorrosion sur le réseau de distribution devra être prévu. La dureté de l’eau ne devra pas nuire à la bonne tenue dans le temps des canalisations.

Les canalisations en PVC pression seront privilégiées.

La conception de cette installation devra permettre la mise en œuvre des dernières recommandations et réglementations concernant la prévention du risque de contamination micro biologique. Entre autres, les mitigeurs seront placés le plus près possible des points de distribution pour limiter les risques de légionellose.

### Production d’eau chaude sanitaire

La production indépendante d'eau chaude sanitaire permettra la distribution en toutes saisons par ballon électrique implanté au plus près de l’évier de la salle de repas des personnels.

### Réseau de distribution

Les règles de l’art seront respectées en ce qui concerne les vitesses d’écoulement maximales, les dispositifs anti-béliers, l’isolement phonique, les organes d’isolement aux dérivations. Pour les évacuations, les vitesses seront calculées pour permettre l’auto curage.

Les canalisations d’eau chaude seront bouclées de manière à assurer une température de puisage optimum.

Les canalisations d’eau chaude et d’eau froide seront calorifugées afin d’éviter les déperditions ou les condensations. Les canalisations seront placées dans les gaines isolées phoniquement qui seront munies de trappes de visite et de dégorgement judicieusement implantées.

Dans les sanitaires, les canalisations seront encastrées dans les parois.

Une vanne d’arrêt sera implantée à chaque dérivation à partir des colonnes montantes et descendantes, et par appareil (douche, sanitaire, lavabo...) sur l'eau chaude et l'eau froide.

### Evacuation des eaux usées et eaux pluviales

Les réseaux d’évacuation seront du type séparatif à l’intérieur des bâtiments et raccordés sur les collecteurs publics.

Les diamètres des canalisations des eaux usées seront largement dimensionnés et les pentes seront égales ou supérieures à 2 %. Des dispositifs seront mis en place pour en permettre le débouchage aisé.

Les canalisations d’eaux pluviales seront déterminées pour évacuer les pluies d’intensité décennale.

### Equipements sanitaires

Les appareils sanitaires et leurs accessoires seront caractérisés par leur robustesse, leur simplicité de fonctionnement et la facilité de leur entretien.

Les appareils sanitaires seront suspendus afin de faciliter l’entretien des sols des locaux.

La robinetterie sanitaire mitigeuse sera en laiton chromé, série extra-forte avec label NF garantie 5 ans. Les robinets seront à ouverture temporisée pour les lavabos et les urinoirs.

Les marques « NF robinetterie sanitaire » et C.E sont exigées.

Les équipements de locaux en matériels sanitaires sont précisés dans les fiches d’espace

Les personnes handicapées doivent pouvoir trouver des installations adaptées.

##### Lavabos

Ils seront en matériaux très résistants, très solidement fixés et seront équipés seulement d'eau froide.

##### Cuvettes WC

Les sanitaires seront équipés de cuvettes suspendues afin de permettre un nettoyage aisé des locaux. Les cuvettes seront équipées d'une commande "économie" avec chasse à eau 3 / 6 litres avec et équipées d’abattant double.

##### Urinoirs

Le déclenchement de l'alimentation en eau de chaque urinoir sera automatique et temporisé.

##### Postes d'eau

Il sera prévu des postes d'eau vidoirs avec grille inox ou fonte plastifiée, robinetterie mélangeuse EC + EF pour le ménage.

##### Office cuisine

Dans les locaux du personnel, il sera mis en place un ensemble comprenant un meuble de rangement bas avec portes et tiroirs intégrant un évier en inox à deux bacs, micro-ondes et une plaque chauffante électrique deux feux. Il sera prévu la possibilité d'installer un réfrigérateur.

Le meuble sera réalisé avec des matériaux résistants à l’humidité (aggloméré interdit); un système de coupure d’alimentation des feux est à prévoir pour éviter une surconsommation.

L’ensemble devra être robuste et facilement nettoyable.

##### Autres équipements

Chaque sanitaire sera équipé des accessoires suivants :

- distributeur de savon,

- distributeur de papier sèche-main ou serviette à dérouler, en coton, à laver et désinfecter,

- distributeur de papier hygiénique,

- poubelle,

- patères dans les cabines WC.

- équipements handicapés réglementaires

## Courants forts

### Origine de l'alimentation

Le maître d'œuvre est invité à prendre contact avec les services d’EDF pour définir les modalités de branchements sur le réseau.

Un bilan de puissance préalable sera établi par le maître d'œuvre.

### Distribution électrique

La distribution de puissance est assurée à partir d’un Tableau Général Basse Tension regroupant les organes de protections et de commande modulaires.

La distribution électrique se fera par chemins de câble à l’intérieur du bâtiment. Les chemins de câbles et toutes les armoires électriques prévoiront systématiquement une réserve de 30 %.

Dans le cas d’opération de grande taille, des tableaux divisionnaires seront installés à chaque niveau ou dans des zones distinctes.

Ces armoires électriques regroupant les différents circuits secondaires seront implantées dans des placards rendus non accessibles aux personnes non habilitées.

Deux circuits de distribution sur les prises de courants seront prévus :

- un premier pour le circuit normal d’alimentation des prises normales.

- un second spécifique pour les prises dédiées aux équipements et postes de travail informatiques.

- Ce second circuit sera séparé du premier au niveau des protections et départs d'armoires.

Chaque poste de travail sera équipé de :

- 1 prise issue du premier circuit (appareillage non sensible)

- 2 prises issues du second circuit pour l’alimentation du matériel informatique et téléphonique.

Il sera prévu par ailleurs, une PC ménage (sur 1er circuit) à raison d’une tous les 20m linéaire dans les circulations et une à l’entrée de chaque pièce.

La distribution électrique se fera par chemins de câble à l’intérieur du bâtiment.

### Eclairage du bâtiment

Le matériel d’éclairage sera conforme à la norme NF ISO 9002.

Ces équipements devront offrir un grand confort visuel pour le travail sur écran.

Les appareils d’éclairage auront un indice de rendu des couleurs supérieur à 85.

Tous les appareils seront d’un type normalisé portant le label U.S.E. ou U.T.E., et standardisés en fonction du matériel déjà existant sur le site.

L’éclairage des bureaux et des salles de réunions sera assuré au moyen de luminaires encastrés dans les faux plafonds de type basse luminance et équipés de sources fluorescentes à ballast électronique.

Les niveaux d’éclairement minimum sont les suivants :

- circulations : 200 lux

- ensemble des espaces : 300 lux.

Ces niveaux d’éclairement sont à obtenir après vieillissement des sources.

Les commandes d’éclairage s’effectueront localement dans chaque espace clos et depuis une coupure générale couplée à une horloge à réglage journalier et hebdomadaire.

Des commandes d'éclairage par détecteurs de présence seront installées dans les sanitaires et dans certaines circulations afin de réduire les consommations.

### Eclairage de sécurité

Les bâtiments devront disposer d’un éclairage de sécurité conformément à la réglementation permettant d’assurer l’évacuation des personnes, la mise en œuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours en cas d’interruption fortuite de l’éclairage normal.

### Protection contre la foudre

La protection des personnes et la valeur des matériels et équipements utilisant des courants faibles nécessitent une protection contre les surtensions électriques et notamment contre l’action de la foudre. Les matériels et équipements sensibles seront mis à la terre.

## Courants faibles

### Pré-câblage voix données images

Le pré-câblage sera commun pour les réseaux de :

- voix (téléphonie),

- données (informatique),

- images (vidéo)

Ce réseau V.D.I. comprendra :

- le répartiteur général (baie de brassage)

- les sous répartiteurs d’étage ou de zone (selon distances)

- les rocades entre répartiteur et sous répartiteurs

- le câblage de distribution sur les prises RJ 45

- les prises de raccordement RJ 45.

##### Sources et réseaux

Les différentes sources sont :

- les serveurs pour l’informatique, qui ne font pas partie du budget travaux

- l’autocommutateur pour le téléphone qui, lui, doit être intégré aux prestations à fournir.

##### Distribution principale et secondaire

Il sera prévu la mise en place d'un câblage banalisé de catégorie 6 dans les locaux.

Selon la taille des opérations, le réseau primaire des colonnes montantes jusqu’aux répartiteurs d’étages sera réalisé en fibres optiques multibrins.

La distribution sera réalisée en câble 4 paires catégorie 6, connectée sur conjoncteur RJ45.

Il sera exigé un dossier de recette avec test et validation du câblage.

Chaque poste de travail sera pourvu de 3 prises RJ45 banalisées.

Le nombre et la localisation des prises supplémentaires sont précisés dans les fiches d’espace.

Tous les cheminements, chemins de câbles, fourreaux, goulottes prévoiront une réserve pour extension du réseau de 30 % pour permettre de nouvelles configurations.

Le pré-câblage sera distribué sur des chemins de câbles spécifiques ; ces chemins de câbles étant indépendants de ceux affectés aux courants forts.

La distribution terminale dans les bureaux se fera dans une plinthe commune courants forts et courants faibles à compartiments dont un dédié au pré-câblage VDI. Cette plinthe sera posée en partie basse des locaux desservis.

##### Locaux techniques courants faibles

Les équipements de ce réseau seront rassemblés dans un local courant faible présentant les caractéristiques suivantes :

- surface minimale : fonction de l’importance des équipements à installer

- ventilation importante

- sol plastique

- parois enduites de deux couches de peinture

- éclairage fluorescent à ballast électronique assurant un niveau d'éclairement de 400 lux

- une alimentation électrique monophasée 220v 16a

- bloc de prises de courant à l'accès du local (pour le matériel électroportatif)

- détection incendie avec report sur indicateur d'action

Les cordons de brassage et les jarretiérages devront être prévus.

L’emplacement des éléments actifs sera prévu, leur installation se fera dans le cadre d’installations futures

##### Autocommutateur

L’autocommutateur téléphonique sera de technologie numérique.

Une possibilité d’extension de 30 % de sa capacité de base, tant pour les lignes extérieures qu’intérieures, devra être possible.

Il devra permettre de couvrir les besoins en nombre de prises téléphone exprimés dans les fiches d’espaces.

Les interfaces suivantes seront prévues pour les applications extérieures :

- raccordement aux services Numéris

- sélection directe à l’arrivée

- transfert de fichier, data, informatique, numérotation abrégée, messagerie.

### Télédistribution

Sans objet

### Système de sécurité incendie

L’installation du système de sécurité incendie  sera conforme aux normes et aux règlements en vigueur, et en particulier aux prescriptions exigées par la réglementation ERP lorsqu’elle est applicable.

Les moyens de lutte contre l'incendie seront également à prévoir :

- extincteurs,

- plans de sécurité incendie,

- colonnes sèches (le cas échéant).

### Anti-intrusion – contrôle d'accès

L’ensemble du système sera conçu de manière à minimiser les risques de vandalisme notamment pour ce qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment. Les systèmes de protection seront simples, efficaces et leur entretien facile.

Outre les dispositifs de type passif mis en place, il sera prévu un interphone, à l'entrée du site et à l'entrée du bâtiment, relié au bureau du secrétariat / accueil .

Le matériel de communication sera encastré, sans saillie et facilement nettoyable.

## Appareil élévateur

L'installation d'un appareil élévateur dépendra de la configuration des lieux et devra permettre dans tous les cas l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

## Aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs dépendent essentiellement du site de l’opération. Ils seront adaptés aux besoins et au dossier de site.

Ils pourront porter, entre autres, sur les éléments qui suivent.

### Réseaux enterrés

Le repérage et l’établissement ou la mise à jour des plans des canalisations et réseaux de toutes natures, existants sur la parcelle de l'établissement doit être effectué par le maître d’œuvre.

Le maître d’œuvre devra fournir les plans de récolement, le diagnostic de ces réseaux et prévoir leur éventuelle rénovation et/ou mise aux normes.

Les réseaux E.P. et E.U. seront séparés sur le site. Les réseaux nouveaux ou existants seront reliés en tant que de besoins aux réseaux publics. La coordination avec les concessionnaires est à la charge de la maîtrise d'œuvre.

Le maître d'œuvre devra prendre contact avec les services publics concessionnaires et les services techniques de la mairie afin de déterminer les caractéristiques précises de leurs ouvrages, branchements et les conditions d’exécution des travaux.

Aucune canalisation d’évacuation ne sera d’un diamètre inférieur à 200mm afin d’éviter les risques d’obstruction et les pentes minimales seront respectées pour permettre l’auto-curage.

Les canalisations d’eaux pluviales seront déterminées pour évacuer les pluies d’intensité décennale.

Afin d’éviter les interférences entre certains réseaux et afin de permettre les opérations de maintenance et de réparation sur les différents réseaux, le maître d’œuvre devra respecter les règles de positionnement pour les cheminements parallèles de réseaux et leur croisement conformément à la norme NF P 98-331.

Ces équipements devront être conformes aux exigences de la loi sur l’eau et aux réglementations en vigueur et notamment celles relatives à la protection de l’environnement. La récupération des hydrocarbures sera prévue.

Les réseaux d’évacuation seront pourvus de tous les ouvrages particuliers tels que regards et tampons pour permettre l’entretien et la maintenance.

Les épreuves d’étanchéité de la totalité des réseaux seront à prévoir.

Les tranchées dédiées au cheminement des réseaux électriques et courants faibles seront remblayées avec incorporation de grillages de signalisation aux couleurs normalisées.

### Voiries

Toute nouvelle voirie permettra le passage des véhicules de livraison et de secours et intégrera la mise en place de barrières ou obstacles amovibles interdisant le stationnement sur les accès pompiers (signalisation horizontale et verticale indiquant l'interdiction).

Les voiries respecteront les dispositions du P.L.U (ou P.O.S.). Toute nouvelle voirie sera revêtue d'une couche de roulement dure (enrobé ou béton).

Les places de stationnement seront  identifiées par marquage au sol.

Équipements accessoires intégrés aux voiries :

- formes de pentes

- avaloirs

- caniveaux, etc.

### Murs et clôtures

Selon les sites, il pourra être envisagé de prévoir une clôture périphérique générale et dans tous les cas autour du parc de stationnement.

Cette clôture, sauf mention contraire dans les documents d’urbanisme, aura une hauteur de 2 m minimum et sera constituée de panneaux rigides grillagés.

Un portail à deux vantaux à ouverture manuelle sera prévu.

### Eclairage extérieur

Selon les sites, il pourra être prévu des équipements d'éclairage extérieur judicieusement répartis sur le site et intégrés à l'architecture et aux aménagements. Ces équipements porteront notamment sur les circulations (éclairage minimum de sécurité).

Ils pourront comporter des éléments sur poteaux ou accrochés aux façades et les allumages seront pilotés par le système de cellules photo électriques

Les équipements sont à intégrer au traitement extérieur d'ensemble.