|  | Aménagement d’une Voie Réservée aux Transports en Commun sur l’A7 entre PR 276+580 et le PR 275+050 |
| --- | --- |
| DCOE 2.4 – BPU |  |
|  | 29 janvier 2025 |

| Indice | Date | Établi par | Vérifié par | Approuvé par | Modifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Novembre 2024 | YBE | PDJ | RFI | Première version |
| B | Janvier 2025 | YBE | PDJ | RFI | MAJ suivant observations DIR |

Table des matières

FAMILLE A : PRIX GENERAUX	7

101 INSTALLATION DE CHANTIER	7

102 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE	9

103 ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ	10

104 ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE 	10

105 ETUDES D’EXECUTION	11

106 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES (RECHERCHE DE RESEAUX)	12

107 DOSSIER DE RECOLEMENT – DOE	13

108 Dossier d’Exploitation Sous Chantier	13

108.1 DESC pour le chemin de Guillermy	14

108.2 DESC pour la A7	14

109 Signalisation provisoire de chantier	14

109.1 Signalisation de chantier fixe – Dévoiement toutes voies par la gauche sur A7	15

109.2 Signalisation de chantier fixe – Dévoiement et voie réduite sur bretelle	15

109.3 Signalisation de chantier fixe- Fermeture chemin de Guillermy	15

109.4 Signalisation de chantier - Fermeture d’une bretelle d’accès	16

109.5 Signalisation de chantier - Coupure d’une chaussée avec sortie obligatoire » - Utilisation de FLR	16

109.6 Signalisation de chantier – Neutralisation de la voie de droite par FLR	16

109.7 Signalisation de chantier – Neutralisation des deux voies de droite par FLR	17

110 Exploitation sur chantier	17

110.1 Amenée et repli DE SMV	17

110.2 Location de SMV	18

110.3 Transfert de SMV et des ATC	18

110.4 Amenée et repli des K5C	19

110.5 Location des K5C	19

110.6 Fourniture, pose et repli des atténuateurs de chocs	19

110.7 Location des atténuateurs de chocs	20

111 Signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation	20

112 Fourniture et pose de panneau d’information	20

FAMILLE C : TRAVAUX PREPARATOIRES	22

201 Débroussaillage et dégagement des emprises	22

202 Abattage d’arbres isolés	23

203 Dépose de clôture existante	23

204 Démolition de conduites ou ouvrages d’assainissement existants	24

204.1 Démolition de caniveau	24

204.2 Démolition de canalisation enterrée	24

204.3 Démolition de regard eaux pluviales existants	24

205 Démolition de maçonnerie de toute nature	25

206 Démolition de DBA/GBA existantes	25

207 Dépose de glissières existantes	26

208 Dépose de panneaux de signalisation de police	26

209 Reprise du chemin de l’Hermitage	26

210 Plus-value pour travaux de nuit a la série 200	27

300  FAMILLE D : TERRASSEMENT	28

301 DEBLAIS	28

302 REMBLAIS	29

303 Compactage et réglage du fond de forme	29

304 GEOTEXTILE de renforcement et anti-contaminant pour couche de forme	29

305 COUCHE DE REGLAGE EN 0/20	30

306 COUCHE DE FORME EN 0/60	30

307 Purges et Substitution en gnt 0/100	31

308 FOURNITURE et MISE EN ŒUVREDE TERRE VÉGÉTALE	32

309 Engazonnement	32

FAMILLE F : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES	33

401 Fourniture et pose de canalisations en béton y compris tranchées et remblais	33

401.1 DN 400	33

401.2 DN 500	33

402 caniveau à fente	34

402.1 CAF Ø400	35

402.2 CAF Ø500	35

403 Regard caniveau a fente	36

404 Caniveau en U béton avec couverture dalle	36

405 Fossé enherbé	37

406 REGARD DN1000 mm avec tampon fonte	37

407 Mise à niveau de regard existant	38

408 Raccordement sur regard ou conduite existante	39

409 Raccordement de caniveau a fente	40

410 Hydrocurage de réseau existant	40

411 Regard Borgne	41

412 Plus-value pour travaux de nuit a la série 400	41

FAMILLE G : CHAUSSEE	42

501 Démolition de chaussée	42

502 Sciage de chaussée et création de redans	42

503 Rabotage de chaussée jusqu’à 10 cm	43

504 Plus-value au prix 503 pour tranche de 10 cm supplémentaire de rabotage	43

505 MATERIAUX BITUMINEUX	44

505.1 GB0/14 classe 4	45

505.2 BBSG 0/10 classe 3	45

505.3 BBTM 0/6	45

506 Couche d’imprégnation sur GNT	45

507 Couche d’accrochage	46

508 Dispositif anti-fissure	46

509 Bordure de trottoir T2	46

510 Plus-value pour travaux de nuit a la série 500	47

FAMILLE H2 et H3 : EQUIPEMENTS DE SECURITE	48

601 Dispositif de retenue de type glissière simple file de niveau N2	48

601.1  GS N2 W3	48

601.2  GS N2 W1	49

602 Dispositif de retenue de type glissière simple file de niveau N2W3 sur longrine béton	49

603 Dispositifs béton	49

603.1 Semelle béton pour fondation de GBA ou DBA	49

603.2 Séparateur béton de type GBA	50

603.3 Séparateur béton de type DBA	51

603.4 Séparateur béton de type DBA dissymétrique	52

604 Dispositif de raccordement	52

604.1 Raccord GS NF > DBA ou GBA	53

604.2 Raccord GS CE > DBA ou GBA	53

604.3 Raccord GS NF > GS CE N2W1	53

604.4 Raccord GS NF > GS CE N2W3	53

604.5 Élément de raccord en béton entre GBA ou DBA existante > GBA ou DBA projet	53

604.6 Élément de raccord en béton entre 2 GBA et DBA	53

604.7 Élément de raccord en béton entre GBA et DBA dissymétrique	54

604.8 Extrémité abaissée sur GBA ou DBA sur une longueur de 1,65 m	54

604.9 Pose de capot sur DBA/GBA pour regard hydraulique	54

604.10 Pose de capot droit renforcé sur dba/gba	54

605 Fourniture et pose de clôture	54

606 Garde-corps pour soutènement	55

607 Mur de soutènement en béton armé	56

608 Plus-value pour travaux de nuit a la série 600	56

FAMILLE H4 : SIGNALISATION HORIZONTALE	57

701 Effacement de lignes de tous types	57

701.1 Effacement de lignes de tous types	57

701.2 Effacement de marquages spéciaux	57

702 Marquage jaune de tout type	57

702.1 Ligne continue LC-3u	58

702.2 Ligne T1-2u	58

702.3 Ligne T2-5u	58

702.4 MARQUAGE Spéciaux	59

703 MARQUAGE LINEAIRE AU SOL	59

703.1 Ligne continue LC-3u	60

703.2 Ligne continue LC-5u	60

703.3 Ligne T3-5u	60

703.4 Ligne T2-5u	60

703.5 Ligne T1-2u	60

703.6 Ligne T4-3u	60

704 MARQUAGE Spéciaux	60

704.1 Chevrons, Zebras	61

704.2 Marquage de type « BUS »	61

704.3 Marquage de PR	61

705 Plus-value pour travaux de nuit a la série 700	61

FAMILLE H5 : SIGNALISATION VERTICALE de police	62

801 Fourniture et pose de panneaux et panonceaux (Très Grande Gamme)	62

801.1 Panneau de type AB3a	62

801.2 Panneau de type B1	63

801.3 Panneau de type B27a	63

801.4 Panneau de type B14	63

801.5 Panneau de type B45	63

801.6 Panneau de type C24a	63

801.7 Panonceau de type M1	63

801.8 Panonceau de type M3a	63

801.9 Panonceau de type M9c	63

801.10 Panonceau de type M9z	63

802 Moins-value pour les prix de la série 801 pour fourniture et pose de panneaux et panonceaux (grande Gamme)	64

803 Fourniture et pose de panneaux et panonceaux (Gamme normale)	64

803.1 Panneau de type A3	65

803.2 Panneau de type B14	65

803.3 Panneau de type B15	65

803.4 Panneau de type C18	65

804 Balise J11	65

805 Plus-value pour travaux de nuit a la série 800	65

FAMILLE H6 : Boucles de comptage	66

901 Fourniture et pose de 2 boucles électromagnétiques sur 1 voie	66

AVERTISSEMENT

Les prix définis dans le présent bordereau sont établis en tenant compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment du C.C.A.P, du C.C.T.P et des plans.

Ils incluent les prestations des organismes associés aux contrôles internes et externes, et tiennent compte des sujétions liées à l’exécution d'un contrôle extérieur.

Ils intègrent toutes les sujétions de mise en œuvre de quel qu’ordre qu’elles soient et tiennent compte des conditions très particulières et des difficultés dues aux travaux sous circulation, à la concomitance et interface étroites avec d’autres chantiers à proximité voire dans les mêmes emprises, aux travaux dans l’embarras des réseaux existants.

Les prix incluent l’ensemble des essais de convenance, de contrôle et d’information relatifs à chaque matériau, dont la réalisation est à la charge du titulaire.

Ils rémunèrent également les frais liés à la gestion, l’évacuation et le traitement des déchets, conformément aux dispositions de la loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992.

Ils incluent également toutes les prescriptions liées au respect de l'environnement et notamment celles décrites au Plan de Respect de l'Environnement.

## FAMILLE A : PRIX GENERAUX

## INSTALLATION DE CHANTIER

Ces prix rémunèrent forfaitairement les frais d’installations générales de chantier propre à chaque aire du présent marché.

Il comprend :

Les prestations définies conformément aux prescriptions du CCAG, du CCAP, du CCTP, et notamment :

- L’élaboration du programme d'exécution des travaux et de son contenu tel que décrit à l'article 28.2 du CCAG TRX,

- Et notamment les dispositifs découlant des prescriptions de l’article 31 du CCAG,

EN TERMES D’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

- L’établissement des déclarations de travaux (DT) adressées aux différents gestionnaires de réseaux et le marquage des différents réseaux existants à conserver avec les concessionnaires,

- L’ensemble des démarches administratives liées à la nature de la zone des travaux (Communes,DIRMED, concessionnaires….) ; l’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des gestionnaires selon les termes du CCAP, et les démarches associées quelles qu’en soient les natures et déroulements,

- La réalisation d'un constat d’état des lieux contradictoire en présence du maître d’œuvre et des exploitants, avant et après travaux,

- Tous les travaux de maintien des accès véhicules de rétablissement de chemins, de voiries, des fossés coupés par les travaux ou servant d'exutoire provisoire ou définitif, leur entretien ainsi que leur remise en état, dès l’achèvement des travaux,

- Toute évacuation et remplacement de barrière en cas du constat par le Maitre d’œuvre de leur mauvais état,

- Le maintien des écoulements d’eaux existants de toute importance aux abords et dans le chantier,

- Les sondages de toutes natures (reconnaissance des sols, recherche de réseaux existants en vue du raccordement de certains ouvrages liés au projet notamment…),

- La protection des réseaux rencontrés et déterminés comme à conserver,

- L'obtention de toutes les autorisations d’interventions nécessaires auprès des gestionnaires de réseaux et de voirie, et les démarches associées quelles qu’en soient les natures et déroulements ;

- Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière de tri, d’évacuation ou de mise en décharge, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions détaillées que l’entreprise aura présentées),

- L’évacuation et le traitement en fin de chantier des matériaux non utilisés,

- L’entretien et la remise en état des lieux et des voies d’accès, dont notamment les zones d’installation de chantier et de dépôts provisoires en fin de chantier,

- Le nettoyage régulier et suite à toute demande de la Maitrise d’œuvre, du chantier et de ses abords dans un délai maximum de 2 heures à compter de la formulation officielle de la demande; notamment des voiries d’accès au chantier ainsi que leur entretien pendant l’intégralité du chantier et remise en état en fin de chantier,

- Les dépenses éventuelles d'achat, de location et d'utilisation de terrains que le titulaire jugerait nécessaire au bon déroulement du chantier ainsi que les indemnités éventuelles pour occupation temporaire de terrains,

- Les sujétions de transport et d’organisation liés à l’éloignement des sites d’intervention des terrains utilisés par le titulaire à son initiative et leur incidence de toute nature sur le déroulement du chantier,

- La réalisation d’un journal de chantier de manière quotidienne tout au long du chantier et sa remise de manière hebdomadaire au Maitre d’œuvre en réunion de chantier. Ce journal devra indiquer de manière précise chaque jour la météo rencontrée, les évènements particuliers, les effectifs de l’entreprise présents sur chantier, la présence éventuelle d’autres intervenants ainsi que les travaux réalisés (types et quantités),

- L’ensemble des frais, des sujétions, des immobilisations de matériel, d’attente, d’amené et repli de matériel, de coordination, ou de repliement de matériel dus au phasage d’exécution et à l’interaction avec l’ensemble des intervenants du projet dans la zone géographique des travaux,

EN TERMES D’INSTALLATIONS DE CHANTIER

- L’aménagement de la plate-forme d'installation de chantier en matériaux conformes au CCTP selon les besoins de l'entreprise

- L’aménagement et l’entretien des emprises du chantier, des aires de stockage et de manutention,

- La mise en place d’une salle de réunion de 15 places avec tables et chaises adéquates disposant d’un système de chauffage et de climatisation et d’une connexion internet,

- La mise en place d’une salle à destination du maitre d’œuvre avec bureaux et chaises adéquates disposant d’un système de chauffage et de climatisation et d’une connexion téléphonique et internet,

- La fourniture et pose de 2 panneaux de chantier suivant maquette à communiquer par le maitre d’ouvrage.

- Les travaux de création de réseaux, les frais d’abonnement et les consommations nécessaires au fonctionnement des installations de chantier, yc sanitaires (alimentations électrique, FT, chauffage et AEP) quelle que soit la distance des points de branchement, y compris les sujétions liées à la réalisation de supports et de tranchées provisoires et leur suppression en fin de chantier,

- Les frais relatifs à la participation des représentants de l’entreprise ou du groupement d’entreprises retenu aux réunions de chantier hebdomadaire et à toute réunion que le Maitre d’œuvre pourrait juger nécessaire, (coordination…) ;

- Les frais de clôtures et de gardiennage du chantier. Les clôtures étant réalisées en barrière type bac-acier pour la base vie,

- L’ensemble des dispositions, matériels et consommations permettant d’assurer à tout moment et pour chaque phase et tâche du chantier l’alimentation en électricité et en eau suffisant et la réalisation de l’ensemble des dispositifs permettent de traiter l’eau issue du chantier avant son rejet dans le milieu naturel.

EN TERMES D’HYGIENE ET DE SECURITE

- L’amené avant le démarrage des travaux, l’entretien pendant les travaux et l’enlèvement en fin de travaux du bloc sanitaire (WC, coin lavabo et lave bottes, vestiaire et réfectoire) de caractéristiques conformes à la législation en vigueur en fonction des effectifs prévus sur le chantier ; ces installations étant accessibles au maître d’œuvre et entretenue de manière régulière,

- Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d’hygiène et de sécurité, conformément aux règlements en vigueur, ainsi qu'aux exigences liées à chaque nature spécifique d'intervention,

Il est réglé en trois fractions :

- 30 % après la mise en place des installations,

- 50 % à l’avancement du chantier

- 20 % après levé des réserves et démontage, repli de tous les matériels et installations, enlèvement des matériaux en excédent, apport éventuel de matériaux pour remblai et remise en état des lieux.

LE FORFAIT :

## PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Ce prix rémunère forfaitairement la rédaction du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et des livrets d'accueil, ainsi que toutes les reproductions et les copies des divers documents sécurité à fournir par le titulaire à ses entreprises intervenantes et au personnel (livret d'accueil, plan général de coordination, fiches...).

Ce prix s’applique en trois fractions :

- 40 % après les visites préalables et remise des PPSPS,

- 30 % à l’avancement du chantier,

- 30 % à la remise du DIUO en fin d’exécution des travaux.

LE FORFAIT :

## ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ

Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) conformément aux pièces du marché (CCTG, CCAP, CCTP,…).

Le prix comprend notamment :

- les mises à jour à chaque changement important de l’organisation (méthodes, sous-traitants).

- la mise en place d'un système de contrôle de la qualité caractérisé par un ensemble de structures organisationnelles, de responsabilité, de procédures, de procédés et de ressources permettant d'atteindre la qualité requise .

- les frais engagés par le titulaire au titre du contrôle intérieur et externe comprenant, notamment, les épreuves d'étude, d'information, de convenance et de contrôle y compris le laboratoire de chantier, ainsi que les essais et contrôles de réception sur tous les ouvrages et les contrôles topographiques,

- la remise en fin d’opération de ces documents complétés tout au long du chantier dans le DOE.

Ce prix est rémunéré en trois fractions :

- 50 % à la validation du PAQ par le MOE,

- 50 % en fin d’exécution des travaux à la remise du dossier de synthèse du PAQ.

LE FORFAIT :

## ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE

Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration du Plan de Respect de l’Environnement et des Déchets du chantier conformément aux pièces du marché.

Le prix comprend notamment :

- l'établissement et la tenue du schéma d'organisation du plan de respect de l’environnement  et des déchets comprenant en annexe le schéma d'organisation de la gestion des déchets précisant, notamment, les procédures de tri des déchets, le mode et les lieux de traitement ou de recyclage en fonction des types de déchets, les moyens de contrôles à mettre en œuvre ; sur la base des documents cités au DCE,

- la remise en fin d’opération de ces documents complétés tout au long du chantier dans e DOE.

Ce prix est rémunéré en trois fractions :

- 10 % après la remise du PRE et de ses annexes (assainissement provisoire notamment) visés par le maître d’œuvre,

- 80 % à l’avancement du chantier,

- 10 % après remise du dossier de récolement et du dossier de synthèse du PRE.

LE FORFAIT :

## ETUDES D’EXECUTION

Ces prix rémunèrent, forfaitairement, tel que défini au CCTP et CCAP, toutes les études d’exécution de toutes les parties d’ouvrages à réaliser dans le cadre du projet.

Ces études sont établies sur la base des pièces du marché transmises par le maître d’œuvre suivant prescriptions du CCTP.

Le prix comprend également toutes les mises à jour d’études demandées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage ou suggérées par l’entreprise, et ce quel que soit le nombre d’indices réalisés.

Il comprend notamment :

- La réalisation de tous les plans d’exécution, de nivellement (vue en plan, profils en long, profils en travers types et profils en travers particuliers), de réseaux secs et humides, et de détails nécessaires à la réalisation des travaux de son marché, tels que définis au CCTP, ainsi que la fourniture de ces documents au maître d’œuvre pour validation avant l’exécution des travaux (formats papier et informatique tels que défini plu bas),

- La réalisation des notes de calculs nécessaires aux dimensionnements des divers ouvrages (structures de chaussées, ouvrages d’assainissement (collecteurs…) autant de fois que nécessaire,

- la reprise éventuelle de ces documents suivant l'avis du maître d'œuvre autant de fois que nécessaire afin d’obtenir la Validation Sans Observation de chaque document,

- la mise à jour des plans conformément aux travaux exécutés et des adaptations éventuelles,

- une campagne de reconnaissance géotechnique pour le dimensionnement des murs de soutènement notamment.

- la réalisation des avants métrés pendant la période de préparation et des métrés d’exécution à l’avancement de la finalisation des ouvrages,

- l’établissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux pour l’ensemble du chantier et sa mise à jour hebdomadaire en cours de travaux, son recalage mensuel,

- l’établissement d’un planning hebdomadaire sur trois semaines (la précédente, la semaine en cours et la suivante), et ce pour chacune des réunions hebdomadaires de chantier.

Il comprend également :

- Les opérations topographiques complémentaires de levé topographique du terrain naturel préalable à la réalisation des plans d’exécution, les contrôles altimétriques et planimétriques du levé existant,

- Tous les travaux d’implantation et de suivi topographique du chantier,

- Le piquetage, l'implantation générale des ouvrages particuliers du projet, dont les ouvrages enterrés,

- Le nivellement des travaux et des emprises, les nivellements intermédiaires des différentes couches structurantes, le piquetage,

- La protection des pôles de polygonation et des bornes d’emprise mis en place dans le cadre de l’opération et des bornes d'emprises, la réalisation d’une polygonale de précision spécifique au chantier,

- Le remplacement par un géomètre expert des éléments ci-dessus détériorés lors des travaux pendant et après leur achèvement,

Ces documents (outre le planning hebdomadaire) seront impérativement réalisés en cours de période de préparation ou au plus tard 30 jours avant le démarrage des travaux correspondants.

Tout document sera remis en 3 exemplaires (ex) papier couleur + 1 ex informatique (pdf+dwg).

Ce prix est rémunéré à l’avancement de la remise des plans d’exécutions visés par le Maitre d’œuvre,

Ce poste est rémunéré de la façon suivante :

- 40 % à la fourniture d’un dossier d’exécution complet;

- 30 % à la validation du dossier d’exécution par le maître d’œuvre ;

- 30 % à la fourniture du DOE.

LE FORFAIT :

## INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES (RECHERCHE DE RESEAUX)

Ce prix couvre l'ensemble des prestations liées aux investigations complémentaires pour la recherche et la localisation précise des réseaux souterrains (eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications, etc.) présents dans l'emprise des travaux.

Ce prix inclus les prestations suivantes :

- Études préalables : Analyse des plans existants et informations disponibles (plans de concessionnaires, cadastres de réseaux) pour identifier les réseaux potentiels à investiguer.

- Mise en sécurité du périmètre d'intervention : Installation de balisage et signalisation adaptés pour sécuriser la zone d'investigation.

- Détection des réseaux : Utilisation d'outils géophysiques et non destructifs (comme le géoradar, l’électromagnétisme, la radiodétection) pour localiser les réseaux sans ouverture de tranchée.

- Tranchées d'essai et fouilles à la main : Ouverture manuelle de tranchées et sondages ponctuels pour confirmer l’emplacement et la profondeur des réseaux détectés lorsque nécessaire.

- Relevés topographiques : Positionnement géo-référencé des réseaux localisés (x, y, z) et identification des profondeurs et diamètres des conduites.

- Rapport de synthèse : Rédaction d'un rapport détaillé incluant les relevés topographiques, les plans de réseaux identifiés, et les recommandations pour la suite des travaux, en conformité avec la réglementation anti-endommagement (DT-DICT).

LE FORFAIT :

## DOSSIER DE RECOLEMENT – DOE

Ces prix rémunèrent, forfaitairement, la constitution et la fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés pour l'ensemble des travaux.

Ils comprennent, la fourniture d’un dossier incluant :

- les plans de récolement de l’ensemble des ouvrages réalisés,

- les notes de calculs Bon Pour Exécution

- le PAQ et fiches de suivi correspondantes,

- le PRE et fiches de suivi correspondantes,

- les documents de traçabilité des déchets,

- les éventuels documents de garantie des fabricants,

- l’ensemble des fiches d’agréments et rapports d’essais et de validation des planches d’essais et échantillons validés,

- les PV de réception des matériaux,

- les PV des essais et mesures réalisés suivant les prescriptions du PAQ de l’entreprise et du prix d’installation de chantier,

- l’ensemble des points d’arrêt réalisés,

- l’ensemble des journaux de chantier tels que définis dans le prix d’installations de chantier,

- les comptes rendus de réunions,

- le calendrier d'exécution réellement observé

- le rapport des incidents de chantier,

- l’établissement par le titulaire des documents nécessaires au coordonnateur SPS pour l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur ouvrage (DIUO)

- le bilan d’émission des gaz à effet de serre, conformément à la NRE.

L’ensemble des documents cités ci-dessus seront remis sous forme de classeurs et de clé USB ou disque dur externe en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique pour les versions provisoires et en 4 exemplaires papier et 4 exemplaires informatique pour les versions définitives (PDF et format modifiable type libre office et .dwg pour les plans de récolement des ouvrages).

Ce prix sera rémunéré en une seule fois à la validation complète du dossier défini ci-dessus.

LE FORFAIT :

## Dossier d’Exploitation Sous Chantier

Ces prix rémunèrent forfaitairement les frais de signalisation générale et de protection des voies sous circulation pendant la réalisation des travaux du présent marché.

Il comprend :

- les frais d’établissement et d’instruction jusqu’à obtention des arrêtés nécessaires, en coordination avec les gestionnaires de voies concernés (état, communes, département), des dossiers d'exploitation chantier nécessaires (à fournir en 7 exemplaires + informatiques) , définissant l'ensemble des mesures envisagées pour la signalisation générale et la protection des voies sous circulation pendant la réalisation des travaux,

- Les frais liés à l’obtention des permis voirie, des demandes d’arrêtés de circulation imposés par les travaux et à déposer auprès des autorités compétentes ;

- Les sujétions liées à la continuité de l’exploitation des voies publiques par les gestionnaires concernés ;

- Les frais et sujétions liés aux prescriptions imposés par les gestionnaires de voiries et de réseaux ;

- l'obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des gestionnaires, et les démarches associées quelles qu’en soient les natures et déroulements ;

Ces forfaits sera réglé en une tranche à l'acceptation des dossiers d'exploitation par les services concernés,

    - DESC pour le chemin de Guillermy

DESC dans le cadre de travaux

LE FORFAIT :

    - DESC pour la A7

DESC dans le cadre de travaux

LE FORFAIT :

## Signalisation provisoire de chantier

Ces prix rémunèrent les frais de signalisation de position au droit du chantier comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les dispositifs nécessaires à la signalisation et la protection des personnels, des matériels et des véhicules dans le respect de la législation en vigueur au moment des travaux.

Ce prix comprend également la maintenance des équipements et l’intervention dans les quatre heures maximum suivant l’appel du maître d’œuvre ou de l’exploitant pour réparer une dégradation, un désordre ou dysfonctionnement constaté et ce de jour comme de nuit, week-end et jour fériés. Un numéro de téléphone, joignable 24h/24h, 7j/7j sera indiqué dans le DESC.

Le paiement s’effectuera après constatation par la MOe du maintien de toutes les signalisations et dispositifs conformément aux autorisations des services gestionnaires (ville, DIR …) et au Dossier d’Exploitation Sous Chantier.

En cas de non-conformité constatée ou de non-respect du temps d’intervention et des demandes du maître d’œuvre, la rémunération sera annulée pour la période concernée.

    - Signalisation de chantier fixe – Dévoiement toutes voies par la gauche sur A7

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier fixe pour le dévoiement des voies réduites à gauche tel que décrit dans le Manuel du chef de chantier volume 2 (routes à chaussées séparées) édité par le CEREMA (édition 2022).

Il comprend notamment : :

- La mise en place de la signalisation de chantier de nuit,

- Les neutralisations de voies ou fermeture d’autoroute,

- La maintenance des équipements de signalisation provisoire,

- la remise d’un rapport hebdomadaire tous les vendredis avant repli du chantier a remettre conjointement à l ‘exploitant et au MOE attestant que tous les dispositifs sont en place

LE jour :

    - Signalisation de chantier fixe – Dévoiement et voie réduite sur bretelle

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier fixe pour le dévoiement de voie sur bretelle tel que décrit dans le Manuel du chef de chantier volume 2 (routes à chaussées séparées) édité par le CEREMA (édition 2022).

Il comprend notamment : :

- La mise en place de la signalisation de chantier de nuit

- Les neutralisations de voies ou fermeture d’autoroute,

- La maintenance des équipements de signalisation provisoire,

- la remise d’un rapport hebdomadaire tous les vendredis avant repli du chantier a remettre conjointement à l ‘exploitant et au MOE attestant que tous les dispositifs sont en place

LE jour :

    - Signalisation de chantier fixe- Fermeture chemin de Guillermy

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier fixe pour la fermeture du chemin de la Guillermy.

Il comprend également :

- Le maintien d’un cheminement piéton tout le long des travaux.

- La maintenance des équipements de signalisation provisoire,

- La remise d’un rapport hebdomadaire tous les vendredis avant repli du chantier a remettre conjointement à l ‘exploitant et au MOE attestant que tous les dispositifs sont en place

LE jour :

    - Signalisation de chantier - Fermeture d’une bretelle d’accès

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier correspondant au schéma de coupure d’une bretelle conformément aux prescriptions du Manuel de chantier et du DESC.

Il comprend notamment : :

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et repli en fin de nuit de l’ensemble des équipements de signalisation chantier de nuit

- La maintenance des dispositifs de jalonnement de déviation existant

LA NUIT :

    - Signalisation de chantier - Coupure d’une chaussée avec sortie obligatoire » - Utilisation de FLR

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier correspondant au schéma de coupure d’une chaussée avec sortie obligatoire à l’aide de 3 FLR conformément aux prescriptions du Manuel de chantier et du DESC.

Il comprend notamment : :

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et repli en fin de nuit de l’ensemble des équipements de signalisation chantier de nuit

- La maintenance des dispositifs de jalonnement de déviation existant

LA NUIT :

    - Signalisation de chantier – Neutralisation de la voie de droite par FLR

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier correspondant au schéma de neutralisation de la voie de droite par FLR ou mixte conformément aux prescriptions du Manuel de chantier et du DESC.

Il comprend notamment : :

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et repli en fin de nuit de l’ensemble des équipements de signalisation chantier de nuit

- La maintenance des dispositifs de jalonnement de déviation existant

La nuit :

    - Signalisation de chantier – Neutralisation des deux voies de droite par FLR

Ce prix rémunère les frais de signalisation d’un chantier correspondant au schéma de neutralisation des deux voies de droite par FLR ou mixte conformément aux prescriptions du Manuel de chantier et du DESC.

Il comprend notamment : :

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et repli en fin de nuit de l’ensemble des équipements de signalisation chantier de nuit

- La maintenance des dispositifs de jalonnement de déviation existant

La nuit :

## Exploitation sur chantier

    - Amenée et repli DE SMV

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, la pose et la dépose d’un dispositif de fermeture physique de type SMV de Type T3 minimum suivant le plan de phasage validé par le maitre d’œuvre et les exploitants en phase de préparation de chantier :

Il comprend notamment :

- La mise en place d’atténuateur de choc éventuel, extrémité abaissée, ancrages,

- l'enlèvement des éléments depuis l'aire de stockage de l'Entrepreneur, leur transport sur la zone de travaux,

- les frais de manutention et de reprise sur stock dans le cas de pré-stockage,

- les opérations d'implantation,

- la fourniture et la mise en place de délinéateurs simple ou double face, suivant un pas de 4,00 m,

- le déchargement, la mise en place et l'alignement des séparateurs amovibles des éléments d'extrémité et des capots métalliques éventuels, quel que soit le lieu d'approvisionnement,

- l'application d'une peinture rétro-réfléchissante de couleur jaune sur la ou les face(s) située(s) du côté de la circulation,

- le réalignement de la file, quelle que soit l'origine de la déformation,

- le nettoyage des lieux à l'aide d'une balayeuse aspiratrice,

- l'ensemble des sujétions découlant des contraintes de travaux sous circulation, de travail de nuit et de co-activité avec les travaux de marquage et de pose de panneaux,

Il comprend également :

- l’enlèvement des éléments depuis la zone de travaux et leur transport sur la zone de stockage,

- les frais de manutention,

- le nettoyage des lieux à l’aide d’une balayeuse aspirante,

- l’ensemble des sujétions découlant des contraintes de travaux sous circulation, de travail de nuit et de co-activité avec les autres travaux.

LE METRE LINEAIRE :

    - Location de SMV

Ce prix rémunère, au mètre linéaire* jour la location d’un dispositif de fermeture physique type SMV T3 minimum suivant le plan de phasage validé par le maitre d’œuvre et les exploitants en phase de préparation de chantier.

Il comprend également :

- la maintenance pendant la durée des travaux.

- l’intervention dans les quatre heures maximum suivant l’appel du maître d’œuvre ou de l’exploitant pour réparer une dégradation, un désordre ou dysfonctionnement constaté et ce de jour comme de nuit, week-end et jour fériés. Un numéro de téléphone, joignable 24h/24h, 7j/7j sera indiqué dans le DESC.

Le début de la location prend effet le jour de la mise en place complète des séparateurs d’une phase de travaux.

L’arrêt de la location prendra effet le jour du début de l’évacuation des séparateurs.

Ce prix de location s’applique également aux extrémités abaissées et à tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement des séparateurs.

LE METRE LINEAIRE JOUR :

    - Transfert de SMV et des ATC

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le transport et le déplacement des séparateurs modulaires de voie de type T3 minimum et des ATC. Il s’applique quel que soit le type de déplacement (ripage transversal ou changement de position des séparateurs), et quelle que soit la distance de déplacement.

Ce prix comprend également :

- Les interactions avec le service exploitation de la DIRMED

- Toutes les opérations de chargement, transport et déchargement plot par plot pour les différentes phases de travaux.

Il ne s’applique pas au repli des séparateurs en fin de chantier, rémunéré par un autre prix.

Ces prestations seront réalisées de nuit.

LE METRE LINEAIRE :

    - Amenée et repli des K5C

Ce prix rémunère, par unité, l'ensemble des opérations nécessaires à l'amenée, la mise en place initiale et le repli final des dispositifs de balisage de type K5C (séparateurs de voies en béton ou plastiques, utilisés pour la sécurisation des zones de chantier).

Le prix comprend :

- Amenée : déplacement des dispositifs K5C depuis le dépôt jusqu’au site de chantier.

- Installation initiale : mise en place des K5C aux emplacements spécifiés sur le plan de balisage, en respectant les règles de sécurité et les recommandations du gestionnaire d’infrastructure.

- Repli et transport retour : démontage des K5C à la fin des travaux et retour au dépôt ou élimination, selon l’état des dispositifs.

L’UNITE : …………………

    - Location des K5C

Ce prix rémunère, à l’unité.jour, la location des dispositifs K5C installés sur le site pour toute la durée du chantier.

Le prix inclut :

- Mise à disposition des K5C : l’ensemble des K5C nécessaires, en bon état, adaptés à l’usage sur le chantier et conformes aux normes de sécurité en vigueur.

- Maintenance et suivi : inspection régulière des K5C pour s’assurer de leur bon état durant la période de location, incluant le remplacement des éléments endommagés ou usés.

- Support logistique : gestion de l’inventaire et coordination pour répondre aux ajustements nécessaires en fonction des besoins du chantier.

L’UNITE JOUR : …………………

    - Fourniture, pose et repli des atténuateurs de chocs

Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture, le transport, la mise en place, selon les recommandations de l'exploitant (y compris toutes sujétions de raccordement aux SMV en place, fourniture de pièces spéciales, …), puis in fine la dépose et l'évacuation d'atténuateurs de chocs temporaires quel que soit leur état à positionner en origine de file de séparateurs provisoires.

Il intègre également l’identification et la traçabilité des atténuateurs de chocs provisoires approvisionnés (marquage ou autre) pour les différencier des atténuateurs présents sur chantier au démarrage des travaux.

Lors du repli, il comprend également les frais de mise en décharge après évacuation, en fonction de leur état

L’unite :

    - Location des atténuateurs de chocs

Ce prix rémunère, à l'unité*jour, la location d'atténuateurs de chocs temporaires, le repositionnement ou réalignement régulier sur les SMV ainsi que les sujétions d’entretien pendant toute la durée de la location. Il comprend également le remplacement des éléments en cas de dégradations causés par un tiers.

L’unite. JOUR :

## Signalisation de jalonnement des itinéraires de déviation

Ces prix rémunèrent au forfait l’amenée, la mise en place, l’exploitation, la surveillance, le remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, et le repliement en fin de travaux, des dispositifs de jalonnement des itinéraires de déviation, selon les dispositions définies avec les gestionnaires de voirie.

Il comprend :

- L’amenée du matériel, à sa mise en place, et à son repliement en fin de chantier,

- L’entretien, aux déplacements, à l’exploitation et à la surveillance des dispositifs de signalisation.

Cette prestation sera réglée de la façon suivante :

- 30 % après réalisation des installations,

- 50 % à l’avancement du chantier

- 20 % après levé des réserves et démontage, repli de tous les matériels et installations, enlèvement des matériaux en excédent, apport éventuel de matériaux pour remblai et remise en état des lieux.

Le forfait :

## Fourniture et pose de panneau d’information

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport, la pose et la fixation de panneaux d’information temporaire ou permanent, utilisés pour informer le public et les usagers des travaux en cours ou des nouvelles dispositions à respecter.

Le prix comprend :

- Fabrication et fourniture : réalisation des panneaux aux dimensions spécifiées, incluant la conception graphique, l’impression et la finition (matériau résistant aux intempéries et aux UV).

- Transport : acheminement des panneaux jusqu'au site de pose en respectant les conditions de sécurité.

- Pose et fixation : mise en place des panneaux à l’emplacement déterminé, sur des supports adaptés (poteaux, murs, barrières, socles béton, etc.), en assurant une fixation solide et stable pour éviter tout risque de chute ou de déplacement.

- Maintenance initiale : contrôle de la bonne installation et inspection pour s'assurer que le panneau est visible et en parfait état après la pose.

- Repli et évacuation en fin de chantier (si panneau temporaire) : démontage, retrait du site et évacuation vers le dépôt ou site de traitement approprié.

L’UNITE

## FAMILLE C : TRAVAUX PREPARATOIRES

## Débroussaillage et dégagement des emprises

Ce prix rémunère, au mètre carré, mesuré en projection horizontale sur plan, le défrichement complet des emprises travaux et des zones d’occupation temporaire.

Ce prix comprend notamment :

- les visites, piquetages et marquages préalables des zones à défricher, des zones ou sujets à préserver et des zones devant faire l’objet d’un traitement spécifique, selon leur définition par le Maître d’Œuvre ;

- les sujétions de réalisation de ces visites en plusieurs fois et leur renouvellement le cas échéant ;

- les sujétions de tri et d’organisation des travaux selon les espèces présentes sur les zones à défricher ;

- le déboisement, l’essouchage, l'élagage, l'arrachage et le dessouchage ou le broyage des taillis,broussailles, arbres, arbustes, haies, etc..., de manière différenciée, en respectant une parfaite dissociation entre les peuplements reconnus ;

- les sujétions de réalisation des opérations en plusieurs campagnes distinctes afin d’éviter les mélanges ;

- L’évacuation des produits aux sites de décharge contrôlée choisie par l'Entrepreneur et agréée par le Maître d'Œuvre, ainsi que les sujétions particulières dues aux dispositions imposées par les services d'exploitation de l'Autoroute et par les concessionnaires des voiries ;

- Toutes sujétions liées au travail à réaliser dans des emprises réduites, à l’obligation de maintenir en permanence la clôture de l’autoroute ;

- Les sujétions d’accès et les sujétions éventuelles de dépose et de repose de clôtures autoroutières ;

- toutes sujétions par le NESC et notamment de travail sous circulation.

Ce prix s'applique quel que soit le relief du terrain concerné.

Le périmètre de dégagement sera celui défini par piquetage sur le site. Il pourra se situer sur l’autoroute (talus), les rétablissements de communication, à proximité de l'autoroute, de ses ouvrages annexes, des voies d’accès, des merlons, ou dans l'emprise des dépôts et modelages

LE Metre carré :

## Abattage d’arbres isolés

Ce prix rémunère, à l’unité, la coupe, l’abattage et le dessouchage des arbres isolés dont le diamètre du tronc est > 50 cm mesuré à 1,00 m du sol qui n’auraient pas été abattus lors de l’opération initiale de défrichage. Ce prix s’applique quelle que soit la hauteur de l’arbre à abattre.

Il comprend notamment :

- Le piquetage,

- Le débroussaillage, la coupe, l’abattage et le dessouchage de l’arbre ;

- L’évacuation du bois, des souches et le nettoyage du site et leur mise à la décharge choisie par l’entrepreneur et acceptée par le Maître d’Œuvre (frais de mise en décharge compris), les brûlages étant interdits ;

- Le comblement des trous occasionnés par le dessouchage, y compris fourniture des matériaux

- Toutes sujétions liées à la proximité de voies de circulation (adaptation des moyens de d'abattage, balisages, mises en sécurité, travail de nuit à proximité de l'autoroute, éclairage des ateliers...) ;

- Toutes les sujétions liées à la présence de réseaux aériens et souterrains et ouvrages existants ;

- La remise en état du terrain naturel.

Il tient compte de tous les aléas et sujétions.

La quantité prise en compte sera mesurée contradictoirement avant réalisation de la prestation et sur accord écrit de la maîtrise d’Œuvre suite à la demande de l’entreprise.

L’UNITé :

## Dépose de clôture existante

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose de clôture existante

Il comprend notamment :

- La dépose des poteaux et grilles,

- la démolition du béton de fondation,

- le chargement, le transport et la mise en décharge quelle que soit la distance des produits de démolition,

Il tient compte de tous les aléas et sujétions.

LE METRE LINEAIRE :

## Démolition de conduites ou ouvrages d’assainissement existants

Ce prix rémunère la démolition et l’enlèvement de canalisations enterrées, caniveaux et regards, quelles que soient les dimensions, quelle que soit la profondeur entre le fil d’eau de la canalisation et le niveau supérieur de la tranchée et quelle que soit la situation de la zone de travaux.

Le prix comprend :

- les fouilles pour la mise à nu de la canalisation,

- les étaiements ou préfouilles éventuellement nécessaires,

- les épuisements éventuels par pompage quelle qu’en soit l’importance,

- la démolition proprement dite et l’enlèvement de la canalisation et de son assise, la séparation des différents matériaux selon leur nature, le chargement, leur évacuation en décharge agrée par le Maître d’œuvre,

- le remblaiement méthodique jusqu’au niveau terrassement par couches successives et compactées conformément au CCTP (Q4),

- toutes sujétions de démolition sans dommages ou dégradations aux ouvrages auxquels se raccordent ces canalisations et qui seraient à conserver,

- les frais relatifs à l’obturation de la canalisation de part et d’autre du tronçon déposé selon les directives du gestionnaire,

- le maintien des écoulements des tronçons conservés,

- la réfection éventuelle de la chaussée impactée en cas ou la canalisation est sous chaussée à conserver.

- toutes sujétions d’exécution liées à la présence d’autres réseaux et au phasage des travaux,

- toutes les sujétions de travail sous circulation et éventuellement de nuit.

Les quantités à prendre en compte seront celles des constatations effectuées sur site contradictoirement avec le Maître d’œuvre.

    - Démolition de caniveau

LE METRE LINEAIRE :

    - Démolition de canalisation enterrée

LE METRE LINEAIRE :

    - Démolition de regard eaux pluviales existants

L’unite :

## Démolition de maçonnerie de toute nature

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, la démolition d'ouvrages en maçonnerie et/ou en béton armé ou non armé, en élévation ou en fouille, nécessitant l'emploi de brise-béton.

Il concerne la démolition de petits ouvrages (murs, aqueducs, réseaux anciens, dalles en béton armé existantes, etc…). Il s'applique uniquement aux ouvrages de volume supérieur à un (1) mètre cube.

Ce prix comprend :

- l'amenée et le repli de tous les matériels nécessaires à l'exécution de cette démolition,

- les fouilles ainsi que les opérations propres au dégagement des maçonneries. Ces fouilles seront réalisées conformément aux recommandations et prescriptions du chapitre 7 du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux,

- la démolition de tous les ouvrages compris dans la parcelle, y compris le découpage des armatures en béton armé,

- l'extraction, le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement des produits de démolition conformément au PGED,

- le nettoyage des fouilles et leur comblement, y compris fourniture, transport, mise en œuvre et compactage des matériaux de remblai,

- la remise en état des abords,

- toutes les sujétions concernant les mesures de sécurité et la signalisation liées à ces opérations de démolition.

Ce prix sera appliqué uniquement après constat contradictoire en travaux visé par le Maître d’œuvre.

LE METRE CUBE :

## Démolition de DBA/GBA existantes

Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place, la démolition de GBA et DBA.

Ce prix comprend :

- l'amenée et le repli de tous les matériels nécessaires à l'exécution de cette démolition,

- l'extraction, le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement des produits de démolition conformément au PGED,

- le nettoyage des fouilles et leur comblement, y compris fourniture, transport, mise en œuvre et compactage des matériaux de remblai,

- la remise en état des abords,

- toutes les sujétions concernant les mesures de sécurité et la signalisation liées à ces opérations de démolition.

Ce prix sera appliqué uniquement après constat contradictoire en travaux visé par le Maître d’œuvre.

LE METRE LINEAIRE :

## Dépose de glissières existantes

Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de files de glissières de sécurité simple file existantes, quel qu'en soit le type (GS2, …), selon les dispositions définies dans le fascicule C du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- toutes les opérations nécessaires à la dépose des éléments de glissement, des écarteurs, des supports, de la boulonnerie, des plaquettes hectométriques et kilométriques et des délinéateurs en partie rectiligne ou courbe (l'ensemble sera obligatoirement déboulonné, toute opération de découpe étant proscrite),

- le chargement, le transport et l’évacuation des produits à une décharge à la charge du titulaire et conformément à la réglementation,

- les sujétions de dépose sous circulation.

Ce prix sera appliqué uniquement après constat contradictoire en travaux visé par le Maître d’œuvre.

LE METRE LINEAIRE :

## Dépose de panneaux de signalisation de police

Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose soignée d’un ensemble de panneau de signalisation de police (pouvant comporter plusieurs éléments) se situant dans l’emprise du chantier.

Il comprend :

- la dépose soignée du(des) support(s) et du(des) panneau(x) ;

- l'enlèvement, le transport et le stockage des éléments récupérables dans un lieu à la charge du titulaire ou désigné par le Maître d'œuvre et la protection des éléments pendant le stockage ;

- la démolition et l'évacuation des massifs de fondation à la décharge, suivant les dispositions du SOGED,

- le remblaiement des fouilles en grave GNT 0/63, y compris fourniture à pied d’œuvre.

- Ce prix sera appliqué uniquement après constat contradictoire en travaux visé par le Maître d’œuvre.

L’UNITE :

## Reprise du chemin de l’Hermitage

Ce prix rémunère, au forfait l’ensemble des travaux de recalibrage du chemin de l’Hermitage nécessaire au rétablissement de la desserte riveraine lors des travaux sur le chemin de Guillermy conformément aux prescriptions du CCTP.

Il comprend :

- Le débroussaillement des accotements de voie,

- Le complément des nids de poules en GNT y compris compactage

- La reprise des défauts de revêtements en enrobé,

LE FORFAIT

## Plus-value pour travaux de nuit a la série 200

Ce prix concerne la plus-value à appliquer aux prix 200 pour une intervention de nuit préalablement convenue avec le Maître d’œuvre et conformément au NESC.

Ce prix s’applique uniquement aux quantités exécutées de nuit suivant constat contradictoire du MOE.

EN  Pourcentage :

## FAMILLE D TERRASSEMENT

## DEBLAIS

Ce prix rémunère, au mètre cube théorique, les déblais de toutes natures :

Il s'applique à tous les déblais non rémunérés par un prix spécifique. Il s’applique à tous les matériaux, quel que soit le profil en travers, l’état hydrique et le rendement des engins de terrassement.

Il s’applique aux :

- Décaissements de la zone élargissable et travaux de déblais divers, y compris la démolition de la chaussée et les décaissements pour substitution de PST en déblai,

- Déblais pour les fossés latéraux provisoires,

- Déblais des redans sur talus existants

- Modelages, adoucissements de terrains, y compris ceux ordonnés par le Maître d’Œuvre

- Travaux de déblais divers non définis préalablement, mais prescrits pendant le terrassement de la zone concernée

Il ne s'applique pas :

- Aux fouilles des ouvrages d'assainissement.

- Aux sujétions d’extractions liées à la présence de réseaux,

Ce prix comprend notamment :

- l’extraction par tous moyens, y compris brise roche hydraulique si nécessaire, le chargement, le transport des matériaux dans un lieu de stockage provisoire soumis à l’agrément du maître d’œuvre en vue de leur réutilisation en tant que matériau de remblai courant sur le chantier,

- le réglage et le compactage de la plate-forme,

- la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de toutes natures y compris l’exécution et l’entretien des ouvrages provisoires correspondants ;

Il comprend la reprise éventuelle, le transport et l’évacuation des matériaux à la décharge du titulaire agréée par le Maître d’œuvre selon les prescriptions du CCTP et du SOPRE, et toutes sujétions liées à la mise en dépôt définitif.

Les volumes à prendre en compte résulteront des profils et plans cotés du terrain naturel après décapage et démolition, levés par le géomètre du titulaire et vérifiés par le maître d’œuvre,

LE METRE CUBE :

## REMBLAIS

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la réalisation des remblais (hors purges) y compris fourniture et mise en œuvre de matériaux d’apport conformes aux prescriptions du CCTP

Il comprend notamment :

- la fourniture et le transport à pied d’œuvre des matériaux d’apport,

- le régalage, l'arrosage et le compactage,

- le réglage et la finition de forme suivant les prescriptions de l'article 7 du fascicule D du CCTP,

- les contrôles de fourniture, de mise en œuvre et de réception,

- les frais relatifs aux études, essais et contrôles.

Il comprend également les opérations, les frais de matériel et de personnel nécessaires à la réalisation de planches d'essai et de référence de couche de forme ;

Le prix comprend également les sujétions d’amenée, de stockage provisoire et de reprise éventuelle.

Les volumes à prendre en compte seront ceux des avant-métrés fournis avec les plans d’exécution validés.

LE METRE CUBE :

## Compactage et réglage du fond de forme

Ce prix rémunère au mètre carré le réglage et compactage du fond de forme. Il comprend notamment :

- le piquetage, le nivellement,

- le réglage fin y compris apport éventuel de matériaux,

- le compactage du fond de forme aux cotes projet à 95 % de l'optimum proctor modifié,

- les frais dus aux essais de contrôle réalisés par un laboratoire agréé ; essais de portance notamment

- toutes sujétions de réalisation ;

Il tient compte de tous les aléas et sujétions.

LE METRE carre :

## GEOTEXTILE de renforcement et anti-contaminant pour couche de forme

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d'un géotextile conforme aux spécifications du C.C.T.P. en fond de fouille de la zone de substitution, après réalisation des purges et avant remblaiement de la plate-forme.

Ce prix s’applique au mètre carré, à la surface de sol couverte par le géotextile, sans tenir compte des recouvrements. Cette surface est calculée en projection horizontale du profil concerné, y compris talus sur la base des quantités indiquées sur les plans d’exécution.

Ce prix tient compte de toutes les sujétions de mise en œuvre y compris les coutures éventuelles.

LE METRE carre :

## COUCHE DE REGLAGE EN 0/20

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre, en couche de réglage sous les chaussées, de type 0/20 mm

Il comprend notamment :

- la fourniture du matériau d’apport et son stockage ;

- le régalage, l'arrosage et le compactage,

- le réglage et la finition de forme,

- les contrôles de fourniture, de mise en œuvre et de réception,

- les frais relatifs aux études, essais et contrôles.

- Toutes les sujétions de mise en oeuvre

Il comprend également les opérations, les frais de matériel et de personnel nécessaires à la réalisation de planches d'essai et de référence de couche de forme ;

Le prix comprend également les sujétions d’amenée, de stockage provisoire et de reprise éventuelle.

Ce prix s’applique, à la tonne, de matériaux fournis et mise en œuvre en couche de réglage GNT à prendre en compte résulte de la totalisation des bons de pesées (livraison) remis au représentant du maître d’oeuvre sur les lieux de mise en œuvre à l’exclusion des quantités de matériaux refusées pour non-respect par l’entrepreneur des clauses contractuelles.

La tonne

## COUCHE DE FORME EN 0/60

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, la fourniture et la mise en œuvre, en couche de forme sous les chaussées, de type D21  0/60 mm.

Il comprend notamment :

- la fourniture du matériau d’apport et son stockage ;

- le régalage, l'arrosage et le compactage,

- le réglage et la finition de forme,

- les contrôles de fourniture, de mise en œuvre et de réception,

- les frais relatifs aux études, essais et contrôles

- Toutes les sujétions de mise en oeuvre

Il comprend également les opérations, les frais de matériel et de personnel nécessaires à la réalisation de planches d'essai et de référence de couche de forme ;

Le prix comprend également les sujétions d’amenée, de stockage provisoire et de reprise éventuelle.

Ce prix s’applique, à la tonne, de matériaux fournis et mise en œuvre en couche de réglage GNT à prendre en compte résulte de la totalisation des bons de pesées (livraison) remis au représentant du maître d’oeuvre sur les lieux de mise en œuvre à l’exclusion des quantités de matériaux refusées pour non-respect par l’entrepreneur des clauses contractuelles.

LA TONNE :

## Purges et Substitution en gnt 0/100

Ce prix, rémunère au mètre carré, après accord préalable du maître d’oeuvre, l'exécution de substitution en GNT0/100 sous l’arase théorique du décaissement lorsque les caractéristiques de portance ne sont pas conformes aux prescriptions du CCTP (sous la BAU existante notamment) jusqu’à 0,50 m de profondeur, sous remblai et dans les zones de déblai.

Ce prix comprend notamment :

- l'extraction, le chargement, le transport et la mise en dépôt définitif des matériaux conformément aux dispositions du SOPRE,

- le réglage, le compactage et l’arrosage du fond de fouille,

- la fourniture et la mise en œuvre de matériau répondant aux spécifications du CCTP pour la PST

- les frais de laboratoire y compris la mise à disposition d’un technicien et de véhicules équipés pour les essais de portance,

- le compactage,

- le réglage de l’arase ;

- La fourniture et la pose du géotextile de renforcement anti-contaminant en fond de purge

Il s’applique au mètre carré purgé en place et mesuré contradictoirement entre l’entreprise et le maître d’œuvre.

Toute purge réalisée sans l’accord du maître d’œuvre ne sera pas rémunérée.

Au delà d’un volume de 60 m³, les déblaiements seront rémunérés par les prix de déblais.

Le mètre cARRE :

## FOURNITURE et MISE EN ŒUVREDE TERRE VÉGÉTALE

Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture de terre végétale et la mise en œuvre de terre végétale d’apport sur une épaisseur de 20 cm sur talus dans les quantités validées préalablement par le maître d’œuvre l

Il comprend notamment :

- la fourniture de terre végétale,

- le chargement et le transport de la terre végétale au lieu d’emploi ou de stockage provisoire défini en accord avec le maître d’œuvre

- Les piquetages réglementaires :

- l’amenée à pied d’oeuvre des engins nécessaires ;

- le chargement depuis les dépôts provisoires, le transport et le déchargement de la terre végétale aux lieux d’emploi

- le modelage, y compris réglage soigné suivant les profils prévus et notamment la mise en formes des crêtes de talus ;

- l’élimination des produits étrangers (pierres, racines et déchets..)

- la remise en état des zones de dépôt,

- la protection des surfaces horizontales et des talus contre les eaux de ruissellement

Ce prix s’applique, à la tonne de terre végétale fourni et mise en oeuvre; résultant de la totalisation des bons de pesée (de livraison) remis au représentant du maître d’oeuvre, à l’exclusion des quantités refusées par le maître d’oeuvre.

La tonne :

## Engazonnement

- Ce prix rémunère, au mètre carré de surface effective,  l’engazonnement des talus, accotements et bermes, fossés, surfaces concernée par la mise en ouvre de terre végétale

- Ce prix comprend notamment

- l’étude des mélanges après examen de la pédologie des sols et prise en compte des objectifs paysagers,

- le piquetage des surfaces à végétaliser,

- la fourniture des graines, produits et supports après agrément du maître d’œuvre ;

- la préparation des surfaces à ensemencer ; le répandage des graines par un moyen approprié y compris l’arrosage,

- la fourniture à pied d’œuvre et le répandage de produits fertilisants et adjuvants,

- le réensemencement des parties insuffisamment levées,

- l’entretien jusqu’à la réception, ainsi qu’une tonte avant réception ;

- la garantie de deux ans après la réception,

- Ce prix s’applique, au mètre carré, à la surface calculée en projection horizontale du profil concerné sur la base des quantités indiquées sur les plans d’exécution

- LE METRE CARRE :  :

## FAMILLE F : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

## Fourniture et pose de canalisations en béton y compris tranchées et remblais

Les prix suivants concernent les terrassements, la fourniture et la pose de canalisations en béton armé de série 135 A, le remblaiement, tel que définis au dossier de dessins d'ouvrages hydrauliques.

Les longueurs à prendre en compte seront mesurées suivant l’axe de la canalisation, sans déduction des longueurs occupées par les regards et les ouvrages annexes.

Ils comprennent :

- le piquetage

- les terrassements de toutes natures,

- la fourniture, le transport, le déchargement, le bardage le long de la tranchée

- le lit de pose en sable 0/6,

- la pose en fond de fouille

- les coupes nécessaires à la confection des cunettes de regards

- la confection des joints étanches

- La fourniture et pose du grillage avertisseur,

- les raccordements étanches aux regards

- L’enrobage en grave 0/20

- le remblais en grave 0/31.5

- et la réfection de chaussée éventuelle

Ce prix comprend également :

- Les essais de compactage de la tranchée

    - DN 400

LE METRE LINEAIRE :

    - DN 500

LE METRE LINEAIRE :

## caniveau à fente

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux à fente dissymétrique de diamètre 400 à 500, avec clef de voûte, compatibles avec le passage de tous véhicules transversalement à la fente (résistance 400 KN), quelle que soit sa position en plan et en altitude, telles que définies aux plans-types, dans le cahier de profils en travers-types.

Ces caniveaux seront préfabriqués ou coulés en place en béton fibré.

Ces prix comprennent également l'élaboration d'une note de calcul qui justifiera leur résistance sous une charge statique et dynamique.

Ils comprennent notamment :

- la fabrication de moules spécifiques

- l'exécution des terrassements, quels que soient la nature et les volumes des matériaux rencontrés, nécessaires pour la confection de l'assise (suivant le procédé et le matériel choisi par l'entrepreneur), et la mise à la cote de celle-ci, la fourniture, le transport, le chargement et la mise en œuvre des matériaux d'apport pour réaliser cette assise (sable ou béton), l’évacuation des matériaux à la décharge, conformément à la réglementation et en application du plan de gestion des déchets visé par le Maître d’Œuvre,

- l'exécution éventuelle de la découpe (sciage ou rabotage) des différentes couches de chaussées et l'évacuation des matériaux à la décharge, conformément à la réglementation et en application du plan de gestion des déchets visé par le Maître d’œuvre,

- les épreuves d'études, de convenance et le contrôle du béton et des éléments le constituant,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton C30/37 GS, y compris les adjuvants,

- les sujétions des essais définis au C.C.T.P.,

- le coffrage du béton,

- la réalisation des joints de fissuration et leur obturation par un produit imperméable et dilatable,

- la fourniture, la mise en œuvre et le compactage soigné des remblais contigus avec du béton ou de la grave ciment fournis par l’entrepreneur, quel qu’en soit le volume nécessaire, conformément aux plans types et au procédé d’exécution choisi,

- les opérations topographiques et les sujétions de calage du fil de guidage,

- la construction des regards de nettoyage des caniveaux à fente tous les 50 m, conformément aux plans types,

- la fourniture de la note de calcul et du plan d'exécution du caniveau,

- toutes les sujétions liées à la réalisation et notamment à l’amenée, au repli et au déplacement de l'atelier de mise en œuvre du caniveau consécutif aux contraintes du programme d'exécution des couches de chaussées et éventuellement de la GBA ou de la DBA, ainsi que la réalisation de cavaliers permettant le franchissement du caniveau pour l'approvisionnement des matériaux de chaussées...

- toutes les sujétions de raccordement aux regards et aux caniveaux de différents types,

- les sujétions éventuelles de calage du fil d'eau à une pente différente de celle du profil en long de l'autoroute,

- les sujétions de désalignement,

- le nettoyage complet de l'ouvrage avant sa réception,

- toutes les sujétions de nettoyage des abords,

- le passage caméra avant réception.

Ces prix comprennent également la fourniture et mise en œuvre des regards de nettoyage (tous les 30 m), avec notamment :

- l’exécution des terrassements, quelle que soit la nature du terrain, y compris le sciage et la démolition des matériaux de chaussée, l’étaiement, le blindage et l’équipement de la tranchée,

- la confection et la mise à la cote de l’assise, le chargement, le transport et la mise en œuvre éventuelle des matériaux d’apport pour réaliser celle-ci,

- le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux à la décharge, conformément à la réglementation et en application du plan de gestion des déchets visé par le Maître d’Œuvre,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton,

- le coffrage et le ferraillage du béton,

- la fourniture, la mise en œuvre et le compactage des matériaux sélectionnés et autres matériaux de la fouille en remblaiement de la tranchée tels que définis au C.C.T.P., ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre et de calage,

- la fourniture, le transport, la pose et le scellement du cadre et de la grille de fermeture clavetée du regard, de classe D400,

- toute sujétion de nettoyage et de remise en état des abords.

Les longueurs à prendre en compte seront mesurées sur l'axe des canalisations entre nu extérieur des ouvrages de tête.

    - CAF Ø400

LE METRE LINEAIRE :

    - CAF Ø500

LE METRE LINEAIRE :

## Regard caniveau a fente

Ce prix rémunère, à l’unité, la construction d’un regard de nettoyage des caniveaux à fente dissymétrique, conformément au C.C.T.P,

Ce prix comprend notamment :

- L’exécution des terrassements, quelle que soit la nature du terrain, y compris le sciage et la démolition des matériaux de chaussée, l’étaiement, le blindage et l’équipement de la tranchée,

- La confection et la mise à la cote de l’assise, le chargement, le transport et la mise en œuvre éventuelle des matériaux d’apport pour réaliser celle-ci,

- Le chargement, le transport et la mise en dépôt des matériaux,

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C30/37 GS,

- Le coffrage et le renforcement du béton, du corps et dessus du béton

- ,La mise en place du tube PVC D 200 à 500 vers le regard sur collecteur,

- La fourniture, la mise en œuvre et le compactage des matériaux sélectionnés et autres matériaux de la fouille en remblaiement de la tranchée tels que définis au C.C.T.P., ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre et de calage,

- La fourniture, le transport, la pose, le scellement du cadre et de la grille de fermeture qui doit être verrouillable, de classe D400, il s’agit d’une réalisation spécifique.

- La mise à la cote de la grille de fermeture après réalisation de la couche de roulement

- Toute sujétion de nettoyage et de remise en état des abords

L’unite :

## Caniveau en U béton avec couverture dalle

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place d’un caniveau préfabriqué de type 40*40 en béton préfabriqué ou coulé en place.

Le prix comprend notamment :

- l’implantation, la réalisation de la fouille du caniveau et l’évacuation des déblais,

- la mise en œuvre du lit de pose des caniveaux,

- la fourniture et la mise en place des caniveaux préfabriqués,

- toutes sujétions de coffrage et de fourniture de matériaux pour les caniveaux coulés en place,

- le remblaiement soigné autour de l’ouvrage,

- les sujétions de bétons et mortiers de raccordement, joints,

- la présentation au maître d’œuvre pour agrément de la fiche produit du caniveau,

- les sujétions liées à la circulation et aux interventions en plusieurs phases.

Il comprend également :

- la fourniture et la mise en place des dalles préfabriquées,

- toutes sujétions de finitions, manutention, raccordement et joints,

- la présentation au maître d’œuvre pour agrément de la fiche produit des dalles de couverture,

- les sujétions liées à la circulation et aux interventions en plusieurs phases.

LE METRE LINEAIRE :

## Fossé enherbé

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de fossé similaire à l’existant (y compris revêtement de terre végétale et enherbements).

Il comprend :

- Le nettoyage de la chaussée à proximité si nécessaire ;

- la reprise  de la terre  végétale issue du décapage mise  en dépôt  provisoire, le transport, quelle que soit la distance, l'épierrage, l'enlèvement de débris végétaux, l'humidification éventuelle avant répandage ;

- le répandage et la mise en place ;

- le modelage et le compactage des surfaces revêtues ;

- la mise au profil définitif et le réglage des talus et fils d'eau ;

- toutes sujétions de  raccordement, et  de finitions liées à la présence des regards ou chambres et de reconstitution des abords ;

- les sujétions de terrassements liées aux  tolérances géométriques des travaux de terrassement et de reprofilage éventuel ;

Les surfaces prises en compte résulteront des avants-métrés, voire des plans d'exécution visés, complétés éventuellement par des métrés contradictoires sur site pour les écarts de surfaces liées à des adaptations mineures en cours d'exécution.

LE METRE LINEAIRE :

## REGARD DN1000 mm  avec tampon fonte

Ce prix rémunère respectivement à l'unité (u) la fourniture et la pose d’un regard de visite tampon DN1000 classe 400 en fonte avec cadre fonte.

Ce prix comprend notamment :

- l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature des sols y compris chargement et évacuation sur les lieux de réemploi ou en dépôt agréé ou visé par le Maître d'Œuvre des excédents quelle que soit la distance (y compris le réglage et le chenillage de ce dépôt),

- l'équipement, l'étaiement et le blindage éventuel des fouilles,

- le réglage des parois et des fonds de fouilles,

- les frais d'épuisements et de pompage éventuels,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton de propreté, après réglage et damage du fond de fouilles pour un diamètre > à 1,00 m,

- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués, y compris la dalle réductrice, la tête réductrice, la dalle support du tampon et le tampon,

- la fourniture et la pose des joints entre chaque élément de regard et aux raccordements avec les tuyaux,

- l'épreuve de l'étanchéité à l'eau ou à l'air, avec la fourniture d’eau ou du matériel nécessaire, des réseaux d’assainissement conformément au CCTP et la remise d’un rapport

- la fourniture et la pose des échelons et de la crosse galvanisés,

- toutes les sujétions dues aux raccordements,

- le remblaiement des fouilles et la reconstitution des abords,

- la fourniture et la mise en place du cadre, du tampon ou de la grille fonte en acier classe D 400 ainsi que son réglage,

- le revêtement anticorrosion des éléments métalliques,

- les sujétions dues à la préfabrication des regards (en fonction des angles formés par les tuyaux s'y raccordant).

Ce prix s’applique quelle que soit la profondeur.

L’UNITE :

## Mise à niveau de regard existant

Ce prix rémunère, à l’unité, l’abaissement ou l’exhaussement de regard d’assainissement conformément au plan du marché.

Ce prix comprend notamment :

- la recherche, les terrassements manuels de toutes natures, y compris évacuation à la décharge,

- la démolition éventuelle au marteau piqueur,

- le coffrage et l'arasement au mortier de ciment ou béton dosé à 360 kg/m3,

- le scellement du cadre,

- la fourniture et la pose de pièces de rehausse,

- la fourniture et la pose des tampons ou grilles de classe 400  aux dimensions adéquates après accord du Maître d’œuvre

- le raccordement à la chaussée existante.

L’unité :

## Raccordement sur regard ou conduite existante

Ces prix rémunèrent à l'unité les travaux d'exécution de raccordement sur ouvrage existant.

Ces prix comprennent notamment :

- les terrassements en terrain de toute nature y compris le chargement, le transport et l'évacuation des déblais aux décharges à toute distance,

- les blindages de la fouille,

- les sujétions liées aux contraintes de circulation à proximité des zones terrassées,

- les épuisements nécessaires à l'exécution à sec des travaux,

- le percement de l'ouvrage existant y compris l'emploi de matériels spécifiques,

- la fourniture et la pose, suivant le diamètre et la nature de l'ouvrage existant de culotte, tulipe, joint ou manchette de raccordement,

- les essais d'étanchéité du raccordement réalisé,

- la fourniture et la mise en œuvre de béton pour réfection éventuelle de cunette y compris la mise en place de coffrages si nécessaire,

- les sujétions de coupes et de raccordement,

- toutes sujétions, en particulier de ceux occasionnés par la rencontre de canalisations de toute nature et de ceux inhérents aux dispositifs de sécurité nécessités par la présence de la fouille,

- la fourniture, l’amenée et la mise en œuvre, d’un batardeau, de quelque nature que ce soit, permettant de réduire l’écoulement des effluents, y compris toutes sujétions de réalisation des joints avec l’existant,

- la fourniture, l’amenée et la mise en œuvre et l’enlèvement en fin de chantier, de buses pvc, de quelque diamètre et longueur que ce soient, de façon à maintenir l’écoulement provisoire des effluents pendant les travaux de reprise des ouvrages existants, y compris toutes sujétions d’implantation, de calage et d’étanchement entre les buses,

- les démolitions, les déposes, l’enlèvement et les évacuations, en fin de travaux, de ces batardeaux, buses et étaiements.

- dans le cas de raccordement avec chute de grande hauteur sur le collecteur existant, fourniture et mise en œuvre de matériaux pour réalisation d’un brise jet et d’une chape béton anti usure 450kg/cm2.

L’unité :

## Raccordement de caniveau a fente

Ce prix rémunère à l’unité les ouvrages de raccordement décrits ci-après.

Ce prix concerne :

- les raccordements caniveaux à fente, quelles que soient leurs dimensions, aux fossés bétonnées ou non,

- Les raccordements caniveaux en U aux fossés latéraux

Ce prix comprend :

- l’exécution des fouilles complémentaires nécessaires, y compris l’évacuation des matériaux en excédent vers le site de dépôt ou de réemploi visé par le Maître d’œuvre,

- le réglage et le compactage du fond de fouille,

- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages,

- la fourniture et la mise en œuvre des bétons, y compris le béton de propreté,

- la fourniture et la mise en œuvre des aciers,

- le jointement au mortier ou produit bitumineux,

- le remblaiement autour de l’ouvrage,

- le nettoyage et la remise en état des abords.

pour les ouvrages de raccordement caniveau / regard :

- la fourniture et la mise en œuvre du collecteur PVC de longueur 5.00 m maximum et quelque soit le diamètre du collecteur,

- le percement du regard dans le cas d’un regard préfabriqué,

- le dégagement de la réservation dans le cas d’un regard coulé en place.

L’unité :

## Hydrocurage de réseau existant

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, quelle que soit la longueur, le curage des réseaux existants ayant fait l’objet d’un constat de non-fonctionnement effectué dans le cadre des reconnaissances des ouvrages existants.

Les ouvrages concernés sont l’ensemble des ouvrages hydrauliques de traversée et les ouvrages hydrauliques d’assainissement (collecteurs transversaux et longitudinaux, drains, caniveaux à fente ou rectangulaires).

Ce prix s’applique pour des nettoyages ponctuels effectués à la demande expresse du Maître d’œuvre.

Ce prix n’est pas applicable au nettoyage des ouvrages avant réception qui est à la charge de l’entrepreneur.

Il comprend notamment :

• l’amenée et le repliement du matériel, y compris matériel d’hydrocurage,

• l’inspection préalable par caméra du réseau existant,

• le curage,

• l’eau, le matériel et le personnel nécessaire à la réalisation des travaux.

Le metre lineaiRe :

## Regard Borgne

Ce prix rémunère, à l'unité, la transformation d'un regard existant en regard borgne.

Ce prix comprend notamment :

- L’exécution des terrassements, quelle que soit la nature du terrain, y compris le sciage et la démolition des matériaux de chaussée, l'étaiement, le blindage et l'équipement de la tranchée,

- La confection et la mise à la cote de l'assise, le chargement, le transport et la mise en œuvre éventuelle des matériaux d'apport pour réaliser celle-ci,

- le chargement, le transport et la mise en dépôt des matériaux,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C30/37,

- le coffrage et le ferraillage du béton,

- la fourniture, la mise en œuvre et le compactage des matériaux sélectionnés et autres matériaux de la fouille en remblaiement de la tranchée tels que définis au C.C.T.P., ainsi que toutes les sujétions de mise en œuvre et de calage,

- la fourniture de la note de calcul et du plan d'exécution du regard couvercle,

- toute sujétion de nettoyage et de remise en état des abords.

L’UNITE :

## Plus-value pour travaux de nuit a la série 400

Ce prix concerne la plus-value à appliquer aux prix 400 pour une intervention de nuit préalablement convenue avec le Maître d’œuvre et conformément au NESC.

Ce prix s’applique uniquement aux quantités exécutées de nuit suivant constat contradictoire du MOE.

EN  Pourcentage :

## FAMILLE G : CHAUSSEE

## Démolition de chaussée

Ce prix rémunère au mètre carré la démolition de chaussées de rive

Ce prix comprend notamment :

- la démolition de toutes les couches de la chaussée existante au moyen d’un procédé ayant été préalablement accepté par le maître d'œuvre,

- le chargement et l'évacuation des produits de démolition, quelle que soit la distance de transport, et le traitement des déchets selon les indications du CCTP,

- le réglage et le compactage du fond de fouille,

- les reprises de joints,

- les sujétions de travaux sous circulation.

Les quantités prises en compte sont les surfaces de chaussée complète quel que soit le nombre de couches de chaussée et résulteront de constats contradictoires réalisés avec le maître d’œuvre.

LE METRE CARRE :

## Sciage de chaussée et création de redans

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation du sciage des couches de chaussée préalablement à la mise en œuvre des enrobés ou à la démolition de chaussée au moyen d’une scie circulaire ou d’une trancheuse.

Ce prix comprend notamment :

- l’amené et le repli du matériel approprié

- le découpage en escalier sur les hauteurs utiles ,

- le chargement et l'évacuation des déchets issu du sciage, quelle que soit la distance de transport, et le traitement des déchets selon les indications du CCTP,

- le nettoyage du support,

- toutes les sujétions liées à la protection des couches maintenues

- les sujétions de travaux sous circulation de jour comme de nuit.

Les quantités prises en compte sont les linéaires de chaussée  sur la base des plans d’exécution du marché et résulteront de constats contradictoires réalisés avec le Maître d’Œuvre.

LE METRE lineaire :

## Rabotage de chaussée jusqu’à 10 cm

Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage/fraisage des couches de chaussées sur des épaisseurs jusqu’à 10 cm.

Ce prix comprend :

- l’amenée et le repli du matériel de fraisage,

- la réalisation du fraisage,

- le chargement, le transport, leur évacuation , quelle que soit la distance de transport,

- toutes les sujétions de reprise pour obtention du profil final

- le nettoyage après fraisage.

Ce prix s'applique sur le fraisage de couches cohérentes, quels que soient le nombre des interventions, l’épaisseur de fraisage, le volume et la nature du matériau. Les rabotages devront être réalisés selon les caractéristiques des profils en travers du projet.

Ce prix concerne également la réalisation des engravures.

Les produits de rabotage dont la teneur en HAP est <50 mg/kg sont réputés compris dans ce prix de rabotage. Un réemploi à chaud pouvant être envisagé.

Les quantités prises en compte seront les quantités constatées contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire.

LE METRE CARRE :

## Plus-value au prix 503 pour tranche de 10 cm supplémentaire de rabotage

Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage/fraisage des couches de chaussées sur des épaisseurs strictement supérieures à 10 cm.

Ce prix comprend :

- l’amenée et le repli du matériel de fraisage,

- la réalisation du fraisage,

- le chargement, le transport, leur évacuation , quelle que soit la distance de transport,

- toutes les sujétions de reprise pour obtention du profil final

- le nettoyage après fraisage.

Ce prix s'applique sur le fraisage de couches cohérentes, quels que soient le nombre des interventions, l’épaisseur de fraisage, le volume et la nature du matériau. Les rabotages devront être réalisés selon les caractéristiques des profils en travers du projet.

Les quantités prises en compte seront les quantités constatées contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire.

Ce prix concerne également la réalisation des engravures.

Les produits de rabotage dont la teneur en HAP est <50 mg/kg sont réputés compris dans ce prix de rabotage. Un réemploi à chaud pouvant être envisagé.

LE METRE CARRE :

## MATERIAUX BITUMINEUX

Les prix suivants rémunèrent la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre des enrobés, tel que défini aux différents chapitres G du CCTP, aux profils en travers et au dossier des plans.

Ces prix comprennent notamment :

- toutes les opérations de levé topographique,

- les études de formulation des matériaux de chaussées,

- les plans d’exécution,

- les notes de calculs automatiques et manuelles,

- les méthodes de calcul et les notices explicatives des programmes utilisés,

- les notes méthodologiques et les consignes d’exécution,

- les métrés,

- les calculs altimétriques des couches et les cahiers de réception en nivellement de celles-ci,

- les reprises de joints,

- la fourniture, le transport sur les lieux de fabrication et le stockage des granulats, conformément au CCTP,

- la fourniture,  le transport, le dépotage, le stockage du bitume,

- la fourniture, le transport, le dépotage, le stockage du filler d'apport éventuel, des additifs éventuels,

- la reprise sur stock des granulats,

- l'alimentation de la centrale avec les différents composants du mélange,

- la fabrication en centrale du mélange, selon les prescriptions du CCTP,

- le chargement, la pesée et le transport à pied d'œuvre,

- le déchargement,

- la préparation du support : reflachage, suppression de relief, balayage,

- le répandage, le réglage, le compactage, conformément au CCTP, y compris les interventions manuelles dans les zones d’accès difficiles,

- le contrôle interne et externe,

- les frais et sujétions liés à la planche de convenance,

- les sujétions de phasage et de reprise notamment l’évacuation des matériaux et mise en dépôt par le titulaire quelle que soit la distance,

- les modalités de réalisations des travaux de nuit,

- le nettoyage de chantier.

Ces prix s’appliquent, quels que soient le mode et les conditions de mise en œuvre des matériaux nécessités par les travaux, à la tonne de matériaux fournis, résultant de la totalisation des bons de pesée remise au représentant du maître d’œuvre sur les lieux de mise en œuvre, à l’exclusion des quantités de matériaux refusés par le Maître d’œuvre pour non-respect par l’entrepreneur des clauses contractuelles et dans les limites des tolérances fixées par le CCTP.

    - GB0/14 classe 4

Ce prix rémunère, à la tonne mise en place et compactée, la fourniture et la mise en œuvre sur chaussée en couche de base et de fondation ainsi qu’en reprofilage de grave bitume 0/14 de classe 4 pour l’ensemble des travaux, tel que défini au CCTP, aux profils en travers et au dossier des plans.

LA TONNE :

    - BBSG 0/10 classe 3

Ce prix rémunère, à la tonne mise en place et compactée, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux semi grenu BBSG 0/10 de classe 3, tel que défini aux différents chapitres G du CCTP, aux profils en travers et au dossier des plans.

LA TONNE :

    - BBTM 0/6

Ce prix rémunère, à la tonne mise en place et compactée, la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre (d’un béton bitumineux très mince en couche de roulement), aux profils en travers et au dossier des plans.

LA TONNE :

## Couche d’imprégnation sur GNT

Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution d’une couche d’imprégnation à l’émulsion de bitume, à l’interface entre la GNT et les matériaux bitumineux, au dosage défini dans le CCTP.

Ce prix s’applique aux couches d’imprégnation mises en œuvre dans les structures des voies routières, à exécuter au titre du présent marché.

Ce prix comprend :

- la fourniture, le transport à pied d’œuvre ;

- le balayage préalable ;

- la mise en œuvre avec un dosage, tel que défini au CCTP.

- un gravillonnage de protection si nécessaire, tel que défini au CCTP.

LE METRE CARRE :

## Couche d’accrochage

Ce prix rémunère au mètre carré de surface traitée, la couche d’accrochage, à l’émulsion de bitume, à l’interface entre les matériaux hydrocarbonés, au dosage et caractéristiques définis dans le CCTP.

Il s’applique à la couche d’accrochage mise en œuvre dans la structure des voies routières, à exécuter au titre du présent marché.

Il comprend :

- la fourniture, la livraison à pied d’œuvre et l’application de l'émulsion de bitume ;

- le balayage préalable et le dépoussiérage mécanique par aspiration si nécessaire.

- L’ensemble des dispositions nécessaires à la circulation (lait de chaux,..)

LE METRE CARRE :

## Dispositif anti-fissure

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en place d’un procédé anti-fissure, type géogrille.

Ce prix comprend notamment :

- la préparation du support,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du procédé validé par le maître d’œuvre, conformément au CCTP,

- le contrôle interne et externe,

- les frais et sujétions liés à la planche de convenance,

- le nettoyage de chantier.

LE METRE CARRE :

## Bordure de trottoir T2

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de bordure en béton tels que définis aux plans types

Ce prix comprend :

- le piquetage des origines et extrémités des bourrelets avant la réalisation,

- la fourniture et la pose de bordures T2

- la confection des joints au mortier de ciment,

- toutes sujétions d’exécution éventuelles liées à la proximité d’ouvrage d’assainissement superficiel,

- l'épaulement en terre des bordures côté accotement et la remise en état des abords,

- toutes sujétions de raccordement et de nettoyage  de la chaussée.

Les longueurs prises en compte résulteront du plan d’exécution ou conforme à l’exécution en cas de modifications intervenues

LE Metre lineaire :

## Plus-value pour travaux de nuit a la série 500

Ce prix concerne la plus-value à appliquer aux prix 500 pour une intervention de nuit préalablement convenue avec le Maître d’œuvre et conformément au NESC.

Ce prix s’applique uniquement aux quantités exécutées de nuit suivant constat contradictoire du MOE.

EN  Pourcentage :

## FAMILLE H2 et H3 : EQUIPEMENTS DE SECURITE

## Dispositif de retenue de type glissière simple file de niveau N2

Ce prix rémunère, au mètre linéaire de longueur utile, la fourniture et la pose d’éléments de glissières marqués CE ou NF058 (précisions par poste de travaux) sur supports battus dans le sol, en alignement droit ou courbe, quelle que soit la nature du support, selon le guide de pose du produit, y compris extrémités abaissées et raccordements.

Ces glissières sont définies par les niveaux de retenue N2 et par la largeur de fonctionnement W1 à W8. L’indice de sévérité du dispositif sera de type A.

Ce prix comprend notamment :

- l’implantation des files,

- la fourniture, la pose et le montage des glissières, des supports, de l’ensemble des éléments de fixation, éléments de glissement et de tous les dispositifs d'écartement, de liaison, ainsi que la boulonnerie,

- toutes sujétions de pose, montage, réglage, coupes et perçages éventuels des éléments de glissement et des supports,

- les sujétions de déport localisées,

- le cintrage éventuel des éléments de glissement,

- les perforations pour support pour les sols ne permettant pas l’utilisation normale des appareils de battage,

- les fouilles seront réalisées conformément aux recommandations et prescriptions du chapitre 7 du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux,

- la remise en état des surfaces du sol en pied de support, y compris l’application de mastic pour reconstitution de l’étanchéité de surface au niveau du support,

- toutes sujétions d’énergie, de matériel et de main d’œuvre,

- les plus-values inhérentes au fait que les travaux auront lieu sous circulation et toutes sujétions.

Pour le calcul du linéaire réalisé, il ne sera pas tenu compte du recouvrement des lisses.

La glissière métallique N2-A-W2 à W8 doit être marquée CE.

    - GS N2 W3

LE METRE LINEAIRE :

    - GS N2 W1

LE METRE LINEAIRE :

## Dispositif de retenue de type glissière simple file de niveau N2W3 sur longrine béton

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la mise en œuvre d’un dispositif de retenue sur longrine béton, de niveau de retenue N2 et de largeur de fonctionnement W3, conformément à la réglementation.

Ce prix comprend notamment :

- l’implantation,

- la réalisation de la longrine et les réservations pour la fixation des platines,

- le nettoyage des surfaces de contact avant fixation,

- la fabrication des supports (platine pré-percée + potelet soudé) en atelier et la galvanisation, conformément à la circulaire d’agrément, et le transport à pied d’œuvre,

- la pose des platines et de tous les dispositifs de liaison et de fixation (plaquette couvre lumière, écrous…),

- la coupe éventuelle du support pour le réglage définitif de la lisse,

- la fourniture et la pose des éléments de glissement et de tous les dispositifs de liaison, de fixation et d’écartement, conformément au certificat CE,

- les raccordements au dispositif N2 W3 sur supports battus,

- toutes sujétions de pose, montage et réglage des éléments,

- la reconstitution des abords et le nettoyage des lieux après intervention,

- toutes sujétions liées à la présence d’ouvrages existants,

- toutes sujétions liées au phasage et au planning de réalisation des travaux,

- toutes sujétions de matériel, d’énergie et de main d’œuvre.

LE METRE LINEAIRE :

## Dispositifs béton

    - Semelle béton pour fondation de GBA ou DBA

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 pour la réalisation des semelles des glissières en béton de types GBA ou DBA.

Ils comprennent notamment :

- les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées à la prévention des désordres dus à l´alcali-réaction et à la réaction sulfatique interne ;

- toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en œuvre du béton et à sa vibration ;

- les sujétions liées à la présence du ferraillage ;

- les frais de traitement des reprises de bétonnage ;

- le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions à prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid ;

- les prestations d´humidification, de fourniture et d’application du produit de cure, ainsi que le maintien des coffrages pendant le temps nécessaire ;

- les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par le CCTP ;

- les opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées ;

- toutes les sujétions liées au site.

LE METRE CUBE :

    - Séparateur béton de type GBA

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de séparateurs béton de types GBA, quelle que soit la configuration de l’implantation, conformément aux spécifications du CCTP.

Ce prix comprend :

- l’implantation,

- les études de formulation et de convenance, les contrôles du béton et des aciers,

- l’amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant travaux,

- la préparation du support (balayage, nettoyage),

- les opérations topographiques et les sujétions de réglage et de calage du fil de guidage,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C30/37  (y compris adjuvants) et des fers filants HA 12 (2 pour la GBA),

- la fourniture et l'application du produit de cure

- les sujétions de réalisation mécanisée par coffrage glissant quelles que soient les difficultés d’approvisionnement ou de mise en œuvre, les sujétions de fourniture et mise en place de coffrages traditionnels pour réalisation ponctuelle de parties courbes ou d'extrémité,

- la réalisation d'un essai,

- l’intégration de réservations pour passages d’eau traversant,

- les sujétions de reprise de bétonnage (joints d'arrêt de chantier),

- la réalisation des joints de fissuration obturés par produit homologué imperméable et dilatable, la réalisation des joints secs (interfaces avec certains ouvrages),

- la remise en état des abords avec évacuation des matériaux excédentaires sur dépôts agréés par le Maître d'œuvre,

- le nettoyage des chaussées et des abords,

- toute sujétion liée au planning de réalisation des chaussées et à la présence des chambres de tirage ou des caniveaux (interruptions, déplacement de l'atelier de mise en œuvre…),

- les sujétions de travaux sous circulation (fourniture et mise en place de la signalisation réglementaire de chantier et son déplacement à l’avancement),

- toute sujétion de matériel, d’énergie et de main d’œuvre.

- Ce prix rémunère également, au mètre linéaire, l'exécution de semelle en béton pour séparateur en béton adhérent type GBA, de dimensions 60 cm x 25 cm, aux endroits indiqués par le Maître d'Œuvre, et comprend :

- l'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires,

- la démolition mécanique si nécessaire du sol support, la réalisation de l'excavation et l'évacuation des matériaux en excédent en décharge autorisée en dehors du chantier, le réglage et le compactage du fond de fouille,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton non ferraillé prévu au CCTP

Les quantités seront déterminées par mesure de la longueur sur le sommet des dispositifs. Les linéaires de séparateurs seront fractionnés conformément aux plans synoptiques du dossier (linéaires discontinus).

LE METRE LINEAIRE :

    - Séparateur béton de type DBA

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de séparateurs béton de types DBA, quelle que soit la configuration de l’implantation, conformément aux spécifications du CCTP.

Ce prix comprend :

- l’implantation,

- les études de formulation et de convenance, les contrôles du béton et des aciers,

- l’amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant travaux,

- la préparation du support (balayage, nettoyage),

- les opérations topographiques et les sujétions de réglage et de calage du fil de guidage,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C30/37   (y compris adjuvants) et des fers filants HA 12

- la fourniture et l'application du produit de cure

- les sujétions de réalisation mécanisée par coffrage glissant quelles que soient les difficultés d’approvisionnement ou de mise en œuvre, les sujétions de fourniture et mise en place de coffrages traditionnels pour réalisation ponctuelle de parties courbes ou d'extrémité,

- la réalisation d'un essai,

- l’intégration de réservations pour passages d’eau traversant (tous les 3m).

- les sujétions de reprise de bétonnage (joints d'arrêt de chantier),

- la réalisation des joints de fissuration obturés par produit homologué imperméable et dilatable, la réalisation des joints secs (interfaces avec certains ouvrages),

- la remise en état des abords avec évacuation des matériaux excédentaires sur dépôts agréés par le Maître d'œuvre,

- le nettoyage des chaussées et des abords,

- toute sujétion liée au planning de réalisation des chaussées et à la présence des chambres de tirage ou des caniveaux (interruptions, déplacement de l'atelier de mise en œuvre…),

- les sujétions de travaux sous circulation (fourniture et mise en place de la signalisation réglementaire de chantier et son déplacement à l’avancement),

- toute sujétion de matériel, d’énergie et de main d’œuvre.

- Ce prix rémunère également, au mètre linéaire, l'exécution de semelle en béton pour séparateur en béton adhérent type DBA, , aux endroits indiqués par le Maître d'Œuvre, et comprend :

- l'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires,

- la démolition mécanique si nécessaire du sol support, la réalisation de l'excavation et l'évacuation des matériaux en excédent en décharge autorisée en dehors du chantier, le réglage et le compactage du fond de fouille,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton non ferraillé prévu au CCTP

Les quantités seront déterminées par mesure de la longueur sur le sommet des dispositifs. Les linéaires de séparateurs seront fractionnés conformément aux plans synoptiques du dossier (linéaires discontinus).

LE METRE LINEAIRE :

    - Séparateur béton de type DBA dissymétrique

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de séparateurs béton de types DBA dissymétrique, quelle que soit la configuration de l’implantation, conformément aux spécifications du CCTP. (dito le prix 602.4)

Ce prix comprend notamment :

- Augmentation de la hauteur au sol et de la largeur à la base d’une des faces du séparateur double afin de respecter le profil de la partie basse et la largeur au sommet du séparateur,

- Conservation de la hauteur nominale du talon,

- Le raccordement et les finitions en béton entre la chaussée existante et le talon.

Les quantités seront déterminées par mesure de la longueur sur le sommet des dispositifs. Les linéaires de séparateurs seront fractionnés conformément aux plans synoptiques du dossier (linéaires discontinus).

LE METRE LINEAIRE :

## Dispositif de raccordement

Ce prix rémunère à l’unité de raccordement, toutes les fournitures et mises en œuvre pour le raccordement des dispositifs de retenue conformément au référentiel de la « Marque NF équipement de la route NF 058 – Annexe aux règles de certification – Famille de produits : raccordement des dispositifs de retenu » délivrée par l’ASQUER et au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture et la pose des éléments de raccordement certifiés par l’ASQUER,

- la fourniture des certificats justifiant de la certification ASQUER,

- la fourniture des certificats de conformité de l’acier constitutif des différents éléments,

- la galvanisation des éléments métalliques, conformément au CCTP,

- toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la réalisation de l’extrémité abaissée de GBA ou DBA recevant les éléments de raccordement : coffrages et ferraillage spécifique, béton XF4,

- les réservations à prévoir dans le dispositif de retenue GBA/DBA pour l’ancrage des pièces de raccordement du dispositif H3 battu hors ouvrage.

Ce prix s’applique à l’unité, quelle que soit la longueur du raccordement homologué.

    - Raccord GS NF >  DBA ou GBA

L’UNITE:

    - Raccord GS CE >  DBA ou GBA

L’UNITE:

    - Raccord GS NF >  GS CE N2W1

L’UNITE:

    - Raccord GS NF >  GS CE N2W3

L’UNITE:

    - Élément de raccord en béton entre GBA ou DBA existante > GBA ou DBA projet

L’UNITE:

    - Élément de raccord en béton entre 2 GBA et DBA

L’UNITE:

    - Élément de raccord en béton entre  GBA et DBA dissymétrique

L’UNITE:

    - Extrémité abaissée sur GBA ou DBA sur une longueur de 1,65 m

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une extrémité abaissée sur 1,65 m conformément aux prescriptions de la circulaire n° 80.41 du 12 mars 1980.

Il comprend :

- la préparation du support (balayage, arrosage, etc.) ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre à la machine à coffrage glissant d’un béton hydraulique C ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du produit de cure, béton hydraulique, adjuvants et des armatures conformément aux prescriptions du CCTP ;

- les coffrages fins ;

- toutes les opérations manuelles de finition et le nettoyage des abords.

L’UNITE:

    - Pose de capot sur DBA/GBA pour regard hydraulique

Ce prix rémunère, à l’unité par regard à protéger la fourniture et pose de capot conformes à la norme NF P98 426.

L’UNITE:

    - Pose de capot droit renforcé sur dba/gba

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose d’un capot droit renforcé  de niveau de retenue H2 sur DBA/GBA.

L’UNITE:

## Fourniture et pose de clôture

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture en grillage métallique à treillis soudés avec galvanisation renforcée zinc / aluminium, de hauteur 2,00 m, à mailles rectangulaires de 50 mm*101 mm, sur poteaux galvanisés, dans les conditions fixées au C.C.T.P.

Ce prix comprend :

- L’implantation, le piquetage et l’amenée à pied d’œuvre des éléments constitutifs de la clôture,

- le nivellement du terrain sous la clôture de manière à respecter entre le fil bas et le terrain naturel, un espace maximum de 2.5cm,

- L’ameublissement éventuel du sol en place, quelle que soit la nature du sol,

- les fouilles et massifs en béton de scellement pour les poteaux d’arrêt,

- la fourniture et l'enfichage des embases pour tous les autres poteaux, pour les jambes de force, et contreventements,

- la fourniture et mise en place des supports galvanisés (poteaux de départ, d'angle, de tension, intermédiaires, jambes de force…), clips et agrafes en acier galvanisé, colliers, embases et tous renforcements nécessaires à la bonne tenue des clôtures,

- la fourniture, la pose et la mise en œuvre des fils tendeurs ligaturés avec raidisseurs,

- la fourniture, la pose, la fixation et la mise sous tension des grillages,

- la vérification et l'éventuelle correction du niveau d'arase supérieur du grillage (hauteur hors sol),

- les essais décrits dans le CCTP assurant de la qualité des matériaux et de la bonne tenue de la clôture,

- le régalage des matériaux de déblais sur le site,

- l’évacuation des blocs de béton et blocs pierreux extraits des fouilles selon le plan de gestion des déchets validé par le Maître d’Œuvre,

- les sujétions d’exécution sur talus,

- les sujétions de raccordement aux portails et portillons,

- la remise en état des sols,

- toutes sujétions de matériels, d’énergie, de main d’œuvre et d’accès.

Ce prix s’applique quelle que soit le support (terrain naturel, béton :arase supérieure de GBA/DBA)  et quelque soit la nature du terrain rencontré pour la réalisation des fouilles ou l'enfichage des embases.

Le metre lineaire :

## Garde-corps pour soutènement

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de garde-corps de service en rives extérieures d’ouvrage de soutènement de type H02 en aluminium anodisé.

Le prix inclut également les dispositifs d’ancrages à l’ouvrage en béton.

Le metre lineaire :

## Mur de soutènement en béton armé

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de mur de soutènement en béton armé, y compris fourniture et mise en œuvre des éléments préfabriqués.

Ils comprennent notamment :

- L’implantation des semelles et du parement,

- Les travaux de terrassement complémentaires nécessaire à la réalisation des ouvrages

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour remblais techniques à l’arrière des murs conformes aux prescriptions du CCTP et soumis à l’agrément du maître d’oeuvre ;

- La fourniture des éléments préfabriqués conformes aux prescriptions du CCTP et soumis à l’agrément du maître d’oeuvre ;

- Le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et éléments préfabriqués, la pose et toutes les opérations de manutention ;

- Le drainage des murs,

- Les dispositions d’étanchéité des voiles enterrées

- tous les frais du contrôle intérieur de la fabrication (granulats, ciment, béton) et la transmission des rapports de contrôle au Maître d’œuvre,

- le traitement des joints de construction

- toutes les sujétions liées au clavage entre éléments,

- toutes les sujétions liées au parfait alignement des éléments et leur maintien pendant les opérations de remblaiement,

- tous les dispositifs de levage nécessaires aux manutentions,

- tous les échafaudages, nacelle, plate-forme nécessaires à l’exécution des travaux,

- les barbacanes,

- tous les dispositifs de protection destinés à assurer la sécurité du personnel contre les risques de chutes,

- toutes les sujétions de stockage sur chantier.

Ces prix s’appliquent quelle que soit la hauteur ou la géométrie des voiles.

La quantité à rémunérer est établie à partir des plans d’exécution visés par le Maître d’œuvre.

Le metre LINéaire :

## Plus-value pour travaux de nuit a la série 600

Ce prix concerne la plus-value à appliquer aux prix 600 pour une intervention de nuit préalablement convenue avec le Maître d’œuvre et conformément au NESC.

Ce prix s’applique uniquement aux quantités exécutées de nuit suivant constat contradictoire du MOE.

EN  Pourcentage :

## FAMILLE H4 : SIGNALISATION HORIZONTALE

## Effacement de lignes de tous types

    - Effacement de lignes de tous types

Ce prix rémunère, au mètre linéaire l’effacement définitif de marquage horizontal existant.

Ce prix s’applique pour l’effacement à l’eau sous haute pression conformément aux prescriptions du C.C.T.P. et quels que soient la couleur et le type de marquage à effacer.

Ce prix tient compte de toutes les fournitures que l’entrepreneur jugera nécessaire pour réaliser cette prestation sachant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de résultat et de toutes les sujétions liées aux travaux en bord de voie rapide circulée.

Ce prix tient compte du nettoyage de la chaussée après effacement du marquage

Ce prix ne s’applique pas à l’effacement des marquages provisoire de chantier inclus dans les installations de chantier

LE METRE LINEAIRE :

    - Effacement de marquages spéciaux

Ce prix rémunère, au mètre carré l’effacement définitif de marquages spéciaux (zébra, chevron, damier, flèches directionnelles et de rabattement) existants ou réalisés par l’entreprise en phase provisoire.

Ce prix s’applique pour l’effacement à l’eau sous haute pression ou par grenaillage et quels que soient la couleur et le type de marquage à effacer.

Ce prix tient compte de toutes les fournitures que l’entrepreneur jugera nécessaire pour réaliser cette prestation sachant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de résultat et de toutes les sujétions liées aux travaux en bord de voie rapide circulée.

Ce prix tient compte du nettoyage de la chaussée après effacement du marquage.

Ce prix ne s’applique pas à l’effacement des marquages provisoire de chantier inclus dans les installations de chantier

LE METRE CARRE :

## Marquage jaune de tout type

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier (en deux couches) pour la réalisation de ligne continue, discontinue et pictogramme de peinture, suivant les recommandations de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière : IISR - 7ème partie du livre 1 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend :

- les amenées et les replis du matériel nécessaire à l'application des produits (en deux passes non successives) ;

- le nettoyage à la balayeuse des parties de chaussées concernées ;

- le séchage éventuel du support ;

- l'implantation préalable ;

- les opérations de prémarquage, y compris toutes les sujétions ; nécessaires à la réalisation de la prestation ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage de couleur blanche pour ligne continue, discontinue, pictogramme… ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre du produit de rétro réflexion homologué (micro-bille) en saupoudrage ou incorporées aux produits,

- toutes sujétions de balisage provisoire pour la protection des marquages durant le séchage,

- toutes sujétions de réalisation des travaux de nuit

Le prix comprend le passage de deux couches de marquage pour un linéaire donné. La première couche de marquage sera appliquée après réalisation de la couche de roulement. La seconde couche sera réalisée ultérieurement selon avis du Maître d’oeuvre.

Les quantités prises en compte seront celles relevées après application de la seconde couche de marquage :

- les longueurs pour les bandes continues ou discontinues ;

    - Ligne continue LC-3u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne T1-2u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne T2-5u

LE METRE LINEAIRE :

    - MARQUAGE Spéciaux

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier pour la réalisation de marquages spéciaux définitifs de types zébra, chevron, damier, flèches directionnelles et de rabattement.

Ils seront conformes à l’article 117-2 et au schéma C3 (annexe IISR) de l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière - 7ème partie du livre 1, de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes).

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits homologués nécessaires, en termes de visibilité, de vieillissement et de réduction de glissance,

- les frais d’implantation, de fourniture ou de création de pochoir complexe, de protection des revêtements environnants,

- les frais relatifs au nettoyage des chaussées avant l’application,

- les sujétions liées à l’exécution des travaux sous circulation : marquage, et réfection de marquage,

- les frais relatifs à la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie.

Ce prix s’applique aux surfaces réellement peintes.

LE METRE CARRE :

## MARQUAGE LINEAIRE AU SOL

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier (en deux couches) pour la réalisation de ligne continue, discontinue et pictogramme de peinture, suivant les recommandations de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière : IISR - 7ème partie du livre 1 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend :

- les amenées et les replis du matériel nécessaire à l'application des produits (en deux passes non successives) ;

- le nettoyage à la balayeuse des parties de chaussées concernées ;

- le séchage éventuel du support ;

- l'implantation préalable ;

- les opérations de prémarquage, y compris toutes les sujétions ; nécessaires à la réalisation de la prestation ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage de couleur blanche pour ligne continue, discontinue, pictogramme… ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre du produit de rétro réflexion homologué (micro-bille) en saupoudrage ou incorporées aux produits,

- toutes sujétions de balisage provisoire pour la protection des marquages durant le séchage,

- toutes sujétions de réalisation des travaux de nuit

Le prix comprend le passage de deux couches de marquage pour un linéaire donné. La première couche de marquage sera appliquée après réalisation de la couche de roulement. La seconde couche sera réalisée ultérieurement selon avis du Maître d’oeuvre.

Les quantités prises en compte seront celles relevées après application de la seconde couche de marquage et constatées contradictoirement avec le Maître d’oeuvre. :

- les longueurs pour les bandes continues ou discontinues ;

    - Ligne continue LC-3u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne continue LC-5u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne T3-5u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne T2-5u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne T1-2u

LE METRE LINEAIRE :

    - Ligne T4-3u

LE METRE LINEAIRE :

## MARQUAGE Spéciaux

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier pour la réalisation de marquages spéciaux définitifs de types zébra, chevron, damier, flèches directionnelles et de rabattement.

Ils seront conformes à l’article 117-2 et au schéma C3 (annexe IISR) de l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière - 7ème partie du livre 1, de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes).

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture et la mise en œuvre de tous les produits homologués nécessaires, en termes de visibilité, de vieillissement et de réduction de glissance,

- les frais d’implantation, de fourniture ou de création de pochoir complexe, de protection des revêtements environnants,

- les frais relatifs au nettoyage des chaussées avant l’application,

- les sujétions liées à l’exécution des travaux sous circulation : marquage, et réfection de marquage,

- les frais relatifs à la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie.

Ces prix s’appliquent aux surfaces réellement peintes constatées contradictoirement avec le Maître d’oeuvre.

    - Chevrons, Zebras

LE METRE CARRE :

    - Marquage de type « BUS »

Ce prix rémunère chaque ensemble de trois caractères « BUS ».

Ils seront conformes à l’article 118-7, annexe D2 de l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière - 7ème partie du livre 1, de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes (version consolidée par l'arrêté du 12 décembre 2018).

L’unite :

    - Marquage de PR

Ce prix rémunère à l’unité le marquage des points de repère.

Ils seront conformes à l’article 118127, de l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière - 7ème partie du livre 1, de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

L’unite :

## Plus-value pour travaux de nuit a la série 700

Ce prix concerne la plus-value à appliquer aux prix 700 pour une intervention de nuit préalablement convenue avec le Maître d’œuvre et conformément au NESC.

Ce prix s’applique uniquement aux quantités exécutées de nuit suivant constat contradictoire du MOE.

EN  Pourcentage :

## FAMILLE H5 : SIGNALISATION VERTICALE de police

## Fourniture et pose de panneaux et panonceaux (Très Grande Gamme)

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose de panneaux de signalisation verticale de police rétro réfléchissant de classe II et de très grande gamme (sauf indiqué) sur supports métalliques, conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans du présent marché.

Ce prix comprend :

- l'implantation et le repérage au sol des emplacements selon les indications du Maître d’œuvre et conformément aux plans du présent marché ;

- les terrassements nécessaires à la réalisation des massifs de fondations, quelle que soit la nature du terrain rencontré ;

- l'extraction des matériaux quels que soient les moyens utilisés ;

- le compactage du fond de fouille ;

- le tri, le chargement et l'évacuation des matériaux excédentaires suivant les dispositions prévues dans le cadre du PRE en décharge autorisée par le Maître d’œuvre ;

- toutes sujétions de travaux en présence d'éventuels réseaux enterrés ;

- la fourniture des supports métalliques de section conforment aux normes en vigueur, pour les panneaux circulaires et pour les supports portant plusieurs panneaux (dos à dos, superposés), y compris les bouchons plastiques d'obturation, quelle que soit leur longueur ;

- la fourniture des supports métalliques de section, conforment aux normes en vigueurs pour les panneaux triangulaires et carrés, y compris les bouchons plastiques d'obturation, quelle que soit leur longueur ;

- la mise en place des supports métalliques et le calage vertical ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation C25/30, le scellement des supports, toutes sujétions d'ancrage et de scellement définitif ;

- la fourniture et la mise en œuvre du matériau pour la remise en état des surfaces après exécution des massifs, avec le matériau défini en accord avec le Maître d’œuvre ;

- l'encastrement des massifs sera supposé total, la face supérieure à 0.20 m du sol fini ;

- le transport, la fourniture et la pose de panneaux et panonceaux, y compris les accessoires de fixation (brides, colliers, boulonnerie) ;

- le contrôle qualité pendant la pose ;

- le masquage et le démasquage ;

- toutes sujétions d'exécution.

    - Panneau de type AB3a

L’UNITe:

    - Panneau de type B1

L’UNITe:

    - Panneau de type B27a

L’UNITe:

    - Panneau de type B14

L’UNITe:

    - Panneau de type B45

L’UNITe:

    - Panneau de type C24a

L’UNITe:

    - Panonceau de type M1

L’UNITe:

    - Panonceau de type M3a

L’UNITe:

    - Panonceau de type M9c

L’UNITe:

    - Panonceau de type M9z

L’UNITe:

## Moins-value pour les prix de la série 801 pour fourniture et pose de panneaux et panonceaux (grande Gamme)

Ce prix concerne la moins-value à appliquer aux prix 801 à l’unité pour les panneaux et panonceaux grande gamme en doublement s’il n’est pas possible d’implanter de la très grande gamme en TPC.

## Fourniture et pose de panneaux et panonceaux (Gamme normale)

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose de panneaux de signalisation verticale de police rétro réfléchissant de classe II et de gamme normale (sauf indiqué) sur supports métalliques, conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans du présent marché.

Ce prix comprend :

- l'implantation et le repérage au sol des emplacements selon les indications du Maître d’œuvre et conformément aux plans du présent marché ;

- les terrassements nécessaires à la réalisation des massifs de fondations, quelle que soit la nature du terrain rencontré ;

- l'extraction des matériaux quels que soient les moyens utilisés ;

- le compactage du fond de fouille ;

- le tri, le chargement et l'évacuation des matériaux excédentaires suivant les dispositions prévues dans le cadre du PRE en décharge autorisée par le Maître d’œuvre ;

- toutes sujétions de travaux en présence d'éventuels réseaux enterrés ;

- la fourniture des supports métalliques de section conforment aux normes en vigueur, pour les panneaux circulaires et pour les supports portant plusieurs panneaux (dos à dos, superposés), y compris les bouchons plastiques d'obturation, quelle que soit leur longueur ;

- la fourniture des supports métalliques de section, conforment aux normes en vigueurs pour les panneaux triangulaires et carrés, y compris les bouchons plastiques d'obturation, quelle que soit leur longueur ;

- la mise en place des supports métalliques et le calage vertical ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation C25/30, le scellement des supports, toutes sujétions d'ancrage et de scellement définitif ;

- la fourniture et la mise en œuvre du matériau pour la remise en état des surfaces après exécution des massifs, avec le matériau défini en accord avec le Maître d’œuvre ;

- l'encastrement des massifs sera supposé total, la face supérieure à 0.20 m du sol fini ;

- le transport, la fourniture et la pose de panneaux et panonceaux, y compris les accessoires de fixation (brides, colliers, boulonnerie) ;

- le contrôle qualité pendant la pose ;

- le masquage et le démasquage ;

- toutes sujétions d'exécution.

    - Panneau de type A3

L’UNITe:

    - Panneau de type B14

L’UNITe:

    - Panneau de type B15

L’UNITe:

    - Panneau de type C18

L’UNITe:

## Balise J11

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de balise J11.

L’UNITe:

## Plus-value pour travaux de nuit  a la série 800

Ce prix concerne la plus-value à appliquer aux prix 800 pour une intervention de nuit préalablement convenue avec le Maître d’œuvre et conformément au NESC.

Ce prix s’applique uniquement aux quantités exécutées de nuit suivant constat contradictoire du MOE.

EN  Pourcentage :

## FAMILLE H6 : Boucles de comptage

## Fourniture et pose de 2 boucles électromagnétiques sur 1 voie

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une boucle électromagnétique double, incluant sciage de la chaussée, pose des spires et de la queue de boucle, rebouchage et nettoyage de la chaussée, y compris boîte de jonction en regard pour les raccordements.

Il comprend également la dépose des boucles existantes.

Cette prestation est exécutée de nuit et comprend toutes les sujétions pour travaux de nuit.

L’UNITÉ :

Pour le titulaire

Lu et accepté (mention manuscrite)

Fait à :

Le :

Signature et cachet :

Le Maître d'Ouvrage

A :

Le :

Signature et cachet