MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA Cedex 1

Tél: 04 95 51 55 55 (Ajaccio)

entretien et aménagement DES CHAUSSEES DES AéroportS de corse du sud LOT N°1 : Chaussees AEROPORT d’AJACCIO

Bordereau des Prix Unitaires

OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien et d’aménagement des diverses chaussées sur la concession aéroportuaire de l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte.

Les travaux concernent tant les voiries de la zone publique « Côté Ville » que les chaussées aéronautiques (piste, taxiways, aires de trafic) de la zone réservée « Côté Piste ».

Ce marché devra permettre à l’exploitant (CCI de Corse) de programmer des travaux d’entretien de chaussées, des travaux d’aménagements divers et d’agir rapidement en cas de détérioration intempestive de zones localisées.

| N° | GLOSSAIRE |
| --- | --- |
| 100 | AM AMENEE / REPLI D’ATELIER DE TRAVAIL |
| 200 | TRAVAUX PREPARATOIRES |
| 300 | TRAVAUX DE REVETEMENT |
| 400 | FINITIONS |
| 500 | TRAITEMENT DE REVETEMENT |
| 600 | MAJORATIONS |

PRIX N°100 :

AMENEE / REPLI D’ATELIER DE TRAVAIL

| 101 | ATELIER D’ENROBES Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier d’enrobés pour la réalisation des prestations prévues dans les prix 300 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations. LE FORFAIT ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 102 | ATELIER DE RABOTAGE Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier de rabotage pour la réalisation des prestations prévues dans les prix 200 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations. LE FORFAIT ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |
| 103 | ATELIER DE PONTAGE Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier de pontage de fissure et de traitements de joints pour la réalisation des prestations prévues dans les prix 500 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations. LE FORFAIT ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |
| 104 | ATELIER DE GRENAILLAGE Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier de grenaillage pour la réalisation des prestations prévues dans les prix 500 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations. LE FORFAIT ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |
| 105 | ATELIER D’HYDRO-PROJECTION Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et le repli d’un atelier d’hydro-projection à très haute pression pour la réalisation des prestations prévues dans les prix 500 et conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Il comprend les engins, les outils et le personnel nécessaires aux prestations. LE FORFAIT ........................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |

PRIX N°200 :

TRAVAUX PREPARATOIRES

| 201 | SCIAGE DE CHAUSSEES Ce prix rémunère au mètre linéaire le sciage à la scie mécanique de revêtements de chaussées de toutes natures y compris toutes sujétions. La découpe manuelle pneumatique ne sera admise qu’après accord du maître d‘œuvre et rémunéré au même prix. LE METRE LINEAIRE …..................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 202 | DEMOLITION DE REVETEMENT DE CHAUSSEE Ce prix s'applique au mètre cube de démolition par tous moyens manuels ou mécaniques de revêtements de chaussée de toutes natures, en conservant la fondation. Il comprend également le chargement et l’évacuation des croûtes dans un lieu agréé et toutes sujétions : conservation des bouches à clé, regard, etc L’estimation des quantités démolies se fera par mesure de la surface et de l’épaisseur moyenne constatée. LE METRE CUBE …..….................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| 203 | RABOTAGE, FRAISAGE Ce prix s'applique au mètre carré de rabotage, fraisage exécutés à l'engin mécanique approprié (raboteuse) de revêtements de chaussées de toutes natures jusqu'à une épaisseur de 20 cm. Il comprend également le chargement des produits issus du rabotage et leur évacuation, ainsi que le balayage mécanique de la surface rabotée et de ses abords. La prestation inclue toutes sujétions, conservation des bouches à clé, regards, etc… et ne comprend pas l’amenée repli de l’atelier déjà prévu par le prix N°102 du présent bordereau. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 203 bis | MOINS VALUE POUR STOCKAGE SUR SITE Cette moins value s’applique au prix 203 si le produit raboté est évacué sur site. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

| 204 | REGLAGE ET COMPACTAGE (FORME OU ENCAISSEMENT) Ce prix s'applique au mètre carré de réglage et de compactage de forme ou d'encaissement de voirie sans apport de matériaux. Il comprend le reprofilage de la surface y compris le chargement et l'évacuation des éventuels déblais excédentaires. Le compactage se fera l'engin approprié pour obtenir au minimum 95 % de l'essai dit "PROCTOR MODIFIE", toutes sujétions comprises. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 205 | RECONSTRUCTION DE FORME DE CHAUSSEE Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 0/20 ou 0/31.5 conformément au CCTP y compris toutes sujétions de réglage et de compactage LE METRE CUBE …..….................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| 206 | REFECTION DE PISTE D’ACCES Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et la mise en œuvre de matériaux GNT 0/14 sur une épaisseur d’environ 5 cm y compris toutes sujétions de réglage, d’arrosage et de compactage. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 207 | NIVELLEMENT DE TERRAIN - PETITES SURFACES Ce prix rémunère au mètre carré le nivellement de zones non revêtues pour des surfaces de l’ordre de 100 à 1000 m² d’après des profils géométriquement simples fournis par le maître d’œuvre. Ce prix ne comprend ni l’apport, ni l’évacuation de matériaux. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 208 | NIVELLEMENT DE TERRAIN - GRANDES SURFACES Ce prix rémunère à l’hectare le nivellement de zones non revêtues pour des surfaces supérieures à 1000 m² d’après des profils géométriquement simples fournis par le maître d’œuvre. Ce prix ne comprend ni l’apport, ni l’évacuation de matériaux. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

| 209 | EVACUATION DE MATERIAUX INERTES Ce prix rémunère au mètre cube le chargement et l’évacuation dans un lieu agréé de matériaux inertes issus du nivellement de zones non revêtues prévu par les prix 207 et 208. LE METRE CUBE …..….................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 210 | REALISATION D’ACCOTTEMENT Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport, et la mise en œuvre de matériaux non traités pour la réalisation d’accotement de chaussée. Ce prix comprend également le réglage et le compactage des matériaux mises en œuvre. L’estimation des quantités exécutées se fera conformément au CCTP comme pour les autres matériaux. LE METRE CUBE …..….................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| 211 | BIDIM Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la pose de géotextile type bidim y compris toutes sujétions. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 212 | GRILLE ARMEE Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la pose de géotextile type grille armée pour enrobés y compris toutes sujétions. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

PRIX N°300 :

TRAVAUX DE REVETEMENT

| 301 | REPARATION URGENTE LOCALISEE BETON Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’une purge urgente sur chaussée comprenant le découpage, le décaissement, le compactage du fond de forme et la mise en œuvre de béton dosé à 350kg/m3 sur une épaisseur maximale de 25 cm. Ce traitement d’urgence n’excèdera pas une surface de 25 m² et comprend les fibres ou le ferraillage selon localisation, les produits de cure et toute sujétion. Pour ce type de prestation, le délai d’intervention sera de 2 jours ouvrés maximum à compter de la demande expresse du maître d’ouvrage. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 302 | REPARATION URGENTE LOCALISEE BBSG Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’une purge urgente sur chaussée sur une épaisseur maximale de 25 cm comprenant le découpage, le décaissement, le compactage du fond de forme et la mise en œuvre d’une couche de GNT de 15 cm maximum et au minimum une couche de BBSG de 6 cm. Ce traitement d’urgence n’excèdera pas une surface de 25 m². Pour ce type de prestation, le délai d’intervention sera de 2 jours ouvrés maximum à compter de la demande expresse du maître d’ouvrage. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 303 | REVETEMENT BICOUCHE Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et l’exécution d’un revêtement bicouche, à l’émulsion acide 65% de liant incorporé, tel que défini au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 304 | REVETEMENT GRAVE LIANT GRAVE Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le chargement, le transport et l’exécution d’un revêtement GLg à l’émulsion 69% de liant incorporé, tel que défini au CCTP y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

| 305 | COUCHE D’ACCROCHAGE Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche d’émulsion acide 65% à 300g/m² conformément au CCTP y compris toutes sujétions. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 306 | COUCHE D’ACCROCHAGE PROPRE Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche d’émulsion acide 65% à 300g/m² résiduel et l’ajout d’un lait de chaux dilué répandu à raison d’environ 250g/m² y compris toutes sujétions. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 307 | COUCHE D’IMPREGNATION Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche d’imprégnation à l’émulsion de bitume dosé à 2-3 kg/m² sur les matériaux non traités y compris toutes sujétions. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 308 | GRAVE BITUME Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux grave bitume 0/14 conformément au CCTP y compris toutes sujétions. Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101. LA TONNE …..….............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 309 | EME Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’enrobés à module élevé conformément au CCTP y compris toutes sujétions. Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101. LA TONNE …..….............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

| 310 | BBSG MIS EN PLACE MANUELLEMENT Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle d’enrobés denses de catégorie BBSG pour la réparation de dégradations localisées (trou, nid de poule, etc,...) conformément au CCTP y compris toutes sujétions. Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées. LA TONNE …..….............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 311 | BBSG MIS EN PLACE MECANIQUEMENT Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés denses de catégorie BBSG conformément au CCTP y compris toutes sujétions. Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101. LA TONNE …..….............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 312 | BBME Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés denses de catégorie BBME conformément au CCTP y compris toutes sujétions. Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées. Pour ce produit la quantité minimale de commande est de 500 tonnes. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101. LA TONNE …..….............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 313 | BBA Ce prix rémunère à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique d’enrobés denses de catégorie BBA conformément au CCTP y compris toutes sujétions. Pour mémoire, l’estimation des quantités sera réalisée conformément au CCTP sur la base de profils théoriques ainsi que des surfaces et des épaisseurs mesurées. Pour ce produit la quantité minimale de commande est de 500 tonnes. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°101. LA TONNE …..….............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

PRIX N°400 :

FINITIONS

| 401 | MISE A LA COTE DE CHAMBRE DE TIRAGE Ce prix rémunère à l’unité les frais consécutifs à la mise à la côte de chambre de tirage de toute dimension comprenant le raccordement soigné de la couche de surface. Ce prix comprend toutes sujétions de mise à la côte par augmentation ou diminution du niveau de la feuillure dans les limites d’une variation de 20 cm. L’UNITE …..….................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 402 | MISE A LA COTE DE REGARD Ce prix rémunère à l’unité les frais consécutifs à la mise à la côte de regard de toute dimension comprenant le raccordement soigné de la couche de surface. Ce prix comprend toutes sujétions de mise à la côte par augmentation ou diminution du niveau de la feuillure dans les limites d’une variation de 20 cm. L’UNITE …..….................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |
| 403 | MISE A LA COTE DE BOUCHE A CLE Ce prix rémunère à l’unité les frais consécutifs à la mise à la côte de regard de toute dimension comprenant le raccordement soigné de la couche de surface. Ce prix comprend toutes sujétions de mise à la côte par augmentation ou diminution du niveau de la feuillure dans les limites d’une variation de 20 cm. L’UNITE …..….................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. |  |

PRIX N°500 :

TRAITEMENT DE REVETEMENT

| 501 | TRAITEMENT DE JOINTS DE CONSTRUCTION DE REVETEMENT HYDROCARBURES Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre au fondoir de produits liants pour garnissage ou pontage de fissures et joints. Les produits à base de bitume et de polymères seront appliqués à chaud conformément au CCTP y compris préparation et toutes sujétions et élargissement mécanique si nécessaire. Pour ce produit la quantité minimale de commande est de 1000 mètres. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°103. LE METRE LINEAIRE …..….............................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 502 | TRAITEMENT DE JOINTS DE CONSTRUCTION DE DALLES BETON Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre au fondoir de produits liants pour garnissage ou pontage de fissures et joints. Les produits à base de bitume et de polymères seront appliqués à chaud conformément au CCTP y compris préparation toutes sujétions et élargissement mécanique si nécessaire. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°103. LE METRE LINEAIRE …..….............................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 503 | REPARATION D’EPAUFRURES SUR DALLES BETON Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre de produits au mortier de résine époxy ou de produit similaire conformément aux normes en vigueur y compris toutes sujétions. Les travaux comprennent notamment : - le découpage soigné à la scie du bord de l'épaufrure sur une épaisseur minimale de 3cm - la préparation de la réserve qui comportera une forme en queue d’aronde pour s’opposer au soulèvement du mortier, - le repiquage au marteau hydropneumatique pour élimination du béton dégradé, - l'élimination des agrégats et poussières, - la mise en place d'un joint provisoire en polyuréthane ou équivalent, ayant une épaisseur uniforme afin de permettre de préformer le joint, - le cas échéant, selon les recommandations du fabricant, l'application d'une couche d'accrochage, - le ragréage à l'aide d'un mortier de résine époxyde ou équivalent, selon les recommandations du fabricant, - le battage, le talochage et le lissage du mortier, - le nettoyage soigné LE METRE LINEAIRE …..….............................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

| 504 | TRAITEMENT ANTI-KEROSENE Ce prix rémunère au mètre carré la préparation et l’exécution d’un revêtement de protection anti-kérosène sur les postes de stationnement avions dans les conditions prescrites dans le CCTP y compris toute sujétion. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 505 | GRENAILLAGE DE CHAUSSEE Ce prix rémunère au mètre carré le grenaillage de chaussée conformément aux prescriptions du CCTP. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°104. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 506 | HYDRO-PROJECTION - EFFACEMENT Ce prix rémunère au mètre carré l’hydro-projection nécessaire à l’effacement de marquage horizontal sur chaussée conformément aux prescriptions du CCTP. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°105. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |
| 507 | HYDRO-PROJECTION - DEGOMMAGE Ce prix rémunère au mètre carré l’hydro-projection nécessaire au dégommage sur chaussée aéronautique par zone minimale de 6000 m² conformément aux prescriptions du CCTP. L’amenée/repli de l’atelier est déjà prévu au prix N°105. LE METRE CARRE …..….................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. |  |

PRIX N°600 :

MAJORATIONS

| 601 | MAJORATION POUR TRAVAUX DE NUIT SUR LES PRIX 200 & 400 Ce coefficient pondère les prix 200 et 400 du présent bordereau dès lors que les prestations sont réalisées de nuit à la demande du maître d’œuvre. COEFFICIENT …..…........................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| 602 | MAJORATION POUR TRAVAUX DE NUIT SUR LES PRIX 300 Ce coefficient pondère les prix 300 du présent bordereau dès lors que les prestations sont réalisées de nuit à la demande du maître d’œuvre. COEFFICIENT …..…........................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |
| 603 | MAJORATION POUR TRAVAUX DE NUIT SUR LES PRIX 500 Ce coefficient pondère les prix 500 du présent bordereau dès lors que les prestations sont réalisées de nuit à la demande du maître d’œuvre. COEFFICIENT …..…........................................................................................................................ .................................................................................................................................................................. |  |

Application des coefficients sur un montant équivalent à 20 000,00€ H.T. de travaux par famille de prix pour l’analyse des offres.

Pour exemple, une majoration d’un coefficient de 0,2 (20%) conduira dans le Détail Estimatif à comptabiliser une somme de 20000x0,2=4000€ qui s’ajouteront aux autres prix pour l’analyse des offres.

Par ailleurs, à titre occasionnel, dans l'hypothèse où la réalisation d’une commande nécessite l'utilisation d'articles hors BPU, le Maître d’Ouvrage sollicitera le titulaire pour l’obtention d’un devis qui détaillera les prix hors bordereau. Le MO formulera son accord par sa commande sous réserve que le montant des prestations hors BPU n’excèdent pas 15% du montant cumulé des commandes de prestations prévues au B.P.U..