MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX 1

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

entretien et aménagement DES CHAUSSEES DES AéroportS de corse du sud LOT N°1 : Chaussees AEROPORT d’AJACCIO

Cahier des Clauses Techniques Particulières

SOMMAIRE

I.	OBJET DU MARCHE	4

II.	TRAVAUX COMPRIS DANS LA PRESTATION DE L’ENTREPRISE	4

III.	CONTRAINTES PARTICULIERES	5

III.1.	Généralités	5

III.2.	Sous-traitance	6

III.3.	Sûreté	6

III.4.	Sécurité	6

III.5.	Moyens de communication nécessaires	6

III.6.	Contrôle des évolutions sur la plate-forme aéronautique	7

IV.	DESCRIPTIONS DES TRAVAUX	7

IV.1.	Travaux de mise en œuvre de revêtement	7

IV.2.	Travaux de traitement de revêtement	9

IV.2.1.	Joints de revêtement hydrocarboné	9

IV.2.2.	Joints de revêtement hydraulique	9

IV.2.3.	Réparation d’épaufrures	9

IV.2.4.	Revêtement anti-kérosène	9

IV.2.5.	Traitement de surface sur chaussée	10

V.	SPECIFICATIONS DES MATERIAUX	11

V.1.	Provenance des matériaux	11

V.2.	Matériaux pour chaussées et matériaux enrobés	11

V.2.1.	Granulats pour matériaux enrobés	11

V.2.2.	Contrôle des granulats	12

V.2.3.	Stockage	12

V.2.4.	Nature des liants	12

V.2.5.	Contrôle des liants	12

V.2.6.	Composition des enrobés, caractéristiques mécaniques	13

VI.	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION	13

VI.1.	Fabrication des matériaux enrobés	13

VI.1.1.	Caractéristiques générales de la centrale d’enrobage	13

VI.1.2.	Dosage des granulats	13

VI.1.3.	Chauffage et déshydratation des granulats	13

VI.2.	Mise en œuvre des matériaux enrobés	14

VI.2.1.	Couche d’accrochage	14

VI.2.2.	Epandage des enrobés, température	14

VI.2.3.	Matériel d’épandage	14

VI.2.4.	Joints	14

VI.2.5.	Réglages des profils	14

VI.2.6.	Compactage	14

VI.3.	Contrôle des matériaux enrobés	15

VI.3.1.	Contrôle de réglage et de fonctionnement	15

VI.3.2.	Contrôle de réception des matériaux enrobés	15

VI.4.	Pesée des matériaux enrobés	15

VI.5.	Pénalités	16

VI.6.	Mise à niveau d’ouvrage divers	16

VI.7.	Réalisation des purges	16

VI.8.	Laboratoire de chantier	16

VI.9.	Pontage des fissures	16

VI.10.	Réception des travaux	18

VI.11.	Divers	18

VI.11.1.	Indications sur l’environnement du chantier	18

VI.11.2.	Signalisation	18

VI.11.3.	Propreté	18

VI.11.4.	Prévention des nuisances inhérentes à l’intervention	18

VI.11.5.	Gestion des déchets	19

VI.11.6.	Gestion des accidents et incidents	19

VI.11.7.	Communication des sous-traitants	19

VI.11.8.	Assurances	19

VI.11.9.	Jugement des offres du règlement de la consultation	19

- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien et d’aménagement des diverses chaussées sur les concessions aéroportuaires des aéroports de Corse du  sud.

Ce marché à bons de commande se décompose en 3 lots de travaux :

- Lot n°1 : Chaussées aéroport d’Ajaccio

- Lot n°2 : Chaussées aéroport de Figari

- Lot n°3 : Traitement des revêtements aéroport de Figari

Ce document concerne uniquement le lot n°1.

Les travaux concernent tant les voiries de la zone publique « Côté Ville » que les chaussées aéronautiques (piste, taxiways, aires de trafic) de la zone à accès réservée « Côté Piste ».

Ce marché devra permettre à l’exploitant (CCI de Corse) de programmer des travaux d’entretien de chaussées, des travaux d’aménagements divers et d’agir rapidement en cas de détérioration intempestive de zones localisées.

- TRAVAUX COMPRIS DANS LA PRESTATION DE L’ENTREPRISE

Ce C.C.T.P. regroupe des prestations de travaux diverses, décrites dans le chapitre suivant. Les zones de travaux pour chaque entité peuvent se situer en zone publique et réservée (plan CV/CP en annexe). L’entrepreneur en tiendra compte pour l’établissement de ses prix.

Le programme de travail se fera conjointement entre le titulaire et les représentants du maître d’ouvrage de façon à tenir compte des impératifs de l’exploitation et/ou d’une éventuelle co-activité en raison d’autres travaux en cours dans les zones publique ou réservée.

Certains travaux pourront être réalisés de nuit pour tenir compte des impératifs d’exploitation.

Les travaux de l’entreprise pourront notamment comporter :

- Les installations, signalisation diurne ou nocturne, balisage de chantier ou de type aéronautique selon les normes en vigueur ;

- L’exécution de travaux de tronçons de chaussées routières sur les voies routières, voies de services et parcs automobiles ;

- L’exécution de travaux de tronçons de chaussées aéronautiques sur les voies de circulation (taxiways), les aires de stationnement avions (aires de trafic) et la piste ;

- Le nivellement de terrain et la réalisation d’accotements en terre ;

- La mise en place de géotextile type grille et bidim ;

- Le colmatage de joints de construction routiers et aéronautiques, sur des revêtements de type hydrocarboné ou hydraulique ;

- L’exécution d’enduit de protection antikérosène, sur aires de trafic ;

- Le traitement de chaussée en surface (dégommage, effacement, dégraissage … ;

- Et toute autre prestation prévue au bordereau des prix

- CONTRAINTES PARTICULIERES

  - Généralités

Le titulaire devra se mettre en relation permanente avec les services techniques de l’Aéroport.

Les travaux devront être conduits de manière à respecter les règlements de Police.

Les travaux en zone réservée devront être conduits de manière à respecter les règles de circulation spécifiques à la zone réservée et à laisser la priorité à la circulation aérienne.

Par ailleurs, du fait de sa soumission, l’Entrepreneur est réputé :

- avoir pleine connaissance du site, de tous les documents et éléments d’information généraux en relation avec l’Entreprise.

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- avoir contrôlé toutes les conditions des documents du dossier d’appel d’offres et s’être assuré qu’elles étaient exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes.

Aucune réclamation, liée d’une façon quelconque à la méconnaissance ou à une connaissance imparfaite des éléments  susvisés ne sera admise de la part de l’Entreprise.

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de l’entrepreneur. Sur ce journal seront consignés :

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché telles que notifications d’ordres de service, visa et approbation des plans d’exécution, etc… ;

- les résultats des essais de contrôle des réceptions des matériaux ;

- les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et contrôler les réglages ;

- les conditions atmosphériques constatées (précipitations vent, températures, niveau des eaux, etc…) ;

- les incidents de détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

- les observations faites et les prescriptions imposées à l’entrepreneur par le Maître d’œuvre.

A ce journal, sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé établi par un représentant de l’entreprise spécialement désigné sur lequel seront indiqués par poste de travail :

- les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier et l’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour ;

- les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à la réclamation de la part de l’entrepreneur ;

- toutes les prescriptions imposées par le Maître d’œuvre en cours de chantier.

Le journal de chantier sera présenté chaque semaine par les représentants de l’entrepreneur au Maître d’œuvre.

Si le chantier est situé dans un lieu public fréquenté, il devra en toute phase présenter un aspect propre et ordonné.

  - Sous-traitance

Dans le cadre de ses prestations, l’entreprise pourra sous-traiter tout ou partie de la réalisation des travaux. Néanmoins, l’utilisation de la sous-traitance fera l’objet d’une validation préalable de la CCI de Corse.

En aucun cas, les prestations confiées à la sous-traitance ne permettront à l’entreprise titulaire du marché de dégager sa responsabilité notamment en ce qui concerne la garantie. L’entreprise doit s’assurer que la réalisation des prestations confiées à un sous-traitant est faite dans les règles de l’art.

  - Sûreté

Dans son offre, l’entreprise tiendra compte des conditions particulières d’exécution liées aux règles de sûreté intrinsèques aux zones réservées aéroportuaires.

L’« annexe sûreté » jointe à la présente consultation détermine les dispositions auxquelles les tiers opérant sur l’aéroport d'Ajaccio Napoléon Bonaparte doivent se conformer pour préserver la sûreté aéroportuaire.

  - Sécurité

Dans son offre, l’entreprise tiendra compte des conditions particulières d’exécution liées aux règles de sécurité intrinsèques aux zones aéroportuaires.

L’« annexe sécurité » jointe à la présente consultation détermine les dispositions auxquelles les tiers opérant sur l’aéroport d'Ajaccio Napoléon Bonaparte doivent se conformer pour préserver la sécurité aéroportuaire.

L’entreprise devra respecter toutes les consignes de sécurité communiquées avant les travaux par le maitre d’ouvrage ou son représentant selon les zones de travaux. Le personnel devra être équipé de vêtements et accessoires de sécurité adaptés aux travaux à réaliser.

Les travaux se déroulant en zone réservée d’aérodrome, ils sont soumis à une étude de sécurité aérienne de la part des services de l’aéroport. Celle-ci est réalisée et présentée au(x) titulaire(s) du marché pendant la période de préparation de chantier.

L’entreprise devra impérativement se conformer aux prescriptions de cette étude.

Tout manquement à ces prescriptions donnera lieu à un rappel à l’ordre, et si les actions correctives ne sont pas mises en œuvre sans délai, le Maître d’Ouvrage se verra dans l’obligation de suspendre le chantier sans pour autant suspendre le délai contractuel du marché.

En cas d’incident ou d’accident pouvant avoir ou ayant un impact sur la sécurité aéronautique, le titulaire devra prévenir immédiatement le représentant du maitre d’ouvrage afin d’évaluer les mesures à mettre en œuvre.

  - Moyens de communication nécessaires

Pour les travaux en ZR, l'Entreprise devra disposer d’une radio VHF fréquence aéronautique de façon à pouvoir communiquer avec la tour de contrôle et un téléphone portable.

Un représentant de l'Entreprise assurera la veille radio ou téléphonique afin de pouvoir obtempérer rapidement à toutes demandes du prestataire de navigation aérienne ou des représentants de la maîtrise d'œuvre s'il y avait nécessité de quitter rapidement la zone de travaux pour dégradations des conditions météorologiques ou toutes autres raisons non prévisibles.

  - Contrôle des évolutions sur la plate-forme aéronautique

Un agent de l'Entreprise sera mis à disposition pour assurer le contrôle de la circulation, de ses véhicules et de ses personnels, ainsi que celle des sous-traitants éventuels, sur la plate-forme aéronautique. Il assurera le convoyage des véhicules de chantier et de transport entre l'entrée centrale et le chantier ou les installations de chantier et réciproquement. Il devra impérativement être en possession du permis de circuler sur la plate-forme aéronautique délivré à la suite d'une formation obligatoire et nécessaire à l’obtention de son badge d’accès en zone réservée.

- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

  - Travaux de mise en œuvre de revêtement

Les prestations porteront sur la réfection partielle de surface, la remise en forme ou la reconstruction de corps de chaussées. Les quantités unitaires à mettre en place seront de l’ordre de quelques dizaines de tonnes à plusieurs milliers par commande. Les travaux se situeront en Zone Réservée et Publique selon le plan de situation joint pour chaque prestation. Le représentant du Maître d’Ouvrage délimitera, en présence de l’Entrepreneur, les sections sur lesquelles l’entreprise réalisera les traitements. L’entreprise prendra en compte les contraintes de circulation et d’exploitation de la CCI de Corse.

Pour ces travaux, l’Entrepreneur procèdera au découpage à la scie mécanique ou au rabotage des zones concernées pour réaliser les ancrages ; il évacuera les résidus de chaussées issus des travaux soit vers une décharge agréée, au choix et au frais de l’entrepreneur, soit vers une zone d’épandage prévu par le Maitre d’Ouvrage ; il procèdera au balayage de la zone de travaux et il procèdera à la mise à la côte, s’il y a lieu, d’ouvrages divers (regards, bouche à clé, chambre,…).

Si des sections de chaussée routière nécessitent une réfection totale, les prestations de décaissement, d’apport de matériaux tout venant 0/20 ou 0/31,5, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de compactage, seront exécutées avant la réfection de surface. La surface sera imprégnée après compactage et avant mise en œuvre du revêtement par la pulvérisation d’une émulsion cationique à rupture lente ou fluidifié puis gravillonnée.

Dans le cadre d’un rechargement, l’entreprise procèdera à l’épandage d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume à 65% à raison de 200gr à 1500 Kg/m² selon le support et le besoin.

Selon le contexte et l’environnement des travaux, l’utilisation d’une couche d’accrochage propre pourra être exigée. L’entreprise pourra utiliser une émulsion cationique spécifique ou du lait de chaux stabilisé. Dans tous les cas, les matériaux utilisés devront être validés par le Maître d’Ouvrage.

Selon la nature du projet de travaux, les produits bitumineux à utiliser devront répondre aux prescriptions suivantes :

- Revêtement bicouche, à raison de 8 à 10 litres de gravillons au m² par couche (6/10 – 4/6) et 1,3 kg/m² d’émulsion acide 69 % pour la 1ère couche, puis 1,1 kg/m² pour la 2ième couche. Le bicouche pourra être mis en œuvre après préparation de la couche de forme (prestation complémentaire) dans le cas d’une dégradation importante nécessitant une reconstruction ou appliqué directement sur la chaussée existante dans le cas d’un rechargement de renforcement. Les matériaux excédentaires seront évacués à une décharge agréée, au choix et au frais de l’entrepreneur.

- Revêtement Grave Liant grave (GLg), à raison de 8 à 10 litres de gravillons 10/14 au m² en première couche et 1,75 kg/m² d’émulsion acide 69 % pour la seconde couche, puis 5 à 7 litres de gravillons 4/6 pour la 3ième couche. L’enduit superficiel pourra être mis en œuvre après préparation de la couche de forme (prestation complémentaire) dans le cas d’une dégradation importante nécessitant une reconstruction ou appliqué directement sur la chaussée existante dans le cas d’un rechargement de renforcement. Les matériaux excédentaires seront évacués à une décharge agréée, au choix et au frais de l’entrepreneur.

- Grave bitume 0/14, sur une épaisseur comprise entre 8 cm et 14 cm selon le besoin. Le liant à utiliser sera de classe 35/50. Dans le cadre d’un rechargement, l’entreprise procèdera à l’épandage d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume à raison de 300gr à 1500 Kg/m² selon les besoins.

Dans tous les cas, l’exécution mécanique ou manuelle devra satisfaire les caractéristiques mécaniques du présent C.C.T.P. et la norme NF EN 13108-1.

- Enrobé à Module Elevé 0/14, sur une épaisseur comprise entre 7 cm et 13 cm selon le besoin. Le liant à utiliser sera de classe 10/20 ou 15/25.

Dans tous les cas, l’exécution mécanique ou manuelle devra satisfaire les caractéristiques mécaniques du présent C.C.T.P. et la norme NF EN 13108-1.

- Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10, sur une épaisseur comprise entre 5 cm et 7 cm. Pour ces travaux, les prescriptions sont identiques à celles-ci-dessus. Le liant à utiliser sera de classe 20/30 ou 35/50 selon le besoin. L’exécution mécanique ou manuelle d’un tapis en béton bitumineux à chaud de catégorie BBSG comprendra toutes les sujétions de réglage, nivellement, compactage et cylindrage pour satisfaire les caractéristiques mécaniques du présent C.C.T.P. et la norme NF EN 13108-1.

- Béton Bitumineux à Module Elevé 0/10, mis en place par couche d’épaisseur comprise entre 5 et 7 cm, selon spécification du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur. Le liant à utiliser sera de classe 20/30. Il sera compris toutes les sujétions nécessaires à sa mise en œuvre en conformité à la norme NF EN 13108-1.

La formulation concernant les bétons bitumineux (BBME) sera fournie par le titulaire des travaux en accord et agrément du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur.

La mise en œuvre des couches de béton bitumineux sera réalisée mécaniquement au finisseur et le compactage mixte sera assuré par des engins à pneus et cylindre lisse.

- Béton Bitumineux Aéronautique 0/10, mis en œuvre par couche d’épaisseur comprise entre 6 et 7 cm pour une formulation à granulométrie continue et entre 4 et 5 cm pour une formulation discontinue, selon spécification du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur. Le liant à utiliser sera de classe 35/50. La formulation concernant les bétons bitumineux sera fournie par le titulaire des travaux, qui aura au préalable donné mission d’études à son laboratoire, et après accord et agrément du représentant du maître d’ouvrage.

Il sera compris toutes les sujétions nécessaires à sa mise en œuvre en conformité à la norme NF EN 13108-1.

La mise en œuvre des couches de béton bitumineux sera réalisée mécaniquement au finisseur et le compactage mixte sera assuré par des engins à pneus et cylindre lisse.

  - Travaux de traitement de revêtement

    - Joints de revêtement hydrocarboné

Le traitement comprendra la fourniture et la mise en place de produits d’étanchéité pour joints de construction et fissures. Il comprendra la préparation, le remplissage de fissures et l’application éventuelle de matériaux permettant une remise en circulation rapide de la chaussée. Ces produits seront à base de bitumes spéciaux, agréées pour l’usage selon les normes NF, la formule sera soumise au représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur. Une préparation au préalable sera effectuée sur le joint, par soufflage et nettoyage du joint avec un procédé thermopneumatique, élargissement mécanique du joint par découpe à la scie à sol si nécessaire. Ils seront appliqués à chaud, et il sera compris toutes les sujétions nécessaires à sa mise en œuvre.

    - Joints de revêtement hydraulique

Le traitement comprendra le dégarnissage des joints existants si nécessaire, le nettoyage des lèvres et fonds de joints, la fourniture et mise en place de produits d’étanchéité pour joints de construction et fissures. Il comprendra le remplissage et le ponçage de fissures de joints pour dalles en béton hydraulique. Ces produits seront à base de bitumes spéciaux, agréées pour l’usage selon les normes NF, la formule sera soumise au représentant du maître d’ouvrage. Une préparation au préalable sera effectuée sur le joint, par soufflage et nettoyage du joint, élargissement mécanique par découpe à la scie à sol si nécessaire et application d’un primaire d’accrochage. Ils seront appliqués à chaud ou à froid, et il sera compris toutes les sujétions nécessaires à sa mise en œuvre.

    - Réparation d’épaufrures

Les réparations d’épaufrures pourront être réalisées soit à l’aide de mortiers à base de liant hydraulique modifié soit à l’aide de liants résineux.

La préparation du support devra permettre une bonne adhérence au béton sain. Pour cela, le titulaire veillera à l’enlèvement des effritements de béton et à l’irrégularité de la surface du support. Le fond et les parois de la partie démolie sont brossés et nettoyés par soufflage à l'air comprimé. Les traces d'huile ou de masse de scellement sont éliminées.

Le mortier à base de résines sera appliqué sur béton propre et sec. Le mortier LHM sera appliqué sur béton propre et saturé d'eau.

La réparation sera protégée à l'aide d'un produit de cure ou d'une membrane plastique. Un soin particulier sera apporté sur la finition de la réparation afin qu’elle s'intègre parfaitement dans le profil de la chaussée. Les fissures ou les joints existants seront, dans tous les cas, reproduits et scellés.

    - Revêtement anti-kérosène

Les interventions pourront être réalisées unitairement pour des aires de stationnement d’aéronefs d’environ 1500 m² ou partiellement suite à des travaux localisés sur ces aires.

Un lavage sera effectué avant l’application du revêtement, et il comportera les opérations suivantes : mouillage de la surface à traiter, application d’un détergent de type agrée par le représentant du maître d’ouvrage, brossage par balayeuse automotrice, rinçage effectué par camion citerne haute pression.

Le revêtement anti-kérosène sera appliqué après séchage en deux couches :

  - la première couche, diluée à 15 % MAXIMUM, sera appliquée à raison de 300 gr MINIMUM au mètre carré.

  - La deuxième couche sera appliquée 24 heures au moins après la première, en raison de 40 gr MINIMUM au mètre carré, le produit étant additionné de sable siliceux, à raison de 60 litres de sable par fût de 230 kg, et 10 % d’eau MAXIMUM.

    - Traitement de surface sur chaussée

Les traitements de surfaces sur chaussées seront effectués soit dans un but de dégommage de la piste soit pour effacer des marques de peinture sur tous types de chaussées.

Il pourra s’agir des procédés suivants : hydro-projection à ultra haute pression (HP>750 bars) ou grenaillage. Le choix du procédé reviendra au maître d’ouvrage pour chaque commande.

Une zone d’essai sera réalisée en présence du représentant du Maître d’Ouvrage pour définir les réglages à utiliser pour le traitement sans dégradation du support. L’objectif étant de traiter la surface en respectant au maximum les caractéristiques intrinsèques de la macrotexture d’origine et non d’obtenir une rugosité maximale.

Dans tous les cas, le traitement devra évacuer tous résidus issus des travaux avec remise de BSD au Maître d’Ouvrage. Des ateliers autonomes sont exigés pour ces opérations. Aucun additif chimique ne sera utilisé pour ces prestations. L’entreprise veillera à protéger tout élément potentiellement exposé à une dégradation liée au passage de l’atelier (pour information, la piste n’intègre pas de feux axiaux encastrés).

Les largeurs de travail pourront être de 10 cm à plus d’un mètre.

Pour une intervention de dégommage, la surface minimum de traitement serait de l’ordre de 6000m².

- SPECIFICATIONS DES MATERIAUX

  - Provenance des matériaux

La provenance de tous les matériaux dont l’utilisation est prévue au marché des matériaux devra être soumise à l’agrément du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur, en temps utile pour respecter le délai d’exécution contractuel, et au maximum, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification du marché.

D’une façon générale, tous les matériaux qui ne correspondront pas aux conditions du présent C.C.T.P seront refusés et évacués par l’Entrepreneur à ses frais exclusifs.

| Désignation | Provenance |
| --- | --- |
| Tout venant et grave semi concassée 0/20 - 0/31,5 – 0/14 | Ballastières agréées |
| Granulats pour enrobés : sable et gravillons | Gravières ou carrières locales agréées |
| Enrobés catégories D .C. | Centrales agréée par le Ministère de l’Equipement |
| Ciment pour béton | Conformité aux normes NF |
| Sables et granulats pour béton | Gravières ou carrières locales agréées |
| Grillages, aciers haute adhérence. | Qualités agréées par le Ministère de l’Equipement |

  - Matériaux pour chaussées et matériaux enrobés

Tous les granulats seront fournis par l’Entreprise, les caractéristiques imposées étant précisées ci-après :

    - Granulats pour matériaux enrobés

Tous les granulats qui seront stockés sur chantier par l’Entrepreneur pour constituer les graves bitumes, bétons bitumeux, présenteront toutes les caractéristiques requises qui seront vérifiées à la livraison par le représentant du contrôle extérieur ou par le représentant du maitre d’ouvrage. Et conformes à la norme NF EN 13 043, NF EN 13 108-8 et XP P 18 545.

    - Contrôle des granulats

Avant tout démarrage de la production, l’entrepreneur fera réceptionner la centrale de fabrication par le représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur, et agréer le processus d’obtention des granulats.

Le stock des matériaux devra être constitué 1 semaine au moins avant le démarrage des travaux, et la réception comprendra :

- contrôle de la proportion des concassés,

- contrôle de la granulométrie,

- mesure de l’équivalent de sable,

- mesure de l’indice de plasticité,

- essais de forme,

- essais d’homogénéité,

- essai de propreté,

- un contrôle sera effectué à réception.

    - Stockage

Lorsqu’il y a stockage préalable, ce dernier devra être fait près de la station d’enrobage et par couche horizontale pour éviter la ségrégation.

L’aire de stockage devra être bétonnée et devra permettre l’évacuation des eaux de percolation. L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour éviter la contamination des stocks.

    - Nature des liants

Tous les liants seront fournis par l’entrepreneur. Le liant d’enrobage utilisé dans la confection des matériaux enrobés sera du bitume de classe 35/50 pour la grave bitume, 60/70 pour les bétons bitumineux.

Les couches de scellement seront réalisées au bitume fluidifié 0/1 ou 10/15 et les couches d’accrochage à l’émulsion cationique à 65 %.

    - Contrôle des liants

La modalité de contrôle des liants est assurée par le fournisseur sur chaque lot dont est extraite la livraison faisant l’objet du marché. Le fournisseur devra avoir effectué des essais de contrôle dont il communiquera les résultats au représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur, à chaque livraison.

Lorsqu’il y a stockage préalable du produit livré, les essais de contrôle seront réalisés sur des prélèvements effectués dans les bacs de stockage et représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur, à chaque livraison.

Ces essais comprennent la détermination :

- Pour les bitumes purs : de pénétrabilité à 25° C et du point de ramollissement bille et anneau.

- Pour le bitume fluidifié : de la viscosité.

- Pour l’émulsion : de la teneur en eau, de la viscosité et de la vitesse de rupture.

Sur chaque lot de production, l’entreprise prélèvera un échantillon qu’elle conservera pendant trois mois afin de permettre l’exécution d’un essai complémentaire, dans le cas ou des essais effectués sur des produits livrés sur chantier ne conduiraient pas à des résultats satisfaisants.

Le représentant du maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer, les essais correspondants aux spécifications du fascicule 24 du C.C.T.G sur des prélèvements contradictoires effectués en usine ou au départ du fournisseur, au titre de la réception.

    - Composition des enrobés, caractéristiques mécaniques

La composition de chaque type d’enrobés sera déterminée par l’entrepreneur qui la soumettra à l’agrément du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur avec les résultats de l’étude de laboratoire. Les produits enrobés à utiliser seront conformes aux normes existantes telles que définis par le Guide d’application des normes (STAC 2009) pour une classe CT3 et une sollicitation NS3.

- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

  - Fabrication des matériaux enrobés

(Fascicule 27 du C.C.T.G et ses annexes)

    - Caractéristiques générales de la centrale d’enrobage

Les enrobés seront fabriqués à partir d’une centrale préalablement agréée par le Maître d’Œuvre. Pour cet agrément, l’entrepreneur fournira au Maître d’Œuvre un dossier technique sur les centrales d’enrobé proposées.

La ou les centrales d’enrobé assureront une production conforme à la norme NF EN 13 108-21

La centrale doit être munie de dispositifs permettant d’effectuer des prélèvements pour le contrôle des trémies des doseurs à granulats.

Tous les systèmes de constatation seront munis d’enregistreurs ou de prises permettant l’installation d’enregistreurs par le laboratoire du maître d’œuvre. Ces prises seront conformes à la norme XP P 98-772.

Les réglages de la centrale ainsi que les mesures et les essais nécessaires seront réalisés aux frais de l’entreprise sous le contrôle du représentant du maître d’ouvrage ou du représentant du contrôle extérieur.

    - Dosage des granulats

L’entrepreneur sera tenu d’installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé pour éliminer, le cas échéant, les mottes durcies.

    - Chauffage et déshydratation des granulats

La teneur en eau résiduelle des enrobés sera au maximum de 0,5 %.

  - Mise en œuvre des matériaux enrobés

    - Couche d’accrochage

S’il y a lieu, une couche d’accrochage sera mise en place avec balayage et nettoyage de la surface à revêtir. Cette dernière consistera en un épandage d’émulsion cationique diluée à rupture rapide (65 %), à raison de 300 g/m².

Elle sera exécutée quelques heures avant la réalisation du tapis de béton lumineux.

    - Epandage des enrobés, température

Par dérogation à l’article 17 du C.C.T.G., fascicule 27, les enrobés seront répandus à une température supérieure à 135°C pour le bitume 35/50. Cette température sera majorée de 10% en cas de pluie, vent ou saison froide.

Les enrobés qui seraient :

- Soit chargés sur camions non calorifugés ;

- Soit déchargés sur le finisseur en arrêt ;

- Soit répandus à une température inférieure ;

seront rebutés sans que l’entreprise puisse présenter une quelconque réclamation.

    - Matériel d’épandage

Ce matériel devra être agrée par le représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur avant le démarrage des travaux. Un plan d’épandage lui sera également soumis. Le répandage au finisseur se fera sans produire de ségrégation et en respectant les épaisseurs fixées.

    - Joints

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur l’importance de la méthodologie de mis en œuvre des matériaux enrobés pour l’obtention d’un uni optimum de revêtement. Cette méthode sera soumise à l’agrément du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur avant le démarrage du chantier.

    - Réglages des profils

Le réglage sera assuré soit par vis calée, soit en nivellement selon les instructions données par le représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur de façon à respecter les tolérances admises sur chaussées routières et aéronautiques.

Les finisseurs devront être équipés de dispositifs de réglages altimétriques fins.

    - Compactage

Pour la grave bitume, tous les types de compacteurs pourront être utilisés dans la mesure où ils permettront d’obtenir la compacité en place et l’uni conformes aux prescriptions.

Pour les bétons bitumineux, il faudra procéder à une planche d’essai destinée à mettre au point les modalités de compactage. Cette planche d’essai est à la charge exclusive de l’entrepreneur, mais sera exécutée sous le contrôle du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur.

La compacité sera satisfaisante si 95% des essais de contrôle font apparaître une compacité égale ou supérieure à 100% de la compacité de référence définie comme la moyenne des résultats obtenus lors de l’étude de composition des enrobés.

  - Contrôle des matériaux enrobés

    - Contrôle de réglage et de fonctionnement

L’entrepreneur devra réaliser à ses frais exclusifs des contrôles de réglages et des contrôles de fonctionnement, en présence du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas, élever de réclamations en raison de contraintes, retards ou interruptions de chantiers consécutifs à l’application des prescriptions du présent article, les prix du bordereau étant réputés tenir compte de cette sujétion.

Les contrôles de réglage seront effectués avant le début de la fabrication ; si l’un des prélèvements exécutés lors des contrôles de fonctionnement fait ressortir un écart supérieur à la valeur indiquée, l’entrepreneur devra arrêter la fabrication et la mise en œuvre, et procéder aux corrections et réglages nécessaires.

    - Contrôle de réception des matériaux enrobés

L’entrepreneur devra réaliser à ses frais exclusifs, les contrôles de réception des ouvrages exécutés, en la présence effective du représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur.

| Désignation contrôles | Fréquence | Observations |
| --- | --- | --- |
| Teneur en bitume de l’enrobé Granularité. Masse volumique apparente en place. | - Contrôle par journée de travail | Extracteur semi-automatique |
| Nivellement. | Par profils en travers espacé de 10 m. |  |
| Surfaçage - Béton bitumineux | P en long : flache 0,5 cm P en travers : flache 0,7 cm note > 8 toutes longueurs d’ondes | Règle de 3 m Règle de 3 m Analyseur de profil en long |

  - Pesée des matériaux enrobés

Les quantités de matériaux seront estimées forfaitairement en fonction des surfaces et des épaisseurs de projets.

Les contrôles d’épaisseurs et les mesures de surfaces seront pris en compte pour l’estimation. Les pénalités définies ci-après seront appliquées pour tout écart constaté avec les quantités projetées.

L’entrepreneur pourra toutefois présenter un bon de pesée pour chaque camion mais sans qu’il ne soit utilisé pour déterminer les quantités exécutées. Il ne pourra être utilisé par le représentant du maitre d’ouvrage que comme une aide à la décision. Ce bon comprendra les informations suivantes : numéro du bon, nom ou raison sociale du producteur, nom du chantier, du client, l’adresse de livraison, nom du transporteur, le numéro du véhicule, la désignation de l’enrobé, la date de livraison, l’heure de départ de la centrale, la masse totale du camion en charge, la masse du camion à vide, la masse de l’enrobé livré.

  - Pénalités

Pour les matériaux enrobés et tout autre matériau entrant dans la réalisation des chaussées, le contrôle sera effectué contradictoirement, sur la base des quantités théoriques projetées et des quantités réellement exécutées estimées in situ par mesure.

|  | < 5 % | > 5 < 10 % | > 10 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantité surabondante | Normalement payée | Payée à 50 % | Aucun paiement |
| Quantité manquante | Pas de pénalité | Pénalité 20 % | Démolition et reconstruction zone concernée (*) |

(*) la démolition, l’évacuation et tous les travaux de remise en état de la zone seront à la charge exclusive de l’entrepreneur.

Pour les autres prestations, il sera appliqué les pénalités prévues au C.C.T.G..

  - Mise à niveau d’ouvrage divers

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la présence possible d’ouvrages divers et de canalisations situées sous chaussées, dans l’emprise des travaux. L’entrepreneur est tenu d’en rechercher les emplacements par tous les moyens à sa convenance. Ces ouvrages seront le cas échéant, protégés ou renforcés et mis à la cote du projet.

  - Réalisation des purges

L’entreprise réalisera des purges de la chaussée actuelle sur des zones qui seront définies par le Maître d’Œuvre. Ces purges consisteront à :

- terrasser la chaussée existante sur une profondeur définie par le maître d’œuvre (inférieure à 60 cm) après avoir découper la chaussée sur la hauteur de matériaux enrobés. Les parties latérales de la fouille devront avoir une pente permettant aux engins de pénétrer facilement dans le déblai et d’assurer un bon compactage des matériaux ;

- poser un géotextile en fond de fouille si le maître d’œuvre le juge nécessaire ;

- l’élimination  des matériaux de déblais.

Le fond de forme sera soigneusement dressé et compacté à l’aide de matériels lourds statiques de manière à obtenir en fin de préparation un module de déformation EV2 supérieur à 500 bars ou un coefficient de restitution dynamique supérieur à 50 % en cas d’utilisation de la DYNAPLAQUE.

  - Laboratoire de chantier

Il ne sera pas exigé de l’entrepreneur l’installation d’un laboratoire de chantier. Tous les essais seront faits par un laboratoire qui sera agréé par le représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur, aux frais de l’entrepreneur.

  - Pontage des fissures

Les fissures à traiter seront définies au préalable par le Maître d'Œuvre. Les quantités commandées pour les traitements de revêtement seront issues de relevés. Le titulaire veillera à alerter le Maître d’œuvre de toute anomalie constatée sur les quantités lors de l’exécution des travaux et à ne pas dépasser les quantités commandées sans son accord.

Le Maître d’œuvre pourra contrôler les quantités exécutées dans leur intégralité ou par échantillonnage.

- Mise en œuvre

L’application du produit d’étanchéité est interdite si la température au sol est inférieure à 5°C.

Le support devra être sec pour assurer une bonne adhérence.

Les travaux de scellement sont interdits lorsque la chaussée ou les lèvres de la fissure sont mouillées.

Dans le cas où les lèvres sont seulement humides, l’entrepreneur peut proposer à l’appréciation du maître d’œuvre des dispositions permettant de poursuivre les travaux en séchant à l’avancement.

Les systèmes à flamme nue ne seront pas retenus.

  - Préparation du support

Le support doit être propre, sans poussière et sec pour assurer une bonne adhérence.

Dans le cas de salissures importantes des lèvres de la fissure, celles-ci doivent être décapées à la brosse métallique. Les salissures pulvérulentes doivent être enlevées par soufflage de la fissure à l’air comprimé.

  - Primaire d’accrochage

La mise en œuvre d’un primaire d’accrochage est obligatoire si la fiche technique du produit d’étanchéité en indique la nécessité. Elle doit être conforme aux indications données par ce document. La mise en œuvre doit être effectuée par pulvérisation. L’application doit être uniforme et régulière.

Le temps de séchage du primaire entre son application et la mise en œuvre du produit d’étanchéité doit être respecté.

  - Produit d’étanchéité

Le produit d’étanchéité doit être préparé et porté à la température d’utilisation dans un fondoir à chauffe indirect (bain d’huile) équipé d’un agitateur mécanique.

Les températures produites fondues et bain d’huile sont contrôlés au moyen d’un thermomètre ayant une précision de 5 °C.

La prise de température du produit doit être impérativement être effectuée à moins d’un centimètre de la paroi chauffante du fondoir.

Les dispositions d’alimentation et de répandage du produit doivent être soumises à l’agrément du maître d’œuvre.

Ils doivent assurer :

- une température sur chaussée inférieure au plus de 5°C à celle dans le fondoir ;

- un débit pouvant être observé et réglé par l’opérateur ;

- un écoulement gravitaire au droit des lèvres des fissures ;

- un remplissage complet de la partie supérieur des fissures ;

- un pontage de largeur régulière et d’une épaisseur de l’ordre de deux millimètre. Le pontage des fissures longitudinales doit avoir la largeur minimale.

  - Performance et spécification des produis et matériaux

Les matériaux et produit doivent avoir l’origine et les caractéristiques définies par l’entrepreneur dans la notice fournie à l’appui de son offre.

Les emballages des produits doivent porter la désignation du produit, le nom du fabriquant, la date de fabrication, le numéro du lot, les conditions et la durée maximal de stockage.

Les produits et matériaux doivent en outre répondre aux prescriptions suivantes :

- Pénétration au cône à 25°C

- Fluage

- Collage aux pneumatiques à 50°C

- Adhérence à -18°C

  - Réception des travaux

A l’issue des contrôles et essais effectués et jugés satisfaisants par le représentant du maître d’ouvrage et du représentant du contrôle extérieur, la réception sera prononcée à la fin des travaux exécutés pour chaque bon de commande passé.

  - Divers

    - Indications sur l’environnement du chantier

Il appartient à l’entrepreneur de se rendre compte par lui-même de l’état des lieux, des voies et moyens d’accès au chantier et des sujétions dues à l’état et la situation des ouvrages.

Il se reportera au règlement de la consultation, pour toute demande d’information nécessaire à l’élaboration de son étude.

    - Signalisation

L’entrepreneur aura la charge de la signalisation de chantier vis-à-vis des usagers de l’aéroport, de jour comme de nuit, et sera responsable de tout accident éventuel survenant par défaut ou insuffisance. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur.

    - Propreté

L’entrepreneur devra veiller à ce que le chantier soit débarrassé, en particulier en fin de journée, en particulier tout objet léger susceptible de s’envoler sous l’effet du vent ou du souffle des aéronefs.

    - Prévention des nuisances inhérentes à l’intervention

L’entreprise titulaire est tenue de limiter autant que faire se peut, les nuisances générées par intervention (bruit, émanation dans l’air, rejets, consommations énergétiques…)

Il devra prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de chantier.

Il a à sa charge les moyens techniques mis en œuvre pour respecter les règlements en vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions.

Tout rejet d’hydrocarbures est interdit, les produits de vidange devront être recueillis et évacués en fûts fermés et étiquetés.

    - Gestion des déchets

Les déchets issus des interventions de l’entreprise devront être évacués par ses soins.

La CCI de Corse pourra exiger à tout moment du titulaire la communication des agréments des filières d’élimination ou de valorisation utilisés pour le traitement des déchets (Code de l’environnement Art 541.1 et suivants) ainsi que les bordereaux de suivi des déchets Industriels (BSDI) si la classification du déchet le justifie (Décret 2002-540 du 18/4/02 abrogé le 16/10/2007 et Arrêté du 4 janvier 1985 abrogé le 14/09/2005).

    - Gestion des accidents et incidents

En cas d’incident ou d’accident pouvant avoir ou ayant un impact sur l’environnement, le titulaire devra prévenir immédiatement le représentant du maitre d’ouvrage afin d’évaluer les mesures à mettre en œuvre.

    - Communication des sous-traitants

Le titulaire se porte fort pour ses sous-traitants éventuels du respect de l’ensemble des obligations précisées ci-dessus. Il est par conséquent tenu de les informer de celles-ci. Il sera tenu responsable en cas de non-respect de ces obligations par ses sous-traitants.

    - Assurances

Les clauses mentionnées dans le C.C.A.P sont seules applicables.

    - Jugement des offres du règlement de la consultation

Les prestations énumérées ci-dessus font l’objet de quantités répertoriées dans un détail quantitatif et estimatif non contractuel.

A

Le

Lu et accepté, l’Entrepreneur