DREALPACA-25-009-Aménagement paysager de la desserte de Digne par la RN 85 -Section 3

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° des prix | Désignation et prix unitaire HT en lettres | U | P.U. h.t. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # CHAPITRE 1 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |
| 101 | Eléments à produire durant la période préparatoire L’entreprise fournira pendant la période de préparation les éléments suivant : 1. Programme d'exécution 2. Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, présenté sur un plan et fourni au format DWG. 3. Agrément de la signalisation du chantier par le service gestionnaire des voies, 4 Dossier d’exploitation sous chantier. 5. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) 6. plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires 7. Liste des fournitures proposées et échantillons 8. DT. DICT…. 9. Plan d’Assurance Qualité (PAQ). 10. Plan de Respect de l’Environnement (PRE), ainsi qu’ 11. Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). |  |  |
| 101a | Pour bon de commande < 20 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 101b | Pour bon de commande de 20 000 à 100 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 101c | Pour bon de commande de 100 000 à 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 101d | Pour bon de commande de > 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 102 | Installation et signalisation du chantier Ce prix rémunère au forfait : . L’installation de chantier : la réalisation des dispositions prises pour satisfaire aux exigences de sécurité et d'hygiène du personnel, de sécurité de son aire éventuelle de dépôts de matériel et des éventuelles dispositions contenues dans les différents SOGED, PRE…. . L’apport et la mise en place de toutes dispositions vues avec les services gestionnaires des voies d’accès et de la RN85 pour assurer la signalisation du chantier Le poste comprend aussi le repliement du matériel et la remise en parfait état des lieux ou des ouvrages après le chantier |  |  |
| 102a | Pour bon de commande < 20 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 102b | Pour bon de commande de 20 000 à 100 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 102c | Pour bon de commande de 100 000 à 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 102d | Pour bon de commande de > 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 103 | Plans de recolement et dossier des OUVRAGES EXECUTES Ce prix rémunère au forfait : - la réalisation des plans des ouvrages, - les relevés et leur transcription sur les plans de tous les renseignements demandés, - l’ensemble des résultats de contrôles effectués sur le site, -la fourniture des fiches techniques de toutes les fournitures et matériel utilisées et mis en œuvre - la fourniture des notices techniques des matériels installés, -une notice concernant la gestion et l’entretien futurs du chantier |  |  |
| 103a | Pour bon de commande < 20 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 103b | Pour bon de commande de 20 000 à 100 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 103c | Pour bon de commande de 100 000 à 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 103d | Pour bon de commande de > 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 104 | #### PIQUETAGE Ce prix rémunère au forfait : - Piquetage des ouvrages tel que décrit au C.C.T.P. pour agrément du Maître d’œuvre. | u |  |
| 104a | Pour bon de commande < 20 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 104b | Pour bon de commande de 20 000 à 100 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 104c | Pour bon de commande de 100 000 à 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 104d | Pour bon de commande de > 500 000 euros H.T LE FORFAIT : | ft |  |
| 105 | #### Nettoyage et fauche Ce prix rémunère le nettoyage des terrains avant intervention avec ramassage de tout déchet inerte ou organique évacués aux décharges publiques agréées, et passage d’un rotofil, les déchets de fauche étant évacués aussi aux décharges publiques agréées ………………………………………………………………………………………………………………………………………... euros le mètre carré de terrain nettoyé fauché avant intervention | m² |  |
| 106 | #### OUVERTURE DE TROU D’arbre Ouverture d’un trou pour plantation d’un arbre de 1,00x1,00x1,25m, décompactage du fond du trou sur 0,25 m. d’épaisseur, de façon à ce que l’eau ne puisse stagner, mise en tas de la terre à côté du trou en attendant la plantation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... euros le trou pour la plantation d’un arbre ouvert | u |  |
| 107 | #### ouverture de trou pour jeune plants Ouverture d’un trou pour plantation d’un jeune plant de 0,30x0,30x0,30m décompactage du fond du trou sur 0,15 m. d’épaisseur, de façon à ce que l’eau ne puisse stagner, mise en tas de la terre à côté du trou en attendant la plantation ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... euros le trou pour la plantation d’un jeune plant | u |  |
| 108 | #### TERRE VEGETALE Apport et mise en place de terre végétale agréée par le maître d’œuvre aux endroits indiqués par celui-ci compris griffage du lieu d’épandage et finition grosso-modo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... euros le mètre cube de terre végétale fournie et mise en place | m³ |  |
| 109 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DU COMPOST DE REPRISE Ce prix rémunère, au mètre cube l’apport et la mise en place d’un compost de reprise en mélange avec l’engrais organique selon les doses indiquées au CCTP et enfouissement la terre du trou de plantation ………………………………………………………………………………………………………….. .............................................................................................................. euros le mètre cube de compost fourni et mis en place | m³ |  |
| 110 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE L’ENGRAIS ORGANIQUE Ce prix rémunère, au kilogramme l’apport et mise en place d’un engrais organique en mélange avec le compost selon les doses indiquées au CCTP et enfouissement la terre du trou de plantation ………………………………………………………………………………………………………… .............................................................................................................. euros le kilogramme d’engrais organique mis en place. | kg |  |

| N° des prix | Désignation et prix unitaire HT en lettres | U | P.U. h.t. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # CHAPITRE 2 : PLANTATIONS |  |  |
|  | FOURNITURE A PIED D’ŒUVRE Ces prix rémunèrent, à l'unité : - la fourniture et la mise en place des végétaux, y compris les protections nécessaires à leur transport, - la mise en jauge des végétaux, - la manipulation des végétaux, - le gainage des troncs, - la taille dans les règles de l'art des parties aériennes en respectant soigneusement la flèche de chaque arbre, - tous les aléas et sujétions de fournitures, y compris l’organisation des visites en pépinières en présence du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. |  |  |
|  | ARBRES |  |  |
| 201 | Fourniture à pied d’œuvre de PLATANUS X acerifolia Ti 12/14 MG ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
|  | JEUNES PLANTS |  |  |
| 202 | Fourniture à pied d’œuvre de CASTANEA sativa JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 203 | Fourniture à pied d’œuvre de CORNUS sanguinea JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 204 | Fourniture à pied d’œuvre de CORYLUS avellana JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 205 | Fourniture à pied d’œuvre de CRATAEGUS monogyna JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 206 | Fourniture à pied d’œuvre de FAGUS sylvatica JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 207 | Fourniture à pied d’œuvre de LIGUSTRUM ovalifolium JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 208 | Fourniture à pied d’œuvre de LONICERA etrusca JP 0+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 209 | Fourniture à pied d’œuvre de MORUS alba JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 210 | Fourniture à pied d’œuvre de PRUNUS avium JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 211 | Fourniture à pied d’œuvre de QUERCUS petraea JP 1-0G 2-0G 20/+ V400……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 212 | Fourniture à pied d’œuvre de QUERCUS robur JP 1-0G 1+1G 0G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 213 | Fourniture à pied d’œuvre de SAMBUCUS nigra JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
| 214 | Fourniture à pied d’œuvre de VIBURNUM tinus JP 1+1G 20/+ V400 ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros le sujet fourni à pied d’œuvre | u |  |
|  | PLANTATION Ce prix comprend à l’unité : La réouverture ponctuelle des fosses L'encaissement La taille et habillage Le pralinage et étalement des racines Le trempage des containeurs jusqu'au refus L'ouverture en croix des paillages géotextile La plantation Le plombage à l'eau La façon de cuvette L’ajout d’engrais La mise en place du drain agricole, calage du drain à + 15 cm au-dessus du collet de l'arbre et fermeture du drain par bouchon vissé. La protection anti-rongeur pour les baliveaux et jeunes plants. |  |  |
| 215 | PLANTATION D’UN JEUNE PLANT ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..………euros la plantation d’un jeune plant | u |  |
| 216 | TUTEURAGE BIPODE POUR ARBRE TIGE Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place par fichage sur 1 m. au fond du trou de plantation de l’arbre d’un tuteurage en bois imputrescible non traité, écorcés, ronds, épointés, Ø 0,06, de 2,00 m de hauteur reliés entre eux par un demi rondin du même bois Ø 0,06 de l=0,0m vissé sur les poteaux, avec attache en lanière creuse en polyéthylène basse densité Ø4 à 5 mm. ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………euros le tuteurage bipode d’un arbre fourni et mis en place avec attaches. | u |  |
| 217 | PROTECTION DE TRONC D’ARBRE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de blanc arboricole sur la totalité du tronc de chaque arbre présent sur le projet jusqu'au houppier de ceux-ci. ………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………euros le tronc d’arbre passé au blanc arboricole. | u |  |
|  | DALLES DE PAILLAGE Le paillage est constitué par des dalles en jute 800gr/m2 fixées au sol par 2 agrafes biseautées en acier torsadé de 4 mm en forme de U de 20 x 20 x 20 cm, posées autour du végétal au fond de la cuvette de plantation et les bords recouverts de la terre du bourrelet de la cuvette. |  |  |
| 218 | Dalle de 0,52x0,52m pour arbre ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………euros la dalle de paillage pour arbre fournie posée | u |  |
| 219 | Dalle de 0,30x0,30m pour jeune plant ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………euros la dalle de paillage pour jeune plant fournie posée | u |  |

| 220 | MANCHION ANTIRONGEURS Fourniture et pose de protection anti-rongeurs comprenant un manchon en polyéthylène haute densité traité anti-UV verts de Ø14 cm et H = 0,50m, fixations par des fers à béton recourbés 70cm, Ø 0,5, 3 fers par manchon compris toute sujétion pour bonne tenue de l’ensemble ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………euros le manchon anti-rongeur avec ses 3 piquets fourni posé | u |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N° des prix | Désignation et prix unitaire HT en lettres | U | P.U. h.t. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - CHAPITRE 3 : ENHERBEMENT |  |  |
| 301 | TRAVAIL DU SOL POUR ENHERBEMENT Les terrains destinés à être enherbés seront nettoyés nettoyé de tout déchet inerte ou organique, avec emport des résidus de cette intervention aux décharges publiques agréée, puis passage d’un rotofil, les déchets de fauche étant évacués aussi aux décharges publiques. |  |  |
| 301a | Prix du mètre carré (de 0 à 1000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 301b | Prix du mètre carré (de 1001 à 5000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 301c | Prix du mètre carré (> 5000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 302 | Nivellement définitif des surfaces à enherber Aux endroits indiqués par le maître d’œuvre le terrain sera nivelé selon les directives de celui-ci par déblais-remblais aux petits engins et finition à la pelle et au râteau compris emport des déchets issues de cette opération aux décharges publiques agréées. |  |  |
| 302a | Prix du mètre carré (de 0 à 1000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 302b | Prix du mètre carré (de 1001 à 5000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 302c | Prix du mètre carré (> 5000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 303 | SEMIS HYDRAULIQUE Ce prix comprend à l’unité : . la fourniture de graines, mélange à agréer par le maître d’œuvre . la fourniture du fixatif . la fourniture des engrais . la réalisation du mélange et sa projection sur les terrains à enherber à raison de 190kg de graines à l’hectare et toute sujétion de bonne réalisation selon description du CCTP |  |  |
| 303a | Prix du mètre carré (de 0 à 1000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |
| 303b | Prix du mètre carré (de 1001 à 5000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : : | m² |  |
| 303c | Prix du mètre carré (> 5000m² de massif d’espaces verts) LE METRE CARRE : | m² |  |

| N° des prix | ### Désignation et prix unitaire HT en lettres | U | P.U. h.t. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### CHAPITRE 4 : TRAVAUX DE FINALISATION DE première ANNEE |  |  |
| 401 | SURVEILLANCE GLOBALE DU SITE Surveillance globale du site telle que définie au C.C.T.P. compris rapport illustré ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………euros le passage pour la surveillance globale | U |  |
| 402 402.1 402.1a 402.1b 402.1c 402.2 402.2a 402.2b 402.2c | ARROSAGE DES VEGETAUX Arrosage à la manche, eau fournie par l’entrepreneur, à raison de : - 100 litres au minimum par arbre, - 1 litre au minimum par jeune plant Il sera effectué en deux passages consécutifs dans la même journée, le premier distribuant 1/3 de la quantité d’eau, le deuxième 2/3. La fourniture d’eau est à la charge de l’entreprise. Arrosage d’un arbre Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25U) .....................................................................euros l’arbre arrosé une fois Prix pour un arbre arbres entre 26 et 50U) .....................................................................euros l’arbre arrosé une fois Prix pour un arbre (arbres >50U) .....................................................................euros l’arbre arrosé une fois Arrosage d’un jeune plant Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25U) ..........................................................euros le jeune plant arrosé une fois Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50 U) ..........................................................euros le jeune plant arrosé une fois Prix pour un jeune plant (jeunes plants >50 U) ............................................................euros le jeune plant arrosé une fois | U U U U U U |  |
| 403 403a 403b 403c | ENTRETIEN POST-PLANTATION D’UN ARBRE Ce prix comprend, la maintenance en l’état du végétal, du tuteurage et de sa protection pendant les travaux de finalisation de première année. Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25U) .....................................................................................................................euros l’arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année. Prix pour un arbre arbres entre 26 et 50U) .....................................................................................................................euros l’arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année. Prix pour un arbre (arbres >50U) .....................................................................................................................euros l’arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année. | U U U |  |
| 404 404a 404b 404c | ENTRETIEN POST-PLANTATION D’UN JEUNE PLANT Ce prix comprend, au forfait, la maintenance en l’état du végétal, du tuteurage et de sa protection pendant les travaux de finalisation de première année et le fauchage au rotofil entre les plants, herbes fauchées laissées sur place. Jeunes plants Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25U) .............................................................................................................euros le jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50 U) .............................................................................................................euros le jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Prix pour un jeune plant (jeunes plants >50 U) .............................................................................................................euros le jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année | U U U |  |
| 405 405.1 405.1a 405.1b 405.1c 405.2 405.2a 405.2b 405.2c | ENTRETIEN POS PLANTATION DU PAILLAGE Ce prix comprend, au forfait, l’entretien et le désherbage du pied des végétaux à la main et évacuation des déchets pendant les travaux de finalisation de première année Arbre Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25U) ............................................................................................euros le paillage d’un arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Prix pour un arbre arbres entre 26 et 50U) ............................................................................................euros le paillage d’un arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Prix pour un arbre (arbres >50U) ............................................................................................euros le paillage d’un arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Jeunes plants Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25U) ....................................................................................euros le paillage d’un jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50 U) ....................................................................................euros le paillage d’un jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année Prix pour un jeune plant (jeunes plants >50 U) ....................................................................................euros le paillage d’un jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 1ère année | U U U U U U |  |
| 406 | ENTRETIEN POST-PLANTATION DES ZONES ENHERBEES Ce prix comprend, la fauche à la machine et à la main où la machine ne peut passer, de l’enherbement, avec emport des déchets de fauche aux décharges publiques agréées. |  |  |
| 406a | Prix du mètre carré (de 0 à 1000m² de massif d'espaces verts) ……………………………………………euros le mètre carré de la zone enherbé fauchée une fois | m² |  |
| 406b | Prix du mètre carré (de 1001 à 5000m² de massif d'espaces verts) ……………………………………………euros le mètre carré de la zone enherbé fauchée une fois | m² |  |
| 406c | Prix du mètre carré (> 5000m² de massif d'espaces verts) ……………………………………………euros le mètre carré de la zone enherbé fauchée une fois | m² |  |
| 407 | ### GARANTIE DE REPRISE …% Ce prix comprend, au forfait : La garantie de reprise en % de la somme du chapitre Plantation du détail quantitatif estimatif avec relevé contradictoire des végétaux morts 1an suivant la plantation remplacement pour constat de fin des travaux de parachèvement, selon les conditions techniques du C.C.T.P. Le total des prix du chapitre 3 du détail quantitatif estimatif. Montant HT du chapitre Plantation ...........................................€.H.T La garantie de reprise est de ............................... % du montant HT du chapitre 2 (……………………………H.T.) soit : .................................................................… euros la garantie de reprise de finalisation de première année | f |  |

| N° des prix | ### Désignation et prix unitaire HT en lettres | U |  | P.U. h.t. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### CHAPITRE 5 : TRAVAUX DE FINALISATION DE DEUXIEME ANNEE |  |  |  |  |
| 501 | SURVEILLANCE GLOBALE DU SITE Surveillance globale du site telle que définie au C.C.T.P. compris rapport illustré ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………euros le passage pour la surveillance globale | U |  |  |  |
| 502 502.1 502.1a 502.1b 502.1c 502.2 502.2a 502.2b 502.2c | ARROSAGE DES VEGETAUX Arrosage à la manche, eau fournie par l’entrepreneur, à raison de : - 100 litres au minimum par arbre, - 1 litre au minimum par jeune plant Il sera effectué en deux passages consécutifs dans la même journée, le premier distribuant 1/3 de la quantité d’eau, le deuxième 2/3. La fourniture d’eau est à la charge de l’entreprise. Arrosage d’un arbre Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25U) .....................................................................euros l’arbre arrosé une fois Prix pour un arbre arbres entre 26 et 50U) .....................................................................euros l’arbre arrosé une fois Prix pour un arbre (arbres >50U) .....................................................................euros l’arbre arrosé une fois Arrosage d’un jeune plant Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25U) .............................................................euros le jeune plant arrosé une fois Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50 U) .............................................................euros le jeune plant arrosé une fois Prix pour un jeune plant (jeunes plants >50 U) .............................................................euros le jeune plant arrosé une fois | U U U U U U |  |  |  |
| 503 503a 503b 503c | ENTRETIEN POST-PLANTATION D’UN ARBRE Ce prix comprend, la maintenance en l’état du végétal, du tuteurage et de sa protection pendant les travaux de finalisation de deuxième année. Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25U) ..........................................................................................................euros l’arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de deuxième année. Prix pour un arbre arbres entre 26 et 50U) ..........................................................................................................euros l’arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de deuxième année. Prix pour un arbre (arbres >50U) ..........................................................................................................euros l’arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de deuxième année. | U U U |  |  |  |
| 504 504a 504b 504c | ENTRETIEN POST-PLANTATION D’UN JEUNE PLANT Ce prix comprend, au forfait, la maintenance en l’état du végétal, du tuteurage et de sa protection pendant les travaux de finalisation de première année et le fauchage au rotofil entre les plants, herbes fauchées laissées sur place. Jeunes plants Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25U) ..............................................................................................euros le jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année. Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50 U) ..............................................................................................euros le jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année. Prix pour un jeune plant (jeunes plants >50 U) ..............................................................................................euros le jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année. | U U U |  |  |  |
| 505 505.1 505.1a 505.1b 505.1c 505.2 505.2a 505.2b 505.2c | ENTRETIEN POS PLANTATION DU PAILLAGE Ce prix comprend, au forfait, l’entretien et le désherbage du pied des végétaux à la main et évacuation des déchets pendant les travaux de finalisation de deuxième année Arbre Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25U) ..........................................................................................euros le paillage d’un arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année Prix pour un arbre arbres entre 26 et 50U) ..........................................................................................euros le paillage d’un arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année Prix pour un arbre (arbres >50U) ..........................................................................................euros le paillage d’un arbre entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année Jeunes plants Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25U) ..................................................................................euros le paillage d’un jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50 U) ..................................................................................euros le paillage d’un jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année Prix pour un jeune plant (jeunes plants >50 U) ..................................................................................euros le paillage d’un jeune plant entretenu pendant les travaux de finalisation de 2ème année | U U U U U U |  |  |  |
| 506 | ENTRETIEN POST-PLANTATION DES ZONES ENHERBEES Ce prix comprend, la fauche à la machine et à la main où la machine ne peut passer, de l’enherbement, avec emport des déchets de fauche aux décharges publiques agréées. |  |  |  |  |
| 506a | Prix du mètre carré (de 0 à 1000m² de massif d'espaces verts) …………………………………………………………………………euros le mètre carré de la zone enherbé fauchée une fois | m² |  |  |  |
| 506b | Prix du mètre carré (de 1001 à 5000m² de massif d'espaces verts) …………………………………………………………………………euros le mètre carré de la zone enherbé fauchée une fois | m² |  |  |  |
| 506c | Prix du mètre carré (> 5000m² de massif d'espaces verts) …………………………………………………………………………euros le mètre carré de la zone enherbé fauchée une fois | m² |  |  |  |
| 507 | ### GARANTIE DE REPRISE …% Ce prix comprend, au forfait : La garantie de reprise en % de la somme du chapitre Plantation du détail quantitatif estimatif avec relevé contradictoire des végétaux morts 1an suivant la plantation remplacement pour constat de fin des travaux de parachèvement, selon les conditions techniques du C.C.T.P. Le total des prix du chapitre 3 du détail quantitatif estimatif. Montant HT du chapitre Plantation ...........................................€.H.T La garantie de reprise est de ............................... % du montant HT du chapitre 2 (……………………………H.T.) soit : .................................................................… euros la garantie de reprise de finalisation de deuxième année | f |  |  |  |
| 508 | DEMONTAGE ET EMPORT DES TUTEURS ET PROTECTIONS ANTI-RONGEURS Il est prévu, à la fin du chantier, de retirer tous les tuteurs et toutes le protections anti-rongeurs avec leurs piquets ainsi que les agrafes des dalles de paillage. Le tout sera remporté par l’entreprise. |  |  |  |  |
| 508.1 | Pour un arbre |  |  |  |  |
| 508.1a | Prix pour un arbre (arbres entre 0 et 25u) L’UNITE : |  | u |  |  |
| 508.1b | Prix pour un arbre (arbres entre 26 et 50u) L’UNITE : |  | u |  |  |
| 508.1c | Prix pour un arbre (arbres > 50u) L’UNITE : |  | u |  |  |
| 508.2 | Pour un jeune plant |  |  |  |  |
| 508.2a | Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 0 et 25u) L’UNITE : |  | u |  |  |
| 508.2b | Prix pour un jeune plant (jeunes plants entre 26 et 50u) L’UNITE : |  | u |  |  |
| 508.2c | Prix pour un jeune plant (jeunes plants > 50u) L’UNITE : |  | u |  |  |
| 509 | RECEPTION FINALE Pour la réception définitive des travaux (constat final), l’entreprise fera un entretien général du chantier et fera en sorte que tout soit en parfait état. Les plantes blessées seront remplacées. Les matériaux récupérés seront évacués aux décharges publiques. |  |  |  |  |
| 509a | Pour bon de commande < 20 000 euros H.T LE FORFAIT : |  | ft |  |  |
| 509b | Pour bon de commande de 20 000 à 100 000 euros H.T LE FORFAIT : |  | ft |  |  |
| 509c | Pour bon de commande de 100 000 à 500 000 euros H.T LE FORFAIT : |  | ft |  |  |
| 509d | Pour bon de commande de > 500 000 euros H.T LE FORFAIT : |  | ft |  |  |

Dressé quant au cadre par le maître d’œuvre

A ………………………………, le

Complété quant aux prix et lu et accepté par (les) l’Entrepreneur(s) soussigné(s)

A............................, le ..................................