Critères d’acceptation du FPM - Banc de Test FPM

| Modifications du Document |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edition | Révision | Date | Pages Modifiées | Observations |
| 0 | 0 | 28/05/2025 | / | Création |

# Prérequis

- Le FPM est entièrement monté (7 DUs + 1 carte IB + la mécanique)

- Le FPM doit être connectée au banc FPM :

  - Alimentation de la carte avec les tensions +6V, -6V et 3,3V.

  - Relève les différents signaux nécessaires

  - Exécution des tests nécessaires à la vérification des critères d’acceptation.

# Connecteurs

- 2 x Tyco 6469076-1

# Critères d’acceptation du FPM

## Le test fonctionnel consiste à :

- Mesurer les tensions d’alimentation et la consommation de la carte (tensions, courants, inrushs)

- Vérifier le bon fonctionnement du lien SPI

Vérifier le bon fonctionnement du FPM (avec 7 DUs)

- Injecter des impulsions lumineuses avec une LED

- Injecter la haute tension

- Vérifier l’acquisition temporelle de la tension CTRL_HT

Vérifier le ON/OFF de la HT et la sécurité HT

- Vérifier la mise OFF de la HT (après une mise ON)

- Vérifier la mise ON de la HT (après la mise OFF)

- Vérifier la coupure de la HT si détection d’un défaut

- Vérifier la réactivation de la sécurité

- Vérifier en temporel les signaux HG+, HG-, LG+, LG-

## Tableau récapitulatif des tensions et courants des E/S à vérifier

Remarque :

- Les valeurs et tolérances sont à titre indicatif… (28/05/2025)

- Il existe un point sur la carte HVPA qui monte à 2kV (attention à la tenue en tension sur le banc de test)

Alimentations

| Label | Tension (A Injecter et Vérifier) |  | Courant (mA) (A Vérifier) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typique (V) | Tolérance | Min | Typique | Max |  |
| +6V | +6 | De +5,9 à +6,3 |  | 460 (AC) |  |  |
| -6V | -6 | De – 6,3 à -5,9 |  | 92 (AC) |  |  |
| +3V3 | +3,3 | +/-5% |  | ~3,5 (AC) |  | Hors communication SPI |

Sorties

| Label | Min (V) |  |  | Typique (V) |  | Max (V) |  | Commentaire |  | Charges |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPI_MISO | 0 +/-0,15 |  |  | - |  | 3,3 +/-0,175 |  |  |  |  |
| Valeurs lues par le microcontrôleur de la carte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltage Measure VMx |  | TBD | TBD |  | TBD |  | Haute Tension 0 < HT < 1500V (TBC) |  |  |  |
| Current Measure CMx HK_I_A_x |  | TBD | TBD |  | TBD |  | Courant de la partie HT |  |  |  |
| Current Channel CCx HK_I_HVPA_x |  | TBD | TBD |  | TBD |  | Courant de la carte HVPA |  |  |  |

Entrées

| Label | Min (V) | Typique (V) | Max (V) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IB_UC_RESET | 0 +/-0,15 | 0 | 3,3 +/-0,175 | 0V Fonctionnement nominal 3,3V Reset du µContrôleur |
| SPIEN_HV | 0 +/-0,15 | - | 3,3 +/-0,175 |  |
| SPI_SCK | 0 +/-0,15 | - | 3,3 +/-0,175 | Fréquence : ~1,5MHz |
| SPI_MOSI | 0 +/-0,15 | - | 3,3 +/-0,175 |  |

Signaux de données

|  | Mode commun |  |  | Mode différentiel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Label | Min (V) | Typique (V) | Max (V) | Min (V) | Typique (V) | Max (V) |
| HG+ | ~-200mV |  | 0 |  |  | 400mV |
| HG- |  |  | ~+200mV |  |  |  |
| LG+ | ~-20mV |  | 0 |  |  |  |
| LG- |  |  | ~+20mV |  |  | 40mV |

# Détail des fonctions à réaliser

- Vérifier les tensions d’alimentation et la consommation de la carte (tensions, courants, inrush) [EXG#1]

- Vérifier les inrush currents des alimentations : +6V, -6V, +3,3V

- Chronogramme de démarrage des tensions

- Vérifier les tensions en régime nominal

- Vérifier le bon fonctionnement du lien SPI [EXG#2]

- Contrôler la valeur d’un registre

Le lien SPI est décrit dans le document « NectarCAM_Specification_tests_carte_IB »

- Vérifier le bon fonctionnement du FPM

- Valeur de haute tension

    - HT              REF_HT          CTRL_HT

    - 0       V       0       V       0       V

    - 800     V       2,5     V       1,715   V

    - 1000    V       3,1     V       2,125   V Nominal

    - 1200    V       3,75    V       2,555   V

    - 1400    V       4,375   V       2,96    V

    - 1450    V       4,53    V       3,07    V Nominal haut

    - 1500    V       4,7     V       3,175   V MAX

- Injecter des photons grâce au système à LED (ex : impulsion électrique de 30ns toutes les 1 ms)

- Vérifier en temporel les signaux HG+, HG-, LG+, LG-, en mode commun et mode différentiel, bande passante >= 300MHz, 1Gech/s sur chacune des voies  [EXG#8], HG/LG ~ 14 (Valeur à confirmer)

- Vérifier le ON/OFF de la HT et la sécurité HT [EXG#4][EXG#5][EXG#6], vérifier la réactivation de la sécurité avec le registre « disable_hv / DIS » [EXG#7], cf. tab. 1

- Relever les courants d’alim

| Exigence | Action |  | A vérifier |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HK_I_A | HT ON/OFF registre SWx (SWicth voltage x) | Registre : CTRL_HT (VMx) | Bit DU du registre : Disable_HV (DIS) | COMMENT |
| [EXG#4] | ≤ THRS | HT ON puis HT OFF | Tend vers 0 | 1 | Vérifier la mise OFF de la HT après une mise ON HT on puis off, protection on |
| [EXG#5] | ≤ THRS | HT OFF puis HT ON | A vérifier par rapport à la valeur de consigne | 1 | Vérifier la mise ON de la HT après la mise OFF HT off puis on, protection on |
| [EXG#6] | ≤ THRS Puis >THRS | HT ON puis HK_I_A >THRS | Tend vers 0 | 0 | Vérifier la coupure de la HT si détection d’un défaut protection devient off |
| [EXG#7] | ≤ THRS | Réactivation de la sécurité avec le registre disable_hv (DIS) puis HT ON | A vérifier par rapport à la valeur de consigne | 1 | Vérifier la réactivation de la sécurité protection on |

Remarque :

- Toutes les données acquises seront sauvegardées dans une base de données

- Le nombre maximal de cycles de connexion/déconnexion (matage/dématage) des connecteurs doit être respecté

- Les séquences de vecteurs tests seront fournies

Exemple de banc de test :

# SPI SLC Mapping Table (IB Application v4.6)

## Global Variables

| Adresse | +0x00 | +0x02 | +0x04 | +0x06 | +0x08 | +0x0A | +0x0C | +0x0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | MS | MS | KEY | KEY | RS | RS | SRST | SRST |
| 0x0010 | TEMP | TEMP | SN | SN | ID_FPM | ID_FPM | ID_IB | ID_IB |
| 0x0020 | SC | SC | CT | CT | AutoC | AutoC | OFFST | OFFST |
| 0x0030 | VSL | VSL | SWV | SWV | SI2C | SI2C |  |  |
| 0x0040 | DIS | DIS | LSC | LSC | LIC | LIC | LCV | LCV |
| 0x0050 | INP | INP | INM | INM | I2CS | I2CS |  |  |

## Per Channel Variables (CH0 to CH6)

| Adresse | +0x00 | +0x02 | +0x04 | +0x06 | +0x08 | +0x0A | +0x0C | +0x0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0060 | CS0 | CS0 | SW0 | SW0 | ID_DU0 | ID_DU0 | CT0 | CT0 |
| 0x0070 | VS0 | VS0 | CC0 | CC0 | VM0 | VM0 | CM0 | CM0 |
| 0x0080 | CS1 | CS1 | SW1 | SW1 | ID_DU1 | ID_DU1 | CT1 | CT1 |
| 0x0090 | VS1 | VS1 | CC1 | CC1 | VM1 | VM1 | CM1 | CM1 |
| 0x00A0 | CS2 | CS2 | SW2 | SW2 | ID_DU2 | ID_DU2 | CT2 | CT2 |
| 0x00B0 | VS2 | VS2 | CC2 | CC2 | VM2 | VM2 | CM2 | CM2 |
| 0x00C0 | CS3 | CS3 | SW3 | SW3 | ID_DU3 | ID_DU3 | CT3 | CT3 |
| 0x00D0 | VS3 | VS3 | CC3 | CC3 | VM3 | VM3 | CM3 | CM3 |
| 0x00E0 | CS4 | CS4 | SW4 | SW4 | ID_DU4 | ID_DU4 | CT4 | CT4 |
| 0x00F0 | VS4 | VS4 | CC4 | CC4 | VM4 | VM4 | CM4 | CM4 |
| 0x0100 | CS5 | CS5 | SW5 | SW5 | ID_DU5 | ID_DU5 | CT5 | CT5 |
| 0x0110 | VS5 | VS5 | CC5 | CC5 | VM5 | VM5 | CM5 | CM5 |
| 0x0120 | CS6 | CS6 | SW6 | SW6 | ID_DU6 | ID_DU6 | CT6 | CT6 |
| 0x0130 | VS6 | VS6 | CC6 | CC6 | VM6 | VM6 | CM6 | CM6 |

## Extended Channel Variables (VT, VC, HVm, SC)

| Adresse | +0x00 | +0x02 | +0x04 | +0x06 | +0x08 | +0x0A | +0x0C | +0x0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0150 | VT0 | VT0 | VC0 | VC0 | HVm0 | HVm0 | SC0 | SC0 |
| 0x0160 | VT1 | VT1 | VC1 | VC1 | HVm1 | HVm1 | SC1 | SC1 |
| 0x0170 | VT2 | VT2 | VC2 | VC2 | HVm2 | HVm2 | SC2 | SC2 |
| 0x0180 | VT3 | VT3 | VC3 | VC3 | HVm3 | HVm3 | SC3 | SC3 |
| 0x01A0 | VT4 | VT4 | VC4 | VC4 | HVm4 | HVm4 | SC4 | SC4 |
| 0x01B0 | VT5 | VT5 | VC5 | VC5 | HVm5 | HVm5 | SC5 | SC5 |
| 0x01C0 | VT6 | VT6 | VC6 | VC5 | HVm6 | HVm6 | SC6 | SC6 |