PROCEDURE de montage mécanique d’un DU

| Préparé par | Institut |  | Vérifié par | Institut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eric DELEAGE | UPS-FSI |  | Caroline STEPIEN | ALTEN for IRAP |
| Caroline STEPIEN | ALTEN for IRAP |  | Robin LARROCHE | SCOP&CO for IRAP |

| Validation | Fonction/Institut | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Baptiste MOT | Chef de projet FPM / NectarCam / IRAP |  |  |

| Résumé | Ce document définit la procédure réalisée pour l'assemblage mécanique de l'unité de détection (DU) de la caméra NectarCAM. |
| --- | --- |

| Mise à jour |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version/révision | Date | Modifications |
| 1/0 | 26/03/2025 | Version initiale |
| 1/1 | 12/06/2025 | MAJ suite aux premiers montages |

| Acronymes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FPM | Focal Plane Module / Module Plan Focal | PMT | Photo multiplier Tube |
| DU | Detector Unit | ESD | Electrostatic Discharge |
| UPS | Université Paul Sabatier | QM | Qualification Model / Modèle de Qualification |
| HVPA | High Voltage PreAmplifier | IRAP | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie |
| FSI | Faculté Sciences et Ingénierie |  |  |

Table des matières

2 -	Description et champ d'application	3

3 -	Environnement et précautions	3

4 -	Personnel	3

5 -	Suivi qualité	3

6 -	Fournitures	3

6.1	Fournitures et responsabilité de l’IRAP	3

6.2	Fournitures et responsabilités sous-traitant	3

7 -	Procédure	3

7.1	Personnel	4

7.2	Documentation requise	4

7.3	Outillage et consommables	4

7.4	Liste des composants pour l'assemblage	5

7.4.1	Assemblage mécanique des DU	5

7.4.2	Visserie	5

7.5	Liste des opérations	6

7.5.1	Vérifications	6

7.5.2	Assemblage des modules de détection DU	7

7.6	Vérifications	18

7.6.1	Serrage des vis	18

7.6.2	Documentation	18

7.7	Validation et clôture de la tâche	18

# Description et champ d'application

Ce document défini la procédure à suivre pour réaliser l'assemblage mécanique de l'unité de détection (DU) de la caméra NectarCAM. La procédure concerne l’assemblage des DU de la production série.

Ce document constitue une procédure interne IRAP et s’applique dans le cadre d’un câblage dans les locaux de l’IRAP.

# Environnement et précautions

Les conditions d'hygrométrie et de température devront rester maîtrisées.

Les plans de travail devront être protégés contre les décharges électrostatiques. Les opérateurs seront munis de bracelets ESD lorsque les étapes d’assemblage incluent la manipulation des différentes cartes électroniques qui entrent dans la composition d’un DU : cartes HVPA.

# Personnel

Le personnel en charge de la tâche devra avoir une expérience en assemblage mécanique et être sensibilisé aux précautions requises pour la manipulation de cartes ou composants électroniques. L'activité sera suivie par un responsable qualité.

La liste du personnel sera indiquée dans le Tableau 1 : Liste du personnel.

# Suivi qualité

Le travail se fera en conformité avec le plan d'assurance qualité du sous-traitant. Les anomalies et non-conformités détectées durant les différentes étapes de la procédure seront référencées dans la case "NC" du tableau décrivant la tâche. Une fiche d'anomalie ou de non-conformité correspondante sera rédigée.

Les fiches d'anomalie et non-conformité font partie de la fourniture du sous-traitant.

# Fournitures

## Fournitures et responsabilité de l’IRAP

Les fichiers STEP seront fournis au titulaire par l'IRAP.

## Fournitures et responsabilités sous-traitant

Le sous-traitant fournit à l’IRAP les modules de l'unité de détection (DU) conformément à la présente procédure. Les tests de vérification de la conformité aux spécifications et de caractérisation des performances des DU devront au préalable être effectués. Ces aspects ne sont pas couverts par le présent document.

La documentation générée pendant l'assemblage mécanique (procédure renseignée, fiches de non-conformité) fait partie de la fourniture du sous-traitant.

Le sous-traitant prend en charge l'approvisionnement des consommables et outillages. Ils sont listés dans le Tableau 3 : Liste des outillages et consommables pour la tâche.

# Procédure

## Personnel

Le personnel impliqué dans l’activité d’assemblage de l'unité de détection DU sera listé dans le Tableau 1 : Liste du personnel ou dans une fiche de tâche fournie en annexe.

Tableau 1 : Liste du personnel

| Responsable tâche | Opérateurs | Responsable qualité |
| --- | --- | --- |

## Documentation requise

Les plans d’ensemble des éléments de détection DU doivent être à disposition pour réaliser l’assemblage mécanique des DU. Les plans sont listés dans le Tableau 2 : Liste des documents.

Tableau 2 : Liste des documents

| # | Référence | Version | Description | Visa | Rem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | CTA-MD-010102-000 | D | Detector Unit Assembly |  |  |

## Outillage et consommables

L’assemblage des DU nécessite uniquement de l’outillage à main classique. Des tournevis et embouts adaptés aux deux types de vis utilisées devront être disponibles :

- Tournevis et embout T7 pour vis M3 à tête à empreinte Torx®.

- Tournevis et embout hexagonal 2 mm pour vis M3 à tête six pans creux.

Le serrage est contrôlé et implique l’utilisation de tournevis dynamométriques.

Tableau 3 : Liste des outillages et consommables pour l’activité d’assemblage des DU

| # | Identification/description | Visa | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Gants non poudrés en coton, nitrile ou latex dissipatifs |  |  |
| T2 | Bracelet antistatique ou chaussures dissipatives |  |  |
| T14 | PC pour scan |  |  |
| T15 | Douchette pour scan |  |  |
| T16 | Tournevis dynamométrique à 0,3N.m |  |  |
| T17 | Tournevis dynamométrique à 0,6N.m |  |  |
| T18 | Tournevis et embout male Torx® T7 |  |  |
| T19 | Tournevis et embout male six pans 2 mm |  |  |
| T20 | Douille femelle six pans creux 5 mm |  |  |

## Liste des composants pour l'assemblage

### Assemblage mécanique des DU

Les quantités indiquées dans le Tableau 4 : Liste des composants pour l’assemblage des DU sont les quantités pour l’assemblage d'un DU.

Tableau 4 : Liste des composants pour l'assemblage des DU

| # | Quantité | Référence | Description | Visa | Rem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | CTA-010102-001 | Detector Unit (HVPA+PMT) | ☐ |  |
| C2 | 1 | CTA-010104-003 | Connector Board Support Ring | ☐ |  |
| C3 | 2 | CTA-010104-004 | PMT Plastic Stand | ☐ |  |
| C4 | 1 | DURY R67200 | DU Compression Spring | ☐ |  |
| C5 | 1 | CTA-010104-005 | Detector Unit Tube | ☐ |  |
| C6 | 1 | CTA-010104-006 | Detector Unit Cap | ☐ |  |
| C7 | 2 | 304305040050 | Entretoise hexagonale M/F M3-5 | ☐ |  |

### Visserie

Tableau 5 : Liste de la visserie

| # | Quantité | Référence | T9Description | Visa | Rem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 2 | Vis BN 20146 M2.5x5 | Vis à tête bombée à embase à six lobes internes M2.5x5 | ☐ |  |

## Liste des opérations

### Vérifications

| Description | OK/NOK /NC | Date/Nom /Rem |
| --- | --- | --- |
| Vérifier que l'outillage listé dans le tableau 3 : Liste des outillages et consommables pour la tâche est disponible, fonctionnel et calibré. |  |  |
| Vérifier que tous les composants listés dans les Tableau 4 : Liste des composants pour l'assemblage des DU et Tableau 5 : Liste de la visserie sont présents. |  |  |
| Vérifier qu'il n'y a pas de non-conformité ouverte pour aucun des composants de la liste. Les composants pour lesquels des non conformités sont encore en cours de traitement ne peuvent pas être utilisés pour l'assemblage des DU. |  |  |
| L’ensemble des PMT sera protégé par des capuchons en plastique positionnés sur leur zone active (photocathode). Ces capots de protection devront être laissés en place durant l’intégralité de la phase d’assemblage (et stocker tel quel). |  |  |

### Assemblage des modules de détection DU

| Description | OK/NOK /NC | Date/Nom /Rem |
| --- | --- | --- |
| Préparation |  |  |
| Le port de gants non poudrés est obligatoire pour la manipulation du PMT. Mettre un bracelet antistatique lors de toute manipulation. Ou port de chaussures dissipatives |  |  |
| S’assurer qu’il y ait le capuchon sur le PMT avant démarrage des activités |  |  |
| Faire un kitting de toutes les pièces nécessaires au montage d’un DU. Ce kitting pourra prendre la forme d’un plateau permettant le cas échéant un positionnement de POKA YOKE notamment en ce qui concerne les vis et entretoises. |  |  |
| (Etape à consolider suite aux évolutions de design du tube) Identifier le tube CTA-010104-005 en collant 2 étiquettes d'identification : - La 1ere étiquette d'identification doit être à 30° d’un des trous à 2mm du bord haut - La 2ème étiquette d’identification doit être à 180° de la 1ère. à 2mm du bord haut - Un outillage sera éventuellement fourni par l’IRAP pour faciliter la mise en place de l’étiquette TBD Figure 1 : Mise en place de l’étiquette d’identification (photo non contractuelle) (en attente de livraison des nouveaux tubes pour consolider cette étape) |  |  |

| Montage des différents éléments |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONTAGE dans la coquille. Suivre les étapes suivantes: - Positionner le PMT avec son circuit HVPA dans une des demi-coquilles en plastique CTA-010104-004 - PMT Plastic Stand (photos 1 et 2) - Le circuit flexible doit passer par la petite ouverture de la pièce et le QR code doit être visible. (photo 3) - La base du tube photomultiplicateur vient s'appuyer sur la couronne prévue à cet effet. (si applicable) (photo 4) - CS : On prendra soin de ne pas pincer le flex et de ne pas abîmer les composants en bord de carte. Figure 2 : mise en place de la première demi-coquille avec passage du flex Photo 1 & Photo 2 : positionnement de l’ensemble HVPA/PMT dans la demi-coquille Photo 3 : passage du flex dans l’encoche prévue à cet effet Photo 4 : le PMT et la carte HVPA repose sur les couronnes spécifiques dédiées |  |  |
| Encliqueter la deuxième demi-coquille CTA-010104-004 en prenant soin de ne pas pincer le flex. Photo 5 : encliquetage de la 2ème demi-coquille |  |  |
| Enfiler le ressort de compression (DURY/R67200) autour des pièces en plastique assemblées (CTA-010104-004) Photo 6 : mise en place du ressort |  |  |
| Passer le circuit avec le connecteur SAMTEC dans la bague en aluminium CTA-010104-003 et encliqueter celle-ci dans les pièces en plastique. Photo 7 : mise en place de la bague en aluminium |  |  |
| Fixation des entretoises : Fixer le circuit sur la bague à l’aide de 2 entretoises hexagonale male-femelle RICHCO 304305040050. Equiper le tournevis dynamométrique avec la douille hexagonale de 5 mm. Serrer au couple de 0.6 Nm. Photo 8 : fixation des entretoises |  |  |
| Passer le capuchon en aluminium CTA-010104-006 autour des entretoises et du connecteur SAMTEC Photo 9 : positionnement du capuchon en aluminium |  |  |
| Montage du tube |  |  |
| Si l’identification PMT+ HVPA+ tube DU n’a pas été faite précédemment, la faire ici : - Scanner le PMT (ou noter son n°) - Scanner la carte HVPA associée - Scanner le tube DU CTA-010104-005 N° PMT; Scan carte HVPA; Scan du tube DU CTA-010104-005. |  |  |
| Recouvrir avec le tube CTA-010104-005 en alignant les trous avec ceux du capuchon CTA-010104-006. |  |  |
| Solidariser avec 2 vis M2.5 x 5 Equiper le tournevis dynamométrique avec l'embout Torx TX7 Et serrer les vis au couple de 0.3 Nm. Photo 10 : montage du tube DU |  |  |
| - Stocker proprement le DU jusqu’à la prochaine étape d’assemblage. - Prévoir une caisse dissipative avec un tapis de mousse propre pour recevoir 7 Dus. (pour préserver les PMTs de la poussière et de la lumière) |  |  |

## Vérifications

### Serrage des vis

A l’aide du tournevis dynamométrique, vérifier que toutes les vis ont été correctement serrées au couple :

- 2 vis serrées au couple de 0.3 Nm sur le tube.

- 2 entretoises hexagonale serrées au couple de 0.6 Nm autour du connecteur Samtec

### Documentation

Vérifier la documentation générée pendant la procédure d’assemblage mécanique : les étapes de la procédure doivent être visées, les non-conformités consignées, les fiches de suivies remplies.

## Validation et clôture de la tâche

| Non conformités | Mineures | Majeures |
| --- | --- | --- |

| Responsable Affaire | Responsable Tâche | Responsable Qualité |
| --- | --- | --- |