PROCEDURE de câblage d’un DU : couplage PMT / HVPA HVPA Vxx SN xxxxx + PMT xxxxx

| Préparé par | Institut |  | Vérifié par | Institut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caroline STEPIEN | ALTEN SO |  |  |  |
|  |  |  | Robin LARROCHE | SCOP&CO for IRAP |

| Validation | Fonction/Institut | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Baptiste MOT | Chef de projet FPM / NectarCam / IRAP |  |  |

| Résumé | Ce document défini la procédure de câblage des PMT sur les cartes HVPA ainsi que le procédé de tropicalisation de la carte HVPA. |
| --- | --- |

| Mise à jour |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version/révision | Date | Modifications |
| 1/0 | 31/03/2025 | Version initiale |
| 1/1 | 30/06/2025 | Modifications des descriptions de l’activité |

| Acronymes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FPM | Focal Plane Module / Module Plan Focal | PMT | Photo multiplier Tube |
| DU | Detector Unit | ESD | Electrostatic Discharge |
| UPS | Université Paul Sabatier | QM | Qualification Model / Modèle de Qualification |
| HVPA | High Voltage PreAmplifier | IRAP | Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie |
| FSI | Faculté Sciences et Ingénierie |  |  |

Table des matières

2 -	Description et champ d'application	3

3 -	Environnement et précautions	3

4 -	Personnel	3

5 -	Suivi qualité	3

6 -	Fournitures	3

6.1	Fournitures et responsabilité de l’IRAP	3

6.2	Fournitures et responsabilités sous-traitant	3

7 -	Procédure	4

7.1	Personnel	4

7.2	Documentation requise	4

7.3	Outillage et consommables	4

7.4	Liste des opérations	6

7.4.1	Vérifications	6

7.4.2	Assemblage des modules de détection HVPA sur PMT	6

7.5	Vérifications	21

7.5.1	Documentation	21

7.6	Validation et clôture de la tâche	21

# Description et champ d'application

Ce document défini la procédure à suivre pour réaliser le câblage du Photomultiplicateur (PMT) sur la carte HVPA ainsi que la tropicalisation de la carte HVPA pour une unité de détection (DU) de la caméra NectarCAM.

Ce document constitue une procédure interne IRAP et s’applique dans le cadre d’un câblage dans les locaux de l’IRAP.

# Environnement et précautions

Les conditions d'hygrométrie et de température devront rester maîtrisées.

Les plans de travail devront être protégés contre les décharges électrostatiques. Les opérateurs seront munis de bracelets ESD lorsque les étapes d’assemblage incluent la manipulation des différentes cartes électroniques qui entrent dans la composition d’un DU : cartes HVPA.

# Personnel

Le personnel en charge de la tâche devra avoir une expérience en assemblage mécanique et être sensibilisé aux précautions requises pour la manipulation de cartes ou composants électroniques. L'activité sera suivie par un responsable qualité.

La liste du personnel sera indiquée dans le Tableau 1 : Liste du personnel.

# Suivi qualité

Le travail se fera en conformité avec le plan d'assurance qualité du sous-traitant. Les anomalies et non-conformités détectées durant les différentes étapes de la procédure seront référencées dans la case "NC" du tableau décrivant la tâche. Une fiche d'anomalie ou de non-conformité correspondante sera rédigée.

Les fiches d'anomalie et non-conformité font partie de la fourniture du sous-traitant.

# Fournitures

## Fournitures et responsabilité de l’IRAP

Les fichiers STEP seront fournis au titulaire par l'IRAP.

## Fournitures et responsabilités sous-traitant

Le sous-traitant fournit à l’IRAP les modules de l'unité de détection (DU) conformément à la présente procédure. Les tests de vérification de la conformité aux spécifications et de caractérisation des performances des DU devront au préalable être effectués. Ces aspects ne sont pas couverts par le présent document.

La documentation générée pendant l'assemblage mécanique (procédure renseignée, fiches de non-conformité) fait partie de la fourniture du sous-traitant.

Le sous-traitant prend en charge l'approvisionnement des consommables et outillages. Ils sont listés dans le Tableau 3 : Liste des outillages et consommables pour la tâche.

# Procédure

## Personnel

Le personnel impliqué dans l’activité d’assemblage de l'unité de détection DU sera listé dans le Tableau 1 : Liste du personnel ou dans une fiche de tâche fournie en annexe.

Tableau 1 : Liste du personnel

| Responsable tâche | Opérateurs | Responsable qualité |
| --- | --- | --- |

## Documentation requise

Les plans d’ensemble des éléments de détection DU doivent être à disposition. Les plans sont listés dans le Tableau 2 : Liste des documents.

Tableau 2 : Liste des documents

| # | Référence | Version | Description | Visa | Rem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | CTA-MD-010102-000 | D | Detector Unit Assembly |  |  |

## Outillage et consommables

L’assemblage des HVPA et PMT nécessite uniquement de l’outillage à main classique.

Tableau 3 : Liste des outillages et consommables pour l’activité de soudure HVPA+PMT

| # | Identification/description | Visa | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Gants non poudrés en coton, nitrile ou latex, |  |  |
| T2 | Bracelet antistatique |  |  |
| T3 | Fer à souder allant jusqu’à 390°C |  |  |
| T4 | Etain sans plomb SAC 305 (voir photo ci-dessous) |  |  |
| T5 | Flux pour soudure |  |  |
| T6 | Pinceau ou écouvillon pour application du flux (préférer l’écouvillon) |  |  |
| T7 | Pince coupante |  |  |
| T8 | Pince coupante à 1,6mm (Knipex) |  |  |
| T9 | Outillage montage PMT |  |  |
| T10 | Tube PVC ø40mm découpé |  |  |
| T11 | Alcool ISO pour nettoyage |  |  |
| T12 | Lampe UV |  |  |
| T13 | Lunette pour lampe UV |  |  |
| T14 | PC pour scan |  |  |
| T15 | Douchette pour scan |  |  |

photo de l’étain sans plomb à utiliser

## Liste des opérations

### Vérifications

Tableau 6 : Liste des opérations de vérification

| Description | OK/NOK /NC | Date/Nom /Rem |
| --- | --- | --- |
| Vérifier que l'outillage listé dans le tableau 3 : Liste des outillages et consommables pour la tâche est disponible, fonctionnel et calibré. |  |  |
| Vérifier que tous les composants listés dans les Tableau 4 : Liste des composants pour l'assemblage des DU et Tableau 5 : Liste de la visserie sont présents. |  |  |
| Vérifier qu'il n'y a pas de non-conformité ouverte pour aucun des composants de la liste. Les composants pour lesquels des non conformités sont encore en cours de traitement ne peuvent pas être utilisés pour l'assemblage des DU. |  |  |
| L’ensemble des PMT sera protégé par des capuchons en plastique positionnés sur leur zone active (photocathode). Ces capots de protection devront être laissés en place durant l’intégralité de la phase d’assemblage (et livrés tel quel). |  |  |

### Assemblage des modules de détection HVPA sur PMT

Tableau 7 : Liste des opérations assemblage HVPA sur PMT

| Description | OK/NOK /NC | Date/Nom /Rem |
| --- | --- | --- |
| Préparation |  |  |
| Le port de gants non poudrés est obligatoire pour la manipulation du PMT. Mettre un bracelet antistatique lors de toute manipulation. |  |  |
| S’assurer qu’il y ait le capuchon sur le PMT avant démarrage des activités |  |  |
| Présentation de l’outillage Afin de s’assurer de la longueur reproductible des pins du PMT (et donc par conséquent de la distance entre PMT et carte HVPA) , un outillage de montage est nécessaire pour cette étape. Figure 1 : Ensemble des pièces pour le montage du PMT et de la carte HVPA. |  |  |
| Montage de l’outillage |  |  |
| Prendre la demi coque de l’outillage -partie avec filetage (avec les 2 cales collées) et le placer à l’horizontale |  |  |
| Placer le PMT dans cette demi coque, - face étiquette visible et anode vers le haut - En calant le PMT contre la couronne - Tel que défini sur la figure ci-dessous : Pin coupée alignée à l’outillage (2ème pin après la pin dorée) Puis mettre la 2eme demi-coque sans filet dans les trous sur l’ensemble précédent. |  |  |
| Visser les 4 vis moletées de l’outillage. S’assurer au cours du vissage que le PMT est bien plaqué au fond de l’outillage (contre la collerette) ; |  |  |
| Vérifier qu’il y a une mousse antistatique au fond du support qui permet de sécuriser le PMT et de maintenir vers le haut le PMT. |  |  |
| photos : |  |  |
| Positionner le tube en PVC coupé en colimaçon autour des pattes du PMT. |  |  |
| Couper les 9 pattes du PMT suivant la hauteur définie par le tube en PVC. Puis retirer le tube en PVC. Figure 4 : Découpe des pattes du PMT : |  |  |
| Prépositionner la carte HVPA : transformateur vers le haut et flex vers l’avant comme sur la figure ci-dessous Puis enfiler la carte HVPA sur les pattes du PMT en commençant par la patte la plus longue. HVPA coté transfo sur le haut |  |  |
| Bien positionner la partie ronde de carte HVPA horizontalement contre l’outillage et le flex sur le méplat. |  |  |
| Soudure PMT sur HVPA |  |  |
| Appliquer du flux sur les pattes à pointer. |  |  |
| Régler le fer de l’IRAP à 380-390°C (cette température permet d’avoir un joint de brasage coté bottom) (pour information ,un essai à 350°C température trop basse) |  |  |
| Pointer sur 3 pattes opposées du PMT avec soudure sans plomb. Durant l’opération de pointage, s’assurer que le PCB soit bien centré sur l’outillage pour éviter de vriller les pattes du PMT. |  |  |
| Démonter l’outillage afin de vérifier que le PMT soit correctement monté ( pas de pin qui twiste trop, et emplacement correct ceci permet de continuer l’activité sereinement.) |  |  |
| Attention : ne pas couper les pattes pointées. Couper les 6 pattes non pointées du PMT à environ 1.6 mm du PCB. (photo non contractuelle : il manque la patte 5) Ne pas couper les pattes pointées : 2, 5 et 7. Attention particulière lors de la coupe de cette patte qui se trouve à proximité de composants ! (patte 6) |  |  |
| Mettre du flux sur les pattes à souder. |  |  |
| Souder les pattes du PMT sur la carte HVPA avec du flux + soudure sans plomb avec un fer à souder à 390°C (photo non contractuelle : il manque la patte 5) Attention lors de la soudure de cette patte, de ne pas endommager, déplacer, chauffer le composant à côté ! (patte 6) |  |  |
| Puis couper les 3 pattes pointées 2, 5 et 7. |  |  |
| Mettre du flux sur les pattes à souder. |  |  |
| Souder les pattes du PMT sur la carte HVPA avec du flux + soudure sans plomb avec un fer à souder à 390°C |  |  |
| Bien nettoyer la carte à l’aide d’alcool ISO et la souffler Vigilance à apporter aux fils fragiles du transfo : pas de pinceaux à poils rigides |  |  |
| Retrait de l’outillage et vérification |  |  |
| Enlever l’outillage du support |  |  |
| Poser à l’horizontale l’outillage |  |  |
| Dévisser les 4 vis moletées de l’outillage et enlever la demi-coque. Et retirer l’ensemble PMT + HVPA |  |  |
| Effectuer les vérifications suivantes : - Que l’ensemble PMT et HVPA soient bien plaqué sur l’outillage - qu’il y a des remontées de soudure à la bino coté bottom du PCB . - Que la longueur 13.8+/-0.5 mm soit respectée. |  |  |
| Sécuriser les {HVPA-PMT} si l’étape suivante n’a pas lieu en suivant. |  |  |

| Identification |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si nécessaire, effectuer l’identification des éléments montés, en utilisant la scannette prévue : QR code de la carte HVPA; QR code du PMT associé. Ou remplir le fichier d’association des éléments. |  |  |
| Tropicalisation |  |  |
| Masquer - le flex au kapton - le connecteur au kapton Fixer le flex avec du adhesif papier sur le PMT |  |  |
| Tropicaliser avec TROPICOAT 7361 ou équivalent (avec spec voir ci-dessous) par trempage de la carte. 3 trempages à 10 min d’écart sont nécessaires. Infos de le spécification du produit (exemple AVR80 d’AB chimie): - tension d’isolement 50kV/mm au minimum - dépôt contrôlable par UV Attention le procédé peut changer suivant le produit utilisé. | Trempage1 : Trempage2 : Trempage3 : |  |
| VERIFICATION Vérifier à la lampe UV + lunette de protection que le vernis a bien été déposé, sans en mettre sur le flex ni dans le SAMTEC. |  |  |
| Laisser sécher le vernis 24h. Début séchage : Fin séchage : |  |  |
| Après la phase de séchage, retirer délicatement le kapton en prenant soin de ne pas endommager le flex, ni la couche de vernis. |  |  |
| S’assurer qu’il n’y a pas de présence de vernis dans le connecteur Samtec. |  |  |

## Vérifications

### Documentation

Vérifier la documentation générée pendant la procédure d’assemblage mécanique : les étapes de la procédure doivent être visées, les non-conformités consignées, les fiches de suivies remplies.

## Validation et clôture de la tâche

| Non conformités | Mineures | Majeures |
| --- | --- | --- |

| Responsable Affaire | Responsable Tâche | Responsable Qualité |
| --- | --- | --- |