MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES DU

ContRÔle sanitaire des eaux -

Guadeloupe, Saint Martin et Saint-BarthÉlemy

Personne Publique :

Agence de Santé de Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy (ARS)

Bisdary

97113 Gourbeyre

APPEL D’OFFRES OUVERT

En application :

La procédure de consultation utilisée est un appel d’offres ouvert alloti en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1 et R.2124-2 du Code de la commande publique et des articles L.1321-5, L.1322-13, L.1332-6 et L.1332-9 du Code de la santé publique pour tout ce qui relève de l’exécution financière.

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Annexe 1 :

Lot 1 : Eaux destinées à la consommation humaine

- ENREGISTREMENT MARCHÉS PUBLICS ARS :

- MARCHÉ PUBLIC N° ARS971- 01 - 2025 – SERVICES

SOMMAIRE

1-1-	Modalités de transmission du programme de contrôle sanitaire annuel	3

1-2-	Modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire	6

1-3 -	Modalités de modification du contrôle sanitaire	10

1-4 -	Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement	11

1-5 -	Tableau de bord du suivi des programmes de contrôle sanitaire	13

1-6 -	Modalités d’information en urgence	13

1-7 -	Modalités de mise en œuvre des demandes de prélèvements et d’analyses supplémentaires	14

1-8 -	Fournitures des flaconnages et récupération des échantillons	14

1-9 -	Contenu des analyses types	15

1-10 -	Modalités de transmission des résultats	16

1-11 -	Modalités transfert ARS/Laboratoire et Cahier des charges du transfert électronique des résultats vers le logiciel SISE-EAUX	19

1-1-	Modalités de transmission du programme de contrôle sanitaire annuel

Selon les critères de définition de la base de données nationale du Système d'Information des services Santé-Environnement-Eaux (SISE-EAUX) et/ou AQUA-SISE, chaque unité de gestion et d’exploitation (UGE) regroupe les installations appartenant à un même maitre d’ouvrage et exploitées par le même exploitant.

Ces installations sont de trois types, captage (CAP), station de traitement et de production (TTP) et unité de distribution (UDI = zone de distribution géographique où l’eau est de même qualité avec le même gestionnaire et le même exploitant), agencés selon le schéma ci-dessous :

Le programme de contrôle sanitaire des eaux comporte des prélèvements et des analyses à réaliser sur chacune de ces installations. Le nombre d’installations et le nombre de points de surveillance et prélèvements correspondants sont décrits pour l’année 2024 au 1-1-1 de la présente annexe.

Le programme de contrôle des eaux fournies par un réseau de distribution ainsi que celui des eaux de source fixent mensuellement pour chaque unité de gestion et d’exploitation (UGE) les types d’analyses à réaliser sur les points de surveillance des installations, captages (CAP), stations de traitement-production (TTP) et unités de distribution (UDI).

Ce programme est défini par :

- l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié, et notamment par :

  - l’annexe 1 définissant le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d’eau prélevés ;

  - l’annexe 2 définissant la fréquence des prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses.

- L’arrêté préfectoral n°04-811/DSDS/SE du 15 juin 2004

- L’arrêté préfectoral n°2012/356/SG/SCI/ARS du 3 avril 2012

La totalité du programme de l’année 2024 est donnée dans le document « 03_Annexe_Lot_1_Programme_CS_2024 » au format excel joint au présent marché (document non contractuel).

Le programme de prélèvements et d’analyses énoncé dans le présent marché correspond à une valeur estimative et peut évoluer (en fréquence et/ou en contenu) pour les raisons suivantes :

- modification de la réglementation ;

- ouvertures ou fermetures d’installations de production ou de distribution d’eau ;

- modification de l’activité et/ou des caractéristiques d’une ou plusieurs installations ;

- demandes de prélèvements et d’analyses supplémentaires afin de préciser un résultat et ou de rechercher la cause d’un mauvais résultat d’analyse (cf. articles R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1322-42, D. 1332-14 et D. 1332-23 du Code de la santé publique) ;

- diminution du nombre de prélèvements et d’analyses en raison de la prise en compte des analyses de surveillance réalisées par l’exploitant (cf. article R. 1321-24 du Code de la santé publique).

Le contenu des analyses types est inscrit dans le document « 03_Annexe_Lot_1_ListeSchemas-2025-2026 » au format excel joint au présent marché.

L’ARS de Guadeloupe transmet avant le 15 janvier de l’année N, le programme complet du contrôle sanitaire de l’année N, par voie électronique sous format Excel, en précisant les prélèvements qui seront réalisés directement par les services de l'ARS de Guadeloupe et ceux à réaliser par le laboratoire titulaire du marché.

En 2024, les prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire ont été répartis de la manière suivante :

| Type d'analyse (Eau du réseau public) |  | PLV ARS 971 | PLV titulaire marché |
| --- | --- | --- | --- |
| B3 | ANALYSE BACTERIO. EN PRODUCTION | 34 | 30 |
| B3C B3C+K | ANALYSES EN CAS DE CRISE BACTERIO TURBIDITE ALUMINIUM | 32 | 245 |
| B3C+K | ANALYSES EN CAS DE CRISE BACTERIO TURBIDITE ALUMINIUM ET CHLORDECONE | - | 4 |
| LPEST | LISTE MOLECULES PESTICIDES | - | 23 |
| RP | ANL RESSOURCE PRODUC. (CAPTAGE EB) | 13 | 22 |
| RPC | RP + Coliformes | 1 | - |
| RS | ANL RESSOURCE SUPERF. (CAPTAGE EB) | 1 | 29 |
| RSCS | RS + SALMQ + CTF | 1 | - |
| RSCA | RS + CTF + Antimoine | - | 4 |
| RSC | RS + CTF | - | 9 |
| RSCAS | RS + SALMQ + CTF + SB | - | - |
| RSA | RS + SB | - | - |
| RSAdd | RS additionnelle effectuée à la ressource pour les eaux d’origine superficielle | 28 | 58 |
| RSTOT | RS plus RSAdd sans doublons | 9 | 36 |
| RACS | RS + RSADD + COLIFORMES + SALMONELLES | 3 | 19 |
| RACA | RS + RSADD + COLIFORMES + ANTIMOINE | 2 | - |
| RAC | RS + RSADD + COLIFORMES | - | 3 |
| RACAS | RS + RSADD + COLIFORMES + ANTIMOINE + SALMONELLES | 2 | - |
| RAA | RS + RSADD + ANTIMOINE | 8 | - |
| P1 | ANALYSE LABO EN PRODUCTION | 70 | 135 |
| P1 SB | P1 ST BARTHELEMY | 18 | - |
| P1+P2 | ANALYSE COMPLETE EN PRODUCTION | 41 | 73 |
| P1P2S | ANALYSE COMPLETE EN PRODUCTION ILES DU NORD | 11 | - |
| D1 | ANALYSE DE ROUTINE EN DISTRIBUTION | 334 | 489 |
| D1 SB | ANALYSE EN DISTRIDUTION ST BARTHELEMY | 95 | - |
| D1+D2 | ANALYSE COMPLETE EN DISTRIBUTION | 39 | 49 |
| D1D2S | ANALY COMPL DISTRIBUT° ILES DU ND | 9 | - |
| DIVERS | PARAMETRES VARIABLES | 6 | 15 |
| TOTAL |  | 757 | 1 243 |

| Type d'analyse (Eau conditionnée) |  | Nombre Plv (titulaire) |
| --- | --- | --- |
| ANBOU | ANALYSE BOUCHON | - |
| ANFLA | ANALYSE BOUTEILLE VIDE | - |
| Cdt1 | ANALYSE DE ROUTINE | 20 |
| Cdt2 | ANALYSE COMPLÉMENTAIRE | - |
| Cdt3 | ANALYSE COMPLÉMENTAIRE | - |
| Cdt4 | ANALYSE COMPLÉMENTAIRE | - |
| ECC | EAU CONDITIONNEE COMPLEMENTAIRE | - |
| ECR | EAU CONDITIONNEE DE ROUTINE | - |
| LPEST | LISTE MOLECULES PESTICIDES | 18 |
| P1 | ANALYSE LABO EN PRODUCTION | - |
| RESS0 | RESS0 RECOLLEMENT | 2 |
| Ress1 | ANALYSE DE ROUTINE | 11 |
| Ress2 | ANALYSE COMPLÉMENTAIRE DE RESS1 | 2 |
| RP | ANL RESSOURCE PRODUC. (CAPTAGE EB) | - |
| RS1 | ANALYSE A LA RESSOUR POUR LES E.S. | - |
| TOTAL |  | 53 |

1-1-1- Contrôle sanitaire des eaux fournies par un réseau de distribution

En 2024, le département de la Guadeloupe comptait 6 unités de gestion et d’exploitation (UGE) pour les eaux fournies par un réseau de distribution.

| EAU RÉSEAU PUBLIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu de prélèvement | Nombre de points de surveillance | Nombre de prélèvements 2024 |
| Captage (CAP) | 78 | 221 |
| Mélange de captages | 5 | 14 |
| Station de traitement (TTP) | 67 | 440 |
| Unité de Distribution (UDI) | 268 | 1149 |
| TOTAL | 418 | 1824 |

En 2024, la répartition sur les îles de Saint Martin et Saint Barthélemy était la suivante :

Saint Martin

| Lieu de prélèvement | Nombre | Nombre de points de surveillance | Nombre et type de prélèvements 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Captage (CAP) | 1 | 1 | 16 (9 RSadd + 1 RACA + 1 RACAS + 4 RAA+1 RSCS) |
| Station de de traitement (TTP) | 1 | 4 | 19 (14 P1 SB +8 P1P2S) |
| Unité de distribution (UDI) | 1 | 28 | 87 (1 D1+76 D1 SB + 7 D1D2S+3 P1P2S) |
| TOTAL | 3- | 33 | 122 |

Saint Barthélemy

| Lieu de prélèvement | Nombre | Nombre de points de surveillance | Nombre de prélèvements 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Captage (CAP) | 1 | 1 | 13 (6 RSadd + 1 RACA + 1 RACAS + 4 RAA+ 1B3) |
| Station de de traitement (TTP) | 1 | 6 | 10 (1 DIVERS. 4 P1 SB +3 P1P2S+ 2 B3) |
| Unité de distribution (UDI) | 1 | 16 | 29 (5 B3+19 D1 SB + 2 D1D2S + 3 DIVERS) |
| TOTAL | 3 | 23 | 52 |

Concernant les îles de Saint Martin et Saint Barthélémy l’antimoine est un paramètre supplémentaire à analyser pour la RS, comme le prévoit l’arrêté préfectoral du 15 juin 2004. Ce paramètre a été pris en compte et fait l’objet de schémas spécifiques.

Le contenu des analyses types est inscrit dans le document « 03_Annexe_Lot_1_ListeSchemas-2025-2026 » au format excel joint au présent marché.

1-1-2- Contrôle sanitaire des eaux conditionnées

En 2024, le département de la Guadeloupe compte 3 unités de gestion et d’exploitation (UGE) pour les eaux conditionnées.

| EAU CONDITIONNÉE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu de prélèvement | Nombre de points de surveillance | Nombre de prélèvements 2024 |
| Captage (CAP) | 8 | 23 |
| Station de traitement (TTP) | 9 | 25 |
| Unité de Distribution (UDI) | 40 | 7 |
| TOTAL | 57 | 55 |

1-2-	Modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire

La réalisation des prélèvements qui incombera au titulaire sera précisée dans le programme du contrôle sanitaire qui aura été transmis.

Avant toute réalisation effective des prélèvements qui lui incombent, le titulaire procède à un pré-enregistrement mensuel des prélèvements prévus le mois suivant dans la base de données informatique SISE-EAUX ou AQUA-SISE, selon les directives de l’ARS de Guadeloupe.

Après toute réalisation effective des prélèvements qui lui incombent, le titulaire transmet à l’ARS de Guadeloupe une copie des bordereaux de prélèvements effectués le jour même.

Ponctuellement, et dans le cas d’une urgence, l’ARS de Guadeloupe peut enregistrer le prélèvement dans la base.

La dernière semaine de chaque mois le titulaire envoie, par courriel, à l’ARS de Guadeloupe Le programme de prélèvements du mois suivant.

La première semaine de chaque mois le titulaire envoie, par courriel, à l’ARS de Guadeloupe Un bilan de ses prélèvements du mois précédent.

Les prélèvements et analyses sur site doivent respecter rigoureusement les dispositions ci-dessous. L’ARS de Guadeloupe peut demander l’annulation du prélèvement et de l’analyse sans contrepartie pour le titulaire s’il ne correspond pas à sa demande.

1-2-1 Eaux fournies par un réseau de distribution

1-2-1-1   	Règles de planification des prélèvements pour les eaux fournies par un réseau de distribution

Le titulaire s’engage à respecter rigoureusement la planification des prélèvements fixée dans le programme du contrôle sanitaire transmis par l’ARS de Guadeloupe.

Sauf indication contraire exprimée par l’ARS de Guadeloupe, le titulaire organise ses tournées quotidiennes de recueil d’échantillons en regroupant géographiquement les prélèvements tout en respectant les règles suivantes :

- les prélèvements prévus durant le mois au captage, à la station de traitement et en distribution sont regroupés le même jour ;

- les prélèvements prévus durant le mois sur des installations alimentées par les mêmes ressources en eau sont regroupés le même jour ;

- les prélèvements aux robinets des abonnés sont effectués de façon inopinée ; les dates de passage prévues ne sont pas communiquées aux exploitants ;

- les prélèvements effectués aux captages et à la production au niveau des réservoirs et stations de pompage ou de traitement, doivent être opérés en présence de l’exploitant pour des motifs techniques et pour la sécurité des personnes et des installations ;

- le titulaire convient d’une date de passage avec l’exploitant quelques jours avant leur réalisation, pour les prélèvements qui le nécessitent ;

- le titulaire regroupe au mieux les prélèvements qui concernent un même exploitant ;

- les prélèvements doivent être répartis équitablement sur les deux saisons (hivernage et carême).

Le programme de contrôle sanitaire précise l’UGE à laquelle appartient chaque point de surveillance.

Hors circonstances exceptionnelles en accord avec le pouvoir adjudicateur, faisant courir un risque aux agents préleveurs lors de leurs déplacements, les prélèvements ne sont pas différés à cause des conditions météorologiques.

1-2-1-2 	Règles directrices de réalisation des prises d’échantillon pour les eaux fournies par un réseau d’eau destinée à la consommation humaine :

Pour chacun des prélèvements décrits aux points a- ; b- ; c- du présent paragraphe :

- En cas de doute sur le point de surveillance, sur les modalités de prise d’échantillon, sur l’analyse à réaliser ou tout autre motif susceptible de remettre en question la justification du prélèvement ou le résultat de l’analyse, le titulaire contacte immédiatement l’ARS de Guadeloupe par téléphone dès l’acte de prélèvement (sur site). Si le doute ne peut être levé, le titulaire reporte le prélèvement.

- Les prélèvements de recontrôle sont effectués à la même localisation sauf indication contraire de l’ARS de Guadeloupe.

- Le titulaire signale à l’ARS de Guadeloupe par téléphone dès l’acte de prélèvement (sur site) les problèmes de robinet auxquels il est confronté.

- Toute modification des installations, sur indication de l’exploitant ou en référence à la fiche descriptive du point de surveillance ou aux autres documents fournis au titulaire, est signalée immédiatement à l’ARS de Guadeloupe par téléphone dès l’acte de prélèvement (sur site). Le titulaire transmet le bulletin de prélèvement annoté et le cas échéant une proposition de modification de la fiche descriptive du point de surveillance. La fiche modifiée doit faire l’objet d’une validation par l’ARS de Guadeloupe.

a - Prélèvements aux captages (CAP)

L’ARS de Guadeloupe fournit au titulaire la localisation précise des ouvrages sur carte IGN à l’échelle du 1/25 000ième, ou à défaut les coordonnées géographiques X et Y ainsi que le système de projection de ces dernières. Certains captages sont accessibles facilement par voie carrossable. D’autres nécessitent une marche d’approche.

L’ARS de Guadeloupe fournit au titulaire des fiches descriptives (avec photographies) des points de surveillance pour les ressources ou tout autre document situant le captage. Le titulaire doit tenir à jour ces fiches descriptives y compris en renouvelant les photos.

Les prélèvements sont effectués au captage sur l’eau brute (pour les eaux douces superficielles sur la prise d’eau en rivière ou en entrée d’usine, pour les eaux de mer ou pour les eaux souterraines en entrée d’usine), de telle sorte qu’ils soient représentatifs de l’eau captée, et dans des conditions suivantes :

- Les prélèvements sont effectués à l’endroit précis défini par le point de surveillance demandé et désigné par la fiche descriptive du point de surveillance lorsque celle-ci est fournie par l’ARS de Guadeloupe ;

- En cas de fort débit d’une source, si la chute d’eau est trop petite pour assurer des conditions de prélèvements correctes (sans trempage du flacon), le titulaire demande à l’exploitant de faire abaisser partiellement et temporairement le niveau d’eau dans le bac tout en veillant à ne pas induire un dénoyage des installations.

- Il appartient au titulaire de s’assurer préalablement que le débit des sources est suffisant pour effectuer les prélèvements et d’informer l’ARS de Guadeloupe en cas d’impossibilité.

- Le prélèvement par immersion des flacons doit demeurer très exceptionnel. Il doit être effectué à l’aide d’une canne de prélèvement métallique facilement désinfectable par flambage.

- Aucune prise d’échantillon ne doit être réalisée par flacon lesté (hormis avec une canne de prélèvement) ou au seau.

Les prélèvements de recontrôle sont effectués à la même localisation que le prélèvement initial, sauf indication contraire de l’ARS de Guadeloupe.

b - Prélèvements en station de traitement-production (TTP)

Les prélèvements effectués à la TTP sont représentatifs de l’eau mise en distribution au 1er abonné desservi par le réseau. L’eau peut être délivrée après un traitement simple suivi d’une désinfection ou un traitement physico chimique suivi d’une désinfection.

Le point de surveillance est défini en référence aux documents suivants :

- document de modélisation ;

- fichier du programme de contrôle sanitaire ;

- fichier de la liste des points de surveillance (qui sera fourni lors de la passation du marché ;

- fiche descriptive du point de surveillance le cas échéant.

L’ARS de Guadeloupe fournit au titulaire les fiches descriptives en sa possession (avec photographies) pour les points de surveillance. Le titulaire doit tenir à jour ces fiches descriptives y compris en renouvelant les photos.

Le point de surveillance de la TTP est généralement défini par l’unité de distribution qu’il dessert. Les échantillons prélevés doivent être représentatifs de l’eau au point de mise en distribution dans cette unité de distribution. Ils sont effectués à la sortie de l’usine de traitement.

Le point de surveillance de la TTP peut également correspondre à un point de livraison à une autre unité de gestion dès lors que le réseau de distribution n’appartient plus à la même structure (dans le cas d’une vente d’eau par exemple).

Le point de surveillance de la TTP peut aussi correspondre à un point caractéristique de mélange d’eau.

Le document de modélisation permet de repérer les installations en amont de la TTP faisant l’objet du prélèvement, le type de traitement mis en œuvre, ainsi que la ou les zones de distribution en aval.

Le lieu exact où doit être effectué le prélèvement peut faire l’objet d’une mention spécifique dans le programme de contrôle sanitaire et/ou être précisé dans une fiche descriptive du point de surveillance. En l’absence, il est effectué au point de surveillance habituellement réalisé et validé par l’exploitant.

Les prises d’échantillon doivent être pratiquées prioritairement à des robinets.

Le titulaire vérifie que le lieu de prélèvement correspond à celui désigné dans les documents fournis par l’ARS de Guadeloupe.

Le lieu exact de prélèvement, et en particulier sa représentativité de l’eau mise en distribution, est validé par l’exploitant.

Le type de traitement est précisé dans le programme de contrôle. Il conditionne les mesures sur site et le type d’analyse à réaliser.

Toute divergence avec les documents mis à disposition, en précisant si elle est temporaire ou définitive, doit être signalée à l’ARS de Guadeloupe.

Le titulaire effectue les mesures sur site adaptées au traitement appliqué à l’eau avant sa mise en distribution. Les informations sont reportées sur le bulletin de prélèvement et portées à la connaissance de l’ARS de Guadeloupe.

Les prélèvements de recontrôle sont effectués à la même localisation que le prélèvement initial, sauf indication contraire de l’ARS de Guadeloupe.

c - Prélèvement en distribution

L’ARS de Guadeloupe fournit au titulaire la localisation exacte des points de surveillance.

Le point de surveillance est défini par l’unité de distribution qu’il dessert. Il correspond à une localisation précise dans une commune, une section etc. Les échantillons prélevés doivent être représentatifs de l’eau dans cette unité de distribution.

Le document de modélisation permet de repérer les installations en amont de l’UDI faisant l’objet du prélèvement, ainsi que la ou les zones de distribution en aval.

Les plans des réseaux fournis pour certaines UGE, permettent de repérer la zone géographique précise desservie par l’unité de distribution à contrôler.

Le lieu exact où doit être effectué le prélèvement fait l’objet d’une mention spécifique dans le programme de contrôle.

Les prises d’échantillon doivent être pratiquées à des robinets.

Le type de traitement est précisé dans le programme de contrôle. Il conditionne les mesures sur site et le type d’analyse à réaliser.

Toute divergence avec les documents mis à disposition, en précisant si elle est temporaire ou définitive, doit être signalée à l’ARS de Guadeloupe.

Le titulaire effectue les mesures sur site adaptées au traitement appliqué à l’eau avant sa mise en distribution.

Les prélèvements de recontrôle sont effectués à la même localisation que le prélèvement initial, sauf indication contraire de l’ARS de Guadeloupe.

1-2-1-3 	Règles techniques de réalisation des prises d’échantillons pour les eaux fournies par un réseau de distribution :

L’échantillonnage doit être réalisé conformément aux normes définies par l’agrément du ministère de la santé, lui-même subordoné à l’accréditation préalable selon la norme ISO/CEI 17025 (art. 6 de l’arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux).

A chaque point de prélèvement, les mesures de terrain doivent être effectuées et le bulletin de prélèvement doit être complété.

1-2-2 Eaux conditionnées

1-2-2-1 - 	Règles de planification des prélèvements pour les eaux conditionnées :

Le titulaire s’engage à respecter rigoureusement la planification des prélèvements fixée dans le programme du contrôle sanitaire transmis.

Le titulaire organise ses tournées quotidiennes de recueil d’échantillons tout en respectant les règles suivantes :

- Les prélèvements prévus sur une même usine de conditionnement d’eau sont étalés de façon à ce que le temps écoulé entre chaque prélèvement soit le plus régulier possible sur une même chaine d’embouteillage ;

- Lorsque le programme de prélèvement le prévoit, le titulaire effectue le même jour, sur la même chaine d’embouteillage, un prélèvement d’échantillon d’eau avant soutirage et un prélèvement après conditionnement, en bouteille, sur le matériel et les bonbonnes ;

- Les prélévements doivent être répartis, de manière équitable sur l’année, sur les différents contenants.

Toute modification des installations, sur indication de l’exploitant ou en référence à la fiche descriptive du point de surveillance ou aux autres documents fournis au titulaire, est signalée immédiatement à l’ARS de Guadeloupe.

Le titulaire transmet le bulletin de prélèvement annoté et le cas échéant une proposition de modification de la fiche descriptive du point de surveillance. La fiche modifiée doit faire l’objet d’une validation par l’ARS de Guadeloupe.

En cas de doute sur le point de surveillance, sur les modalités de prise d’échantillon, sur l’analyse à réaliser ou tout autre motif susceptible de remettre en question la justification du prélèvement ou le résultat de l’analyse, le titulaire contacte immédiatement l’ARS de Guadeloupe. Si le doute ne peut être levé, le titulaire reporte le prélèvement.

Les prélèvements de recontrôle sont effectués à la même localisation que le prélèvement initial, sauf indication contraire de l’ARS de Guadeloupe.

1-2-2-2- 	Règles directrices de réalisation des prises d’échantillon pour les eaux conditionnées :

A la ressource et avant soutirage, les prélèvements sont effectués à des robinets.

Pour les contrôles prévus après conditionnement, les prélèvements sont effectués directement en prenant les produits finis (bouteilles, bonbonnes, etc…), en sortie de chaine d’embouteillage.

1-2-2-3- 	Règles techniques de réalisation des prises d’échantillons pour les eaux conditionnées :

L’échantillonnage doit être realisé conformément aux normes définies par l’agrément du ministère de la santé, lui-même subordoné à l’accréditation préalable selon la norme ISO/CEI 17025 (art. 6 de l’arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux).

A chaque point de prélèvement, les mesures de terrain doivent être effectuées et le bulletin de prélèvement doit être complété.

Prise d’échantillon à un robinet avant soutirage

- Purger le réseau :

- retirer du robinet tout accessoire risquant d’être endommagé lors du flambage, ou de provoquer des éclaboussures, ou de constituer un repaire microbien (embouts divers, brises jets notamment) ;

- ouvrir le robinet et attendre que l’eau atteigne une température constante (à titre indicatif : débit maximum pendant 5 à 10 secondes puis laisser l’eau s’écouler pendant 1 minute à un débit moyen, ou plus longtemps si nécessaire).

- Prélever l’eau pour l’analyse des autres paramètres physico-chimiques :

- remplir les flacons en prenant soin de ne pas toucher l’intérieur du flacon, du bouchon et le filetage, etc. ;

- refermer le robinet.

- Prélever l’eau pour l’analyse des paramètres microbiologiques :

- stériliser l’embout du robinet avec un brûleur à gaz ;

- ouvrir à nouveau le robinet avant le prélèvement de l’échantillon en prenant toutes les précautions pour éviter de le contaminer à nouveau, et laisser couler l’eau quelques instants (refroidissement ; un grésillement doit s’entendre) ;

- ouvrir un flacon stérile sans toucher l’intérieur du flacon, du bouchon, le filetage, etc. et le placer immédiatement sous le jet d’eau, proche du robinet mais sans toucher ce dernier. Pendant le remplissage du flacon, si le bouchon est détachable, le tenir à l’écart de toute éclaboussure tout en le maintenant à proximité du bruleur à gaz ;

- prélever l’eau en laissant un volume d’air d’environ 1/10 du volume du flacon ;

- reboucher immédiatement le flacon ;

- refermer le robinet.

- Placer les flacons étiquetés dans une enceinte réfrigérée (à une température n’excédant pas 5°C).

- Effectuer les mesures de terrain et compléter le bulletin de prélèvement.

1-3 -	Modalités de modification du contrôle sanitaire

Les modifications du programme du contrôle sanitaire sont notifiées au titulaire par voie électronique ou par courrier.

Pour tenir compte des impératifs d’ordre sanitaire, des évolutions des installations ou d’évolution de la réglementation, les modifications du programme de contrôle sanitaire sont notifiées de façon ponctuelle.

1-4 -	Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Chaque prélèvement prévu au contrôle sanitaire des eaux fournies par un réseau de distribution et des eaux conditionnées fait l’objet d’un bulletin de prélèvement.

Le bulletin de prélèvement contient à minima les informations issues de la base de données SISE-EAUX ou AQUASISE, ainsi que les observations et les mesures de terrain à réaliser au moment du prélèvement. A savoir :

- Le numéro de prélèvement

- le code et le nom du laboratoire

- le code et le nom du motif de prélèvement

- l’identification du lieu de prélèvement :

- Le code et le nom de l’UGE (Unité de Gestion)

- Le code et le nom de l’installation

- Le type d’installation

- La commune consernée

- La localisation :

- Le lieu précis

- Les coordonnées explimées en UTM20

- La date et l’heure du prélèvement

- Le nom de l’agent préleveur

- Les mesures de terrain : Précisées dans les schémas spécifiques aux analyses terrain cf. 03_Annexe_Lot_1_ListeSchemas-2025-2026

- Les observations de terrain

- Le type d’analyse demandé

- Le code analyse

Le bulletin de prélèvement (ex : ci-après) est complété au moment du prélèvement par le préleveur en précisant notamment :

- la localisation précise du prélèvement :

- au captage : en précisant par exemple que le prélèvement a été effectué au drain ou à la surverse ou à l’arrivée eau brute du réservoir ou au robinet eau brute, … ;

- à la TTP : en précisant par exemple que le prélèvement a été effectué au robinet sur le départ du réservoir ou au robinet à la sortie UV ou chez le premier abonné (nom, prénom adresse), … ;

- en distribution : en précisant la nature du bâtiment public ou le nom, le prénom et l’adresse du particulier, et en précisant la localisation du robinet par exemple robinet de l’office ou de la cantine ou de la cuisine.

- les mesures de terrain sont définies dans des schémas d’analyses spécifiques présentés en annexe du présent CCTP 03_Annexe_Lot_1_ListeSchemas-2025-2026. A la demande de l’ARS de Guadeloupe, le titulaire doit pouvoir :

  - procéder sur le terrain aux mesures « aluminium », « turbidité » par tout moyen permettant d’avoir un ordre de grandeur de la teneur dans l’eau.

  - être en mesure de prélever de l’eau supplémentaire pour l’analyse des THM lorsque la teneur en chlore libre et supérieure à 1,4 mg/l et/ou lorsque la différence entre la teneur en chlore libre et en chlore total et supérieure à 0,5 mg/l.

- les éléments ayant un impact potentiel sur la qualité des eaux, par exemple :

- dysfonctionnement d’un système de désinfection ou autre à décrire ;

- eau trouble, colorée… ;

- mauvais état ou mauvais entretien apparent des installations ;

- l’existence de travaux en cours ou terminés ;

- etc.

En cas d’impossibilité de réaliser le prélèvement, le motif est noté sur le bulletin de prélèvement par exemple :

- Impossibilité matérielle de prélever (raison) ;

- difficulté à déterminer le point de prélèvement ;

- dysfonctionnement de l’installation ;

- modification de l’installation (prévue, en cours, terminée) ;

- échantillon non représentatif du fait de mauvaises conditions de prélèvement ;

- panne de matériel de mesures de terrain ;

- etc.

Tous les bulletins de prélèvement doivent être transmis à l’ARS de Guadeloupe le jour même. Il doit y avoir un code par prélévement et une fiche par prélèvement (cf 1.5).

S’il s’agit d’un bulletin d’un recontrôle, la mention recontrôle doit être clairement identifiée (le motif de prélèvement doit alors être adapté suivant la codification SISE Eaux ou AQUASISE). Ce dernier doit être traité en priorité et les résultats transmis dans les plus brefs délais.

1-5 -	Tableau de bord du suivi des programmes de contrôle sanitaire

Le titulaire transmet quotidiennement par courriel à l’ARS de Guadeloupe, les bulletins de prélèvements effectués.

Il signale les prélèvements non réalisés ainsi que les difficultés de prélèvement et les observations ayant un impact potentiel sur la qualité des eaux.

Seront précisés, les motifs de non-réalisation des prestations et la date prévue de programmation des prélèvements reportés.

1-6 -	Modalités d’information en urgence

Le titulaire informe en urgence l’ARS de Guadeloupe dès qu’il a connaissance :

- d’une absence totale de chlore en sortie d’unité de traitement ou en distribution ;

- de tout incident constaté sur site ;

- de tout incident révélé par les mesures de terrain ;

- de résultats d’analyses montrant un non-respect des limites de qualité des eaux telles que définies par la réglementation en vigueur ;

- des résultats des analyses de recontrôle.

Le titulaire informe immédiatement l’ARS de Guadeloupe en cas de survenue d’événements et/ou incidents entraînant toute impossibilité d’assurer des analyses de façon à annuler éventuellement toute la prestation relative aux prélèvements et aux analyses.

Les exigences de qualité évoluent en fonction des modifications de la réglementation. Pour information, les exigences de qualité en vigueur sont :

- l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.

- l’arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage particuliers des eaux minérales naturelle et de source conditionnées ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

L’ARS de Guadeloupe peut demander à recevoir des alertes complémentaires aux limites et références de qualité fixées par la réglementation. Exemple: Présence de légionnelles.

Le titulaire transmet immédiatement (le jour même) l’alerte à l’ARS de Guadeloupe ainsi qu’à la PRPDE, par courriel avec les documents suivants :

- un bordereau d’accompagnement récapitulant la liste des points de surveillance concernés par des résultats d’analyses montrant un dépassement des limites de qualité des eaux telles que définies par la réglementation en vigueur. Le bordereau d’alerte devra préciser le numéro de l’échantillon, le numéro et le nom de point de surveillance, la commune, le nom et le code de UGE, le numéro et le nom de l’installation la date et le lieu précis du prélèvement, tels qu’enregistrés dans la base Sise Eaux ; le ou les paramètres concernés et le(s) résultat(s). (voir formulaires ci-après) ;

- les bulletins d’analyses partiels des prélèvements concernés par l’alerte comportant au minimum les résultats dépassant les limites ou référence de qualité fixées par la réglementation en vigueur et les paramètres terrain mesurés in situ.

Le titulaire transmet dès réalisation, à l’ARS de Guadeloupe et à la PRPDE, par courriel, les non-conformités et les bulletins d’analyses des prélèvements de recontrôle ainsi que via AQUASISE.

Pour l’ARS de Guadeloupe :

- En semaine les courriels sont adressés à l’adresse suivante : ARS971-EDCH@ars.sante.fr

- A partir de midi le mercredi, les week-ends à partir du vendredi midi et jusqu’au lundi matin 8h30, ainsi que les jours fériés et chaumés, les courriels sont adressés aux adresses suivantes :

ARS971-EDCH@ars.sante.fr et ARS971-ASTREINTES@ars.sante.fr

L’objet du courriel doit comprendre :

- la mention « urgent et recontrôle alimentation en eau potable le cas échéant » ;

- le nom et le code de l’installation concernée.

Le contenu des informations transmises doit comprendre à minima :

- la date et l’heure du recontrôle ;

- la date et l’identification de la non-conformité initiale ;

- le nom de la commune concernée ;

- le code et le nom de l’installation ;

- le code et le nom du point de surveillance ;

- le code de prélèvement ;

- le lieu précis du prélèvement ;

- le type d’analyse ;

- le nom du préleveur.

Pour la PRPDE, la liste des correspondants sera transmise au titulaire après signature de l’acte d’engagement.

1-7 -	Modalités de mise en œuvre des demandes de prélèvements et d’analyses	supplémentaires

Les demandes de prélèvements et d’analyses supplémentaires sont faites par l’ARS de Guadeloupe au titulaire, précisant le délai de réalisation, le point de surveillance, sa localisation exacte et le(s) type(s) d’analyse(s) demandé(s).

Cette demande peut se faire par courriel et par téléphone en cas d’urgence.

Les prélèvements et analyses de recontrôle sont à réaliser en priorité. Le titulaire informe l’ARS de Guadeloupe des résultats selon les modalités définies aux 1-4, 1-6, 1-10 et 1-11 de la présente annexe.

1-8 -	Fournitures des flaconnages et récupération des échantillons

1-8-1 Récupération des échantillons

- Le titulaire assurera le transfert des échantillons qu'il a prélevé vers le ou les laboratoire(s) de telle sorte que les délais entre la prise en charge de l’échantillon d’eau et le début de l’analyse n'excédent pas les limites décrites par le titulaire dans sa réponse à l’acte d’engagement, et n’excédant pas les exigences réglementaires.

1-8-2 Flaconnage et matériels

Initialement, puis en tant que de besoin, le titulaire communique à l’ARS de Guadeloupe la liste des flaconnages adaptés à chaque type d'analyse et la liste des contraintes techniques de flaconnage adaptées à chaque paramètre ou groupe de paramètres (matériau du contenant et du bouchon, volume et qualité du blocage chimique, conditions de prélèvement, conditions de conservation, …).

Les flacons sont préparés selon les règles de l’art (matériau adéquat, lavage, désinfection, réactifs, …) pour ne pas interférer ou altérer la qualité de l’échantillon destiné à l’analyse.

L’ARS de Guadeloupe transmet par courriel ses demandes de flaconnage, par période de 1 fois par mois, et en cas de besoin.

Le titulaire met à disposition les flaconnages dans les délais demandés (maximum 24 heures), dans son antenne locale, à l’exception des îles de Marie-Galante, de Saint-Martin et Saint Barthélemy, où le titulaire achemine les flaconnages dans les antennes de l’ARS de Guadeloupe correspondantes.

Un stock minimum doit être disponible en tout instant pour la Guadeloupe continentale, les îles du Sud et les îles de Saint Martin et Saint Barthélemy.

Le laboratoire s’assure de la transmission des flaconnages et réactifs nécessaires dès réception des demandes. Une attention particulière à cette modalité est indispensable à l’assurance de la continuité territoriale de l’archipel Guadeloupe et des îles de Saint Martin et Saint Barthélemy.

Le transport des échantillons doit être assurés dans les conditions réglementaires en vigueur et doivent être traitées dans lesdites conditions.

Les échantillons provenants des îles de Saint Martin, Saint Barthélemy, Marie Galante, la Désirade et les Saintes doivent être immédiatement récupérés, acheminés et traités dès réception.

Le titulaire met à disposition de l’ARS de Guadeloupe le matériel de mesure de terrain (cf. liste des schémas d’analyses pour les paramètres à analyser) et les réactifs correspondants nécessaires dans les délais demandés (maximum 24 heures), dans son antenne locale, à l’exception des îles de Marie-Galante, de Saint-Martin et Saint Barthélemy, où le titulaire achemine les matériels dans les antennes de l’ARS de Guadeloupe correspondantes.

Ces matériels devront être étalonnés à la charge du titulaire.

En cas de crise ou sur demande de l’ARS de Guadeloupe, le titulaire devra être en mesure d’effectuer et/ou de fournir du matériel et les réactifs permettant la réalisation :

- d’analyse de terrain de l’« aluminium » et la « turbidité ».

- des tests de type « entérolerte » et « colilerte ».

Les agents ARS de Guadeloupe nécessitant ces matériels sont au nombre de 2 pour la Guadeloupe continentale, 1 pour Marie-Galante et 2 pour les îles du Nord.

1-9 -	Contenu des analyses types

Le titulaire ne peut en aucun cas modifier les contenus des analyses sans accord préalable de l’ARS de Guadeloupe.

- Schéma à utiliser de juin 2025 au 31 décembre 2025.

  - B3

  - B3C

  - B3C+K

  - LPEST

  - RP

  - RPC

  - RS

  - RSCS

  - RSCA

  - RSC

  - RSCAS

  - RSA

  - PFAS

  - P1

  - P1 SB

  - P1+P2

  - P1P2S

  - D1

  - D1 SB

  - D1+D2

  - D1D2S

  - Ress0

  - Ress1

  - Ress2

  - Cdt1

  - CDT+

  - RS-AU

  - RP-AU

  - RP-EC

  - RXT

  - PTX

  - DT

  - EC

  - EC-EB

  - ECG

  - DIVERS

  - THM

- Schéma à utiliser à partir du 1er janvier 2026.

  - B3

  - B3C

  - B3C+K

  - LPEST

  - 2P (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RP)

  - 2PC (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RPC)

  - 2S (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RS)

  - 2SCS (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSCS)

  - 2SCA (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSCA)

  - 2SC (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSC)

  - 2SCAS (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSCAS)

  - 2SA (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSA)

  - RSAdd

  - RSTOT

  - RACS

  - RACA

  - RAC

  - RACAS

  - RAA

  - A

  - AIND

  - B

  - BIN

  - BINAD

  - BADD

  - 2ESS0 (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RESS0)

  - Ress1

  - Ress2

  - CDT1S

  - CDT1T

  - 2CDT+(à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera CDT+)

  - RS-AU

  - RP-AU

  - RP-EC

  - RXT

  - PXT

  - DT

  - EC

  - EC-EB

  - ECG

  - DIVERS

  - THM

Les tableaux présentant les contenus des analyses sont fournis sous un fichier au format excel. A noter que, la réglementation impose l’ajout de paramètres complémentaires selon les constats visuels effectués lors du prélèvement ou en cas de dépassement de certains seuils. Ces paramètres devront être ajoutés et analysés au besoin.

Il est possible que le laboratoire puisse mesurer des paramètres non demandés lors d’une même séries d’analyses (run). Toutefois, ces paramètres non demandés ne devront pas être transmis (ni à l’ARS, ni au PRPDE) ni apparaitre sur les bulletins d’analyses.

1-10 -	Modalités de transmission des résultats

Le bulletin d’analyse comporte à minima :

- les éléments demandés sur les bulletins de prélèvement tels que définis au 1-4 de la présente annexe, et leurs résultats,

- les paramètres de l’analyse réalisée par le titulaire tels que définis au 1-1 de la présente annexe, et leurs résultats,

- les exigences de qualité telles que définies par la réglementation en vigueur,

- la date de début des analyses.

Pour une transmission par voie informatique, les résultats doivent être présentés par type d’eau : Eaux conditionnées, alimentation en eau potable et sous un unique document.

Les résultats sont exprimés dans les mêmes unités que les exigences de qualité fixées par la réglementation en vigueur. En cas de difficulté, l’ARS de Guadeloupe fixe l’unité d’expression des résultats.

Le non-respect des exigences de qualité et des seuils d’alerte supplémentaires définis par l’ARS de Guadeloupe sont mis en évidence (valeur hors norme en gras et/ou en rouge).

Les formulations à employer pour la conclusion du bulletin d’analyse sont selon les cas :

- pour les eaux fournies par un réseau de distribution et les eaux des industries agroalimentaires non raccordées au réseau public :

- "Eau respectant les limites de qualité bactériologiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau respectant les références de qualité bactériologiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau ne respectant pas les limites de qualité bactériologiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau ne respectant pas les références de qualité bactériologiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés".

- "Eau respectant les limites de qualité physico-chimiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau respectant les références de qualité physico-chimiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau ne respectant pas les limites de qualité physico-chimiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau ne respectant pas les références de qualité physico-chimiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié pour les paramètres mesurés".

- pour les eaux conditionnées :

- "Eau respectant les limites de qualité fixées par l'arrêté du 14 mars 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau respectant les références de qualité fixées par l'arrêté du 14 mars 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau ne respectant pas les limites de qualité fixées par l'arrêté du 14 mars 2007 modifié pour les paramètres mesurés"

- "Eau ne respectant pas les références de qualité fixées par l'arrêté du 14 mars 2007 modifié pour les paramètres mesurés".

Les formulations sont actualisées par l’ARS de Guadeloupe en fonction des évolutions réglementaires et doivent être modifiées dans le délai fixé par l’ARS de Guadeloupe.

Le bulletin d’analyse transmis par le titulaire à l'exploitant ou au maire ne doit pas comporter d’avis sanitaire sur la qualité de l’eau.

Les délais entre le prélèvement et la transmission des résultats à l’ARS de Guadeloupe, sur support informatique, papier le cas échéant, n’excéderont pas les propositions du candidat et les durées suivantes :

  - B3 : 1 semaine.

  - B3C : 1 semaine.

  - B3C+K : 1 semaine, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - COLILERTE : 2 jours.

  - ENTEROLERTE : 2 jours

  - LPEST : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RP : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RPC : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RS : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSCS : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSCA : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSC : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSCAS : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSA : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - PFAS : 4 semaines.

  - P1 : 2 semaines.

  - P1 SB : 2 semaines.

  - P1+P2 : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - P1P2S : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - D1 : 2 semaines.

  - D1 SB : 2 semaines.

  - D1+D2 : 2 semaines.

  - D1D2S : 2 semaines.

  - Ress0 : 4 semaines.

  - Ress1 : 2 semaines.

  - Ress2 : 2 semaines.

  - Cdt1 : 2 semaines.

  - CDT+ : 4 semaines.

  - RS-AU : 4 semaines.

  - RP-AU : 4 semaines.

  - RP-EC : 4 semaines.

  - DIVERS : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - THM : 2 semaines.

- Schéma à utiliser à partir du 1er janvier 2026.

  - B3 : 1 semaine.

  - B3C : 1 semaine.

  - B3C+K : 1 semaine, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - COLILERTE : 2 jours.

  - ENTEROLERTE : 2 jours

  - LPEST : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2P (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RP) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2PC (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RPC) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2S (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RS) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2SCS (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSCS) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2SCA (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSCA) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2SC (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSC) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2SCAS (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSCAS) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - 2SA (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RSA) : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSAdd : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RSTOT : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RACS : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RACA : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RAC : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RACAS : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - RAA : 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - A : 2 semaines.

  - AIND : 2 semaines.

  - B : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides (hors chlordécone) qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - BIN : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides (hors chlordécone) qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - BINAD : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides (hors chlordécone) qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - BADD :2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides (hors chlordécone) qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - 2ESS0 (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera RESS0) 4 semaines, à l’exclusion de l’analyse du paramètre chlordécone qui est à rendre sous 2 semaines.

  - Ress1 : 2 semaines.

  - Ress2 : 2 semaines.

  - CDT1S : 2 semaines.

  - CDT1T : 2 semaines.

  - 2CDT+ (à partir du 1er janvier 2026 ce schéma se nommera CDT+) : 4 semaines.

  - RS-AU : 4 semaines.

  - RP-AU :4 semaines.

  - RP-EC : 4 semaines.

  - DIVERS : 2 semaines, à l’exclusion de l’analyse des paramètres radionucléides et pesticides qui sont à rendre sous 4 semaines.

  - THM : 2 semaines.

1-11 -	Modalités transfert ARS/Laboratoire et Cahier des charges du transfert électronique des résultats vers le logiciel SISE-EAUX ou AQUASISE

La programmation des prélèvements doit être intégrée dans SISEeaux ou AQUASISE avant tout acte de prélèvement. L’ARS de Guadeloupe peut en cas d’urgence créer dans l’outil correspondant les prélèvements à réaliser sur demande du pétitionnaire et en accord avec l’ARS de Guadeloupe.

Les résultats d’analyses issus des contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine font l’objet d’un transfert numérique « Laboratoire vers ARS de Guadeloupe ».

Les fichiers de transfert numérique « Laboratoire vers ARS de Guadeloupe », seront envoyés régulièrement par le titulaire par voie électronique.

Les délais entre le prélèvement et le transfert numérique « Laboratoire vers ARS de Guadeloupe » des résultats n’excéderont pas les propositions du candidat et les durées suivantes présentées paragraphe 1-10.

Les prélèvements seront transférés dans le mode « modification ».

L’ARS de Guadeloupe signale par voie électronique les motifs des rejets des transferts numériques, et les corrections à apporter. Une fois signalé, le titulaire s’engage à prendre en compte les corrections et à ne plus reproduire le rejet.

Dans le cas ou plusieurs laboratoires interviennent, un seul transfert doit être executé par la personne désignée par le titulaire.

Les modalités de transfert électronique des résultats vers l'ARS de Guadeloupe sont définies par le cahier des charges du transfert électronique des résultats vers le logiciel SISE-EAUX ou AQUASISE, DAGPB/OI, Référence : WPF/E078/ECC,  Date : 8 juillet 1994, mis à jour le 26 mai 2020, disponible sur simple demande à l'ARS de Guadeloupe.

# 1-12 - programme de contrôle sanitaire annuel 2024 (document non contractuel)

Le tableau présentant le programme de contrôle sanitaire annuel 2024 est fourni sous un fichier au format excel.