Protocole « blanc de terrain »

Fréquence : à définir par le titulaire, 
ou à la demande de l’agence

La réalisation d’un blanc de système prélèvement est fortement conseillée. Elle doit être faite sur le terrain au même moment que les opérations de prélèvements. Pour une exploitation correcte de ces blancs, l’analyse devra être réalisée en même temps que les échantillons. Dans le cas où un blanc de système de prélèvement n’est pas réalisé systématiquement, le commanditaire suite à une suspicion de contamination pour un ou plusieurs paramètres pourra imposer au titulaire de réaliser un blanc du système de prélèvement sur ces paramètres lors de la campagne suivante.

Selon le milieu étudié, la faisabilité en routine d’un blanc de système de prélèvement sera plus ou moins contraignante (surtout dans le cas des eaux souterraines). Elle reste envisageable et fortement conseillée pour les cours d’eaux et les plans d’eau où les systèmes de prélèvements sont plus compacts.

- Préparation par le laboratoire d’analyse de x litres d’eau ultra pure dans un conditionnement inerte, d’un flacon spécifique de pureté connu (absence de contamination, flacon pré nettoyé) destiné à l’analyse du paramètre problématique (ex : phtalates et/ou métaux) identifié « Blanc d’eau ultra pure » et d’un flacon « Blanc de système de prélèvement » afin de vérifier le protocole de nettoyage des systèmes de prélèvement sur site pour le paramètre problématique,

- Transport sur le terrain par le prestataire des opérations de prélèvement de l’eau ultra pure dans son conditionnement inerte et des différents flacons spécifiques,

- Sur le terrain, en premier lieu, le prestataire des opérations de prélèvement remplit le flacon spécifique identifié « Blanc d’eau ultra pure » avec l’eau ultra pure afin de vérifier que l’eau ultra-pure utilisée est exempte du paramètre problématique,

- Sur le terrain, en second lieu, le prestataire des opérations de prélèvement conditionne le système de prélèvement (seau, bouteille intégrée, etc) selon la méthodologie mise en œuvre lors du prélèvement des échantillons d’eau,

- Le prestataire des opérations de prélèvement prélève un échantillon du dernier rinçage à l’eau ultra pure et remplit le flacon « Blanc de système de prélèvement » destiné à l’analyse du paramètre problématique.