# Description des besoins

## Diffusion vidéo

Afin de pouvoir diffuser des présentations ou des films, le titulaire doit fournir et installer :

- Un écran de projection motorisé (base image 4 m) au format 16/10 qui sera encastré en faux plafond

- Un vidéoprojecteur tri-LCD laser WUXGA d’au moins 10.000 lumens en régie avec un objectif adapté. Un support plafond adapté doit également être prévu

L’écran de projection sera piloté par le système d’automation. Le titulaire devra prévoir les interfaces nécessaires.

Le vidéoprojecteur sera raccordé au système audiovisuel en HDMI et piloté en LAN.

## Diffusion audio

Le système de diffusion permettra de sonorisation des conférences, présentations ou un concert.

Le titulaire doit fournir et installer :

- 2 enceintes 2 voies coaxiales 15’’ sur support plafond

- 2 caissons de graves 18’’ sur support plafond

- 1 amplificateur audio Dante 4 x 2000 W sous 4 ohms

L’amplificateur audio sera relié en sortie de la table de mixage numérique ou en Dante via le commutateur réseau.

## Eclairage scénique

Un éclairage scénique permettra d’éclairer la scène lors des conférences ou des concerts.

Le titulaire doit fournir et installer :

- 8 projecteurs type fresnel LED RGBALC 200 W sur 2 rampes différentes

Les projecteurs seront câblés en DMX au système.

## Captation audio

Un ensemble de microphones sans fil sera prévu pour les conférences et présentation.

Le titulaire doit fournir et installer :

- Un récepteur multicanal 4 canaux

- 3 émetteurs main sans fil avec chargeur

## Infrastructure câblée

Un meuble au niveau de la scène est prévu au lot mobilier pour accueillir les équipements actifs en salle. Un émetteur HDBaseT sera prévu par le titulaire au niveau de ce meuble afin de pouvoir raccorder en HDMI un ordinateur portable au système

Une baie technique 600x600 22U avec portes avant et arrière et roulettes ou patins sera prévue pour la régie. Le titulaire doit également prévoir la mise à la terre de celle-ci.

## Infrastructure audio-vidéo

Pour la gestion et le traitement des signaux audio, le titulaire doit fournir et installer :

- Une console de mixage numérique compatible Dante en régie

- Un boitier de scène numérique compatible Dante au niveau du meuble scène

Pour le raccordement des différentes sources vidéo (émetteur HDBaseT en salle, ordinateur fixe en régie et système sans fil en tranche conditionnelle), le titulaire fournira et installera en baie technique un sélecteur/scaler adapté.

## Infrastructure de contrôle

Le pilotage de l’ensemble du système audiovisuel (sonorisation, vidéo, éclairages scéniques) sera réalisé via un système d’automation composé d’un processeur de contrôle et d’un écran tactile 10’’.

Le titulaire doit fournir et installer :

- Un processeur de contrôle en baie technique

- Un écran tactile 10’’ filaire à poser sur table en régie technique

- Une interface de contrôle DMX pour le pilotage des éclairages en baie technique

Le switch réseau sera fourni par la BULAC.

## TC1 : Captation vidéo

En tranche conditionnelle, un équipement complémentaire sera prévu pour :

- Initier une visioconférence depuis l’ordinateur portable en salle ou l’ordinateur fixe en régie

- Diffuser un événement en streaming depuis l’ordinateur portable en salle ou l’ordinateur fixe en régie

- Enregistrer un événement via un logiciel (hors marché) installé sur l’ordinateur fixe en régie

Pour cela, le titulaire doit fournir et installer :

- Une caméra motorisée sur support mural

- Une interface HDMI USB pour convertir le signal vidéo de la caméra en USB

- Un sélecteur USB permettant de router la captation audio/vidéo soit vers l’ordinateur fixe en régie, soit vers l’ordinateur portable sur scène (meuble scène), soit vers un dispositif de conférence sans fil

- Un ensemble émetteur récepteur USB sur RJ45 pour la liaison USB entre la baie technique et le meuble scène

- Un système de conférence sans fil permettant également la diffusion vidéo

# Spécification techniques détaillées

## Diffusion vidéo

### Ecran de projection

- Carter encastrable en plafond de coloris blanc

- Motorisé

- Base : 400 cm

- Format 16/10

- Toile blanche matte avec gain de 1

- Ignifugée

### Vidéoprojecteur

- Tri-LCD laser

- Luminosité minimum 10.000 lumens

- WUXGA

- Contraste 3000000:1

- Objectif adapté

- Entrées vidéo minimum 1 HDMI et 1 HDbaseT

- Bruit de fonctionnement < 36 dB

## Diffusion audio

### Enceinte 2 voies coaxiale

- Bande de fréquence 45 Hz – 20 kHz

- Directivité nominale à -6 dB 90° x 90°

- SPL max à 1 m 136 dB SPL

- 2 voies mono amplifiée

- 1 x 15’’ Neodyme coaxial ventilé, 1 x moteur HF 1,4’’

### Caisson de graves

- Bande de fréquence 25 Hz – 80 Hz

- Directivité omnidirectionnelle

- SPL max à 1 m 140 dB SPL

- 1 voie mono amplifiée

- 1 x 18’’ Neodyme

### Amplificateur audio

- 4 canaux de 2000 W sous 4 ohms

- Ration S/N > 109 dBA (20 Hz - 20 kHz, A weighted)

- Réponse en fréquence 20 Hz – 20 KHz

- Dante

## Eclairage scénique

### Projecteur fresnel LED

- RGBALC avec T° de couleur réglable de 2800 à 8000 K

- 200 W

- IRC > 90

- Zoom réglable 14° - 50°

- Volets coupe-flux pivotants et cadre de filtre

## Captation audio

### Récepteur multicanal

- 4 canaux

- Réponse en fréquence 20 Hz – 20 KHz

- Connecteur RJ45 avec Dante

- Cryptage AES 256

### Emetteur main

- Réponse en fréquence 20 Hz – 20 KHz

- Sans fil

- Autonomie typique 15h

- Cryptage AES 256

- Capsule à condensateur super cardioïde

## Infrastructure câblée

### Emetteur HDBaseT

- Transmission jusqu’à 100 m

- Support jusqu’à 4K/60 à 4:4:4

- Prise en charge HDMI 2.0

- Alimentation à distance possible

### Baie technique

- 22U

- 600 x 600 mm

- Portes avant et arrière

- Sécurisation par clé

- Roulettes ou patins

- Bandeau de distribution adapté

- Passe câbles et barres de fixation des câbles en nombre adapté

## Infrastructure audio-vidéo

### Console de mixage numérique

- 16 entrées analogiques

- 40 canaux, 2x entrée TR et entrée USB

- Interface USB 2.0

- Ecran tactile

- 16 sorties XLR

- 10 EQs graphiques

- 20 départs d’auxiliaires : 8 x mono et 6 x stéréo

### Boitier de scène numérique

- 16 entrées microphone/ligne

- 8 sorties ligne

- Dante

### Sélecteur/scaler HDBaseT

- Support jusqu’à 4K/60 à 4:4:4

- Prise en charge HDMI 2.0

- 3 entrées HDMI et 1 entrée HDBaseT

- Transitions fluides

- Conforme HDCP 2.3

## Infrastructure de contrôle

### Switch réseau

- 24 ports Gigabit PoE+

- 4 ports SFP

- Budget PoE+ > 370W

- Niveau 2

### Processeur de contrôle

- 2 ports RS-232

- 4 ports d’entrée/sortie numriques

- 2 relais

- Apprentissage IR intégré

- Compatible avec la tablette tactile

### Tablette tactile 10’’ à poser

- Ecran tactile capacitif 10’’

- 1280x800 avec profondeur de couleur 24 bits

- Surface Gorilla Glass

- Compatible avec le processeur de contrôle

### Interface de contrôle DMX

- Convertisseur Ethernet vers DMX

- 2 univers

- Alimentation possible via PoE

- 2 ports DMX bidirectionnels

## TC1 : Captation vidéo

### Caméra motorisée

- Caméra PTZ 4K

- Sorties 3G-SDI et HDMI

- PoE+

- Capteur MOS 4K 1/2,8’’

- Zoom optique 12x

### Interface HDMI USB

- Conversion HDMI 4K en USB3.0 sans compression

- Sortie HDMI boucle

- Entrée/sortie audio analogique LPCM 2 canaux

### Sélecteur USB 4 entrées

- Compatible USB 10 Gb/s et 5 Gb/s

- 4 ports de sortie avec connexion USB-C et Type-A

- Commutation automatique ou pilotable depuis processeur de contrôle

- Contrôle RS-232 et Ethernet

### Ensemble émetteur récepteur USB sur RJ45

- Extension USB jusqu’à 600 m via réseau Gigabit

- Extension USB jusqu’à 100 m en point à point

- Support USB 2.0 à 1.0

- Compatible avec des appareils USB 3.0 pouvant fonctionner en USB 2.0

### Système de conférence sans fil

- Sortie HDMI 4K UHD à 30 Hz

- Sortie audio USB ou HDMI

- 1 ports USB-A et 1 port USB-C

- Protocoles natifs Airplay, Google Cast et Miracast

- Fonction de conférence sans fil via application ou périphérique inclus