|  | A50 – FLORIAN REGULATION d’ACCES |
| --- | --- |
| DCOE 2.4 – BPUF |  |
|  | 30 janvier 2025 |

| Indice | Date | Établi par | Vérifié par | Approuvé par | Modifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Juin 2024 | PDJ | RFI | RFI | Première version |
| B | Juillet 2024 | PDJ | RFI | RFI | MAJ suivant observations DIR de juillet 2024 |
| C | Janvier 2025 | PDJ | RFI | RFI | MAJ PROJET |

Table des matières

FAMILLE A : PRIX GENERAUX	7

101	INSTALLATION DE CHANTIER	7

102	PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE	9

103	ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ	9

104	ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE	10

105	ETUDES D’EXECUTION	10

106	Levés topographiques complémentaires	12

107	RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE	13

108	DOSSIER DE RECOLEMENT – DOE	14

109	DOSSIER EXPLOITATION SOUS CHANTIER	14

110	Signalisation provisoire de chantier	15

111	Séparateur modulaire de voie	16

112	Atténuateurs de chocs	17

113	Effacement	17

113.1	EFFACEMENT DE LIGNE DE TOUT TYPE	18

113.2	Effacement Surfacique	18

114	Marquage jaune ligne de tout type	18

115	Marquage spéciaux jaunes (zébra, chevron)	19

FAMILLE C : TRAVAUX PREPARATOIRES	20

201	Démolition de Caniveau a fente existante	20

202	Démolition de maçonnerie de toute nature	20

203	Démolition de DBA/GBA existantes	21

204	Dépose de glissières existantes	21

205	Dépose de porte métallique existante	22

FAMILLE F : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES	23

301	Curage réseau existant	23

302	Caniveau à fente Ø 400 mm	23

303	Regard pour caniveau à fente	24

FAMILLE H1 : GENIE CIVIL DES RESEAUX SECS	25

401	Fourniture et pose en tranchée de conduites multitubulaires	25

401.1	1 TPC Ø63mm	26

401.2	2 TPC Ø63mm	26

401.3	4 TPC Ø63mm	26

401.4	2 TPC Ø90 mm + 2 TPC Ø63mm	26

401.5	2 TPC Ø90mm	26

401.6	4 TPC  Ø90mm	26

402	Passage sous ouvrage	26

403	Traversée d’ouvrage béton	27

404	FOURNITURE ET POSE DE CABLETTE DE TERRE	27

405	Mise à la terre des équipements de slt	27

406	FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE	28

406.1	Chambre L2T	28

406.2	Chambre K2C	28

406.3	Chambre L0T	29

407	RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE	29

408	REALISATION DE MASSIFS DE FONDATION POUR EQUIPEMENT SLT ET VIDEO	29

408.1	pour poteaux  de feux	29

408.2	pour mat camera	29

408.3	pour PMV	29

408.4	pour armoire de contrôleur de feux	30

408.5	pour armoire déportée	30

FAMILLE H2 et H3 : EQUIPEMENTS DE SECURITE	31

501	Dispositifs métalliques et équipements associés	31

501.1	Dispositif de retenue de type glissière simple de niveau N2	31

501.1.1	GS N2 W1	31

501.1.2	GS H2 W5	32

502	Dispositifs béton	32

502.1	Semelle béton pour fondation de GBA ou DBA	32

502.2	Séparateur béton de niveau H2 (GBA)	32

502.3	Séparateur béton de niveau H2 (DBA)	33

502.4	Extrémité abaissée sur GBA ou DBA sur une longueur de 1,65 m	34

502.5	Pose de capot de niveau H2 sur DBA/GBA	35

502.6	Pose de capot HYDRAULIQUE SUR DBA/GBA	35

503	Dispositif de raccordement	35

503.1	Raccordement  NF058 séparateur béton de type GBA/DBA sur glissières métalliques	36

503.2	Raccordement glissières métalliques NF sur glissières métalliques CE conformément à la NF058	36

503.3	Raccordement GBA (H2)/GBA ou DBA existant	36

503.4	Raccordement en hélice pour isolation d’un obstacle saillant ponctuelle	36

503.5	Fourniture et pose d’une extrémité de glissière en queue de carpe	36

504	Comblement de l’espace arrière de GBA en matériaux de type grave ciment	37

505	Fourniture et pose de porte métallique	37

506	Fourniture et pose de clôture à panneaux rigides	37

FAMILLE H5 : SIGNALISATION VERTICALE	39

601	Dépose des équipements de signalisation de police existante	39

602	Fourniture et pose de panneaux et panonceaux (GAMME Normale)	39

602.1	Panneau de type AB3b	40

FAMILLE H6 : SLT ET ÉQUIPEMENTS D’EXPLOITATION	41

701	DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES	41

702	DOCUMENTATION ET RÉCOLEMENT	41

703	CONTRÔLEUR	41

704	SUPERVISEUR	42

705	VIDÉO	42

706	RÉSEAU	42

707	PANNEAU 50KM/H LUMINEUX ET A17 EN ALTERNAT	43

708	mât Panneau lumineux	43

709	mât SLT	43

710	mât Vidéo	44

711	LANTERNE TRICOLORE	44

712	RÉPÉTEUR	44

713	CAMERA VIDÉO	45

714	Boucles de comptage 3 voies	45

715	Boucles de comptage 2 voies	45

716	Boucles de comptage remontée de file	46

717	ARMOIRE DE COMMANDE	46

718	ONDULEUR 0-40°C	46

719	PANNEAU VIDÉOSURVEILLANCE	47

720	CÂBLES	47

720.1	CABLE d’alimentation générale	47

720.2	CABLE U1000R2V 3G2,5mm²	48

720.3	CABLE U1000R2V 12G1mm²	48

720.4	CABLE U1000R02V ‘4*16mm²	48

720.5	CABLE ETHERNET POE+	48

720.6	CABLE DE RACCORDEMENT DES BOUCLES	48

720.7	CABLE 6 FO	48

720.8	CABLE COM SYT2 5p8/10 Blindé	48

720.9	CABLE multi paire série 89 en 8/10 ( 14 paires quartées )	48

721	Poses particulières	48

721.1	Plus-value pour tirage de câble en conduite occupée	49

721.2	Plus-value pour portage à l'air d'un câble en conduite vide ou occupée	49

722	Hydrocurage d'une conduite obstruée existante à la lance hydraulique	49

723	Mandrinage d'un fourreau existant, y compris localisation du défaut	49

724	Dépose de câble d’éclairage sous fourreaux	49

725	Pose de câbles sous GOULOTTES	49

726	CRÉATION d’une boite de dérivation FO	50

727	RECETTE USINE	50

728	RECETTE SITE	50

729	VSR et mise au point	51

730	FORMATION EXPLOITATION	51

731	FORMATION MAINTENANCE MATÉRIELLE	52

732	GARANTIE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE	52

733	LOT DE RECHANGE	52

AVERTISSEMENT

Les prix définis dans le présent bordereau sont établis en tenant compte des stipulations de l’ensemble des pièces du marché et notamment du C.C.A.P, du C.C.T.P et des plans.

Ils incluent les prestations des organismes associés aux contrôles internes et externes, et tiennent compte des sujétions liées à l’exécution d'un contrôle extérieur.

Ils intègrent toutes les sujétions de mise en œuvre de quel qu’ordre qu’elles soient et tiennent compte des conditions très particulières et des difficultés dues aux travaux sous circulation, à la concomitance et interface étroites avec d’autres chantiers à proximité voire dans les mêmes emprises, aux travaux dans l’embarras des réseaux existants.

Les prix incluent l’ensemble des essais de convenance, de contrôle et d’information relatifs à chaque matériau, dont la réalisation est à la charge du titulaire.

Sauf indications contraires, les travaux des familles C, F, G, H1, H2, H3, H4, H5 sont réalisés de nuit. Les prix intègrent l’ensemble des sujétions de travaux de nuit.

Ils rémunèrent également les frais liés à la gestion, l’évacuation et le traitement des déchets, conformément aux dispositions de la loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992.

Ils incluent également toutes les prescriptions liées au respect de l'environnement et notamment celles décrites au Plan de Respect de l'Environnement.

## FAMILLE A : PRIX GENERAUX

## INSTALLATION DE CHANTIER

Ces prix rémunèrent forfaitairement les frais d’installations générales de chantier du présent marché.

Il comprend :

Les prestations définies conformément aux prescriptions du CCAG, du CCAP, du CCTP, et notamment :

- L’élaboration du programme d'exécution des travaux et de son contenu tel que décrit à l'article 28.2 du CCAG TRX,

- Et notamment les dispositifs découlant des prescriptions de l’article 31 du CCAG,

EN TERMES D’ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

- L’établissement des déclarations de travaux (DT) adressées aux différents gestionnaires de réseaux et le marquage des différents réseaux existants à conserver avec les concessionnaires,

- L’ensemble des démarches administratives liées à la nature de la zone des travaux (Communes,DIRMED, concessionnaires….) ; l’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des gestionnaires selon les termes du CCAP, et les démarches associées quelles qu’en soient les natures et déroulements,

- La réalisation d'un constat d’état des lieux contradictoire en présence du maître d’œuvre et des exploitants, avant et après travaux,

- Tous les travaux de maintien des accès véhicules de rétablissement de chemins, de voiries, des ouvrages d’assainissement coupés par les travaux ou servant d'exutoire provisoire ou définitif, leur entretien ainsi que leur remise en état, dès l’achèvement des travaux,

- Toute évacuation et remplacement de barrière en cas du constat par le Maitre d’œuvre de leur mauvais état,

- Le maintien des écoulements d’eaux existants de toute importance aux abords et dans le chantier,

- La protection des réseaux rencontrés et déterminés comme à conserver,

- L'obtention de toutes les autorisations d’interventions nécessaires auprès des gestionnaires de réseaux et de voirie, et les démarches associées quelles qu’en soient les natures et déroulements ;

- Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière de tri, d’évacuation ou de mise en décharge, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions détaillées que l’entreprise aura présentées),

- L’évacuation et le traitement en fin de chantier des matériaux non utilisés,

- L’entretien et la remise en état des lieux et des voies d’accès, dont notamment les zones d’installation de chantier et de dépôts provisoires en fin de chantier,

- Le nettoyage régulier et suite à toute demande de la Maitrise d’œuvre, du chantier et de ses abords dans un délai maximum de 2 heures à compter de la formulation officielle de la demande; notamment des voiries d’accès au chantier ainsi que leur entretien pendant l’intégralité du chantier et remise en état en fin de chantier,

- Les dépenses éventuelles d'achat, de location et d'utilisation de terrains que le titulaire jugerait nécessaire au bon déroulement du chantier ainsi que les indemnités éventuelles pour occupation temporaire de terrains,

- Les sujétions de transport et d’organisation liés à l’éloignement des sites d’intervention des terrains utilisés par le titulaire à son initiative et leur incidence de toute nature sur le déroulement du chantier,

- La réalisation d’un journal de chantier de manière quotidienne tout au long du chantier et sa remise de manière hebdomadaire au Maitre d’œuvre en réunion de chantier. Ce journal devra indiquer de manière précise chaque jour la météo rencontrée, les évènements particuliers, les effectifs de l’entreprise présents sur chantier, la présence éventuelle d’autres intervenants ainsi que les travaux réalisés (types et quantités),

- L’ensemble des frais, des sujétions, des immobilisations de matériel, d’attente, d’amené et repli de matériel, de coordination, ou de repliement de matériel dus au phasage d’exécution et à l’interaction avec l’ensemble des intervenants du projet dans la zone géographique des travaux,

EN TERMES D’INSTALLATIONS DE CHANTIER

- La mise en place d’une salle de réunion de 10 places avec tables et chaises adéquates disposant d’un système de chauffage et de climatisation et d’une connexion téléphonique et internet,

- La fourniture et pose de 3 panneaux de chantier suivant maquette à communiquer par le maitre d’ouvrage.

- Les travaux de création de réseaux, les frais d’abonnement et les consommations nécessaires au fonctionnement des installations de chantier, yc sanitaires (alimentations électrique, FT, chauffage et AEP) quelle que soit la distance des points de branchement, y compris les sujétions liées à la réalisation de supports et de tranchées provisoires et leur suppression en fin de chantier,

- Les frais relatifs à la participation des représentants de l’entreprise ou du groupement d’entreprises retenu aux réunions de chantier hebdomadaire et à toute réunion que le Maitre d’œuvre pourrait juger nécessaire, (coordination…) ;

- Les frais de clôtures et de gardiennage du chantier. Les clôtures étant réalisées en barrière type bac-acier pour la base vie,

- L’ensemble des dispositions, matériels et consommations permettant d’assurer à tout moment et pour chaque phase et tâche du chantier l’alimentation en électricité et en eau suffisant et la réalisation de l’ensemble des dispositifs permettent de traiter l’eau issue du chantier avant son rejet dans le milieu naturel.

EN TERMES D’HYGIENE ET DE SECURITE

- L’amené avant le démarrage des travaux, l’entretien pendant les travaux et l’enlèvement en fin de travaux du bloc sanitaire (WC, coin lavabo et lave bottes, vestiaire et réfectoire) de caractéristiques conformes à la législation en vigueur en fonction des effectifs prévus sur le chantier ; ces installations étant accessibles au maître d’œuvre et entretenue de manière régulière,

- Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d’hygiène et de sécurité, conformément aux règlements en vigueur, ainsi qu'aux exigences liées à chaque nature spécifique d'intervention,

Il est réglé en trois fractions :

- 30 % après la mise en place des installations,

- 50 % à l’avancement du chantier

- 20 % après levé des réserves et démontage, repli de tous les matériels et installations, enlèvement des matériaux en excédent, apport éventuel de matériaux pour remblai et remise en état des lieux.

LE FORFAIT :

## PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Ce prix rémunère forfaitairement la rédaction du Plan Particulier de Sécurité et de la Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) et des livrets d'accueil, ainsi que toutes les reproductions et les copies des divers documents sécurité à fournir par le titulaire à ses entreprises intervenantes et au personnel (livret d'accueil, plan général de coordination, fiches...).

Ce prix s’applique en trois fractions :

- 40 % après les visites préalables et remise des PPSPS,

- 30 % à l’avancement du chantier,

- 30 % à la remise du DIUO en fin d’exécution des travaux.

LE FORFAIT :

## ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ

Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) conformément aux pièces du marché (CCTG, CCAP, CCTP,…).

Le prix comprend notamment :

- les mises à jour à chaque changement important de l’organisation (méthodes, sous-traitants).

- la mise en place d'un système de contrôle de la qualité caractérisé par un ensemble de structures organisationnelles, de responsabilité, de procédures, de procédés et de ressources permettant d'atteindre la qualité requise .

- les frais engagés par le titulaire au titre du contrôle intérieur et externe comprenant, notamment, les épreuves d'étude, d'information, de convenance et de contrôle y compris le laboratoire de chantier, ainsi que les essais et contrôles de réception sur tous les ouvrages et les contrôles topographiques,

- la remise en fin d’opération de ces documents complétés tout au long du chantier dans le DOE.

Ce prix est rémunéré en trois fractions :

- 50 % à la validation du PAQ par le MOE,

- 50 % en fin d’exécution des travaux à la remise du dossier de synthèse du PAQ.

LE FORFAIT :

## ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE

Ce prix rémunère, forfaitairement, l’élaboration du Plan de Respect de l’Environnement et des Déchets du chantier conformément aux pièces du marché.

Le prix comprend notamment :

- l'établissement et la tenue du schéma d'organisation du plan de respect de l’environnement  et des déchets comprenant en annexe le schéma d'organisation de la gestion des déchets précisant, notamment, les procédures de tri des déchets, le mode et les lieux de traitement ou de recyclage en fonction des types de déchets, les moyens de contrôles à mettre en œuvre ; sur la base des documents cités au DCE,

- la remise en fin d’opération de ces documents complétés tout au long du chantier dans e DOE.

Ce prix est rémunéré en trois fractions :

- 10 % après la remise du PRE et de ses annexes (assainissement provisoire notamment) visés par le maître d’œuvre,

- 80 % à l’avancement du chantier,

- 10 % après remise du dossier de récolement et du dossier de synthèse du PRE.

LE FORFAIT :

## ETUDES D’EXECUTION

Ces prix rémunèrent, forfaitairement, tel que défini au CCTP et CCAP, toutes les études d’exécution de toutes les parties d’ouvrages à réaliser dans le cadre du projet.

Ces études sont établies sur la base des pièces du marché transmises par le maître d’œuvre suivant prescriptions du CCTP.

Le prix comprend également toutes les mises à jour d’études demandées par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage ou suggérées par l’entreprise, et ce quel que soit le nombre d’indices réalisés.

Il comprend notamment :

- La réalisation de tous les plans d’exécution, de nivellement (vue en plan, profils en long, profils en travers types et profils en travers particuliers), de réseaux secs et humides, et de détails nécessaires à la réalisation des travaux de son marché, tels que définis au CCTP, ainsi que la fourniture de ces documents au maître d’œuvre pour validation avant l’exécution des travaux (formats papier et informatique tels que défini plu bas),

- La réalisation des notes de calculs nécessaires aux dimensionnements des divers ouvrages (structures de chaussées, ouvrages d’assainissement (collecteurs…) autant de fois que nécessaire

- la reprise éventuelle de ces documents suivant l'avis du maître d'œuvre autant de fois que nécessaire afin d’obtenir la Validation Sans Observation de chaque document,

- la mise à jour des plans conformément aux travaux exécutés et des adaptations éventuelles,

- la réalisation des avants métrés pendant la période de préparation et des métrés d’exécution à l’avancement de la finalisation des ouvrages,

- l’établissement du calendrier détaillé d'exécution des travaux pour l’ensemble du chantier et sa mise à jour hebdomadaire en cours de travaux, son recalage mensuel,

- l’établissement d’un planning hebdomadaire sur trois semaines (la précédente, la semaine en cours et la suivante), et ce pour chacune des réunions hebdomadaires de chantier.

Pour la SLT et équipements :

- tous les frais relatifs aux développements informatiques et à la programmation spécifique des organes du système de contrôle d'accès.

- tous les frais relatifs à la constitution du dossier d'études d'exécution des travaux.

Il comprend également :

- Les opérations topographiques complémentaires de levé topographique du terrain naturel préalable à la réalisation des plans d’exécution, les contrôles altimétriques et planimétriques du levé existant,

- Tous les travaux d’implantation et de suivi topographique du chantier,

- Le piquetage, l'implantation générale des ouvrages particuliers du projet, dont les ouvrages enterrés,

- Le nivellement des travaux et des emprises, les nivellements intermédiaires des différentes couches structurantes, le piquetage,

- La protection des pôles de polygonation et des bornes d’emprise mis en place dans le cadre de l’opération et des bornes d'emprises, la réalisation d’une polygonale de précision spécifique au chantier,

- Le remplacement par un géomètre expert des éléments ci-dessus détériorés lors des travaux pendant et après leur achèvement,

Ces documents (outre le planning hebdomadaire) seront impérativement réalisés en cours de période de préparation ou au plus tard 30 jours avant le démarrage des travaux correspondants.

Tout document sera remis en 3 exemplaires (ex) papier couleur + 1 ex informatique (pdf+dwg).

Ce prix est rémunéré à l’avancement de la remise des plans d’exécutions visés par le Maitre d’œuvre,

Ce poste est rémunéré de la façon suivante :

- 40 % à la fourniture d’un dossier d’exécution complet;

- 30 % à la validation du dossier d’exécution par le maître d’œuvre ;

- 30 % à la fourniture du DOE.

LE FORFAIT :

## Levés topographiques complémentaires

Ce prix rémunère forfaitairement les réalisations des levés topographiques terrestres pour mener à bien les études d’exécution.

Ce prix comprend notamment :

- L’établissement d’un programme d’intervention

- les frais de personnel et experts,

- les frais relatifs aux piquetages généraux (notamment le piquetage des axes, axes déportés, etc.), complémentaires et spéciaux ;

- les frais relatifs à la fourniture de tous les éléments topographiques et des constructions existantes, aux échelles appropriées, nécessaires à la réalisation du projet et à son adaptation à l’existant (A50, Bretelle, dispositifs de retenue et Ecrans acoustiques,…) ;

- les frais relatifs aux implantations des ouvrages d’une façon générale et aux contrôles internes topographiques ;

- Toutes les sujétions de réalisation des travaux de nuit (balisage de fermeture de bretelle et/ou de voies sur A50).

L’emprise concernée par le relevé est :

- Sur A50 vers Aubagne (BAU et BDD entre les PKA50 2.7 et PKA50 3.80

- Sur la bretelle depuis le carrefour de Florian : Ensemble de la bretelle y compris voie de tourne à droite.

Ce prix sera réglé en une fraction à la validation par le MOE de la complétude des relevés.

LE FORFAIT :

## RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE

Ce prix rémunère forfaitairement les reconnaissances géotechniques complémentaires qui seraient nécessaires pour mener à bien les études d’exécution.

Ce prix comprend notamment :

- L’établissement d’un programme d’intervention comprenant planning, plan d’implantation des sondages, consistance des reconnaissances et procédures d’exécution,

- les frais de personnel et experts,

- le piquetage et l’implantation préalable des points de sondage,

- l’amenée et repli de tout le personnel, matériel et fournitures nécessaires à la réalisation des sondages, quel que soit le nombre et le type de sondages, et quel que soit le phasage de la reconnaissance,

- la réalisation des sondages quelle que soit la profondeur, les essais, identifications et mesures, conformément aux normes en vigueur,

- le piquetage et levé topographique en X,Y,Z des points de sondage après réalisation des sondages,

- la remise en état du site et de ses abords après réalisation des sondages, notamment le rebouchage des sondages et puits,

- le transport des échantillons jusqu’au laboratoire, le stockage des échantillons, et la réalisation des essais de laboratoire,

- l’établissement d’un rapport factuel comprenant plan d’implantation des sondages, les procès-verbaux et coupes des sondages, les procès-verbaux d’essais in-situ et en laboratoire,

- la validation des hypothèses géotechniques,

- toutes sujétions liées à la coactivité,

- toutes sujétions de travaux à proximité des voies circulées.

- Toutes les sujétions de réalisation des travaux de nuit (balisage de fermeture de bretelle et/ou de voies sur A50).

Ce prix comprend la réalisation des sondages et essais ainsi que tous les sondages et essais que l’Entrepreneur jugera nécessaires de réaliser, quels qu’en soient le nombre et la nature.

Ce prix sera réglé en deux (2) fractions :

- cinquante pour cent (50 %) à la remise du premier rapport,

- cinquante pour cent (50 %) après l’achèvement des travaux de reconnaissance et fourniture du rapport définitif, et édition de la dernière note « sans observation ».

LE FORFAIT :

## DOSSIER DE RECOLEMENT – DOE

Ces prix rémunèrent, forfaitairement, la constitution et la fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés pour l'ensemble des travaux.

Ils comprennent, la fourniture d’un dossier incluant :

- les plans de récolement de l’ensemble des ouvrages réalisés,

- les notes de calculs Bon Pour Exécution

- le PAQ et fiches de suivi correspondantes,

- le PRE et fiches de suivi correspondantes,

- les documents de traçabilité des déchets,

- les éventuels documents de garantie des fabricants,

- l’ensemble des fiches d’agréments et rapports d’essais et de validation des planches d’essais et échantillons validés,

- les PV de réception des matériaux,

- les PV des essais et mesures réalisés suivant les prescriptions du PAQ de l’entreprise et du prix d’installation de chantier,

- l’ensemble des points d’arrêt réalisés,

- l’ensemble des journaux de chantier tels que définis dans le prix d’installations de chantier,

- les comptes rendus de réunions,

- le calendrier d'exécution réellement observé

- le rapport des incidents de chantier,

- l’établissement par le titulaire des documents nécessaires au coordonnateur SPS pour l’établissement du dossier d’intervention ultérieur sur ouvrage (DIUO)

Pour les équipements de SLT

- Ce prix rémunère tous les frais relatifs à l'établissement et à la fourniture de la documentation et du dossier de récolement général, tous équipements et systèmes confondus.

L’ensemble des documents cités ci-dessus seront remis sous forme de classeurs et de clé USB ou disque dur externe en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique pour les versions provisoires et en 4 exemplaires papier et 4 exemplaires informatique pour les versions définitives (PDF et format modifiable type libre office et .dwg pour les plans de récolement des ouvrages).

Ce prix sera rémunéré en une seule fois à la validation complète du dossier défini ci-dessus.

LE FORFAIT :

## DOSSIER EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Ce prix rémunère forfaitairement les frais de signalisation générale et de protection des voies sous circulation pendant la réalisation des travaux du présent marché.

Il comprend :

- les frais d’établissement et d’instruction jusqu’à obtention des arrêtés nécessaires, en coordination avec les gestionnaires de voies concernés (état, communes, département), des dossiers d'exploitation chantier nécessaires (à fournir en 7 exemplaires + informatiques) , définissant l'ensemble des mesures envisagées pour la signalisation générale et la protection des voies sous circulation pendant la réalisation des travaux,

- Les frais liés à l’obtention des permis voirie, des demandes d’arrêtés de circulation imposés par les travaux et à déposer auprès des autorités compétentes ;

- Les sujétions liées à la continuité de l’exploitation des voies publiques par les gestionnaires concernés ;

- Les frais et sujétions liés aux prescriptions imposées par les gestionnaires de voiries et de réseaux ;

- L’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des gestionnaires, et les démarches associées quelles qu’en soient les natures et déroulements ;

Ce forfait sera réglé en une tranche à l'acceptation du dossier d'exploitation par les services concernés,

LE FORFAIT :

## Signalisation provisoire de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement l’application, pendant toute la durée des travaux, la fourniture, la pose et la dépose de dispositifs de signalisation routière de chantier.

Ce prix comprend concernant la signalisation de chantier :

- La fourniture et mise en place des panneaux de signalisation routière de chantier (y compris supports, boulonnerie, lest, …) conformément aux plans de signalisation et au DESC établis par l'entreprise et visés par le maître d’œuvre pour chaque phase de travaux,

- Le renforcement de la signalisation éventuellement par feux de balisage.

- la surveillance, l'exploitation, l'entretien et les déplacements des panneaux de signalisation routière temporaire du chantier et des déviations, pendant toute la durée du chantier, de jour comme de nuit y compris les samedis, dimanches et jours fériés,

Il comprend également :

- L’amenée, la mise en place, la maintenance et repli en fin de nuit de l’ensemble des équipements de signalisation chantier fixe ou mobile  de nuit nécessaires pour l’ensemble des travaux nécessitant :

  - La fermeture de bretelles

  - La fermeture de section d’autoroutes

  - La fermeture des voies de surfaces

- La maintenance des dispositifs de jalonnement de déviation existant

Ce forfait sera réglé de la façon suivante :

- 70 % à l’avancement du chantier

- 30 % après levé des réserves et démontage, repli de tous les matériels, remise en état des lieux.

LE FORFAIT :

## Séparateur modulaire de voie

Ce prix rémunère au forfait, pendant toute la durée des travaux la fourniture, la pose et la dépose d’un dispositif de fermeture physique de type SMV de Type T3 minimum suivant le plan de phasage validé par le maitre d’œuvre et les exploitants en phase de préparation de chantier :

Il comprend notamment :

- l'enlèvement des SMV depuis l'aire de stockage de l'Entrepreneur, leur transport sur la zone de travaux,

- les frais de manutention et de reprise sur stock dans le cas de pré-stockage,

- les opérations d'implantation,

- la fourniture et la mise en place de délinéateurs simple ou double face, suivant un pas de 4,00 m,

- le déchargement, la mise en place et l'alignement des séparateurs amovibles des éléments d'extrémité et des capots métalliques éventuels, quel que soit le lieu d'approvisionnement,

- L’application d'une peinture rétro-réfléchissante de couleur jaune sur la ou les face(s) située(s) du côté de la circulation,

- le réalignement de la file, quelle que soit l'origine de la déformation,

- L’ensemble des sujétions découlant des contraintes de travaux sous circulation, de travail de nuit

- L’ensemble des sujétions découlant des contraintes de travaux de travail de nuit

- la maintenance pendant la durée des travaux.

- Les frais d’intervention dans les quatre heures maximums suivant l’appel du maître d’œuvre ou de l’exploitant pour réparer une dégradation, un désordre ou dysfonctionnement constaté et ce de jour comme de nuit, week-end et jour fériés. Un numéro de téléphone, joignable 24h/24h, 7j/7j sera indiqué dans le DESC.

Il comprend également

- le ripage de SMV, quelle que soit la distance du fait du phasage des travaux

- la manipulation des balisages lourds et le déplacement d’une bande à une autre sur un même profil en travers,

- le repli des éléments en fin de travaux depuis la zone de travaux et leur transport sur la zone de stockage,

- les frais de manutention,

- le nettoyage des lieux à l’aide d’une balayeuse aspirante,

Ce forfait sera réglé de la façon suivante :

- 30 % à la mise en place du balisage initial de chantier

- 50 % à l’avancement du chantier

- 20 % après levé des réserves et démontage, repli de tous les matériels, remise en état des lieux.

LE Forfait :

## Atténuateurs de chocs

Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture, le transport, la mise en place,la maintenance et le remplacement des atténuateurs accidentés, selon les recommandations de l'exploitant (y compris toutes sujétions de raccordement aux SMV en place, fourniture de pièces spéciales, …), puis in fine la dépose et l'évacuation d'atténuateurs de chocs temporaires quel que soit leur état à positionner en origine de file de séparateurs provisoires.

Il intègre également l’indentification et la traçabilité des atténuateurs de chocs provisoires approvisionnés (marquage ou autre) pour les différencier des atténuateurs présents sur chantier au démarrage des travaux.

Lors du repli, il comprend également les frais de mise en décharge après évacuation, en fonction de leur état.

Les travaux de pose et de repli sont exécutés de nuit.

Ce forfait sera réglé de la façon suivante :

- 30 % à la mise en place du balisage initial de chantier

- 50 % à l’avancement du chantier

- 20 % après levé des réserves et démontage, repli de tous les matériels, remise en état des lieux.

LE Forfait :

## Effacement

Ce prix rémunère, l’effacement définitif de marquage horizontal existant ou réalisé par l’entreprise en phase provisoire sur chaussée

.

Ce prix s’applique pour l’effacement à l’eau sous haute pression et quels que soient la couleur et le type de marquage à effacer.

Ce prix tient compte de toutes les fournitures que l’entrepreneur jugera nécessaire pour réaliser cette prestation sachant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de résultat et de toutes les sujétions liées aux travaux en bord de voie.

Ce prix tient compte du traitement des déchets d’effacement

Ce prix tient compte du nettoyage de la chaussée après effacement du marquage.

Pour les lignes, le prix effacement s'applique au mètre linéaire réel (espace vide + espace peint).

Ce prix comprend toutes sujétions de mise en œuvre sous circulation de nuit

    - EFFACEMENT DE LIGNE DE TOUT TYPE

LE METRE LINEAIRE :

    - Effacement Surfacique

Ce prix s’applique pour les marquages spéciaux : zébra, chevron, flèches …

LE METRE carre :

## Marquage jaune ligne de tout type

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier pour la réalisation de ligne continue, discontinue temporaire, suivant les recommandations de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière

Ce prix comprend :

- l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l'application des produits ;

- le balayage et nettoyage préalable des subjectiles ;

- le séchage éventuel du support ;

- l'implantation préalable,

- les opérations de prémarquage, y compris toutes les sujétions; nécessaires à la réalisation de la prestation,

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage de couleur  jaune pour ligne continue, discontinue, pictogramme… ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre du produit de rétro réflexion homologué (micro-bille) en saupoudrage ou incorporées aux produits,

- toutes sujétions de balisage provisoire pour la protection des marquages durant le séchage, les reprises en cas de défectuosité ou de de destruction par passage accidentel de véhicules

- Toutes sujétions de mise en œuvre sous circulation et de nuit

Les quantités prises en compte seront celles relevées après application :

- • les longueurs plein pour les bandes continues ou discontinues quel que soit la largeur des lignes;

LE Mètre linéaire :

## Marquage spéciaux jaunes (zébra, chevron)

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre des produits de marquage routier pour la réalisation de marquages spéciaux provisoires de couleur jaune de types zébra, chevron, flèches directionnelles et de rabattement.

Ils seront conformes à l’article 117-2 et au schéma C3 (annexe IISR) de l’Instruction Interministérielle sur la Sécurité Routière - 7ème partie du livre 1.

Ce prix tient compte de toutes les fournitures que l’entrepreneur jugera nécessaire pour réaliser cette prestation sachant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de résultat et de toutes les sujétions liées aux travaux en bord de voie circulée.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de mise en œuvre sous circulation et de nuit

LE Mètre Carré :

## FAMILLE C : TRAVAUX PREPARATOIRES

## Démolition de Caniveau a fente existant

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la démolition et l’enlèvement de caniveau à fente, quelles que soient les dimensions.

Le prix comprend :

- les fouilles pour la mise à nu de la canalisation,

- les étaiements ou préfouilles éventuellement nécessaires,

- les épuisements éventuels par pompage quelle qu’en soit l’importance,

- la démolition proprement dite et l’enlèvement de la canalisation et de son assise, la séparation des différents matériaux selon leur nature, le chargement, leur évacuation en décharge agrée par le Maître d’œuvre,

- le remblaiement méthodique jusqu’au niveau terrassement par couches successives et compactées conformément au CCTP,

- toutes sujétions de démolition sans dommages ou dégradations aux ouvrages auxquels se raccordent ces canalisations et qui seraient à conserver,

- les frais relatifs à l’obturation de la canalisation de part et d’autre du tronçon déposé selon les directives du gestionnaire,

- le maintien des écoulements des tronçons conservés,

- toutes sujétions d’exécution liées à la présence d’autres réseaux et au phasage des travaux,

- toutes les sujétions de travail sous circulation et éventuellement de nuit.

Les quantités à prendre en compte seront celles des constatations effectuées sur site

LE METRE LINEAIRE :

## Démolition de maçonnerie de toute nature

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, la démolition d'ouvrages en maçonnerie et/ou en béton armé ou non armé, en élévation ou en fouille, nécessitant l'emploi de brise-béton.

Il concerne la démolition de petits ouvrages (muret, dalles en béton armé existantes, etc…). Il s'applique uniquement aux ouvrages de volume supérieur à un (1) mètre cube. Ce prix sera appliqué uniquement après constat contradictoire en travaux visé par le maître d'œuvre.

Ce prix comprend :

- l'amenée et le repli de tous les matériels nécessaires à l'exécution de cette démolition,

- les fouilles ainsi que les opérations propres au dégagement des maçonneries. Ces fouilles seront réalisées conformément aux recommandations et prescriptions du chapitre 7 du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux,

- la démolition de tous les ouvrages, y compris le découpage des armatures en béton armé,

- l'extraction, le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement des produits de démolition conformément au PGED,

- le nettoyage des fouilles et leur comblement, y compris fourniture, transport, mise en œuvre et compactage des matériaux de remblai,

- la remise en état des abords,

- toutes les sujétions concernant les mesures de sécurité et la signalisation liées à ces opérations de démolition.

LE METRE CUBE :

## Démolition de DBA/GBA existantes

Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place, la démolition de GBA et DBA.

Ce prix comprend :

- l'amenée et le repli de tous les matériels nécessaires à l'exécution de cette démolition,

- l'extraction, le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement des produits de démolition conformément au PGED,

- le nettoyage des fouilles et leur comblement, y compris fourniture, transport, mise en œuvre et compactage des matériaux de remblai,

- la remise en état des abords,

- toutes les sujétions concernant les mesures de sécurité et la signalisation liées à ces opérations de démolition.

LE METRE LINEAIRE :

## Dépose de glissières existantes

Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de files de glissières de sécurité simple file existantes, quel qu'en soit le type selon les dispositions définies dans le CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- toutes les opérations nécessaires à la dépose des éléments de glissement, des écarteurs, des supports, de la boulonnerie, des plaquettes hectométriques et kilométriques et des délinéateurs en partie rectiligne ou courbe (l'ensemble sera obligatoirement déboulonné, toute opération de découpe étant proscrite),

- le chargement, le transport et l’évacuation des produits à une décharge à la charge du titulaire et conformément à la réglementation,

- les sujétions de dépose sous circulation.

LE METRE LINEAIRE :

## Dépose de porte métallique existante

Ce prix rémunère à l’unité la dépose d’une porte métallique existante y compris cadre et accessoires

Ce prix comprend notamment :

- Toutes les opérations nécessaires à la dépose des éléments de la porte

- La dépose de l’ensemble des équipements y compris vantail et dormant.

- le chargement, le transport et l’évacuation des produits à une décharge à la charge du titulaire et conformément à la réglementation,

- La reprise des poteaux béton

L’UNITE :

## FAMILLE F : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

## Curage réseau existant

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le curage des réseaux existants (conduites enterrées et caniveaux à fente).

LE METRE LINEAIRE :

## Caniveau à fente Ø 400 mm

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de caniveaux à fente Ø 400 mm de classe D400.

Ce prix comprend notamment :

- toutes les opérations préliminaires d’implantation et de nivellement ;

- l’extraction des matériaux d’exécution de la fouille et leur évacuation soit en décharge, soit en vue du réemploi sur le chantier selon les prescriptions des documents du présent marché et avis de la Maîtrise d’œuvre ;

- le réglage fin du sol support du caniveau avec la mise en place des repères assurant le guidage de l’outil-coffrage et matérialisant les zones d’interruption ou de reprise ;

- l’amenée, la mise en station et les déplacements de la machine à coffrage glissant et de la réservation cylindrique intérieure et le repliement ;

- la fourniture et la mise en œuvre du béton en respectant les prescriptions du marché ;

- toutes les opérations de parachèvement (cure, remblaiement latéral y compris fourniture ou reprise, éventuelle, sur stock de matériaux, bâchage en cas de pluie incessante et traitement des fissures de retrait pour garantir l’étanchéité du système) ;

- toutes les réservations dans le caniveau pour le raccordement à d’autres ouvrages d’assainissement, notamment les regards d’entretien ;

- le raccordement à d’autres ouvrages d’assainissement y compris les éventuelles contraintes de coffrage, de mise en œuvre de béton et de piquage sur regards ;

- l’enlèvement éventuel du dernier élément de regard pour permettre le passage de la machine, et son enlèvement en fin de chantier.

LE METRE LINEAIRE :

## Regard pour caniveau à fente

Ce prix rémunère à l’unité, la réalisation de regards d’entretien pour caniveaux à fente.

Ce prix comprend notamment :

- toutes les opérations préliminaires d’implantation et de nivellement ;

- l’exécution des fouilles dans le corps de la couche de forme ;

- le réglage du fond ;

- le compactage du sol support ;

- la fourniture en la mise en œuvre du béton et du coffrage, les raccordements soignés aux caniveaux à fente et l’étanchéité des joints ;

- le remblaiement latéral et le nettoyage des abords de l’ouvrage ;

- la fourniture et la pose d’une grille en fonte verrouillable.

L’UNITE :

## FAMILLE H1 : GENIE CIVIL DES RESEAUX SECS

## Fourniture et pose en tranchée de conduites multitubulaires

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une batterie de fourreaux enrobé en sable dans une tranchée

Il comprend :

- La réalisation des tranchées de largeur adaptée aux fourreaux à mettre en œuvre

- La fourniture des fourreaux de toutes natures

- L’ensemble des sujétions pour exécution des travaux de nuit

Les prestations sont les suivantes :

- L’amenée sur site des moyens et des équipes ;

- La confection de la fouille ; à la trancheuse où à la pelle selon les conditions d’accès et les contraintes d’exploitation

- L’évacuation des terres excédentaires ;

- Fourniture et pose de fourreaux aiguillés, manchons, bouchons, peignes et tous accessoires,

- La fourniture et la pose du lit de pose et du sable d’enrobage,

- La fourniture et la pose du grillage avertisseur,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de remblai en béton C30/37 autoplaçant

- L’égalisation de la surface apparente;

- Évacuation des excédents en décharge maîtrisée par l’entreprise,

- Le nettoyage des chambres,

- Remise en état des lieux y compris réfection éventuelle des enrobés de chaussée

- le relevé topographique de la tranchée, les plans de coupe,

La prestation comprend également toutes les sujétions de croisement des réseaux existants :

- Les terrassements manuels supérieurs et en sous-œuvre pour dégager le réseau existant

- Le relevé altimétrique et la comparaison des niveaux entre le réseau existant et le ou les réseaux à poser.

- La mise en place de blindage ou étais.

- L'enrobage en sable du réseau croisé.

- Le remblaiement en béton C30/37 au-dessus et en dessous du réseau croisé.

La prestation comprend également :

- Les sujétions de bétonnage par temps chaud,

- Les surconsommations de béton liés entre autres aux irrégularités des tranchées, à des largeurs ou profondeurs plus importantes dus au matériel employé, etc,..

- Les sujétions particulières d’exécution (exiguïté, proximité de la voie publique maintenue sous circulation,) et celles liées aux contraintes de respect de l’environnement.

    - 1 TPC Ø63mm

LE METRE LINEAIRE :

    - 2 TPC Ø63mm

LE METRE LINEAIRE :

    - 4 TPC Ø63mm

LE METRE LINEAIRE :

    - 2 TPC Ø90 mm + 2 TPC Ø63mm

LE METRE LINEAIRE :

    - 2 TPC Ø90mm

LE METRE LINEAIRE :

    - 4 TPC  Ø90mm

LE METRE LINEAIRE :

## Passage sous ouvrage

Ce prix rémunère, à l’unité d’un passage en sous œuvre sous un ouvrage béton, de type glissière béton ou metal, caniveau, cunette, permettant en suite de mettre en place les fourreaux prévus à l’endroits concerné.

Il comprend notamment :

- Les déblais en terrain de toute nature,

- Le maintien des fondations de l’ouvrage et la remise en état si détérioration,

- L’amenée du matériel adapté,

- Les étaiements éventuellement nécessaires pour maintenir l’ouverture créée,

- La remise en état à l’identique de la zone concernée par les travaux.

L’UNITE :

## Traversée d’ouvrage béton

Ce prix rémunère, au forfait d’une traversée de fourreaux d’un ouvrage béton existant, de type muret, dalle permettant en suite de mettre en place les fourreaux prévus à l’endroits concerné.

Ce prix concerne la réalisation des traversées de muret et dalle au départ et à l’arrivée de l’armoire de commande.

Il comprend notamment :

- Les déblais en terrain de toute nature,

- Le maintien des fondations de l’ouvrage et la remise en état si détérioration,

- L’amenée du matériel adapté,

- Les étaiements éventuellement nécessaires pour maintenir l’ouverture créée,

- La remise en état à l’identique de la zone concernée par les travaux.

LE FORFAIT :

## FOURNITURE ET POSE DE CABLETTE DE TERRE

Ce prix rémunère :

- La fourniture et déroulage en fond de fouille d’un câble de cuivre nu 25 mm² pour mise à la terre,

- la réalisation des liaisons de câbles par mise de serres-câbles sertis,

- la mesure de résistivité et la communication des résultats au Maître d’œuvre.

LE METRE LINEAIRE :

## Mise à la terre des équipements de slt

Ce prix rémunère par équipements la confection d’une prise de terre individuelle pour les équipements de SLT (armoire de commande, PMV, poteau de signalisation).

Il comprend :

- la pose d’une câblette 25 mm² à fond de fouilles ou la mise en œuvre de piquets ou de grilles pour atteindre la valeur spécifiée par la NF C 15-100 ,

- le raccordement de celle-ci par aluminothermie ou par sertissage au moyen de connecteurs « C » au cable en fond de tranchée,

- la pose d’une barrette de sectionnement hors sol,

- la mesure de résistance avant remblaiement des fouilles,

- le raccordement à l’équipotentielle selon modalités définies par le CCTP,

- le raccordement à l’équipotentielle des masses métalliques environnantes situées à moins de 2 m.

L’UNITE :

## FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et la mise en œuvre des chambres de tirage.

Ce prix comprend notamment :

- Le terrassement des fouilles avant blindage éventuel,

- La confection des percements pour l'arrivée des fourreaux, et la réalisation des masques

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux constituant un lit de pose (sable) de la chambre,

- Le calage de la chambre,

- La fourniture, l'exécution et le contrôle du     drainage de l'ensemble,

- La reprise des masques après pénétration des fourreaux,

- Le peignage des fourreaux, la fourniture et mise en œuvre du béton d'enrobage des fourreaux de part et d'autre de la chambre sur une longueur minimum de 4m (les fourreaux PVC et TPC seront arasés),

- Le repérage des origines-destinations et l’étiquetage soigné des fourreaux.

- Le remblaiement autour de la chambre en matériau d’apport,

- La remise en état des lieux,

- Les épuisements éventuels et les protections des fouilles contre les eaux.

Les chambres seront équipées :

- D'un cadre en acier galvanisé pour le tampon de fermeture,

- De tampons 400 kN sans mention et verrouillables pour les chambres sous chaussée,

- De tampons 125 kN sans mention et verrouillables pour les chambres à l’arrière des dispositifs de retenue,

    - Chambre L2T

L’UNITE:

    - Chambre K2C

L’UNITE:

    - Chambre L0T

L’UNITE:

## RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE

Ce prix rémunère, à l’unité, tous les travaux nécessaires pour permettre la pénétration et le raccordement des fourreaux dans une chambre existante.

Il comprend :

- les fouilles nécessaires au dégagement de la chambre,

- les travaux de percement, carottage, étanchéité…

- le chargement, le transport et l’évacuation des matériaux de démolition et des déblais excédentaires en décharge de l’entreprise,

- toutes sujétions de raccordement des canalisations, de ragréage intérieur…

- le comblement des excavations.

L’UNITE:

## REALISATION DE MASSIFS DE FONDATION POUR EQUIPEMENT SLT ET VIDEO

Ce prix rémunère, à l’unité la confection d’un massif d’ancrage pour poteau. Conformément aux prescriptions du CCTP,

    - pour poteaux  de feux

L’UNITE:

    - pour mat camera

L’UNITE:

    - pour PMV

L’UNITE:

    - pour armoire de contrôleur de feux

L’UNITE:

## FAMILLE H2 et H3 : EQUIPEMENTS DE SECURITE

## Dispositifs métalliques et équipements associés

    - Dispositif de retenue de type glissière simple de niveau N2 ou H2

Ce prix rémunère, au mètre linéaire de longueur utile, la fourniture et la pose d’éléments de glissières marqués CE ou NF058 (précisions par poste de travaux) sur supports battus dans le sol, en alignement droit ou courbe, quelle que soit la nature du support, selon le guide de pose du produit, y compris extrémités abaissées et raccordements.

Ces glissières sont définies par les niveaux de retenue N2ou H2 et par la largeur de fonctionnement W1 à W8. L’indice de sévérité du dispositif sera de type A.

Ce prix comprend notamment :

- l’implantation des files,

- la fourniture, la pose et le montage des glissières, des supports, de l’ensemble des éléments de fixation, éléments de glissement et de tous les dispositifs d'écartement, de liaison, ainsi que la boulonnerie,

- toutes sujétions de pose, montage, réglage, coupes et perçages éventuels des éléments de glissement et des supports,

- les sujétions de déport localisées,

- le cintrage éventuel des éléments de glissement,

- les perforations pour support pour les sols ne permettant pas l’utilisation normale des appareils de battage,

- les fouilles seront réalisées conformément aux recommandations et prescriptions du chapitre 7 du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux,

- la remise en état des surfaces du sol en pied de support, y compris l’application de mastic pour reconstitution de l’étanchéité de surface au niveau du support,

- toutes sujétions d’énergie, de matériel et de main d’œuvre,

- les plus-values inhérentes au fait que les travaux auront lieu sous circulation et toutes sujétions.

Pour le calcul du linéaire réalisé, il ne sera pas tenu compte du recouvrement des lisses.

La glissière métallique N2 ou H2-A-W2 à W8 doit être marquée CE.

      - GS N2 W1

LE METRE LINEAIRE :

      - GS H2 W5

LE METRE LINEAIRE :

## Dispositifs béton

    - Semelle béton pour fondation de GBA ou DBA

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton C25/30 pour la réalisation des semelles des glissières en béton de types GBA ou DBA.

Ils comprennent notamment :

- les constituants, la fabrication, le transport et la mise en place des bétons dans le respect des stipulations du CCTP, en particulier celles liées à la prévention des désordres dus à l´alcali-réaction et à la réaction sulfatique interne ;

- toutes les dépenses de matériel nécessaires à la mise en œuvre du béton et à sa vibration ;

- les sujétions liées à la présence du ferraillage ;

- les frais de traitement des reprises de bétonnage ;

- le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux précautions à prendre pour bétonner par temps chaud ou par temps froid ;

- les prestations d´humidification, de fourniture et d’application du produit de cure, ainsi que le maintien des coffrages pendant le temps nécessaire ;

- les frais résultant des épreuves d’étude, de convenance et de contrôle définies par le CCTP ;

- les opérations particulières de réglage et de finition des surfaces non coffrées ;

- toutes les sujétions liées au site.

LE METRE CUBE :

    - Séparateur béton de niveau H2 (GBA)

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de séparateurs béton de types GBA, quelle que soit la configuration de l’implantation, conformément aux spécifications du CCTP.

Ce prix comprend :

- l’implantation,

- les études de formulation et de convenance, les contrôles du béton et des aciers,

- l’amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant travaux,

- la préparation du support (balayage, nettoyage),

- les opérations topographiques et les sujétions de réglage et de calage du fil de guidage,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C30/37  (y compris adjuvants) et des fers filants HA 12 (2 pour la GBA),

- la fourniture et l'application du produit de cure

- les sujétions de réalisation mécanisée par coffrage glissant quelles que soient les difficultés d’approvisionnement ou de mise en œuvre, les sujétions de fourniture et mise en place de coffrages traditionnels pour réalisation ponctuelle de parties courbes ou d'extrémité,

- la réalisation d'un essai,

- l’intégration de réservations pour passages d’eau traversant,

- les sujétions de reprise de bétonnage (joints d'arrêt de chantier),

- la réalisation des joints de fissuration obturés par produit homologué imperméable et dilatable, la réalisation des joints secs (interfaces avec certains ouvrages),

- la remise en état des abords avec évacuation des matériaux excédentaires sur dépôts agréés par le Maître d'œuvre,

- le nettoyage des chaussées et des abords,

- toute sujétion liée au planning de réalisation des chaussées et à la présence des chambres de tirage ou des caniveaux (interruptions, déplacement de l'atelier de mise en œuvre…),

- les sujétions de travaux sous circulation (fourniture et mise en place de la signalisation réglementaire de chantier et son déplacement à l’avancement),

- toute sujétion de matériel, d’énergie et de main d’œuvre.

- Ce prix rémunère également, au mètre linéaire, l'exécution de semelle en béton pour séparateur en béton adhérent type GBA, de dimensions 60 cm x 25 cm, aux endroits indiqués par le Maître d'Œuvre, et comprend :

- l'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires,

- la démolition mécanique si nécessaire du sol support, la réalisation de l'excavation et l'évacuation des matériaux en excédent en décharge autorisée en dehors du chantier, le réglage et le compactage du fond de fouille,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton non ferraillé prévu au CCTP

Les quantités seront déterminées par mesure de la longueur sur le sommet des dispositifs. Les linéaires de séparateurs seront fractionnés conformément aux plans synoptiques du dossier (linéaires discontinus).

LE METRE LINEAIRE :

    - Séparateur béton de niveau H2 (DBA)

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de séparateurs béton de types DBA, quelle que soit la configuration de l’implantation, conformément aux spécifications du CCTP.

Ce prix comprend :

- l’implantation,

- les études de formulation et de convenance, les contrôles du béton et des aciers,

- l’amenée, les transferts sur chantier et le repliement du matériel pendant travaux,

- la préparation du support (balayage, nettoyage),

- les opérations topographiques et les sujétions de réglage et de calage du fil de guidage,

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton C30/37   (y compris adjuvants) et des fers filants HA 12

- la fourniture et l'application du produit de cure

- les sujétions de réalisation mécanisée par coffrage glissant quelles que soient les difficultés d’approvisionnement ou de mise en œuvre, les sujétions de fourniture et mise en place de coffrages traditionnels pour réalisation ponctuelle de parties courbes ou d'extrémité,

- la réalisation d'un essai,

- l’intégration de réservations pour passages d’eau traversant,

- les sujétions de reprise de bétonnage (joints d'arrêt de chantier),

- la réalisation des joints de fissuration obturés par produit homologué imperméable et dilatable, la réalisation des joints secs (interfaces avec certains ouvrages),

- la remise en état des abords avec évacuation des matériaux excédentaires sur dépôts agréés par le Maître d'œuvre,

- le nettoyage des chaussées et des abords,

- toute sujétion liée au planning de réalisation des chaussées et à la présence des chambres de tirage ou des caniveaux (interruptions, déplacement de l'atelier de mise en œuvre…),

- les sujétions de travaux sous circulation (fourniture et mise en place de la signalisation réglementaire de chantier et son déplacement à l’avancement),

- toute sujétion de matériel, d’énergie et de main d’œuvre.

- Ce prix rémunère également, au mètre linéaire, l'exécution de semelle en béton pour séparateur en béton adhérent type DBA, , aux endroits indiqués par le Maître d'Œuvre, et comprend :

- l'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires,

- la démolition mécanique si nécessaire du sol support, la réalisation de l'excavation et l'évacuation des matériaux en excédent en décharge autorisée en dehors du chantier, le réglage et le compactage du fond de fouille,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton non ferraillé prévu au CCTP

Les quantités seront déterminées par mesure de la longueur sur le sommet des dispositifs. Les linéaires de séparateurs seront fractionnés conformément aux plans synoptiques du dossier (linéaires discontinus).

LE METRE LINEAIRE :

    - Extrémité abaissée sur GBA ou DBA sur une longueur de 1,65 m

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une extrémité abaissée sur 1,65 m conformément aux prescriptions de la circulaire n° 80.41 du 12 mars 1980.

Il comprend :

- la préparation du support (balayage, arrosage, etc.) ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre à la machine à coffrage glissant d’un béton hydraulique C ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du produit de cure, béton hydraulique, adjuvants et des armatures conformément aux prescriptions du CCTP ;

- les coffrages fins ;

- toutes les opérations manuelles de finition et le nettoyage des abords.

L’UNITE:

    - Pose de capot de niveau H2 sur DBA/GBA

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de capots de niveau H2 sur DBA/GBA pour joint de dilatation, conformément aux prescriptions du CCTP.

L’UNITE:

    - Pose de capot HYDRAULIQUE SUR DBA/GBA

Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la pose de capots sur DBA/GBA pour regard hydraulique, conformément aux prescriptions du CCTP.

L’UNITE:

## Dispositif de raccordement

Ce prix rémunère à l’unité de raccordement, toutes les fournitures et mises en œuvre pour le raccordement des dispositifs de retenue conformément au référentiel de la « Marque NF équipement de la route NF 058 – Annexe aux règles de certification – Famille de produits : raccordement des dispositifs de retenu » délivrée par l’ASQUER et au CCTP.

Ce prix comprend notamment :

- la fourniture et la pose des éléments de raccordement certifiés par l’ASQUER,

- la fourniture des certificats justifiant de la certification ASQUER,

- la fourniture des certificats de conformité de l’acier constitutif des différents éléments,

- la galvanisation des éléments métalliques, conformément au CCTP,

- toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la réalisation de l’extrémité abaissée de GBA ou DBA recevant les éléments de raccordement : coffrages et ferraillage spécifique, béton XF4,

- les réservations à prévoir dans le dispositif de retenue GBA/DBA pour l’ancrage des pièces de raccordement du dispositif H3 battu hors ouvrage.

Ce prix s’applique à l’unité, quelle que soit la longueur du raccordement homologué.

    - Raccordement  NF058 séparateur béton de type GBA/DBA sur glissières métalliques

L’UNITE:

    - Raccordement glissières métalliques NF sur glissières métalliques CE conformément à la NF058

L’UNITE:

    - Raccordement GBA (H2)/GBA ou DBA existant

L’UNITE:

    - Raccordement en hélice pour isolation d’un obstacle saillant ponctuelle

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’un raccordement en hélice pour l’isolation d’un obstacle saillant ponctuel, conformément aux prescriptions du CCTP.

Il comprend :

- la préparation du support (balayage, arrosage, etc.) ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre à la machine à coffrage glissant d’un béton hydraulique ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du produit de cure, béton hydraulique, adjuvants et des armatures conformément aux prescriptions du CCTP ;

- les coffrages fins ;

- toutes les opérations manuelles de finition et le nettoyage des abords.

L’UNITE:

    - Fourniture et pose d’une extrémité de glissière en queue de carpe

Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une extrémité de file de glissière en queue de carpe compris toutes les pièces de fixation.

L’UNITE:

## Comblement de l’espace arrière de GBA en matériaux de type grave ciment

Ce prix rémunère, à mètre cube, la fourniture et comblement de l’espace entre les GBA projet et le muret de l’écran acoustique par des un matériau de type grave ciment. La prestation comprend également la fourniture et mise en œuvre d’un coffrage perdu en polystyrène entre le matériau et le mur.

LE METRE CUBE:

## Fourniture et pose de porte métallique

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’un bloc porte métallique en acier ou en aluminium de

Ce prix comprend :

- l'étude du plan de la porte

- L’implantation,

- Fourniture et pose en applique ou en tunnel

- La fourniture et pose de l’ensemble des équipements (bati tubulaire rigide en aluminium ; épaisseur du vantail 65 mm serrure, deux paumelles en acier inox, deux pions antidégondage, serrure à mortaiser avec cylindre européens et trois clés, double béquille en acier inox sur plaque, joint de butée périphérique

- La prestation comprend également la dépose et évacuation de la menuiserie existant dans les conditions définies au CCTP

Ces travaux sont réalisés de jour depuis l’allée des Papillons.

L’UNITE :

## Fourniture et pose de clôture à panneaux rigides

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture en grillage métallique à treillis soudés avec galvanisation renforcée zinc / aluminium, de hauteur 2,00 m, à mailles carrés de 50 mm*50 mm, sur poteaux galvanisés, dans les conditions fixées au C.C.T.P.

Ce prix comprend :

- l’implantation, le piquetage et l’amenée à pied d’œuvre des éléments constitutifs de la clôture,

- la fourniture et la pose de poteaux d'arrêt soudés sur une platine  (ensemble galvanisé) la fixation sur relevé béton (y compris perçages, chevilles chimiques et dispositifs de fixation),

- la fourniture et la mise en place d’un panneau de grillage rigide découpé à mailles carrées 50x50 mm, à fil soudé et galvanisé en usine, fixée sur les poteaux d’arrêt,

- les sujétions de fixations et d'adaptations géométriques,

- le nettoyage des lieux après intervention,

- toutes sujétions de matériels, d’énergie, de main d’œuvre et d’accès

LE METRE LINEAIRE :

## FAMILLE H5 : SIGNALISATION VERTICALE

## Dépose des équipements de signalisation de police existante

Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose soignée d’un ensemble de panneau de signalisation de police (pouvant comporter plusieurs éléments) se situant dans l’emprise du chantier.

Il comprend :

- la dépose soignée du(des) support(s) et du(des) panneau(x) ;

- l'enlèvement, le transport et le stockage des éléments récupérables dans un lieu à la charge du titulaire ou désigné par le Maître d'œuvre et la protection des éléments pendant le stockage ;

- la démolition et l'évacuation des massifs de fondation à la décharge, suivant les dispositions du SOGED,

- le remblaiement des fouilles en grave GNT 0/63, y compris fourniture à pied d’œuvre.

L’UNITe:

## Fourniture et pose de panneaux et panonceaux (GAMME Normale)

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose de panneaux de signalisation verticale de police rétro réfléchissant de classe II et de gamme normal sur supports métalliques ou cerclés sur supports existants, conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans du présent marché.

Ce prix comprend :

- l'implantation et le repérage au sol des emplacements selon les indications du Maître d’œuvre et conformément aux plans du présent marché ;

- les terrassements nécessaires à la réalisation des massifs de fondations, quelle que soit la nature du terrain rencontré ;

- l'extraction des matériaux quels que soient les moyens utilisés ;

- le compactage du fond de fouille ;

- le tri, le chargement et l'évacuation des matériaux excédentaires suivant les dispositions prévues dans le cadre du PRE en décharge autorisée par le Maître d’œuvre ;

- toutes sujétions de travaux en présence d'éventuels réseaux enterrés ;

- la fourniture des supports métalliques de section conforment aux normes en vigueur, pour les panneaux circulaires et pour les supports portant plusieurs panneaux (dos à dos, superposés), y compris les bouchons plastiques d'obturation, quelle que soit leur longueur ;

- la fourniture des supports métalliques de section, conforment aux normes en vigueurs pour les panneaux triangulaires et carrés, y compris les bouchons plastiques d'obturation, quelle que soit leur longueur ;

- la mise en place des supports métalliques et le calage vertical ;

- le transport, la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation C25/30, le scellement des supports, toutes sujétions d'ancrage et de scellement définitif ;

- la fourniture et la mise en œuvre du matériau pour la remise en état des surfaces après exécution des massifs, avec le matériau défini en accord avec le Maître d’œuvre ;

- l'encastrement des massifs sera supposé total, la face supérieure à 0.20 m du sol fini ;

- le transport, la fourniture et la pose de panneaux et panonceaux, y compris les accessoires de fixation (brides, colliers, boulonnerie) ;

- le contrôle qualité pendant la pose ;

- le masquage et le démasquage ;

- toutes sujétions d'exécution.

    - Panneau de type AB3b

L’UNITe:

## FAMILLE H6 : SLT ET ÉQUIPEMENTS D’EXPLOITATION

## DÉVELOPPEMENTS INFORMATIQUES

Ce prix rémunère tous les frais relatifs aux développements informatiques et à la programmation spécifique des organes du système de contrôle d'accès.

Les frais de reprises éventuelles, ainsi que de reproduction, sont réputés inclus dans ce prix.

LE FORFAIT :

## DOCUMENTATION ET RÉCOLEMENT

Ce prix rémunère tous les frais relatifs à l'établissement et à la fourniture de la documentation et du dossier de récolement général, tous équipements et systèmes confondus.

Les frais de reprises éventuelles, ainsi que de reproduction, sont réputés inclus dans ce prix.

LE FORFAIT :

## CONTRÔLEUR

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation, le raccordement (énergie, télécoms) et la mise en service d'un contrôleur de feux, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ces travaux pourront être exécutés de jour comme de nuit. Ils comprennent notamment :

- la fourniture du contrôleur de feux avec son châssis d'intégration telle que définie au CCTP

- la pose du contrôleur dans l'armoire

- les équipements de protection électrique nécessaire

- le raccordement en énergie et en transmission avec toute la connectique associée

- tous les connecteurs et borniers nécessaires

- le pré-câblage des entrées sorties

- la pose des équipements de protection électrique nécessaires

- les frais de configuration et de licence logicielle

- le paramétrage et la programmation des lignes de feux associées

- la rédaction et la livraison au maître d'œuvre de la fiche d'agrément matériel associée, ainsi que les étapes de validation (prise en compte des commentaires) éventuels

- la mise en service du contrôleur

L’UNITÉ :

## SUPERVISEUR

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation, le raccordement (énergie, télécoms) et la mise en service de l’application de supervision à installer sur un serveur virtualisé fourni par la DSI, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ces travaux pourront être exécutés de jour comme de nuit. Ils comprennent notamment :

Le prix intègre également tous les coûts de licences logicielles pour la supervision.

L’UNITÉ :

## VIDÉO

Ce prix rémunère l’intégration dans l’application vidéo du CIGT du flux vidéo de la caméra de surveillance du système de régulation des accès, y compris le raccordement et la mise en service du matériel de pilotage, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix intègre également tous les coûts de licences logicielles pour le frontal MILESTONE.

LE FORFAIT :

## RÉSEAU

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation, le raccordement (énergie, télécoms) et la mise en service du matériel de raccordement réseau (équipements actifs ( routeur/switch ) et passifs (Fibre optique)) à intégrer dans l’armoire de commande, conformément aux prescriptions du CCTP.

Y compris son intégration et son paramétrage

Ces travaux pourront être exécutés de jour comme de nuit. Ils comprennent notamment :

Ce prix intègre également tous les coûts de licences logicielles.

LE FORFAIT :

## PANNEAU 50KM/H LUMINEUX ET A17 EN ALTERNAT

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation, le raccordement (énergie, télécoms) et la mise en service d'un panneau 50 Km/h lumineux de type XB14 couplé en alternat avec un XA17 à LED fond Noir.

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## mât Panneau lumineux

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation et la mise en œuvre d'un mât dimensionné pour supporter un panneau lumineux tels que décrit au prix 907.

Y compris les crosses d'encrage

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## mât SLT

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation et la mise en œuvre d'un mât support de feux.

Y compris les crosses d'encrage

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## mât Vidéo

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation et la mise en œuvre d'un mât de 6m dimensionné pour supporter une caméra vidéo ainsi qu’un panneau lumineux tels que décrit au prix 907.

Y compris les crosses d'encrage

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## LANTERNE TRICOLORE Y COMPRIS PLAQUE DE   	CONTRASTE

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation et la mise en œuvre d'une lanterne tricolore mixte 200 mm, rouge 300 mm à diodes y compris plaque de contraste conformément au CCTP quel que soit le type R22J y compris toutes sujétions de fixation.

• la pose des signaux et la fixation sur tout type de support

• la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement des boîtiers de classe II

• les réglages (orientation) nécessaires, y compris les déports éventuels si nécessaire pour répondre au besoin de la configuration terrain avec perçage sur site du fût et obturation des trous abandonnés

• toutes sujétions de manutention et d’engins de levage (utilisation de camion grue ou nacelle, balisage, etc.).

L’UNITÉ :

## RÉPÉTEUR

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation et la mise en œuvre d'un répéteur tricolore à diodes conformément au CCTP quel que soit le type R22J y compris toutes sujétions de fixation.

• la pose des signaux et la fixation sur tout type de support

• la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement des boîtiers de classe II

• les réglages (orientation) nécessaires, y compris les déports éventuels si nécessaire pour répondre au besoin de la configuration terrain avec perçage sur site du fût et obturation des trous abandonnés

• toutes sujétions de manutention et d’engins de levage (utilisation de camion grue ou nacelle, balisage, etc.).

L’UNITÉ :

## CAMERA VIDÉO

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation, le raccordement (énergie, télécoms) et la mise en service de la caméra vidéo

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## Boucles de comptage 3 voies

Ce prix rémunère la réalisation d’un ensemble de 6 boucles de comptage de nuit sur l’A50 y compris les câbles de boucles et de queue de boucles jusqu’à l’armoire contrôleur ainsi que les détecteurs associés

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## Boucles de comptage 2 voies

Ce prix rémunère la réalisation d’un ensemble de 4 boucles de comptage de nuit sur la bretelle d’accès y compris les câbles de boucles et de queue de boucles jusqu’à l’armoire contrôleur ainsi que les détecteurs associés

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## Boucles de comptage 1 voie

Ce prix rémunère la réalisation d’un ensemble de 2 boucles de comptage de nuit sur la bretelle d’accès y compris les câbles de boucles et de queue de boucles jusqu’à l’armoire contrôleur ainsi que les détecteurs associés pour le contrôle de la remontée de file.

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## ARMOIRE DE COMMANDE

Ce prix rémunère :

• la fourniture, le transport et la livraison à pied d’œuvre de l'armoire de contrôleur de carrefour avec son châssis équipé (comprenant le bandeau énergie et l’ensemble des départs équipements) tel que défini au CCTP

• le revêtement de l'armoire soumis au visa de la MOE

• la fourniture des accessoires nécessaires à sa pose (tiges de scellement, socle, etc.)

• la pose et l'ancrage de l'armoire de contrôleur de carrefour telle que définie au CCTP avec son châssis équipé

• l’aménagement de l’armoire pour recevoir les équipements (châssis, borniers etc.),

• la mise à la terre de l’armoire

• toutes sujétions de pose et de manutention (utilisation de camion grue ou nacelle, balisage, etc.).

L’UNITÉ :

## ONDULEUR 0-40°C

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation, le raccordement (énergie, télécoms) et la mise en service d’un onduleur pour secourir le système de régulation des accès à intégrer dans l’armoire de commande.

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## PANNEAU INFORMATION VIDÉOSURVEILLANCE

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre, l’installation de panneau informant que la zone est sous vidéosurveillance.

Y compris le support de fixation

Conformément aux prescriptions du CCTP, toutes suggestions comprises.

L’UNITÉ :

## CÂBLES

Les prix suivants rémunèrent la fourniture, le transport, la livraison sur site et la mise en œuvre de câbles en fourreaux ou chemin de câble, y compris les accessoires de fixation, des boîtes de raccordement, de repérage conformément au CCTP

Et notamment :

• le tirage des câbles en conduite vide

• leur raccordement et branchement aux deux extrémités

• le repérage de tout câble, origine et extrémité ainsi que dans les chambres de tirage et de passage

• dans les chambres, l'ancrage du câble en passage sur la partie verticale de la chambre.

• L'ancrage du câble en entrée d'armoire

• les accessoires de fixation des boites et la fixation des éventuelle les boîtes de raccordement dans le cas de grande longueur

• toutes sujétions de manutention et d'engins de travaux

Ces prix rémunèrent également toutes les dispositions d'exploitation nécessaires à la réalisation du tirage de câble : dossier d'exploitation sous chantier et balisage comme défini au CCTP.

    - CABLE d’alimentation générale

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE U1000R2V 3G2,5mm²

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE U1000R2V 12G1mm²

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE U1000R02V ‘4*16mm²

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, le transport à pied    d’œuvre et le tirage sous fourreaux janolène, de câble U1000 RO2V 4x16mm² et toutes sujétions relatives à ce type de prestation. Il comprend également le raccordement sur le bornier des candélabres.

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE ETHERNET POE+

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE DE RACCORDEMENT DES BOUCLES

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE 24 FO

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE COM SYT2 5p8/10 Blindé

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - CABLE multi paire série 89 en 8/10 ( 14 paires quartées )

LE MÈTRE LINÉAIRE :

## Poses particulières

Ces prix rémunèrent tous les frais relatifs à la pose des câbles à fibres optiques en conduite et sont applicables aux prix 720.7 et 720.9.

    - Plus-value pour tirage de câble en conduite occupée

LE MÈTRE LINÉAIRE :

    - Plus-value pour portage à l'air d'un câble en conduite vide ou occupée

LE MÈTRE LINÉAIRE :

## Hydrocurage d'une conduite obstruée existante à 	la lance hydraulique

Ce prix remunère au mètre linéaire, ‘Hydrocurage d'une conduite obstruée existante à la lance hydraulique (pompe "jet"), y compris la dépose de l'aiguille existante et toutes sujétions de mise en œuvre, y compris la signalisation de chantier.

LE MÈTRE LINÉAIRE :

## Mandrinage d'un fourreau existant, y compris localisation du défaut

Ce prix remunère la Vérification de fourreaux non posés par l'entreprise, avec fourniture d'un compresseur et des différents gabarits normalisés pour chaque fourreau, y compris la dépose de l'aiguille existante et toutes sujétions de mise en oeuvre, y compris la signalisation de chantier.

LE MÈTRE LINÉAIRE :

## Dépose de câble d’éclairage sous fourreaux

Ce prix rémunère la dépose de câble d’éclairage existant y compris déconnexion des candélabres existants

LE MÈTRE LINÉAIRE :

## Pose de câbles sous GOULOTTES

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre et l’installation de goulottes de protection de câbles ainsi que la pose du câble dans la goulotte.

Y compris toutes suggestions de fixation

LE MÈTRE LINÉAIRE :

## CRÉATION d’une boite de dérivation FO

Ce prix rémunère la fourniture, la livraison sur site, le transport à pied d'œuvre et l’installation d’une boite de dérivation Fibre optique en chambre. La prestation comprend également la réalisation de la dérivation sur un câble FO existant et le raccordement du câble 6 FO.

Le prix rémunère également les tests et mesures optiques du raccordement.

LE FORFAIT :

## RECETTE USINE

Ce prix rémunère l'ensemble des frais nécessaires au bon déroulement de la recette usine telle que définie au CCTP.

Les frais relatifs aux points suivants (non exhaustifs) sont réputés inclus dans ce prix :

• plate-forme de test,

• personnel,

• mise à la disposition du matériel de contrôle,

• fourniture du cahier de recette usine.

LE FORFAIT :

## RECETTE SITE

Ce prix rémunère l'ensemble des frais nécessaires au bon déroulement de la recette site telle que définie au CCTP.

Les frais relatifs aux points suivants (non exhaustifs) sont réputés inclus dans ce prix :

• personnel,

• mise à la disposition du matériel de contrôle,

• fourniture du cahier de recette site,

LE FORFAIT :

## VSR et mise au point

Ce prix rémunère l'ensemble des frais nécessaires au suivi de la Vérification de Service Régulier (VSR) durant 3 mois et au réglage de mise au point durant un mois tels que définis au CCTP.

Les frais relatifs aux points suivants (non exhaustifs) sont réputés inclus dans ce prix :

• personnel,

• mise à la disposition du matériel d’investigation et de contrôle,

• Production de 5 rapports statistiques ( V0 + 4 à raison d’un par semaine ) et modification du paramétrage pour optimisation de la régulation.

LE FORFAIT :

## FORMATION EXPLOITATION

Ce prix rémunère l'ensemble des frais nécessaires à la formation du personnel, conformément au CCTP, aux activités d'exploitation du système.

Les frais relatifs aux points suivants (non exhaustifs) sont réputés inclus dans ce prix :

• plate-forme de formation,

• personnel,

• 4 sessions de formation dans les locaux du titulaire,

• fourniture des supports de formation.

Le nombre de personnel à former est détaillé au CCTP.

LE FORFAIT :

## FORMATION MAINTENANCE MATÉRIELLE

Ce prix rémunère l'ensemble des frais nécessaires à la formation du personnel, conformément au CCTP, aux activités de maintenance matérielle de niveau 1 à 2.

Les frais relatifs aux points suivants (non exhaustifs) sont réputés inclus dans ce prix :

• plate-forme de formation,

• personnel,

• 2 sessions de formation dans les locaux du titulaire,

• fourniture des supports de formation.

Le nombre de personnel à former est détaillé au CCTP.

LE FORFAIT :

## GARANTIE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

Ce prix rémunère les 2 années de maintenance matérielle et logicielle de niveau 1 à 3 pendant la période de garantie, conformément aux dispositions décrites dans le CCTP, y compris la livraison du code source.

LE FORFAIT :

## LOT DE RECHANGE

Ce prix rémunère la fourniture du lot de rechange, tel que détaillé au CCTP.

L’UNITÉ :

Pour le titulaire

Lu et accepté (mention manuscrite)

Fait à :

Le :

Signature et cachet :

Le Maître d'Ouvrage

A :

Le :

Signature et cachet