CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

Travaux d'entretien, et de réparation Génie Civil, Infra,VRD pour les Ports de Commerce de Corse du Sud et le Port de Plaisance Ajaccio Tino Rossi

COMMUN A TOUS LES LOTS

Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse

Rue Adolphe Landry

CS 10210

20293 BASTIA CEDEX 1

Tél : 0495515555 (AJACCIO)

S O M M A I R E

1	CHAPITRE 0 – OBJET DU PRESENT MARCHE	4

1.1	OBJET	4

1.2	TRAVAUX COMPRIS DANS LA PRESTATION DE L’ENTREPRISE	4

1.3	CONTRAINTES PARTICULIERE ET CONNAISSANCES DES LIEUX	4

1.4	CONDITIONS D’ACCES SÛRETE ET SECURITE	5

1.5	Impérieuse nécessité de l’exploitation	7

1.6	SOUS-TRAITANCE	7

1.7	PROTECTION DES OUVRAGES AVOISINANTS	7

2	CHAPITRE I - SPECIFICATIONS GENERALEs	8

2.1	GENERALITES	8

2.2	A - VOIRIE - RESEAUX DIVERS	8

2.2.1	NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUEES ET REGLEMENTS APPLICABLES	8

2.2.2	DISPOSITIONS DIVERSES – ORGANISATION	8

2.2.2.1	Description des travaux	8

2.2.2.2	Coordination des travaux	9

2.2.2.3	Obligations de l'entrepreneur	9

2.2.2.4	Réseaux existants	9

2.2.3	CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX de voirie	9

2.2.3.1	Provenance des matériaux	10

2.2.3.2	Qualité des matériaux	10

2.2.3.3	Matériaux pour chaussées.	10

2.2.3.4	Matériaux pour trottoirs et caniveaux	10

2.2.3.5	Bordures et caniveaux	10

2.2.4	CARACTERISTIQUES DES Bétons et coffrages	11

2.2.4.1	Composition des bétons	11

2.2.4.2	Fabrication des bétons	11

2.2.4.3	Coffrages	11

2.2.4.4	Blocs en béton (agglomérés)	11

2.2.4.5	Matériaux pour drainage des ouvrages de maçonnerie	11

2.2.5	CARACTERISTIQUES DES RESEAUX	12

2.2.5.1	Canalisations type assainissement en béton armé	12

2.2.5.2	Regards, tampons, grilles et accessoires	12

2.2.5.3	Fourreaux	12

2.2.6	Matériaux pour remblais	13

2.2.6.1	Lit de pose - Remblais primaires	13

2.2.6.2	Remblaiement des tranchées - Remblais secondaires.	13

2.2.7	ORGANISATION DU CHANTIER - CONDUITE DES TRAVAUX	13

2.2.7.1	Organisation du chantier	13

2.2.7.2	Sécurité du chantier	13

2.2.7.3	Circulations, Signalisation, Autorisation de Voirie	14

2.2.7.4	Protection du bâti existant	14

2.2.7.5	Protection des réseaux existants	14

2.2.8	PIQUETAGE, CONTROLES / TOLERANCES	14

2.2.8.1	Piquetage général	14

2.2.8.2	Contrôles	14

2.2.8.3	Tolérances	15

2.2.9	TERRASSEMENTS - DEBLAIS – REMBLAIS	15

2.2.9.1	Lieux d'emprunt, de dépôt et décharges	15

2.2.9.2	Travaux préalables aux terrassements	15

2.2.9.3	Démolition des chaussées et trottoirs	15

2.2.9.4	Déblais	15

2.2.9.5	Remblais et couches de forme	16

2.2.10	EXECUTION DES RESEAUX HYDRAULIQUES	16

2.2.10.1	Altimétrie, profils en long	16

2.2.10.2	Exécution des tranchées	16

2.2.10.3	Protection contre les éboulements	17

2.2.10.4	Pose des canalisations	17

2.2.10.5	Regards et ouvrages de raccordement	17

2.2.10.6	Remblaiement des tranchées - remblais secondaires	17

2.2.10.7	Curage de canalisations avaloirs et grilles	18

2.2.10.8	Sujétions de rehausse des ouvrages annexes.	18

2.2.11	COUCHES DE SURFACE - PRODUITS BITUMINEUX	18

2.2.11.1	Travaux préparatoires avant réfection	18

2.2.11.2	Travaux préalables aux revêtements de surface	18

2.2.11.3	Ancrages longitudinaux et transversaux	19

2.2.11.4	Bétons bitumineux	19

2.2.12	POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX	20

2.2.12.1	Bordures	20

2.2.12.2	Caniveaux	20

2.2.13	PLANS A FOURNIR - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	21

2.2.13.1	Plans d’exécution	21

2.2.13.2	Plans de récolements	21

3	CHAPITRE II - SPECIFICATIONS PARTICULIERES	22

a)	TRAVAUX PREPARATOIRES	22

3.1	INSTALLATIONS. PREPARATIONS	22

3.1.1	INSTALLATIONS	22

3.1.2	CLOTURES – SIGNALISATIONS	22

3.1.2.1	Clôtures de chantier :	22

3.1.2.2	Signalisations :	22

3.2	DEMOLITIONS. ADAPTATIONS. EVACUATIONS	23

3.2.1	DEPOSES ET DECOUPES	23

3.2.2	DEMOLITION. NETTOYAGE	23

3.2.2.1	Nettoyages de terrains	23

3.2.2.2	Démolitions et découpes chaussées	23

3.2.3	DEMOLITION DE MURS & DALLAGES	23

3.2.3.1	A la masse et à la pioche matériaux creux, plâtres, etc.	23

3.2.3.2	Au marteau piqueur toute maçonnerie	23

3.2.3.3	Au marteau piqueur béton armé compris coupe des aciers	23

3.2.3.4	Dalle pleine & Dallage béton armé	23

3.3	TERRASSEMENTS - TRANCHEES – REMBLAIS	24

3.3.1	TERRASSEMENTS GENERAUX	24

3.3.1.1	Décapage de terre végétale	24

3.3.1.2	Déblais en masse	24

3.3.1.3	Purge	24

3.3.2	TERRASSEMENTS EN TRANCHEES - REMBLAIEMENT – AVERTISSEUR	25

3.3.2.1	FOUILLES EN RIGOLES, OU EN PUITS EXECUTION MECANIQUE	25

3.3.2.2	Chargement - transport et évacuation aux décharges de terre/déchets de démolition	25

3.3.3	REMBLAIS	25

3.3.3.1	REMBLAI PRIS SUR SITE	25

3.3.3.2	REMBLAI D'APPORT	25

3.3.3.3	REMBLAIEMENT SPECIFIQUE DE SURFACE	25

3.3.3.4	Transport à la brouette	25

b)	RESEAUX DIVERS	26

3.4	CANALISATION ET RESEAUX – NETTOYAGES	26

3.4.1	RESEAUX	26

3.4.1.1	Réseaux assainissement	26

3.4.1.2	Regards	26

3.4.1.3	Caniveaux	26

3.4.1.4	Réseau Telecom - chambres de tirage	26

3.4.1.5	Fourreaux PVC Télécom	26

3.4.1.6	Réseau électrique	26

3.5	ASSAINISSEMENT PLUVIAL.	27

3.5.1	CANALISATIONS	27

3.5.1.1	Buses PVC	27

3.5.1.2	Buses béton arme	27

3.5.2	OUVRAGES DE RACCORDEMENT	27

3.5.2.1	Raccordement sur ouvrage existant	28

3.5.3	REGARDS	28

3.5.3.1	Suppression de regard	28

3.5.3.2	Regard de visite avec complet tampon fonte SL	28

3.5.3.3	Regard avaloir 0,80 x 0,80	28

3.5.3.4	Profondeur supplémentaire	29

3.6	ADDUCTION EAU POTABLE	29

3.6.1	CANALISATIONS	29

3.6.1.1	Conduites fonte	29

3.6.1.2	Conduites acier	29

3.6.1.3	Conduite polyéthylène	30

3.6.1.4	Raccordement de conduites	30

3.6.1.5	Tamponnement de conduites	30

3.6.2	BRANCHEMENTS	30

3.6.2.1	Suppression de branchement	30

3.6.2.2	Branchement neuf	30

3.6.2.3	Branchement polyéthylène	31

3.6.2.4	Reprise de branchement	31

3.6.3	NICHE COMPTEUR	31

3.6.3.1	Niche ou regard compteur	31

3.6.4	ACCESSOIRES	32

3.6.4.1	Compteur eau	32

3.6.4.2	Robinet vanne	32

3.6.4.3	Bouche de lavage ou d’arrosage	32

3.6.4.4	Bouche d'incendie	32

3.6.4.5	Poteau d'incendie	33

3.6.4.6	Réducteur de pression	33

3.6.4.7	Remplacement robinet compteur	33

c)	AMENAGEMENTS EXTERIEURES	34

3.7	TRAVAUX DE MURS	34

3.7.1	TRAVAUX DE SOUTENEMENT	34

3.7.1.1	Murs béton cyclopéens	34

3.7.1.2	Murs b.a.	34

d)	VOIRIES & EQUIPEMENTS	34

3.8	TRAITEMENTS DES SURFACES DE VOIRIES	34

3.8.1	TERRASSEMENTS SUPERFICIELS	34

3.8.1.1	Sciage de chaussée	34

3.8.1.2	Engravure	34

3.8.1.3	Rabotage de chaussée	34

3.8.1.4	Scarification de chaussée	34

3.8.1.5	Décapage de chaussée	34

3.8.1.6	Plus-value pour travaux à la main	35

3.8.2	TRAITEMENTS DES SURFACES GENERALES	35

3.8.2.1	Chaussées	35

3.8.2.2	Trottoirs	36

3.8.3	FONDATIONS	36

3.8.3.1	Finition de formes	36

3.8.3.2	Géotextile	36

3.8.3.3	Couches anti-contaminantes	36

3.8.3.4	Grave naturelle	36

3.8.3.5	Grave concassée	37

3.8.3.6	Grave traitée	37

3.8.4	BORDURES	37

3.8.4.1	Dépose de bordures	37

3.8.4.2	Stockage de bordures	37

3.8.4.3	Bordures normalisées	37

3.8.4.4	Bordures récupérées	38

3.8.4.5	Bordures d'ilots	38

3.8.4.6	Glissières de sécurité	38

3.8.5	CANIVEAUX	38

3.8.5.1	Caniveaux simples ou doubles pentes	38

3.9	FOURNITURES SUR REMISE CATALOGUE (EX COEF 0,60 POUR 40 % DE REMISE)	39

3.10	PROTECTIONS PHYSIQUES	39

3.10.1	PROTECTIONS PHYSIQUES	39

3.10.1.1	Dépose de protections	39

3.10.1.2	Protections	39

3.11	TRAVAUX DE PETITES INTERVENTIONS	40

3.12	FORFAIT DE DEPLACEMENT - ASTREINTE	40

# CHAPITRE 0 – OBJET DU PRESENT MARCHE

## OBJET

Le présent marché a pour objet les travaux d’entretien et d’aménagements divers sur les divers sites des Directions des Concessions Portuaires (commerce et plaisance) et du Palais des Congrès de Corse du Sud.

Le site d’Ajaccio inclut les 3 établissements CCIC et sites d’intervention possibles : Port de Commerce (centre-ville et Saint Joseph), Port de Plaisance et de Pêche Tino Rossi et Palais des Congrès.

Le présent marché GENIE CIVIL - INFRASTRUCTURE - VRD est commun aux 5 lots géographiques portuaires.

Cet accord cadre à bons de commande se décompose en 5 lots géographiques de travaux.

Ce marché devra permettre à l’exploitant (CCIC) de programmer des travaux d’entretien des bâtiments existants, des travaux d’aménagements divers et d’agir rapidement en cas de détérioration intempestive d’ouvrage.

## TRAVAUX COMPRIS DANS LA PRESTATION DE L’ENTREPRISE

Ce C.C.T.P. regroupe des prestations de travaux diverses, décrites dans le chapitre IV.

Les zones de travaux pour chaque entité peuvent se situer en zone publique et/ou en Zone d’Accès Restreint où il sera nécessaire d’obtenir des titres d’accès. L’entrepreneur en tiendra compte pour l’établissement de ses prix.

Le programme de travail se fera conjointement entre le titulaire et les représentants du maître d’ouvrage de façon à tenir compte des impératifs de l’exploitation et/ou d’une éventuelle co-activité en raison d’autres travaux en cours dans les zones publique ou restreinte. Certains travaux pourront être réalisés de nuit pour tenir compte des impératifs d’exploitation.

## CONTRAINTES PARTICULIERE ET CONNAISSANCES DES LIEUX

Le titulaire devra se mettre en relation permanente avec le Département Travaux et Maintenance de la Direction des Concessions Portuaires.

Les travaux devront être conduits de manière à respecter les règlements de Police.

Les travaux en zone portuaire devront être conduits de manière à respecter les règles de circulation spécifiques aux différents ports de commerce et à laisser la priorité à l’exploitation portuaire.

Par ailleurs, du fait de sa soumission, l’Entrepreneur est réputé :

•	avoir pleine connaissance du site, de tous les documents et éléments d’information généraux en relation avec l’Entreprise.

•	avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

•	avoir contrôlé toutes les conditions des documents du dossier d’appel d’offres et s’être assuré qu’elles étaient exactes, concordantes, complémentaires et suffisantes.

Aucune réclamation, liée d’une façon quelconque à la méconnaissance ou à une connaissance imparfaite des éléments susvisés ne sera admise de la part de l’Entreprise.

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de l’entrepreneur. Sur ce journal seront consignés :

•	les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché telles que notifications d’ordres de service, visa et approbation des plans d’exécution, etc… ;

•	les résultats des essais de contrôle des réceptions des matériaux ;

•	les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et contrôler les réglages ;

•	les conditions atmosphériques constatées (précipitations vent, températures, niveau des eaux, etc…) ;

•	les incidents de détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;

•	les observations faites et les prescriptions imposées à l’entrepreneur par le Maître d’œuvre.

A ce journal, sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé établi par un représentant de l’entreprise spécialement désigné sur lequel seront indiqués par poste de travail :

•	les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier et l’évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour ;

•	les incidents de chantier susceptibles de donner lieu à la réclamation de la part de l’entrepreneur ;

•	toutes les prescriptions imposées par le Maître d’œuvre en cours de chantier.

Le journal de chantier sera présenté chaque semaine par les représentants de l’entrepreneur au Maître d’œuvre.

Si le chantier est situé dans un lieu public fréquenté, il devra en toute phase présenter un aspect propre et ordonné.

L’entrepreneur est réputé, avant remise de son offre, avoir pris connaissance complète et entière des lieux et de leurs abords, effectué toutes enquêtes nécessaires, afin de se rendre compte des sujétions particulières liées à la nature de l’opération et avoir, s’il le jugeait utile, sollicité le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage pour tous renseignements utiles.

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur coût.

L’entrepreneur est donc réputé avoir pu apprécier l’ensemble des contraintes liées au site et à son environnement et en avoir tenu compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

L'offre de l'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

## CONDITIONS D’ACCES SÛRETE ET SECURITE

Accès PERSONNELS – 1ère étape :

Dans son offre, le prestataire tiendra compte des conditions particulières d’exécution liées aux règles de sûreté intrinsèques aux Zones de Sûreté à Accès Règlementée portuaires.

Ces règles sont précisées dans l’« Annexe Sûreté » jointe au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

L’entreprise ne pourra pas prétendre à disposer de délais supplémentaire si elle n’a pas anticipé ses demandes d’accès aux ZAR des ports de commerce suffisamment en amont dès la notification du marché.

Accès VEHICULES – 2nde étape :

Dans le cadre des Plans de Sûreté des Installations Portuaires (PSIP) et l’arrêté du 4 juin 2008 « relatif aux conditions d’accès et de circulation en zone d’accès restreint et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation » impose un dispositif d’identification des véhicules sur les Installations Portuaires.

Afin de se conformer et renforcer le dispositif déjà en vigueur, le Port de Commerce d’Ajaccio se dote d’un portail d’accès informatisé. Toutes les entités, souhaitant accéder au Port de Commerce d’Ajaccio avec un véhicule, devront obligatoirement effectuer une demande soumise à autorisation sur le portail suivant :

https://accesport.sudcorse.cci.fr/

Les demandes d’accès VL devront être strictement limités aux délais du chantier et être associées à des demandes de badges (voir chapitre ci-avant 1ère étape.

Les autres ports de commerce vont tendre vers ce système de gestion des accès. Le candidat devra l’intégrer dans son offre et ses procédures en cours de marché.

## Impérieuse nécessité de l’exploitation

Les travaux ne devront pas gêner le fonctionnement du port dont l’activité sera maintenue en service. Les espaces terrestres et maritimes devront être libérés afin de ne pas gêner l’exploitation.

D’ordre général, la circulation de chantier, les approvisionnements et les évacuations de matériaux du site devront être organisés de façon à limiter, au maximum, la gêne apportée aux usagers dans le périmètre du port de commerce.

Le chantier devra être organisé de façon à ce qu’aucune gêne ne soit occasionnée aux mouvements des navires mais également au niveau de la circulation et du stationnement des VL et PL embarquant et débarquant des ferries, ou des cars croisière. Un « planning d’occupation » journalier des quais sera fourni en amont des travaux. Ce planning est prévisionnel (il pourra être ajusté à la marge) et devra impérativement être pris en compte pour le phasage des travaux. Les heures d’arrivées et de départ renseignées sont données avec une marge de deux heures. Aucune escale de navire ne pourra être annulée, ajournée ou décalée en temps ou en espace du fait du chantier ou de l’entrepreneur.

Le chantier sera donc neutralisé lors de ces escales.

Les emprises terrestres devront être libérées par l’entrepreneur et remises en état de façon à permettre la circulation et le stationnement de véhicules, le plan d’eau de l’ensemble du port de commerce devra être libéré de toute occupation éventuelle par le matériel de l’entreprise.

Selon des conditions restant à définir, certains travaux pourraient éventuellement avoir lieu lors des escales croisières. Cependant, tous les autres quais devront rester libres aux accostages.

## SOUS-TRAITANCE

Dans le cadre de ses prestations, l’entreprise pourra sous-traiter tout ou partie de la réalisation des travaux. Néanmoins, l’utilisation de la sous-traitance fera l’objet d’une déclaration avec validation préalable de la CCIC.

En aucun cas, les prestations confiées à la sous-traitance ne permettront à l’entreprise titulaire du marché de dégager sa responsabilité notamment en ce qui concerne la garantie. L’entreprise doit s’assurer que la réalisation des prestations confiées à un sous-traitant est faite dans les règles de l’art.

## PROTECTION DES OUVRAGES AVOISINANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune détérioration aux ouvrages existants dans l’emprise des travaux ou à proximité lors de l'exécution de ses travaux.

Il sera seul juge des dispositions à prendre à cet effet, des protections à mettre en place, etc. En tout état de cause, les dispositions à prendre devront être telles que les ouvrages existants puissent être restitués en fin de travaux dans le même état que lors de la mise à disposition de l'entreprise en début de travaux.

Faute de se conformer aux prescriptions du présent article, l'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

# CHAPITRE I - SPECIFICATIONS GENERALEs

## GENERALITES

Les textes ci-dessous s'harmonisent avec les généralités de chaque partie de corps d'état spécifique contenu dans ce marché. Ainsi, le premier chapitre est le plus complet mais toutes les consignes édictées dans celui-ci s'appliquent en général à tous les autres chapitres.

## A - VOIRIE - RESEAUX DIVERS

### NORMES FRANÇAISES HOMOLOGUEES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les travaux du présent marché seront exécutés conformément :

- Aux règles de l’art en vigueur à la date de réalisation des travaux,

- Aux normes françaises (NF), européennes (EN) ou internationales (ISO) en vigueur,

- Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables,

- Aux recommandations techniques du CSTB, du CEREMA et de l’ASCQUER le cas échéant,

- Aux prescriptions du Code de la construction et de l’habitation et du Code de la voirie routière,

- Aux règlements d’urbanisme locaux.

Normes et DTU applicables (non exhaustif)

NF P10-202-1 – Norme expérimentale (VRD)

NF P 18-201 – Béton armé : règles BAEL (Gros œuvre)

NF P15-201-1 / DTU 26.1 – Travaux d'enduits

NF P40-202 – Evacuation des eaux pluviales (EP)

DTU 12 – Terrassement pour bâtiment

NF P98-331 / P40-201 – Voirie : tranchées et remblais en zones de circulation

NF C17-200 – Éclairage public, travaux sous tension

NF EN 206 / NF EN 13670 – Exécution des structures en béton

NF EN 13285 / EN 13286 – Grave non traitée et grave traitée pour couches de chaussées

NF P98-335 – Accessibilité de la voirie et des espaces publics

NF P98-300 et suivants – Signalisation horizontale et verticale

Guide SETRA/CEREMA – Réparation des voiries, bordures, fossés, etc.

Autres références utiles

Règles de calcul BAEL / Eurocode 2 (EN 1992) – pour ouvrages en béton armé

Code de la commande publique – pour le cadre juridique

Recommandations INRS / R.472 – pour la sécurité des chantiers

Guide technique SEPIA / AIPR – pour la gestion des réseaux enterrés (DT/DICT)

Cette liste n’est pas limitative, tous les ouvrages se rapporteront à leur D.T.U. respectif en vigueur. D'autre part les DTU étant devenus des normes : " normes françaises homologuées " ou normes expérimentales en attente d'homologation NF et les fascicules de documentations à caractère informatif, les codifications DTU du présent cahier se réfèrent en conséquence à la liste de correspondance des normes françaises homologuées publiées au 20 Juillet 2006.

La nature, la composition, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux seront déterminées par les performances demandées pour la nature des ouvrages considérés.

Les propositions de l’entrepreneur du présent marché ne pourront en aucun cas être de niveau ou de qualité inférieurs aux prestations existantes ou demandées dans les pièces écrites.

Les modes de réalisations seront toujours conformes aux prescriptions du fabricant (Cf. fiche produit).

### DISPOSITIONS DIVERSES – ORGANISATION

Le stockage des matériaux et des matériels devra être limité aux espaces alloués en concertation avec l’établissement. C’est pourquoi, il est demandé aux opérateurs économiques de minimiser les stockages sur les chantiers. De plus, il est formellement interdit de stocker des produits dangereux, inflammables ou explosifs sur le chantier.

L’enlèvement des déblais et déchets, tous matériaux ou matériels provenant des démolitions, gravois, décombres et éléments de toutes sortes, sauf ceux réservés, seront chargés et enlevés par les soins et aux frais de l’entrepreneur titulaire du présent marché.

#### Description des travaux

S'agissant d'un marché à commande, il sera établi des projets d'exécution pour chaque ordre de service notifié à l'entrepreneur.

Une description précise des ouvrages à exécuter sera définie à l'entrepreneur à partir du bordereau de prix du présent dossier et des cahiers des clauses techniques générales et particulières afférents aux types d'ouvrages définis dans le présent dossier.

Les travaux comportent notamment :

- Les terrassements en terrain de toute nature, y compris chaussées ou trottoirs, pour la pose de canalisations pluviales de tout type,

- La fourniture et la pose de caniveaux ou de canalisations diverses, en béton ou en PVC,

- La réalisation de regards avec fourniture des appareils de voirie (avaloirs, grilles, etc.),

- Le façonnage d'ouvrages divers en maçonneries (murs, retenues, formes d'accompagnement de radiers, raccordements…),

- Les travaux de reconstruction de chaussées, trottoirs et espaces divers, après réalisation des ouvrages, objets du présent marché,

D'une manière générale, tous les travaux et ouvrages nécessités dans le cadre de l'amélioration de l'évacuation des eaux pluviales.

- signalisation de police et directionnelle.

#### Coordination des travaux

Dans le cas où les travaux seraient dévolus à un entrepreneur général avec sous-traitants ou à des opérateurs économiques solidaires, chacun des opérateurs économiques sera présumé avoir parfaite connaissance de l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché.

Dans le cas où les travaux seraient dévolus à l'entrepreneur général avec sous-traitants, la coordination des travaux sera assurée par l'entrepreneur titulaire du marché qui devra désigner avant tout début d'exécution des travaux un responsable unique du chantier auprès du Maître d'Ouvrage.

Cette personne physique devra être habilitée à prendre toutes mesures et décisions au nom et place de l'entrepreneur titulaire du marché.

Dans le cas de défaillance de l'entrepreneur titulaire dans le domaine des tâches de coordination, le Maître d'Ouvrage sera habilité, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 48 heures, à prendre aux frais de l'entrepreneur défaillant les mesures nécessaires à la bonne coordination des travaux.

#### Obligations de l'entrepreneur

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'Ouvrage toute erreur, omission ou contradiction entre les différents documents. Il sera supposé connaître l'état des lieux, les difficultés d'accès et d'organisation du chantier et devra conserver en bon état de service et de fonctionnement les voies, canalisations, ouvrages de toutes natures rencontrés au voisinage immédiat des travaux conformément aux prescriptions du C.C.A.P. figurant au dossier.

L'entrepreneur devant assumer la responsabilité des ouvrages qu'il va réaliser, il lui appartient de proposer toute variante qu'il jugerait indispensable s'il estime insuffisantes les dispositions proposées dans le dossier.

#### Réseaux existants

Piquetage et Repérage - Déclaration d'ouverture de chantier. Il est précisé que l'entrepreneur aura à intervenir dans des zones où il pourra exister des réseaux enterrés et des réseaux aériens

Avant tout début des travaux, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer ses déclarations d'ouverture de chantier auprès des services concessionnaires afin de prendre toutes les dispositions en accord avec ces services pour le repérage précis et la protection des réseaux existants qui sont conservés dans le cadre du présent projet.

De même, pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants, l'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux en accord avec ces services concessionnaires

### CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX de voirie

#### Provenance des matériaux

La provenance des matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages est soumise à l'agrément du Maître d'ouvrage avant tout approvisionnement sur le chantier. L'entrepreneur ne pourra modifier les provenances des matériaux et produits sans l'autorisation du Maître d'ouvrage. Les matériaux proviendront de carrières et d'usines agréées

#### Qualité des matériaux

Toutes les fournitures de matériaux et produits destinés à être incorporés aux ouvrages et devront être conformes aux normes homologuées.

Les qualités, caractéristiques, types, dimensions et poids ainsi que les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux indications portées dans les fascicules du CCTG et au présent CCP.

#### Matériaux pour chaussées.

a. Fondations de chaussée :

a.1 Graves non traitées : Graves non traitées proprement dites GNT – Graves recomposées et humidifiées GRH – Graves laitiers cristallisées concassées. La teneur en eau d'apport par arrosage lors de la mise en œuvre ou par pré-humidification lors de la recomposition doit être définie à partir de la teneur en eau naturelle du produit ou de la grave (à la fabrication ou à la mise en œuvre selon les cas) et de la teneur en eau à l'Optimum Proctor Modifié OPM. L'entrepreneur est tenu de fournir une étude de laboratoire ayant fixé la teneur en eau.

a.2 Graves traitées aux liants hydrauliques : L'étude de la composition des graves traitées aux liants hydrauliques incombe à l'entrepreneur. Les graves traitées aux liants hydrauliques réalisées avec les matériaux définis dans l'article ci avant devront satisfaire aux prescriptions du laboratoire des Ponts et Chaussées.

a3 Teneur en eau : La teneur en eau conduisant aux meilleures performances sera définie lors de l'étude de formulation. Sur chantier, la teneur conduisant aux meilleures compacités sera généralement inférieure à la teneur en eau de l'OPM.

a.4 Compacité : La courbe granulométrique du mélange retenu à l'étude doit conduire à l'Optimum Proctor Modifié aux compacités minimales suivantes :

- Grave laitier = 0,80.

- Graves ciment, liants spéciaux, cendres hydrauliques = 0,83.

La compacité est la valeur C du rapport :

- Volume absolu de la grave + volume absolu du liant

- Volume apparent du mélange

#### Matériaux pour trottoirs et caniveaux

a. Matériaux pour fondations et assises des trottoirs

Conformément au présent C.C.T.P.

a.1 Bétons et chapes pour trottoirs et caniveaux : Conformément au présent C.C.T.P.

a.2 Béton désactivé sur trottoir : L'Entrepreneur proposera plusieurs qualités et teintes de matériaux, avec échantillons, afin de déterminer la coloration idéale du revêtement. Des idées de calepinages, utilisant des matériaux prévus dans le projet, pourront être soumises au Maître d'Ouvrage.

#### Bordures et caniveaux

Bordures et caniveaux en béton : Les dimensions des éléments mis à la disposition de l'entrepreneur sont conformes à la norme NF P 98 302. Les éléments seront réceptionnés sur chantier par le Maître d'ouvrage qui rebutera les éléments défectueux (cassures, fissures, courbures anormales, différence de teinte et d'aspect).

Les bordures et/ caniveaux utilisés seront exclusivement de classe A 100 bars, définis à l'article 7-2 du fascicule 31 du C.C.T.G.

Dimensions : La longueur des éléments droits type T sera de 1,00 m. La longueur des éléments droits de type I sera de 0,50 m. Les éléments courbes de type I seront obligatoires lorsque le rayon sera inférieur à 2 m. Les dimensions de ces éléments courbes proposés par l'Entrepreneur seront soumis à l'agrément du Maître d'ouvrage. Les longueurs des éléments courbes de type T sont définies à l'article 6 du fascicule 31 du C.C.T.G. Les éléments préfabriqués de dimensions transversales non conformes à l'annexe 1 du fascicule 31 du C.C.T.G. seront soumis à l'agrément du Maître d'ouvrage.

### CARACTERISTIQUES DES Bétons et coffrages

#### Composition des bétons

Il appartient à l'entrepreneur d'adapter le dosage des granulats et de l'eau pour obtenir les résistances caractéristiques.

#### Fabrication des bétons

Le béton doit provenir d'une centrale à béton titulaire de la marque nationale NF Bétons prêts à l'emploi délivrée conformément à la norme NF P 18 305. Pour des quantités à mettre en œuvre en une seule fois, inférieures :

- à deux mètres cube (2 m3), le béton pourra être fabriqué sur le chantier dans un appareil de malaxage,

- à un mètre cube (1 m3), le béton pourra être fabriqué manuellement.

#### Coffrages

Qualité des parois de coffrage : Pour les coffrages destinés à des surfaces de parement vus, le Maître d'ouvrage indiquera la catégorie de la qualité des parois de coffrages correspondants. Les parois de coffrage sont classées dans l'ordre de qualité croissant, en :

- parois ordinaires,

- parois soignées,

Parois ordinaires : Les parois ordinaires seront constituées, soit de sciages de bois simplement juxtaposés, soit de panneaux convenablement jointifs et de niveau. L'écartement maximal dans les joints est de 2 mm et la dénivelée tolérée normalement à la paroi entre 2 éléments voisins est de 3 mm.

Parois soignées : La nature et la qualité des matériaux constitutifs des coffrages pour parois soignées doivent être adaptées aux exigences des résultats demandés. Les sciages de bois seront alignés de façon parallèle, à arêtes vives et rabotées sur les 4 faces. Les panneaux non métalliques ne seront employés que dans la mesure où une protection contre l'usure des arêtes et la pénétration de l'eau du béton aura été assurée; le contreplaqué doit être raidi si son épaisseur ne lui assure pas une rigidité suffisante. Les panneaux de particules seront fixés sur un support rigide. Dans le cas de panneaux métalliques, les surfaces de tôle au contact du béton devront être planes et non peintes; les tôles devront être raidies. Quel que soit le matériau constitutif des coffrages, l'écartement maximal dans les joints est de 1 mm, la dénivelée tolérée normalement à la paroi entre 2 éléments voisins est de 2 mm.

#### Blocs en béton (agglomérés)

Les blocs creux ou pleins et les agglomérés à bancher en béton ne devront pas comporter de défectuosités apparentes telles que fissuration, déformation ou arrachement. Leurs faces doivent être suffisamment rugueuses pour permettre un bon accrochage des enduits et du mortier des joints. La nature et les dimensions seront précisées dans la commande.

#### Matériaux pour drainage des ouvrages de maçonnerie

Matériaux filtres :

Granulats : Les granulats 10/20 et 30/60 devront avoir un Coefficient LOS ANGELES inférieur à QUARANTE.

Géotextile : Le géotextile sera de classe 7.

Barbacanes : Les barbacanes seront constituées par des tubes en matériau inerte : P.V.C. rigide, fibrociment, fonte ductile ou béton compressé de diamètre nominal à SOIXANTE millimètres (ø 60 mm). Avec l'accord du Maître d'ouvrage, elles pourront être réalisées par réservation dans la maçonnerie à l'aide de bois ou polystyrène.

Badigeons pour parements cachés : Les badigeons pour parements cachés en béton seront soit du goudron désacidifié, soit du bitume à chaud, soit une émulsion cationique de bitume.

### CARACTERISTIQUES DES RESEAUX

#### Canalisations type assainissement en béton armé

Dispositions générales : Les dispositions prévues à l'article 15 du fascicule 70 du C.C.T.G. (fascicule spécial n° 79.11 39) seront appliquées.

Caractéristiques des canalisations : Les tuyaux seront en béton de ciment centrifugé armé et proviendront d'une usine agréée. Ils seront de la série 135 A. Leur forme sera parfaitement régulière et leur épaisseur uniforme. Tous les éléments devront être conformes aux normes et agréments en vigueur (NF.P. 16 341). Les tuyaux seront réceptionnés par le Maître d'ouvrage, à leur arrivée sur le chantier. Tout cloquage, cassure, fissure ou défaut quelconque fera rebuter le tuyau. Les tuyaux préfabriqués devront porter de façon apparente la marque du fabricant et le numéro de série. Ils seront à joints néoprène.

Essais : Les canalisations subiront après pose les essais d'étanchéité prévus au présent C.C.T.P.

Joints néoprène : Ils répondront aux dispositions prévues à l'article 6.5 du fascicule 70 du C.C.T.G.

#### Regards, tampons, grilles et accessoires

Regards de visite : Les regards dont les dimensions sont standard seront préfabriqués, avec joints néoprène. Sur autorisation expresse du Maître d'ouvrage, ils pourront être coulés en place moyennant toutes les précautions utiles de fini de surface et d'étanchéité. Les radiers auront les formes s'adaptant strictement aux ouvrages y débouchant pour éviter tout remous parasite.

Cadres et plaques de recouvrement : Les cadres et plaques de recouvrement de bouches d'égout et regards de visite, ainsi que les grilles pour regards et bouches d'égout seront en fonte ductile ou en acier, d'un modèle proposé par l'entrepreneur et accepté par le Maître d’ouvrage. Ils seront conformes aux prescriptions de l'article 28 du fascicule 70 du C.C.T.G. Ils seront des classes 400 ou 250 suivant leur destination (Chaussée ou trottoir).

Grilles métalliques, plaques martellières et barreaudages : Les grilles métalliques, barreaudages et les plaques martellières seront en acier, d'un modèle proposé par l'entrepreneur et accepté par le Maître d'ouvrage.

#### Fourreaux

Les fourreaux sous trottoirs seront munis de tire câbles en attente, imputrescibles et inoxydables.

### Matériaux pour remblais

#### Lit de pose - Remblais primaires

Le lit de pose et d'enrobage des canalisations est réalisé en sable propre.

#### Remblaiement des tranchées - Remblais secondaires.

Tout types de canalisations : Les remblais situés entre les remblais primaires visés ci-dessus et la couche de surface pour la voirie ou la partie inférieure de la couche de terre végétale décapée puis remise en place constituent les remblais secondaires. Outre les déblais extraits reconnus réutilisables par le Maître d'ouvrage, les matériaux utilisés pour constituer les remblais secondaires seront les suivants :

Graves naturelles non traitées : Les graves naturelles non traitées seront des produits contrôlés exempts d'éléments altérables de granulométrie 0-30 mm ou 0/60 mm. Le pourcentage de fines variera de 2 à 10 %. Le matériau utilisé devra présenter les caractéristiques suivantes :

- Indice de plasticité = IP < 6.

- Équivalent à de sable = ES > 30.

- Coefficient LOS ANGELES = LA < 40.

- Coefficient MICRO DEVAL en présence d'eau = MDE < 35.

- Passant aux 80 microns < 10 %.

- Compacité en place (de l'Optimum Proctor Modifié) > 95 %.

- Classification LCPC dans les catégories (Gb - Gm - G1) G.N.T.

Graves ciment, graves laitier et graves cendre : Les matériaux utilisés pour la confection des remblais en grave ciment, grave laitier ou grave cendre proviendront de carrières ou usines agréées. Ils pourront être livrés en plusieurs classes et recomposés lors de la fabrication de la grave ciment en centrale par exemple : 0/6 - 6/20. Il sera du type 0/20 et devra présenter les caractéristiques suivantes :

- Indice de plasticité = IP < 6.

- Équivalent de sable = 30 < ES < 40.

- Les graves ciment seront obtenues par adjonction de CINQ POUR CENT (5 %) en poids de C.P.J. 350.

- Les graves cendres seront obtenues par adjonction de CINQ POUR CENT (5 %) en poids de cendres volantes non éteintes en provenance de GARDANNE.

- Les graves laitiers seront obtenues par adjonction à la tonne de 148 kg de laitier boulotté 0/3, ou de 100 kg de laitier préformé 0/2, avec 9 kg de chaux.

### ORGANISATION DU CHANTIER - CONDUITE DES TRAVAUX

#### Organisation du chantier

Le chantier sera organisé et les travaux seront conduits suivant les dispositions des fascicules du C.C.T.G. applicables à chaque nature de travaux.

L'entrepreneur soumettra au Maître d'ouvrage les mesures qu'il entend prendre en matière de sécurité sur le chantier, signalisation, protection des riverains et du bâti existant. L'entrepreneur informe le Maître d'ouvrage en ce qui concerne les contacts qu'il aura pu prendre avec les services concédés ou les propriétaires riverains.

#### Sécurité du chantier

Protection des personnes et des biens : Les travaux du présent marché seront exécutés dans des zones de circulations automobiles et piétonnes. Toutes précautions devront être prises pour assurer la sécurité des personnes et la bonne conservation des ouvrages avoisinants. Tous les travaux ne nécessitant pas l'installation de clôtures, mais susceptibles de provoquer des accidents ou de porter préjudice aux usagers de la voie, devront être couverts par des barrages et des signaux placés bien en évidence aux deux extrémités du chantier.

S'il y a lieu, des gardiens seront chargés de prévenir et d'éloigner les passants. Un passage protégé leur sera aménagé. Dans le cas de précautions insuffisantes entraînant un risque, le Maître d'Ouvrage adressera une mise en demeure par télécopie.

Si dans un délai de 24 heures après réception de cette mise en demeure l'entrepreneur n'a pas mis en place les moyens de sécurité requis, le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de mettre en place, aux frais de l'entrepreneur, ses moyens de sécurité et de protection conformément à la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur devra obligatoirement présenter avec son programme des travaux, les mesures de sécurité qu'il envisage de mettre en place.

#### Circulations, Signalisation, Autorisation de Voirie

Circulation des véhicules et des piétons : Les travaux devront être conduits de manière à ne pas ouvrir la totalité des voies. L’entrepreneur devra assurer le balisage diurne et nocturne du chantier et la protection renforcée des tranchées (balisages, couvertures provisoires, garde-corps, etc.). L'entrepreneur devra installer des ponts de service et des platelages pour maintenir la circulation des véhicules et des piétons. Les ponts de service pour piétons auront 1,50m de large minimum, seront munis de mains courantes et de plinthes et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les platelages pour chaussées seront soumis au Maître d'ouvrage. Ils devront assurer en continuité (tant en planéité qu'en possibilité de charge) le passage des véhicules. A cet effet, ils reposeront sur un appui dimensionné en conséquence et seront contre butés soigneusement.

Signalisation temporaire des chantiers : Une signalisation temporaire de chantier est mise en œuvre et entretenue par les soins du titulaire du marché.

#### Protection du bâti existant

L'entrepreneur prend toutes dispositions utiles afin de ne pas provoquer des dommages au bâti existant. Il sera tenu pour responsable de toutes détériorations des immeubles ou parties d'immeubles entraînés par la réalisation des travaux ou provoqués par le personnel présent sur le chantier.

#### Protection des réseaux existants

Maintien des réseaux existants : L'entrepreneur sera tenu, de manière générale, de maintenir provisoirement pendant les travaux, les fonctions de chaque réseau existant de façon à assurer la desserte des bâtiments.

Écoulement des eaux : L'écoulement des eaux dans les caniveaux, cassis et ouvrages existants à ciel ouvert et en souterrain devra être maintenu en permanence. En cas de venues d'eau importantes, l'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour assurer leur évacuation. Il assure également la mise en œuvre des moyens nécessaires pour préserver les fouilles, les puits et les galeries de l'invasion par les eaux de surface, notamment lors des orages.

### PIQUETAGE, CONTROLES / TOLERANCES

#### Piquetage général

L'Entrepreneur aura à sa charge l'implantation et le piquetage des ouvrages.

#### Contrôles

Le Maître d'ouvrage pourra effectuer tous contrôles qu'il jugera nécessaires au cours des travaux. Ces contrôles, dont le résultat est porté à la connaissance de l'Entrepreneur, n'altèrent en rien la responsabilité de celui-ci.

L'entrepreneur devra se prêter à ces contrôles périodiques. Les immobilisations, les ralentissements du chantier et la mise à disposition du personnel pour ces opérations restent à la charge de l'entrepreneur.

#### Tolérances

La distance séparant en planimétrie la position des axes principaux des ouvrages tels qu'ils auront été implantés par l'entrepreneur de leur position théorique calculée devra être inférieure à 5 cm.

La tolérance admise sur la position d'un point quelconque des ouvrages en béton par rapport aux axes principaux devra être inférieure à 2 cm.

### TERRASSEMENTS - DEBLAIS – REMBLAIS

#### Lieux d'emprunt, de dépôt et décharges

Les lieux d'emprunt et les décharges sont laissés à l'initiative de l'entrepreneur à ses frais et risques.

Tous les lieux de dépôt et de décharge sont des sites autorisés et/ou agréés pour recevoir des matériaux.

Pour certains matériaux et produits extraits (terre végétale, déblais bien gradués, pavés et bordures récupérables, etc.) des lieux de dépôt définitifs pourront être proposés par le Maître d'Ouvrage.

Les lieux de dépôt provisoires sont en principe laissés à l'initiative de l'entrepreneur. Ce dernier devra cependant suivre les prescriptions que pourra lui donner le Maître d' Ouvrage dès la commande ou en cours de travaux.

#### Travaux préalables aux terrassements

Tous les travaux préalables nécessaires aux terrassements sont réalisés par le titulaire du marché et sont réputés compris dans le montant de la commande.

#### Démolition des chaussées et trottoirs

Les démolitions de chaussées et trottoirs seront exécutées sur l'épaisseur indiquée par le Maître d'ouvrage.

Les couches de surface des chaussées et des trottoirs seront prédécoupées exclusivement par sciage à la scie circulaire.

Les produits provenant de la démolition des couches de surface, des assises de chaussées et de trottoirs traitées ou non, des chaussées pavées, ainsi que des fondations de bordures et des caniveaux coulés en place seront évacués vers une décharge autorisée dès leur extraction. Un éventuel réemploi sera soumis à l'accord du Maître d'ouvrage.

Les éléments de bordures, les parois et les dalles seront décrottés et nettoyés dès leur dépose pour être mis en stockage provisoire ou définitif en vue de leur réutilisation. Les éléments jugés non réutilisables par le Maître d'ouvrage seront évacués à la décharge.

Les dispositifs de fermeture des ouvrages souterrains (regards, bouches égout, grilles, bouches à clé, etc.) seront démontés et évacués sauf indication contraire du représentant du maître d’ouvrage

#### Déblais

Les matériaux à déblayer sont classés en deux catégories.

Déblais de 1ère catégorie : Ils proviennent de terrassements de terrains de toute nature à l'exclusion du rocher compact.

Déblais de 2ème catégorie : Ils proviennent de terrassements de rocher compact, bétons armés, dallages de trottoirs et caniveaux. L'exécution des travaux de déblais à l'aide d'engins mécaniques doit être conduite dans le souci constant de la stabilité des ouvrages existants, des talus et des parois des fouilles. Lorsque les déblais pourront être utilisés en remblais, l'entrepreneur doit exécuter les travaux en vue du réemploi maximal des matériaux extraits. Les déblais reconnus impropres à être réutilisés devront être immédiatement évacués vers une décharge autorisée. Les fonds de plate-forme doivent faire systématiquement l'objet d'un compactage. Celui-ci doit être conduit de façon à obtenir en tout point, sur une épaisseur de 0,30 m, une densité sèche au moins égale à :

- Cent pour cent (100 %) de l'Optimum Proctor Normal (O.P.N.) dans le cas où une couche de forme ne serait pas prévue.

- Quatre-vingt-quinze (95 %) de l'O.P.N. lorsqu'une couche de forme est prévue.

Si des purges sont nécessaires, les excavations seront à exécuter jusqu'à la profondeur nécessaire. La côte théorique sera rattrapée par apport de matériaux. Les tolérances d'exécution des profils sont les suivantes :

- Profil de la plate-forme, support de chaussée : 3 cm.

- Profil sous couche de forme : 5 cm.

Lorsque la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent l'écoulement gravitaire des eaux, l'entrepreneur devra maintenir, si besoin est, une pente suffisante à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées - rigoles - fossés - collecteurs - descentes d'eau, etc.).

Au cas où, en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompage, les frais correspondants restent à sa charge.

Si la topographie des lieux et les dispositions du projet ne permettent pas l'écoulement gravitaire des eaux, l'entrepreneur devra procéder par pompage, les frais correspondants resteront également à sa charge.

Les points de rejet des eaux, préalablement décantés, sont à soumettre à l'accord du Maître d'ouvrage.

#### Remblais et couches de forme

La couche supérieure du terrain en place sera décapée suivant l'épaisseur prescrite par le Maître d'ouvrage. Les produits de décapage autres que la terre végétale seront évacués vers une décharge autorisée.

### EXECUTION DES RESEAUX HYDRAULIQUES

#### Altimétrie, profils en long

Les côtes altimétriques sont données à titre indicatif.

#### Exécution des tranchées

Les tranchées seront établies à la profondeur nécessaire afin que la couverture sur la génératrice supérieure de la canalisation soit >= à 0,80 m.

Une tolérance de + ou - un (1) centimètre sera admise entre les cotes du fil d'eau réalisé et celles du profil en long.

Le volume des terrassements sera calculé en appliquant la largeur théorique des tranchées par la longueur mesurée suivant l'axe du réseau exécuté.

Corrélativement, ce mode de calcul sera appliqué pour les déblais, les remblais, les évacuations, etc., quelles que soient les largeurs et les profondeurs d'exécution.

Des modifications des tracés, des pentes et des sections des ouvrages pourront être éventuellement apportées en cours des travaux pour éviter des obstacles non identifiés, mais elles ne pourront intervenir qu'après accord du Maître d'ouvrage et justification de calculs d'écoulement et de résistance des ouvrages.

#### Protection contre les éboulements

Les fouilles en tranchées pour ouvrages ou pose des canalisations seront exécutées suivant les prescriptions des articles 36 à 38 du fascicule 70 du C.C.T.G.

L'entrepreneur devra étayer à ses frais toutes ses fouilles au fur et à mesure de leur approfondissement. Il devra s'abstenir de causer des dommages aux ouvrages, canalisations et branchements souterrains et restera responsable :

- de tous les éboulements qui pourraient survenir,

- de tous les dommages consécutifs à l'exécution des travaux.

Conformément au décret N° 65.48 du 8 janvier 1965, les fouilles des tranchées ayant plus de 1,30 m de profondeur ne peuvent être exécutées qu'avec des parois talutées, ou des parois verticales blindées ; l'angle de talutage doit tenir compte de la nature du terrain et des surcharges éventuelles.

#### Pose des canalisations

La pose des éléments de canalisations sera réalisée conformément au fascicule 61, titre II du CCTG et en accord avec les prescriptions du constructeur.

La manutention, le stockage, le calage précis et l’emboîtement des éléments devront être effectués suivant les prescriptions des constructeurs de tuyaux. Le calage provisoire des tuyaux à l'aide de pierres, galets, etc. sera rigoureusement interdit.

Après la pose des canalisations, les tranchées seront remblayées conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P.

#### Regards et ouvrages de raccordement

Regards de visite : Ils seront préfabriqués mais ils pourront être exceptionnellement coulés sur place après accord préalable du Maître d'ouvrage. L'étanchéité des regards devra être parfaite dans les deux sens. Pour cela, la liaison entre les divers anneaux des regards préfabriqués sera assurée :

- soit par un anneau caoutchouc,

- soit par un joint plastique genre butyle ;

Dans le type à radier coulé sur place, l'entrepreneur prévoira la mise en place dans les parois d'une pièce de coffrage assurant le passage du tube par l'intermédiaire d'un joint d'étanchéité. L'étanchéité du regard et pièces de coffrage devra être assurée par un moyen agrée. L'ouverture de la cunette sera réalisée par découpage de la partie supérieure du tuyau ainsi mis en place.

Ouvrages de raccordement : Les réseaux à créer devront, dans la plupart des cas, être raccordés sur des ouvrages ou galeries existants. Ces ouvrages de raccordement comprennent les terrassements d'ouverture et de fermeture complémentaires, les démolitions de maçonneries de toute nature, les modifications éventuelles des ouvrages existants, les coffrages, ferraillage, béton et enduits. L'Entrepreneur devra fournir au Maître d'ouvrage les plans d'exécution et de ferraillage de ces deux ouvrages de jonction.

#### Remblaiement des tranchées - remblais secondaires

Les remblaiements pourront être réalisés avec les matériaux extraits. Ce réemploi sera subordonné à l'accord express du Maître d'ouvrage et suivant certaines précautions.

La confection des "remblais secondaires" à l'aide de déblais reconnus réutilisables, sera effectuée par couches successives de 0,20 m maximum soigneusement compactées à l'aide d'engins mécaniques de façon à obtenir une compacité égale à QUATRE-VINGT-QUINZE (95 %) de l'optimum Proctor Modifié (OPM).

L'entrepreneur devra disposer, en permanence, sur le chantier des moyens de compactage appropriés permettant d'obtenir la compacité exigée.

#### Curage de canalisations avaloirs et grilles

Le curage est destiné à restituer un bon écoulement des eaux, par la suppression des débris, matériels et matériaux divers qui encombrent actuellement l'ouvrage. Du fait de la faible hauteur des ouvrages, ces travaux pourront être comptés réalisés à la main et à la brouette.

Ces nettoyages ne pourront pas être réalisés au jet d'eau ou tout autre moyen qui ne permettrait pas la mise en décharge des résidus.

#### Sujétions de rehausse des ouvrages annexes.

Les ouvrages annexes (regards, puisards, bouches égout, etc.) sont dans la plupart des cas placés sous la voirie. Lorsque l'exécution de la couche de roulement est différée, les ouvrages seront arasés au niveau de la couche de base. Ils devront être repérables au moment de leur rehausse soignée définitive.

### COUCHES DE SURFACE - PRODUITS BITUMINEUX

#### Travaux préparatoires avant réfection

Purges des chaussées : Sur toutes les parties de chaussée de consistance insuffisante, l'entrepreneur sera tenu d'effectuer des purges. Les parois des purges devront être taillées avec soin selon une forme géométrique simple dans la partie saine de la chaussée et la profondeur de chaque purge sera arrêtée par le Maître d'ouvrage, compte tenu de la nature du sol rencontré. Les matériaux provenant des purges seront évacués vers une décharge autorisée. Pour chaque purge, le comblement et le compactage des matériaux de substitution (graves traitées ou non, ou béton bitumineux) devront être exécutés dans la même journée.

Reprofilage : Le reprofilage sera réalisé avec mise en œuvre au finisseur (ou à la niveleuse), exceptionnellement manuellement dans le cas de difficultés d'accès, avec :

- un mortier bitumineux O/6 pour couche de liaison de faible épaisseur,

- un béton bitumineux O/1O pour couche de liaison d'épaisseur moyenne.

Dans tous les cas, l'opération de reprofilage devra être précédée par l'exécution d'une couche d'accrochage.

Couche d'accrochage : Quelle que soit la nature du support sur lequel les bétons bitumineux doivent être mis en œuvre y compris les reprofilages réalisés en mortier ou béton bitumineux, l'entrepreneur réalisera une couche d'accrochage à l'émulsion cationique à raison d'au moins 200 g de bitume résiduel par mètre carré sans sablage. Afin que cette couche soit homogène sur l'ensemble de la surface, l’épandage sera réalisé à l'aide d'une épandeuse avec une émulsion diluée (émulsion à 65 % diluée dans 100 % d'une phase aqueuse).

#### Travaux préalables aux revêtements de surface

Gargouilles : Les gargouilles seront disposées, en plan, perpendiculairement à la bordure de trottoir. En cas d’impossibilité due à la présence de regards de visite ou pour donner une pente à la conduite, elles pourront être dirigées obliquement vers la bordure, dans le sens de l’écoulement des eaux du caniveau. Les boites de raccordement de gargouilles seront posées sur béton et scellées au mortier de ciment, comme un élément de bordure. Toute grille mobile perdue ou cassée lors du transport ou des manipulations des pièces sera remplacée par l’entrepreneur et à ses frais. Les tuyaux de raccordement en PVC seront posés sur une semelle en béton de ciment dosé à 250 kg/m3 de 0,10 m d’épaisseur et de 0,30 m de largeur, ensuite ils seront enrobés avec le même béton jusqu’au niveau supérieur de l’assise du trottoir.

Le raccordement des tuyaux de descente sera réalisé par l’entrepreneur.

Remaniement de plaques de regard sur chaussées : Tous les regards, bouches à clé ou robinets vannes sur chaussées seront déposés et reposés au niveau définitif du revêtement. Ce travail comprendra : les déblais, la dépose et la repose de la plaque ou de l'appareil, la démolition et la reconstruction de maçonneries, le remplissage des vides autour de la plaque ou de l'appareil par du béton sur O, 2O cm d'épaisseur en raccordement avec la chaussée, l'évacuation des déblais. Tous les remaniements seront effectués avant la mise en place de la couche de surface.

Précaution contre les accidents dus aux saillies : Les saillies des caniveaux, regards ou bouches à clé remaniés seront momentanément supprimés par les soins de l'entrepreneur, qui mettra en place des enrobés à froid sur les bords de ces ouvrages temporairement surélevés. Ces matériaux seront soigneusement enlevés lors de la mise en place de la couche de surface et évacués vers une décharge autorisée.

#### Ancrages longitudinaux et transversaux

Ancrages dans revêtements bitumineux : Les ancrages transversaux entre caniveaux ou longitudinaux le long des caniveaux dans les revêtements en béton bitumineux seront réalisés par un rabotage à froid de O, 1O m de profondeur et de O, 5O m de largeur sur toute la longueur de l'ancrage, comprenant le balayage, l'enlèvement des poussières, l'évacuation des produits vers une décharge autorisée.

Ancrages dans chaussées empierrées revêtues d'enduits superficiels : Les ancrages transversaux entre caniveaux ou longitudinaux le long des caniveaux, dans les chaussées empierrées goudronnées seront réalisés par une découpe de O,5O m de largeur minimum sur O,1O m de profondeur sur toute la longueur de l'ancrage. Les travaux d'ancrage comprendront l'enlèvement du revêtement, le terrassement sur une profondeur de 0,10 m, l'évacuation des produits vers une décharge autorisée, la coupe et le redressement des bords de la découpe. Le balayage et l'enlèvement des poussières, la mise au profil de la forme, le répandage sur la forme d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sur toute la surface et sur les bords de

la découpe.

#### Bétons bitumineux

Mise en œuvre des bétons bitumineux : Le Maître d'ouvrage précisera l'épaisseur de la couche de béton bitumineux à mettre en œuvre et le type de béton bitumineux. Les bétons bitumineux proviendront d'une centrale de préfabrication ou d'un poste fixe. Ils seront transportés dans des camions bâchés. Lorsque la température relevée à l'ouverture du chantier sera inférieure à 5° C, la mise en œuvre des bétons bitumineux ne sera pas réalisée. La mise en œuvre sera interrompue pendant les orages et les pluies. Les bétons bitumineux seront mis en œuvre au finisseur, exceptionnellement manuellement avec râteaux et raclettes dans le cas de difficultés d'accès ; l'entrepreneur devra préciser dans ce cas, et avant tout commencement d'exécution des travaux, les modalités de transport et de mise en œuvre des bétons bitumineux.

Il est précisé que la température minimale de répandage sera augmentée de dix (10) degrés Celsius en cas de vent ou de pluies fines. Les bétons bitumineux qui seraient approvisionnés sur le chantier à une température insuffisante seront refusés et évacués hors du chantier La fabrication, le transport et la mise en œuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payés à l'entrepreneur.

La surface des joints longitudinaux sera badigeonnée à l'émulsion cationique de bitumes juste avant le répandage de la bande contiguë. En cas d'arrêt du finisseur par défaut d'approvisionnement momentané, l'entrepreneur ne procédera pas au relevage de la table. Les joints transversaux consécutifs à un sifflet de raccordement provisoire devront être exécutés par découpage suivant un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de la chaussée, à environ cinquante (5°) centimètres en arrière de l'arête supérieure du sifflet.

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront être évacués vers une décharge autorisée.

Pour les réglages des profils, il sera fait application de l'article 18 du fascicule 27 du C.C.T.G. Le réglage sera effectué en nivellement ou en surfaçage, en fonction de la nature des travaux à exécuter et conformément aux instructions données par le Maître d'Œuvre.

Compactage des bétons bitumineux : Pour le compactage des bétons bitumineux, la composition de l'atelier du compactage appartient à l'entrepreneur. La compacité obtenue en moyenne en tout point sera au moins égale à cent pour cent (100 %) de la compacité L.C.P.C. de référence.

### POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

#### Bordures

Terrassements : Les terrassements seront effectués conformément aux prescriptions du fascicule 68 du C.C.T.G. Les déblais seront évacués vers une décharge autorisée. La largeur et l'épaisseur des terrassements doivent être adaptées d'une part aux côtes du fond de fouille (+ ou - 2 cm), d'autre part à la largeur de fondation.

Manipulation des bordures : En aucun cas, la manutention de bordures ne devra être effectuée avec des moyens risquant d'entraîner une détérioration des produits. L'utilisation de godets d'engins ou de bennes basculantes est interdite.

Pose de bordures de trottoir : Les bordures de trottoir, droites ou courbes, seront posées sur un massif de fondation réalisé en béton de ciment dosé à 250 kg/m3 de 0,20 m d'épaisseur débordant de 0,05 m de part et d'autre de la bordure. La pose des bordures tient compte des raccordements aux boites de lavage et d'arrosage, boites de raccordement de gargouilles, bouches d'égout, bateaux, passerelles, etc. 
Les bordures seront posées soit directement sur béton frais préalablement vibré, soit sur béton ayant fait prise avec interposition d'une couche de mortier à 250 kg/m3 de DEUX centimètres (2 cm) d'épaisseur sur l'assise préalablement nettoyée et humidifiée. Les bordures seront contrebutées par réalisation d'un épaulement ; la fouille située du côté de la face postérieure de la bordure, entre le niveau supérieur de la fondation et le niveau inférieur du revêtement du trottoir sera comblée avec du béton à 250 kg/m3 fortement damé.

Les joints garnis de mortier de ciment dosé à 500 kg/m3, colorés à l'identique des bordures, auront DIX millimètres (10 mm) d'épaisseur maximale. Ils seront serrés et lissés au fer. Un joint sec de dilatation de cinq (5) cm d'épaisseur sera ménagé tous les DIX mètres (10 m). La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de UN centimètre (1 cm) par rapport à la ligne idéale.

Pose des bordures d'îlots : Suivant les indications des pièces dessinées ou du Maître d'Œuvre, les bordures de défense, "giggle bar" et autres bordures pourront être :

- Soit posées sans épaulement,

- Soit collées directement sur le revêtement, le procédé de collage est soumis à l'acceptation du Maître d'Œuvre, le collage devra intéresser toute la surface d'assise des bordures.

Accessibilité aux personnes handicapées : Au droit des cheminements piétonniers, l'accessibilité aux personnes handicapées sera réalisée par des bateaux de hauteur maximale de 2 cm, chanfreinés à 1 pour 3. La largeur normale du cheminement sera de 1,50 m ou au moins égale à 1,20 m.

#### Caniveaux

Les terrassements seront réalisés conformément aux terrassements ci-dessus. Les fils d'eau ne devront pas présenter de contre pentes.

Caniveaux en béton préfabriqué : Sauf indications contraires, les caniveaux auront 0,60 m de largeur et 0,20 m d'épaisseur. Le fond de forme sera réglé à (- 0,39 m) contre la bordure et à (- 0,33 m) sur le bord de la fouille. Après compactage de l'assise, la face supérieure sera parfaitement dressée et talochée. Le béton dosé à 250 kg/m3 de ciment /m3 sera damé ou vibré et limité par le pavage ou le corps de la chaussée, sans qu'il soit laissé de vides.

Caniveaux pavés : Les fils d'eau seront réglés à (- 0,16 m) contre la bordure et à (- 0,10 m) contre la chaussée. Le vide entre le pavage et la chaussée sera comblé avec du béton de ciment dosé à 250 kg/m3 soigneusement compactée.

### PLANS A FOURNIR - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

#### Plans d’exécution

Tous les plans d'exécution des ouvrages seront notifiés sans frais à l'entrepreneur. Ces plans seront établis par le Maître d'ouvrage auteur du projet pour tous les ouvrages mentionnés dans la commande.

Seront à la charge de l'entrepreneur, tous les plans d'exécution rendus nécessaires par une variante proposée par l'entrepreneur ainsi que tous les plans des ouvrages provisoires éventuels rendus nécessaires pour la conduite des travaux définis par l'entrepreneur dans son programme.

La vérification du dimensionnement de la structure (épaisseur des bétons, ferraillage, etc.) sera à la charge de l'entrepreneur et pourra être effectuée par l'organisme ou le bureau d'études de son choix, mais qui devra être agréé préalablement par le Maître de l'Ouvrage.

#### Plans de récolements

L'entrepreneur établira les plans de récolement au fur et à mesure de l'exécution des travaux et les tiendra à la disposition du Maître d'ouvrage qui pourra ainsi contrôler la bonne implantation des ouvrages.

Après l'achèvement des travaux, et conformément aux prescriptions des différents fascicules du C.C.T.G. et aux prescriptions du C.C.A.P., l'entrepreneur établira à ses frais les plans généraux et de détails conformes à l'exécution des travaux dans le cadre du présent marché.

Ces plans seront remis au Maître d'ouvrage pour vérification. L'entrepreneur remettra également les notices de fonctionnement et d'entretien des appareillages installés pendant les travaux.

Après vérification, l'entrepreneur remettra au Maître d'ouvrage deux (2) exemplaires des plans de récolement plus un exemplaire reproductible.

# CHAPITRE II - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

________________________________________________

# TRAVAUX PREPARATOIRES

## INSTALLATIONS. PREPARATIONS

### INSTALLATIONS

Cas de chantier isolé comportant une faible masse financière par rapport à l’installation nécessitée Installation lourde de chantier.

- Amené et repliement de baraquement sanitaire, bureaux, vestiaire compris raccordement, consommation évacuation.

- Clôture de chantier étanche aux poussières de 2 m de haut y compris toutes sujétions

- Protection à la poussière avec film polyane sur échafaudage toute hauteur en location (compris montage, démontage), avis du bureau de contrôle sur stabilité de la structure.

- Constitution d'un tunnel de protection afin de protéger les entrées d'immeubles avec tous matériels et matériaux jugés nécessaires par l'entrepreneur. Cette structure devra être vérifiée par le bureau de contrôle. (Fourniture d'un PV).

- Bennes d’évacuation aux décharges y compris installation complète des goulottes d’évacuation et protection sécurité, loué à la semaine.

Ces compléments de prestations dit " majoration pour travaux difficiles ou exceptionnels " ci-dessus ne sont dus qu'à condition que ceux-là sortent du cadre de ceux normalement prévus dans chaque prix unitaire (cf. CCAP). Seul le Maître d'ouvrage peut décider s'il y a application possible ou non compte tenu de sa propre analyse du contexte d'exécution.

### CLOTURES – SIGNALISATIONS

#### Clôtures de chantier :

1 - Clôtures claire voie 2mh

Mise en place d'une clôture mobile sur plots, l'amortissement pendant la durée des travaux et la dépose en fin de chantier.

2 - Pose de piquets sur plots

Fourniture et pose sur plots en béton de piquets acier Té comprenant acier épointé à la longueur utile +0,40m extrémité à scellement et trous de passage des fils tendeurs, terrassement en terres dures de 40x40 à 60x60 suivant piquet et béton de remplissage y compris alignement et réglage.

3 - Pose de grillages seule

Fourniture et pose de grillage au choix du maître d'ouvrage, galvanisé ou plastifié, de diamètre 2,2 à 3 mm, mailles losange ou rectangulaire comprenant les fils de fer de tension, les tendeurs à cran d'arrêt fournis et posés.

#### Signalisations :

1 - Barrières de 1 m.

Fourniture et mise en place de barrière métallique de 1mht délimitant un périmètre suivant plan de masse comprenant la fourniture et le repli suivant le cas de figure, l'amortissement pendant la durée des travaux et la dépose en fin de chantier.

2 - Bloc de balisage plastique

Fourniture et mise en place de blocs plastiques de balisage rouges et blancs remplis d'eau délimitant le chantier suivant plan de masse comprenant l'amortissement pendant la durée des travaux et la dépose en fin de chantier.

3 - Bloc de balisage béton

Fourniture et mise en place de blocs béton de balisage délimitant le chantier suivant plan de masse comprenant l'amortissement pendant la durée des travaux et la dépose en fin de chantier.

4 - Feux tricolores de chantier (par jour)

Mise en place de feux tricolores de chantier transportables sur roulettes et alimentés par batteries ou sur le réseau si possible.

5 - Panneaux de signalisation routière (par jour)

Fourniture et mise en place de poteaux supports de signaux de police ave obturation en tête par bouchon plastique y compris trous dans la chaussée et scellement adapté avec pose des panneaux de police triangulaires (type A), hexagonaux (type AB) ou ronds (type B) comprenant tous les accessoires de fixation (renforts, colliers, boulons…).

## DEMOLITIONS. ADAPTATIONS. EVACUATIONS

### DEPOSES ET DECOUPES

Découpe des revêtements de sol en enrobé ou béton y compris évacuation à la décharge.

Démolition de regards et mise à niveau du tampon.

### DEMOLITION. NETTOYAGE

#### Nettoyages de terrains

Nettoyage de déchets végétaux, abatages d’arbres y compris gravois ou terre, y compris transport et évacuation, incinération sur place possible suivant autorisation. Transport pour chargement, forfait de 50 ml, puis par tranche de 25 ml. Evacuation aux décharges publiques y compris taxes et frais divers.

#### Démolitions et découpes chaussées

Travaux de démolition de maçonnerie ou de béton comprenant la démolition de l’ouvrage et l’évacuation des gravois, y compris toutes sujétions d’exécution et de précaution des ouvrages concernés.

Découpe de chaussée pour tranchées sur épaisseur de 10 à 20 cm à la bêche brise béton ou à la scie portée. Démolition de chaussée existante aux engins mécaniques, y compris évacuation et droits de décharges.

### DEMOLITION DE MURS & DALLAGES

#### A la masse et à la pioche matériaux creux, plâtres, etc.

Démolition de maçonnerie de toute nature à l’exception du béton armé, y compris chargement, enlèvement et droits de décharge ainsi que le confortement éventuel des maçonneries avoisinantes.

#### Au marteau piqueur toute maçonnerie

Démolition de cloisons, murs et autres éléments de maçonnerie, y compris chargement, enlèvement et droits de décharge ainsi que le confortement éventuel des maçonneries avoisinantes.

#### Au marteau piqueur béton armé compris coupe des aciers

Démolition de cloisons, murs et autres éléments de maçonnerie, y compris chargement, enlèvement et droits de décharge ainsi que le confortement éventuel des maçonneries avoisinantes, y compris coupe des aciers.

#### Dalle pleine & Dallage béton armé

Démolition de plancher dalle pleine ou de dallage en béton armé, y compris la mise en dépôt des gravois, le chargement et l’enlèvement des gravois de démolition les droits de décharge ainsi que le confortement éventuel des maçonneries avoisinantes.

## TERRASSEMENTS - TRANCHEES – REMBLAIS

### TERRASSEMENTS GENERAUX

Exécution de terrassement en masse y compris évacuation des terres ou mise en dépôt, dressement des parois et régalage soigné du fond de fouilles. Préservation des ouvrages conservés.

L'ensemble de ces prix s'applique aux mètres cubes mesurés aux vides des fouilles et ne prend pas en compte, sauf indications contraires, le chargement des déblais excédentaires ou impropres aux remblais et leur transport en décharge.

Ces prix rémunèrent en général :

- les piquetages complémentaires,

- les débroussaillages et dessouchages éventuels,

- la démolition des trottoirs avec stockage éventuel des bordures en vue de réemploi,

- la réfection de ces bordures en cas de dégradations

- les déblais proprement dits, extractions quel qu'en soit le mode, la nature des terrains et l'encombrement du sous-sol,

- la protection contre les eaux de toutes natures pendant l'exécution des déblais,

- les sujétions relatives à la traversée d'ouvrages souterrains existants ainsi que leur éventuelle remise en état,

- la protection contre les eaux de toutes natures pendant l'exécution des déblais,

- l'assainissement de la surface de travail,

- le compactage du fond de fouille jusqu'à obtention de la valeur de 95 % de l'optimum PROCTOR modifié sur une épaisseur de trente centimètre (30cm) au moins,

- les dispositifs de gardiennages, éclairage de sécurité et de balisage imposés par les organismes officiels,

- les mesures nécessaires pour assurer la circulation et les accès aux riverains ou utilisateurs.

Ces prix s'appliquent aux mètres cubes mesurés en place, déblais extraits aux engins mécaniques, sans évacuation.

#### Décapage de terre végétale

Et nettoyage de la surface comprenant :

- le débroussaillage léger de la surface de travail, avec évacuation des résidus,

- le décapage de la couche de terre végétale sur une épaisseur d'environ 0,20m,

- le chargement, le transport et le déchargement en un lieu de stockage désigné par le Maître d'Œuvre, situé sur, ou à proximité du chantier.

#### Déblais en masse

Conformément au Cahier des Clauses Générales applicables aux marchés publics de travaux exécutés aux engins.

- En terrain meuble ou terre végétale.

- En terrain mi-dur ou tout-venant compacté.

- En terrain dur ou en rocher, nécessitant l'emploi du compresseur, d'engins mécaniques spéciaux type B.R.H. ou de l'explosif.

#### Purge

Ce prix au mètre cube rémunère :

- le nivellement sommaire des fonds de formes et le réglage des talus,

- les frais d'étaiement et de blindage éventuels,

- le compactage du fond de fouille jusqu'à obtention de la valeur de 95 % de l'optimum PROCTOR modifié sur une épaisseur de trente centimètres (30cm) au moins,

- le chargement, le transport et le déchargement,

- l'évacuation des déblais excédentaires en décharge,

- Le remblai en matériaux d'apport, comprenant la fourniture, le transport et le déchargement de matériaux destinés à assurer l'homogénéité de portance du terrain sous l'ouvrage projeté,

- leur mise en œuvre par couches compactées de 0,20m d'épaisseur,

- toutes sujétions.

### TERRASSEMENTS EN TRANCHEES - REMBLAIEMENT – AVERTISSEUR

#### FOUILLES EN RIGOLES, OU EN PUITS EXECUTION MECANIQUE

Ouverture et remblaiement de tranchées

Comprise de 0.50 à 1mh en terrain moyen pour pelle mécanique

#### Chargement - transport et évacuation aux décharges de terre/déchets de démolition

Chargement et évacuation de déchets inertes ou de terre amoncelée sur un terrain accessible à l’engin mécanique et évacuation à la décharge.

### REMBLAIS

Ce prix s'applique au mètre cube en place et comprend :

- les piquetages supplémentaires,

- La fourniture éventuelle, le transport à pied d'œuvre et le déchargement des matériaux,

- l'épandage et le réglage,

- le compactage par couches d'épaisseur maximale prévue par le C.C.T.P. jusqu'au niveau des couches de fondation,

- la mise à niveau des fonds de formes,

- la mise en œuvre avec réglage et talutage,

- toutes sujétions d'évacuation des eaux de surface, d'épuisements de constitution et d'entretien des pistes et voies éventuelles,

- les essais éventuels et toutes sujétions.

#### REMBLAI PRIS SUR SITE

Ce prix comprend :

- la reprise en dépôt des terres de bonne qualité et remblais issus des déblais extraits sur le chantier et jugés satisfaisants par le maître d'Œuvre,

- l'enlèvement de tous les débris végétaux et pierrailles, tris et purges de blocs de diamètres supérieurs à 5cm et leur transport en décharge.

#### REMBLAI D'APPORT

Ce prix comprend :

- la fourniture et la mise en œuvre de remblais en matériaux d'apport graveleux (grave concassée) pour mise à niveau des fonds de forme de chaussée ou trottoirs, ou le remblaiement de fouilles ou tranchées,

- le compactage par couches d'épaisseur maximale prévue par le C.C.T.P, jusqu'au niveau des couches de fondation.

Remblais compactés pour remblais de plates--formes, de chaussée ou de trottoirs.

#### REMBLAIEMENT SPECIFIQUE DE SURFACE

Travaux comprenant ajout de matériaux à fournir fournis, y compris pilonnage et compactage légers des remblais. Matériaux selon art. BPU

#### Transport à la brouette

Ou au seau, de matériaux divers dans les rues et lieux où l'accès ne permet pas le transport par engin.

# RESEAUX DIVERS

## CANALISATION ET RESEAUX – NETTOYAGES

### RESEAUX

#### Réseaux assainissement

Fourniture et pose de tuyaux d’assainissement, posés en fond de fouille sur lit de sable, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, d’emboîtement, de façon des joints, de mise en place, de pente, de mise à niveau, de calage et de fourniture.

#### Regards

Fourniture et pose de regard de branchement ou de visite, y compris branchement et scellement des canalisations, radier béton avec cuvette passante, raccords, blocage en sable ou ciment et toutes sujétions de mise en œuvre, de fournitures, de mise à niveau, de calage, de fixation, de scellement, d’adaptation et de branchement aux canalisations existantes et ou terrain. Non compris couvercle en fonte en sus.

Fourniture et pose de couvercle en fonte ductile à graphique sphéroïdal ou grille/avaloir, y compris toutes sujétions de pose et d’adaptation.

#### Caniveaux

Fourniture et pose de caniveaux comprenant l’ensemble des travaux pour la réalisation et la mise en place des ouvrages, y compris terrassement, préparation, coffrages, aciers et béton, le calage, la mise à niveau, le scellement, les joints et façon de joint, les matériaux de mise en œuvre et toutes les sujétions d’exécution, d’adaptation et de branchements aux réseaux.

#### Réseau Telecom - chambres de tirage

Fourniture et mise en place de chambre de tirage conforme orange ou France télécom de type L1T et L3èmeT, de regard et répartiteur orange ou France télécom, y compris toutes sujétions d’exécution, de fourniture et de branchement sur réseaux existants et chambre de raccordement. Ce prix à l'unité comprend :

- la fourniture et la pose de cadre, plaque et tampon en fonte ductile TP 2,

- le colmatage soigné des fourreaux,

- la fourniture et mise en œuvre des remblaiements soignés autour du regard ainsi obtenu,

- toutes sujétions.

#### Fourreaux PVC Télécom

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte (les terrassements sont comptés séparément) de fourreaux de réservation en PVC pour passages de câbles ou canalisations diverses et comprend :

- le déroulage ou l'alignement des canalisations,

- le béton d'enrobage éventuel,

- la pose de grillage avertisseur plastique de couleur adaptée au réseau recouvert.

Fourreaux 3 x Ø45.

Ce prix ne comprend que la pose de 3 (trois) fourreaux PVC ø 45mm au mètre linéaire, sans leur fourniture.

#### Réseau électrique

Fourniture, pose d’éléments de réseaux électriques comprenant l’ensemble des travaux pour la mise en œuvre des matériels et câblages y compris toutes les sujétions d’exécution, la fourniture du câblage et des fourreaux, la pose, l’adaptation à l’existant, les raccords et pièces de raccordement, les branchements et tous les travaux permettant la mise en tension conforme des réseaux et accessoires installés.

## ASSAINISSEMENT PLUVIAL.

### CANALISATIONS

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de canalisations de toute nature sur le fond bien dressé de la tranchée.

La pose sera effectuée conformément au fascicule 70 du Cahier des prescriptions communes. Ce prix comprend :

- les piquetages complémentaires et l'implantation précise de l'ouvrage,

- Le compactage soigné du fond de forme, avec apport éventuel de matériaux de remblais pour le dressage et la réalisation de la pente,

- la fourniture, le transport, le déchargement, ainsi que l'approche, la descente et la mise en place des conduites ou des éléments de cadre en tranchée ou en élévation,

- le calage et le bardage des tuyaux, les coupes ou le tronçonnage sur tuyaux posés ou non,

- le raccordement étanche aux regards existants ou projetés,

- la réalisation des joints, raccords et adaptations mineurs au terrain ou réseaux éventuels,

- les réservations nécessaires pour le passage de réseaux divers (EDF, TELECOM, etc..., sous ou sur ouvrage,

- toutes sujétions pour la parfaite réalisation de l'ouvrage,

- la fourniture et la réalisation des joints ou pièces spéciales de raccordement,

- la réalisation éventuelle de bouchons aux extrémités des antennes,

- les essais d'étanchéité,

- toutes sujétions pour fourniture, outillage et main d'Œuvre,

- la protection des ouvrages en cours de réalisation, contre les dégâts des eaux occasionnés par d'éventuels orages violents ou arrivées d'eaux souterraines,

- les frais de pompage et de déviation de ces eaux pendant les travaux.

Le prix s'applique au mètre mesuré dans l'axe de la canalisation sans décompte des regards intermédiaires.

NOTA : Les terrassements en déblais et remblais sont comptés à part aux prix "Terrassements en tranchée" précédents.

#### Buses PVC

Série 1 assainissement à joints caoutchouc ou en amiante ciment à joints caoutchouc (Norme Française) comprenant :

- la mise à joint et leur façon (joint caoutchouc),

- le nettoyage, la pose du manchon, de la rondelle et l'enduit de la pâte lubrifiante,

- les essais de conduite.

#### Buses béton arme

Carrées et rectangulaires, en béton armé, posés sous chaussée sans recouvrement, conformément aux CCTG, fascicule 61 titre II, et aux prescriptions du fournisseur des éléments. Ce prix comprend :

- La fourniture et mise en œuvre d'un lit de béton maigre parfaitement dressé, établi sur sol compacté pour pose des éléments de cadre.

### OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Ces prix à l'unité rémunèrent la réalisation des liaisons et raccordements aux ouvrages existants, en amont et en aval de la partie à buser.

Ces prix comprennent :

- les terrassements complémentaires et l'évacuation des déblais,

- le dégagement de l'ouvrage en place, la mise à nu et le nettoyage de la maçonnerie,

- la confection des coffrages et réservations nécessaires,

- la fourniture et la réalisation soignée des ferraillages,

- la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment,

- la finition et le lissage des parties exposées au passage de l'eau,

- les remblaiements autour de l'ouvrage ainsi réalisé,

- et toutes sujétions.

NOTA : L'entreprise devra fournir au Maître d'Œuvre les plans d'exécution et de ferraillage de ces ouvrages de raccordement.

#### Raccordement sur ouvrage existant

Ce prix rémunère à l'unité :

- les terrassements pour dégager l'ouvrage,

- le percement de la paroi (y compris découpe des aciers éventuels),

- l'évacuation des gravats en décharge,

- le scellement de la canalisation d'arrivée,

- l'étanchéité de l'ouvrage,

- le pompage si nécessaire pour abaissement du niveau de l'eau,

- la protection durant le temps de prise du scellement,

- toutes sujétions.

Nota : toute détérioration causée à la galerie par l'entrepreneur lors du percement de la paroi sera reprise à ses frais.

Section de l'ouvrage à raccorder.

### REGARDS

#### Suppression de regard

Suppression de regards de visite ou de jonction circulaires, carrés ou rectangulaires. Ce prix comprend :

- La dépose soignée des appareils de voirie, tampons, cadres, grilles etc.

- La démolition éventuelle de maçonnerie,

- Le tamponnement éventuel de canalisations,

- le remblaiement du regard en matériaux d'apport,

- la reconstitution de la chaussée ou du trottoir en matériaux identiques à l'environnement,

- toutes sujétions pour la réalisation complète de cette prestation.

#### Regard de visite avec complet tampon fonte SL

Construction de regard de visite ou de jonction circulaire, carré ou rectangulaire. Ce prix comprend :

- l'implantation,

- la vérification par l'entrepreneur des calculs statiques, dimensionnels des parois et de la dalle de couverture et des armatures,

- les terrassements supplémentaires (déblais, remblais et évacuation),

- le réglage du fond de fouille et dressement des parois,

- les coffrages intérieurs et extérieurs,

- la fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 Kg,

- la fourniture et mise en place d'éléments préfabriqués au béton et leur jointoiement au mortier de ciment,

- les joints et raccordements étanches aux canalisations,

- la confection d'une cunette et de banquettes,

- la réalisation d'une dalle en béton armé ou la mise en place d'une dalle préfabriquée en béton ou d'un couronnement,

- l'enduit intérieur au mortier de ciment,

- la fourniture et pose d'échelons en aluminium,

- toutes fournitures, outillages et main d'Œuvre.

Ce prix s'applique à l'unité en fonction de la section.

Le tampon en fonte ou en acier est compté à part.

#### Regard avaloir 0,80 x 0,80

Ce prix à l'unité rémunère :

- le terrassement,

- l'évacuation des déblais à la décharge,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation et des éléments préfabriqués,

- la réalisation de la cunette et des formes béton nécessaires,

- la confection complète du regard sous grille (s) et de branchement,

- la fourniture et la pose de cadres, plaques, tampon, bouche d'égout, plaque de recouvrement, prébouche, etc.

- le raccordement à la conduite quelle que soit sa profondeur.

- AVALOIR + plaque de recouvrement avec regard type T, 1,00 x 1,00, sans grille dans le caniveau.

- 1 GRILLE 0,80 x 0,80 une grille type AT dans le caniveau.

#### Profondeur supplémentaire

Ce prix rémunère la sur-profondeur des regards ci-dessus.

Il est obtenu par la hauteur de sur-profondeur, multiplié par le périmètre nominal du regard. (Exemple : pour le regard 60 x 120cm ci-dessus, et dans le cas d'une profondeur de 1.30m, la profondeur supplémentaire sera calculée : (1.30 - 1.00) x 2(0.60 + 1.20) = 0.30 x 3.60 = 1.080m²).

## ADDUCTION EAU POTABLE

### CANALISATIONS

Ces prix rémunèrent la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations et pièces de raccord (coudes, tés, culottes, bouchons etc.), pour eau sous pression et comprend :

- la fourniture et le transport à pied d'Œuvre, l'approche en bord de fouille, la descente et le raccordement de tuyaux et pièces de raccord,

- la protection contre la corrosion des joints, des brides, des boulons et des écrous, etc., par badigeon d'enduit bitumineux appliqué à chaud ou par procédé analogue accepté par le maître d'Œuvre,

- le bardage, les coupes sur tuyaux posés ou non,

- la fourniture et la mise à joint et leur façon y compris le nettoyage, la pose de la rondelle et l'enduit de la pâte lubrifiante pour les joints,

- les arrêts d'eau et leurs sujétions,

- les essais de conduite et stérilisation avec les remplissages de la conduite,

- les sujétions de plaques pleines et de raccordement y compris la vidange des différents tronçons après essais,

- la stérilisation ainsi que toutes les installations provisoires, s'il y a lieu, permettant la purge de l'air dans les tronçons précités,

- les butées provisoires nécessaires aux essais,

- la fourniture et le déroulage du grillage avertisseur,

- tous les aléas et sujétions de fourniture et d'exécution.

NOTA : Les diamètres exprimés sont mesurés intérieurement.

La longueur à compter est mesurée suivant l'axe de la conduite, sans déduction du linéaire occupé par les pièces de raccord et vannes. La fourniture et la pose de ces pièces seront payées par application des prix du mètre linéaire de la conduite correspondante, en utilisant les longueurs fictives indiquées ci-après :

- Plaque pleine : 0,80m B.U. : 1,00m PP : 1,00m Joint démontage : 2,00m B.E. : 2,30m

- Manchon : 3,20m Cône : 3,40m Coude : 3,50m Té : 3,70m TC (brides) : 5,00m

- Essai réglage : 6,00m Joint réparation : 8,00m.

#### Conduites fonte

En fonte standard 2 GS à joints automatiques flexibles pour eau sous pression comprenant.

#### Conduites acier

Revêtue intérieurement de mortier de ciment et extérieurement d'une protection de type "C".

Ce prix comprend également la confection des joints soudés à l'arc (bout à bout droit ou d'angle, slip joint, brides) en tranchée ou hors tranchée,

- la réfection du revêtement "C" après soudure,

- l'essai du revêtement au balai électrique.

#### Conduite polyéthylène

Série 10 bars, y compris les pièces de raccordement en bronze.

Série 16 bars, y compris les pièces de raccordement en bronze.

#### Raccordement de conduites

Raccordement de conduite nouvelle sur conduite existante en fonte ou en acier et comprenant :

- la recherche de la canalisation existante, y compris sondages et sujétions pour incertitudes, voisinage avec d'autres réseaux etc.,

- les terrassements quelle que soit la nature du terrain, réalisés mécaniquement et manuellement à l'approche de l'ouvrage,

- l'évacuation des déblais remplacés ou excédentaires,

- la fourniture et le transport à pied d'Œuvre du matériel nécessaire,

- le nettoyage de la canalisation,

- les éventuels arrêts d'eau sur le réseau existant,

- la prise en charge sur la conduite quels que soient sa nature et son diamètre,

- les coupes sur tuyaux posés,

- la dépose éventuelle de canalisations,

- les joints et leur façon, le calage et toutes sujétions,

- la confection d'un massif de béton pour butée,

- la fourniture et la pose des accessoires y compris toutes coupes, joints et pièces de raccord,

- le remblayage de la tranchée avec remplacement si nécessaire d'une partie des déblais extraits,

NOTA : les diamètres indiqués sont ceux de la canalisation en cours de pose et à raccorder, sur la canalisation existante.

#### Tamponnement de conduites

Tamponnement de conduite comprenant :

- les arrêts d'eau sur le réseau existant,

- les coupes sur tuyaux posés,

- la dépose éventuelle de canalisations,

- la fourniture et la pose d'un B.U. ou B.E,

- les joints et leur façon, le calage et toutes sujétions,

- la confection d'un massif de béton pour butée,

- les travaux de terrassement, de remblayage, d'évacuation des déblais et de réfection de sol.

### BRANCHEMENTS

#### Suppression de branchement

Suppression de branchement comprenant :

- les travaux de terrassement, de remblayage d'évacuation de déblais et de réfection de sol,

- la dépose des robinets de prise en charge, de la Bouche à clé du compteur et de ses accessoires éventuellement,

- l'intervention pour tourner le collier de prise en charge.

#### Branchement neuf

Confection d'un branchement neuf sur une conduite existante ou en cours de pose, comprenant :

- les terrassements quelle que soit la nature du terrain ainsi que le remblayage de la tranchée avec remplacement si nécessaire d'une partie des déblais extraits,

- l'évacuation des déblais remplacés ou excédentaires,

- les réfections de sol,

- la fourniture et le transport à pied d'Œuvre du matériel nécessaire,

- la prise en charge sur la conduite quels que soient sa nature et son diamètre,

- la pose du collier et du robinet de prise en charge,

- la confection des joints,

- la fourniture, la mise en place et le calage de la bouche à clé complète et de ses accessoires,

- la fourniture et la pose de 1 m de tuyau en polyéthylène y compris toutes coupes, joints et pièces de raccord,

- la fourniture et la pose en niche ou regard (fourni par l'abonné) des robinets de compteurs et des accessoires,

- la pose du compteur dans la niche ou le regard (la fourniture est comptée à part).

NOTA : Les longueurs supplémentaires de tuyau polyéthylène sont comptées dans des prix à part.

#### Branchement polyéthylène

Fourniture et pose de polyéthylène type PEHD et des pièces de raccordement sur canalisation existante, en tranchée ouverte, y compris :

- le percement de la conduite "mère" et toutes sujétions, pour travail à la main etc...,

- le collier de prise en charge,

- le robinet de prise en charge,

- le raccord "Loiret" ou "Septor",

- le tube tabernacle et sa soucoupe,

- la bouche à clé réglable pour branchement,

- le massif d'encrage éventuel,

- le tuyau poly de longueur maximale de 9 m et son fourreau,

- les joints,

- l'exécution de la saigné dans le mur de façade pour le passage du poly,

- tous les aléas et sujétions de fourniture et d'exécution.

#### Reprise de branchement

Reprise de branchement existant sur une conduite en cours de pose ou déplacement de branchement comprenant :

- la fourniture et le transport à pied d'Œuvre de tout le matériel nécessaire,

- les terrassements quelle que soit la nature du terrain rencontré ainsi que le remblayage de la tranchée avec remplacement si nécessaire d'une partie des déblais extraits,

- l'évacuation des déblais remplacés ou excédentaires,

- les réfections de sol,

- la prise en charge sur la conduite quels que soient sa nature et son diamètre,

- la pose du collier et du robinet de prise en charge,

- la confection des joints,

- la fourniture, la mise en place et le calage de la bouche à clé complète et de tous ses accessoires,

- le raccordement sur la conduite de branchement existante ainsi que toutes sujétions,

- la fourniture et la pose de 1 m de tuyau en polyéthylène y compris toutes coupes, joints et pièces de raccord,

1 - REPRISE PARTIELLE.

Non compris travaux sur compteur ou niche.

2 - REPRISE COMPLETE.

Y compris modifications du compteur et de la niche,

Les pièces de raccord, les joints quel que soit le type de matériaux, le by-pass éventuel et toutes sujétions,

- la dépose du compteur existant, des robinets et accessoires,

- la fourniture et la pose en niche ou regard (fourni par l'abonné) des robinets de compteurs et des accessoires,

- la pose du compteur dans la niche ou le regard (la fourniture est comptée à part).

### NICHE COMPTEUR

#### Niche ou regard compteur

Ce prix à l'unité rémunère la réalisation complète de niche ou de regard enterré, suivant les normes de la compagnie des Eaux et comprend :

- les terrassements et l'évacuation des déblais

- la réalisation et le remblai de la tranchée nécessaire à découvrir la canalisation,

- la réservation des fourreaux ø 250mm pour passage des canalisations,

- la fourniture et la pose de la niche ou du regard enterré,

- toutes sujétions.

NOTA : le raccordement complet sur la canalisation et le branchement du compteur eau seront réalisés par la Société des Eaux concessionnaire (fournitures incluses).

### ACCESSOIRES

#### Compteur eau

Pose d'un compteur d'eau et accessoires sur un branchement en attente, en regard ou en niche, y compris la fourniture et la pose des robinets amont et aval, du joint T.M.P. ou similaire, la vérification des étanchéités, la fixation sur le support et toutes sujétions.

3.6.4.1.1 - SANS FOURNITURE.

Compteur approvisionné par le maître d’ouvrage.

3.6.4.1.2 - AVEC FOURNITURE.

Compteur approvisionné par l'entreprise.

#### Robinet vanne

Fourniture et pose en tranchée de robinet vanne à cage ronde à opercule caoutchouc dit "robinet à passage rectiligne", pression de service 15 bars et de ses accessoires comprenant :

- les terrassements complémentaires pour surlargeurs de la tranchée et la façon de la niche,

- la fourniture, le transport à pied d'Œuvre et la pose du robinet complet, avec bride et joint de démontage type "EURO 20" et accessoires (rondelles, chapeau d'ordonnance, joints type "Major", tige de manœuvre, etc.), y compris leur protection la contre corrosion,

- la descente, la mise en place, le calage et la façon des joints,

- la fourniture et la pose de pièces de raccord fonte (B.E., manchon, etc.),

- la façon et la mise en place des fers d'ancrage IPN,

- la fourniture et la pose de la bouche à clé à tête télescopique du type PAVA (19Kg) avec mention R.V., du tube tabernacle + opercule, éventuellement de la tige allonge, de la cloche, de la dalle d'assise en béton armé, ...,

- la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur,

- tous les aléas et sujétions de fourniture et d'exécution.

- Les remblais en tout venant, soigneusement compacté.

#### Bouche de lavage ou d’arrosage

Fourniture et pose de bouche de lavage incongelable complètement équipée comprenant :

- Le transport à pied d'Œuvre du matériel,

- Le raccordement sur la conduite (en charge ou non) y compris le robinet et ses accessoires ainsi que toutes pièces de raccord (prise de charge).

- Les fers d'ancrage,

- La fourniture, la mise en place, le calage de la bouche,

- La pose du diaphragme s'il y a lieu,

- La façon d'un massif drainant en pied de colonne.

- bouche à clé à tube allongé

#### Bouche d'incendie

Fourniture et pose de bouche d'incendie Dn 100mm, type "Midi", à prise normalisée, sous couvercle amovible et comprenant :

- Le transport à pied d'Œuvre du matériel,

- Le raccordement sur la conduite (en charge ou non) y compris le robinet et ses accessoires ainsi que toutes pièces de raccord, (diam 80 ou100)

- la fourniture et la pose d'un B.E. et dune coupe de tuyau de 0,50m,

- La fourniture, la mise en place, le calage de la bouche,

- La fourniture et la pose d'un robinet vanne réalisé dans les conditions de son prix,

- La façon d'un massif drainant en pied de colonne.

#### Poteau d'incendie

Fourniture et pose d'un poteau d'incendie incongelable complètement équipé, comprenant :

- les terrassements complémentaires,

- le transport à pied d'Œuvre du matériel,

- le raccordement sur la conduite (en charge ou non)

- la fourniture et le raccordement du robinet vanne et ses accessoires ainsi que toutes pièces de raccord,

- le massif et les fers d'ancrage,

- la fourniture et la mise en place et le calage du poteau y compris La façon d'un massif drainant en pied de colonne.

#### Réducteur de pression

Ce prix rémunère à l'unité la pose de stabilisateur de pression sur conduite fonte et comprend :

- l'implantation et le traçage,

- les terrassements et l'évacuation des déblais,

- la réalisation du regard comprenant :

- la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg pour la réalisation du radier,

- l'évacuation pluviale par raccordement au réseau (distant de 1 à 5m) ou la réalisation d'un puisard,

- la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 300 kg pour la réalisation des parois du regard,

- la fourniture et la pose suivant conduite avec renforcement IPN, du stabilisateur de pression et de la boite à crépine,

- toutes sujétions de réalisation, de raccordements complémentaires, de fourniture et de pose sur conduite.

#### Remplacement robinet compteur

Robinet situé en amont compteur à remplacer comprenant :

- la recherche et la fermeture du robinet vanne,

- La dépose du robinet existant,

- La fourniture et la pose d'un robinet, y compris le joint bronze.

# AMENAGEMENTS EXTERIEURES

## TRAVAUX DE MURS

### TRAVAUX DE SOUTENEMENT

#### Murs béton cyclopéens

Fourniture et constitution de murs cyclopéens pour création ou renforcement de soutènement, y compris, la fourniture des roches et bétons, et la préparation du travail.

#### Murs b.a.

Réalisation de murs de soutènement en béton armé, y compris terrassement, préparation du terrain, fondation, coffrage 1 ou 2 faces, acier, béton et toutes sujétions d’exécution, barbacanes, cuvette avec drain (non fournis), étanchéité, remblaiement, géotextile,

# VOIRIES & EQUIPEMENTS

## TRAITEMENTS DES SURFACES DE VOIRIES

### TERRASSEMENTS SUPERFICIELS

Les travaux sont comptés réalisés aux engins mécaniques.

Une plus-value pour travaux réalisés à la main pourra être appliquée en supplément aux prix de références correspondants, dans le cas d'impossibilité d'accès ou de travaux de très faible importance.

#### Sciage de chaussée

Comprenant le traçage, et le sciage ou découpage du revêtement de chaussée ou trottoir sur une épaisseur moyenne de 6cm à la scie à disque y compris toutes sujétions, notamment de circulation.

#### Engravure

Ou rabotage mécanique de la chaussée sur une largeur de 0,60m et une profondeur minimum de 0,05 m, devant permettre le raccord des revêtements, avec l'évacuation des déblais.

#### Rabotage de chaussée

Ou fraisage de chaussée sur une épaisseur moyenne de 5cm et une largeur maxi de 1,00m, effectuée aux engins mécaniques spéciaux et comprenant :

- l'évacuation des déblais en décharge ou leur mise en dépôt,

- toutes sujétions pour travaux exécutés à proximité d'ouvrages existants.

#### Scarification de chaussée

Ou de trottoir de toute nature sur une épaisseur moyenne de 15cm aux engins mécaniques comprenant :

- la scarification proprement dite,

- le reprofilage et le compactage du fond de forme sans apport de matériaux,

- toutes sujétions pour travaux exécutés à proximité d'ouvrages existants.

#### Décapage de chaussée

Ou de trottoir, sur une épaisseur de 0,20 à 0,25 m et réglage sommaire de la surface ainsi obtenue, y compris évacuation des déblais à la décharge.

#### Plus-value pour travaux à la main

À appliquer sur les travaux ci-dessus, lors de chantier de petites dimensions ou pour dégagement en site encombré.

Prix complémentaire à l'article Terrassements Superficiels.

### TRAITEMENTS DES SURFACES GENERALES

#### Chaussées

- Remise en état de tranchées effondrées

Remise en état de tranchées avec le décapage sur 25 cm environ, 1 couche de fondation en grave ciment damée, 1 couche d’imprégnation et 1 couche de surface en enrobés froids, y compris cylindrage et toutes sujétions de raccords avec le revêtement conservée de la chaussée.

- Géotextiles anti contaminants

Fourniture et pose de géotextiles anti contaminants tissés ou non, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de recouvrement.

- Décroutage de revêtement bitumineux

Réalisation de décroutage de revêtement bitumeux pour le rechargement et de la surface traitée y compris enlèvement des gravois et droits de décharges.

- Rabotage de revêtement bitumineux

Réalisation d’un rabotage de revêtement bitumeux avec évacuation des gravois, pour créer une adhérence au nouveau revêtement.

- Entretien de chaussée ou de revêtement bitumineux

Fourniture et exécution de travaux d’imprégnation pour former couche d’accrochage à raison de 1.40 à 1.60 kg d’émulsion de bitume avec sablage au grains de riz, de revêtement semi-pénétrant à trois couche, émulsion d’environ 4 kg, de gravillon 0.03 m3, y compris cylindrage après chaque couche, et de mise en œuvre de tapis mono ou bi-couche pour rechargement de la couche de roulement.

- Préparation et exécution de fond de forme de chaussée

Exécution de l'assiette comprenant (hors terrassements) l’apport et le compactage de grave ou tout venant de carrière

Réglage du fond de forme. Purge des noix d'argile ou marne inclus jusqu'à 10/100 du volume remblayé

- Tapis de roulement en béton bitumineux

Réalisation de tapis de roulement en béton bitumeux pour enrobé dense noir à chaud 0/6 calcaire fourni et mise en œuvre au finisseur et cylindrage.

Mise en œuvre au finisseur à dalle vibrante d'une couche de roulement en enrobés à chaud.

- EP. 3cm en 0/6.

- EP. 5cm en 0/10.

- EP. 7cm en 0/14.

- SABLE BITUMINEUX en 0/3.

- ENROBES DENSES en 0/6.

- GRAVE BITUME en 0/20 (mise en œuvre à la niveleuse).

Ces prix rémunèrent la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de roulement en enrobés et comprend :

- la préparation avec le nettoyage et le balayage à vif du support,

- l'imprégnation,

- toutes fournitures (liants, dopes ou activants, granulats silico-calcaire et filler),

- le cylindrage avec cylindre à pneu et cylindre à bille,

- et toutes sujétions, notamment de circulation.

Les épaisseurs indiquées dans les prix ci-dessous sont celles mesurées après compactage.

- Tapis de roulement en béton bitumineux rouge

Réalisation de tapis de roulement en béton bitumeux pour enrobé dense rouge à chaud 0/6 calcaire fourni et mise en oeuvre au finisseur et cylindrage.

Sujétion dito ci-dessus

- Tapis de roulement en béton bitumineux noir

Réalisation de tapis de roulement en béton bitumeux pour enrobé dense noir mise en oeuvre à froid 0/6 calcaire fourni et mise en oeuvre au finisseur et cylindrage.

Sujétion dito ci-dessus

- ENROBES SPECIAUX

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre en couche mince de revêtements enrobés spécifiques y compris préparation préalable du support en enrobés à chaud 0/6 ou autre produit similaire (environ 10 Kg/m²).

NOTA : l'entreprise devra fournir une documentation technique complète des produits qu'elle proposera dans ces prix.

Sujétion dito ci-dessus

- Rampe de ralentissement en caoutchouc

Fourniture et pose de rampe de ralentissement en caoutchouc jaune et noir avec réflecteurs rouge intégrés avec tube métallique d’alignement format gaine pour filerie, fixés au sol par chevilles expansives fournies et scellées, largeur 0,40 m.

#### Trottoirs

Fourniture et pose de bordures normalisées et d’éléments béton préfabriqués comprenant la fourniture, la pose sur béton, le béton et toutes les sujétions d’exécution, d’adaptation au terrain, de mise en œuvre, de découpe, non compris terrassement. Evacuation des gravois de démolition ou de chute, préservation des ouvrages conservés, raccords avec l’existant.

### FONDATIONS

#### Finition de formes

Ce prix au mètre carré rémunère :

- la fourniture, la mise en œuvre et le compactage des matériaux dont l'apport serait nécessaire pour respecter les cotes de fond de forme,

- le réglage, la finition, l'arrosage et le compactage des fonds de forme des chaussées ou trottoirs jusqu'à l'obtention de la valeur de 95 % de l'optimum PROCTOR modifié sur une épaisseur de trente centimètres (30cm) au moins ou selon tolérances admises au C.C.T.P.

#### Géotextile

Feutre anti-contaminant comprenant la fourniture et la mise en place de textile routier sur fond de forme.

#### Couches anti-contaminantes

Au mètre cube, comprenant la mise en œuvre à sec de sable silico-calcaire, faiblement fillérisé 0/2, pour couche anti-contaminante, sur une épaisseur moyenne de 15cm.

#### Grave naturelle

Ce prix au mètre cube, comprend :

- la fourniture du matériau en graves non traitées conformes aux prescriptions du C.C.T.P. en 0/40 pour la voirie et en 0/20 sous trottoirs,

- le réglage et le compactage par couches élémentaires définies au C.C.T.P.,

- la fourniture et le transport de l'eau et l'arrosage des matériaux.

- ÉP. 5cm (0/20).

- ÉP. 10cm (0/20).

- ÉP. 15cm. (0/20).

- ÉP. 20cm. (0/40).

- ÉP. 25cm. (0/40).

- ÉP. 30cm. (0/40).

#### Grave concassée

Comprenant la fourniture et la mise en œuvre de matériaux spéciaux pour couches de fondation et base de chaussée, parking ou trottoir, comprenant :

- le réglage, l'arrosage et le compactage conformément au C.C.T.P, et toutes les sujétions dues à la présence d'ouvrages divers (bouches à clés, regards de visite, avaloirs, etc.) et pour mise en place éventuelle par couche de faible épaisseur (10 à 15cm).

L'ensemble de ces matériaux proviendront d'une carrière agrée par le M.O.

#### Grave traitée

Ce prix au mètre carré rémunère :

- la fourniture et la mise en place d'une couche de base en grave traitée dosée conformément au CCTP,

- le réglage et le compactage,

- toutes sujétions Épaisseurs mesurées après cylindrage.

- CIMENT ou "Rolac",0/20.

- BITUME tout laitier 0/20.

### BORDURES

#### Dépose de bordures

Ce prix au mètre linéaire rémunère :

- les découpes soignées des revêtements adossés aux bordures ou aux caniveaux,

- La dépose des bordures ou caniveaux en pierre ou en béton,

- la démolition de la semelle en béton,

- le chargement et le transport, le stockage au lieu désigné par le maître d'Œuvre (mise en dépôt éventuelle suivant l'état) ou,

- L'évacuation en décharge compris le chargement, le transport et le déchargement,

- Les frais de décharge éventuels,

- toutes les sujétions pour protection des réseaux ou ouvrages divers situés à proximité,

- toutes les mesures nécessaires à l'évacuation des eaux d'écoulement.

#### Stockage de bordures

Comprenant la dépose soignée des bordures de pierre en vue de leur réutilisation,

- la manipulation, le transport et la mise en stock avec précaution en un lieu désigné par le Maître d'Œuvre,

#### Bordures normalisées

Ce prix au mètre linéaire rémunère la fourniture et la pose de bordure en alignement ou en courbe (éléments de 1,00, 0,60 et 0,33m ou éléments en courbe) y compris bordures biaises, éléments préfabriqués de classe 100. Ce prix comprend :

- l'implantation, le piquetage, les terrassements et le nivellement du fond de fouille,

- la réalisation de la fondation et du blocage en béton dosé à 25O Kg de ciment,

- la confection des joints au mortier de ciment, serrés au fer,

- les coupes, les raccordements de bordures abaissées ou de types différents,

- le réglage,

- toutes sujétions pour pose en courbe d'élément de 33 et 66cm,

- la réalisation soigneuse des joints, y compris la fourniture du mortier à la teinte de la bordure, la finition des joints au fer et le brossage.

Ce prix ne comprend pas les découpes éventuelles des revêtements adossés à ces bordures, les reprises, les raccordements à la chaussé.

#### Bordures récupérées

Ce prix au mètre linéaire comprend :

- le transport des bordures stockées,

- le nettoyage soigné sur toutes les surfaces,

- la recoupe éventuelle,

- le terrassement,

- la pose en alignement ou en courbe, y compris le béton de fondation et de calage,

- la réalisation soigneuse des joints, y compris la fourniture du mortier à la teinte de la bordure, la finition des joints au fer et le brossage.

#### Bordures d'ilots

Ce prix au mètre linéaire rémunère la fourniture et la pose de bordures d'ilôt ou "single barres", soit collées sur le revêtement, soit scellées, y compris les travaux de terrassement.

- I1. (25 x 13), collée

- I2 (25 x 18), scellée

- I3 (30 x 13), collée.

- I4. (30 x 18), scellée.

#### Glissières de sécurité

Ce prix comprend :

- la fourniture et la mise en place de glissières de sécurité métalliques de type GS,

- l'implantation des éléments à sceller,

- les découpes de revêtement, les terrassements et évacuation des déblais,

- la confection des massifs en béton de dimensions 0,80 x 0,80 x 0,80m,

- la réfection du revêtement à l'identique.

### CANIVEAUX

Ce prix au mètre linéaire rémunère :

- la fourniture et la pose de caniveaux constitués d'éléments préfabriqués de classe A. Ce prix comprend :

- Le piquetage, et le nivellement, les terrassements et l’évacuation des déblais,

- la réalisation de la fondation et du blocage en béton dosé à 25O Kg de ciment,

- toutes sujétions pour les réglages, coupes et raccords,

- la fourniture et la pose d'éléments de caniveaux en alignement ou en courbe (élément 1,00 - 0,66 - 0,33),

- la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation et de calage,

- la réalisation soigneuse des joints, y compris la fourniture du mortier à la teinte du caniveau, la finition des joints au fer et le brossage,

Ce prix ne comprend pas les découpes éventuelles d'enrobés et les reprises en béton ou enrobés.

#### Caniveaux simples ou doubles pentes

En béton dosé à 35O Kg profilé en V ou en U, épaisseur 0,15 m.

## FOURNITURES SUR REMISE CATALOGUE (EX COEF 0,60 POUR 40 % DE REMISE)

Afin de permettre le règlement des fournitures non répertoriées au bordereau, le titulaire devra appliquer, après accord du maître d'œuvre, les remises prévues au BPU

Remises à appliquer sur tarifs publics de fournitures, y compris équipements et accessoires non répertoriés au bordereau.

Le coefficient à porter au BPU sera du type 0,60 dans le cas d'une remise de 40% sur tarif public.

Certains matériels doivent être adaptés à l'existant ou peuvent être nécessités de part leur technologie intéressant la collectivité. Lorsque ces articles ne figureront pas au bordereau, le Maître d'Ouvrage pourra choisir dans les catalogues de fournisseur des grandes marques référencées.

Les postes concernées comporteront la part de prix du fournisseur déterminé sur la base du tarif public.

L'entreprise indique par catégorie de fourniture la remise qu'elle consent sur ce tarif public. Aucun frais ne sera ajouté. Les coûts de main d'œuvre étant indiqués dans les postes " Pose seule d'Equipements " du BPU.

La remise consentie doit être une moyenne applicable à toute marque de matériel susceptible de correspondre à une installation donnée - Notamment dans le cas d'un remplacement équivalent à l'existant

## PROTECTIONS PHYSIQUES

### PROTECTIONS PHYSIQUES

#### Dépose de protections

Ce prix à l'unité rémunère :

- le découpage du revêtement et les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais,

- la dépose soignée de borne béton ou métallique, potelet, barrière, etc., en vue de leur réemploi,

- le chargement, le transport et le déchargement en un lieu désigné par le Maître d'Œuvre.

#### Protections

Ce prix à l'unité rémunère la fourniture et la pose de potelet acier ou barrière métallique anti stationnement ou de guidage des piétons. Ce prix comprend :

- l'implantation aux emplacements définis par le Maître d'Œuvre,

- le traçage et le découpage des revêtements,

- les terrassements nécessaires quelle que soit la nature du terrain, l'évacuation des déblais à la décharge,

- la confection du massif de fondation en béton,

- le transport à pied d'Œuvre,

- la mise en place suivant les indications du fabricant (massif béton ou radier). Hauteur hors sol = 0,95 m,

- la réalisation des couches de peintures avec antirouille en 2 couches si nécessaire.

1 - POTELET

"Tulipe BTS 1" hauteur utile 700mm avec boule et chaîne ou similaires.

- Ø 90 ou 110mm. (Type cabestan ou similaire, en fonte ou en béton).

2 - POTELET FONTE. Y compris la fourniture des clefs de fermeture.

3 - BORNE.

En acier galvanisé type HC3 de Hudson ou similaire, peinte, couleur au choix du Maître d'Œuvre.

4 - ARCEAU de sécurité diam 900 ou 110

## TRAVAUX DE PETITES INTERVENTIONS

Le forfait pour petites interventions s’applique dans le cas où aucune référence précise ne peut être faite à un article du BPU.

2 cas :

- Soit aucune fourniture conséquente de matériel n’est nécessaire, donc dans ce cas la commande se borne au forfait retenu.

- Soit une fourniture non identifiable au BPU est nécessaire, la commande s’établit en fonction du CCAP à laquelle s’ajoute le forfait d’intervention retenu. A noter que celui-ci inclus tous les petits frais liés à ce type de prestation. (Cf. BPU)

Les forfaits des petites interventions doivent comprendre les coûts de :

- Les évacuations éventuelles de gravats, déchets…aux décharges

- Fournitures liées aux travaux, à concurrence du forfait prévu aux postes ci-dessous

- Charges, frais, petites fournitures (joints, ciment, chevilles,), taxes, aléas et bénéfices.

En aucun cas ces forfaits s'appliquent en supplément à des prix du BPU, lesquels comprennent déjà le coût des interventions de mains d'œuvre, frais généraux, aléas, bénéfices.

## FORFAIT DE DEPLACEMENT - ASTREINTE

Les forfaits de déplacement doivent comprendre les coûts de :

- Transport et déplacement véhicules et autres chacun des différents lots géographiques

- Indemnités de repas (dans le cas de journée complète)

- Recherche de fournitures

- Charges, frais, petites fournitures (joints, ciment, chevilles,), taxes, aléas et bénéfices.

Le présent marché implique également une astreinte qui permettra au Maître d'Ouvrage d'appeler l'entreprise à tout moment.

Deux cas peuvent s'envisager :

- Les interventions d'urgence telles que définies par le CCAP et la contrainte particulière à ce marché.

- L'entreprise intervient suivant la facture/devis/commande selon le besoin.

Cette astreinte exige une intervention entre 4 et 12 heures à compter de l’appel.