|  | MAÎTRISE D'OUVRAGE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS 21 RUE GEORGES AURIC - 75019 PARIS |
| --- | --- |

*******************

ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE MARCHE TRAVAUX

*******************

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

Lot n° 11 :

ENTRETIEN TOITURE

SOMMAIRE

1.	OBJET DU CONTRAT – OBLIGATION DU TITULAIRE	3

2.	MAINTENANCE DES OUVRAGES	3

3.	SECURITE	3

4.	DOCUMENTS A FOURNIR	4

4.1	Avant intervention	4

4.2	Après intervention	4

5.	REFECTION PARTIELLE DES TOITURES TERRASSES	4

5.1	Travaux d'étanchéité	4

5.2	Travaux de couverture	4

5.3	Mise en régie	5

6.	RECONNAISSANCE DES LIEUX ET RESPECT DES OUVRAGES EXISTANTS	5

# OBJET DU CONTRAT – OBLIGATION DU TITULAIRE

Le présent C.C.T.P. définit les travaux sur les toitures terrasses et les couvertures (y compris chêneaux et gouttières), à exécuter dans les immeubles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris.

Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat, en ce qui concerne le maintien des installations en parfait état, par un entretien rationnel et préventif.

# MAINTENANCE DES OUVRAGES

Les interventions du titulaire, une fois par an en Novembre comprendront au minimum :

a)	l'enlèvement des herbes, mousses, de la végétation et des détritus divers. L'emploi de produits désherbants est possible sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre eux et les éléments constituant l'étanchéité, sa protection et les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales,

b)	l'enlèvement des feuilles à l'automne,

c)	le maintien en bon état de fonctionnement des évacuations d'eaux pluviales,

d)	la remise en ordre des protections (gravillons, dallettes, etc...),

e)	la vérification d'ensemble de tous les accidents apparents de toitures, relevés d'étanchéité, souches, ventilation, lanterneau, zinguerie, etc...,

f)	le balayage de couverture y compris chêneaux ou gouttières avec dépose et repose de crapaudines et dégorgement des moignons,

g)	la descente des détritus, chargement en camion et enlèvement en décharge publique.

La description des travaux est donnée à titre indicatif et n'a aucun caractère limitatif. En tant que technicien spécialiste, le titulaire se doit de tout mettre en œuvre pour garantir le respect des obligations mises à sa charge.

# SECURITE

Avant le démarrage d’une prestation, Il est fixé une période de préparation de 5 jours ouvrés. Pour le titulaire, cette période de préparation commence à courir à compter de la notification de l’ordre de service qui lui a été faite. Elle lui permet d’assumer avec ses sous-traitants et cotraitants éventuels, certaines de ses obligations annexes :

- l’élaboration du plan de prévention d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, la transmission au maître de l’ouvrage des informations nécessaires à sa constitution, conformément aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail,

- la collaboration avec l’éventuel coordonnateur SPS désigné par le maître de l’ouvrage pour l’élaboration d’un plan global de coordination et la transmission des pièces nécessaires à ce dernier, conformément à l’article L. 4532-2 du code du travail

# DOCUMENTS A FOURNIR

## 4.1	Avant intervention

Au plus tard, un mois avant le début d'exécution des travaux de maintenance, le titulaire est tenu de remettre à la personne responsable du contrat ou à son représentant, le planning de ses interventions, indiquant pour chacun des immeubles concernés la date de passage de l'entreprise par mail.

## 4.2	Après intervention

Au 15 décembre de l’année, le titulaire aura remis à la personne responsable du contrat ou à son représentant, un rapport détaillé sur l'état des toitures entretenues par mail.

Ce rapport, d'une part, indiquera les risques de défaillance présentés par les toitures et (ou) les canalisations et gouttières (AE -Annexe 6) dans un proche avenir et, d'autre part, préconisera des opportunités d'interventions et de réparations.

A la suite de ce rapport, la personne responsable du contrat ou son représentant pourra demander l'établissement de devis, lesquels, s'ils sont acceptés, aboutiront à la mise en œuvre des travaux conseillés par le titulaire.

# REFECTION PARTIELLE DES TOITURES TERRASSES

Des réfections partielles des installations pourront être demandées au titulaire :

## 5.1	Travaux d'étanchéité

En partie courante et sur relevés.

Exécution d'un complexe d'étanchéité bitume élastomère y compris travaux préparatoires et protection. Ces travaux seront réalisés conformément aux règles en vigueur.

## 5.2	Travaux de couverture

a)	Couverture en ardoises naturelles d'Angers modèle anglais n° 7, 406 x 203, 3,8 mm clouées suivant les normes en vigueur y compris découverture.

b)	Couverture en tuiles plates 17 x 27 suivant la norme en vigueur y compris découverture.

c)   Couverture en zinc naturel simple agrafure travée 0,80 ml compris larmier

et relief

## 5.3	Mise en régie

Concernant les travaux de réfection, la CPAM de paris se réserve le droit d'exiger du titulaire qu'il tienne à sa disposition une partie de son personnel pour l'exécution de certaines prestations, lesquelles seront déterminées en fonction des besoins de la CPAM de Paris.

# RECONNAISSANCE DES LIEUX ET RESPECT DES OUVRAGES EXISTANTS

Le titulaire reconnaît avoir visité les installations à entretenir et s'être rendu compte de l'importance des travaux.

Ceux-ci seront toujours exécutés conformément aux normes en vigueur.

Les travaux ne devront donner lieu à aucune dégradation des ouvrages existants. En cas de détérioration, les réfections nécessaires seront exécutées aux frais du titulaire.