MARCHÉ DE TRAVAUX

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES COMMUNES (C.C.T.P.C)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

OBJET: Réaménagement de locaux DSI et vestiaires – préalable au projet ROTONDE

Établi en application du Code des Marchés Publics

MAITRE DE L’OUVRAGE :           GHPSO							Tél. : 03.44.61.60.00

MAITRISE D’OEUVRE :                Direction des Travaux 					Tél. : 03.44.61.67.79												Fax : 03.44.61.67.40

Date et heure limites de remise des offres :

18 Juillet 2025

Cette opération est réalisée par le Groupe Hospitalier Sud de l’Oise, qui est Maître d’ouvrage et Maître d’œuvre.

ARTICLE 1ER – PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Pour cette opération, la liste des lots travaux et des corps d’état s’établit ainsi :

00 : Prescriptions communes à tous les lots

01 : Lot 01 – Peinture - Revêtements de sol et mur

02 : Lot 02 – Faux plafonds

03 : Lot 03 – Cloisons amovibles, menuiseries intérieures

04 : Lot 04 – Electricité CFO/CFA

05 : Lot 05 – CVC Plomberie

Les travaux à réaliser sont effectués en site occupé.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DU CCTP

Le cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) vient préciser l’ensemble des prestations que l’entrepreneur doit prévoir dans son offre. L’entrepreneur devra notamment comprendre dans son offre, sous peine de nullité :

- L’ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages,

- La découverte d’erreurs ou omissions dans le descriptif établi par le maître d’œuvre, celui-ci devant être immédiatement informé de ces erreurs ou omissions, dans tous les cas, l’entreprise s’engage à effectuer l’intégralité des travaux prévus au devis descriptif ou représenté sur les plans,

- Lorsque le quantitatif est établi par le maître d’œuvre, le contrôle des quantités incombe à l’entreprise si aucune observation n’est présentée à ce sujet lors de la remise des offres. L’entreprise ne pourra prétendre à quelque réajustement que ce soit concernant les quantités mises en œuvre.

Toute omission en limite de prestations entre corps d’état sera à la charge de l’entreprise.

Dans le cas d’une réhabilitation, toutes les cotes portées aux plans sont à vérifier sur place avant commande de fourniture et travaux.

ARTICLE 3 – BUREAU DE CONTRÔLE

Contribue à la prévention des différents aléas technique susceptible d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Mandaté par le MOA : SOCOTEC

ARTICLE 4 – COORDINATEUR DU SYSTEME DE SÉCURITÉ INCENDIE (CSSI)

EFFICIO

ARTICLE 5 – COORDONNATEUR SÉCURITÉ (CSPS)

Un coordonnateur sécurité sera désigné par le Maître d’Ouvrage (BUREAU VERITAS). Il assurera toutes les coordinations entre les différentes phases de travaux et travaux entre entreprises afin d’assurer la sécurité des travailleurs et du public.

L’entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposés par cet organisme.

ARTICLE 6 – AMIANTE

|  | Alexandre KREITZ Chargé d’Affaires Gestion Patrimoine Hauts de France Secteurs Picardie, Marne, Ardennes |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | +33 6 73 42 49 43 ¦ @ alexandre.kreitz@bureauveritas.com |
|  |  | BUREAU VERITAS EXPLOITATION 5 Ter rue Clément Ader – 60200 COMPIEGNE |
|  |  | www.bureauveritas.fr |

L’entrepreneur devra toutes les interventions en sous-section 4 pour les zones de travaux, dont les matériaux contiennent ou sont susceptibles de contenir de l’amiante ; conformément au rapport de diagnostic avant travaux (DAT)

ARTICLE 7 – COMPOSITION DU DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier de consultation comprend les pièces techniques suivantes :

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Les Cahiers de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF)

- Les Plans projetés

- Le Rapport de Diagnostic Amiante avant Travaux (DAT)

L'entreprise est réputée être au courant des ouvrages incombant à l'ensemble des lots du dossier de consultation.

ARTICLE 8 – DESCRIPTIF GENERAL

DSI :

Dépose des cloisons existantes et des faux plafonds

Pose d’un sol encapsulant sur la totalité du plateau et d’un faux plancher pour la salle serveur informatique

Pose de cloisons amovibles de dalle à dalle y compris portes

Pose d’un faux plafond démontable 600*600

Remise aux normes et ajouts électriques, ajustement du SSI

Modification de sanitaires, ajustement CVC et pose d’une climatisation détente directe pour la salle serveur informatique

Vestiaires

Ouvertures de cloisons

Pose d’un faux plafond démontable 600*600

Pose de cloisons amovibles

Remise aux normes et ajouts électriques, ajustement du SSI

Modification de sanitaires, ajustement CVC

ARTICLE 9 – DURÉE DES TRAVAUX ET CONDITIONS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

8.1- Durée d’exécution des travaux

- Le délai d’exécution des prestations prévues au présent marché est de 5.5 mois au total (période de préparation incluse) sans discontinuité.

8.2- Conditions d’exécution des travaux

Chaque entreprise devra avoir pris connaissance des prestations des autres corps d’état, et devra connaître l’ensemble du C.C.T.P., des annexes et du P.G.C.S.P.S.

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux. Il doit assurer le complet et parfait achèvement des travaux prévus au dossier.

L’entrepreneur devra s’être rendu compte sur le site des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans ou descriptifs.

L’entrepreneur, réputé homme de l’art, ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et descriptifs :

- Puissent dispenser d’exécuter tous les travaux de sa profession indispensables à une finition parfaite de sa prestation,

- Fassent l’objet d’une demande de suppléments sur son prix forfaitaire.

Les prestations à la charge de chaque lot comprennent tous les travaux d’exécution dans les règles de l’art, ainsi que tous les ouvrages annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur. Le CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de définir les travaux des différents corps d’état et leur mode d’exécution.

L’énumération des ouvrages à exécuter dans le présent descriptif n’est nullement limitative.

L’entrepreneur devra se reporter aux plans et au programme détaillé des travaux pour compléter toute omission, pour donner à la maîtrise d’ouvrage un maximum de précisions sur les qualités des matériaux exigées pour ce travail.

L’entreprise aura la possibilité de proposer d’autres ouvrages de qualité au moins équivalente aux spécifications. Toutefois, la maîtrise d’ouvrage se réserve le droit de revenir sur la qualité référencée, dans le cas où les ouvrages proposés par l’entrepreneur ne seraient pas jugés équivalents.

Le titulaire de ce lot devra la totalité des ouvrages afférents à sa spécialité.

ARTICLE 9 – VÉRIFICATION DES DOCUMENTS

Avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier toutes les côtes des dessins et la conformité aux règlements en vigueur de mise en œuvre des ouvrages et matériaux décrits au présent dossier de consultation. Ils signaleront en temps utile, à la maîtrise d’ouvrage, les erreurs ou omissions, qui auraient pu se produire ainsi que les changements qu’ils croiraient utiles d’apporter. Ils provoqueront par écrit tous les renseignements pour tout ce qui leur sembleraient douteux ou incomplet.

Faute de se conformer à ces prescriptions, ils deviendront responsables de toutes les erreurs relevées au cours de l’exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient.

En conséquence, aucun travail supplémentaire et aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera l’objet d’un supplément au prix forfaitaire.

ARTICLE 10 – BORDEREAU DES PRIX

Chaque entreprise devra prendre en compte dans la remise de son offre, en plus des travaux à entreprendre, les conditions d’accès, de stockage, et l’état des lieux, ainsi que les règlements de la sécurité du travail.

La lecture du présent document et des plans ainsi qu’une visite du site permettra aux entreprises de présenter leur meilleure offre de prix. Cette visite est obligatoire, un certificat de visite sera fourni au candidat qui devra être joint à son offre.

L’entrepreneur joindra à l’appui de sa soumission un bordereau détaillé spécifiant les quantités de matériaux utilisés dans la DPGF. Les prix indiqués comprendront la fourniture, le transport, le coltinage à pied d’œuvre et la pose compris sujétions. Ils seront hors taxes inclus tous les frais indiqués au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Les entreprises indiqueront dans leur offre le descriptif des produits qu’elles proposent, ils devront être de qualité et de caractéristiques comparables à celles préconisées.

Les entreprises pourront proposer une variante : dans ce cas, il devra être indiqué les incidences sur les prestations des autres corps d’état ; le non-respect de cette directive entraînera leur imputation dans le prix de la variante proposée.

Les entreprises devront impérativement chiffrer le poste de la DPGF, le non-respect de cette directive entraînera une non-conformité de l’offre. Si au cours de leurs études, les entrepreneurs découvrent une omission ou erreur dans l’un de ces documents, il leur est fait obligation de la signaler immédiatement à la maîtrise d’ouvrage.

ARTICLE 11 – PLANNING

Un planning contractuel sera élaboré avec le maître d’ouvrage et les entreprises avant le démarrage des travaux. Celui-ci devra être approuvé et signé sans réserve par les entreprises. Lorsque le retard d’une entreprise est susceptible d’entraîner un retard sur les autres corps d’état, cette entreprise sera sanctionnée par l’application de pénalités prévues au CCAP.

Le planning général sera affiché dans la salle de réunion et tenu à jour.

ARTICLE 12 – SPÉCIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’ensemble du dispositif sera conforme aux lois, décrets, arrêtés et normes en vigueur et plus particulièrement ceux indiqués ci-dessous :

- DTU/CCTG

- Règles de calcul

- Directive européenne

- Code civil

- Code de la construction et de l'habitation

- Code général des collectivités territoriales

- Code des communes

- Code de la santé publique

- Code de l'environnement

- Code de l'urbanisme

- Code du travail

- Règlement sanitaire national et/ou départemental

- Réglementation sécurité incendie

- Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier, etc.

- Avis techniques

- Procédure ATEX

- Marques de qualité

- La Directive Produits de construction (DPC° et le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrêté désignant le CSTB et le SETRA comme habilités à délivrer des ATE (Agréments techniques européens)

- Règles Eurocodes

- Règles de construction établies par le Comité européen de normalisation

- Sécurité et protection de la santé sur le chantier

- Sécurité des ouvriers contre les chutes

- Réglementations concernant les déchets de chantier

- Réglementations concernant les bruits de chantier

- NF C15-100 Installations électriques à basse tension

Tous les éléments installés devront être conformes aux normes CE en vigueur au moment de la réalisation, et les certificats de conformité devront impérativement être fournis et annexés au D.O.E.

Tous les équipements entrant dans l'exécution des présentes installations devront être neufs.

ARTICLE 13 – BASE VIE

Lieu à définir entre le prestataire et le GHPSO.

ARTICLE 14 – ACCES CHANTIER

L'accès au chantier se fera suivant les indications du responsable du chantier du GHPSO lors de la visite d'établissement du devis.

Lors de la visite obligatoire du site, elle permettra au candidat d’évaluer les coûts de cet accès dans son offre de prix.

ARTICLE 15– INSTALLATIONS TECHNIQUES DE CHANTIER

15.1- Alimentation électrique

L’entrepreneur attributaire du lot électricité (lot 03) est chargé de mettre en place un tableau électrique de chantier suffisamment dimensionné pour tous les corps d’état si une coupure est prévue lors de ses prestations. Son emplacement sera défini suivant les indications du responsable du chantier du GHPSO. Ce tableau devra répondre aux normes et réglementations en vigueur (disjoncteurs et protections nécessaires).

15.2- Autres utilité

Les entreprises veilleront (si elles ne sont pas présentes à proximité) à conserver les utilités nécessaires à la réalisation des ouvrages des autres corps d'état, principalement en plomberie (point de vidange et arrivée d'eau) et en électricité (prises et éclairage).

Les points d’eau seront ceux définis par le responsable de chantier du GHPSO.

ARTICLE 16 – NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS

La réglementation générale en vigueur concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux sont strictement applicables.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire arrêter occasionnellement les travaux pour des raisons de bruit ou vibration pouvant nuire à l’activité dans les services.

ARTICLE 17 – SÉCURITÉ / HYGIENE ET SON MODE OPÉRATOIRE

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, etc. Les dispositions règlementaires de protection, d’hygiène et de sécurité seront conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur.

Les indications figurants dans les documents établis par le coordonnateur SPS seront rigoureusement respectées.

Tous les travaux nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans l’offre de l’entreprise.

Liste des prestations à réaliser telle que décrite ci-après n’est pas exhaustive et l’entrepreneur devra les prestations complémentaires indiquées dans les autres documents d’appel d’offres et plus particulièrement au PGCSPS.

Le maître d’ouvrage précisera les emplacements auxquels l’entrepreneur pourra stocker ses matériaux et outils. Il est précisé, que le stockage des matériaux relève de la seule responsabilité de l’entrepreneur qui devra par conséquent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les vols, actes de vandalismes, ou pertes sur le chantier ou à proximité de celui-ci. Les lieux doivent être remis en état en fin de travaux. La sécurité des personnes doit être assurée en permanence sur le chantier dans le respect des règlements en vigueur. Les entrepreneurs restent chacun responsable de la sécurité de leur personnel et des risques que leur ouvrage fait subir aux tiers.

L’entrepreneur est responsable des mesures de sécurité générale à prendre sur le chantier par lui-même et les autres entrepreneurs, en ce qui concerne les accès, la signalisation, les protections sur les zones de circulation, la propreté dans le chantier et aux abords de celui-ci. Les règles d’hygiène et de conditions de travail en vigueur devront être appliquées dans leur intégralité, l’entrepreneur est responsable du respect de celles-ci.

Le plan d’hygiène et de sécurité devra à tous points être conforme aux décrets et aux normes en vigueur à la date de publication de la consultation.

ARTICLE 18 – PERMIS FEU

Les permis « feu » qui seront journaliers en cas d’usage de source de chaleur, seront délivrés par le PC sécurité du site.

ARTICLE 19 – COUPURE DE RÉSEAUX

Toutes les coupures de réseaux en activité (électricité, fluides médicaux, ventilation, chauffage…etc.) devront faire l’objet d’un délai de prévenance fixé à 5 jours ouvrés. L'entrepreneur fournira ainsi au responsable de chantier du GHPSO : le motif, la durée prévisible ainsi que la description du réseau concerné.

ARTICLE 20 – RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX, MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

Le Maître d’ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif du chantier considéré. Ils seront à déposer avec soin, à trier et à ranger par l’entrepreneur dans l’enceinte du chantier aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

En dehors de ces éléments récupérés et rangés, l’entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en même temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu’ils soient, en provenance des démolitions, qu’ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis à l’entrepreneur qui pourra en disposer à son gré après enlèvement du chantier.

ARTICLE 21 – QUALITÉ DES MATÉRIAUX, STOCKAGE ET MISE EN OEUVRE

21.1- Matériaux

Il ne sera prévu que des matériaux traditionnels ou des matériaux non traditionnels ayant fait l’objet d’un avis technique du CSTB ou d’une enquête spécialisée d’un bureau de contrôle.

Toutes les fournitures et matériaux doivent être agréés par la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise doit, à cet effet, indiquer l’origine et le lieu de fabrication de ses fournitures et matériaux. Le procès-verbal de garanties décennales établi par le fournisseur sera présenté avec les plans d’exécution et les fiches techniques. Il ne sera fait emploi que de matériaux neufs, de premier choix dans l’espèce indiquée aux documents du projet. Ils seront conformes aux prescriptions contractuelles.

21.2- Stockage

L’entrepreneur s’assurera que les fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques seront convenablement protégées.

21.3- Mise en œuvre

Le responsable des contrôles internes de l’entreprise vérifiera que la réalisation est conforme au DTU et aux règles de l’art.

L’entrepreneur réalisera les vérifications et essais imposés par les DTU, les règles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pièces écrites.

Il importe que toutes les questions importantes soient examinées avant l’exécution des travaux et il ne convient pas d’attendre le rendez-vous de chantier pour demander les instructions relatives à des ouvrages déjà commandés.

ARTICLE 22 – RELATION AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Sans objet.

ARTICLE 23 – PRESTATIONS GÉNÉRALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Qu’elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-après sont dues par les entreprises attributaires et sont réputées comprises dans le montant du marché :

- la visite des lieux et la prise en compte de tous les éléments relatifs à l’ensemble d’exécution

- la prise en compte de tous les éléments relatifs à l’ensemble des lots

- les installations du chantier propre à chaque entreprise, stockage, etc.

- les essais et vérifications prévus aux DTU pour les ouvrages afférents à leur lot

- l’établissement et la fourniture en trois exemplaires des plans de recollement des ouvrages exécutés selon les prescriptions du maître d’ouvrage

- la participation aux réunions de chantier dès lors que l’entrepreneur y aura été invité par le maître d’ouvrage

ARTICLE 24 – PLANS D’EXÉCUTION ET DE RECOLEMENT

24.1- Plans d’exécution

Tous les plans d’exécution sont à la charge des entreprises. Ces plans devront être établis en coordination avec les autres lots et suffisamment tôt pour qu’ils soient examinés par le maître d’ouvrage et le bureau de contrôle. Ils devront comporter les réservations et liaisons avec les autres corps d’état.

Toute erreur et omission affectant ce dossier devra être signalé au maître d’ouvrage dans l’offre initiale, faute de quoi leurs conséquences financières éventuelles seront à la charge exclusive de l’entreprise.

Toutes les entreprises sont tenues de fournir, en quatre exemplaires, tous les documents d’exécution, tels que plans, schémas, détails de mise en œuvre, notes de calcul, spécifications et notices des matériaux et procédés non traditionnels, PV de classement et d’essais des matériaux, etc.

Un délai de 15 jours calendaires maximum est nécessaire pour l’examen des plans envoyés à cadence normale et continue. Ces plans, avant toute mise en œuvre, seront remis à l’approbation du maître d’œuvre.

Les ouvrages seront exécutés conformément :

- Au présent descriptif, aux plans contractuels et aux dessins d’exécution établis par l’entreprise et approuvés par le bureau de contrôle. Les prestations à la charge des entreprises comprennent tous les travaux, ainsi que tous les ouvrages annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite des ouvrages dans le cadre des pièces contractuelles et de la règlementation en vigueur. Le CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l’opération et de définir les travaux des différents corps d’état et de leur mode d’exécution. L’énumération des travaux à exécuter dans le présent descriptif n’est nullement limitative. L’entrepreneur devra se reporter aux plans pour compléter toute omission, pour donner aux entreprises un maximum de précisions sur les qualités des revêtements exigés par ce travail.

- L’entreprise aura la possibilité de proposer d’autres techniques constructives de qualité au moins équivalente aux spécifications. Toutefois, la maîtrise d’œuvre se réserve le droit de revenir à la qualité référencée dans le cas où les ouvrages proposés par l’entrepreneur ne seraient pas jugés équivalents. Le titulaire de ce lot devra la totalité des ouvrages afférents à sa spécialité.

Avant le début des travaux, l’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

- Les plans d’exécution détaillés, coupes, les détails et points singuliers,

- Les notes de calcul,

- Les copies des avis techniques des matériels et matériaux proposés,

- Les références et adresses des fournisseurs des matériels et matériaux proposés.

24.2- Plans de recollement

Avant la réception des travaux, l’entreprise devra remettre à jour et compléter si nécessaire les différentes séries de plans approuvés afin d’établir un dossier complet de plans d’exécution strictement conformes aux ouvrages réalisés avec toute indication concernant les délais. L’entreprise devra également fournir les renseignements et caractéristiques des matériaux mis en œuvre. L’ensemble des documents sera regroupé dans des dossiers comportant une liste indiquant la nomenclature des plans et documents. Quantité : voir CCAP.

Ces dossiers comprendront :

Pour l’ensemble des entreprises :

- Plans des ouvrages exécutés mis à jour en fonction des équipements réalisés (différents de la phase DCE, s’il y a eu des modifications sur chantier, plan de recollement, plans de détails

- L’ensemble des notes de calculs, notices techniques,

- Procès-verbaux des matériaux mis en place avec degré coupe-feu ou pare-flamme et certificats essais au feu,

- Fiches techniques et garanties des produits ou matériaux mis en œuvre  (avis technique)

- Les références et adresses des fournisseurs des matériels et matériaux mis en œuvre

- Les schémas et plans des installations courants forts et courants faibles, plomberie, sécurité incendie, réseaux divers,

- Notice d’exploitation, de maintenance ou d’entretien (adresse des fournisseurs),

- Nomenclatures complètes de tout le matériel mis en place,

- Certificats de tous les appareils,

- Un plan représentatif de l’organigramme des serrures s’il y a lieu,

- Et tous les procès-verbaux demandés par le contrôleur technique.

L’entreprise titulaire du lot électricité (lot 03) aura à fournir entre autres les documents suivants, en trois exemplaires (2 papiers + 1 informatique)

- Notice de fonctionnement et d’entretien,

- Schéma des installations électriques,

- Jeux de plans des installations réalisées,

- Notice des matériels utilisés,

- Schéma des armoires.

Ces documents seront fournis avant les opérations de réception.

ARTICLE 25 – CONDITIONS TECHNIQUES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Tous les ouvrages doivent être réalisés avec des matériaux et fourniture dans la meilleure qualité de l’espèce indiquée avec mise en œuvre dans les règles de l’art, tant au point de vue technique qu’au point de vue esthétique.

Les entreprises devront la fourniture des matériaux et le transport à pied d’œuvre, la manutention, la pose.

ARTICLE 26 – COORDINATION DES TRAVAUX

Note : le maître d’ouvrage rappelle aux entreprises que les études d’exécution ne sont pas à sa charge.

Pendant la période de préparation du dossier d’exécution (dossier obligatoire), les entreprises sont tenues de coordonner avec les entreprises intéressées par les ouvrages et sans passer par le maître d’ouvrage.

Il est fixé une période de préparation et d’élaboration du dossier d’exécution, commune à tous les marchés, qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée est de 15 jours ouvrés (3 semaines) maximum.

Elle commence à courir à compter de l’ordre de service de démarrage à la suite de la réunion de lancement qui suit la notification des marchés.

Il est procédé au cours de cette période, conformément au CCAP et normes en vigueur aux opérations énoncées ci-après :

- Élaboration par le maître d’œuvre, après consultation des entrepreneurs, du planning d’exécution,

- Établissement par les entrepreneurs, sous l’approbation du maître d’ouvrage, dans les conditions prévues au CCAP du programme d’exécution des travaux duquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires

- La remise au maître d’ouvrage des plans d’exécution, dans les conditions prévues au CCAP.

ARTICLE 27 – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu chaque semaine aux jours et heures fixés par le maître d’ouvrage.

Des pénalités d’absence seront appliquées conformément au CCAP.

Les entrepreneurs devront être présents au rendez-vous de chantier ou être représentée par une personne responsable de l’entreprise, agréée, qualifiée, pour prendre tous engagements ou décisions utiles en leur lieu et place, suivant les instructions données par le maître d’ouvrage.

A cet effet, sauf en cas de force majeure, ce sera toujours la même personne qui devra être présente aux rendez-vous de chantier.

ARTICLE 28 – APPROVISIONNEMENT ET POSE

L’entrepreneur ne devra ni approvisionner son chantier, ni commencer l’exécution d’une ou plusieurs installations sans en avoir reçu l’ordre. Il devra solliciter cet ordre en temps utile. En ne se soumettant pas à cette clause, il risquerait de se voir refuser, avant ou après la pose, les éléments incriminés.

ARTICLE 29 – ÉCHAFAUDAGE / MONTAGE DES MATÉRIAUX

Le prix global proposé par les entreprises comprendra dans son offre l’installation de tous les échafaudages et agrès nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. Il sera également dû la mise en place des dispositifs de protection du personnel, conformément à la réglementation en vigueur à la date d’exécution. L’entreprise respectera les règles de sécurité en vigueur.

ARTICLE 30 – ÉTAIEMENTS – ÉTRÉSILLONNEMENT – ETC.

L’entrepreneur aura à prévoir et à mettre en œuvre en cas de besoin, tous les étaiements, étrésillonnements, etc. nécessaires à la réalisation des travaux, à déterminer le principe ainsi que la nature, les dimensions et les emplacements des dispositifs à mettre en œuvre pour obtenir des résultats garantis.

Avant mise en place, l’entrepreneur devra s’assurer que les sols d’appui des dispositifs d’étaiements sont aptes à supporter les surcharges apportées.

Dans le cas contraire, il aura à prendre toutes dispositions quelles qu’elles soient pour remédier à cet état de chose.

ARTICLE 31 – TROUS / SCELLEMENT ET MENUS OUVRAGES

- Coordination inter-entreprises

L’entreprise devra prendre connaissance des travaux des autres corps d’état et les surveiller, de façon que ceux-ci ne puissent pas être à l’origine d’une réclamation du présent lot.

31.1- Réservations / feuillures / défonces / percements

L’entreprise de menuiserie est tenue d’exécuter dans ses ouvrages et dans ses ouvrages existants, toutes les réservations, feuillures, défonces, etc. … Ces plans comporteront obligatoirement :

- les dimensions des réservations en cotes brutes,

- les dimensions de réservations par rapport à des nus d’ouvrages ou à des axes de référence.

Ces plans seront fournis à l’entreprise de menuiserie qui devra reporter les indications qui y sont contenues sur ses propres plans d’exécution. Toutes ses réservations seront exécutées sous la responsabilité des entreprises concernées qui devra vérifier sur place qu’elles ont été correctement réalisées. En cas de non-observation des prescriptions précédentes, les percements seront obligatoirement exécutés par l’entreprise du lot concerné et sous sa responsabilité, et à ses frais.

Dans le cas où les trous ou scellements effectués après coup entraîneraient la dégradation d’un équipement ou d’un revêtement, les frais de reprise et raccords seront à la charge de l’entreprise pour laquelle ces trous et scellements auront été exécutés.

Les autres entreprises du second œuvre doivent tous les percements qui leurs seront nécessaires, dans les scellements, bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres indispensables à un parfait et complet achèvement de tous les travaux de son lot et ceci dans tous les matériaux.

31.2- Scellements / rebouchages / calfeutrements

Chaque entreprise doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage, et leur calage.

- dans les ouvrages en béton et maçonneries, tout scellement en mortier sera assuré par l’entreprise de menuiserie, suivant le tracé de l’entreprise concernée, ainsi que les calfeutrements au mortier et les raccords nécessaires, et ce aux frais de l’entreprise concernée

- dans les cloisons, les scellements, rebouchage et calfeutrements seront effectués par l’entreprise intéressée avec les matériaux de même nature que la cloison.

31.3- Fourreaux

Dans les éléments de structures ou de cloisons, chaque entreprise doit la mise en place de fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations. Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué à l’article précédent. L’entrepreneur devra placer ses fourreaux à 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par un produit susceptible d’en assurer l’étanchéité. Ce produit devra être compatible avec les exigences : de stabilité dans le temps, l’efficacité acoustique, de comportement au feu.

31.4- Incorporation d’éléments dans la structure béton

La fourniture et la mise en place d’éléments divers tels que : gaines, fourreaux, tubes, rails d’ancrage, douilles, etc…avant coulage sont à la charge de chaque entreprise ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, l’entreprise de menuiserie devant apporter tous ses soins à la bonne conservation de ces éléments pendant la durée de ces travaux.

Le présent lot devra prévoir dans les prix de son offre, l’incidence pour le temps perdu nécessaire aux coulages du béton dans l’embarras des réseaux chauffants ou autres définis dans le CCTP tous corps d’état ou pour l’emploi de matériels spécifiques pour assurer ses coulages.

ARTICLE 32 – IMPLANTATION / TRAITS DE NIVEAU

Obligation est faite à chacune des entreprises intéressées :

- d’apporter son aide et sa collaboration à chaque corps d’état en ce qui concerne les tracés pouvant influer sur sa spécialité

- de s’assurer de l’exactitude des implantations faites par les entreprises et de signaler toutes erreurs ou anomalies éventuelles, en temps utile.

Étant donné cette obligation, les entreprises seront conjointement responsables des erreurs d’implantation et de leurs conséquences ultérieures.

Dans le même ordre d’idées, l’entreprise de menuiserie est chargée, à ses frais au battage en bleu au droit des locaux dont le but sera de définir lors de la préparation de chantier, des traits de niveau nécessaires sur les maçonneries brutes, avant enduit puis après enduit et autant de fois qui lui sera demandé. Chaque entreprise intéressée devra, dans les mêmes conditions que ci-dessus, s’assurer en temps opportun de l’exactitude de ses traits de niveaux et à défaut d’avoir signalé en temps voulu les erreurs ou anomalies, prendre en charge des ouvrages de sa spécialité indispensables à la correction de ses erreurs.

32.1- Implantation

L’entreprise de menuiserie aura à effectuer à ses frais toutes les implantations de ces ouvrages. Il devra en outre assurer la liaison avec les différents corps d’état interférents avec ses ouvrages. Il établira le plan général d’implantation, qu’il fera approuver par le maître d’ouvrage ou par tout autre service habilité.

32.2- Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par l’entreprise de menuiserie. Il sera reporté ou tracé à chaque niveau autant de fois nécessaires jusqu’à la fin du chantier, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à une indemnité ou l’incorporer au compte prorata. Il veillera à ne pas le tracer avec un produit qui puisse apparaître au travers des revêtements des murs futurs.

ARTICLE 33 – ÉCHANTILLONS

Seront d’autre part, dus à la demande du maître d’ouvrage, tous les échantillons modèles nécessaires à la présentation ou à la mise au point d’un ouvrage particulier ou d’un matériel. L’entrepreneur sera tenu de procéder à toutes retouches ou mises au point, des échantillons, modèles présentés jusqu’à l’accord définitif du maître d’ouvrage. Les échantillons ou modèles acceptés resteront entreposés au chantier en vue du contrôle de la qualité ou de l’exécution des ouvrages en œuvre.

Ces échantillons ou modèles devront être présentés au plus tard 30 jours calendaires après notification à l’agrément du maître d’œuvre pour laisser à celui-ci le libre choix du matériel ou des matériaux définitifs sans qu’il soit fait état par l’entreprise d’un délai de livraison susceptible de retarder l’avancement normal du chantier.

Si tel cas se produisait, l’entrepreneur subirait les pénalités de retard prévues au marché.

Les échantillons ne pourront pas faire l’objet d’un surcoût.

ARTICLE 34 – NETTOYAGE DE CHANTIER

34.1- Extérieur du bâtiment

- réalisé par chacune des entreprises : cette prestation doit apparaître dans le devis de l’entreprise,

- fréquence : autant de fois que nécessaire, à l’appréciation du maître d’ouvrage.

L’entreprise devra en permanence maintenir en parfait état de propreté les abords du bâtiment. Par temps de pluie ou pour toutes autres causes, elle fera procéder au nettoyage des abords du chantier et des voies d’accès, autant de fois qu’il sera nécessaire, afin d’éviter tous accidents provenant du fait des chaussées rendues glissantes ou en mauvaises état.

Ils seront mis en dépôt par la benne fournie par l’entreprise de faux-plafonds, à cet effet et positionnée aux endroits indiqués avec accord du maître d’ouvrage.

Attachement contradictoire à faire signer au maître d’ouvrage.

34.2- Intérieur du bâtiment

Chaque entreprise devra prévoir l’enlèvement de ses propres gravois, emballage, chutes, etc. …et dont elle assurera l’amenée et l’évacuation aux décharges. Outre cet enlèvement obligatoire, il sera effectué un nettoyage journalier du chantier par chacun des corps d’état aussi bien pour des interventions ponctuelles que quotidiennes.

L’attention des entreprises est attirée par l’importance de ce poste.

ARTICLE 35 – PROTECTION DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

35.1- Protection des ouvrages des autres corps d’état

Les travaux seront exécutés après finition des travaux de certains corps d’état. En conséquence, les entreprises devront assurées la protection de leurs ouvrages. Si après exécution des travaux, il était constaté des dégradations, taches, ou autres, l’entreprise responsable en supporterait toutes les conséquences techniques et financières.

35.2- Protection de chantier des ouvrages

Tous les ouvrages destinés à rester apparents et d’autres matériaux, dont le parement pourrait être détérioré, devront être protégés jusqu’à la réception. Ces protections seront constituées soit par un film plastique armé suffisamment résistant, soit par tout autre moyen efficace.

L’entreprise devra le maintien en parfait état de ses protections jusqu’à la fin du chantier. Il restera responsable des dégâts résultant de l’inobservation de cette clause.

ARTICLE 36 – ENLEVEMENT DES GRAVOIS / REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

Les ouvrages et la répartition des frais décrits ci-dessous seront établis en fonction des conditions indiquées d’une part par le CCAP, et d’autre part par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) qui sera remis aux entrepreneurs dans un délai maximum de 7 jours calendaire, à compter de la date de réunion de lancement qui suit la notification des marchés.

La liste des prestations à réaliser telle que décrite ci-après, n’est pas exhaustive, et l’entrepreneur devra les prestations complémentaires indiquées dans les autres documents de la présente consultation : CCAP, règlement de consultation, etc.

Chaque entreprise devra le nettoyage des locaux et l’évacuation des gravois.

Toutefois, si le maître d’ouvrage constate que cette prestation n’est pas mise en œuvre par les entreprises, il se réserve le droit de désigner une entreprise de nettoyage et de répartir l’ensemble de cette prestation au compte prorata.

36.1- L’évacuation des gravois

Pour l’ensemble des corps d’état, chaque entreprise est tenu d’évacuer ses gravois.

36.2- Remise en état des lieux

L’entreprise de peinture sera tenue d’assurer le nettoyage final du chantier TCE à l’intérieur du bâtiment (cette prestation est donnée en détail au lot peinture)

36.3- Nettoyage et remise en état des abords

Les entreprises devront prendre toutes les précautions pour éviter de salir la voirie sur le domaine public par le passage des camions ou engins.

ARTICLE 37 – GARANTIES ANNUELLES, BIENNALES ET / OU DÉCENNALES

- Garantie du parfait achèvement

Durant un délai de 1 an à partir d’effet de la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, l’Entrepreneur doit son intervention selon nécessité pour parfaire le fonctionnement de ses prestations.

Cette garantie d’une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui serait détérioré dans des conditions d’utilisation normales.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un an, et dans les mêmes conditions que les travaux initiaux.

- Garantie décennale

L’entrepreneur du présent lot devra garantir ses travaux pendant une période de dix ans (10 ans).

Aussi, tous les ouvrages proposés et exécutés feront l’objet d’une assurance en garantie décennale (attestation à fournir avant le démarrage du chantier). La responsabilité est définie par les articles du Code Civil n°1792 et 2270, cette garantie décennale commençant après la réception des travaux prononcée et verbalisée. La responsabilité s’étend, outre l’étanchéité proprement dit, aux travaux accessoires compris dans le marché.

Il est précisé que cette garantie dont sont exclus les tiers, oblige l’entrepreneur à supporter, non seulement des frais de réfection des ouvrages exécutés par lui, les frais de remise en état des plafonds, peintures et autres qui seraient abîmés de son fait, ainsi que toutes indemnités en découlant.

ARTICLE 38 – COMPTE PRORATA

Sans objet

PRESCRIPTIONS SÉCIFIQUES A CHAQUE LOT

Les travaux font l’objet pour chacun des lots d’un CCTP dédié accompagné d’un programme des travaux détaillé.

Quel que soit le lot, l’entrepreneur devra prendre connaissance du chapitre intitulé “ PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS“ du présent CCTP.

Fait à Creil, le

L’ENTREPRISE