LOT N°01

Peinture – Revêtement de sol et mur

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERE (CCTP)

MAITRE DE L’OUVRAGE :           GHPSO							Tél. : 03.44.61.60.00

MAITRISE D’OEUVRE :                Direction des Travaux 					Tél. : 03.44.61.67.79												Fax : 03.44.61.67.40

Il est rappelé que l’Entrepreneur doit prendre connaissance du chapitre intitulé

“ PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS“

01.1 DÉFINITION DU PROGRAMME

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a pour objet la description des travaux concernant la mise en peinture et la pose de revêtements de sol et murs dans le cadre du projet de réaménagement de locaux DSI et vestiaires – préalable au projet rotonde

01.2 PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, prescriptions techniques et règles de l'art en vigueur au jour de la remise des prix.

Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d’un Avis Technique favorable du C.S.T.B. en cours de validité ou d’un C.C.P. visé favorablement par les bureaux de contrôle.

01.3 FOURNITURES

L'entrepreneur vérifiera que les matériaux et matériels qui lui sont livrés et notamment ceux d'origine étrangère, répondent aux prescriptions techniques visées par les Normes AFNOR et les D.T.U., ainsi qu'aux exigences particulières de la construction à laquelle ils sont destinés. Tous les équipements devront être marqués CE.

01.4 ERREUR ET OMISSION

Il appartient à chaque entreprise de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans le présent document et de faire part de ses remarques, par écrit, lors de la remise de ses offres, faute de quoi aucune réserve de sa part ne pourra être acceptée en cours d'exécution des travaux.

La visite des lieux avant remise des prix est obligatoire.

01.5 ZONES DE TRAVAUX

Les principales zones de travaux concernés par le présent lot sont :

DSI : 4e niveau

Vestiaires : 2e niveau

Annexe 1 : Un plan de chaque bâtiment « état actuel » et « état projeté »

01.6   ÉTENDUE DES TRAVAUX

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main d’œuvre, des matériaux, de l’équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien ces travaux.

De façon générale, l'entreprise devra prévoir la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires au parfait achèvement du présent lot.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. Ces descriptions n'ont pas de caractère limitatif et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

01.7   DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les pièces techniques suivantes :

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

- Les Cahiers de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF).

- Le descriptif local par local

- Les Plans projetés et actuels.

- Le Rapport de Diagnostic Amiante avant Travaux (DAT).

L'entreprise est réputée être au courant des ouvrages incombant à l'ensemble des lots du dossier de consultation.

01.8   PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres transmises par les entreprises doivent être précisément conformes au projet de base tel que préconisé dans le présent CCTP. Néanmoins, les entreprises sont tout à fait libres de proposer, en plus de leur offre de base, une variante au projet.

Les offres doivent être présentées conformément au règlement de consultation. Afin de permettre une bonne analyse des offres, la décomposition du prix global et forfaitaire joint au présent CCTP, doit être rigoureusement complété.

Afin de permettre un jugement équitable, toute offre devra être accompagnée d’une notice technique précise des matériaux et matériels proposés.

Qualités et marques du matériel :

Les références à des marques sont indiquées pour :

- Définir un niveau de qualité du matériel,

- Définir les caractéristiques (dimensions, performances...) de ce matériel.

Les soumissionnaires pourront, s'ils le souhaitent, proposer des équipements de marques différentes à celles définies dans le présent CCTP à condition qu'ils soient :

- De qualité et de caractéristiques équivalentes,

- Conformes aux normes françaises et européennes,

Dans tous les cas, l'entreprise adjudicataire devra prouver, avant le démarrage des travaux, l'équivalence du matériel proposé au Maître d'ouvrage.

Dans la condition où l'équivalence ne serait pas avérée, le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'imposer les marques et les types mentionnées en référence dans le présent CCTP.

Il est demandé aux candidats de transmettre leur délai d’exécution par tranche et par phase (préparation de chantier inclus), en tenant compte des délais annoncés au CCTP général, ainsi que des interventions des autres corps d’état, pour une livraison finale des locaux dans les délais impartis.

01.9 RÉPONSES ATTENDUES

Le présent marché traite à prix global et forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans joint et aux conditions du présent document.

Par le fait de soumissionner, l’entreprise contracte l’obligation d’exécuter l’intégralité des travaux de sa profession nécessaire pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles de l’art, quand bien même il n’en serait pas fait explicitement mention dans le CCTP.

Dans le cas où les stipulations du CCTP ne correspondraient pas à celles des plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, l’entreprise se doit d’envisager la solution la plus contraignante.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun complément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans d’une part, et sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter quelque chose d’inexact, d’incomplet ou de contradictoire.

Avec la remise de son offre, l’entreprise doit obligatoirement remettre un dossier administratif et technique suivant les indications stipulées au Règlement de Consultation (RC).

Le dossier technique devra obligatoirement comprendre :

- La DPGF dûment renseignée.

- La note méthodologique pour la réalisation du projet :

- Une présentation de son matériel, de ses caractéristiques et de ses fonctionnalités,

- Les fiches techniques de tous les matériels et produits proposés,

- Une proposition de planning d’exécution.

- L’organigramme et la répartition des taches de la structure humaine mise en place pour la réalisation du projet.

- Les commentaires éventuels sur le CCTP.

- Une liste de références concernant des opérations similaires (avec les coordonnées des responsables d’établissement).

- Les différentes certifications et homologations.

01.10 PLANNING

L’organisation des travaux du présent lot devra s’inscrire donc dans un calendrier de travaux tous corps d’état.

Dans le cadre du calendrier prévisionnel, l’entreprise établira son planning d'intervention et le soumettra au maître d'Ouvrage pour accord.

Après cet accord, ce planning deviendra contractuel.

01.11 RÉUNIONS DE CHANTIER

Depuis le démarrage jusqu'à la réception et bonne fin des travaux, seront fixés des rendez-vous réguliers (hebdomadaires ou bimensuels selon les phases de chantier et au gré de la maîtrise d’ouvrage) de suivi avec les intervenants concernés et convoqués par la maitrise d’ouvrage. Ils auront lieu sur le site.

Chaque réunion impliquera au minimum la présence du chargé d'affaires désigné par l’entreprise.

Sauf maladie ou départ de l’entreprise, le chargé d'affaires devra être inchangé depuis l'initialisation de l'opération jusqu'à complète réception.

01.12 GÉNÉRALITÉS SUR LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET SUR L’EXÉCUTION DES OUVRAGES

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes, les matériaux seront toujours neufs et de première qualité, mis en œuvre selon les règles de l'art, et en conformité avec les DTU.

Le prix global et forfaitaire du marché comprend, sans aucune exception, tous les travaux de préparation, de finitions. Le nettoyage total des locaux (sols, vitres intérieur et extérieur etc..) sera à la charge de l’entreprise retenu pour ce lot.

01.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur devra livrer ses ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles, aux délais qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art.

D'une manière générale, il est rappelé que le peintre est réputé avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des plans et descriptif des autres corps d'état et avoir prévu dans son offre la totalité des interventions préparatoires en fonction des caractéristiques des supports ou protections éventuelles livrées par le corps d'état.

- LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise devra :

- L'examen et la réception des subjectiles, leur brossage, leur époussetage.

- La protection des ouvrages non peints, tels que les sols, revêtements divers, faux-plafonds, quincaillerie etc.

- Les raccords et reprises après intervention des autres corps d'état notamment après les mises en jeu et les réceptions provisoires.

- La réfection des travaux défectueux ou abîmés, soit au cours des travaux, soit à la réception, avec toutes sujétions en découlant.

- La protection de toutes les surfaces peintes par l'entreprise jusqu'à réception des travaux

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, l'enlèvement des déchets et emballages, et tous les matériels utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages et le nettoyage de fin de chantier.

- Le nettoyage des vitres intérieur et extérieur en fin de chantier.

- L’entreprise est responsable de la qualité de ses travaux jusqu’à la réception du chantier.

- CLASSEMENT DES PEINTURES

Les revêtements mis en œuvre par le présent lot à savoir les peintures devront permettre, compte tenu des supports, l'obtention du classement au feu suivant :

- M2 en parties verticales et M1 en plafond selon l'arrêté de 28 août 1991

- Les peintures et revêtements minces M1 sur supports inertes peuvent être classés MO si le dégagement calorique surfacique + 2,1 MJ/m2

- Peinture intérieure sur supports inertes :

  - Peinture brillante MO si l'application en quantité est inférieure à 0,10 Kg/m2

  - Peinture satinée ou mate MO si l'application en quantité est inférieure à 0,40 Kg/m2

- Peinture intérieure sur supports non isolants classés MO

  - Peinture brillante M1 si l'application en quantité est inférieure à 0,35 Kg/m3

  - Peinture satinée ou mate M1 si l'application en quantité est Inférieure à 0,75 Kg/m2 sans prendre en compte les apprêts, impressions et bouche pores.

- Peinture intérieure sur supports non isolants classés M1 ou M2

  - Peinture brillante M2 si l'application en quantité est inférieure à 0,35 Kg/m2

  - Peinture satinée ou mate M2 si l'application en quantité et inférieure à 0,75 Kg/m2 sans prendre en compte les apprêts, impressions et bouche pores

- RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra effectuer la reconnaissance des subjectiles et signaler par écrit à la maîtrise d’ouvrage ceux qu'il estime impropres à l'exécution d'un travail conforme aux règles de l'art et demandés au présent descriptif. L'entrepreneur devra la révision complète du subjectile, les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes ou coulures grattées. Après l'achèvement et le séchage de la dernière couche, le subjectile sera totalement masqué, les arêtes et parties moulurées seront dégagées. Il ne sera constaté aucune épaisseur anormale dans les feuillures.

- PLANÉITÉ DE L’ENDUIT

- Écart inférieur à 5 mm en tout point d'une règle de 2 m appliquée sur enduit.

- Écart inférieur à 1 mm sous la règle de 0,20 m (planéité locale)

- ENDUIT AU MORTIER BÉTON

Les supports réceptionnés devront être exempts de taches récentes, d'humidité, de moisissures, de souillures, d'efflorescences, de salpêtre, de taches de rouille, de taches d'huile, de graisse et de taches diverses provenant de structures bois ou métalliques contiguës ou sous-jacentes. L'humidité sera inférieure â 5% en poids. La pulvérulence sera nulle et le pH ne devra pas excéder 12.

- BOIS ET MATÉRIAUX DÉRIVÉS DU BOIS

L'entrepreneur de peinture doit s'informer en temps utile de la nature des fonds à traiter et en particulier, de l'alcalinité des subjectiles.

Les essences, choix d'aspect, qualités technologiques des bois ou des matériaux dérivés du bois, tels que contreplaqués ou lattes, panneaux de fibres, panneaux de particules, doivent être conformes aux spécifications des normes françaises correspondantes et à défaut de norme, selon les indications figurant dans les D.T.U. dont relève l'ouvrage. Les types de bois mis en œuvre ou existants sont les suivants : Les bois massifs, les contreplaqués et lattes, les panneaux plaqués (panneaux de particules ou panneaux de fibres), les panneaux de particules et les panneaux de fibres.

Tous ces matériaux peuvent être bruts, simplement poncés, imprégnés ou non, enduits ou imprégnés ou non, enduits ou imprimés, pré-peints ou peints.

- TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Brossage, dérouillage et égrenage :

La disparition sur les maçonneries et les boiseries de tous les marques de chantier ; à l'exception de celles qui nécessitent un ragréage ou une pièce de bois, est à la charge du présent lot.

- Rebouchages :

A l'enduit gras, à l'huile, ou avec un produit pelliculaire spécial, sont à la charge du présent lot, à l'exception des cas qui rendent nécessaires un ragréage ou une greffé de bois. Auquel cas, l'entrepreneur du lot devra refuser les fonds.

- Enduits garnissant ratissés ou repassés :

En plafonds, sur les parois en béton et dans certains cas, sur les parois enduites au mortier bâtard, il sera prévu un enduit pelliculaire dit enduit garnissant de type GS ou équivalent, appliqué en deux couches minimums. Cet enduit devra faire disparaître toutes les irrégularités et les bulles du béton. Il sera prévu également, la reprise des arêtes et cueillies exécutées par le gros-œuvre ou plâtrerie. La surface sera finement lissée et servira de subjectiles en couches intermédiaires et terminales.

- Ponçage :

Complet du peluchage de tous les ponçages contribuant à une parfaite finition des ouvrages, à la charge du présent lot.

- Couche d'impression :

Sur tous les supports plâtre et couche de primaire antirouille sur les supports métalliques non galvanisés ;

- Couche d'accrochage :

Sur les supports pvc et métalliques galvanisés.

01.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs répondant au présent lot sont invités à prendre connaissance des C.C.T.P. des autres lots.

L’entreprise à la charge de ce lot devra s’assurer que les autres corps d’état aient bien fini leur passage de câbles, tuyau etc. avant de finir ses ouvrages.

01.15 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entreprise est invitée à prendre connaissance du Programme détaillé des travaux joint en annexe avec le descriptif local par local.

Il s’agit pour le présent lot.

- DSI : Aménagement d’un espace tertiaire à destination d’un service informatique sur un plateau vide.

- Vestiaires : Aménagement d’une zone dédiée aux vestiaires du personnel

01.16 DESCRIPTION DES TRAVAUX

01.16.1 PEINTURE

- ÉTENDUE ET LIMITES DES PRESTATIONS

Les travaux préparatoires à la charge de l’entreprise comprendront

- Peintures sur ouvrages en plâtre ou ciment,

- Peintures sur ouvrages métalliques,

- Peintures sur ouvrages PVC,

- Nettoyage de mise à disposition des locaux

- DESCRIPTION

- Préparation des locaux avant la préparation des supports : Démontage de tous les équipements (miroir, porte manteau, porte serviette etc.). Protection à l’aide d’un polyane des sols et de tous les équipements (bac à douche, réservoir et cuvette des sanitaires, lavabo etc.).

- Préparation des plafonds : lessivage et rinçages, grattage des peintures écaillées, ouverture des fissures, une couche de peinture d’impression sur les parties abimées, pose de bande de calicot sur les fissures, reprise des défauts à l’aide d’un enduit de rebouchage, deux couches d’enduit croisée de finition sur la totalité du plafond, ponçage, époussetage et une couche de peinture d’impression sur l’ensemble du plafond. Les plafonds devront être parfaitement lisse et sans ondulation avant la mise en peinture de finition.

- Préparations des murs : décollage des anciens revêtements muraux, lessivage et rinçages, grattage des peintures écaillées, ouverture des fissures, une couche de peinture d’impression sur les parties abimées, la pose de bande de calicot sur les fissures, reprise des défauts à l’aide d’un enduit de rebouchage, deux couches d’enduit croisée de finition sur la totalité des murs, ponçage, époussetage et une couche de peinture d’impression sur l’ensemble des murs. Les intérieurs des placards seront traités de la même façon que le reste de la pièce.

- Préparations des boiseries (bloc porte, coffres de volets roulants et plinthes), tuyaux et radiateurs : Lessivage et rinçage, grattage des peintures écaillées, une couche de peinture d’impression ou d’antirouille selon la nature du support sur les parties abimées, rebouchage des défauts avec un enduit adapté au support, ponçage et époussetage.

- Le lessivage des fenêtres, baies vitrées et stores en aluminium se fera avec un produit de type (Alignet alu) ou équivalent.

- Finition des plafonds après les préparations :  Deux couches de peinture satinée glycérophtalique seront appliquées dans les cuisines, salle de bains et les laveries. Dans les autres locaux deux couches de peintures mate acrylique seront appliquées.

- Finition des murs après les préparations : Pose d’une toile de verre maille standard dans tous les locaux. Une couche d’impression avec une peinture acrylique sera appliquée sur la toile de verre dans les cuisines, salle de bains et les laveries suivi de deux couches de peinture satinée glycérophtalique. Dans les autres locaux deux couches de peintures satinées acrylique seront appliquées. Les intérieurs des placards seront peints de la même façon que le reste de la pièce.

- Finition des boiseries (bloc porte et plinthes), tuyaux et radiateurs après les préparations : Deux couches de peinture satinée glycérophtalique seront appliquées.

- Action à réaliser en fin de chantier : Repose de tous les équipements démontés (miroir, porte manteau, porte serviette etc.).

- Nettoyage de mise à disposition des locaux : Ces nettoyages concernent toutes les parties apparentes du projet. A savoir :

    - Sols, murs

    - Vitrages sur les 2 faces

    - Quincaillerie (bouton de porte)

    - Appareillage électrique (interrupteurs, goulottes de distribution)

    - Appareils électriques et de ventilation apparents (luminaires)

    - Portes intérieures et extérieures

    - Eléments de serrurerie

Les nettoyages doivent faire disparaître les tâches de peinture, les tâches de plâtre, de mortier, de colle, et autres tâches.

Les produits employés (solvants, décapants,) et les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage, balayage, aspiration) doivent être appropriés à la nature des matériaux afin de ne pas provoquer l’altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant…) et aux locaux environnants.

Il y aura lieu de se référer systématiquement aux prescriptions de nettoyages indiquées par les fabricants.

- Coloris : Les couleurs seront choisies par la maîtrise d’ouvrage dans les gammes des nuanciers

- Nota : La peinture acrylique devra être résistante aux moisissures et aux bactéries. Elle devra être lavable suivant la norme NF T30082.

- Prestations relatives aux observations du SPS

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de tous les travaux complémentaires – non décrits explicitement dans le présent lot – mais demandé dans le PGCSPS. (Quantité demandée : 1 forfait) voir

01.16.3 REVÊTEMENT DE SOL

- RAPPEL RÉGLEMENTAIRE

- L’entreprise de pose devra se conformer aux exigences réglementaires du décret du 04 mai 2012 concernant notamment la sous-section 4 dont la rédaction des modes opératoires, des fiches de poste, la formation du personnel et l’information de ses instances représentatives du personnel, du médecin du travail, de l’inspection du travail et des organismes de prévention. Elle devra consulter le rapport de repérage amiante du local

- Le revêtement de sol demandé devra respecter les normes relatives à l’encapsulage.

- Le classement UPEC du local de destination correspond au classement le plus faible des revêtements en présence.

- La collecte, le stockage et l’élimination des déchets devront respecter la réglementation en vigueur

- La reconnaissance des supports avant les travaux est à la charge du maître d’ouvrage

- ÉTENDUE ET LIMITES DES PRESTATIONS

- Les travaux comprendront

- Des travaux préparatoires (dont préparation du support / planéité…).

- Le recouvrement des dalles de sol (+ colle) contenant de l’amiante.

- Des opérations postérieures à l’intervention (nettoyage fin…), avant restitution.

- La gestion des déchets et les contrôles (dont éventuelles mesures d’empoussièrement) font partie intégrante de la prestation.

- DESCRIPTION

- Revêtement de sol PVC de type TARALAY ou équivalent posé sur un sporisol ou équivalent.

    - Fourniture et pose d’un sporisol ou équivalent

    - Fourniture et pose selon prescriptions du fabricant de sol de type TARALAY ou équivalent en lés de 2 m soudé avec remontées de plinthe.

    - Résistant au feu au moins M3

    - Il bénéficie d’un système de protection avec traitement polyuréthane photoréticulé qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérant et permet la restauration de surface par lustrage.

    - Il possède une résistance au poinçonnement rémanent de 0.03 mm (selon NF EN 433).

    - Ce revêtement est bactériostatique et fongistatique.

    - Classement UPEC U4P3E2/3C2

    - Pose selon strictes prescriptions du fabricant sur supports plans, secs, rigides et propres.

    - Coloris et calepinage seront choisies la maîtrise d’ouvrage dans la gamme du fabricant.

    - Entre eux, les lés seront entièrement thermo-soudés, après avoir observé un temps de repos suite à la pose.

    - Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de raccords, de découpes, soudures, de joints d’étanchéité et de barres de seuil inox spécifiques.

    - Se reporter au DTU

Consistance des travaux : selon besoins du projet et indications éventuelles portées au Programme détaillé des travaux joint.

- L’entrepreneur devra la mise en œuvre de remontée de plinthes du revêtement de sol ou des plinthes bois peintes dans les pièces correspondantes aux plans fournis par la maitrise d’ouvrage.

    - Pour les remontées en plinthe, elles seront sur une hauteur de 100 mm environ

    - Il ne devra pas y avoir de discontinuité entre le revêtement de sol et les remontées en plinthe.

    - Le matériau devra épouser parfaitement les pièces d’angle et les terminaisons basses des cloisons

    - Pour les plinthes bois, elles seront sur une hauteur entre 70 et 100 mm

Consistance des travaux : selon besoins du projet et indications éventuelles portées au Programme détaillé des travaux joint.

- Profilé de finition et d’habillage

    - Il est dû tous les profilés de finition

    - Coloris et nature des matériaux au choix du maître d’œuvre

    - Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de découpes, de fixation mécanique ou de collage, de raccords avec les autres éléments de finitions

    - Le tout pour un parfait achèvement.

Consistance des travaux : selon le besoin du projet, à chaque jonction avec un autre matériau

01.17 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Sans objet

01.18 FINITION ET NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des joints de finition et du nettoyage de fin de chantier pour son lot.

Procédures de mise en œuvre des joints d’étanchéité :

- Les joints de finition seront appliqués lorsque les salles seront réceptionnées « propres », c’est-à-dire libres de toutes interventions ultérieures provocant des salissures, poussières ou fumées.

- A la fin des travaux dits « sales », l’entreprise effectuera le nettoyage de ses structures (cloisons, sol, plafond, …) avec précaution de manière à enlever toutes les poussières et salissures (traces de graisse, colle…), à l’aide de produits de nettoyage adéquats : alcool, acétone, trichloréthylène ou produits à base d’ammonium (vérifier la compatibilité avec le support).

Consistance des travaux :

Selon les besoins du projet : sur l’ensemble des murs et cloisons de la zone de chantier.

01.19 DOCUMENTS A PRODUIRE

Le titulaire du présent lot doit l’établissement ainsi que leur mise à jour de tous les plans PEO pendant la période de préparation du chantier pour visa du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle.

En complément, l’entreprise fournira :

- Le mode opératoire pour les interventions prévues en sous-section 4, qui sera soumis à approbation du CSPS avant mise en œuvre

- L’avis technique sur les dalles

- Le classement P des enduits de lissage

- Pour tous les matériaux employés :

  - L’attestation de classement au feu

  - La notice d’entretien

  - Les avis techniques en cours de validité des matériaux (revêtement de sol, colle, enduit de lissage et de ragréage)

  - Les PV de classement UPEC des revêtements de sols.

- Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Au plus tard, à la demande de réception des travaux, l’Entreprise fournira un dossier complet des DOE, sur papier, en 3 exemplaires et sur support informatique.

- Le résultat des divers essais réalisés.

- Le PV de réaction au feu au moins M3 du revêtement de sol en PVC homogène

01.20 RÉCEPTION DES TRAVAUX

Les opérations de réception auront lieu dans un délai maximum de 5 jours calendaires après l'achèvement complet des travaux de tous les lots concernés.

Tous les travaux jugés non conformes ou défectueux seront immédiatement refaits par l'entrepreneur, à ses frais exclusifs.

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à l'achèvement complet des travaux, dans la mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, sur les essais cités précédemment, ainsi que sur la présentation des attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné. La fourniture des plans et schémas de D.O.E. conformes à l'exécution, fera partie intégrante des conditions de réception.

Fait à Creil, le

LE MAÎTRE D’OUVRAGE                                                                          L’ENTREPRISE