LOT N°02

Menuiserie intérieure – Cloisons – Faux plafonds

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERE (CCTP)

MAITRE DE L’OUVRAGE :           GHPSO							Tél. : 03.44.61.60.00

MAITRISE D’OEUVRE :                Direction des Travaux 					Tél. : 03.44.61.67.79												Fax : 03.44.61.67.40

Il est rappelé que l’Entrepreneur doit prendre connaissance du chapitre intitulé

“ PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS“

01.1 DÉFINITION DU PROGRAMME

Le présent CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a pour objet la description des travaux concernant les cloisons intérieures et menuiseries intérieures dans le cadre du projet de réaménagement de locaux DSI et vestiaires – préalable au projet rotonde

01.2 PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

Les travaux seront réalisés conformément aux normes, prescriptions techniques et règles de l'art en vigueur au jour de la remise des prix.

Les matériaux et procédés non traditionnels devront être titulaires d’un Avis Technique favorable du C.S.T.B. en cours de validité ou d’un C.C.P. visé favorablement par les bureaux de contrôle.

01.3 FOURNITURES

L'entrepreneur vérifiera que les matériaux et matériels qui lui sont livrés et notamment ceux d'origine étrangère, répondent aux prescriptions techniques visées par les Normes AFNOR et les D.T.U., ainsi qu'aux exigences particulières de la construction à laquelle ils sont destinés. Tous les équipements devront être marqués CE.

01.4 ERREUR ET OMISSION

Il appartient à chaque entreprise de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans le présent document et de faire part de ses remarques, par écrit, lors de la remise de ses offres, faute de quoi aucune réserve de sa part ne pourra être acceptée en cours d'exécution des travaux.

La visite des lieux avant remise des prix est obligatoire.

01.5 ZONES DE TRAVAUX

Les principales zones de travaux concernés par le présent lot sont :

DSI : 4e niveau

Vestiaires : 2e niveau

Annexe 1 : Un plan de chaque bâtiment « état actuel » et « état projeté »

01.6 ÉTENDUE DES TRAVAUX

Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main d’œuvre, des matériaux, de l’équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien ces travaux.

Les travaux du présent lot concernent essentiellement :

- Fourniture et pose de cloisons amovibles avec isolation phonique posées de dalle à dalle

- Fourniture et pose de cloisons amovibles vitrées ou partiellement vitrées

- Fourniture et pose des portes pleines, vitrées ou partiellement vitrées

- Fourniture et pose de plan de travail stratifié

- Fourniture et pose de faux plancher technique

- Menuiseries intérieures diverses

- Fourniture et pose de faux plafonds en dalle 600*600 sur ossature métallique

De façon générale, l'entreprise devra prévoir la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires au parfait achèvement du présent lot.

Les descriptions qui suivent présentent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. Ces descriptions n'ont pas de caractère limitatif et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

01.7 DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les pièces techniques suivantes :

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Les Cahiers de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF)

- Le descriptif local par local

- les Plans projetés et actuels.

- Le Rapport de Diagnostic Amiante avant Travaux (DAT).

L'entreprise est réputée être au courant des ouvrages incombant à l'ensemble des lots du dossier de consultation.

01.8 PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres transmises par les entreprises doivent être précisément conformes au projet de base tel que préconisé dans le présent CCTP. Néanmoins, les entreprises sont tout à fait libres de proposer, en plus de leur offre de base, une variante au projet.

Les offres doivent être présentées conformément au règlement de consultation. Afin de permettre une bonne analyse des offres, la décomposition du prix global et forfaitaire joint au présent CCTP, doit être rigoureusement complété.

Afin de permettre un jugement équitable, toute offre devra être accompagnée d’une notice technique précise des matériaux et matériels proposés.

Qualités et marques du matériel :

Les références à des marques sont indiquées pour :

- Définir un niveau de qualité du matériel,

- Définir les caractéristiques (dimensions, performances,) de ce matériel.

Les soumissionnaires pourront, s'ils le souhaitent, proposer des équipements de marques différentes à celles définies dans le présent CCTP à condition qu'ils soient :

- De qualité et de caractéristiques équivalentes,

- Conformes aux normes françaises et européennes,

- Compatibles avec les matériels existants (asociabilité)

Dans tous les cas, l'entreprise adjudicataire devra prouver, avant le démarrage des travaux, l'équivalence du matériel proposé au Maître d'ouvrage.

Dans la condition où l'équivalence ne serait pas avérée, le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'imposer les marques et les types mentionnées en référence dans le présent CCTP.

Il est demandé aux candidats de transmettre leur délai d’exécution par tranche et par phase (préparation de chantier inclus), en tenant compte des délais annoncés au CCTP général, ainsi que des interventions des autres corps d’état, pour une livraison finale des locaux dans les délais impartis.

01.9 RÉPONSES ATTENDUES

Le présent marché traite à prix global et forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans joints et aux conditions du présent document.

Par le fait de soumissionner, l’entreprise contracte l’obligation d’exécuter l’intégralité des travaux de sa profession nécessaire pour le complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles de l’art, quand bien même il n’en serait pas fait explicitement mention dans le CCTP.

Dans le cas où les stipulations du CCTP ne correspondraient pas à celles des plans, notamment en ce qui concerne les dimensions, l’entreprise se doit d’envisager la solution la plus contraignante.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun complément en s’appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans d’une part, et sur le CCTP d’autre part, pourrait présenter quelque chose d’inexact, d’incomplet ou de contradictoire.

Avec la remise de son offre, l’entreprise doit obligatoirement remettre un dossier administratif et technique suivant les indications stipulées au Règlement de Consultation (RC).

Le dossier technique devra obligatoirement comprendre :

- La DPGF dûment renseignée.

- La note méthodologique pour la réalisation du projet :

- Une présentation de son matériel, de ses caractéristiques et de ses fonctionnalités,

- Les fiches techniques de tous les matériels proposés,

- La description du système proposé (avec plan d’architecture / synoptique),

- Une proposition de planning d’exécution,

- L’organigramme et la répartition des taches de la structure humaine mise en place pour la réalisation du projet,

- Les commentaires éventuels sur le CCTP,

- Une liste de références concernant des opérations similaires (avec les coordonnées des responsables d’établissement) ?

- Les différentes certifications et homologations,

- Les procédures de basculement des installations, de tests, et de mise en service,

- Et les procédures d’autocontrôle lors du déploiement.

01.10 PLANNING

L’organisation des travaux du présent lot devra s’inscrire donc dans un calendrier de travaux tous corps d’état.

Dans le cadre du calendrier prévisionnel, l’entreprise établira son planning d'intervention et le soumettra au maître d'Ouvrage pour accord.

Après cet accord, ce planning deviendra contractuel.

01.11 RÉUNIONS DE CHANTIER

Depuis le démarrage jusqu'à la réception et bonne fin des travaux, seront fixés des rendez-vous réguliers (hebdomadaires ou bimensuels selon les phases de chantier et au gré de la maîtrise d’ouvrage) de suivi avec les intervenants concernés. Ils auront lieu sur le site.

Chaque réunion impliquera au minimum la présence du chargé d'affaires désigné par l’entreprise.

Sauf maladie ou départ de l’entreprise, le chargé d'affaires devra être inchangé depuis l'initialisation de l'opération jusqu'à complète réception.

01.12 GÉNÉRALITÉS SUR LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET SUR L’EXÉCUTION DES OUVRAGES

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes, les matériaux seront toujours neufs et de première qualité, mis en œuvre selon les règles de l'art, et en conformité avec les DTU.

Le prix global et forfaitaire du marché comprend, sans aucune exception, tous les travaux de préparation, de finitions.

01.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur devra livrer ses ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles, aux délais qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art.

D'une manière générale, il est rappelé que l’entreprise est réputée avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des plans et descriptif des autres corps d'état et avoir prévu dans son offre la totalité des interventions préparatoires en fonction des caractéristiques des supports ou protections éventuelles livrées par le corps d'état.

01.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Les entrepreneurs répondant au présent lot sont invités à prendre connaissance des C.C.T.P. des autres lots.

L’entreprise à la charge de ce lot devra s’assurer que les autres corps d’état aient bien fini leur passage de câbles, tuyau etc. avant de finir ses ouvrages.

01.15 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entreprise est invitée à prendre connaissance du Programme détaillé des travaux joint en annexe avec le descriptif local par local.

Il s’agit pour le présent lot.

- DSI : Aménagement d’un espace tertiaire à destination d’un service informatique sur un plateau vide.

- Vestiaires : Aménagement d’une zone dédiée aux vestiaires du personnel

01.16 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entreprise est invitée à prendre connaissance du programme détaillé des travaux associés décrit par local, et joint en annexe et correspondant aux plans fournis.

- Fourniture et pose de cloisons amovibles de sol à dalle selon plan joint. Ces cloisons seront isolées phoniquement de manière au moins équivalente à une cloisons 72/48 avec une laine de verre de 45.

- Fourniture et pose de cloisons vitrées ou semi vitrées répondant aux mêmes critères que les cloisons pleines en therme d’acoustique

- Fourniture et pose des portes pleines, vitrées ou semi vitrées en cloison amovible y compris serrure et garniture et toute sujétions de parfaite finition, soit simple battante ou avec tiercé selon plan et de largeur définie sur le plan.

- Rebouchage d’anciennes portes en cloisons amovible.

Remarque : Les cloisons seront de type armature aluminium de couleur blanche et remplissage par panneaux BF 13 revêtus de couleur blanche

- Fourniture et pose de plan de travail stratifié selon plan

- Fourniture et pose d’un faux plancher technique dans la salle serveur

- Pose d’une nouvelle armature de faux plafond T24 blanc

- Pose de dalle spéciale salle de bains (hydrofuge)

- Pose de dalle de type Rockfond EKLA 600*600 ou équivalent dans les patries communes

01.17 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

- SERRURES

Fourniture et pose des serrures à larder avec cylindre européen sur toutes les nouvelles portes.

01.18 FINITION ET NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entrepreneur du présent lot devra la réalisation des joints de finition et du nettoyage de fin de chantier pour son lot.

Procédures de mise en œuvre des joints d’étanchéité :

- Les joints de finition seront appliqués lorsque les salles seront réceptionnées « propres », c’est-à-dire libres de toutes interventions ultérieures provocant des salissures, poussières ou fumées.

- A la fin des travaux dits « sales », l’entreprise effectuera le nettoyage de ses structures (cloisons, sol, plafond, …) avec précaution de manière à enlever toutes les poussières et salissures (traces de graisse, colle…), à l’aide de produits de nettoyage adéquats : alcool, acétone, trichloréthylène ou produits à base d’ammonium (vérifier la compatibilité avec le support).

Consistance des travaux :

Selon les besoins du projet

01.19 DOCUMENTS A PRODUIRE

Le titulaire du présent lot doit l’établissement ainsi que leur mise à jour de tous les plans PEO pendant la période de préparation du chantier pour visa du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle.

En complément, l’entreprise fournira :

- Le mode opératoire pour les interventions prévues en sous-section 4, qui sera soumis à approbation du CSPS avant mise en œuvre

- L’avis technique sur les dalles

- Le classement P des enduits de lissage

- Pour tous les matériaux employés :

  - L’attestation de classement au feu

  - La notice d’entretien

  - Les avis techniques en cours de validité des matériaux (revêtement de sol, colle, enduit de lissage et de ragréage)

  - Les PV de classement UPEC des revêtements de sols.

- Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Au plus tard, à la demande de réception des travaux, l’Entreprise fournira un dossier complet des DOE, sur papier, en 3 exemplaires et sur support informatique.

- Le résultat des divers essais réalisés.

- Le PV de réaction au feu au moins M3 du revêtement de sol en PVC homogène

01.20 RÉCEPTION DES TRAVAUX

Les opérations de réception auront lieu dans un délai maximum de 5 jours calendaires après l'achèvement complet des travaux de tous les lots concernés.

Tous les travaux jugés non conformes ou défectueux seront immédiatement refaits par l'entrepreneur, à ses frais exclusifs.

La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à l'achèvement complet des travaux, dans la mesure où aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la conformité de ceux-ci, sur les essais cités précédemment, ainsi que sur la présentation des attestations de conformité établies par l'organisme de contrôle désigné. La fourniture des plans et schémas de D.O.E. conformes à l'exécution, fera partie intégrante des conditions de réception.

Fait à Creil, le

LE MAÎTRE D’OUVRAGE                                                                          L’ENTREPRISE