Cartes de sécurité : Fonctionnalité multi-services

Nos modèles de carte sont dotés d'un système sans contact et d'une piste magnétique sur une configuration unique et standardisée pour la branche.

Ces éléments multiservices peuvent être utilisés librement par des applications locales sous réserve que ces applications soient compatibles avec ces éléments.

Toutes nos cartes disposent des technologies ci-dessous :

## Piste magnétique haute densité compatible avec le standard 4000Oe.

Cette piste peut servir à l'accès au bâtiment ou à régler le restaurant d’entreprise.

L’initialisation et le paramétrage (encodage) de la piste magnétique sont à la charge de l’organisme. Ce dernier doit posséder les équipements compatibles (lecteurs) et prévoir les prestations permettant l’utilisation de cette piste magnétique.

## Antenne dite sans contact RFID de types MiFare 1K

Cette antenne peut servir à l'accès au bâtiment ou à régler le restaurant d’entreprise.

L’enrôlement de la carte dans les systèmes est à la charge de l’organisme.

Ce dernier doit posséder les équipements compatibles (lecteurs sans contact) et prévoir les prestations permettant l’utilisation de cette antenne.

Les lecteurs sans contact de type MiFare 1K devront supporter la technologie MiFare 1K sécurisée à l'aide d'une clé de type B. Les lecteurs devront supporter indifféremment des cartes Mifare 1K disposant d'un numéro de série de 4 ou 7 octets.

## Standards

Toutes les cartes respectent les standards généraux suivants :

- ISO 14443 obligatoire (concerne la technologie RFID sans contact)

- ISO 7810 obligatoire (concerne les caractéristiques physiques de la carte - format)

- ISO 7816 parties 1 à 4 obligatoires (concerne la puce électronique)

- ISO 7811 parties 1 à 9 obligatoires (format d'encodage de la piste magnétique, entre autres)