MARCHE D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES

Centre Hospitalier de Jonzac

Table des matières

Site N°1 HOPITAL GENERAL	4

Bâtiment HOPITAL GENERAL	4

Réanimation	5

Blocs opératoires	5

Extension Hôpital Général	8

PHARMACIE	8

ADMINISTATION	8

Bâtiment patrimoine	10

Local Technique :	10

Bâtiment PGR	11

Réseau Aéraulique / CTA Nord Ouest Sud Ouest :	11

Réseau Aéraulique / CTA Nord Est Sud Est :	11

Unités de traitement d’air / batterie terminales Nord-Ouest Sud-Ouest :	11

Unités de traitement d’air / batterie terminales Nord-Est Sud-Est :	12

Production frigorifique :	12

Couloir de marche :	12

VMC	13

Pédopsychiatrie UMPE Jonzac	15

Nouveau Bâtiment	15

Ancien Bâtiment	16

VMC	16

Site N°2 HOPITAL PSYCHIATRIQUE	17

Chaufferie	18

Sous-stations de l'Hôpital Psychiatrique	19

Pavillon –P1 ECUREUIL	19

Pavillon –P2 LES COCCINELLES	21

Pavillon –Archives centrales  (A) / Sous-stations ex-cuisine	23

Pavillon –Bibliothèque	23

Sous-Station Bloc Médical (B)	23

VMC	23

Sous-station UPC	24

Bureaux des entrées (R)	26

Blanchisserie – UTL	27

EPHAD « Les jardins de JOVINIUS »	28

FAM	30

Site N°3 CMP LA PASSERELLE	31

ECS	31

CHAUFFAGE	31

REFECTOIRE	31

VMC	31

Site N°4 ESPAS ROYAN	32

Site N°5 UMPE Royan	32

SITE N°6 UMPA ROYAN	33

CHAUFFAGE	33

VMC	33

Site N°7 EHPAD Jean Moulin	34

Climatiseurs à eau glacée	34

Sous station	34

VMC	35

Site N°8 CMP AVERT	36

SUR L’ENSEMBLES DES SITES	36

LISTE DES DISCONNECTEURS	37

Chaufferie psy	37

Ecureuil	37

EHPAD JOVINUS	37

UPC chauffage	37

Couloir de marche	37

Chaufferie PGR patrimoine	37

Cuisine UPC	37

HEPAD J.MOULIN	37

UPIJ	37

UPIJ	37

EAM	38

HG SECOURS	38

PASSERELLE	38

PASSERELLE EAU SANITAIRE	38

HG FOSSE DROIT HG	38

LISTE DES ADOUCISSEURS	39

Chaufferie Psy	39

Dispaa / ACDD	39

EHPAD Jovinus	39

Chêne / tosquelles	39

Cuisine	39

Unité de traitement du linge	39

Les touterelles	39

La passerelle	40

EHPAD Jean Moulin	40

UPIJ Jonzac	40

PASS	40

Stérilisation	40

Général	40

P4 INVESTISSEMENT SECURISTATION DES INSTALLATIONS	41

I.	Refonte de la GTC	41

Batiments : 	Hopital general	41

Contexte et objectifs	41

Prestations demandées	41

Contraintes techniques et réglementaires	42

Objectifs de performance à atteindre	42

Modalités de réalisation	43

Garanties et suivi	43

# Site N°1 HOPITAL GENERAL

4 Rue Winston Churchill, 17500 Jonzac

## Bâtiment HOPITAL GENERAL

#### Chaufferie

1 chaudière GUILLOT/TOTAL TUB ST de 610 à 670 TH/h

1 chaudière TOTALTUB - P = 610 TH/H

2 pompes de recyclage chaudière SALMSON RL 570-2

2 brûleurs CUENOD PCS 80 – FOD

2 pompes transfert Blackmer

1 pompe primaire de charge SALMSON AF90L-4L

2 modules d'expansion SALMSON capacité 1 m3 MULTI V 404

1 pompe de traitement d'eau DLPK (TRATON)

1 circuit EST Pompe double SALMSON STADR  RL 1100-02

1 circuit ouest Pompe double SALMSON DCX 80-50

1 circuit NORD/SUD Pompe simple SALMSON  RL 1100-02

1 circuit NORD/SUD Pompe simple SALMSON  RA 2500-02

#### Production ECS

1 compteur E.C.S. : 5 m3/h

1 compteur général E.C.S.

2 échangeurs à plaques BARRIQUANT R12

1 jeu de pompes doubles recyclage ECS DN 40 GRUNDFOS

1 pompe SALMSON primaire chauffage FOD GIM V 1120 4

#### Réseau Pharmacie

1 jeu de pompes doubles SALMSON BMCX 32-50

#### Réseau CTA

1 jeu de pompes doubles GRUNDFOS UPS D40-60 F

#### Réseau radiateurs imagerie

1 jeu de pompes doubles SALMSON DCX 32-35

#### Réseau ventilo convecteurs

1 jeu de pompes doubles SALMSON DCX 40-80

#### Réseau Urgences

1 jeu de pompes doubles SIRIUS D 32-60

2 rideaux d’air chaud

#### Réseau batteries chaudes salle d’opération

1 jeu de pompes doubles SALMSON DCX 32.50

1 bâche de maintien de pression de 1 000 litres (expansion)

1 pompe de circulation primaire chauffage SALMSON LRL 408.15.11

#### Production eau glacée compresseur

1 ballon tampon de 1 000 litres CHAROT

1 jeu de pompes doubles SALMSON PSC 90 2

#### Production eau glacée compresseur TRANE (R407C)

2 groupes eau glacée TRANE EXXUH 240 H72F

2 évaporateurs TRANE

1 jeu de pompes doubles SALMSON compresseur n°1 DCX 80 – 50 N

1 jeu de pompes doubles SALMSON compresseur n°2 DCX 80 -50 N

1 réseau d’eau glacée CTA (pompes doubles SALMSON DCX 40-80)

1 jeu de pompes doubles (ventilo convecteurs) SALMSON DCX 40-80

1 jeu de pompes doubles (urgences cassettes + CTA) SALMSON SIRIUS D65-90

1 jeu de pompes doubles (futur CTA salle d’opération) DCX 50-90 N

#### Production de froid

1 groupe frigorifique HITACHI RCUE 60 CLG2 (révision des 30.000 h faite 2017)

1 condenseur FRIGABOHN WAK 6.3.8.P

1 pompe de circulateur évaporateur GRUNDFOS UHT 80-160

#### Ventilation - Traitement d'air - Sous-Station  5ème niveau Nord et Sud

2 centrales de traitement d'air TRANE LT 3 (labo. urgences)

1 centrale de traitement d'air TRANE LM 10 (bloc opératoire)

1 centrale de traitement d'air WESPER (soufflage bloc obstétrical)

1 centrale de traitement d'air TRANE LD 3

4 extracteurs SOLYVENT D31 CL 1 (kiné., urgences, labo, ...)

3 extracteurs SOLYVENT D56 CL 1 (sanitaires, locaux centraux)

1 extracteur SOLYVENT D38 CL 1 (consultations)

1 extracteur SOLYVENT D62 CL 1 (cuisine)

1 extracteur CIAT BP 3750

2 moteurs de commande des volets de distribution SCS push pull 03468 (86-02)

### Réanimation

1 centrale d'air CIAT CLIMACIAT 25

2 batteries terminales électriques ETIREX 3 kW

### Blocs opératoires

#### Salle opération A

1 Centrale d’air + reprise – En terrasse

Marque GEA, type  cairPLus 096 096 1BBL

1 batterie chaude+ 1 vanne 3 voies DN 25

1 servo moteur Sauter AVM 125 S F 132

1 batterie froide + 1 vanne 3 voies DN 40

1 servo moteur Sauter AVM 125 S F 132

1 armoire électrique avec 2 variateurs marque HITACHI

1 OMRON JX inventer 400 V 1,5 kWh

1 OMRON JX inventer 400 V  5,5 kWh

1 humidificateur 12 kWh

Marque Watter Meler, type MK5 Visual

#### Salle opération B

1 ensemble de climatisation réversible MITSUBISHI comprenant :

- 1 unité extérieure type RAS-5ERNS2E

- 2 unités intérieures

- 2 ventilateurs de brassage

#### Salle opération C

1 ensemble de climatisation réversible MITSUBISHI comprenant :

- 1 unité extérieure type PUH5 12,7 kW froid, 13,4 kW chaud

- 2 unités intérieures type PEDH 5

- 2 ventilateurs de brassage

#### Endoscopie :

1 ensemble de climatisation réversible MITSUBISHI comprenant :

- 1 unité extérieure type PUH1.6, 4,4 kW froid, 4,7 kW chaud

- 1 unité intérieure type PLH 1.6

- 1 unité intérieure type PLH 2

1 boîtier de commande

#### Salles de réveil :

1 ensemble de climatisation réversible MITSUBISHI comprenant :

- 1 unité extérieure type PUH3, 7,7 kW froid, 8,4 kW chaud

- 2 unités intérieures type PLH 1.6

#### Soufflage bloc opératoire 5ème niveau

2 caissons Wesper PR 060 FT-N50

2 batteries chaudes DN 25

2 batteries froides DN 32

#### 1.6 Urgences

chaude, ventilateur centrifuge 3 vitesses et filtre réglable 60%.

15 cassettes plafonnières, maque MANAGAIR type Baltic 600 3.1

1 CTA Systemair type TopoVex SR03-R-CAV-AHU-C

## Extension Hôpital Général

### PHARMACIE

#### En terrasse

1 Caisson double flux  VIM R.E.F.A  D30   2550 M3/H

2 Caisson double flux  VIM R.E.F.A  D05   320 M3/H

1 Tourelle extraction  VIM  THC  500/160 (pv-gv) 150/100 M3/H

#### En faux plafond

1 batterie chaude QJHD  250

2 batteries chaudes QJHD 160

1 batterie chaude QJHD  400

### ADMINISTATION

#### En terrasse

1 Caisson double flux  VIM R.E.F.A  D05   320 M3/H

3 Caisson double flux  VIM R.E.F.A  D08    M3/H

1 Caisson double flux  VIM R.E.F.A  D18    M3/H

#### En faux plafond

2 batteries chaudes QJHD 160

4 batteries chaudes QJHD 200

1 batterie chaude QJHD  250

1 Caisson double flux  VIM R.E.F.A  D05   320 M3/H

1 CTA Type CLUB 22 froid 2000W/chaud 2500 W CIAT

3 CTA Type CLUB 22 froid 2000W/chaud 2500 W CIAT

1 CTA Type CLUB22 froid 2000W/chaud 2500 W CIAT

8 Ventilo-convecteur TRANE Type HF0-04 froid 2100W/ chaud 1100W

2 Ventilo-convecteur TRANE Type HF0-04 froid 1800W/ chaud 2000W

2 Ventilo-convecteur TRANE Type HF0-04 froid 3300W/ chaud 1800W

2 Ventilo-convecteur TRANE Type HF0-08 froid 3900W/ chaud 2000W

2Ventilo-convecteur TRANE Type HF0-06 froid 3900W/ chaud 2000W

2 Cassettes CIAT MELODY 123 / 4 tubes froid 7280W/ chaud 3200W

1 CTA WESPER type PR90 froid 42 KW/ chaud 52 KW débit 7200 M3/H

## Bâtiment patrimoine

### Local Technique :

.2 chaudières YGNIS ATLANTIC WA 400 - P 465 kW

.2 brûleurs PRESSE 2 G 417 M FOD

.1 pompe de transfert FOD

.2 pompes de recyclage chaudière GRUNDFOSS, type UPS 65-60

.1 bouteille de mélange

.1 pompe double (sur échangeur RCU) GRUNDFOSS type UPSD 80-120F

.1 compteur de chaleur (sur chaudières) SAPPEL type WPXKA Pallas

.1 compteur de chaleur (sur RCU)

.1 compteur de chaleur  (sur réseau production ECS)

.2 préparateurs ECS instantanés VITHERME DUNE 13 119 avec pompes double (sur réseau primaire), vannes 3 voies motorisées GRUNDFOSS UPS 30-120

.2 pompes de bouclage ECS grundfoss TYPE 32-100n

.1 départ réseau chauffage (zone 4-5 Nord Est) avec 1 pompe double GRUNDFOSS UPSD32-120, 1 vanne 3 voies motorisée PMP05

.1 départ réseau chauffage (radiateur est) avec 1 pompe double GRUNDFOSS UPSD50-180F, 1 vanne 3 voies motorisée PMP09

.1 départ réseau chauffage (radiateur ouest) 1 pompe double GRUNDFOSS UPSD50-180F, 1 vanne 3 voies motorisée PMP07

.1 départ réseau chauffage (couloir de marche) 1 pompe double GRUNDFOSS UPSD40-120, 1 vanne 3 voies motorisée PMP08

.1 départ réseau chauffage (CTA Centrales de Traitement d’air et batterie terminales) 1 pompe double GRUNDFOSS type magna D40-120F, (réseau température constante)

.1 départ réseau chauffage (zone 4-5 sud-ouest) 1 pompe double GRUNDFOSS UPSD32-120, 1 vanne 3 voies motorisée PMP04

.11 vannnes d’équilibrage type TA

## Bâtiment PGR

### Réseau Aéraulique / CTA Nord Ouest Sud Ouest :

.1 CTA double flux	CDF11	(locaux de services) DFE+1200- 1000M3/H

.1 CTA double flux	CDF14	(Accueil) DFE+800- 300M3/H

.1 CTA double flux	CDF12	(vestiaires) DFE+1200- 1200M3/H

.1 CTA double flux	CDF13	(chambres) DFE+4000- 3415M3/H

.1 CTA double flux	CDF18	(balnéothérapie) DFE+800- 300M3/H

.1 CTA double flux	CDF15	(kiné) DFE+1200- 1350M3/H

.1 CTA double flux	CDF option	DFE+800- 720M3/H

### Réseau Aéraulique / CTA Nord Est Sud Est :

.1 CTA double flux	CDF9	(self) DFE+2000- 1850M3/H

.1 CTA double flux	CDF7	(bureaux) DFE+1200- 1120M3/H

.1 CTA double flux	CDF8	(niveau 3) DFE+3000- 2950M3/H

.1 CTA double flux	CDF10	DFE+2000- 1600M3/H

.1 CTA double flux	CDF20	(labo) 480/875 M3/H

.1 CTA double flux	CDFxx	(ST04) Tout air neuf

.1 CTA double flux	CDFxx	(PH04 pharmacie)

.1 CTA air neuf	Compensation hotte laverie

.1 CTA air neuf	Compensation hotte distribution

### Unités de traitement d’air / batterie terminales Nord-Ouest Sud-Ouest :

.2 UTA 	Batterie terminales	salle de rééducation

.1 UTA 	Batterie terminales	ostéopathie

.1 UTA 	Batterie terminales	activités

.1 UTA 	Batterie terminales	box individuel

.1 UTA 	Batterie terminales	kiné

.1 UTA 	Batterie terminales	salle de formation

### Unités de traitement d’air / batterie terminales Nord-Est Sud-Est :

.1 UTA 	Batterie terminales	secrétariat médical

.1 UTA 	Batterie terminales	bureau médical

.1 UTA 	Batterie terminales	bureau 1

.1 UTA 	Batterie terminales	cadre infirmier

.1 UTA 	Batterie terminales	bureau médical

.1 UTA 	Batterie terminales	bureau 2 et 3

.1 UTA 	Batterie terminales	attente

.1 UTA 	Batterie terminales	Salle à manger

.2 UTA 	Batterie terminales	Salle à manger + salon

.1 UTA 	Batterie terminales	labo 1

.1 UTA 	Batterie terminales	labo 2

.1 UTA 	Batterie terminales	Salle de réception

.2 UTA 	Batterie terminales	Salle de repas

### Production frigorifique :

.1 bouteille de mélange

.1 armoire électrique

.1 vase expansion

.1 groupe froid DAIKIN pour réseau eau glacée CTA et batteries terminales type EWAQ100D équipé avec

-pompes doubles  GRUNDFOSS UPS50-80,

-fluide frigorigène R410A 1x33kg

-puissance frigorifique 100kW

-1 UTA+K7 pompe double GRUNDFOSS LGE 90ZAZ

-1 CTA pompe double GRUNDFOSS MAGNA 40-100

### Couloir de marche :

.1 centrale de traitement d’air THERECO type DV6 dry, équipée d’un groupe froid de déshumidification, puissance froid 16 kW, puissance chaud 14.7kW

.1 bassin avec système de filtration d’eau, pompes et système hydraulique de monté et descente de nacelle.

### VMC

- 1 Extracteur SSR19  70m3/h

- 1 Extracteur LT01/02/03  210m3/h

- 1 Extracteur PT17  45m3/h

- 1 Extracteur SSR48   100m3/h

- 1 Extracteur UCC27  40m3/h

- 1 Extracteur ST02/03/05/06/07  730m3/h

- 1 Extracteur Hotte /distri  3000m3/h

- 1 Extracteur Hotte/laverie  3000m3/h

- 1 Extracteur PT 03/06  100m3/h

- 1 Extracteur labo 440m3/h

- 1 Extracteur local déchet  50m3/h

## Pédopsychiatrie UMPE Jonzac

### Nouveau Bâtiment

ECS

2 pompes (recyclage) GRUNDFOSS  UP 25-55 B

1 échangeur BARRIQUAND  SBa IT  41 plaques

1 pompe double (drainage) SALMSON  DXM 32-35

CHAUFFAGE

1 pompe double (nord) SALMSON  DCX 32-50

1 pompe double (sud) SALMSON DCX 32-50

1 pompe de relevage  GRUNDFOSS  type PK 150

### Ancien Bâtiment

1 pompe SALMSON 13-25P

1 pompe DAB A35-130S

1 pompe SALMSON 53-32

1 chaudière fioul

### VMC

- 1 Extracteur VIM type JBEB 12L

- 1 Extracteur VIM type JBEB 08L

# Site N°2 HOPITAL PSYCHIATRIQUE

Domaine des fossés" - 17500 Saint Martial de Vitaterne

## Chaufferie

(Secours du réseau de chauffage urbain) Fonctionnement au FOD

1 chaudières BUDERUS LOLLAR 55 - P = 1163 kW (année 87/88) (2eme chaudière HS hors marché)

1 chaudière HOVAL ST PLUS P = 1093 kW (1990)

2 brûleurs CUENOD PCS 175 FOD (1971)

1 brûleur WEISHAUPT L.72 D FOD (1990)

2 pompes SALMSON M21R 180 M2

2 pompes GRUNDFOS UPS 65 — 120 (1984)

2 pompes SALMSON MULTI V 204 – OSE T – Maintien de pression réseau

1 pompe SALMSON SIL 410 – 14,5/1.1 pompe de boucle Rh + 1 armoire électrique

1 pompe WILO = TOP S 65/13 + 1 ensemble de produit de traitement  d’eau Bac + pompe doseuse DLPIC (TATRON)

1 pompe SALMSON JETSON

2 pompes de transfert FOD VEM KPEB

1 module d'expansion avec bâche de 3 m3 DUCHEINSA

1 pompe SALMSON SIE208-20/22BV

1 échangeur de chaleur BARRIQUAND BMS 100 (2009)

Divers Fonctionne 1 a 2 semaine par an lors des arrêts techniques du réseau de chauffage et en cas de panne

## Sous-stations de l'Hôpital Psychiatrique

### Pavillon –P1 ECUREUIL

.1 batterie eau chaude de marque VIM KSCR ECOWATT EC 18 EXG

.2 centrale double flux de marque ATLANTIC ref 2000775524500

.1 échangeur chauffage 150 KW de marque vimatherm

.1 pompe lowara XL N32-100

.2 pompes lowara double XL D40 -150F

. 2 pompes lowara double XL D40 -180F)

. 2 pompes Grundfos double magna1

### Pavillon –P2 LES COCCINELLES

.1 batterie eau chaude de marque VIM KSCR ECOWATT EC 18 EXG

.2 centrale double flux de marque ATLANTIC ref 2000775524500

.1 échangeur chauffage 150 KW de marque vimatherm

.1 pompe lowara XL N32-100

.2 pompes lowara double XL D40 -150F

. 2 pompes lowara double XL D40 -180F)

. 2 pompes Grundfos double magna1

. 1 Poêle a bois dans le salon

### Pavillon –Archives centrales  (A) / Sous-stations ex-cuisine

1 échangeur tubulaire CIAT FSA 1600

1 groupe de pompes SALMSON SCX 65-25 N (Cafétériat)

1 pompe SALMSON na 170-2 (DRH)

### Pavillon –Bibliothèque

1 pompe VV1L0 40 100 (1971)

1 aérotherme VIM KDDA 020 - 028

### Sous-Station Bloc Médical (B)

1 échangeur à plaque BARRIQUAND R 12 FP

1 groupe de pompes SALMSON GYM V 2150

1 pompe WILO Z 30

1 pompe SALMSON SCX 50-90

1 tourelle d’extraction SOLYVENT KB 31 M1

1 traitement d’eau CILLIT (IMMUNO 240)

### VMC

- 1 Tourelle d’extraction SOLYVENT KB31M1

### Sous-station UPC

1 échangeur CIAT PVV 17.11 -30, 230 kW

Réseau aérothermes	1 pompe double GRUNDFOS UPCD 40/60

Réseau radiateurs	1 pompe double GRUNDFOS UMCD 50/60

Réseau ECS	1 bloc de production ECS (CIAT) module PX/PRIMA 15 D type 6815 (100 kWh)

Self        1centrale d'air WOLF KG 40F 32 kW

1 extraction SNAC VET 50 avec variateur de fréquence

1 extraction SNAC IN LINE 450

Réception 	1 centrale d'air WOLF KG 25F 20 kW

1 extraction SNAC ALISIO 315

Four 	1 centrale d'air WOLF KG 40F 32 kW

1 extraction SNAC IN LINE 450

Cuisson 	1 soufflage air neuf SNAC VET 60

1 extraction SNAC VFB 1126/8

Laverie 	1 extraction SNAC VET 60

Divers 	1 VMC France air type VLI S4 type 9

### Bureaux des entrées (R)

1 pompe KSB type RIOVAR diam. 26/34

1 vanne 4 voies THERMADOR diam. 20/27

### Blanchisserie – UTL

Ballon eau chaude sanitaire Styx 15rw 1000 Litres

Ballon eau chaude sanitaire THERMOR

2 pompes de recyclage ECS SALMSON NSB 25-20-B

230V, 50Hz

Réf : 165136

En toiture :  1 CTA GEA N°série : 0784 451985.0100

Année : 03/2004 Soufflage : 3 200 m3/h  Extraction : 3 500 m3/h

30 kW chaud    0 kW froid

#### VMC

- 3 Extracteurs de type tourelles en toiture

### EPHAD « Les jardins de JOVINIUS »

#### Sous-station :

.1 échangeur CIAT ref1141540

#### Circuit Nord :

.2 pompes doubles SALMSON JRL 203-16/1.1

#### Circuit Est :

.2 pompes doubles SALMSON JRL 203-11/075

#### Circuit Ouest :

.2 pompes doubles SALMSON JRL 203-11/075

#### Circuit CTA :

.2 pompes doubles SALMSON JRL 203-11/075

#### Circuit Sud :

.2 pompes doubles SALMSON JRL 204-11/055

#### Production ECS

.1 échangeur CIAT ref1141540

.1 circulateur de bouclage SALMSON NEC 2/M/25

.2 pompes de circulation SALMSON type SXS 65-60 (380 V)

#### Salle à Manger :

.2 ventilo-convecteurs

#### Salon Etage

.1 ventilo-convecteur

#### Ailes Nord/Est/Ouest

.1 ventilo-convecteur dans chaque aile

1 production de froid WESPER  en terrasse - Modèle CLS 202 LN 1 PT

1 armoire CTA + variateur ABB – ACS 150-03 E – 1,5 kWh

1 CTA double  flux WESPER 1 batterie chaude / 1 batterie froide

#### VMC

- 4 Extracteurs sanitaires VIM type JBEB 20L

- 2 Extracteurs sanitaires VIM type JBEB 0.8L

- 1 Extracteur sanitaires VIM type JBEB 30L

- 1 Extracteur sanitaires VIM type JBEB 0.5L

### FAM

#### Sous station :

.1 pompes simple GRUNDFOSS type MAGNA 32-80

.1 pompes simple GRUNDFOSS type MAGNA 32-100

.1 pompes simple GRUNDFOSS type MAGNA 40-150

.1 pompes simple GRUNDFOSS type MAGNA 32-120

.1 préparateur ECS TYPE dune 4119 CA

.1 pompe double GRUNDFOSS type MAGNA 32-80

.1 pompe de bouclage ECS GRUNDFOSS type LIPS 25-80

#### Terrasse

.1 unité VRV daikin RXYCQ 10A741B

.10 unités intérieures

#### VMC

- 1 Centrale double flux CADO intégral EI25

- 1 Centrale de ventilation office VIM UTBS-3

# Site N°3 CMP LA PASSERELLE

18 Rue Félix Faure,17500 Jonzac

### ECS

.1 échangeur CIAT  PWA 18.11 A 21 plaques –0

.1 pompes double SALMSON DXM 32.35

.2 pompes recyclages GRUNDFOSS UP 25-55

### CHAUFFAGE

.1 pompe double (drainage) GRUNDFOSS UPSD 40-60 F

.1 pompe double (circuit constant) GRUNDFOSS UPSD 32.50 F

.1 pompe double (circuit N.E) GRUNDFOSS UPSD 32.80 F

.1 pompe double (circuit S.O) GRUNDFOSS UPSD 32.80 F

### REFECTOIRE

.1 ventilo convecteur CIAT type MAJOR 329 CV 5 2T2

### VMC

- 1 caisson CTA ALDES  type TVEC 201B

- 1 Extracteur ALDES type CVEC 1500

- 1 Extracteur ALDES type CVEC 750

- 4 VMC dans les combles

# Site N°4 ESPAS ROYAN

40 rue de la grande Conche 17200 Royan

1 chaudière gaz ( marque VIESMANN) et (type VITOCROSSAL 300  CU3A-45)

45 kW

1 circulateur (Grundfos Alpha 2  32-60 180)

# Site N°5 UMPE Royan

1 rue du Nid d’Aigle 17200 Royan

1 chaudière murale gaz (saunier duval) et( type ISOFAST F28E 23 kW)

# SITE N°6 UMPA ROYAN

66 Av. Daniel Hedde, 17200 Royan

## CHAUFFAGE

Le chauffage est effectué par une climatisation de marque Daikin.

De type RXY Q8

Les émetteurs sont de type cassettes plafonnières aux nombres de 9.

## VMC

1 extracteur de marque VIM

# Site N°7 EHPAD Jean Moulin

18 avenue Jean Moulin 17500 Jonzac

## Climatiseurs à eau glacée

| Marque | Cassette | Nombre | Tubes |
| --- | --- | --- | --- |
| AERMEC | VEC 20 | 9 | 4 |
| AERMEC | VEC 24 | 2 | 4 |
| AERMEC | VEC 30 | 4 | 4 |
| AERMEC | VEC 34 | 2 | 4 |
| AERMEC | VEC 50 | 3 | 4 |
| AERMEC | VEC 54 | 3 | 4 |

| Matériel supplémentaire par casette | Batterie chaude et froide |
| --- | --- |
|  | Panoplie vanne 2 voies |
|  | Kit batterie |
| Informations complémentaires | Régulation pilotée par une GTC |

## Sous station

| Matériel | Réseau | Marque | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe | Eau glacé | SALMSON | PRIUX D40-60 |
| Pompe | Chauffage radiateur/ panneaux | SALMSON | PRIUX D32-55 |
| Pompe | Plancher chauffant | SALMSON | PRIUX D40-60 |
| Pompe | Réseau constant | SALMSON | PRIUX D40-60 |
| Pompe | Eau chaude Sanitaire | SALMSON | SIRIUX MASTER 32-55 |

.1 ensemble de production d’eau chaude sanitaire comprenant un échangeur à plaques

et deux pompes de circulation

.1 chaudière électrique de secours ECS 84 kw

.1 pompe double à débit variable

## VMC

- 1 Centrale de traitement d’air ( CTA) Atlantic type Duotech 7500 VGAI

- 1 Extracteur ATLANTIC   type Critair BC 2000 C4 ( Caisson N°1)

- 1 Extracteur ATLANTIC   type Critair BC 1000 C4 ( Caisson N°2)

- 1 Extracteur ATLANTIC   type Critair BC 1500 C4 ( Caisson N°3)

- 1 Extracteur ATLANTIC   type Critair BC 1000 C4 ( Caisson N°4)

- 1 Extracteur ATLANTIC   type Critair BC 1000 C4 (terrasse technique)

- 1 Extracteur VIM   type KSDT 86 ( cuisine)

- 1 Extracteur VIM   type KSDT 38 (Compensation cuisine)

1 Extracteur VIM   type KMDT 09 ( extraction laverie)

# Site N°8 CMP AVERT

22 Rue du Bois de Fouilloux,17530 Arvert

1 Chaudière gaz de marque MEGALIS

# SUR L’ENSEMBLES DES SITES

Nettoyage de 1018 bouches de VMC (Annuel)

# LISTE DES DISCONNECTEURS

Matériel a la charge du prestataire comprenant :  réparation et entretient.

Le contrôle règlementaire annuel reste à la charge au prestataire.

## Chaufferie psy

/SOCLA/BA 2860/DN: 25 Chaufferie Psy

## Ecureuil

/SOCLA/BA 2860/DN: 20 Ecureuil

## EHPAD JOVINUS

/SOCLA/BA 2860/DN: 20 s/s Jovinus

## UPC chauffage

/SOCLA/BA 2860/DN: 20 s/s UPC

## Couloir de marche

/WATTS/BA 2860/DN: 40 s/s Couloir de marche

## Chaufferie PGR patrimoine

/SOCLA/BA 2760/DN: 3/4" chaufferie PGR

## Cuisine UPC

/SOCLA/BA 2860/DN: 40 S/S UPC

## HEPAD J.MOULIN

/WATTS/BA BM/DN: 40 S/S EHPAD JEAN MOULIN

## UPIJ

/SOCLA/BA 2760/DN: 1"1/4 S/S UPIJ

## UPIJ

/SOCLA/BA 2860/DN20 S/S UPIJ

## EAM

/Resideo Braukman/DC2 108 PIX 28651/1/DN: S/S E.A.M.

## HG SECOURS

/CALEFFI /UNI9157/DN: 65 ALIMENTATION GENERALE

## PASSERELLE

/SOCLA/BA 2760/DN: 3/4" S/S PASSERELLE

## PASSERELLE EAU SANITAIRE

/SOCLA/BA 2760/DN: Passerelle 1"1/4

## HG FOSSE DROIT HG

/CALEFFI /UNI9157/DN: 100

# LISTE DES ADOUCISSEURS

## Chaufferie Psy

- Vanne fleck 9000

- 2 * 12 litres de résine

## Dispaa / ACDD

- Vanne CLACK WS

- 75 litres de résine

- Filtre Cintropure NW 32

## EHPAD Jovinus

- Vanne fleck 7700

- 100 litres de résine

- Filtre cintropure NW500

## Chêne / tosquelles

- Vanne CLACK WS

- 75 litres de résine

- Filtre cintropure NW32

## Cuisine

- Vanne fleck 9500

- 2 * 150 litres de résine

- Filtre 20 pouces

## Unité de traitement du linge

- Vanne fleck 2750

- 75 litres de résine

- Filtre NW32

## Les touterelles

- PERMO 6000

- 75 litres de résine

- Filtre Permo cristal

## La passerelle

- Vanne fleck 2850 (chronométrique)

- 75 litres de résine

- Filtre 10 pouces

## EHPAD Jean Moulin

- Vanne fleck 2850

- 50 litres de résine

- Filtre 10 pouces

## UPIJ Jonzac

- Vanne fleck 2510 SE

- 50 litres de résine

- Filtre NW25

## PASS

- Vanne fleck 2910

- 150 litres de résine

- Filtre NW500

## Stérilisation

- Vanne fleck 9000

- 2 * 50 litres de résine

- Filtre 10 pouces

## Général

- Vanne fleck 2900

- 250 litres de résine

- Filtre 10 pouces

- 1 adoucisseur Culligan type type 2900 S/N J002105

# P4 INVESTISSEMENT SECURISTATION DES INSTALLATIONS

## Refonte de la GTC

### Batiments : 	Hopital general

Site Saint Martial

EHPAD JOVINUS

EHPAD JEAN MOULIN

### Contexte et objectifs

L’optimisation de la Gestion Technique Centralisée (GTC) du Centre Hospitalier de Saintes vise à renforcer la performance énergétique globale en modernisant le système de supervision. Cette opération comprend la migration complète des automates sous PC Vue vers le logiciel Niagara 4 pour assurer une gestion avancée et une interopérabilité optimale. L'objectif est également d’identifier et d’implémenter des solutions permettant l’atteinte de la classe énergétique B, en améliorant la supervision des équipements techniques et en réduisant les consommations.

### Prestations demandées

Le PRESTATAIRE devra :

- Réaliser un diagnostic complet de la GTC actuelle, incluant :

- L’analyse de l’état des équipements et logiciels en place.

- L’identification des points faibles en termes de régulation, supervision et collecte des données.

- L’évaluation des performances énergétiques des systèmes connectés à la GTC.

- L’audit des composants encore sous PC Vue et la définition des besoins pour leur migration vers Niagara 4.

- Effectuer la migration des automates vers Niagara 4, en s’appuyant sur des bons de commande, en collaboration avec l’intégrateur actuel IBS.

- Proposer une étude des solutions d’optimisation, comprenant :

- L’intégration de nouveaux dispositifs et systèmes de régulation avancée.

- L’optimisation des équipements existants par des réglages plus fins et des algorithmes de gestion intelligente.

- La mise en place d’outils de supervision performants, tels que l’analyse prédictive et le suivi en temps réel des consommations.

- Élaborer un plan d’action détaillant les interventions nécessaires, avec un phasage précis des travaux pour minimiser les interruptions.

- Constituer un dossier complet de demande d’aides financières, intégrant :

- Les justificatifs techniques et économiques.

- L’évaluation des économies d’énergie pour la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

- Une stratégie de maintenance pour garantir la pérennité des performances après l’optimisation.

### Contraintes techniques et réglementaires

#### Interopérabilité et migration vers Niagara 4 :

La solution proposée devra obligatoirement inclure la migration de tous les équipements encore sous PC Vue vers le logiciel Niagara 4.

Le prestataire devra travailler en coordination avec l’intégrateur IBS pour assurer une transition fluide et sans interruption critique des services.

Les équipements et protocoles utilisés devront être compatibles avec Niagara 4 et permettre l’ajout futur de nouveaux équipements.

#### Conformité réglementaire :

Toutes les interventions devront respecter les normes en vigueur, notamment en termes de sécurité des installations, de cyber sécurité des systèmes connectés et de gestion des données.

#### Performance énergétique :

Les solutions devront permettre une réduction mesurable des consommations énergétiques, avec des outils pour suivre ces économies en temps réel.

#### Valorisation des CEE :

L’étude devra maximiser le potentiel de valorisation des CEE, en documentant les économies d’énergie prévues avec des calculs détaillés.

### Objectifs de performance à atteindre

#### Migration vers Niagara 4 :

Finaliser la transition de la GTC sous PC Vue vers Niagara 4, garantissant une gestion plus robuste et évolutive.

Centraliser l’ensemble des équipements sous une seule plateforme unifiée et interopérable.

#### Performance énergétique :

Réduire les consommations énergétiques des systèmes supervisés par la GTC de 15% à 20%.

Optimiser le fonctionnement des équipements techniques, notamment le chauffage, la ventilation et la climatisation.

#### Efficacité opérationnelle :

Améliorer la supervision en temps réel et la capacité d’intervention à distance.

Optimiser la gestion technique grâce aux fonctionnalités avancées de Niagara 4.

Centraliser les données pour une gestion simplifiée et une prise de décision plus rapide.

#### Valorisation financière :

Identifier les gains énergétiques liés à l’optimisation de la GTC en kWh Cumac.

Maximiser les aides financières disponibles grâce à une documentation technique conforme (justification de la classe B de la GTC).

#### Durabilité et maintenance :

Proposer une solution basée sur Niagara 4, garantissant une architecture évolutive et compatible avec les futures extensions de la GTC.

Réduire les coûts d’exploitation et de maintenance grâce à une régulation plus fine.

### Modalités de réalisation

#### Études préalables :

Analyse de l’état actuel de la GTC, des équipements connectés et des besoins spécifiques du site.

Consultation des équipes techniques locales pour mieux comprendre les contraintes et objectifs.

Réaliser un audit spécifique des composants sous PC Vue et proposer un plan de migration progressif vers Niagara 4.

Valider les solutions techniques avec l’intégrateur IBS pour assurer la compatibilité avec Niagara 4.

#### Réalisation des travaux :

Rédiger un rapport détaillant les solutions techniques, leur coût et leur impact sur les performances.

Mettre en œuvre la migration des équipements sous PC Vue vers Niagara 4, en collaboration avec IBS.

#### Dossier d’aides financières :

Préparation et dépôt des demandes de subventions auprès des organismes compétents.

Calcul des économies énergétiques et valorisation des CEE pour justifier le financement des travaux.

#### Formation et documentation :

Fourniture d’un dossier technique complet, incluant les plans, notices et manuels d’utilisation.

Former les équipes techniques à la gestion et à la maintenance de la nouvelle plateforme Niagara 4.

### Garanties et suivi

Garantie des équipements et logiciels intégrés pour une durée minimale de 5 ans.

Suivi des performances énergétiques pendant 12 mois après l’optimisation, avec :

Rapport trimestriel détaillant les consommations, les économies réalisées et les éventuelles anomalies.

Assistance technique pour résoudre les problèmes ou ajuster les configurations si nécessaires.