OFFICE NATIONAL DES FORETS

DIRECTION TERRITORIALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

143, rue Pierre Corneille – 69003 Lyon

HIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

Cadre de devis

Réfection de la toiture d’un bâtiment existant

Maison forestière de la Chèvrerie

1516 route de Lent à PERONNAS (01960)

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

Lundi 18 août 2025 avant 12h00

Consultation n° 2025-8800-021

|  | Désignation des travaux | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Installation et repli de chantier compris mise en place d’un échafaudage | 1 | Ens |  |  |
| B Charpente existante |  |  |  |  |  |
|  | Traitement des bois de charpente à valider lors de la visite Traitement de la charpente au XYLOPHENE ou équivalent, trous d'injection dans les gros bois avec pose d'injecteurs en plastique, Travaux exécutés conformément aux normes de Centre Technique du Bois pour les traitements préventif et curatif |  |  |  |  |
| C Reprise isolation |  |  |  |  |  |
|  | Dépose et reprise de l’isolation sous toiture -dépose complète de l’existant y compris l’évacuation et la mise en décharge -fourniture et pose d’un complexe isolant sous toiture laine de verre (variantes possibles : laine de bois, laine de roche, etc.) A préciser épaisseur isolant. |  |  |  |  |
| D Couverture zinguerie |  |  |  |  |  |
| d.1 | Dépose complète de la couverture La prestation comprendra la dépose complète de la couverture existante avec conservation des chevrons ou changement des chevrons détériorés le cas échéant. Y compris évacuation et mise en décharge -dépose de la couverture -dépose de la zinguerie, gouttière et descente zinc -dépose de la sous toiture, voligeage, liteaux et contre-littelage ; ensemble des pénétrations, solins, etc. -dépose du bardage en sous-toiture le cas échéant -protection en cours de chantier par bâches si-nécessaire. |  |  |  |  |
| d.2 | Couverture tuile Sainte Foy Delta 10 coloris rouge nuancé y compris littelage et contre-littelage Fourniture et pose d'une couverture tuile Sainte Foy Delta 10 coloris rouge nuancé selon prescriptions locales sur littelage et contre-littelage. Compris toutes les pièces spéciales, bandeaux de rives, pièces de faîtage et d'abergement. Fourniture et pose d’un bardage en sous-toiture le cas échéant Application d’une impression sur les 2 faces des bandeaux, peinture de finition microporeuse en phase aqueuse appliquée au rouleau |  |  |  |  |
| d.3 | Fourniture et pose d’une étanchéité |  |  |  |  |
| d.4 | Passes de toiture en lambris bois (sauf essences exotiques) Fourniture et pose en sous face des chevrons existants du lambris bois, essence Mélèze ou Douglas souhaitable, fixation par vis inox. |  |  |  |  |
| d.5 | Travaux de zinguerie comprenant la fourniture et la pose de gouttières et descentes en zinc |  |  |  |  |
| E Autres suggestions du candidat |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 10 % |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |