ANNEXE 1 au CCTP relatif à la réalisation de contrôles et vérifications périodiques obligatoires pour l’AIA de Bordeaux (département 33) et ses antennes (départements 40, 45, 51, 54, 70 et 84) :

Descriptif des domaines recensés

# Levage

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles lors de la mise ou de la remise en service (postes 2 et 3) des appareils et accessoires de levage relevant de la responsabilité de l’AIA de Bordeaux.

- Prestations forfaitaires (poste 1) :

Il s’agit de la réalisation de contrôles généraux périodiques conformément à l’article R.4323-23 du code du travail.

- Prestations à bons de commande (poste 2 et 3) :

Il s’agit de la réalisation de contrôles lors de la mise en service et de la remise en service.

Organisation de la campagne :

La campagne de contrôle se décompose en 4 sous-campagnes qui sont :

- Les accessoires de levage,

- Les chariots électriques– nacelles (PEMP) – gerbeurs électriques – tables élévatrices en fosses,

- Grues d’atelier –– tables élévatrices – gerbeurs manuels,

- Ponts – palans – portiques – potences – cobots.

Pour chacun des postes, la mise à disposition, le transport et la manipulation des charges seront à la charge du titulaire pour l’ensemble des sites : fourniture, approvisionnement et évacuation des masses, manutention sur site, transport inter-sites.

La grande campagne de contrôle annuel des équipements de levage est réalisée en une seule fois (généralement entre les mois de avril et juin de chaque année). Les 4 sous campagnes sont faites les unes à la suite des autres.

Particularités :

- Les accessoires de levage : cette campagne sera faite conjointement à celles des équipements de travail en hauteur (domaine 2) et des EPI (domaine 3).

Un 2ème passage devra être organisé par le titulaire afin de contrôler les éléments « non-vus » à l’issue de la campagne.

Le rapport de contrôle des accessoires pourra, si le titulaire le souhaite, contenir les éléments de contrôle du domaine 2. En revanche le domaine 4 devra avoir son propre rapport.

- Les chariots – nacelles – gerbeurs électriques – tables élévatrices en fosse : Contrairement aux autres sous campagnes de levage, celle-ci est semestrielle. A titre indicatif, la première campagne se déroule en juin, la seconde, fin novembre. Les tables élévatrices en fosse, ne sont contrôlées qu’une seule fois pendant cette campagne, fin novembre.

# Travail en hauteur

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles avant la mise ou la remise en service (postes 2 et 3) des équipements de travail en hauteur.

Sont donc notamment concernés les échelles, les escabeaux, les passerelles amovibles, les plates-formes de travail, et les échafaudages mobiles, sur l’ensemble de l’équipement, y compris ses accès (ex : tours d’accès).

Organisation de la campagne :

Cette campagne est actuellement effectuée en même temps que celle des accessoires de levage. Un rapport de contrôle unique est ainsi établi pour les 2 domaines.

# Protection individuelle (EPI)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles à la demande (postes 2 et 3) des équipements de protection individuelle relevant de la responsabilité de l’AIA de Bordeaux.

Organisation de la campagne :

- Les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur (périodicité annuelle):

Sont concernés les harnais, les systèmes antichute et les longes.

L’objectif de ces contrôles est de :

- S’assurer du bon état des EPI en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans les notices d’instruction,

- Vérifier l’état général des coutures,

- Vérifier le respect des instructions de stockage indiquées dans la notice d’instruction,

- S’assurer de la validité des dates de péremption

- Les cartouches filtrantes anti gaz pour appareils respiratoires (périodicité annuelle) :

L’objectif de ces contrôles est de vérifier pour les cartouches stockées en magasin :

- Le respect des consignes présentes dans la notice d’instruction,

- La validité des dates de péremption,

- L'intégrité des matériels.

- Les gants d’électricien - Hors arrêté du 19/03/1993 (périodicité annuelle).

L’objectif de ces contrôles est de vérifier:

- Le respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instruction,

- Leur conformité.

Nota : Cette campagne sera effectuée simultanément avec celle des postes HT.

- EPI à adduction d’air.

Au 20/01/2025 : 4 équipements (2 installations au bâtiment 64 + 2 installations au bâtiment 61).

A venir courant 2025 : 6 installations supplémentaires au bâtiment 61 + Minimum 2 installations au CH200 (une sera en zone de pesée, l’autre en zone de process).

La réalisation de ce contrôle nécessite une qualification particulière du contrôleur, répondant à la norme NF EN 12021.

# Machines et équipements de travail dangereux (tours, perceuses, fraiseuses, poste à souder, cisailles, rectifieuses, massicots, presses, compacteurs…)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des machines et équipements dangereux relevant de la responsabilité de l’AIA de Bordeaux.

Sont donc notamment concernés les tours, perceuses, fraiseuses, poste à souder, cisailles, rectifieuses, presses mécanique et hydrauliques, les centrifugeuses, les massicots.

Organisation de la campagne :

Cette campagne de contrôle, qui est trimestrielle, comprendra également le contrôle annuel d’une centrifugeuse qui sera effectué lors de la dernière campagne (calendaire) de contrôle.

# Ascenseurs, monte-charge et élévateurs de personnes

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes, de responsabilité AIA.

Organisation de la campagne :

Le contrôleur technique sera accompagné d’un technicien délégué par l’AIA, en charge de la maintenance des équipements, durant ce contrôle.

# ESP (Equipements sous pression, dont les générateurs vapeurs)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des équipements de pression de la responsabilité de l’AIA de Bordeaux.

Organisation de la campagne :

  - Poste 1 : inspection et requalification périodiques

  - Poste 2 : rédaction, la mise à jour et la validation de plan de contrôle ou encore l’assistance à la rédaction d’un plan de décalorifugeage partiel, etc...

# Installations électriques (y compris les prises de terre sur zones dépotages)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des installations électriques permanentes et temporaires, des appareils électriques amovibles basses et hautes tensions dans les locaux et emplacements de travail (LET), et dans les établissements recevant du public (ERP) provisoires ou permanents.

Organisation de la campagne :

La campagne électrique se décompose en deux sous campagnes : la basse tension (BT) et la haute tension (HT).

Basse tension :

- Cette campagne, qui comprend également le contrôle des prises de terre des zones de dépotage des zones Floirac et Croix d’Hins, se déroule à cheval sur deux années calendaires.

- Sur le site 1 (zone Floirac) : les coupures basses tensions auront lieu en heures non ouvrables généralement effectuées par deux intervenants du titulaire. Deux bâtiments ne seront pas coupés durant cette période. Il s’agit des bâtiments 54 et 103 dont les coupures se feront simultanément aux contrôles hautes tensions.

Les contrôles hors coupures seront effectués pendant les horaires normaux de travail.

- Sur le site 1 (zone Croix d’hins) : les coupures de bâtiments seront effectuées uniquement les vendredis. Ces dates devront être planifiées au moins deux mois avant l’intervention. Le titulaire devra donc faire des propositions de dates en tenant compte de ce délai.

- Lors des contrôles, une étiquette sera apposée sur chaque matériel contrôlé. Cette étiquette devra mettre en évidence le mois et l’année de fin de validité du contrôle.

Haute tension :

- Les contrôles hautes tensions du site 1 (zone Floirac) ont généralement organisés entre les mois d’octobre et novembre de chaque année. Ces contrôles sont effectués exclusivement les samedis.

- Ces mêmes contrôles pour la zone Croix d’Hins du site 1 seront effectués exclusivement des vendredis.

Autres prestations : chaque année deux à quatre prestations de contrôle d’installations électriques provisoires pourront être commandées au titre du poste 1. Chaque année, les prises de terre des zones de dépotage des sites de Floirac et Croix d’Hins seront contrôlées par le titulaire au titre du présent marché simultanément à la campagne de contrôle électrique basse tension.

# Sécurité incendie (2 bâtiments du site n°1 classés ERP)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des installations de sécurité incendie et des moyens de premiers secours dans les bâtiments ERP de la responsabilité de l’AIA de Bordeaux.

Organisation de la campagne :

- Prestations forfaitaires (poste 1) : cette prestation s’applique uniquement aux bâtiments ERP de l’AIA de Bordeaux, à savoir le complexe sportif composé des bâtiments 93 et 107 (ERP de type X L 3° catégorie).

Le titulaire aura à sa charge les visites annuelles et triennales.

- Prestations à bons de commande (poste 2 et 3) :

Ces prestations non intégrées dans le poste 1 sont déclenchées sur la base d’un bon de commande à la demande du RSC. Elles concernent notamment :

  - La validation de conformité d’un nouveau projet ;

  - La vérification initiale suite à travaux ;

  - La visite périodique de bâtiment soumis au code du travail.

Information complémentaire : Un agent de la société titulaire du marché de maintenance des systèmes de sécurité incendie accompagnera l’agent du titulaire de ce marché dans le cadre de sa mission.

# Protection contre la foudre

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles périodiques forfaitaires (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3).

Etant donné la complexité des installations de l'AIA de Bordeaux dans ce domaine, il est impératif que le contrôleur désigné par le titulaire justifie d’une expérience solide dans le contrôle des systèmes de protection contre la foudre.

Organisation de la campagne :

Ce contrôle annuel consiste à analyse le risque foudre sur le site de l’AIA à Floirac et son annexe à Croix d’Hins.

# Installations consommant de l’énergie thermique, installations de gaz, efficacité énergétique et rejets associés

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des installations de la responsabilité de l’AIA de Bordeaux

Organisation de la campagne : Les contrôles des installations consommant de l’énergie thermique, et les installations de gaz, seront effectués simultanément durant les deux derniers mois de chaque année (l’efficacité énergétique et rejets associés n’ayant lieu qu’une année sur deux).

# Réservoirs et canalisations de liquides inflammables (détecteurs de fuites)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des réservoirs et canalisations de liquides inflammables enterrés et aériens ainsi que leurs équipements annexes.

Organisation de la campagne :

Ce contrôle annuel consiste à analyser les dispositifs de détection de fuite des cuves pétrolières sur le site de l’AIA à Floirac (3 cuves enterrées, 1 de fuel et 2 de kérosène) et son annexe à Croix d’Hins (3 cuves enterrées de kérosène).

# Aération et installations de ventilations

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des installations d’aération et d’assainissement d’air des locaux de travail.

Ces contrôles permettent de vérifier le respect les dispositions du code du travail et notamment l’efficacité des installations et le maintien des performances des installations de ventilation ayant pour vocation la maîtrise de l’ambiance de travail et la protection des opérateurs.

Nota : Etant donné la complexité des installations de l'AIA de Bordeaux sur ce domaine, il est impératif que le contrôleur désigné par le titulaire justifie d’une expérience solide dans le contrôle des aérations et installations de ventilations.

Le site n°1 comporte des installations à recyclage. Celles-ci étant contrôlées deux fois par an, le titulaire devra le prévoir dans son organisation.

Organisation de la campagne :

Sauf indication contraire du RSC, pour tous les bâtiments liés à ce domaine, les prestations seront réalisées en respectant l’ordre chronologique suivant :

- contrôle des installations d’aération et d’assainissement d’air (domaine 12) ;

- contrôle de l’atmosphère de travail des travailleurs (domaine 13) ;

- contrôle des rejets à l’atmosphère (domaine 14).

Certaines installations sont difficiles d’accès. Il est rappelé que le titulaire a en charge :

- la fourniture des moyens d’accès (nacelles, passerelles mobiles, plateformes mobiles,…)

- l’installation et la désinstallation de ceux-ci.

Le prestataire participera aux réunions de relecture de ces rapports avec les acteurs interne de l’établissement une fois par an.

# VLEP (Atmosphères de travail des travailleurs)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) de l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses.

Ces contrôles ont pour objectif de vérifier :

- Le respect des dispositions du Code du Travail, du Code de la Santé Publique et des directives du Ministère des Armées ;

- L’efficacité des installations et le maintien des performances des installations de ventilation ayant pour vocation la protection des opérateurs.

Pour permettre la gestion des expositions suite à un incident/accident, 3 prestations par campagne annuelle pourront être demandées en urgence : le titulaire devra dans ce cas précis respecter un délai d’intervention de moins de 48h.

Organisation de la campagne :

Le titulaire effectuera l'intégralité des contrôle (de conformité, visite, prélèvements, analyse…), prescrits par la réglementation en vigueur. L’ensemble des sites de l’AIA est concerné par ce domaine.

Pour ce domaine, le titulaire devra éditer des rapports par bâtiment qui devront indiquer en fin de document le nombre de prélèvements effectués.

De plus le rapport devra obligatoirement contenir les informations suivantes :

- Le numéro du GES et le nom de l’activité associée,

- La VLEP et son type,

- Le nom de l’opérateur,

- L’agent chimique,

- La date et la durée du prélèvement,

- Les concentrations brutes, pondérées, et pondérées à l’intérieur de l’EPI,

- L’incertitude,

- La concentration/VLEP (%) dans l’EPI (si présent),

- Un commentaire précisant s’il s’agit de prélèvement sur de la production ou une simulation,

- La valeur du FPA,

- Des commentaires par GES faisant état de faits saillants qui seraient arrivés au cours du prélèvement.

De plus en pièce jointe du rapport, le titulaire devra remettre au RSC délégataire un fichier Excel contenant les données exhaustives des GES (Groupes d’Exposition Similaire) : un Tableau de résultats et annexes précisant les conditions de réalisation de l’activité et de mesurage.

Dans le cas d’évolutions réglementaire des VLEP, le rapport tiendra compte de la valeur à date de rédaction.

En cas de dépassement de VLEP constaté (Résultat supérieur à 10% et de dépassement de VLEP) par un agent du titulaire, celui-ci devra immédiatement et par tout moyen possible (messagerie, téléphone, …) joindre le RSC délégataire du contrat afin de l’en informer et cela sans attendre l’écriture finale du rapport.

De plus les rapports devront, qu’elle qu’en soit la manière, permettre une lecture des résultats de chaque agent chimique présent dans un GES, regroupée dans un même chapitre.

# Rejets industriels atmosphériques

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des émissions de polluants dans l’atmosphère au titre du code de l’environnement, de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, ainsi que les arrêtés d’autorisation ICPE pour les sites de Bordeaux et Cestas.

Organisation de la campagne :

Il est indispensable que cette campagne de contrôle se fasse en une seule fois. Le morcellement de cette campagne est interdit. De plus cette campagne devra tenir sur 8 semaines.

Pour cette campagne le titulaire devra mettre en œuvre suffisamment de moyens matériels et humains pour pouvoir faire plusieurs contrôles sur les zones Floirac et Croix d’Hins simultanément.

Pour le site de Croix d'Hins, des mesures doivent être réalisées pour tous les bancs d’essais et l'installation NEC+.

Il est demandé par ailleurs d’ajouter pour ce domaine à la page de synthèse du rapport, les éléments n’ayant pas été contrôlés avec la raison du non contrôle de ceux-ci.

# Réseau d’eau de distribution

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) dans les domaines suivants :

- Prélèvements et analyses d’eau destinées à la consommation humaine type D1 ;

- Prélèvements et analyses d’eau dans le cadre de la lutte contre la légionellose.

Organisation de la campagne :

Cette campagne est scindée en deux sous-campagnes :

- Les contrôles portant sur la légionnelle : la campagne annuelle forfaitaire consiste en 40 contrôles sur des points pouvant être différents chaque année. De plus chaque année, 5 contrôles supplémentaires peuvent être demandés au titre du poste 1 afin d’augmenter la quantité de points contrôlés ou de venir confirmer la remise en conformité d’un taux de légionnelle détecté hors norme lors d’une première mesure,

- Les mesures D1 : une mesure annuelle est prévue sur chaque zone (Floirac et Croix d’Hins).

# IOTA

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) dans les domaines suivants :

- Contrôle des séparateurs d’hydrocarbures,

- Contrôle des piézomètres (Floirac et Croix d’Hins) :

. campagne de mesure sur le site de Floirac : 2 mesures par an (semestrielle)

. campagne de mesure sur le site de la Croix d’Hins : 4 mesures par an (trimestrielle)

Organisation de la campagne :

La campagne consiste à contrôler les séparateurs d’hydrocarbures de Croix d’Hins, comportant 2 rejets de séparateur à analyser.

La campagne IOTA est exclusivement concentrée sur les piézomètres des zones de Floirac et de Croix d’Hins.

# Portes et portails

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des portes et portails de responsabilité AIA.

Organisation de la campagne :

Lors du contrôle, le contrôleur technique sera accompagné d’un agent de la société titulaire de la maintenance des équipements. Chaque jour un rapport provisoire sera émis par le contrôleur et transmis au RSC.

# Rayonnements

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3) des rayonnements ionisants et non ionisants.

Organisation de la campagne :

Les installations concernées sont celles émettant des:

- Rayonnements électromagnétiques non-ionisants :

Cette campagne consistera à contrôler les four micro-ondes des zones Floirac et Croix d’Hins.

Des contrôles pourront être également demandés pour des machines industrielles émettrices de RNI (exemple systèmes de chauffe par induction, de soudure par résistance, four de traitement thermique).

- Rayonnements ionisants :

Cette campagne consistera à contrôler :

  - Les générateurs à rayons X,

  - La présence de thorium et de tritium.

# Equipements sportifs (cages de football, …)

Les prestations relevant de ce domaine comportent les contrôles généraux périodiques (poste 1) ainsi que les contrôles sur bons de commande (postes 2 et 3).

Les installations sont :

- Le terrain de football et plus particulièrement les 2 cages de but,

- Le gymnase et plus particulièrement les 2 cages de futsal,

- Les agrès de l'aire de cross fit, d'une surface de 400 m2 environ, attenante aux terrains de tennis de l’AIA de Bordeaux. Le lieu choisi est isolé de la vue extérieure, il est plat, stabilisé.

Organisation de la campagne :

La liste détaillée des points de contrôles est fournie dans l’estimation quantitative en annexe. Les installations sont à l’extérieur du site à Floirac au sein du complexe sportif.

# Emissions sonores

Les mesures de bruit en limite de propriété seront réalisées tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les installations classées pour la protection de l’environnement.

Organisation de la campagne :

La prochaine campagne est prévue en 2030. Les plans seront fournis au moment de la programmation de cette mesure dans le calendrier d’intervention.

# Atmosphère Explosive

Organisation de la campagne :

Commandées au titre du poste 2 ou 3, la prestation consiste en :

- la réalisation d’une proposition de zonage ATEX, suite par exemple à un nouveau produit ou un nouvel atelier,

ou

- la mise à jour du document relatif à la protection contre les explosions.

# Amiante

Uniquement pour le site principal de l’AIA à Floirac.

La règlementation sur l'amiante concerne les bâtiments du ministère des Armées dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1997 ou construits avant cette date même sans permis.

Depuis le 31 décembre 2005, les propriétaires desdits bâtiments doivent détenir le dossier technique amiante (DTA) et depuis le 1er janvier 2013, le dossier amiante des parties privatives (DAPP) leur permettant d’assurer les vérifications et contrôles obligatoires à effectuer et consistant à la réalisation des prestations suivantes :

- Repérage des matériaux et de produits contenant de l’amiante dans tout ou partie ou partie de site ;

- Création ou actualisation des DTA ou DAPP ;

- Examen visuel des surfaces traitées lors des travaux de retrait des matériaux des listes A & B ;

- Évaluation périodique de l’état de conservation ;

- Réalisation périodique des mesures d’empoussièrements de l’air ;

Dans son dossier technique lors de la remise des offres, le prestataire indiquera sa capacité en diagnostiqueur amiante.

Organisation de la campagne :

Pour les bâtiments du site n°1 uniquement, le titulaire doit réaliser :

- Au titre du poste 1, les prestations forfaitaires annuelles suivantes :

  - Évaluation périodique de l’état de conservation

  - Réalisation de repérages amiante avant travaux (RAAT) à raison de 10 repérages annuels,

  - Actualisation des DTA ou DAPP; ces documents devront être modifiables par l’AIA en cas de réalisation de RAAT

  - Actualisation du fichier de synthèse

- Au titre du poste 2 ou 3, sur bon de commande, les prestations suivantes :

  - Création d’un fichier de synthèse de l’ensemble des DTA, modifiable par l’AIA

  - Création des DTA ou DAPP ;

  - Examen visuel des surfaces traitées lors des travaux de retrait des matériaux des listes A & B ;

  - Réalisation périodique des mesures d’empoussièrements de l’air ;

  - Prélèvements sur site et analyses pour les matériaux fibreux ou non ;

  - Réalisation de repérages amiante avant travaux (RAAT) au-delà du forfait de 10 RAAT annuels ;

Ces prestations seront déclenchées à la demande du RSC via la notification d’un bon de commande.