MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F.)

Acheteur

État - Ministère chargé des Transports - Direction Générale de l'Aviation Civile - SAC SPM

Objet de la consultation

Fourniture d’un camion de déneigement destiné à la section Exploitation Aéroportuaire du Service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon

Fourniture d’un camion de déneigement 4X4 de 360 CV minimum destiné à la section Exploitation Aéroportuaire du Service de l’Aviation Civile

de Saint-Pierre et Miquelon

Décomposition du Prix global et forfaitaire

Ce véhicule tracteur est destiné d’une part à être équipé d’une lame à neige frontale de 5,80 m, et d’autre part à tracter une balayeuse de piste de 9,50 tonnes.

Le véhicule et les équipements proposés seront neufs, du modèle le plus récent de la marque proposée et répondant à toutes les exigences techniques et normes en vigueur lors de sa livraison.

- Offre de base  – Camion tracteur

| ORGANE | CARACTERISTIQUES DEMANDEES | PROPOSITIONS DE L’ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| MOTEUR EURO 6 ou plus | - Turbo-compresseur - Carburant diesel - Puissance minimale de 360 chevaux - Résistance de préchauffage de l'air - Pré-filtre chauffant et réchauffeur de gazole |  |
| BOITE DE VITESSE | - Double- mode (automatique et séquentielle) |  |
| BOITE DE TRANSFERT | - Boîte à transmission intégrale séparée de la boîte de vitesse automatique - Répartiteur de couple AV/AR avec blocage différentiel à commande pneumatique. |  |
| PONT AVANT | - Blocage différentiel avec témoin lumineux sur le tableau de bord en cabine |  |
| PONT ARRIERE | - Blocage différentiel avec témoin lumineux sur le tableau de bord en cabine |  |
| PNEUS ET ROUES | - Pneumatiques type neige jumelés à l'arrière - Roue de secours |  |
| CHASSIS | - Traverse arrière boulonnée PTRA 40 tonnes - Pare-chocs AV avec chape d'attelage intégrée - Chape de remorquage arrière Plaques SETRA conforme à la norme NFP98 - 790 pour montage de la lame à neige frontale. |  |
| SUSPENSION RENFORCEE | (1) à l'avant: 9 tonnes - Ressorts à lames semi-elliptiques avec butées élastiques - Amortisseurs télescopiques et barre stabilisatrice (2) à l'arrière: - Ressorts à lames semi-elliptiques avec ressorts auxiliaires et barre stabilisatrice |  |
| DIRECTION | - Assistance hydraulique incorporée |  |
| FREINAGE | - Pneumatique avec dessiccateur d'air - Dispositif antigel sur circuit de freinage 1) Frein principal: A deux circuits indépendants AV / AR avec correcteur (2) Frein de stationnement Commande pneumatique, immobilisation assurée par cylindres à verrou montés sur pont AR (3) Frein de secours Assuré par l'indépendance entre les circuits (4) Réglage Leviers de frein à réglage rapide à l'avant et arrière (5) |  |
| RALENTISSEUR | - Sur échappement à commande pneumatique ou autre |  |
| RESERVOIR A COMBUSTIBLE | - 250 litres minimum |  |
| CABINE AVANCEE | - Cabine courte, suspendue en 4 points sur plots élastiques et sur amortisseurs - Double isolation thermique et phonique par garnissage intérieur et matériaux synthétiques - Siège conducteur suspendu mécaniquement - Siège passager - Aérateur au pavillon - Dégivrage, désembuage efficace des vitres latérales - Pare-brises chauffants avec temporisateurs - 2 rétroviseurs chauffants - Chauffage et ventilation par air pulsé à débit variable - Equipement radio FM et lecteur de CD - Cabine insonorisée correspondant aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur - Compte-tours électronique avec zonage économique repéré - Tachygraphe électronique journalier 2 conducteurs - Feux de brouillard AV sur cabine - Feux de route longue-portée sur cabine, lampe halogène - Feux clignotants sur cabine - Marchepieds antidérapants - Traitement anticorrosion par cataphorèse épaisse - Finition laque polyuréthanne (couleur bleu) |  |
| EQUIPEMENTS SPECIFIQUES | 1) équipements divers - Ailes arrières et pare-cyclistes - Sellette pour recevoir la cheville ouvrière (hauteur par rapport au sol : entre 140 et 145 cm) - Protection du système de câblages, durites et tuyauteries contre les projections de neige et de glace provenant de la balayeuse tractée durant les opérations de déneigement par plateau amovible et protection de la cabine.(photos éventuellement disponibles) - Projecteurs de travail montés sur le toit de la cabine - Alimentation 12 volts en cabine pour VHF de piste - Installation d’une antenne et de son câble (fournit par le service de l’Aviation Civile) pour VHF de piste - Lestage arrière 1000KG. +/-10% 2) équipements pour la lame à neige - Pupitre de commande des mouvements de la lame à neige par joystick installé dans la cabine |  |
| HYDRAULIQUE | - Pompe hydraulique pour manœuvre des outils de déneigement - Boîtier de connexion multiple par coupleur mâle / femelle de type MACH 7 y compris prise électrique - Orientation gauche / droite assurée par deux vérins double effet (avec sécurité par by-pass en cas de choc latéral) - Basculement de la lame acier assuré par vérins double effet. - Maintien au sol descente forcée - Position « float » - Fonction dit « allégement » |  |
| EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | - 24 V - 2 batteries à faible entretien de 12 V -165 Ah minimum - Alternateur à régulateur incorporé - Interrupteur général - Faisceau électrique sous gaine étanche - Prise électrique arrière - Prise électrique avant pour lame avant - Coupe circuit équipements de déneigement |  |
| EQUIPEMENT STANDARD | - Cric hydraulique - Trousse d'outillage équipée complètement |  |
| PROTECTION ANTI-CORROSION | - Traitement anti-corrosion et peinture : Cadre de châssis : Sablage avant peinture apprêt et laque polyuréthane Cabine : Traitement cataphorèse avant apprêt et laque polyuréthane couleur bleu 423 |  |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE | - Manuel d’entretien en français en 2 exemplaires (CD-ROM accepté) - Manuel de réparation en français en 2 exemplaires (CD-ROM accepté) - Nomenclature des pièces de rechange en français en 2 exemplaires (CD-ROM accepté) - Schémas électriques et hydrauliques des équipements de déneigement en 2 exemplaires (CD-ROM accepté) - Liste complète des pièces d’entretien et de rechange référencées pour l’utilisation du véhicule fourni (CD-ROM accepté) |  |
| TEST DES EQUIPEMENTS | Le fournisseur devra s’assurer de la compatibilité et du bon fonctionnement de la lame à neige avant le départ des fournitures de la métropole. |  |

- Montant global offre de base :

- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°1 : Lame à neige

| ORGANE | CARACTERISTIQUES DEMANDEES | PROPOSITIONS DE L’ENTREPRISE |
| --- | --- | --- |
| LAME FRONTALE avec système de bi-raclage | - Largeur : 5,80 m - Largeur déneigée désirée en biais à 30° :au moins 5.00m - Lame d’usure en caoutchouc :200x50 mm au maximum - Lame d’usure acier 180x20 mm au maximum - Sécurité des clapets hydrauliques par accumulateurs d’azote ou by-pass - Axes et boulonneries zingués - Parallélogramme sur pivots - Dispositif d’oscillation renforcé sur ressorts latéraux - Orientation hydraulique avec sécurité - Relevage hydraulique double effet avec limiteur - Basculement de la lame acier par vérins - Maintien au sol de la descente forcé - Position «float » - Fonction dit «allégement » - Cadre d’attelage NFP 98/790 - Bavette anti-projection sur haut de galbe - Signalisation NFP98/795 - Béquilles de dépose sur roulettes - Sabots d’extrémité - Les tests de compatibilité de la lame à neige avec la plaque SETRA, le circuit hydraulique et le circuit de commande du camion seront à effectuer en usine avant le départ des fournitures de la métropole. |  |
| DOCUMENTATION | - Manuel d’entretien et des pièces détachées (CD-ROM accepté) - Schéma hydraulique de la lame |  |

- Montant global PSE n°1 :

- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) n°2 : Consommables

Toutes les pièces d’entretien et de rechange devront être clairement identifiées

| N° | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PROPOSITION DE L’ENTREPRISE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot comprenant tous les filtres pour une durée de 5 ans (air, carburant, hydraulique…) | 1 |  |
| 2 | Moteur et support d’essuie-glace conducteur | 1 |  |
| 3 | Moteur et support d’essuie-glace passager | 1 |  |
| 4 | Pneu « Hiver » monté sur jante pour l’avant du véhicule | 1 |  |
| 5 | 3 ampoules de rechange pour chaque feu du camion | Ft |  |
| 6 | Lot de courroies de rechange pour le moteur | 1 |  |
| 7 | Essuie-glace type hiver | 4 |  |

- Montant global PSE n°2 :